Тема 1 Техноэкономические показатели химико-технологических процессов.

Цель: Знание и применение формул при расчете техноэкономических показателей.

План:

- Вычисление степени превращения по формуле.

- Вычисление селективности.

- Вычисление производительности.

- Вычисление интенсивности.

Контрольные вопросы:

- Определите производительность в сутки роторного резиносмесителя закрытого   типа,  если  из  его  камеры  каждые  10  мин  выгружают   250  кг резиновой смеси.

- На 	обогатительной 	фабрике  20 т  медной 	сульфидной  руды, содержащей  0.015 массовых  долей Сu, получено  2 т концентрата,  в котором обнаружено  14.4  и  СuS  (по  массе).  Определите  выход  концентрат,  степень извлечения и степень концентрации меди.

Литература: 8, 10-21 с

Тема 2 Энергетика химической промышленности.

Цель: Знание и использование энергии в химической промышленности.

План:

- Энергетика. Виды и источники энергии.

- Использование энергии в химии.

Литература: 8, 35-38 с

Контрольные вопросы:

- Каковы расходные коэффициенты сырья в химическом производстве на 1 т продукта?

- Перечислите основные способы ресурсосбережения?

- Перечислите характерные особенности химического производства с точки зрения использования сырья?

- В каком случае используют высокотемпературные процессы?

- Какое топливо называют энергетическим?

Тема 3 Теоретические основы химической технологии.

Цель: Знание химико-технологического процесса

План:

- Химико-технологический процесс.

- Скорость химико-технологических процессов

- Основные уравнения скорости процесса

- Движущая сила процесса.

Литература: 8, 67- 89 с

Контрольные вопросы:

- Составьте  упрощенный  материальный  баланс  производства  этилового спирта прямой гидратацией этилена. Состав исходной парогазовой смеси (в % по объему): этилен – 60, водяной пар – 40. Расчет вести на 1 т этилового спирта. Побочные реакции и давление не учитывать.

- Составьте   тепловой   баланс   реактора   синтеза   этилового   спирта,   где протекает реакция

СН2=СН2  +Н2О ↔С2Н5ОН + Qр (Qр=46090 кДж/кмоль),

Если  исходный  газ  имеет  состав:  40%  Н2О  и  60%  С2Н4,  скорость  его подачи  в реактор-гидрататор 2000м3/ч, температура на входе 614 К, конверсия за проход этилена 5%. Теплоемкость продуктов на входе и выходе одинакова и равна 27.1 кДж/кмоль. Побочные процессы и продукты не учитывать. Потери теплоты в окружающую среду принимаем 3% от прихода теплоты.

- Энергия активации реакции 2А + В = 2С, протекающей при температуре 1073 К Е = 89700 кДж/моль, понизилась в результате применения катализатора до 59000 кДж/моль. При какой температуре реакция теперь может протекать с той же скоростью? Другие параметры остались неизменными.

Тема 4 Массообменные процессы.

Цель: Знание основных принципов массообменных процессов.

План:

- Массообменные процессы в системах г/ж; ж/ж; г/т; ж/т.

- Средства интенсификации массообмена.

- Регенерация абсорбентов, экстрагентов и адсорбентов.

Литература:  ЛО-8, 169-194 с

Контрольные вопросы:

- Какую  диффузию называют внутренней, а какую внешней?

- Что называют переходной областью?

Тема 5 Минеральные удобрения.

Цель: Умение вести расчет для синтеза минеральных удобрений.

План:

- Классификация минеральных удобрений.

- Производство азотных удобрений.

- Производство фосфорных удобрений.

- Микроудобрения.

- Значение минеральных удобрений.

Литература:  ЛО-8, 168-173 с; ЛО- 3, 87-104 с

Контрольные вопросы:

- Перечислите виды жидких удобрений.

- Как производится аммиачная селитрая7

- Составная часть фосфорных удобрений.

- Где применяют микроудобрения?

- Какие удобрения называют калийными?

Тема 6 Технология силикатов.

Цель: Знание структуры силикат-ионов, производства силикатных изделий.

План:

- Силикаты, состав и структура.

- Керамика. Классификация. Производство керамики.

- Стекло. Виды стекла. Производство стекла. Свойства стекла.

- Производство фарфора, фаянса.

Литература: 5, 114-133 с

Контрольные вопросы:

- На какие группы можно разделить стеклянные изделия?

- Что называют спеканием?

- Какие вещества называются вяжущими? Применение вяжущих веществ.

- Состав и строение стекол.

Тема 7 Нефть. Каталитические процессы нефтепереработки.

Цель: Знание состава, классификации нефти и способы её переработки.

План:

- Нефть. Классификация нефти.

- Переработка нефти. Крекинг. Риформинг.

- Основные продукты переработки нефти.

Литература: 8, 223-242 с

Контрольные вопросы:

- Какие продукты получаются в первой фракции?

- В какой фракции получается керосин?

- Перечислите основные залежи нефти.

- Что такое октановое число?

Тема 8 Промышленный органический синтез.

Цель: Знание промышленного органического синтеза.

План:

- Промышленный органический синтез и его продукты.

- Связь основного органического синтеза с нефтепереработкой.

- Виды мыла. Получение мыла.

Литература:  8, 242-264 с

Контрольные вопросы:

- Что называют промышленным органическим синтезом?

- Какое мыло называют жидким, а какое твердым?

- Напишите реакции получения мыла.

- Напишите реакции получения тиокольного каучука.