## Тезисы лекций

## Тема 1  Предмет и методы количественного  анализа

Цели лекции: познакомить студентов с задачами и методами количественного анализа, значение количественного анализа при контроле загрязненности экологических объектов. Современная классификация методов количественного анализа: химические (гравиметрический, титриметрический), физические и физико - химические. Сравнительная оценка методов количественного анализа.

## План

- Принципы количественного анализа.

- Значение количественного анализа и перспективы его развития.

- Классификация методов количественного анализа.

- Сравнительная оценка методов количественного определения.

- Теоретические основы химического анализа

1 Принципы количественного анализа

Принципы количественного анализа состоит в получении информации о содержании элементов (ионов), радикалов, функциональных групп, соединений или фаз в анализируемом объекте, а также в разработке методов, с помощью которых получают эту информацию.

При количественном анализе измеряют интенсивность сигнала, т.е. находят численное значение оптической плотности раствора, расхода раствора на титрование, массы прокаленного осадка и т.п. По результатам количественного измерения сигнала рассчитывают содержание определенного компонента в пробе. Результаты определений обычно выражают в массовых долях  (%).

2 Значение количественного анализа и перспективы его развития

Интенсивное загрязнение окружающей среды объясняется быстрым ростом промышленного производства. Природные воды загрязняются применяемыми в сельском хозяйстве пестицидами, гербицидами, минеральными удобрениями, которые токсичны не только для насекомых и растений, но и для человека. Остатки пестицидных (гербицидных) соединений накапливаются в почвах, воде, растениях и в атмосфере. Поэтому пищевые продукты, получаемые из обработанных ими растений, могут содержать остатки токсикантов, опасные для здоровья населения.

3 Классификация методов количественного анализа

Современные методы количественного анализа классифицируют по измеряемым свойствам, таким, как масса вещества, объем раствора реактива, интенсивность спектральных линий элементов, поглощения видимого, инфракрасного или ультрафиолетового излучения, рассеивание света суспензиями, вращение плоскости поляризации, адсорбционные свойства сорбентов, электрическая проводимость раствора, электродный потенциал, число радиоактивных частиц и т.п.

### Таблица 1- Важнейшие методы количественного анализа

| Измеряемая физическая величина (свойства) | ## Название метода | Масса вещества, доступная определению |
| --- | --- | --- |
| Масса | Гравиметрические. Масс- спектральные | Макро, - микро,- ультра,- микроколичества |
| Объем (раствора, газа, осадка) | Титриметрические Газоволюметрические | Макро,- микро,- и ультрамикроколичества |
| Плотность | ##### Денсиметрические | Макро,- и микроколичества |
| Поглощение и испускание видимых, ультрафиолетовых и рентгеновских лучей. Колебание атомов. Рассеяние света | Спектральные. Фотометрические Фотометрия пламени. Рентгеноспектральные Атомно – абсорционная спектроскопия Нефелометрия, турбидиметрия. | Полумикро – и микроколичества |
| Показатель преломления | ##### Рефрактометрические | Макроколичества |
| Количества электричества для электродной реакции | ##### Кулонометрические | Микро - субмикроколичества |
| Электрическая проводимость | ##### Кондуктометрические | Микро - субмикроколичества |
| Радиоактивность | Метод радиоактивных индикаторов | Макро,- микра,- и субмикроколичества |

В таблице 1 приведены важнейшие методы количественного анализа, характеризуются возможности их применения поры чувствительности, т.е. определяемые количества элемента.

При этом, макроколичественными определенного элемента считают 0,05 - 0,5 г, полумикроколичествами – 0,01 – 0,05 г, микроколичествами – 0,1 – 10 мг, ультраколичествами – 10 – 100 мкг, субмикроколичествами – менее 10 мкг

Методы количественного анализа подразделяют на химические, физические и физико – химические.

К химическим методам относят гравиметрический, титриметрический и газоволюметрический анализы.

Физические и физико – химические методы анализа условно называют инструментальными. Кроме того, существуют так называемые методы разделения смесей веществ (или ионов). К ним относятся различные виды храмотографии, экстракцию, возгонку (и сублимацию), дистилляцию (т.е. отгонку летучих компонентов), химические методы фракционного осаждения и соосаждения.

4 Сравнительная оценка методов количественного определения

Химические методы: гравиметрический, титриметрический анализы – наиболее классические методы.

Однако химические методы не всегда удовлетворяют требованиям контроля производства. Например, они недостаточно чувствительны для определения некоторых примесей в исследуемых материалах. Помимо этого, гравиметрические определения слишком длительны, а титриметрические имеют ограниченную область применения. Поэтому в настоящее время много внимания уделяют разработке новых, более чувствительных и быстрых («экспресных») методов анализа. Наиболее перспективны в этом отношении физико – химические и физические методы.

5 Теоретические основы химического анализа

Протолитическая теория кислот и оснований.       В 1923 году Беренстед и Лаури предложили теорию кислот и оснований, получившую название протолитической (или протонной). Согласно этой теории к кислотам относят вещества, способные отдавать протоны, а к основаниям – вещества (или ионы), способные их присоединять. Поэтому и те и другие получили общее название протолитов.

Поскольку отдача протона кислотой – процесс обратимый, то получившийся при этом остаток кислоты может снова присоединить протон и, следовательно, будет основанием.

Кислота 	  основание +Н+.

Свободные протоны в растворе не существуют, так, как они сольватированы и только переходят от кислоты к основанию, способному эти протоны присоединить.

Кислота1     	Н++ основание1

Основание2 + Н+ 	          кислота2

Равновесие между ними можно выразить уравнением

Кислота1 + основание2 	     кислота2 + основание1

Таким образом, согласно протолитической теории, из исходных кислоты и основания всегда получаются новые сопряженные кислоты и основания.

Чем больше величина константы, тем  выше концентрация [H3O+] и тем сильнее кислота. В кислотно-основной паре сильной кислоте соответствует слабое основание и наоборот. Например, сильная кислота	 HSO4-	, образует пару с очень слабым основанием SO42-, очень слабой кислоте HCN соответствует в паре довольно сильное основание CN-	. Более сильной кислотой является тот протолит, который мягче отдает протон. Более сильным основание, является протолит принимающий протон и сильнее его удерживающий.

#### 6 Кислотно-основные растворители и их свойства

Не все вещества растворимы в воде. Поэтому для анализа некоторых веществ готовят не водные растворы (не водные растворители: безводный аммиак, безводная уксусная кислота, ацетон, хлороформ, тетрахлорид углерода и др.).

Теория кислот и оснований для неводных систем разработал Франклин. Большой вклад в развитие этой теории внесли А. Шатенштейн, М. Усанович, Н. Измайлов. По современным представлениям, кроме воды существует ряд других неорганических и органических растворителей, которые обладают свойством диссоциировать на ионы, аналогичные  ионам воды. При этом ионы водорода, т.е. протоны, сольватируются молекулами растворителями и образуют так называемые  ионы лиония.

Получающиеся же при ионизации растворителя анионы называют ионами лиата. Например: вода диссоциирует с образованием ионов гидроксония и гидроксид – ионов по схемам:

H2O←→H++OH−,H++H2O←→H3O+ гидроксонид (ион лиония)

2H2O←→H3O++OH− гидроксид – ион (ион лиата)

Протоны обладают свойством соединяться в растворах с молекулами растворителей и давать положительно заряженные комплексные ионы гидроксония, аммония, ацетония.

Кроме того установлено, что поведение иона аммония, ацетония аналогично поведению гидроксония	(H3O+), хлорид аммония (NH4Cl)	растворенные в жидком аммиаке ведет себя как соляная кислота (HCl) т.е. проявляет кислотные свойства. Аналогично KNH2- (амид калия) (NH2- амид ион – аидроксид ион (ОН-) проявляет в жидком аммиаке свойства сильного основания как КОН – гидроксид калия СН3СООК - ацетат калия в безводной уксусной кислоте проявляет основные свойства.

Реакция нейтрализации протекающее в водных растворах ион гидроксония нейтрализуется гидроксид ионами:

H3O++OH−→2H2OH3O+KOH→2H2O+K+

также в жидком аммиаке ион аммония нейтрализуют амид-ионы:

NH4++KNH2→2NH3+K+

NH4++NH2−→2NH3

а в безводной уксусной кислоте ионы ацетония нейтрализуются ацетат-ионами:

CH3COOH2+кислота+KCH3COO→2CH3COOH+K+р−льоснование

Реакция нейтрализации, протекающие в различных растворителях, не редко сопровождаются получением самого растворителя

HClкислота+KOHоснование→KClсоль+H2Oраст−тельNH4Cl+KNH2→KCl+2NH3HClO4кислота+KCH3COOоснование→CH3COOHр−ль+KClO4соль

По новым представлениям солями считают только те электролиты, которые не образуют ионов, общих с ионами растворителя. NH4Cl	-хлорид аммония в водном растворе – соль, а в жидком аммиаке – кислота. И наоборот химические соединения, образующие катионы или анионы одинаковые с катионами и анионами растворителя относят к кислотам или основаниям CH3COOK – основание, NH4Cl – кислота, KNH2 – основание, NH4+ - кислота.

Амфотерные растворители могут играть роль основания по отношению к кислоте и роль кислоты по отношению к основанию. Объясняется это тем, что молекулы амфотерных растворителей обладают свойством, как отдавать свои протоны, так и присоединять.

Протогенные растворители – это вещества кислотного характера (HF, H2SO4, CH3COOH) молекулам свойственно отдавать свои протоны HF+C2H5OH→C2H5OH2++F−

Протофильные растворители (NH3, N2H4) вещества основного характера, хорошо выражены свойства, присоединять протоны.

Существует индифферентные растворители (C6H6, CCl4) нейтральные по характеру, не отдают и не присоединяют, не диссоциируют на ионы.

4 Разделение, выделение  и  концентрирование  веществ в химическом  анализе

В этом вопросе необходимо  показать какие реакции применяются для отделения, выделения (идентификации) и концентрирования веществ или ионов. В каких случаях используются особые методы фракционного осаждения, различные виды хроматографии, экстракция органическими растворителями, возгонка, дистилляция.

Применение химического осаждения и соосаждения.

Применение осадочной сорбции.

Применение  ионного обмена.

Применение экстрагирования и других методов.

#### Контрольные вопросы

- В чем состоит задача количественного анализа?

- Перечислите важнейшие методы количественного анализа.

- Какие методы относятся к химическим?

- В чем сущность гравиметрического и дитриметрического анализа?

- Какие методы являются наиболее перспективными и чувствительными?

- Какой порог чувствительности характерен для макро,- полумикро,- ультра- микроколичеством?

- Какие  системы  называются гомогенными. Примеры гомогенных  систем.

- Сущность  закона действия  масс.

- Как   следует  понимать химические равновесие.  При каких  условиях  наступает  химическое равновесие.

- Что  такое  концентрационная  константа  химического   равновесия. Написать формулу.

- Что   такое термодинамическая константа  химического  равновесия. Связь  между  концентрационной и термодинамической константами равновесия. Написать формулу.

- Что  характеризует  коэффициент  активности,  чему он равен.  Каково значение коэффициента  активности  в идеальных  и реальных   системах.

- Что называется  ионной  силой  раствора.  Что характеризует  эта величена.

- Сущность  протолитической теории Бренстеда-Лоури.  Какие соединения относятся к кислотам  и какие  к основаниям по данной теории.

Рекомендуемая литература

# Основная

- Цитович И.К.  Курс аналитической химии.  –М.: Высшая школа, 1994.стр. 14-25, стр. 157-13

# Дополнительная

- Пономарев В.Д. Аналитическая химия. М., Высшая школа.  1982. Ч 1

Качественный анализ - 288 с.

3  Крешков А.П. Основы  аналитической химии. Теоретические основы.

Количественный  анализ, книга вторая. –М.: Химия,  1976

- Васильев  В. П. Аналитическая химия в 2 ч.-  М.:  Высшая школа, 1989

Тема 2 Статистическая обработка результатов анализа

Цели лекции:  Научить различать ошибки и отключения при проведении анализа, виды ошибок, значащие цифры. Определять абсолютную и относительную недостоверности, точность и воспроизводимость результатов. Уметь вычислять среднеарифметическое значение стандартного отклонения, относительное стандартное отклонение, стандартного отклонения от среднего, доверительного интервала определения промахов.

#### План

- Точность аналитических определений

- Математическая обработка результатов анализа.

#### 1  Точность аналитических определений

Содержание той или иной составной части анализируемого вещества определяются не одним измерением, а в результате ряда операций и измерений. Выполнение этих операций связано с ошибками. Возможно ошибки при отборе и обработке средней пробы, при взятии навески, при осаждении, а также при фильтровании, промывании осадка, взвешивании осадка, что естественно сказывается на результаты анализа.

Как бы тщательно не выполнялось определение, результат его всегда содержит некоторую ошибку. Ошибки анализа подразделяются на систематические и случайные

Отклонение результатов отдельных определений от среднего арифметического характеризуют воспроизводимостью. Ошибки определений выражают различными способами и подразделяются на абсолютные и относительные.

Абсолютная ошибка представляет собой разность между найденным результатом анализа и истинным содержанием определяемого компонента

∆Х=mнайд.- mтеор.

Например, ω (H2O)  CuSO4*5 H2O = 36%

M (CuSO4*5 H2O) = 250 г/моль.

Х = (90*100)/250 = 36%

Результат анализа – 35,6%

∆Х= 36 – 35,6 = 0,04%

Относительная ошибка – представляет собой отношение абсолютной ошибки к измеряемой величине и  умноженного на 100., (выраж. в %).

∆Хотн.= (∆Х/ mтеор.)*100% = (- 0,04/36)*100 = - 0,11%

Относительная ошибка может быть отрицательной или положительной.

2 Математическая обработка результатов анализа

Аналитические измерения одной и той же величины по разным причинам имеют отличающиеся друг от друга значения, которые подчиняются закону распределения случайных величин Гаусса. При графическом представлении закон Гаусса имеет вид кривой плотности вероятности нормального распределения, которая характеризуется математическим ожиданием «а» – средним квадратичным отклонением σ

Если проводить небольшое количество измерений, они случайно могут попасть на разные участки кривой Гаусса. При этом среднее  Х  и стандартное S  отклонения могут значительно отличаться от математического ожидаемого A и среднего квадратичного отклонения σ данного нормального распределения. По мере увеличения количества измерений X и S соответственно приближается к величинам a иσ, характеризующим нормальное распределение.

Error: Reference source not found

Абсолютно точные результаты можно получить при множестве измерений, что практически невыполнимо. В реальных условиях определяют воспроизводимость анализа, которая зависит от количества измерений. Воспроизводимость вычисляется на основании нескольких параллельных анализов и характеризует случайные ошибки, возникающие при этом.

Таблица 1 – Формулы математической обработки результатов анализа

(xl – отдельные измерения, n- количество измерений)

| - Среднее арифметическое значение | Формула x=xin |
| --- | --- |
| - Стандартное отклонение | s=xi−x2n−1 |
| - Относительное стандартное отклонение | sr=sx100 |
| - Стандартное отклонение среднего | s=sn |
| - Доверительный интервал | tsx=sxt0.95 |
| представление результатов анализа | x±tsxa;x;tsx100xб;(x−tsx)(x+tsx)(в) |
| - критерий (экспериментальный) | t=x−ynx−1sx2+ny−1sy2nx+nynx+ny−2nxny |
| Число степеней свободы f | f=nx+ny−2 |
| - Определение промахов а) критерий б) определение промаха | Qэксп=xпр−xфxмакс−xминQэксп>Qтабл |

При расчетах воспроизводимости используют специальный t-критерий, определяющий ширину доверительного интервала, в котором может находиться результат анализа. Значения  t – критерия находят в таблице 2, учитывая число степеней свободы f и степень вероятности (0,95 или 0,99) нахождение результатов анализа в данном доверительном интервале.

Из приведенных ниже данных следует, что t-критерий (и ширина доверительного интервала) снижается при увеличении числа измерений. Исходя из этого при проведении анализа получают 5-6 еденичных измерений, обеспечив при этом необходимую воспроизводимость. Меньшее число измерений ухудшает воспроизводимость анализа.

Таблица 2 -  Значения t- и Q критериев

| t- критерий | f = n-1 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t0.95 t0.99 | 12.71 63.70 | 4.30 9.92 | 3.18 5.84 |  | 2.78 4.60 |  | 2.57 4.03 | 2.45 3.71 |  | 2.36 3.50 |  | 2.31 3.36 |  | 2.26 3.25 |  | 2.23 3.17 |
| Q-критерий | n |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
|  | Q0.95 Q0.99 |  | 0.94 0.99 |  | 0.77 0.89 |  | 0.64 0.86 | 0.56 0.70 |  | 0.51 0.64 |  | 0.48 0.58 |  | 0.44 0.54 |  | 0.42 0.53 |  |

Часто возникает необходимость сравнения двух различных методов анализа одного и ого же вещества, чтобы установить их адекватность друг  другу. При этом определяют значимость различия методов, для чего предварительно проводят математическую обработку  результатов анализа по обоим методам и находят величину средних Х и Y, стандартные отклонения средних Sx и Sy

Затем рассчитывают экспериментальный  t-критерий по формуле, приведенные в табл.1. Полученный t-критерий сравнивают с табличным его значением при соответствующем числе степеней свободы и вероятности 0,95. если вычисленное значение  t- критерия меньше табличного, то различие между методами анализа незначимо и методы адекватны друг другу. Если  tэксп>tтабл методы адекватными признать нельзя.

Методами математической обработки также устанавливают и грубые ошибки – промахи – результаты измерения, значительно отклоняющиеся от остальных. Промахи определяют, используя   Q- критерий (см. табл.2). Для обработки по Q- критерию результаты измерения располагают в возрастающий ряд, определяют  и сравнивают полученное экспериментальное значение с табличным (табл.2) при данном числе опытов n. Если Qэксп>Qтабл, то имеет место промах. Промах обычно отбрасывают.

Контрольные вопросы

1 Сколько значащих цифр следует оставить в значении молярной массы водорода (1,0080 г/моль) при расчете результатов анализа, проводимого с допустимой относительной погрешностью 0,1%, если:

а) молярная масса атома водорода является множителем;

б) это значение используют для вычислений молярной массы H2SO4 , которая является множителем?

2 Сколько значащих цифр в следующих числах:

а) 35,46 г/моль

б) 2,18% (масс);

в) 0,0103 г;

г) 2,3*10-5  ;

д) (96500 + 10) Кл? какова абсолютная и относительная недостоверность приведенных численных значений?

3. Провести математическую обработку результатов параллельных измерений(мл):

а) 25,37;

б) 25,40;

в)25,35;

г) 25,36;

д) 25,34 (для р=0,95 с использованием табличных значений Qp,n и коэффициента Стьюдента tp,n)

Рекомендуемая литература

##### Основная

1 Цитович И.К. Курс аналитической химии. –М.: Высшая школа, 1994. Глава 13, стр.163-169.

2 Толстоусов	 В.Н. Эфрос С.М. Задачник по количественному анализу. –Л.:Химия, 1976

###### Дополнительная

3 Пономарев В.Д. Аналитическая химия 2 ч. –М.: Высшая школа, 1982

Тема 3 Гравиметрический метод анализа

Цели лекции: Познакомить студентов с отдельными операциями используемыми в гравиметрическом методе анализа; 1)отбор средней пробы вещества и подготовку ее к анализу; 2) взятие навески; 3) растворение; 4) осаждение определяемого элемента (с пробой на полноту осаждения); 5) фильтрование; 6) промывание осадка (с пробой на полноту промывания); 7) высушивание и прокаливание осадка; 8) взвешивание; 9) вычисление результатов анализа. Научить получать  точные результаты анализа, необходимо помимо теоретических знаний владеть  техникой отдельных операций.

# План

## 1 Сущность гравиметрического анализа. Область его применения

### 2 Подготовка вещества к количественному анализу

3 Выбор величины навески

4 Растворение анализируемого вещества.

5 Осаждение. Условия осаждения кристаллических и аморфных осадков.

6 Фильтрование

7 Соосаждение. Промывание осадка

8 Высушивание и прокаливание осадка.

1 Сущность гравиметрического анализа. Область его применения

Навеску анализируемого вещества растворяют в воде (или в другом растворителе) и осаждают определенный элемент реактивом в виде малорастворимого соединения. Полученный осадок отфильтровованый, промывают и взвешивают. Зная массу осадка, вычисленный содержание элемента (или вещества) в массовых   долях (%) от взятой навески.

Гравиметрический анализ широко используют при количественных определениях. С его помощью определяют количество питательных элементов в удобрениях, почвах, кормах, а также содержание микро и микроэлементов в продуктах растениеводства и животноводства.

Гравиметрические методы анализа можно разделить на несколько видов:

а) метод осаждения;

б) метод выделения;

в) метод отгонки

Перечисленные выше операции относятся к методу осаждения.

2 Подготовка вещества к количественному анализу

Способы отбора средних проб зависти от особенностей анализируемого материала и от цели определения. В производстве бывает необходимо определить средний химический состав большой партии неоднородного материала. Наиболее сложен отбор средних проб твердого природного сырья. Средняя проба должна быть составлена из большого числа мелких порций, взятых в разных местах анализируемого материала. Самый тщательный анализ неправильно отобранных проб дает ошибочные результаты.

Первичная проба, отобранная тем или иным способом, еще не пригодна для анализа. Обычно она слишком велика (1 кг) и неоднородна. Подготовка пробы состоит в измельчении, перемешивании и сокращении до небольшой массы.

Для сокращения пробы используют квартование. Измельченный материал перемешивают в куче, рассыпают ровным слоем в виде квадрата или круга, делят на четыре сектора, содержимое двух противоположных секторов отбрасывают, а двух остальных соединяют вместе. Операцию квартования повторяют многократно. Из полученного материала берут навеску для анализа.

### Выбор величины навески

Навеской называют массу вещества, необходимую для анализа. Работа с большой навеской имеет свои отрицательные стороны: большой осадок трудно отфильтровать, промывать и прокаливать, анализ занимает много времени. При слишком малой навеске ошибки взвешиваний и других операций, неизбежные при анализе, значительно снижают точность определения.

Аналитической практикой установлено, что наиболее удобной в работе кристаллические осадки с массой около 0,5 г и  объемистые аморфные осадки с массой 0,1-0,3 г.

При определениях не связанных с получением осадка, например при изучении влажности или зольности различных материалов, допустимы навески 1-2 г, а иногда и больше.

Иногда, выбирая навеску, учитывают необходимую точность определения и возможные потери из-за растворимости осадка, примесей содержащих в анализируемом веществе. Выбор навески зависит еще от метода (макро-полумикро-или микро-анализа).

- Растворение анализируемого вещества

## Самостоятельно подготовить этот вопрос.

- Осаждение. Условия осаждения кристаллических и аморфных осадков

Осаждение считают важнейшей операцией гравиметрического анализа. При выполнении ее необходимо правильно выбрать осадитель, рассчитать его объем, соблюсти определенные условия осаждения, убедиться в полноте осаждения  иона из раствора.

Выбор осадителя. Осадитель выбирают, исходя из требований предъявляемых к осадку. Полученный осадок должен прежде всего обладать меньшей растворимостью в воде.

Например, ПРВаС2О4=1,6*10-7, ПРВаSO4=1,1*10-10, ПРВаСrO4=2,4*10-10, ПРВаСО3=8,0*10-9

Наименьшую величину ПР имеет ВаSО4, поэтому ионы Ва2+ осаждают в воде сульфата бария.

Полученный осадок должен легко отфильтровываться и хорошо отмываться от примесей. Наконец, осаждаемая форма должна при прокаливании нацело превратиться в гравиметрическую форму.

Абсолютно нерастворимых веществ не существует, чтобы понизить концентрацию Ва2+ в растворе т.е. добиться практически полного осаждения ионов Ва2+, нужно повысить концентрацию осадителя т.е. ионов SO4 2- (необходим избыток H2SO4). Опытным путем установлено, что для полного осаждения иона достаточно полуторного избытка осадителя.

Условия осаждения кристаллических осадков.

Если осадок получается мелкозернистым, то он будет проходить через фильтр, это вызывает потери определяемого элемента. Они забивают поры и замедляют фильтрование. Поэтому, осаждая кристаллические вещества нужно заботиться, чтобы получить крупные кристаллы. При осаждении в растворе протекают два процесса: зарождение кристаллов и их рост. Следовательно, надо по возможности уменьшить число центров кристаллизации и усилить рост уже образовавшихся кристаллов.

Для достижения этой цели необходимо, чтобы раствор был менее пересыщенным, по отношению к осаждаемому соединению. В мало пересыщенном растворе создаются условия для дальнейшего роста небольшого количества образовавшихся кристаллов. Чтобы их стало меньше, осадок оставляют стоять на несколько часов для созревания. Мелкие кристаллы растворяются быстрее, за счет их растут крупные. Более быстрому созреванию содействует повышение температуры, ускоряющее движение ионов в растворе. Поэтому стакан с осадком оставляют в теплом месте, например, горячей водяной бане.

Условия осаждения аморфных осадков.

Аморфные осадки многих веществ обладают свойством переходить в коллоидное состояние – пептизация.

В таком состоянии вещества легко проходят через фильтр, что приводит к потери части определенного элемента. Чтобы предотвратить процесс пептизации, осаждение ведут в присутствии электролита коагулятора. Осаждение ведут из нагретого анализируемого раствора нагретым раствором осадителя. Осаждение ведут из достаточно концентрируемого исследуемого раствора концентрированным раствором осадителя. Из-за небольшого объема раствора получается не слишком объемистый осадок; уменьшается адсорбция осадком примесей из раствора.

Аморфные осадки нельзя оставлять стоять более чем несколько минут. При стоянии увеличивается количество примесей, поэтому аморфные осадки отфильтровывают сейчас же после осаждения.

Проба на полноту осаждения.

Как только раствор над осадком становиться совершенно прозрачным, делают пробу на полноту осаждения иона. Для этого по стенке стакана добавляют еще 2-3 капли раствора осадителя. Если при этом в месте смешивания появиться легкая муть, то полнота осаждения не достигнута. В этом случае добавляют еще несколько мл осадителя, перемешивают стеклянной палочкой, снова нагревают и оставляют для созревания осадка. Иногда пробу на полноту осаждения проводят несколько раз.

- Фильтрование

Фильтрование отделяют полученный осадок от раствора, содержащего посторонние примеси. В гравиметрическом анализе применяют не обычную фильтровальную бумагу, а так называемые беззольные фильтры. Промышленность выпускает беззольные фильтры нескольких сортов, различающие по диаметру (6,7,9,11 см.).

Воронку с фильтром помещают в кольцо штатива и подставляют под нее стакан для собирания фильтра. Далее приступают к так называемой декантации, т.е. осторожно сливают отстоявшуюся жидкость с осадка, стараясь не взмутить осадок, чтобы поры фильтра возможно дольше не забивались твердыми частицами, и фильтрование происходило быстрее.    Фильтрование декантацией продолжают до тех пор, пока удается сливать жидкость с осадка. Когда же вся она декантирована, приступают к промыванию осадка, оставшегося в стакане.

#### Соосаждение. Промывание осадка

Осадок увлекает за собой посторонние вещества из раствора. Это явление, называют соосаждением – одна из серьезных помех при выполнении гравиметрического определения.

Можно выделить четыре основных вида соосаждений.

- Окклюзия – процесс захвата примесей микрокомпонента внутрь растущих кристаллов осадка основного компонента.

2) Изоморфное соосаждение – процесс образования «смешанных кристаллов» ионами основного компонента и микрокомпонента, имеющие близкие радиусы. Например, осадок сульфата бария может увлекать с собой из раствора примеси перманганата калия т.к. эти вещества образуют совместную пространственную кристаллическую решетку.

3) Соосаждение с образованием химических соединений между осаждаемым веществом и присутствующими в растворе примесями.

Если осаждать из раствора иона Ва2+ действием серной кислоты, то вместе с ними соосаждаются в примеси Fe3+ в виде комплексного соединения Ва3[Fe+3(SO4)3]3-2. В таких случаях необходимо предварительное удаление примесей используют переосаждение. Осадок растворяют в кислоте и вновь осаждают, при этом концентрация примесей уменьшается.

4) Соосаждение в результате поверхностной адсорбации примесей осадком, часто встречается при осаждении аморфных веществ. Но адсорбация – это обратимый процесс. При длительном промывании осадка жидкостью поглощенные им примеси могут быть десорбированы, вымыты и удалены.

Задача промывания и состоит в удалении посторонних примесей, адсорбированных осадком из раствора.

##### 8 Высушивание и прокаливание осадка

##### Осадок высушивают вместе с фильтром. Воронку накрывают фильтровальной бумагой. Воронку с осадком помещают в сушильный шкаф на 20-30 мин. Температуру в шкафу поддерживают не выше 90-950С. Прокаливают осадки в фарфоровых тиглях различных размеров. Для этого тигель предварительно прокаливают до постоянной массы. После прокаливания 20-30 мин в муфельной печи, дают остыть на листе асбеста и переносят в эксикатор.

Остывший тигель взвешивают и снова прокаливают 15-20 мин, охлаждают в эксикаторе и повторяют взвешивание (до постоянной массы).

Прокаливание может сопровождаться химическими реакциями разложения

СаС2О4·Н2О→СаС2О4+ Н2О

СаС2О4→СО↑+СаСО3

СаСО3→СО2↑+СаО

По массе оксида и вычисляют результат определения.

Прокаливание осадка можно осуществить двумя способами:

- прокаливание осадка без отделения фильтра этот способ используют,    когда прокаливаемый осадок не взаимодействует с углеродом обуглившегося фильтра. Тигель ставят на электрическую плитку и осторожно озоляют (сжигают) фильтр. Закончив озоление фильтра, переносят тигель в муфльную печь и прокаливают.

2) прокаливание осадка с отделением фильтра например, осадок хлорида серебра восстанавливается углеродом до свободного серебра. Хорошо высушенный осадок высыпают из фильтра на глянцевую бумагу и накрывают воронкой (химическим стаканом), чтобы предотвратить потери.

Для вычислений в гравиметрическом анализе используют факторы пересчета. Фактор пересчета (Ф) представляют собой отношение молярной массы (или Mr) определяемого вещества к молярной массе вещества, находящегося в осадке:

Ф =

М опред. В-ва

М вещества, наход. В осадке

###### Контрольные вопросы

1 В чем сущность гравиметреского анализа?

2 Правило произведения растворимости и его использование в практике химического анализа.

- Что такое солевой эффект?  Как влияют на растворимость осадка присутствие одноименных ионов?

- Что такое  осаждаемая  и гравиметрическая форма ? Приведите примеры.

- Каким требованиям должны удовлетворять осадки в гравиметреском  анализе?

- Перечислите условия осаждения кристаллических и аморфных веществ.

- Что такое  соосаждение ? Каковы его причины?

- Какими свойствами руководствуются при выборе промывной жидкости ?

##### 9 Что значит: прокалить тигель до постоянной массы?

10 Что такое фактор пересчета?

Рекомендуемая литература

Основная

1 Цитович И.К. Курс аналитической химии –М.: Высшая щкола, 1994 глава 16, стр. 187-209,  глава 4 стр. 72-92

Дополнительная

2 Васильев В.П. Аналитическая  химия  в 2 ч. Ч 1 Химические методы анализа –М.: Высшая школа, 1989

Тема 4 Титриметрический анализ.

По основам количественного и качественного анализа

Титриметрический метод анализа.

Цели лекции: Дать понятие основам титриметрического анализа; титрование, титрованные растворы, точка титрования; способы титрования и области применения

План

1 Сущность титриметрического анализа и область его применения.

2 Классификация методов титриметрического анализа.

3 Требования, предъявляемые к реакциям, используемым в титриметрическом анализе.

4 Стандартные и стандартизированные растворы. Способы выражения концентрации.

5 Способы титрования.

1 Сущность титриметрического анализа и область его применения

Этот метод основан на точном измерении объема раствора реактива, затраченного на реакцию с определяемым компонентом. Титриметрический метод относится, как и гравиметрический к химическим методам количественного анализа. Метод заключается в том, что к анализируемому раствору определяемого вещества (А), постепенно приливают раствор реактива (В) известной концентрации. В титриметрическом анализе используется так называемые титрованные растворы, концентрация, иначе говоря, титр которых известен. Эти растворы называют титрантами (рабочие растворы).

Точку эквивалентности обычно устанавливают по изменению окраски индикатора, изменению окраски титранта – индикаторный способ (визуально). Другой способ физико-химический – прибегают к измерению физико-химических параметров исследуемого раствора (потенциал, рН, электрическую проводимость). В нашем опыте мы наблюдаем изменение цвета индикатора (розовая окраска).

Н+ +ОН- = Н2О

Достигнув точку эквивалентности, титрование прекращают. По затраченному

объему титранта и его концентрации вычисляют результат анализа.

Сн (NaOH) * V (NaOH) = Сн (НС1) * V (НС1)

Сн – молярная концентрация эквивалента

V – объемы веществ

Если известны титр можно найти массу анализируемого вещества по формуле

m = T·V; (4)                 Т= mV  (5)

Момент, при котором происходит изменение окраски индикатора, называют конечной точкой титрования.

В титриметрическом анализе широко используются химические реакции

различных типов.

Область применения объемного анализа

- в агрохимической лаборатории для определения содержания азота в аммиачных и нитратных удобрениях

-  содержания в растительном материале органических кислот (кислотное число растительного масла)

-  анализ гербицидов: содержание цинка в цинебе, содержание хлора в 2,4 дихлорфеноксиацетата (2,4 – Д), трихлорацетата (ТХА) натрия.

-  технологии пищевой промышленности титриметрически определяют общую кислотность растительного материала, содержание в плодах и овощах органических кислот, летучих кислот (сернистой и бензойной).

-  для определения общей и карбонатной жесткости природных вод, содержания хлора в воде.

-  определение кислотности молока и другие.

- Классификация методов анализа

По типу химических реакций, используемых в титриметрическом анализе, он делится на три группы:

2.1 методы, основанные на реакциях соединений ионов,

# Н+ + ОН-   = Н2О

Ag+ + С1- = AgCl

  - методы, основанные на реакциях окисления-восстановления

2KmnO4 + H2SO4 + 10FeSO4 = 5Fe2(SO4)3 + 2Мn SO4 + H2 SO4 + H2O

  - методы, основанные на реакции комплексообразования

Hg2+ + 4l- = [ Hgl4]2-

- Требования, предъявляемые к реакциям, используемым в титриметрическом анализе.

Реакции, используемые в титриметрическом анализе должны удовлетворять следующим условиям:

- вещества, вступающие в реакцию должны реагировать в строго определенных количествах;

-  реакции между определяемым веществом и титрированным раствором должны протекать быстро и практически до конца;

- посторонние вещества, присутствующие в исследуемом продукте, не должн мешать титрованию;

-  точка эквивалентности должна фиксироваться тем или иным способом резю и точно;

-  реакции должны протекать по возможности при комнатной температуре;

-  титрование не должно сопровождаться побочными реакциями;

- Стандартные и стандартизированные растворы. Способы выражения концентрации

Титрованные растворы могут быть получены разными способами. В

зависимости от этого различают растворы стандартные (приготовленные) или

стандартизированные (установленные).

Титрованные растворы, полученные по точной навеске вещества, называют

стандартными (приготовленными).

Если концентрация практическая не совпадает с теоретической применяют коэффициент поправки

К=СпрСтеор(7)

Требования к стандартным растворам:( Н2С2О4 ·2H2O, Na2B4O7 · 10 Н2О, NaCO3 – первичные стандарты)

- вещества должны иметь кристаллическую структуру

- химический состав и формула постоянные

- не должен содержать примесей, долго сохраняться в чистом виде

- способны к очистке (кристаллизация, возгонка, экстракция)

- не должны поглощать воду, СО2 и другие

- не улетучиваются

Но не все вещества могут удовлетворять этим требованиям. Например: НС1, NaOH, КОН, KМnO4, Na2S2O3.

Растворы, титр которых находят не по точной навеске, а устанавливают по то или иному стандартному веществу, называют установленными или стандартизированными (растворами вторичных стандартов).

Для установки титра стандартизированного раствора берут отдельную часть раствора (аликвот) с помощью пипеток, называют метод пепитирования или берут  отдельную навеску  рассчитанного для одноразового  титрования, растворяют в воде и титрируют, такой метод называют методом отдельных навесок. Титр стандартизированных растворов вычисляют по формуле:

Т=Сн∗Мэ1000    (8)

масса вещества:

m = Сn * Мэ * V (л)      (9)

Т А/В – титр по определяемому веществу:

ТА/В = СА∗Мэв1000

Методом титрования или методом отдельных навесок можно определить количество определяемого вещества в анализируемом растворе.

Титр устанавливают в тех условиях, в которых будет выполняться анализ, пользоваться одной и той же посудой. Посуда должна быть чистой. Анализ будет более точным, если повторить титрования не менее трех раз.               Стандартные растворы могут быть приготовлены из фиксаналов, стандарт-титров. Фиксанал – это запаянная стеклянная ампула с количеством вещества, необходимым для приготовления одного литра точно 0,1н или 0,01н раствора (0,1 молярных масса эквивалента).

- Способы титрования

Прямое титрование состоит в том, что к анализируемому раствору по каплям из бюретки приливают стандартный (титрированный) раствор. Таким образом, при прямом титровании реакция между анализируемым раствором и реагентом титрантом идет непосредственно. Например: при методе нейтрализации.

Обратное титрование (титрование по остатку) применяется, когда прямое титрование не возможно по тем или иным причинам. Этот прием состоит в том, что применяется два рабочих раствора. Сначала к раствору определяемого вещества приливают точно измеренный объем рабочего раствора, взятый в избытке, а затем избыток первого рабочего раствора титруют другим рабочим раствором. Например: для определения трихлорацетата натрия (ТХА) в техническом препарате гербицида, определяемое вещество сначала реагирует нитратом серебра (AgNО3); берут полуторный объем избытка раствора, чтобы осадить полностью ионы хлора. Затем избыток нитрата серебра титрируют вторым рабочим раствором тиоцинатом аммония (NH4SCN), в присутствии индикатора иона железа Fe 3+;

AgNO3 + С1- = AgCl ↓+ NO3-

AgNO3 + NH4SCN = AgSCN + NН4+NО3

Fe~+ + 3SCN-= Fe (SCN)3 – красный осадок

Косвенное титрование – титрование заместителя состоит в том, что

анализируемое вещество по каким-либо причинам непосредственно не может взаимодействовать с титрантом. Поэтому рабочим раствором титруют продукт определяемого иона с каким-либо реактивом. Например: для определения количества дихромата калия (К2Сг2О7) в растворе к нему приливают иодид кали и серную кислоту, выделившееся химически эквивалентное количество йода

(12), который титрируют тиосульфатом натрия, индикатором в этой реакции служит крахмал.

В анализе происходят следующие реакции:

К2Сг2О7 + 7H2SO4 + 6KI = 3 12 + 4 К2 SO4 + Cr2(SO4)3 + 7 Н2О

I2 + 2Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6

тетратионат

натрия

Титриметрический анализ наиболее широко используется в агрохимической практике, чем гравиметрический.

Преимущество титриметрического анализа перед гравиметрическом состоит в быстроте определений. В гравиметрическом анализе выполнение реакции (т.е. осаждение) является только началом работы, за которым следует ряд длительны

операций. В титриметрическом анализе выполнение реакции (титрованием) определение и заканчивается. Точность титриметрического анализа приближается к точности гравиметрического анализа.

## Контрольные вопросы

1 В чем отличия титриметрического анализа от гравиметрического?

2 Что такое точка эквивалентности, как её определяют

3 Перечислите методы титриметрического анализа.

4 Чему равны молярные массы эквивалентов: Н2SO4, H2SO3, NaOH, NaHCO3,Ba(OH)2 * 2Н2О, Na2B4O7 * 10 Н2О, Н2С2О4 * 2 Н2О в реакциях ионного обмена.

5 Что такое титр раствора?

6 Какие растворы называют стандартными (приготовленными)? Назовите примеры.

7 Какие растворы называют стандартизированными (установленными)? Приведите примеры.

8 Какой объем соляной кислоты плотностью 1,19 (СО = 38,82%) следует взять для приготовления 1,5л 0,2м раствора? Ответ:24 мл

## Рекомендуемая литература

### Основная

1 Цитович И.К. Курс аналитической химии. М. Высшая школа – 1994г. глава 17

стр. 227-246. глава 18 стр 246-261

#### Дополнительная

2 Крешков А.П. Основы аналитической химии. Теоретические основы. Количественный анализ. М,   Химия – 1976г. Глава 1

3 Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2ч. М., Высшая школа 1989г.

4  Пономарев В.Д.  Аналитическая химия  R 2ч М   Высшая школя 1982г

Тема  5 Методы кислотно-основного титрования

Цели лекции: дать характеристику методам кислотно-основного титрования, научить устанавливать конечную точку титрования, точку  эквивалентности, подбирать  кислотно-основные индикаторы  по показателю титрования и интервала перехода окраски. Научить: строить кривые титрования сильных и слабых одноосновных кислот и оснований, и их использование при выборе индикатора; вычислять рН растворов в различные моменты титрования.

План

- Характеристика метода

- Установление точки эквивалентности. Индикаторы кислотно-основного титрования

- Кривые титрования. Выбор индикатора

- Вычисление рН растворов в различные моменты титрования

## 1 Характеристика метода

Методы нейтрализации основаны на реакции нейтрализации. Основным уравнением процесса нейтрализации в водных растворах является взаимодействие ионов гидроксония (Н3О)+ с ионами гидроксида (ОН)-, сопровождающееся образованием слабодисициированных молекул воды:

Методы нейтрализации позволяют количественно определить кислоты (с помощью титрованных растворов щелочей) — алкалиметрия, основания (с помощью титрованных растворов кислот) – ацидиметрия и другие вещества, реагирующие в стехиометрических соотношениях с кислотами и основаниями в водных растворах (соли аммония, реагирующие со щелочами; карбонаты, реагирующие с кислотами).

Техника определения состоит в том, что к определяемому количеству раствора основания (или кислоты) постепенно приливают из бюретки титрованный раствор кислоты (или основания) до наступления точки эквивалентности. Количество основания (или кислоты), содержащиеся в исследуемом растворе, вычисляемый по объему титрованного раствора кислоты (основания), израсходованного на нейтрализацию определенного объема раствора анализируемого образца или навески исследуемого продукта.

## Установление точки эквивалентности

Индикаторы кислотно-основного титрования

Точка эквивалентности устанавливается с помощью индикатора. Конечная точка титрования не всегда совладает с точкой эквивалентности, она более или менее соответствует точки эквивалентности. Даже при правильном выборе индикатора допускается погрешность, называемой индикаторной ошибкой титрования. Неправильный выбор индикатора может исказить результаты анализа. Индикаторы – это слабые органические кислоты (или основания), у которых не диссоциированные молекулы и образуемые ими ионы имеют различную окраску. Поэтому они называются кислотно-основные индикаторы.

Индикаторы, обладающие свойством присоединять протоны называют  основными индикаторами. И обозначенный через Jnd ОН, где Jnd+ - катион индикатора. Такие индикаторы диссациируют по схеме:

Jnd ОН + H+              Jnd+ + Н2О

акцептор протонов

Индикаторы, обладающие свойством отдавать протон, называют кислотными индикаторами, и обозначают Н Jnd;

H Jnd                  Н+ + Jnd -, отдают H+

Например: фенолфталеин  Н Jnd               Н+ + Jnd-

Бесц

При добавлении щелочи ионы Н+ связывают с ОН-

Н+ + ОН-                Н2О

равновесие смещается вправо, Jnd-  накапливается, окраска становится малиновой. Наоборот, если к раствору фенолфталеина прилить несколько капель кислоты, то повышение (содержания) концентрации Н+ будет подавлять диссоциацию молекул индикатора. Равновесие сместится влево и раствор становится бесцветным. Аналогично объясняют поведение лакмуса, нейтральный лакмус имеет фиолетовую окраску, а анион – синий, в кислой среде – красный.

Таким образом окраска молекул индикаторов, обладающих кислыми свойствами, проявляется в кислой среде, а окраска анионов — в щелочной среде. Приведенные рассуждения являются несколько упрощенными.

## Кривые титрования

Выбор индикатора

При добавлении к любому раствору кислоты или щелочи влечет за собой изменение концентрации ионов Н+ в нем, а следовательно и рН. Концентрация ионов водорода в предельно разбавленных вводных растворах сильных кислот (НС1, HNO3) практически равняется концентрации этих кислот.

[Н+]СНС1; рН=-lg[H+]рН=--lgСНС1

Например: Вычислить [Н+] и рН 0,01 Н раствора НС1
Решение: [Н+]С НС1 = 0,01 = 10-2 моль/л.

pH=-lg[H+]=-lg 10 –2 =2

Перемена окраски у индикатора связана с изменением рН раствора, каждый индикатор меняет окраску только в определенном для него интервале значений рН.

Интервал значений рН, в пределах которых индикатор изменяет свою окраску, называют областью перехода, метилоранж рН (3,1 – 4,4). Розовый, оранжевый, желтый.

Чем больше Kg индикатора, тем легче диссоцирует на ионы и тем меньше значение рН, при котором индикатор изменяет окраску.                                          Kg метилоранж  10-4 (рН < 3,1-4,4)

Kg фенолфталеин  10-9 рН (8-10)

В ходе титрования раствор приливают до отчетливого изменения окраски индикатора. Окраска индикатора, при котором заканчивается титрование, отвечает определенное значение рН, лежащего внутри области перехода.

Значение рН, до которого титруется раствор с данным индикатором, называется показателем титрования этого индикатора (рТ).

PН	рТ

Метилоранж (3,1-4,4)	4,0

метил красный (4,4-6,2)	5,5

Лакмус (5,0-8,0)	7,0

Фенолфталеин (8,0-10,0)	9,0

Бром тимоловый синий (8,0-9,6)	8,0

Фенолфталеин (9,4-10,6)	10.0

### Таблица 1 – Изменение рН раствора при титровании сильной кислоты

сильным основанием.                      Титрование 100 мл 0,1Н НС1, 0,1Н раствором NaOH

| Прибавлено NaOH |  | Осталось НС1 |  | [Н+] моль/л | рН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | мл | % | моль/л |  |  |
| 0 | 0 | 100 | О,1 | 10 - 1 | 1 |
| 90 | 18 | 10 | 0,01 | 10-2 | 2 |
| 99 | 19,8 | 1 | 0,001 | 10- -3 | 3 |
| 99,9 | 19,98 | 0,1 | 0,0001 | 10-4 | 4 |
| 100 | 20 | 0 | 0 | 10 –7 | 7 |
| Избыток NaOH |  |  |  |  |  |
| 100,1 | 20,02 | 0 | 0 | 10 – 10 | 10 |
| 101 | 20,2 | 0 | 0 | 10 – 11 | 11 |
| 110 | 22 | 0 | 0 | 10- 12 | 12 |
| 200 | 40 | 0 | 0 | 10 –13 | 13 |

На основании полученных данных строят график. На оси абсцисс откладывают % содержание в растворе в разные моменты титрования кислоты (или щелочи) или количество прибавленного стандартного раствора в мл.,  а на оси ординат – отвечающие им значения рН раствора. Получающийся график, называется кривой титрования.

Рассмотрим типичные случаи титрования и выясним общее правило   выбора индикатора.

Анализ кривой дает возможность заключить, чем выше концентрации титрования и стандартного растворов, тем больше скачок  рН

Для 1 н раствора-    10,7-3,3=7,7;   0,1н- 9,7-4,3=5,4; 0,01н-8,7-5,3=3,4

Наиболее высокий скачок рН при С=0,1Н (в аналитической  химии больше используют растворы Сн=0,1н).

Контрольные вопросы

- В чем  сущность кислотно-основного титрования?

- Какие методы кислотно-основного титрования вам известны?

- Как устанавливают конец титрования при кислотно-основном титровании?

- Какие индикаторы используют при  титровании сильной кислоты  щелочью и при титровании щелочи слабой кислотой?

- Что такое интервал перехода индикатора? Показатель титрования?

- Что такое кривая титрования?  Скачок рН?

Рекомендуемая литература

Основная

1 Цитович И. К. Курс аналогичной химии – М.: Высшая школа 1994, глава 18

Дополнительная

2 Крешков А. П. Основы аналитической химии. Теоретические основы. Количественный анализ –М.: Химия 1976 глава 2

3 Пономарев В. Д. Аналитическая химия (в двух частях) – М.: Высшая школа  1982.

4 Васильев В.П. Аналитическая химия (в двух частях) – М.: Высшая школа 1989

Тема 6  Методы  окислительно – восстановительного титрования

Цели лекции: дать понятие  о редокс – методе, значении методов  окисления и восстановления, преимущества этого метода  и классификации. Ознакомить  с изменениями окислительно – восстановительных потенциалов в процессе титрования  и направления протекания  реакций  окисления и восстановления. А также  познакомить  с индикаторами,  реагирующие на изменения  окислительно- восстановительного потенциала  и   способами  определения  точки  эквивалентности.

ПЛАН

1 Сущность  и классификация  методов  редоксометрии (окисления   и восстановления).

2 Изменение окислительно -  восстановительных  потенциалов  в процессе  титрования.

3 Способы определения точки  эквивалентности .

4 Редокс – индикаторы.

1 Сущность  и классификация  методов  редоксометрии (окисления   и восстановления)

К окислительно – восстановительным  методам титрования относятся  такие методы, конечные стадии которых  завершаются реакциями  окисления  и восстановления. Окислительно  - восстановительные методы наряду   с кислотно  - основными  методами  титрования  очень широко применяются  в практике и научно – исследовательских  лабораториях. Этими методами,  возможно определить самые  разнообразные неорганические и органические вещества.  С помощью  редоксометрии (zeduction – восстановление,             oxidation – окисление) определяют содержание многих элементов,  минеральных удобрений, лекарственных  и медицинских  препаратов,  биологических  и пищевых продуктов.

Классификация методов

Все редокс – методы классифицируется  в зависимости от характера основного  титранта, используемого для данного  конкретного случая титрования  индивидуального соединения или отдельных  компонентов анализируемой смеси  веществ. Например: метод, основанный на окислении перманганатом,  называют перманганатометрией; на окислении иодом  - иодометрией; на окислении соединений хрома (VI)  - хроматометрией;  на восстановлении  аскорбиновой кислотой  - аскорбинометрией;  на восстановлении соединений титана (III) – титанометрией. Как правило, титруют  восстановители растворами  окислителей, а окислители – растворами  восстановителей.

Приемы титрования могут быть  прямыми, т.е. непосредственно соединения низших степеней окисляют  в соединения высшей степени окисления сильными  окислителями, такими являются  перманганат, дихромат калия и  другие.

Очень часто определяемый  окислитель предварительно  восстанавливают до низшей  степени  окисления, а затем титруют  стандартным раствором другого окислителя.

Например: Fe3+ Zn – амальгам   Fe2+  MnO4 -  Fe3+   -  это  обратное  титрование.

# Посредством стандартных  растворов  окислителей  и восстановителей  можно  определить  и вещества, не обладающие окислительно  - восстановительными  свойствами,  но осаждающиеся в виде не растворимых  соединений при действии окислителей или восстановителеей.  Определения  такого  рода веществ основано на предварительном их осаждении  и последующем  титровании  ионов, связанных в осадок, или избытка окислителя или восстановителя, не вошедшего в реакцию. Это косвенное  титрование.

- Изменение окислительно -  восстановительных  потенциалов  в процессе  титрования

# В процессе  титрования  по методу  окисления  - восстановления происходит изменение  окислительно – восстановительных   потенциалов взаимодействующих  друг с другом веществ в системе. Прослеживая  за изменением редокс – потенциалов систем  во время титрования, можно судить  о протекании процесса окисления -  восстановления на различных  его этапах. Количественная зависимость  окислительно – восстановительного потенциала  системы от концентрации реагирующих  веществ  выражается уравнением Нернста

# E=E0ox/Red +   nFRT      ln     [Red][OX]            (1)

где, Е – окислительно – восстановительный  потенциал, В

Е00 х /Red –  стандартный окислительно – восстановительный потенциал, В.

R- газовая  постоянная, равная  8,314 Дж/

Т – абсолютная температура, К0

n -  число теряемых или приобретаемых  электронов

F – число Фарадея, равны 96500 кулонов

(OX) – концентрация  окисленный формы

(Red) -  концентрация  восстановительный формы

Потенциал системы зависит от значения стандартного  окислительно – восстановительного потенциала Е0окис./восст.; концентрации окислителя (окис);  восстановителя (восст); ионов водорода (Н+) и от температуры.

Изменение отношения    [окис.]а

[восст.]в          приводит к изменению значения  окислительно – восстановительного потенциала редокс – системы. В том случае, когда активность  всех веществ, участвующих в реакции равны единице, потенциал системы равен стандартному  окислительно – восстановительному потенциалу Е=Е0окис./восст.

С повышением  температуры  (Т)  потенциал редокс – системы  увеличиваются, т.к.  увеличивается значение  RT / F   по мере  возрастания температуры.

Когда в реакции  участвуют ионы водорода, Е увеличиваются по мере возрастания активности (концентрации) ионов  водорода.

Осаждение ионов вызывает  изменение  концентрации окисленный и восстановленный  формы, что обуславливают изменение  окислительно – восстановительного потенциала. По мере увеличения  [окис.] или уменьшения  [восст.] потенциал увеличивается и  наоборот уменьшение [окис.] и  увеличение [восст.] потенциал уменьшается.

Изменение  окислительно – восстановительных потенциалов может  привести к изменению направления реакции.

Поясним на примере: если к раствору  FeCl3 прибавить KI, то наблюдается выделение иода;

=

2Fe Cl3 + KL           2Fe Cl2 + 2 KCl + I2    в ионной форме:

2Fe3+  + 2 I-           2Fe 2+ + I2

Значение стандартных потенциалов равны: E0Fe3+/ Fe 2+ = 0,77 /В;

E0  I20/2J- =0.5345 В

# ЭДС – электродвижущая сила реакции  будет равна: ЭДС = Е0окист.  - Е0восст.

ЭДС =  0,771-0,5345=0,2465В.

Если предварительно к раствору FeCl3 добавить NaF, образующий c Fe3+  комплексные ионы [Fe F6]3- , то выделения  иода не наблюдается, потому что Е0[FeF63-] / Fe = 0,4 В

а Е0 I2/25 =0,5345 В, то ЭДС = 0,4-0,5345 =-0,1345 В т.е. реакция будет идти в обратном направлении 2 Fe2++I2                       2 Fe3+ +2I-, это объясняется тем, что при данных условиях  E0I02/2I- > E0[FeF 6]3- /2Fe3+

Таким образом: окислительно -  восстановительные потенциалы можно изменять  в достаточно широких пределах, благодаря чему оказывается возможным  сдвигать течение  реакции в нужном направлении. Если разность потенциалов реагирующих систем достаточно большая,  то реакция окисления – восстановления количественно протекает до конца и поэтому возможно прямое титрование.

- Способы определения точки  эквивалентности

Зависимость окислительно -  восстановительного потенциала от объема, приливаемый  стандартного раствора  окислителя или восстановителя  можно выразить графически. На кривой изображающей изменения  окислительно – восстановительного  потенциала Е титруемого раствора по мере приливания к нему стандартного раствора  окислителя  или восстановителя.       Вблизи точки  эквивалентности  происходит  резкий скачок редокс  - потенциала.

В ряде случаев окислительно-восстановительного титрования точку  эквивалентности фиксируют по изменению  окраски титруемого раствора, вызываемой  избытком окрашенного  стандартного раствора.

В методах, основанных на  титровании стандартным раствором  иода  или на выделение иода (иодометрия) точки эквивалентности  устанавливается при помощи индикатора  - крахмала. В некоторых случаях  конец титрования определяют по обесцвечиванию   кроваво – красный окраски роданида железа   Fe (SCN)3 в присутствии  избытка восстановителя  (тиоцианометрия). Перечисленные вещества относятся к группе специфических реактивов – индикаторов.

- Редокс – индикаторы

Помимо этой группы веществ  - индикаторов  в методиках  окислительно   -  восстановительного титрования  широко используется  индикаторы,  называемые  редокс – индикаторами. Процессы  окислительно–восстановительного  титрования сопровождаются резкими скачками  потенциалов в точке  эквивалентности,  поэтому легко  себе представить  что редокс – индикатор меняет свою  окраску, характеризуя окислительный  потенциал, при котором достигается  точка эквивалентности. Изменение  цвета редокс – индикатора обуславливается  окислением восстановленный формы индикатора и превращением ее в  окисленную  форму или восстановлением  окисленный формы и переходом в  восстановленную форму при определении  значения  потенциала.

Ind восст.            -     ne                       Ind окис.

Бесцв. Форма                                  окрашен. Форма

Ind восст.         +        ne                       Ind окис.

Окрашен. Форма                                  бесцв. Форма

Редокс  - индикатора являются   в большинстве органическими соединениями,  окисляющимися при определенных  значениях окислительно – восстановительного  потенциала, при этом становится видимыми  изменения цвета индикатора. Изменение  окраски цвета индикатора зависит от отношения

Интервал  изменения  индикатора  вычисляется по формуле

Е=Е0+0,059   lg [Ind окис]

n           [Ind восст.]                 (3)

Точку эквивалентности можно фиксировать  визуально, при этом можно  титрование проводить  в водных  и  неводных растворах т.е. в органических – бензол,  изоамиловый – эфир, четырех хлористый углерод. Наиболее широко  для фиксирования  конечной точки титрования  применяют физико – химические  методы (потенциометрический, фотоколориметрический, кондуктометрический и т.д.).

В редоксометрии применятся  необратимые индикаторы: метилоранж,  метил красный и другие, которые в конечной точке титрования необратимо  окисляются избытком окислителя, при этом меняют окраску.

Известны также индикаторы  флуоресцентные и хемилюминесцентные.  К флуоресцентным относятся вещества (акридин, селикарбазон салицилового  альдегида и др.), излучающие видимый цвет при определенных значениях pH раствора  в процессе  облучения их ультрафиолетовыми лучами.

Хемилюминесцентными индикаторами являются разнообразные вещества (люминал, люцигенин, силоксен и др.) святящиеся  в конечной точке титрования  вследствие  экзотермических химических процессов.

Преимуществом флуоресцентных и  хемилюминесцентных индикаторов является то, что  их можно применять для титрования  не только прозрачных, но и мутных или окрашенных растворов.

Контрольные вопросы

1 Какие реакции называют окислительно восстановительными?

2 Что такое  окисление и восстановление?

3 Как определить молярную массу эквивалента окислителя и восстановителя в реакциях:

a) KMnO4 + KJ +H2SO4→MnSO4 +J2+…

б) KMnO4+ Na2SO3+ H2O→MnO2 + Na2SO4 +…

4 Какие тетранты применяются в редоксметрии?

5 Назовите основные методы окислительно- восстановаительного титрования.

6 Что такое окислительно – восстановительный потенциал?

7 Напишите уравнение Нернста.

8 Какие факторы влияют на окислительно – восстановитльный потенциал?

9 Какие индикаторы используются в редоксметрии? Приведите примеры

10 Каким способом можно фиксировать точку эквивалентности в редоксметрии?

Рекомендуемая литература

Основная

1 Цитович И.К. Курс аналитической химии. М.; Высшая школа 1994. Глава 19, с 300-302.

2 Крешков А.П. основы аналитической химии. Теоретические основы. Количественный анализ, Книга 2, М. «Химия» 1976, глава 4, с 219-229.

Тема 7 Метод осаждения

Цели лекции: дать характеристику методу осаждения: требования предъявляемые к реакции, применяемые в методах осаждения. Влияние различных факторов на характер кривых титрования. Адсорбционные явления, наблюдаемые при титровании по методу осаждения, адсорбционные индикаторы.

План

1 Общая характеристика методов.

2 Теория осаждения

3 Кривые титрования в методе осаждения

4 Абсорбционные явления. Абсорбционные индикаторы и механизм их действия.

1  Общая характеристика методов

Методы  осаждения основаны на применении реакций осаждения. Наибольшее значение приобрели те методы осаждения, которые связаны с образованием малорастворимых соединений серебра, бария, ртути, свинца, цинка и некоторых других элементов.

- Титрование Ва2+ сульфатом основано на реакции:

Ва2+  + SO42- - BaSO4

Точку эквивалентности устанавливают, применяя родизонат натрия. При избытке Ва2+ появляется красное окрашивание. В точке эквивалентности окрашивание исчезает.

2) Титрование Рb2+ хроматом основано на реакции:

Рb2+ + CrO42- = РbCrO4

Точку эквивалентности устанавливают при помощи Ag+ - ионов, образующих с избытком CrO42- осадок Ag CrO42- красного цвета.

Точку эквивалентности можно устанавливать химическими и физико – химическими методами.

Методы осаждения дают возможность количественно определять анионы, осаждаемые катионами серебра, бария, ртуть, свинца, цинка, и др; например хлориды, бромиды осаждают ионами серебра  с образованием малорастворимых галогенов:

Cl-  + Ag+ - Ag Cl,          Br- + Ag+ = Ag Br-

При этом используют раствор нитрата серебра. А также катионы определяют с указанными выше анионами. Если анализируют вещество на содержание серебра, то пользуются раствором хлорида натрия (или калия).      Метод объединяет титриметрические определения, основанные на реакциях образования малорастворимых осадков.

В этих целях пригодны только некоторые реакции, удовлетворяющие определенным условиям. Реакции должны протекать строго по уравнению и без побочных процессов. Образующий осадок должен быть практически нерастворимым и выпадать достаточно быстро, без образования пересыщенных растворов. К тому же необходимо иметь возможность определять конечную точку титрования с помощью индикатора. Наконец, явление адсорбции (соосаждения) должны быть выражены при титровании настолько слабо, чтобы результат определения не исказился.

2 Теория осаждения

Основы теории образования осадков. Согласно закону действия масс при установлении в насыщенном водном растворе малорастворимого электролита при данной температуре и давлении, произведение концентрации ионов (ПР кАаВ) остается постоянным и в общем виде выражается формулой:

ПРКаАв =К+a⋅А−в=const  (1)

где, ПР кАаВ –произведение растворимости малорастворимого электролита;

К+;А−концентрации при диссоциации электролита кАаВ,

а,в- коэффициенты, показывающие число ионов, образующихся при диссоциации одной молекулы электролита.

Если произведение К+a⋅А−вв растворе становится больше значение

ПР кАаВ, то малорастворимое соединение выделяется в осадок

К+a⋅А−в>ПРКаАв

ЕслиК+a⋅А−в<ПРКаАв , осадок не выпадает, т.е. растворяется.

Это правило является важнейшим теоретическим положением, лежащим в основе теории образования осадков. Добавление любого из ионов, образующих соединение кАаВ уменьшает растворимость. Добавление других электролитов, не имеющих с соединением кАаВ  общих ионов, повышает растворимость.

Добавление избытка осаждающего реактива при осаждении является одним из способов уменьшения растворимости осадков.

3 Кривые титрования в методе осаждения

Для понимания процесса аргентометрического титрования большое значение имеют кривые титрования. В качестве примера рассмотрим случай титрования 10,00 мл, 0,1н раствора хлорида натрия 0.1н раствором нитрата серебра.  До начала титрования концентрация хлоридов – ионов в растворе равна общей концентрации хлорида натрия, т.е. 0,1 моль/л

или Cl−=10-1pCl=−lgCl−=−lg10−1=1

Аналогично вычисляем все остальные точки для построения кривой титрования. В точке эквивалентности рCl = р Ag = 5 (таб)

Таблица. Изменение pCl и pAg при титровании 10,00 мл 0,1 н раствора хлорида натрия 0,1н раствором нитрата серебра

| Прибавлено раствора AgNO3,мл. | [Cl-] | [Ag+] | pCl | pAg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 9.00 0.90 0.00 10.00 10.01 10.10 11.00 20.00 | 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 | - 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | - 8 7 6 5 4 3 2 1 |

На кривой имеется резкий скачок изменения рCl от 4 до 6 (или р Ag от 6 до 4). Вследствии этого возможно фиксирования конечной точки аргентометрического титрования с помощью индикатора.  Интервал скачка при аргентометрическом титровании зависит от концентрации, от произведения растворимости, температуры.

4 Абсорбционные явления

В процессе осаждения, фильтрования и промывания некоторых осадков образуются коллоидные системы, сохраняющие поверхность раздела между дисперсной фазой и дисперсионной средой, которые отличаются от истинных растворов рядом характерных свойств. Характерные свойства коллоидных систем связаны в основном с поверхностными явлениями на границе раздела фаз в этих системах.

Коллоидным системам присущие электрические свойства, обусловливаемые возникновением заряда на поверхности раздела образования двойного электрического слои ионов, и связанные с ними адсорбционные свойства; оптические свойства рассеивание света, имеющие важную роль в недолометрических и турбидиметрических методах анализа.

Заряженные коллоидные частицы можно превратить в более крупные частицы специальными приемами. Процесс соединения коллоидных частиц, сопровождающийся укрупнением частиц, называют коагуляцией.

На положительно заряженные частицы золей коагулирующее действие оказывают анионы, на отрицательно заряженные – катионы причем, чем выше заряд аниона или катиона, тем большее коагулирующее действие они оказывают на соответствующие золи. Некоторые золи коагулируются при добавлении концентрированных растворов солей (высаливание) или при добавлении другого растворителя. Коагуляцию можно также вызвать повышением температуры (кипячением), действием света, высокочастотных, электромагнитных и ультразвуковых колебаний, путем встряхивания, взбалтывания, перемешивания и прочие.

При промывании и стоянии осадков или при действии на осадок некоторых реагентов наблюдается явление обратное коагуляции. Это явление, называемое пептизацией,  состоит в том, что осадок переходит в золь. Пептизация, часто наблюдается при  промывании  осадков водой. Для предупреждения пептизации осадки промывают не водой, а раствором соответствующих электролитов.

Адсорбционные индикаторы. Образование коллоидов и сопутствующие этому процессу явления используют  в количественном анализе. На использование коллоидных свойств галогенидов серебра основано применение так называемых адсорбционных индикаторов. Адсорбционные индикаторы представляют собой органические соединения, являющиеся слабыми кислотами, диссоциирующими согласно уравнению:

H2Ind=2H++ Ind2-

Наиболее известными представителями этого класса органических соединений являются флуоресцеин и эозин.

Адсорбция ионов хлора наблюдается до тех пор, пока в титруемом растворе находятся свободные ионы Cl-. Поэтому, если в титруемый раствор добавить флуоресцеина, индикатор не будет изменять окраски до тех пор, пока в растворе имеется избыток Cl- -ионов. Это объясняется тем, что окрашенные анионы индикатора, несущие отрицательные заряды, не адсорбируются отрицательно заряженными коллоидными частицами осадка.

При осаждении галогенов серебра в момент достижения точки эквивалентности при самом незначительном избытке AgNО3 осадок AgГ (где Г – галоген) адсорбирует избыток Ag+ ионов и  вместе с ними NО3- - ионы

mAgCl+Ag++NO3−→[AgCl]m⋅Ag+NO3−

Так как NО3- ионы не образуют ни с одним из ионов, входящих в состав осадка, малорастворимое соединение, то они не очень прочно удерживаются частицами

[AgCl]m*nAg+ и склонны замещаться другими анионами, способными сильнее адсорбироваться осадком. Поэтому коллоидные частицы, теперь уже несущие положительные заряды, адсорбируют интенсивно окрашенные анионы индикатора. При этом осадок окрашивается в розово – красный цвет, что служит сигналом для прекращения дальнейшего титрования раствора хлорида.

При добавлении избытка Cl- ионов к раствору, в котором взмучен розово – красный осадок образуемый флуоресцеином c [AgCl]m*Ag+;

Ионы серебра, адсорбированные на поверхности осадка AgCl, образуют дополнительное количество AgCl. Избыток Cl- ионов адсорбируется AgCl с образованием   [AgCl]m*nCl -; при этом розово – красная окраска исчезает.

Адсорбционные индикаторы вызывают изменение окраски не в растворе, а на поверхности коллоидного осадка, несущего положительный заряд.

## Контрольные вопросы

1 Какие требования предъявляются к реакциям, применяемые в методах осаждения

2 Классификация методов осаждения

3 В чем сущность метода Мора? Каковы условия его применения.

4 На чем основано применение хромата калия в качестве индикатора при титровании хлоридов по методу Мора?

5 В чем состоит особенности титрования по методу Фольгарда? Какой индикатор при этом применяют?

6 Какие факторы влияют на характер кривых титрования.

7 Адсорбционные явления, наблюдаемые при титровании по методу осаждения

8 Процессы коагуляции и пептизации при образовании осадков.

9 Адсорбционные индикаторы и механизм их действия.

Рекомендуемая литература

Основная

1 Цитович И.К. Курс аналитической химии. М.; Высшая школа 1994. Глава 19, с281-285.

2 Крешков А.П. основы аналитической химии. Теоретические основы. Количественный анализ, Книга 2, М. «Химия» 1976, глава 4, с299-339.

Дополнительная:

3 Васильев В.П. Аналитическая химия. Часть 2, Физико-химические методы, М.; Высшая школа 1989г.

Тема 8 Комплексонометрическое титрование

Цели лекции: Изучить понятие о комплексонах их строение.   Освоить методику комплекснометрическое титрование, основанное на реакциях образования комплексных соединений с некоторыми органическими соединениями.  Научить и знать способы фиксирования точки эквивалентности, индикаторы комплекснометрического титрования. Знать классификацию методов, способы комплекснометрического титрования: прямое, обратное, косвенное

# План

1 Понятие в комплексонах

2 Сущность комплекснометрического титрования

3 Индикаторы комплекснометрического титрования

4 Способы комплекснометрического титрования

1 Понятие в комплексонах

Комплексонами называют органические соединения – производные аминополикарбоновых кислот, из которых простейшей можно считать аминодиуксусную кислоту.

Наиболее распространены следующие комплексоны: нитрилотриуксусная кислота, или комплексон I:

CH2COOH

НООССН2 – N

CH2COOH

Этилендиаминтетрауксусная кислота, или комплексон II:

НООСН2С	  НООСН2С

N – CH2 – CH2 - N

НООСН2С	  НООСН2С

В практике агрохимического и технического анализа наиболее широко применяют динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты – комплексон III:

НООСН2С	  CН2CООNa

N – CH2 – CH2 - N

NaООСН2С	  СН2 СООН

Это соединение (иногда называемое трилон Б) обозначают ЭДТФ.

Комплексон III содержит наряду с карбоксильными группами – СООН еще и третичные аминогруппы.

Поэтому он считается органической кислотой дающие соли с различными катионами, но и может образовывать внутрикомплексные соединения. Последние получаются в тех случаях, когда катион металла замещает атомы водорода, функциональных групп органического соединения и одновременно взаимодействуют с другими группами посредством координационной (донорно-акценторной) связи.

Комплексоны широко применяются в химическом анализе, так как они образуют внутрикомплексные соединения с катионами: Са2+, Mg2+, Ba2+, которые очень трудно перевести в комплексные соединения другими способами. Комплексоны имеют ряд характерных особенностей:

- хорошо растворимы в воде и других растворах;

- легко реагирует со многими катионами металлов; с образованием растворимых в воде устойчивых комплексных соединений;

- некоторые обладают избирательным действием по отношению к тем или иным катионам.

Указанные особенности комплексонов обусловили широкое применение их в качестве титрантов в аналитической химии, называемой комплексонометрией.

2 Сущность комплекснометрического титрования

Комплексоны широко используются для комплексенометрического титрования многих катионов и анионов. Комплексонометрия представляет собой титриметрический метод анализа, основанный на использовании реакции ионов металлов – комплексообразователей с комплексонами, сопровождающихся образованием устойчивых в воде внутри комплексных (клещевидных, хелатных) солей.

В комплексонометрии применяются реакции разнообразного типа:

1) реакции непосредственного взаимодействия ионов металла – комплексообразователя с комплексоном;

2) реакции взаимодействия избытка комплексона со стандартным раствором сульфата цинка, магния, железа (III);

3) Реакции взаимодействия заместителей с определяемым элементом, завершаемые титрованием выделившихся ионов заместителя стандартным раствором ЭДТА.

4) Реакции кислотно-основного титрования, при которых замещенные ионы водорода оттитровывают стандартным раствором сильного основания в присутствии кислотно-основного индикатора, или иодометрическим методом.

Условия комплексонометрического титрования:

1) реакция должна протекать таким образом, чтобы в точке эквивалентности определяемые катионы были практически полностью связаны в комплексном соединение. Константа нестойкости комплекса должна быть незначительной, т.е. комплексы образуемые металл -индикатором должны быть менее прочные, чем их комплексы с комплексоном.

2) титрование проводят в строго определенных условиях.

3) рН раствора, если рН<3 образуется менее устойчивые кислые комплексы комплексообразованию способствует повышение рН титруемого раствора. При рН>10 наблюдается образование комплексных оксисоединений или осадков гидроксидов определяемых катионов. Чтобы поддержать рН на заданном уровне, титрование проводят в буферных растворах.

3 Индикаторы комплекснометрического титрования

Определение точки эквивалентности при комплексонометрическом титровании может быть проведено различными способами.

Во-первых, используют обычные кислотно-основные индикаторы, так как реакция комплексообразования сопровождается выделением Н+- катионов в количестве, эквивалентном количеству определяемого катиона.

Выделившуюся кислоту определяют методом нейтрализации с обычными кислотно - основными индикаторами.

Во-вторых, применяют металл – индикаторы, представляющие собой органические красители, которые образуют с катионами определяемых элементов растворимые в воде окрашенные комплексные соединения. Получаемые при этом комплексные соединения менее устойчивые, чем внутрикомплексные соли, образуемые определяемыми катионами с комплексонами.

Металл индикатор реагирует на изменение концентрации катиона аналогично тому, как кислотно – основной индикатор ведет себя при изменении рН титруемого раствора.

В-третьих, для фиксирования точки эквивалентности применяют окислительно – восстановительные (редокс) индикаторы и инструментальные методы.

В качестве индикаторов при комплексонометрических титрованиях применяют органические красители: кислотный хром-синий, хромоген черный    специальный (ЕТОО - хромоген специальный). Эти индикаторы в щелочной среде имеют синюю окраску. Ионы Са2+, Mg2+ и другие катионы металлов образуют с индикаторами внутрикомплексные соединения, окрашенные в вишнево-красный цвет. При титровании ЭДТА раствора, содержащий определяемый катион и индикатор, ионы металла переходят от молекулы индикатора к молекуле ЭДТА, при этом выделяется свободный индикатор. В точке эквивалентности красная окраска переходит в синюю, свойственная индикатору

Для поддержания рН раствора на требуемом уровне обычно в титрируемый раствор добавляют аммиачную буферную смесь.

4 Способы комплекснометрического титрования

Метод прямого титрования.

Анализируемый раствор, содержащий определяемый элемент, разбавляют в мерную колбу и берут для титрования аликвотную часть раствора. Титрование ведут стандартным раствором ЭДТА в щелочной среде с индикатором. При помощи буферного раствора доводят до определенного значения рН титруемого раствора. В точке эквивалентности изменяется окраска введенного индикатора. Прямое титрование используют для определения катионов: Cu2+, Cd2+, Ni2+, Co2+, Fe2+, Zn2+, Al3+, Ba2+, Sr2+, Ca2+, Mg2+  и некоторые другие катионы.

Метод обратного титрования используют в тех случаях, когда прямое титрование по тем или иным причинам невозможно. К анализируемому раствору прибавляют точно измеренный объем стандартного раствора комплексона, нагревают до кипения для завершения реакции комплексообразования и затем на холоде оттитровывают избыток комплексона титрованным раствором сульфата Zn2+, Mg2+. Для установления точки эквивалентности применяют металл – индикатор, реагирующий на ионы магния или цинка. Метод обратного титрования применяют в тех случаях, когда нет подходящего индикатора, когда в буферном растворе катионы образуют осадок и когда реакции комплексообразования протекают медленно.

Метод титрования заместителя, он основан на том, что Mg2+  ионы дают с комплексонами менее устойчивое  комплексное соединение, чем подавляющее большинство других катионов.

Например, для определения иона тория, когда в анализируемый раствор предварительно вводят комплексонат Mg42-, а затем оттитровывают выделившихся Mg2+ ионы стандартным раствором ЭДТА.

Th4+ + Mg42-       pH=2   	Th4 + Mg2+

Mg2+ + H242-        pH-10    	Mg42- + 2H+

Содержание иона тория рассчитывает эквивалентно вытесненному иону Mg2+ оттитрованного стандартным раствором ЭДТА в присутствии хромогена черного.

Метод кислотно-основного титрования. В процессе взаимодействия комплексона с теми или иными катионами металлов выделяется определенное количество – эквивалентов ионов водорода. Образующееся при этом в эквивалентном количестве ионы Н+ оттитровывают методом нейтрализации в присутствии кислотно-основного индикатора.

Контрольные вопросы

1 Какие соединения называют комплексонами?

2 Напишите формулу ЭDТА (комплексона III). Какие функциональные группы комплексона III участвуют в образовании внутрикомплексных солей?

3 В чем сущность комплексонометрического титрования?

4 Какие индикаторы используются для определения точки эквивалентности в комплексонометрическом титровании?

5 Какие металлохромные индикаторы используютсяы в компелексонометрии? Принцип их действия.

6 Способы комплексонометрического титрования.

Рекомендуемая литература

Основная

1 Цитович И.К. «Курс аналитической химии.», М. Высшая школа. 1994г.- 495 с.

2 Крешков А.П. «Основы аналитической химии. Теоретические основы. Количественный анализ.», М. Химия. 1976г.- 480 с.

Тема 9  Общая характеристика физико – химических методов анализа

## Цели лекции: познакомить с прямыми и косвенными способами измерения аналитического сигнала. Знать различные приемы определения содержания определяемого вещества: методы градуировочного графика, малярного свойства, добавок.  Уметь классифицировать физико – химические методы анализа. Дать основные понятия о спектральных методах:  эмиссионная, рентгеновская, ИК – спектральная, фотометрия и другие. Преимущества и недостатки физико – химических методов по сравнению с химическими методами анализа.

## План

1 Особенности физико – химических методов анализа

2 Основные приемы, используемые в физико – химических методах анализа

3 Классификация физико –химических методов анализа

4 Преимущества и недостатки физико – химических методов по сравнению с химическими методами анализа

1 Особенности и области применения физико – химических методов анализа.

Все методы анализа основаны на использовании зависимости физико – химического свойства вещества, называемого аналитическим сигналом или просто сигналом, от природы вещества и его содержания в анализируемой пробе. В классических методах химического анализа в качестве такого свойства используются масса осадка (гравиметрический метод), или объем реактива, израсходованный на реакцию (титриметрический анализ).

Однако химические методы анализа не в состоянии были удовлетворить многообразные запросы практики, особенно возросшие как результат научно – технического прогресса и развития новых отраслей науки, техники и народного хозяйства.

Другой важной особенностью физико – химических методов являются их экспресность, высокий темп получения результатов.

Физико – химические методы позволяют проводить анализ на расстоянии. Многие приборы, используемые в физико – химических методах анализа, позволяют автоматизировать сам процесс анализе или некоторые его стадии.  Автоматические газоанализаторы контролируют состав воздуха в в шахтах.

Нередко приборы физико – химических методов анализа используют непосредственно в производстве в качестве датчиков соответствующих сигналов, например, при регулировании рН растворов или корректировке концентрации компонентов.

Анализ с помощью некоторых физико – химических методов может быть выполнен без разрушения анализируемого образца (недеструктивный анализ), что имеет большое значение для некоторых отраслей народного хозяйства, а также для криминалистики, медицины и.т.д. Часто практический интерес представляет не общее содержание, какого – либо элемента в пробе, а его распределение по поверхности образца – так называемый локальный анализ – определение элемента в данной «точке» образца. Выполняется локальный анализ рентгеноспектральным методом.

2 Основные приемы, используемые в физико – химических методах анализа

Почти во всех физико – химических методах анализа применяются два основных методических приема: метод прямых измерений и метод титрования (метод косвенных измерений)

Прямые методы. В этих методах используется зависимость аналитического сигнала от природы анализируемого вещества и его концентрации.

В аналитической практике наиболее распространены следующие методы прямого количественного определения с помощью физико – химических измерений:

1 метод градуировочного графика;

2 метод молярного свойства;

3 метод добавок.

Все они основаны на использовании стандартных растворов.

Метод градуировочного графика. В этом методе измеряется интенсивность аналитического сигнала J у нескольких стандартных образцов или нескольких стандартов и строится градуировочный график обычно в координатах J=f (С) где С – концентрация определяемого компонента в стандартном образце или стандартном растворе. Затем в тех же условиях измеряется интенсивность сигнала у анализируемой пробы и по градуировочному графику концентрация анализируемого вещества. Интервал концентраций на градуировочном графике должен охватывать предполагаемую область анализируемых концентраций, а состав стандартного образца или раствора должен быть близок к составу анализируемого.

Метод молярного свойства. Здесь также измеряется интенсивность аналитического сигнала у нескольких стандартных образцов или растворов и рассчитывается молярное свойство А, т.е. интенсивность аналитического сигнала, пропорциональная 1 моль вещества: А= J/C. Затем в тех же условиях измеряется интенсивность сигнала у анализируемой пробы и по соотношению С = J/А рассчитывается концентрация анализируемого компонента.

Метод добавок. В этом методе сначала измеряется интенсивность аналитического сигнала пробы, затем в пробу известный объем стандартного раствора до концентрации С ст и снова измеряется интенсивность сигнала. Если Jx – интенсивность аналитического сигнала пробы, а Jx + ст – интенсивность сигнала после добавки стандартного раствора после добавки стандартного раствора, то очевидно, Jx = А. Сx,

Jx + см = А (Сx + С ст = А (Сx + С ст), откуда

Сx = С ст

Метод титрования. В этих методах в ходе титрования измеряется интенсивность аналитического сигнала J и строится кривая титрования в координатах J – V, где

V – объем добавленного титранта, мл.

Точка эквивалентности находится по кривой титрования. Виды кривых титрования весьма многообразны, так как интенсивность аналитического сигнала может быть связана с концентрацией определяемого вещества, титранта или продукта реакции.

3 Классификация физико – химических методов анализа

В группе физико – химических методов анализа иногда выделяют физические методы. Однако достаточно строго и однозначного критерия для этого нет, поэтому выделение физических методов принципиального значения не имеет.

Общее число физико – химических методов анализа довольно велико – оно составляет несколько десятков. Наиболее практическое значение среди них имеют следующие:

1 спектральные и другие оптические методы;

2 электрохимические методы;

3 хроматографические методы анализа.

Перечень групп является не полным, так как сюда не вошли методы (радиометрические, масс – спектральные и др). Эти методы в курсе нашей программы не рассматриваются.

Среди указанных трех наиболее обширный по числу методов и важный по практическому значению является группа методов анализа.

Она включает методы эмиссионной атомной спектроскопии, атомно – абсорбционной спектроскопии, атомно – абсорбционной спектроскопии, инфрокрасной спектроскопии, спектрофотометрии, люминисценции и другие методы, основные на измерении различных эффектов при взаимодействии вещества с электромагнитными излучением.

Группа электрохимических методов анализа, основанная на измерении электрической проводимости, потенциалов и других свойств, включает методы кондуктометрии, потенциометрии, вольтамперометрии и.т.д.

В группу хроматографических методов входят методы газовой и газожидкостной хроматографии, жидкостный распределительный, тонкослойный, ионо - обменный и других видов хроматографии.

4 Преимущества и недостатки физико – химических методов

1) Преимущества физико – химических методов;

- высокая чувствительность и быстрота выполнения (экспресность)

- сочетание различных инструментальных методов при анализе веществ ведет к возникновению новых современных «гибридных» методов. Например, сочетание хроматографии с фотометрией дает хроматографию.

Перспективным является использование ЭВМ в аналитической химии не только для расчета результатов анализа и статической обработки, но и для решения других аналитических задач. С помощью ЭВМ можно более надежно выделить аналитический сигнал, проводить более четкое разрешение перекрывающихся сигналов.

Погрешность анализа физико – химическими методами составляет в среднем 2-5%, что превышает погрешность классических химических методов анализа. Однако такое сравнение погрешностей не вполне корректно, так как относится к разным концентрациям. При небольших концентрациях (10-3%) химические методы анализа вообще непригодны. Однако химические методы анализа своего значения не потеряли.   Существенным недостатком большинства физико – химических методов является то, что для их практического применения требуются эталоны, стандартны растворы и продуировочные графики.

Контрольные вопросы

1 В чем особенности физико – химических методов анализа?

2 Назовите основные приемы, используемые в физико – химических методах анализа.

3 На чем основаны методы: градуировочного графика, молярного свойства, добавок.

4 Косвенные способы измерения аналитического сигнала.

5 В чем преимущества и недостатки физико – химических методов по сравнению с химическими методами анализа.

Рекомендуемая литература

Основная

1 Цитович И.К. «Курс аналитической химии.», М. Высшая школа. 1994г.стр. 323-335

2 Крешков А.П. «Основы аналитической химии. Теоретические основы. Количественный анализ.», М. Химия. 1976г.стр.412-417

Тема 10, 11, 12 Оптические методы анализа

Цели лекции: познакомиться с теоретическими основами метода. Основной закон светопоглащения. Оптическая плотность растворов. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Отклонения от основного закона светопоглащения. Сущность рефрактометрического анализа. Теория рефрактометрического метода. Показатель преломления и его зависимость от различных факторов. Область применения рефрактометрии. Сущность поляриметрического метода и область применения.

План

1 Основной закон светопоглащения. Закон Бугера-Ламберта-Бера.

2 Ограничения и условия применимости закона Бугера-Ламберта-Бера.

3 Сущность рефрактометрического анализа, его теоретические основы.

4 Область применения рефрактометрии.

5 Поляриметрический анализ и область его применения.

Фотоколориметрия

- Основной закон светопоглащения (Закон Бугера-Ламберта-Бера)

Атом, ион или молекула, поглощая квант света, переходит в более высокое энергетическое состояние. Обычно это бывает переход с основного, невозбуждённого уровня на один из более высоких, возбуждённых уровней. Вследствие поглощения излучения при прохождении его через слой вещества интенсивность излучения уменьшается и тем больше, чем выше концентрация светопоглащающего вещества. Закон Бугера-Ламберта-Бера связывает уменьшение интенсивности света, прошедшего через слой светопоглащающего вещества, с концентрацией вещества и толщиной слоя. Чтобы учесть потери света на отражение и расстояние, сравнивают интенсивности света, прошедшего через раствор и растворитель.

р-р

р-ль

J0|

J

J0|

J0

l

При одинаковой толщине слоя в кюветах из одинакового материала, содержащих один и тот же растворитель, потери на отражения и рассеяние света будут примерно одинаковы у обоих пучков, и уменьшение интенсивности света будет зависеть от концентрации вещества.

Уменьшение интенсивности света, прошедшего через раствор, характеризуется  коэффициентом пропускания (пропусканием) T; T=JJ0

J- интенсивность света, прошедшего через раствор.

J0-  интенсивность света, прошедшего через растворитель.

Зависимость между интенсивностью окраски раствора и содержанием в нем окрашенного вещества описывается законом  Бугера-Ламберта-Бера и выражается уравнением: J=J0×10−E⋅C⋅l;

E- коэффициент поглощения света- постоянная величина.(молярный коэффициент поглощения).

C- молярная концентрация.

l- толщина слоя светопоглащающего раствора(см).

Т- называется оптической плотностью А;

-lg T = -lgJJ0 = A                T=JJ0=10−E⋅C⋅l             −lgt=−lg10−E⋅C⋅l=A=E⋅C⋅l

Физический смысл закона Бугера-Ламберта-Бера состоит в следующем:

Раствор одного и того же окрашенного вещества при одинаковой его концентрации толщине слоя, а также при прочих равных условиях поглощают одну и ту же долю падающего на них света.

А- оптическая плотность (абсорбулонность) раствора прямо пропорциональна концентрации окрашенного раствора: A=E⋅C⋅l.

2 Ограничения и условия применимости законом  Бугера-Ламберта-Бера. Зависимость оптической плотности от концентрации графически выражается прямой линией.

С

А

Рис. 2

Опыт показывает, однако что линейная зависимость наблюдается не всегда.

При практическом применении закона Бугера-Ламберта-Бера необходимо учитывать следующие ограничения:

1) Закон справедлив для монохроматического света.

2) Е – молярный коэффициент поглощения в уравнении A=E⋅C⋅l, зависит от показателя преломления среды.

3) Температура при измерениях должна остаться постоянной хотя бы в пределах нескольких градусов.

4) Пучок света должен быть параллельным.

5) Уравнение A=E⋅C⋅l соблюдается только для систем, в которых светопоглащающими центрами являются частицы лишь одного сорта.

Интенсивность окраски растворов при фотоколориметрировании оценивают визуальными и фотоколориметрическими методами.

Необходимо при колориметрировании применять светофильтры.        Светофильтры пропускают из сложного излучения лишь ту часть спектра, которая поглощается окрашенным раствором, но задерживают остальную часть его. При помощи светофильтров удаётся выделить ту спектральную область, в которой расположен максимум поглощения в спектре исследуемого вещества.

Рефрактометрия

3 Сущность рефрактометрического анализа, его теоретические основы

Рефрактометрический анализ основан на определении концентрации веществ (а также их строения или превращений) по показателю преломления света. Когда луч света переходит из одной прозрачной среды в другую, на границе этих сред направление его меняется, т. е. луч преломляется. Отношение синуса угла падения луча (sin а) к синусу его преломления (sin (β) принято называть показателем преломления п:

n= sin a/sin β

Показатель преломления п— постоянную для каждого вещества величину, находят по отношению к воздуху, т. е. при падении света на преломляющую среду из воздуха (величина п, найденная по отношению к пустоте, называется  абсолютным показателем преломления).

Но отдельные световые лучи (спектральные линии), входящие в состав белого света, преломляются различно. Поэтому показатель преломления зависит от длины волны падающего света: с увеличением длины волны величина п уменьшается.  Вследствие этого показатель преломления вещества определяют в монохроматическом свете, дающем излучение с определенной длиной волны (при помощи натриевой, ртутной или водородной ламп).

В обозначение найденного показателя преломления обычно вводят индекс, показывающий, при какой длине волны света выполнялось измерение, например n F, n D или пс

Величина показателя преломления каждого вещества зависит от температуры, поэтому в обозначение его, помимо индекса, вводят надстрочным показателем температуру в момент измерения, например     nD 20 .

4 Область применения рефрактометрии

В агрохимической службе рефрактометрию чаще всего используют для определения концентрации сахарозы в различных растворах и соках (применяя специальные рефрактометры — сахариметры), t а в технохимическом контроле — для определения содержания растворимых сухих веществ в разного рода экстрактах, соках, пастах. При определении качества плодов и овощей предварительно находят коэффициенты пересчета количества растворимых в воде сухих веществ на содержание сахарозы.

Рефрактометрия незаменима также при определении жирности молока, молочных продуктов, сливочного масла. Определения, основанные на измерении показателя преломления жидкостей с помощью рефрактометров, отличаются простотой, удобством, надежностью, минимальным расходом определяемых веществ, экономией времени.

Поляриметрия

5 Поляриметрический анализ и область его применения

Поляриметрический анализ основан на измерении вращения (изменения) плоскости поляризации света оптически активными веществами. Это свойство обусловлено наличием в молекуле органического соединения хотя бы одного ассиметрического атома углерода. Оптически активны большинство углеродов, а также антибиотики, глюкозиды, алкалоиды, эфирные масла, некоторые другие соединения. Существуют количественные зависимости между концентрацией оптически активных веществ в растворах и направление (или углом) вращения поляризованного света. Количественный анализ оптически активных веществ осуществляют при помощи поляриметров.

Установлено, что оптическая активность твердых кристаллических веществ (таких, как исландский шпат, кварц, и т. п.) обусловлены особенностями строения пространственной кристаллической решетки. Оптическая активность жидких веществ и растворов вызывается наличием ассиметрического атома углерода в молекуле.

Когда через слой оптически активных веществ проходит поляризованный луч, одни из них вращают плоскость поляризации эго против часовой стрелки, что называется левым (или минусовым) вращением. Другие вещества вращают плоскость поляризации луча по часовой стрелки – правое (или плюсовое) вращение.

Поляриметрический анализ широко используется для определения качества сахарной свеклы, как сырья в сахарной промышленности, а так же для контроля качества технологических процессов заводского получения сахара.

Контрольные вопросы

1 Какие условия следует соблюдать, чтобы при фотометрировании растворов получить линейную зависимость оптической плоскости от концентрации?

2 Сформулируйте основной закон светопоглощения.

3 Как изменяется оптическая плотность и пропускание раствора при увеличении толщины светопоглощающего слоя?

4 На чем основан рефрактометрический метод анализа?

5 От каких факторов зависит показатель преломления света.

6 В чем сущность поляриметрического метода анализа?

Рекомендуемая литература

Основная

1 Цитович И. К. Курс аналитической химии. М., Высшая школа, 1994. глава 25, 29, 30.

Дополнительная

2 Васильев В. П. Аналитическая химия. В 2 ч. 4.2. физико-химические методы анализа. М., Высшая школа, 1989, глава 3, 7.

Тема 13  Потенциометрия

Цели лекции: Познакомить с теоретическими основами потенциометрического метода анализа, практическое применение потенциометрии. Показать использование прямой потенциометрии и потенциометрического титрования для определения рН раствора. Научить применению индикаторных электродов, электродов сравнения, стеклянного электрода, ионоселективных электродов. Знать виды потенциометрического титрования.

План

1 Теоретические основы потенциометрического метода анализа. Область применения.

2 Электроды сравнения, индикаторные электроды.

3 Прямая потенциометрия. Определение РН раствора. Стеклянный электрод.

4 Потенциометрическое титрование. Определение точки эквивалентности.

5 Виды потенциометрического титрования.

- Теоретические основы потенциометрического метода анализа. Область применения

Потенциометрические методы основаны на измерении электродвижущих сил (ЭДС):

- Е = Е 1- Е 2 ,

где Е – электродвижущая сила;

Е 1  Е 2 – потенциалы электродов наследуемой цепи.

Потенциал электрода Е связан  с активностью и концентрацией веществ , участвующих в электроном процессе, уравнением Нерьесто:

Е = Е 0 + RTnFlna0xapecl= E0+ RTnFln oxfaxredfred (1)

где     Е0- стандартный потенциал редокс - системы;

R – универсальная газовая постоянная, равная 8,312 .Дж (моль*к);

Т – абсолютная температура. К;

F – постоянная Фарадея, равная 96500 Кл/моль;

n – число электронов, принимающих участие в электродной реакции;

aox, ared – активности соответственно окисленный и восстановленный форм редокс-системы

ox,red - их молярные концентрации  fox, fred – коэффициенты активности.

E=E0 при aox=ared=1, ox=red=1мольл

fox=fred=1

Подставляя значения Т=2980 и числовые значения констант в уравнение (1) получаем для 250С

E=E0+0,059nlgaoxared=E0+0,059nlgoxfoxredfred(2)

Потенциометрические методы анализа известны с конца XIX века, когда Нернст вывел (1889) известные уравнение (1), а Беренд сообщил (1883) о первом потенциометрическом титровании.

Потенциометрические методы анализа подразделяют на прямую потенциометрию (ионометрию) и потенциометрическое титрование. Методы прямой потенциометрии основаны на прямом применении уравнения Нернста (1) для нахождения активности или концентрации участника электродной реакции по экспериментально измеренной ЭДС цепи или потенциалу соответствующего электрода. При потенциометрическом титровании точку эквивалентности определяют по резкому изменению (скачку) потенциала вблизи точки эквивалентности.

Большое практическое значение имеют потенциометрические методы определения рН раствора со стеклянным электродом и другими электродами, а также потенциометрические определения концентрации (активности) ионов с помощью ионоселективных электродов (ионометрия). Другой важной областью применения потенциометрических методов является потенциометрическое титрование кислот, оснований, солей и других веществ, где эффективно используются ионоселективные электроды. Потенциометрические методы успешно применяют в анализе мутных и окрашенных растворов на основе смешанных и неводных растворителей.

2 Электроды сравнения, индикаторные электроды

Для проведения потенциометрического анализа обычно собирают гальванический элемент, на одном из электродов которого протекает электрохимическая реакция с участием определённого иона или иона, реагирующего с определяемым.

Исследуемый гальванический элемент обычно состоит из индикаторного электрода и электрода сравнения. Индикаторным называют электрод, потенциал которого зависит от концентрации (активности) определяемого иона. Потенциал электрода сравнения должен оставаться постоянным независимо от протекания каких-либо реакций в анализируемом растворе.

Электродвижущая сила исследуемого элемента выражается как разность между потенциалом электрода сравнения (Еср) и потенциалом индикаторного электрода (Еинд);

Е=Еср-Еинд+Ед.,

где Ед. -  диффузионный потенциал или потенциал жидкостного соединения.

Потенциал индикаторного электрода связан уравнением Нернста (2) с концентрацией (активностью) определяемого иона. Индикаторный электрод должен удовлетворять ряду требований:

а) потенциал должен устанавливаться достаточно быстро;

б) индикаторный электрод должен быть обратим;

в) обладать химической устойчивостью;

В потенциометрии в качестве индикаторных применяют металлические и мембранные электроды.

Электроды сравнения должны обладать устойчивым во времени воспроизводимым потенциалом, не меняющимся при прохождении небольшого тока. Чаще всего в качестве электродов сравнения применяют электроды второго рода.

Каломельный электрод состоит из металлической ртути, каломели и раствора KCl (хлорида калия). Его потенциал также зависит от активности хлорид-ионов;

Точное значение потенциала электрода сравнения для многих потенциометрических измерений часто не требуется, важно лишь его постоянство. Однако его значение необходимо при выполнении таких измерений, когда представляет интерес не только ЭДС, но и потенциал индикаторного электрода. Потенциал индикаторного электрода обычно пересчитывается к стандартному водородному электроду.

Диффузионный потенциал, или потенциал жидкостного соединения, возникает на границе между растворами двух разных электролитов  или растворов разной концентрации одного электролита. Возникновение диффузионного потенциала обусловлено неравномерным распределением катионов и анионов вдоль границы раздела растворов  вследствие различия в скоростях диффузии ионов через поверхность раздела . Различие в скоростях диффузии вызывается разницей в подвижностях ионов или градиентом концентраций.

Диффузионный потенциал изменяется от заряда ионов , их подвижностей, концентрации раствора , природы растворителя и других факторов. При измерениях невысокой точности можно существенно уменьшить значение диффузионного потенциала(Eg), вклучая между двумя растворами так называемый солевой мостик. Для соевого мостика применяют концентрированный раствор электролита с приблизительно одинаковыми подвижностями катиона и аниона. Очень часто в качестве электролита для солевого мостика используемый насыщенный раствор KCl, применяют также растворы NH4NO3, KNO3 и другие. Солевой мостик помещенный между растворами, заменяя, таким образом, границу раздела и существенно уменьшая диффузионный потенциал.

3 Прямая потенциометрия

Методы прямой потенциометрии основаны на непосредственном применении уравнения Нернста для нахождения активности или  концентрации ионов по экспериментально измеренной ЭДС цепи или потенциалу электрода.

Наибольшее распространение среди прямых потенциометрических методов  получил метод определения pH , хотя в последнее время значительно расширились практические возможности прямых методов с созданием надежно работающих ионоселективных электродов. Прямые  потенциометрические методы часто стали называть ионометрическими методами анализа или ионометрией.

Значение pH стандартных растворов  устанавливают путем измерения ЭДС ценней без переноса. Для экспериментального измерения pH могут быть использованы различные индикаторные электроды: водородный, хингидронный, стеклянный и другие. Наибольшее практическое применение в последнее время нашел стеклянный электрод.

Основными достоинствами стеклянного электрода являются простота работы, применяемость в широкой области pH, быстрое установление равновесия и возможность определения pH.в окислительно-востановительных системах. К недостаткам относят хрупкость их концентрации и усложнение работы при переходе к сильно щелочным и сильно кислым растворам.

Стеклянные ионоселективные электроды чувствительны к ионам щелочных металлов: Li+,Na+,K+,Rb+,Cs+,а также к ионам Ag+ ,Tl+,NH+4. Их устройство и принцип действия такие же, как и у стеклянного pH-электрода. Наиболее существенным отличием является состав стекла, из которого готовятся мембраны.

4 Потенциометрическое титрование

Потенциометрическое титрование основано на определении точки эквивалентности по результатам потенциометрических измерений. Вблизи точки эквивалентности происходит резкое изменение (скачок) потенциала индикаторного электрода. Например, титрование по методу кислотно-основного взаимодействия может быть выполнено со стеклянным электродом, определение хлорида-с хлорсеребряным.

Для потенциометрического титрования собирают цепь из индикаторного электрода в анализируемом растворе и электрода сравнения. В качестве электрода сравнения чаще всего применяют каломельный или хлорсеребряный.

Для нахождения точки эквивалентности  часто строят кривую в координатах: на оси абсцисс откладывают объём титранта в миллиметрах, а на оси ординат-значения рН или потенциала. Точка перегиба на кривой совпадает с точкой эквивалентности титрования; кривые потенциометрического титрования похожи на кривые кислотно-основного титрования.

Результаты титрования могут быть установлены более точно при построении дифференциальной кривой потенциометрического титрования.

5 Виды потенциометрического титрования

Кислотно-основное титрование

Потенциометрический метод позволяет провести количественное определение компонентов в смеси кислый, если константы диссоциации различаются не менее чем на три порядка. Например, при титровании смеси, содержащей соляную и уксусную кислоты, на кривой обнаруживается два скачка. Первый свидетельствует об окончании титрования соляной кислоты, второй скачок наблюдается при оттитровании уксусной кислоты. Также несколько скачков имеют кривые титрования многоосновных кислот, константы, диссоциации которых существенно различаются (хромовая, фосфорная).

Комплексонометрическое титрование

Потенциометрическое титрование катионов комплексоном (III) (ЭДТА) можно проводить с использованием в качестве индикаторного электрода соответствующего металла: титрование солей меди с медным электродом, солей цинка-с цинковым и т.д. или подходящего ионоселективного электрода.

С помощью ртутного электрода этого типа могут быть оттитрованы любые ионы, которые образуют с Y4- комплексы с константой устойчивости, не превышающей BHgY2+. Это, например, ионы Mg2+, Ca2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zu2+ и др.

Титрование по методу осаждения

Индикаторными электродами в методах потенциометрического титрования, использующих реакции осаждения, служат металлические или мембранные электроды, чувствительные к определённому иону или иону осадителю. Практически по методу осаждения могут быть определены катионы серебра, ртути, цинка, свинца, анионы хлора, брома, иода и некоторые другие.

Окислительно-восстановительное титрование

Подобно тому, как процессы кислотно-основного титрования могут быть представлены графически в виде кривой титрования, изображающей изменение величины рН титруемого раствора по мере приливания к нему стандартного(титрованного) раствора кислоты или щелочи, процессы окислительно-восстановительного титрования можно представить графически в виде кривой титрования, изображающей изменение окислительно-восстановительного потенциала Е титруемого раствора по мере приливания к нему стандартного (титрованного) раствора окислителя или восстановителя.

В ряде случаев окислительно-востановительного титрования точки эквивалентности фиксируют с помощью  потенциометрического метода.

Контрольные вопросы

1 На чем основаны потенциометрические методы анализа.

2 Какая зависимость выражается уравнением Нереста.

3 Что представляют собой электроды  1 и 2 рода. Привести примеры этих электродов.

4 Какие функции выполняют индикаторные электроны и какие электроды сравнения. Указать требования, которые к ним предъявляются.

5 Какой элемент обычно используется в потенциометрии в качестве стандартного.

6 Что такое солевой мостик и каково его назначение.

7 В чем сущность потенциометрического определения pH раствора. Какие индикаторные  электроды могут быть использованы для определения pH.

Рекомендуемая литература

Основная

1 Цитович И.К. Курс аналитической химии-М.: Высшая школа, 1994,стр.398-406.

Дополнительная

2 Васильев В.П. Атомическая химия. В 2ч. Ч.2.Физико-химические методы анализа - М.: Высшая школа. 1989. глава 9.стр.188-214.

3 Крешков А.П. Основы аналитической химии. Теоретические основы.  Количественный анализ, книга вторая -М.: «Химия» 1976. стр.435-438.

Тема 14  Кондуктометрия

Цели лекции:	Дать теоретические основы кондуктометрического анализа. Электропроводность Растворов и изменение электропроводности в процессе титрования. Влияние различных факторов на электрическую проводимость. Прямая кондуктометрия и кондуктометрическое титрование. Определение точки эквивалентности. Различные типы реакций, используемые при кондуктометрическом титровании.

План

1 Электрическая проводимость растворов.

2 Схема установки для определения электрической проводимости.

3 Прямая кондуктометрия.

4 Кондуктометрическое титрование. Определение точки эквивалентности.

5 Применение метода.

1 Электрическая проводимость растворов

Электрической проводимостью называют способность вещества проводить электрический ток под действием внешнего электрического поля. Единицей электрической проводимости является проводимость проводника сопротивлением 1 Ом. В СИ эта единица получила название сименс (См). 	Электрическая проводимость раствора выражается в единицах или удельной, или эквивалентной электрической проводимости.

Удельная  электрическая проводимость х измеряется в см./м  и      представляет собой электрическую проводимость 1м3 раствора, находящегося между параллельными электродами  площадью 1м2 каждый при расстоянии между ними 1м. Если удельная электрическая проводимость будет измеряться в см./м и представляет собой электрическую проводимость столба жидкости длиной 1см и сечениям 1см2.

Эквивалентной электрической проводимостью  называют проводимость раствора, содержащего 1моль эквивалента вещества и находящегося между двумя параллельными электродами, расстояние между которыми 1см. Её единицей измерения является см⋅см2моль−экв.

Удельная и эквивалентная проводимость взаимосвязаны соотношением

λv = 1000 х/с     (1)

где с – концентрация эквивалента, моль/п. В области невысоких концентраций эквивалентная проводимость электролитов растет с уменьшением концентраций раствора и повышением температуры.

У сильных электролитов в области разбавленных растворов (0,001м и меньше) концентрационная  зависит проводимости выражается уравнением

λ = λ 0– а с,   (2)

где, λ 0- предельная  эквивалентная  - подвижность ионов (катиона и аниона)

Концентрационная зависимость эквивалентной электрической  проводимости в этой теорий даётся уравнением

λ=λ0+(Аλ0+В)с

где А – коэффициент, характеризующий электрофоретический эффект, а В- релаксационный эффект.

Величины А и В определяется температурой, вязкостью и диэлектрической проводимостью растворителя и вычисляется теоретически.

Предельная эквивалентная электрическая проводимость может быть представлена суммой предельных электрических проводимостей, или предельных подвижностей ионов.

λ0=λ0(+)+λ0(−),(3)

где    λ 0(+)  и  λ 0 (-)  - предельная эквивалентная – подлвижность ионов (катионаи аниона)

Соотношение (3) называют также законом независимого движения ионов, установлен в 1879 г. Ф. Кольраушем.

2  Схема установки для определения электрической проводимости

Для проведения кондуктометрических измерении определяют сопротивление раствора в специальном сосуде с помощью мостовой

1 схемы. Это обычный мостик Уитстона, питаемый переменным током от генератора(2).

Rm

б

а

2

в

2

1

Rx

Постоянный ток не желателен, так как вызывает электролиз раствора.

Схема приведена на рис.

При  подключении  к точкам А и Б переменного  тока от звукового генератора (2). В каждой из ветвей моста будет проходить ток, величина которого находится в зависимости от величины сопротивления этих ветвей. Сопротивление R м известно. Положение передвижного контакта (В) подбирается таким образом, чтобы нуль- инструмент (1) не показывая ток (или ток был минимальным) тогда сопротивление Rx можно рассчитать по формуле:

Rx=RmR2R1=RmL2L1;(6)

где L1 и L2 – длины плеч реохорда при компенсации  пропорциональные сопротивлению R1(aб) R2(вб). При равенстве R1=R2 сопротивление раствора будет определяться только величиной Rм. Промышленность выпускает компактные приборы для определения электрической проводимости растворов – мосты переменного тока и кондуктометры.

# 3 Прямая кондуктометрия

Методы прямой кондуктометрии основаны на том, что в области разбавленных и умерено концентрированных растворов электропроводность растет с увеличением концентрации электролита. В практической работе обычно используют заранее настроенную градуировочну кривую зависимости электропроводности раствора от концентрации тех или иных электролитов.

Данные по электрической  проводимости растворов слабых электролитов используются для расчета константы диссоциации

Кд=CL21−L;(7)

Степень диссоциации можно найти путем измерения электрической проводимости: (4)(1)(3).

L=λvλ0; λv=xc; λ0=λ0(+)+λ0(−)

λ0(+) и λ0(−) − подвижности ионов берут табличные данные.

Величину удельной электрической проводимости определяемый опытным путем в сосуде  для измерения сопротивления, в котором  на некотором расстоянии друг от друга неподвижно закреплены два электрода. Отношение расстояния между электродами к площади поперечного сечения электродов для данного сосуда является величиной постоянной:

LS=Kc (8)

Величину Кс называют постоянной сосуда (константа сосуда).

Чтобы определить ее, в сосуд наливают раствор электролита с известным значением  электрической проводимости. Обычно для этого используют раствор хлорида калия и путем измерения определяют RRCl, тогда

Kc=RRCl⋅XKCl (9)

После этого, тщательно сполоснув сосуд водой, а затем исследуемым раствором, измеряют сопротивление исследуемого раствора. Рассчитывают величину  удельной электропроводности:

Xисл=KcR (10)

По приведенным выше формулам (1),(4) рассчитывают величины λv; α, отсюда Kд=λv2 Cλ0(λ0−λ.

4 Кондуктометрическое титрование

Измерения электрической проводимости растворов широко применяют в титриметрическом анализе для определения точки эквивалентности. (Кондуктометрическое титрование). В методах кондуктометрического титрования измеряют электрическую проводимость раствора после добавления небольших определенных порции титранта и находят точку эквивалентности графическим методом с помощью кривой в координатах  X-V(титранта).

Практически в этом методе могут быть использованы такие химические реакции, в ходе которых достаточно заметно изменяется электрическая проводимость раствора или происходит резкое изменение электрической проводимости после точки эквивалентности (реакция кислотно-основного взаимодействия, реакции комплексообразования и т.д.).

5 Применение метода

Прямое измерение электрической проводимости является наиболее эффективным методом контроля качества дистиллированной воды в лабораториях, технической воды в так называемых химических и фармацевтических производствах, в технологии водоочистки и оценки загрязнённости сточных вод, теплотехнике.

Метод прямой кондуктометрии используют для контроля качества молока, различных напитков, пищевых продуктов.

Простота и высокая точность кондуктометрических измерений, возможность использования полученных данных в автоматизированных схемах контроля и управления и другие достоинства метода электрической проводимости вызываю интерес к этому методу и в настоящее время.

Основным достоинством метода высокочастотного титрирования является возможность анализа любых агрессивных сред, так как электроды с анализируемым раствором не соприкасаются. Электроды можно поместить например, с наружной стороны трубопровода, по которому протекает жидкость, и таким образом получать информацию о составе раствора в любой момент времени.

Обширную область применения имеет кондуктометрическое титрирование. Кондуктометрически могут быть оттитрированы смеси слабых кислот, смеси слабых оснований, а также смеси кислот или оснований с солями слабых кислот или слабых оснований.

Методом кондуктометрического тетрирования определяют многие катионы и анионы.

Кондуктометрическим методом можно определить общую жесткость воды.

Кондуктометрическое тетрирование имеет большое значение при анализе окрашенных и мутных растворах.

Контрольные вопросы

1   Что такое удельная и эквивалентная  удельная электрическая проводимость?

2   Дайте формулировку закона Кольрауша.

3  Как определить степень и константу электрической диссоциации методом прямой кондуктометрии?

4 Какой электрической схемой можно пользоваться для измерения электропроводности?

5  В чём сущность кондуктометрического тетрирования? Как определяется точка эквивалентности при кондуктометрическом титрирование?

6 Какие реакции могут быть использованы при кондуктометрическом титрирование?

7 Применение метода кондуктометрии? В чём достоинства и недостатки метода?

Рекомендуемая литература

Основная

1 Васильев В.П. Аналитическая химия в 2-х часях. Часть 2. Физико-химические методы анализа. М. Высшая шк. 1989. 384 с.

2 Крешков А.П. Основы аналитической химии. Теоретические основы. Количественный анализ. 2 книга. М. «Химия», 1976 глава 8, стр. 433-435.

Тема 15 Хроматографические методы анализа

Цели лекции: освоение хроматографического метода анализа. При изучении этой темы следует знать:

1) классификацию методов хроматографии; по агрегатному состоянию;по механизмам разделения; по форме проведения процессов;

2) применение хроматографических методов;

3) сорбенты, носители, расоворители, проявители, применяемые в различных видах хроматографии;

4) газовая хроматография (газожидкостная и газоадсорбционная).

План

1Сущность хроматографического метода

2 Классификация методов хроматографии

3 Газоадсорбционная хроматография

4 Газожидкостная хроматография

5 Области применения газовой хроматографии

1  Сущность хроматографического метода

С необходимостью разделения смеси веществ на составляющие ее компоненты приходится сталкиваться как химику-синтетику, химику-аналитику, так и технологу, геологу, физику, биологу и многим другим специалистам. Особое значение разделение смеси веществ приобрело в последние десятилетия в связи с проблемой получения сверхчистых веществ.

Такие широко известные методы разделения, как дистилляция, кристаллизация, экстракция и адсорбция основаны на изменении фазовых равновесии. В этих процессах молекулы веществ, образующих смесь, переходят через границу раздела, стремясь к такому распределению между фазами, при котором в каждой из них устанавливается постоянная равновесная концентрация.

Если в процессе разделения фазовые переходы повторять многократно, то можно получить высокую эффективность разделения. Так как фазовые переходы связаны с поверхностью раздела, подвижная и неподвижная фазы должны обладать большой поверхностью соприкосновения. Кроме того, вследствие наличия диффузионных процессов, снижающих эффективность разделения, обе фазы должны иметь относительно небольшую толщину взаимодействующего слоя.

В какой-то степени эти требования выполняются в методе разделения смеси веществ, получившем название хроматографического. Впервые хроматографическое разделение сложной смеси (хлорофилла) было осуществлено М. С. Цветом в 1903 г.

Если в качестве неподвижной фазы взять мелкоизмельченный сорбент и наполнить им трубку (стеклянную или металлическую), а движение подвижной фазы (жидкости или газа) осуществлять за счет перепада давления на концах этой трубки, то последняя будет представлять собой хроматографическую колонку, называемую так по аналогии с ректификационной колонкой для дистилляционного разделения. Разделяемая смесь веществ вместе с потоком подвижной фазы поступает в хроматографическую колонку. Вследствие непрерывного движения подвижной фазы лишь часть распределяющегося компонента успевает вступить во взаимодействие с неподвижной фазой. Другая же его часть продвигается дальше в направлении потока и вступает во взаимодействие с другим участком поверхности неподвижной фазы. Поэтому распределение вещества между подвижной и неподвижной фазами происходит на небольшом слое неподвижной фазы только при достаточно медленном движении подвижной фазы. Поглощенные неподвижной фазой компоненты смеси не участвуют в перемещении подвижной фазы до тех пор, пока они не десорбируются и не будут снова перенесены в подвижную фазу.

Итак, хроматографией следует называть процесс, основанный на перемещении дискретной зоны вещества вдоль слоя сорбента в потоке подвижной фазы и связанный с многократным повторением сорбционных и десорбционных актов.

2 Классификация методов хроматографии

Многообразие вариантов хроматографического метода, возникшее в связи с широким его развитием, вызывает необходимость их классификации. К основным признакам классификации относятся:

- агрегатное состояние фаз;

- природа элементарного акта;

- способ относительного перемещения фаз;

- способ аппаратурного оформления процесса;

- цель осуществления процесса.

3 Газоадсорбционная хроматография

Особенность метода газоадсорбционной хроматографии (ГАХ) в том, что в качестве неподвижной фазы применяют адсорбенты с высокой удельной поверхностью (10— 1000 м2г-1), и распределение веществ между неподвижной и подвижной фазами определяется процессом адсорбции. Адсорбция молекул из газовой фазы, т.е. концентрированно их на поверхности раздела твердой и газообразной фаз, происходит за счет межмолекулярных взаимодействий (дисперсионных, ориентационных, индукционных), имеющих электростатическую природу. Возможно, образование водородной связи, причем вклад этого вида взаимодействия в удерживаемые объемы значительно уменьшается с ростом температуры.

Для аналитической практики важно, чтобы при постоянной температуре количество адсорбированного вещества на поверхности Cs было пропорционально концентрации этого вещества в газовой фазе Сm:

Cs   =  kсm

т.е. чтобы распределение происходило в соответствии с линейной изотермой адсорбции (k — константа). В этом случае каждый компонент перемещается вдоль колонки с постоянной скоростью, не зависящей от его концентрации.

С повышением температуры уменьшаются теплота адсорбции DН/Т, от которой зависит удерживание, и соответственно tR . Это используют в практике анализа. Если разделяют соединения, сильно различающиеся по летучести при постоянной температуре, то низкокипящие вещества элюируются быстро, высококипящие имеют большее время удерживания, их пики на хроматограмме будут ниже и шире, анализ занимает много времени.

В качестве адсорбентов для ГАХ в основном используют активные угли, силикагели, пористое стекло, оксид алюминия.

4   Газожидкостная хроматография

В аналитической практике чаще используют метод газожидкостной хроматографии (ГЖХ). Это связано с чрезвычайным разнообразием жидких неподвижных фаз, что облегчает выбор селективной для данного анализа фазы, с линейностью изотермы распределения в более широкой области концентраций, что позволяет работать с большими пробами, и с легкостью получения воспроизводимых по эффективности колонок.

Механизм распределения компонентов между носителем и неподвижной жидкой фазой основан на растворении их в жидкой фазе. Селективность зависит от двух факторов: упругости пара определяемого вещества и его коэффициента активности в жидкой фазе.

Таким образом, чем ниже температура кипения вещества (чем больше P°i), тем слабее удерживается оно в хроматографической колонке. Если же температуры кипения веществ одинаковы, то для их разделения используют различия во взаимодействии с неподвижной жидкой фазой: чем сильнее взаимодействие, тем меньше коэффициент активности и больше удерживание.

Неподвижные жидкие фазы. Для обеспечения селективности колонки важно правильно выбрать неподвижную жидкую фазу. Эта фаза должна быть хорошим растворителем для компонентов смеси (если растворимость мала, компоненты выходят из колонки очень быстро), нелетучей (чтобы не испарялась при рабочей температуре колонки), химически инертной, должна обладать небольшой вязкостью (иначе замедляется процесс диффузии) и при нанесении на носитель образовывать равномерную пленку, прочно с ним связанную. Разделительная способность неподвижной фазы для компонентов данной пробы должна быть максимальной.

Различают жидкие фазы трех типов: неполярные (насыщенные углеводороды и др.), умеренно полярные (сложные эфиры, нитрилы и др.) и полярные (полигликоли, гидро-ксиламииы и др.).

Носители неподвижных жидких фаз. Твердые носители для диспергирования неподвижной жидкой фазы в виде однородной тонкой пленки должны быть механически прочными с умеренной удельной поверхностью (20м2/г), небольшим и одинаковым размером частиц, а также быть достаточно инертными, чтобы адсорбция на поверхности раздела твердой и газообразной фаз была минимальной. Самая низкая адсорбция наблюдается на носителях из силанизированного хромосорба, стеклянных гранул и флуоро'пака (фторуглеродный полимер). Кроме того, твердые носители не должны реагировать на повышение температуры и должны легко смачиваться жидкой фазой. В газовой хроматографии хелатов в качестве твердого носителя чаще всего используют си-ланизированные белые диатомитовые носители — диатомитовый кремнезем, или кизельгур. Диатомит — это микроаморфный, содержащий воду, диоксид кремния. К таким носителям относят хромосорб W, газохром Q, хроматон N и др. Кроме того, используют стеклянные шарики и тефлон.

Химически связанные фазы. Часто используют модифицированные носители, ковалентно - связанные с жидкой фазой. При этом жидкая стационарная фаза более прочно удерживается на поверхности даже при самых высоких температурах колонки. Например, диатомитовый носитель обрабатывают хлорсиланом с длинноцепочечным заместителем, обладающим определенной полярностью. Химически связанная неподвижная фаза более эффективна.

5 Области применения газовой хроматографии

Метод ГХ — один из самых современных методов многокомпонентного анализа, его отличительные черты — экспрессность, высокая точность, чувствительность, автоматизация. Метод позволяет решить многие аналитические проблемы. Этот метод незаменим в нефтехимии (бензины содержат сотни соединений, а керосины и масла — тысячи), его используют при определении пестицидов, удобрений, лекарственных препаратов, витаминов, наркотиков и другие.

Методом газовой хроматографии можно определять металлы, переводя их в летучие хелаты.

При помощи газового хроматографа, установленного на космической станции "Венера-12", был определен состав атмосферы Венеры. Газовые хроматографы устанавливают в жилых отсеках космических кораблей: организм человека выделяет много вредных веществ, и их накопление может привести к большим неприятностям. При превышении допустимых норм вредных веществ автоматическая система хроматографа дает команду прибору, который очищает воздух.

Рекомендуемая литература

Основная

1 Цитович И. К. Курс аналогичной химии - М.:  Высшая школа 1994, глава 32 стр. 416-445

Дополнительная

2 Золотов Ю. А., Дорохова Е. Н., Фадеева В. Н. и др; Под ред. Ю. А.  Золотова Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн.1 Общие вопросы. Методы разделения - М.:Высшая школа 1996.

ТЕСТЫ

1 Чему равен объем раствора при микроанализе?

A)	0,01 мл

B)	0,1 мл

C)	0,0001 мл

D)	10 мл

E)	10-6 мл

******************

2 Что такое обнаруживаемый минимум?

A)	это масса осадка, образующая в реакции

B)	это масса вещества, для анализа

C)	это наименьшее масса иона обнаруживаемая в данной реакции

D)	это масса раствора, необходимая для анализа

E)	это масса реактива, необходимая для анализа

******************

3 Чему равен обнаруживаемый минимум реакции обнаружения иона Ва2+ в виде ВаСrO4 в V = 0,001 мл с предельным  разбавлением 50000 мл/мг К2Сr2О7?

A)	0,02 мкг

B)	0,2 г

C)	0,001 мкг

D)	0,05 мкг

E)	0,04 мкг

******************

4 Чему равно произведение ионов Аg+ и Сl-, если концентрация иона Аg+ в растворе нитрата серебра равна 2 ·10–3 моль/л, концентрация хлорида иона

2 · 10-2 моль/л

A)	0,4 · 10-5

B)	0,4 · 10-4

C)	4 · 10-3

D)	4 · 10-2

E)	0,04 · 10-5

********************

5 Вычислите ПРСаСО3, если растворимость соли при 250С   температуре     равна 0,7 ·10-3г/л

A)	4,2  · 10-8

B)	4,9  · 10-9

C)	0,7  · 10-5

D)	0,7  · 10-10

E)	0,42 ·10-8

********************

6 Чему равен рН раствора содержащего в 1 л 0,001моль соляной кислоты

A)	1

B)	4

C)	2

D)	3

E)	7

******************

7 Что такое солевой эффект

A)	это образование соли

B)	это растворение осадка при добавлении посторонней соли

C)	это образование осадка при добавлении соли

D)	это диссоциация раствора соли

E)	это гидратация соли

********************

8 Вычислите рН буферных смесей, содержащих: 0,01М СН3СООН и 0,05М СН3СООК  Кд СН3СООН = 1,86 ·10-5

A)	6,43

B)	4,73

C)	5,97

D)	3,03

E)	4,65

*********************

9 Какая система относится к гомогенной?

А) система, состоящая из двух фаз.

В) система, состоящая из нескольких фаз.

С) система, имеющая границу раздела.

Д) система, состоящая из одной фазы.

Е) система, состоящая из трёх фаз.

*********************

10 Согласно протолитической теории Бренстеда-Лоури кислота это:

А) соединение, в состав которого входят атомы водорода.

В) соединение, в состав которого входит молекула водорода.

С) соединение, диссоциирующее на катионы водорода и анионы кислотного остатка.

Д) соединение, способное отдавать протоны.

Е) соединение, способное принимать протоны.

*********************

11 Согласно протолитической теории Бренстеда-Лоури основание это-

А) соединение, способное отдавать ОН-ионы.

В) соединение, способное принимать протоны.

С) соединение, при диссоциации дающее ОН-ионы.

Д) соединение, в состав которого входят гидроксид-ионы.

Е) соединение, способное отдавать протоны

****************************

12  Активность это:

А) эффективная (действующая) конценстрация ионов в растворе.

В) отношение концентрации компонентов раствора.

С) концентрация ионов в идеальном растворе.

Д) общая концентрация всех ионов в растворе.

Е) концентрация компонентов раствора.

**********************

13  Какова активность для бесконечно разбавленных растворов?

А) а=с

В) а=с.f

С) а<с

Д) а>с

Е) а=1

*********************

14 В каком случае а=с?

А) в растворах сильных электролитов с концентрацией<10−2  М.

В) в растворах сильных электролитов с концентрацией >10−2  М.

С) в растворах сильных электролитов любой концентрации.

Д) в разбавленных растворах слабых электролитов.

Е) в смеси растворов слабых и сильных электролитов.

********************

15 Указать правильное выражение для ионной силы раствора:

A)μ=0,1(c1z1)B)μ=0,5(c1z12)C)μ=12(cizi)D)μ=12(cizi2)E)μ=32(cizi2)

*********************

16 Указать формулы расчёта рН сильного основания:

A)pH=14−lgCосн.В)рН=14+lgCосн.С)рН=−lgСосн.D)pH=Cосн.Е)рН=12lgCосн.

**********************

17 Вычислите ионную силу 0,03М раствора хлорида бария

A)	0,03

B)	0,09

C)	0,018

D)	0,18

E)	0,06

******************

18  Какая окислительно-восстановительная пара является более сильным

восстановителем?

A)E0K+K=−2,9BB)E0Ca2+Ca=−2,87BC)E0Cu2+Cu=+0,34BD)E0Ag+Ag=+0,79BE)E0Sn4+Sn2+=+0,15B

************************

19 Какая окислительно-восстановительная пара является более сильным

окислителем?

A)E0Cr2O72−2Cr3+=+1,36BB)E0Fe3+Fe2+=+0,77BC)E0BiO3−Bi3+=+1,80BD)E0MnO4−Mn2+=+1,51BE)E0Sn4+Sn2+=+0,15B

**************************

20  Вычислите эквивалентную массу окислителя в реакции:

FeSO4 +KMnO4 + H2SO4 → MnSO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

A)	39,5

B)	79

C)	52,6

D)	158

E)	31,6

**********************

21 Вычислите эквивалентную массу восстановителя в реакции:

FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → MnSO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

A)	39,5

B)	76

C)	152

D)	158

E)	50,6

*************************

22 Укажите реактив, используемый для обнаружения иона  Fe3+в водных растворах.

A)	H2S

B)	K3[Fe(CN)6]

C)	Na3[Co(CN)6]

D)	NH4CNS

E)	K2[HgI4]

***********************

23 Сколько катионов образуется при диссоциации 1 моли сульфата алюминия и моль хлорида алюминия

A)	1

B)	2

C)	3

D)	4

E)	5

24 Какое соединение образуется при действии избытка раствора аммиака на раствор FeCl3?

A)	Fe(OH)3

B)	[Fe(NH3)6]Cl3

C)	FeOHCl2

D)	Fe(OH)2Cl

E)	нет

*****************

- 25 Какие ионы осаждает избыток раствора  гидроксида калия при действии на смесь, которая состоит из ионов: Mg2+, Ba2+, Al3+, NH4+, Fe3+

A)	Mg2+, Ba2+

B)	Ba2+, NH4+

C)	Mg2+, Fe3+

D)	Al3+, Fe3+

E)	Ba2+, Fe3+

*************************

- 26  Какой ион осаждается при действии на смесь ионов тиоцианатом аммония?

A)	NH4+

B)	Fe2+

C)	Fe3+

D)	Al3+

E)	Ca2+

*****************

- 27  Какие ионы осаждаются при действии на смесь ионов I  и II  группы гидроксидом натрия?

A)	Mg2+, Ca2+

B)	Mg2+, Ba2+

C)	K+, Mg2+

D)	NH4+, Ba2+

E)	Ba2+, Ca2+

*****************

- 28  Какой ион нельзя осадить в присутствии аммонийной буферной смеси:

A)	Al3+

B)	Fe2+

C)	Mg2+

D)	Ba2+

E)	K+

***********************

- 29  Какой ион осаждается раствором дихромат калия, если считать что концентрация ионов в растворе одинакова

A)	Ba2+

B)	Ca2+

C)	Sb2+

D)	Cd2+

E)	Mg2+

*********************

- 30  Какой ион можно обнаружить при нагревании на водяной бане раствора смеси катионов 1 аналитической группы в щелочной среде

A)	Na+

B)	Cu2+

C)	K+

D)	NH4+

E)	Ba2+

*****************

- 31  Каким реактивом можно обнаружить присутствие иона  аммония в растворе?

A)	Na2S

B)	(NH4)2CO3

C)	K2Cr2O7

D)	K2[HgI4]4, KOH

E)	HCl

***********************

- 32 Каким реактивом можно обнаружить ион Аl3+ в присутствие других ионов?

A)	мурексид

B)	хромоген черный

C)	ализарин

D)	фенолфталеин

E)	метилоранж

*************************

33   Аналитическая реакция называется специфической, если внешний

эффект характерен:

А) нескольким ионам

В) только одному иону

С) всем ионам

Д) одному катиону

Е) нескольким веществам

****************************

- 34  Каким реактивом можно выделить карбонат ион из смеси ионов?

A)	HCl

B)	NaOH

C)	KOH

D)	NH4Cl

E)	AgNO3

*************************

- 35 При действии на смесь анионов I аналитической группы раствором соляной кислоты, выделился газ, который пропустили через раствор Ва(ОН)2, образовался осадок. Каков состав осадка?

A)	BaSO4

B)	BaCO3

C)	BaCrO4

D)	Ba3(PO4)2

E)	BaSiO3

***********************

- 36  При  действии какого реактива на катион  Fe3+ образуется кроваво-красное окрашивание раствора?

A)	HCl

B)	(NH4)2C2O4

C)	K4[Fe(CN)6]

D)	NH4SCN

E)	K3[Fe(CN)6]

*********************

- 37 Укажите какого цвета осадки Fe3[Fe(CN)6]2 Fe4[Fe(CN)6]3

A)	красный

B)	желтый

C)	белый

D)	синий

E)	розовый

- 38 Какой ион окрашивает пламя в кирпично-красный цвет?

A)	Ca2+

B)	Ba2+

C)	K+

D)	Cu2+

E)	Na+

***************

- 39  Какой ион окрашивает  пламя в желтый цвет?

A)	Ca2+

B)	Ba2+

C)	K+

D)	Cu2+

E)	Na

****************

40 Какие ионы относятся ко II аналитической группе катионов по сульфидной классификации.

A)	Ba2+, Sr2+, Ca2+

B)	Na+, Ca2+, Ba2+

C)	Mg2+, Ca2+, Ba2+

D)	K+, Mg2+, NH4+

E)	Na+, Mg2+, Al3+

****************

- 41 Какие ионы относятся к III аналитической группе катионов?

A)	Al3+, Fe2+, Zn2+

B)	Mn2+, Ba2+, Co2+

C)	Ca2+, Ba2+, Sr2+

D)	Ni2+, Mg2+, Na+

E)	Al3+, Fe2+, Ag+

*************************

- 42 Какое соединение является групповым реагентом на II аналитическую группу катионов

A)	(NH4)2S

B)	(NH4)2C2O4

C)	(NH4)2CO3

D)	Na2S,

E)	HCl

**********************

- 43  Какими реактивами можно доказать состав карбоната кальция

A)	K2Cr2O7, H2SO4

B)	(NH4)2C2O4, HCl

C)	(NH4)2C2O4, AgNO3

D)	KOH, HCl

E)	BaCl2, H2S

************

- 44 Что такое экстрагирование?

A)	извлечение вещества при высоких температурах,

B)	извлечение вещества из водных растворов органическим растворителям;

C)	отделение летучих соединений при кипячении;

D)	вещество улетучивается при низких температурах;

E)	разделение вещества при комнатной температуре

****************************

- 45 Что такое сублимация?

A)	разделение вещества при высоких температурах

B)	вещество улетучивается при низких температурах

C)	извлечение вещества из водных растворов органическим растворителем

D)	отделение веществ при кипячении

E)	разделение летучих веществ при комнатных температурах.

*************************

- 46  Какие реакции  называются селективными (избирательными)?

A)	реакции образования осадка;

B)	реакции образования газа;

C)	реакции с характерным эффектом для одного иона;

D)	реакции дающие определенный эффект с несколькими ионами

E)	нет правильного ответа

******************************

- 47 Какие реакции называются специфическими?

A)	реакции образования газа;

B)	реакции образования осадка

C)	реакции обнаружения иона в присутствии других  ионов

D)	реакции образования комплекса

E)	реакции разложения с изменением цвета раствора

*****************

48 Каким методом гравиметрии определяют массовую долю кристаллизационной воды в кристаллогидрате?

A)	методом осаждения

B)	методом выделения

C)	методом  отгонки

D)	фильтрованием

E)	нет

*******************

49  Что можно определить гравиметрическим методом?

1)массу сухого вещества в плодах, овощах

2)титр раствора

3)количество растворенного вещества в растворе

4)гигроскопическую воду в почве или в удобрении

A)	1,4

B)	1,2

C)	1,3

D)	2,3

E)	3,4

***************

50 Что такое гравиметрическая форма?

A)	нерастворимое вещество в воде

B)	осадок, полученный после прокаливания

C)	осадок, полученный при фильтровании

D)	осадок, полученный при действии осадителя

E)	нет

*****************

51 Что такое фактор пересчета?

A)	отношение массы осадка к  молярной массе

B)	отношение массы определяемого вещества к массе вещества, находящегося в осадке

C)	количество молей определяемого вещества

D)	массовая  доля определяемого вещества

E)	нет

************************

52  Что такое соосаждение?

A)	образование осадка

B)	осадок выпадает с посторонним веществом

C)	повторное осаждение осадка

D)	образование амфотерного осадка

E)	нет

*********************

53 Что такое осаждаемая форма?

A)	осадок, полученный при действии осадителя

B)	осадок, полученный после прокаливания

C)	осадок нерастворимый в воде

D)	осадок растворимый в избытке электролита

E)	нет

- ***********************

54   Указать наиболее пригодное соединение для количественного опреде

ления ионов кальция из сопоставления ПР веществ:

А) CaF2ПР=4,0∗10−11

В) CaCO3ПР=3,8∗10−9

С) CaC2O4ПР=2,3∗10−9

Д) CaSO4ПР=2,5∗10−5

Е) Ca(OH)2ПР=4,0∗10−6

***********************************

55 Титриметрический анализ основан:

А) на измерении объёма титранта, расходуемого на реакцию с опреде

ляемым веществом

В) на измерении массы титранта, расходуемого на реакцию с опреде

Ляемым веществом

С) на измерении количества титранта, расходуемого на реакцию с

Определяемым веществом

Д) на измерении объёма всех реагентов, участвующих в реакции

Е) на измерении объёма анализируемого вещества.

**************************

56 Конечную точку титрования определяют:

А) по изменению окраски титранта

В) по изменению окраски индикатора

С) по образованию осадка

Д) по образованию окрашенного продукта реакции

Е) по изменению окраски реагентов

*********************************

- 57 Точка эквивалентности это:

А) конечная точка титрования

В) теоретическая точка конца титрования, связанная со стехиометрии

ей

С) точка, соответствующая изменению окраски реакции

Д) точка, соответствующая образованию окрашенных продуктов реак

ции

Е) точка изменения рН раствора.

*********************

- 58 Временная (карбонатная) жёсткость воды обусловлена:

А) наличием карбонатов кальция и магния

В) наличием  гидрокарбонатов кальция и магния

С) наличием сульфатов кальция и магния

Д) наличием хлоридов и сульфатов кальция и магния

Е) наличием хлоридов всех присутствующих в воде катионов

***************************

- 59 Постоянная жёсткость воды обусловлена:

А) наличием  гидрокарбонатов кальция и магния

В) наличием сульфатов кальция и магния

С) наличием сульфатов, хлоридов и гидрокарбонатов кальция и

магния

Д) наличием хлоридов и сульфатов  кальция и магния

Е) наличием всех присутствующих в воде катионов

******************

60   Перманганатометрический метод анализа основан на использовании

в качестве титранта:

А)HMnO4

В) MnSO4

С) KMnO4

Д) H2MnO4

Е) MnCl2

******************

61   На титрование серной кислоты израсходовано 23,5мл раствора гидрок

сида натрия, титр которого 0,005 г/мл. Чему равна масса гидроксида

натрия?

А) 0,01г

В) 0,12г

С) 0,20г

Д) 0,5г

Е) 1г

***************

62    4г гидроксида натрия растворено в колбе ёмкостью 200мл. Каков титр

раствора гидроксида натрия?

А) 1г/мл

В) 0,02г/мл

С) 0,1г/мл

Д) 0,01г/мл

Е) 0,5г/мл

*****************

- 63  Какие методы анализа относятся к титриметрическому?

1) метод нейтрализации;

2) фотометрия,

3) хроматография,

4) метод перманганатометрия,

5) комплексонометрия,

6) гравиметрия

A)	1,2,4,6;

B)	1,4,5;

C)	2,3,6;

D)	2,4,5,6;

E)	1.4,5,6.

******************

- 64 Что  называется процессом титрования?

A)	определение титра раствора по формуле

B)	процесс постепенного приливания раствора титранта к анализируемому раствору

C)	расчет навески вещества для приготовления раствора

D)	приготовление раствора с заданным титром

E)	нет правильного ответа

***************************

65 Какие растворы  называются стандартными?

A)	растворы, полученные из приблизительной навески

B)	растворы,  полученные из точной навески

C)	титрованные  растворы, титр которых устанавливается в процессе титрования

D)	растворы, титр которых изменяется при длительном хранении

E)	одномолярные растворы

******************************

- 66  Какие растворы называются стандартизированными?

A)	одномолярные растворы

B)	титрованые растворы, полученные из точной навески

C)	растворы, полученные из приблизительной навески

D)	титрованные растворы, титр которых устанавливают по тому или иному стандартному раствору

E)	децимолярные растворы

********************

- 67 Какие методы анализа относятся к физико-химическим?

A)	иодометрии

B)	комплексонометрия

C)	потенциометрия

D)	гравиметрия

E)	перманганатометрия

************************

- 68  Какие методы анализа относятся к оптическим?

A)	комплексонометрия

B)	фотоколориметрия

C)	потенциометрия

D)	иодометрия

E)	хроматография

*****************************

69 От каких факторов зависит оптическая плотность раствора?

A)	концентрация  и толщина слоя

B)	от молярного коэффициента поглощения света

C)	от температуры, длины волны света

D)	от направления света

E)	все перечисленные факторы

*************************

70  При какой длине волны (нм) света фотоколориметрируют раствор аммиаката меди (II)

A)	560-575

B)	590-625

C)	625-750

D)	750-800

E)	575-590

***************

- 71 Какими свойствами должен обладать адсорбент, наполняющий хроматографическую колонку.

1)селективную

2)растворимостью

3)механической прочностью

4)химически инертным

5) летучим

6)не летучим

A)	1,3,4,6

B)	1,2,3,5

C)	2,3,5,6

D)	1,2,4,6

E)	нет

*****************

- 72    Какие требования предъявляются к подвижной  фазе в жидкостной адсорбционной хроматографии:

1)химически  инертный к растворенным веществам

2)большая вязкость

3)малая вязкость

4)летучий

5)нелетучий

6)хорошая растворимость анализируемых веществ

A)	1,3,5,6

B)	1,2,4,5

C)	2,3,4,6

D)	1,2,3,6

E)	нет

***************************

- 73 Какие соединения могут быть сорбентами в хроматографии

A)	оксид алюминия, крахмал

B)	оксид углерода (IV), песок

C)	гидроксид кальция, активированный уголь

- оксид фосфора (V), уголь

E)	оксид железа, сажа

*****************

- 74 Какое свойство не подходит к ионитам

A)	устойчивы к действию кислот и оснований

B)	мономер, малая молярная масса

C)	не разрушаются под действием окислителей и восстановителей

D)	имеют высокую молярную массу

E)	высокая обменная емкость

*********************

75 В каком году Бунзен и Кирхгоф разработали оптический метод анализа?

A) 1859

B) 1600

C) 1857

D) 1850

E) 1860

************

76 Каким методом анализа можно измерить поглощение света анализируемым раствором

A) люминесцентный

B) фотоколориметрический

C) абсорбционный спектральный

D) спектрофотометрический

E) тетраметрический

*********************

77 С помощью какого физико-химического анализа Бунзен и Кирхгофа открыли элементы цезий и рубидий

A) люминесцентный анализ

B) абсорбционный спектральный анализ

C) эмиссионный спектральный анализ

D) фотометрический анализ

E) радиометрический анализ

*************

78 Метод, позволяющий получить результат через несколько минут

A) экспресс метод

B) прямой метод

C) косвенный метод

D) метод градировочного графика

E) гравиметрический метод

******************