ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №8

АДСОРБЦИЯ.

Адсорбция  дегеніміз заттардың беткі қабатындағы концентрациясының өзгеруі.

Бетінде адсорбция жүретін заттар  адсорбиент, ал адсорбцияланатын зат адсорбтив деп аталады. Адсорбцияны (г) мына формуламен өрнектейді.

Г=X/S 			(1)

Мұнда: Х – адсорбтив саны, S – адсорбентінің бетінің ауданы.

Физикалық, химиялық адсорбция болады.

Физикалық адсорбция. әрекеттесудің вандер ваальстік күші бойынша сіңеді. Қайтымдылығымен температураны көтергенде адсорбция төмендеуімен, стехиометриялық қатынастың болмауымен ерекшеленеді. Физикалық адсорбция өздігінен жүреді.

Химиялық адсорбция кезінде адсорбциялық күш табиғаты химиялық бағыт алады. Хемосорбция қайтымсыз болады. Оның жылу эффектісі химиялық қосылыс түзілу энергиясына жақын.

Адсорбция төмендегі фазалар бойынша жүруі мүмкін:

- газ – қатты дене

- ертінді – қатты дене

- газ – ертінді

Қатты зат газ шекарасындағы  адсорбция Ленгмюр теориясына бағынады, ол төмендегі қалпынан тұрады:

- Адсорбция  локализациялы (адсорбтив молекуласы адсорбенттіғ беткі қабаты мен араласа алмайды және химиялық құбылысқа жақын күшпен әсер етеді).

- Адсорбтивтің  молекуласын адсорбциялау активтілік орталығында жүреді.

- Активтілік орталығы күш өрісінің өте қанықпағандығымен ерекшеленеді.

- Әрбір активтілік орталығының  әрекеттесу радиусы кіші және қанығуға бейім болады.

- Адсорбцияланған молекулалар активтілік орталығында ұсталып тұрады және белгі бір  уақыт аралығында ғана.

- Адсорбцияланған молекулалар арасындағы әрекеттесу күші есептемейді.

Қатты дене – газ шекарасындағы адсорбция мына теңдеуіш өрнектеледі:

Г=Гтах∗СС+А		(2)

мұнда,  Г – адсорбент массасының бірлігінің мольмен алынған адсорбциясы.

Гтах – адсорбцияның максимал мөлшері,

С – тепе-тендік концентрациясы,

А -  тұрақты шама, адсорбция мен десорбция жылдамдығының қатынасына тең. Бұл теңдеу Ленгмюрдың адсорбация изотермасының теңдеуі деп аталады. Адсорбцияланған зттың мөлшерінің оның концентрациясына тәуелділігі графигпен көрсетіледі.

№1 сурет. Қатты дене – газ шекарасындағы Ленгмюр адсорбациясының изотермасы.

с

Г

с

Ленгмюр дамытқан ұсыныс адсорбцияның нақты бейнесін жеңілдетеді. Адсорбенттердің беті көпшілігінде біртекті емес, адсорбцияланған бөлшектер арасында өзара әрекеттесі болғандықтан адсорбция  мономолекулярлық қабат түзуіне шек қойылмайды. Г. Фрейндлих  еріген заттың массасы адсорбент массасының бірлігіне тең дәрежеге теңестірілген  тепе-тендік концентрациясына пропорционал екендігін ұсынады.

Бұлай болмағанда, еріген зат концентрациясы көп болған сайын бетке адсорбциялану көбейе береді,  бірақ пропорционалдық тұра емес, экспоненциалдық бағыт алуы қажет. Бұр жағдай эмпирикалық теңдеумен өрнектеледі:

Х/m= K*Cp,1/n

Мұнда: X – мольмен алынған адсорбцияланған зат мөлшері,

m – адсорбент кг алынған,

Cp – ертіндідегі зат концентрациясы,

K және 1/n – константалар. K және 1/n константаларының мәндерін табу үшін Фрейндлихтің теңдеуін логарифмдеу жолымен түзу теңдеуіне айналдырамыз.

lq X/m=lqK + 1/n lq Cp

lq X/m lq Cp тәуелділігі түзу үшін сызықпен кескінделген, және кесінді ординатын кесіп өтетін иілудің тангенс бұрышы 1/n болатын мәні lqK – тең

2- суретте Фрейндлих теңдеуіне бағынатын изотерма келтірілген.

lqK

lq X/m

lq Cp

2-сурет Фрейндлих адсорбция изотермиясының логарифмдік пішіні.

Фрейндлих теңдеуі зат молекулалық түрде адсорбцияланғанда диссоциацияланбаған немесе аз диссоциацияланған жағдайда қолдануға тиімді. Молекулалық адсорбация еріген заттың табиғатына, құрылысына және адсорбенттің беттің табиғатына, еріткіштің  табиғатына байланысты қайтымды болады және температура өскен сайын әлсірейді.

Сұйық – газ шекарасындағы адсорбция.

Беттік еркін энергия F беттің өнімінен S беттік керілуге (б) тең

F=б*Δ S

Сондықтан беттік еркін энергия тек  беттің  S  азаюына ғана байланысты  емес, сонымен қатар  ертіндінің құрамын өзгеруге ұшырататын беттік керілудің арасына әкеліп соғады. Адсорбцияланған заттың концентрациясының беттік керілуге байланыстылығы Гиббс теңдеуі бойынша өрнектеледі;

Г=−CRT∗dбdC		(5)

мұнда,	Г – 1 м2 ауданға келетін адсорбцияланған зат мөлшері.

R – универсал газ тұрақтысы,

T  - абсолюттік температура,

C – концентрация (к моль/м3)

б – беттік берілу (н/м)

с

Г

3 – сурет. Сұйық – газ шекарасындағы. Гиббс адсорбциясының изотермасы.

(5) теңдеудің әрекетік барысы өнімнің белгісіне dб/dC екенің көреміз. dб/dC өрнегі беткі қабаттағы заттың жинақталуына сәйкес келеді (оң адсорбция), ал + dб/dC --  беттік қабаттағы заттың азаюын көрсетеді (теріс адсорбция).

dб/dC өлшімін беттік активтілік деп атайды. 3 суретте Гиббс адсорбциясының изотермасы кескінделген.

ЖҰМЫС БАРЫСЫ:

Сірке  қышқылының топыраққа адсорбциялануы.

Құралдар  мен реактивтер:

- Бюреткалар, пипетка, колба, стакан, воронкалар.

- Топырақ.

- Сірке қышқылы, күйдіргіш натрий, фенолфталейн, сүзгілер.

- Миллиметрлік қағаз.

Топыраққа сірке қышқылының адсорбциялануын зерттеу  үшін қышқылдың концентрациясын адсорбцияға дейін және кейін анықтайды.

- Лабораторияда бар 1 кн сірке қышқылы ртіндісінен сумен сұйылту арқылы 100 мл-ден  0,5;0,1;0.005;және 0,01 кн сірке қышқылы ертінділерін даяарлап алады. Бұдан соң даярланған ертіндінің әрқайсысынан 50 мл алып ,4 тәрізді колбаға құяды.

- Техникалық таразыға өлшеп ,төрт өлшем топыррақ алады(топырақ мөлшерін оқытушы көрсетеді) де,осы топырақтарды сірке қышқылы құйылған  конус тәрізді колбаға салады. Колбаны 30 минут қалдырады ,ара-арасында араластырып тұрады. Осы уақыт аралығында  топырақтың сірке қышқылына адсорбциялануы  іс жүзінде аяқталады.

- Адсорбция  жүріп жаьқан кезде  титрлеу жолымен 0,1 кн натрий гидроксиді  ертіндісімен (берілген )қышқылдқ адсорбциялануды  зерттеуге арналған ертінділердің дәл концентрациясын анықтайды. Титрлеу  үшін сірке қышқылының төмендегі мөлшерін алу ұсыналады 0,5 кн ертіндісі бар колбадан -2 мл ,0,1 ертіндісі бар колбадан-10 мл, 0,05 ертіндісі бар колбадан-10 мл, соңында 0,01 кн ертіндісі бар колбадан-20мл қышқыл алу. Титрлеуді  тексеру  үшін әрқацсысына жеке пипетка алу керек. Титрлеуді 1-2 тамшы фенолфтолейн  қатысында жүргізу керекю Фрамула бойынша:

Nқ= (1)

Әрбір снақ бөліктері (порция пробы)үшін қышқылдың концентрациясын анықтайды. Алынған сандарды таблицаға жазады.Мұнда қышқылдық концентрациясын  к моль/м3 бірлігімен өрнектейді (біздің мысалымызда Nк =Cқышқ).

- 30  минуттан соң топырақтан ертіндіні  сүзіп алады және титрлеу жолымен (тиісті ертіндіден алдындағы сияқты  мөлшерде бөліп алады)қышқ ыл концентрациясын адсорбциядан кейін анықтайды. нәтижесін таблицаға түсіреді.

- топрақпен адсорбцияланған сірке қышқылның 0,5,  0,1,  0,05,  0,01 кн ертінді үшін мөлшерін  2 формуламен есептейді

x= (С 1-Cp ) *V*103(моль)        (2)

мұнда,С1 және Ср  -адсорбцияға дейінгі және кейінгі  сірке қшқылы концентрациясы

V- адсорбция үшін алынған ертіндінің м3 алынған көлемі.

х= (С 1-Cp ) *50*10-3 (моль)

| Колбалар№ | адсорбцияға дейінгі қшқ.конц.С1кмоль/м3 | Адсорбциядан кейінгі қышқ.конц.С2кмоль/м3 | Х Моль | х/m моль/кг | lq x /m | lq Cp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

x/ m қатынысын  есептеу және таблицаға түсіру .m-топырақ өлшемі(кг)

. алынған мәліметтерге сүйеніп , lq x /m ординат осіедегі координата бойынща абсцисса  оснде lq  Cp график құрамыз.

абсцисса  және ординат  стеріндегі маштаб бірдей болуы керек. график бойынша Фрейндлихтің адсорбция изотермиясы теңдеуіндегі тұрақты шаманың К мөлшерін есептейді.

«АДСОРБЦИЯ»ТАҚЫРЫБНА ТИПТІК ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУ

1 мысал. Фрейндлихтың  адсорбция изотермиясы теңдеуіндегі тұрақтыны (К және l/n) төмендей берілгендер бойынша есептеу

| Адсорбцент өлшемі,кг | Адсорбцияға дейінгі CH3COOH конц-сы | Адсорбцияның кейінгі CH3COOH конц-сы | қышқыл қосқылы,м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,65*10-3 0,58*10-3 0,57*10-3 | 0,5522 0,1586 0,1248 | 0,5129 0,1413 0,1096 | 2,5*10-5 2,5*10-5 2,5*10-5 |

ШЕШУІ. Фрейндлих теңдеуіндегі тұрақтны анықтау үшін

lq x/m=lqK+1/nlqCq.

lq x/m-ның lqCq-бағынштлғның  графигін құру қажет . Осы шамаларды  есептейміз

x= (С 1-Cp ) *V,сонда

Х1=(0,5522-0,5129)*2,5*10-5=9.82-10-6

X2=(0.1586-0.1413)*2.5*10-5=4.32*10-6

X3=(0.1248-0.1096)*2.5*10-5=3.80*10-6

X1m1=9.82∗10−60.65∗10−3=15.07∗10−3

lqх1/m1= lq15.07*10-3=1.1781-3=-1.8219

x2m2=4.32∗10−60.58∗10−3=7.45∗10−3

lqx2/m2= lq7.45*10-3=0.8722-3=-2.1278

x3m3=3.80∗10−60.57∗10−3=6.68∗10−3

lqx3/m2= lq6.68*10-3=0.8248-3=-2.1752

lqC1p=lq0.5129=-0.2999

lqC11p=lq 0.1413=-0.8495

lqC111p=lq0.1096=-0.9602

осы шамаларды(2сурет) граффикке түсіре отырып,К және 1/n тұрақтысын табамыз Фрейрдлих  теңдеуіндегі

х/m=k*Cp