Тестовые задания для самоконтроля

1.Основным направлением распада нафтеновых углеводородов является:

A) Разрыв кольца с образованием олефинов.

B) Полимеризация колец.

C) Образование дифенила.

D) Поликонденсация колец.

E)  Разрыв кольца с образованием насыщенных углеводородов.

2.Кинетика термического крекинга описывается следующим уравнением:

A) dxdτ=k(a−x).

B) dlnkdT=ERT.

C) N=Mk/Mc.

D) τkb2⋅tm4atг.

E) П=mпτ.

3.Оптимальным катализатором для каталитического крекинга является

A) Алюмосиликаты

B) Оксиды цветных металлов

C) Ni

D) Pt

E) V

4.При каталитическом крекинге реакции протекают по:

A) Карбкатионому механизму

B) Радикально-цепному механизму

C) Ионному механизму

D) Молекулярному механизму

E) Гидратному механизму

5.Какой продукт образуется при каталитическом дегидрировании бензола?

A) Нафталин

B) Тетралин

C) Декалин

D) Дифенил

E) Дигидронафталин

6.Промышленный процесс каталитического крекинга проводят при температуре (оС):

A) 100-200.

B) 240-250.

C) 0,1-0,3.

D) 20-25.

E) 25-30.

7.Как изменяется скорость всех реакций крекинга нафтеновых углеводородов с повышением молекулярного веса:

A)  Понижается.

B)  Повышается.

C)  Не изменяется.

D)  Изменится незначительно.

E)  Понижается, а затем повышается.

8.Укажите группу соединений, в наибольшей степени дезактивирующие катализаторы каталитического крекинга:

A)  Олефины.

B)  Моноцикланы.

C)  Бицикланы.

D)  Низкомолекулярные алканы.

E)  Алкилбензолы.

9.Гидрокрекинг проводят в присутствии:

A) H2

B) H2O

C) H2O2

D) H2S

E) Воздуха

10Температура полукоксования составляет(градусов Цельсия):

A) 200

B) 250-300

C) 350-400

D) 450-500

E) 550-600