Дәріс тезистері

Тақырып 1 Ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу бойынша технологиялық жабдықтардың  жалпы сипаттамасы.

Мақсаты: Технологиялық жабдықтар туралы мағлұмат беру.

Жоспар:

- Технологиялық жабдықтарды жетілдіру

- Технологиялық жабдықтардың классификациясы

Машина құрастырудағы техникалық прогресс машинаны пайдаланатын саланың дамуымен тығыз байланысты. Отандық технологиялық жабдықтар шетелдік аналогтардан өндірістегі, эксплуатациялық сенімділік, энергосиымдылылқ және автоматизация деңгейі бойынша артта келеді. Кешенді жабдықтар импорт бойынша  шетелде сатып алу амалсыздық шарасы болып табылады және болашақта мәселелер шешілмейді. Тек бәсекеге қабілетті  отандық жабдықтарды  өңдеу және меңгері  ған өндірісті қажетті деңгейге шығара алады. Жаңа технологиялық жабдықты  құрастыру кезінде өндірістік мекемелердің 50%-ға сапасы төмен шикізатты өңдейтінін ескеру қвжет, сондықтан негізгі технологиялық  параметрлерді орналастыру біршама алдыңғы жетістіктер.

Ағымды бағыттағы жұмыстың ерекшеліктерін есепке алу қажетҒ үзіліссіздіктің  жоғары деңгейі, өндірістік операциялар арасындағы тығыз байланыс, өндірістік процестің көп бөлімділігі  және олардың ұсақ емес деңгейлері.  Ағымды бағыттың көптүрлілігі техникалық базаның дамуын күрделендіреді.

Техникалық базаның жағдайы көбіне кәсіпорын жұмысының  сапалық және экономикалық қасиеттеріне байланысты болады. Жабдықтарды жетілдіру  өндірістік процестің интенсификациясына, өндірілетін өнімнің  тағамдық құндылығының және сапасының артуына, шикізат шығындарының және жоғалтулардың төмендеуіне негізделген жаңа прогрессивті  технологияны меңгерумен және және өңдеумен байланысты.

2. Жаңа жабдықтың техникалық деңгейінің жоғарылығы оның ыңғайлылығы еңбек өндірістілігін жоғарлатуға және шикізатты  ұқыпты қолдануға рұқсат етеді. Астық өңдеу өнеркәсібі үшін жоғары өндірісті жабдықты шартты түрде бөлуге болады: астық тазарту, ұсату, сұрыптау және дайын өнімді топтастырып шығару.

Әдебиет 1,4 – 7б.

Бақылау сұрақтары:

1. Технологиялық жабдықты жетілдіру

2. Технологиялық жабдықтардың классификациясы

Тақырып 2. Астық тазартуға арналаған астық тазарту машиналары. Қабылданатын астықты тазарту тәсілдері.

Мақсаты: Қабылданатын астықты тазарту тәсілдерімен студенттерді таныстыру.

Жоспар:

- Астықты тазарту

- Бөлу белгілері

- Астық тазартатын жабдықтардың қысқаша сипаттамасы

1. Кез келген астық массасында, астық тапсырушылардан келіп түсетін органикалық және минералды  заттар болады. Органикалық қоспалар арасында әсіресе физиологиялық қатынаста жабайы өсімдіктердің тұқымдары ұрылған, соған және дифект астық белсенді болып келеді. Олардың тыныс алу интенсивтігі негізгі астық дақылынан әлдеқайда жоғары. Бұл сақтау кезінде  астық массасының тұрақтылығына ықпал етеді. Зиянды органикалық қоспалар (улы өсімдіктер тұқымы) адам мен жануарларды уландыру мүмкін. Жабайы өсімдік тұқымдары, соның ішінде карантинді өсімдіктер де топыраққа енген кезде  осы өсімдіктердің таралуына себеп болуы мүмкін. Минералды және металломагнитті қоспалардың  бар болуы астық өнімдерінің тұтнушылық құндылықтарында  айтылады, оларды тағамға қолдану мүмкін емес. Мұндай қоспалары бар астық партияларын өңдеу мүмкін емес, себебі олар ұсату машиналарын қиратуға әкеледі немесе  жұмыс орнында ұшқып тұрады, нәтижесінде  жарылысқа  өртке әкелуі мүмкін.

Өңделетін астық партиясында  астық дақылдарының болуы стандарт талаптарына сай келмейтін дайын өнімнің тағамдық құндылыққа көрінеді.

Астықтағы қоспалардың  жоғары құрамының болуы жұмыс тиімділігін және технологиялық жабдықтың  өндірістігін күрт  төмендетеді, ал кейбір  жағдайда  оның тағайындалуы бойынша  қолдануына тиым салады. Осылайша астық массасында  қоспалардың болмағаны  абзал және олар  жойылуы тиіс. Бұл тапсырмадағы маңызды процес астықты жинаудан кейінгі тазарту шешеді. Астық тазарту машиналарында түрлі жұмыс органдары қолданылады, олардың жұмысы астық массасымен белгілі бір бөлуге қолдануға негізделген.

2. Астық массасының бөліну белгілері: астықтың және қоспалардың линиялық өлшемдері (ұзындығы, қалыңдығы, ені);аэродинамикалық қасиеттері (айналым жылдамдығы); беткі жағының күйі және формасы (фракциялық қасиеттер); тығыздығы (гравитациялық қасиеті); түсі, серпімділігі, магниттік қасиеттері және т.б. бөлу белгілері астық пен қоспаларды бөлу тәсілдері және принциптері негізінде енгізілген. Тәжірибеде кең қолданылатыны  келесілер:

ені бойынша – дөңгелек саңылаулы елеуіштерде;

қалыңдығы бойынша сопақша саңылаулы елеуіштерде;

ұзындығы бойынша ұяшықты беткі жағында;

пішіні бойынша – фасонды саңылаулы елеуіштерде (мысалы үшбұрышты) немесе иілімді майда бетті;

аэродинамикалық қасиеттері бойынша – пневмосерататорлайтын каналдарда; прішіні және беткі жағының күйі бойынша иілімді жазықтықта;

серпімділігі және созу үйкелісінің коэффициенті бойынша вибросоғылысты сепарирлеу;

магниттік сепарирлеу бойынша – магниттік сепарирлеу;

тығыздығы және үйкеліс коэффициенті бойынша вибралы орын ауыстыру;  тығыздығы бойынша – коникалық беткейінде өздігінен сұрыпталу;

мөлшері, үйкеліс коэффициенті, тығыздығы бойынша қозғалмайтын иілімді елеуіштерде.

Жұмыс органдарында астық тазарту машиналарының  көп түрі бар. Мысалы електі сепараторлар (елеуіштерде); ауалы елеуіш сепараторлары (елеуіштер және каналдарда  пневмосұрыптау); триерлер (ұяшықты беткейде); аспирационды бағандар, ауа сепараторлары (аэродинамикалық қасиеттері бойынша) вибропневматикалық  тастан айыру машиналары және сұрыптау үстелдері (вибрациялы орып ауыстыру); тастан айыру машиналары (ауытқымалы коникалық беткейлер)  сұрыптаушы горкалар (қозғалмайтын иілімді елеуіштерде) магниттік сепараторлар және т.б.

Технологиялық линияда кептірер алдында сепараторларда немесе қауыздан айырғыштарда тазарту қарастырылады, астықты керекті кондицияға  дейін жеткізу үшін ауалы – елеуішті сепараторларда  бірретті немесе  екіретті тазарту  қарастырылады ( кептіруден кейін). Егер бұл жеткіліксіз болса, тазартылатын астықтағы  қоспаларпдың мөлшері мен құрамына байланысты триерлерді, аспираторларды, пневмосұрыптау үстелдерін, тастантазартқыштарды және басқа машиналарды  қолданып қосымша тазартуды жүргізеді.

Астық тазартуды астық тазарту бойынша нұсқаулықта  көрсетілгенге сәйкес  жүргізіледі. Эксплуатация процесі кезінде  астық тазартуды  максималды тиімділігіне қол жеткізетін астық тазарту машиналарының жұмыс режимін  қамтамасыз етеді. Тазарту сапасының  бақылауын  зертхана жүзеге асырады.

3. Астықты тазарту және оны фракциялау ұн тарту зауытында  астықты өңдеу кезінде ұнның  сапасы мен шығымының  артуына әсер етеді.

Астықты шөпшар (45,7-65,3%) және астық қоспасынан (37,4-58,8%) жоғары тиімділікпен  қамтамасыз етуге болады, ұсақ астықты бөлу. Ұсақ астық фркцияларын 4-5% мөлшерінде бөлу мен жоғарғы сортты ұнды 1,2%-ға шығымын көтеруге болады. Астық тазарту бөлімінде астықты ұнтақтау алдында  соңғы рет тазарту үшін өндірістегі  аз астықтандыру сепараторларын орнатады.

А1-БИС және А1-БЛС астық тазарту сепараторлары ауа-елеуіштерге жатады. Мұнда астық өзінен ені және қалыңдыңы бойынша  ерекшеленетін  қоспалардан тазартылады. А1-БИС-12 сепараторы жабық елеуішті  кузовтан және блоктан тұрады. Кузовтаені ІІ жұмыс секциялары бар, әрбіреуінде екі ярус орнатылған.

Бақылау сұрақтар

- Астықты тазарту

- Бөлу белгілері

- Астық тазарту жабдықтарының  қысқаша сипаттамасы.

Тақырып 3. Астықты құрғақ және сулап өңдеуге арналған машиналар.

Мақсаты: Астықты құрғақ және сулап өңдеуге арналған машиналарды меңгеру.

Жоспар:

- Обойлы және щеткалы машиналардың сипаттамасы. Орналасуы, жұмыс принципі.

- Жуу машиналары. Орналасуы, жұмыс принципі.

Астықтың бетін ластанудан тазарту үшін  обойлы және щеткалы машиналарды  қолданады. Олардың қондырғылары 5-суретте көрсетілген.

5 сурет. Обойлы машинаның сызбасы

Бидайды қызуынан тазарту үшін ұн тарту кешенінің тазарту  секцияларында қолданылады. Сондай-ақ жиілігін төмендету, жабынын өзгерту арқылы бидайды масағынан бөлу үшін қолданылады. Роторды өңдеуші  және жою палеттері бар. Ротордың екі шеті де ұяшықта орналасқан. Палеттер көмегімен бидай  қауызынан және т.б. бөліктерден орылады. Жанама обойлы  машинада целиндрлы корпустың  ішінде валда  болат пластинадан  ұрмалы барабан  орнатылған, щеткалы машинада ұрмалы барабанның орнында щеткалар орнатылған. Обойлы машинаның ішкі беті наждакты массамен құйылған. Астыққа арналған щеткалы машиналарда астықтың бетін шаңнан тиімді тазартатын щеткалар бар.

Астық машинасының ұрмалы  корпусына түсіп, целиндр бетіне  щеткалармен  немесе ұрмалармен  түсіріледі. Мұндай әсердің нәтижесінде  астық ұрылғаннан, машина корпусының  бетіне үлкейгеннен  және  бидайдың өзара  үйкелісінен тазартылады. Шаң немесе астықтың  ұсақ бөлшектері  ауа ағынымен  аспирационды  магистральға әкетіледі.  Бұл машиналарда кейбір астықтар бөлшектенуі мүмкін. Бұл наждакты обойлы  машинада  бақыланады. Машина жұмысының режимін реттеу кезінде  ұрмалардың аралықтарын және  олардың  иілімдерін ұрылған астық мөлшері 2%-дан аспайтындай етіп орнатады.

6 сурет. Ауа каналының сызбасы.

12 сурет. Магнитті құбырлардың сызбасы.

Тазарту секциясында  бидайды  сүзуге дейін  және ауа каналынан кейін тазартуда қолданылады. Фильтрге және орталық  циклонға ауыр басқа  бөлшектердің түсуіне кедергі болады, машиналардың  жұмысының өнімділігін  қамтамасыз етеді. Фильтрдағы тесіктердің  пайда болуын болдармайды.

13 сурет. Моно циклонның  сызбасы.

Обойлы және щеткалы  машиналардан кейін ауа елеуішті сепаратор немесе аспиратор орнату  қарастырылады.

14 сурет. Аспирационды  бағаналар сызбасы. Бұл аспирационды  бағанада астық жоғарыдан төменге қозғалу  кезінде  шахмат  тәртібінде  қарама-қарсы орналасқан иілімді  жазықтықтың бірінен екіншісіне  сусиды. Онымен қоса астық ылғи араласады және ауамен үрленеді.  Жеңіл қоспаларды  тиімді кептіру үшін  ауа жылдамдығын  реттеуге болады.  Машиналардың мұндай жинағы астық массасын қоспалардан  тазартуға  бетін өңдеуге қанағаттанарлықтай  қамтамасыз етеді.

Астықты ылғалдандыру үшін арнайы  жабдықтар  қолданылады. Ең қарапайым аппарат  болып сызбасы  5 суретте көрсетілген өздігінен сулағыш  табылады. Бұл өздігінен сулағыштың негізгі  ортаны  келіп түсетін  астықтың ықпалынан  айналатын дөңгелек түрінде  болады, сосын астық төмен орналасқан  шнекке түседі. Дөңгелектің бүйір жағына ожаулар бекітілген. Дөңгелектің айналуы  кезінде суы бар ыдыстан  өткенде ожаулар суға толтырылады да астығы бар шнекке  құйылады.  Мұнда астық біртекті  сулануы үшін  сумен араласады, бұл үшін  шнектің ұзындығы  2м-ден кем болмауы тиіс.  Су ағымының өзгеруі  кезінде дөңгелектің айналымы  тездетілгеннен немесе  баяулатылғаннан берілетін судың мөлшері келіп түсетін астық массасына байланысты болады. Бірақ суландыру деңгейі  өзгеріссіз қалады, себебі астық массасы мен судың  массасы аралығындағы  пайыздық қатынас орнатылған көлемде сақталады.

15 сурет. Астық үшін ылғалдандыру аппаратының  сызбасы. Астықты салқын кондиционирлеу процесі жоғары тиімділік  үшін суды дәл мөлшереу маңызды мәнге ие. Сондықтан сулау жұмысын  немесе кез келген басқа  ылғалдандыру аппаратаның бақылауын  үнемі тексеру керек.

Ылғалдандыру аппапарттарының  бірнеше түрлі  конструкциялары бар. Майды олардың бәрі жоғары  өндірістеікке есептеген, сондықтан диірмендер үшін  жарамсыз.

Суды астығы бар шнекке жұқа струямен беруге болады. Бірақ бұл жағдайда ерекше реттеу және  үнемі бақылау талап етіледі.

Әдебиет: 1,58-79 б.б.

Бақылау сұрақтары:

- Обойлы және щеткалы машиналардың сипаттамасы

- Орналасуы, жұмыс принципі

- Жуу машиналары

- Орналасуы, жұмыс принципі.

Тақырып 4. Ұсату машиналары.

Мақсаты: Ұсату машиналарын меңгеру

Жоспар:

- Ұсату машиналарының жіктелуі

- Вальцті станоктың сипаттамасы

1 Ұсату бөлімінде драной  процесі төрт жүйеде  құрылған. 4-ші драной жүйесі  крупка және дунсттар екі этапта ұсатылады. А1-БЗН вальцті станоктарда, Р3-БЭР энтолейторларында  және А1-БДГ детамерларда.

Астықты  немесе аралық өнімдерді вальцты станокта ұсату---- кеңістікте өтеді. Оны бір-біріне әртүрлі жылдамдықта  қарама-қарсы айналатын екі цилиндрлі вальцтар құрайды. Астық сығу және қозғалыс  деформациясы  нәтижесінде бұзылады. Вальцті станоктың жұмыс тиімділігіне  әсер ететін негізгі факторлар – вальцтердің  паралельдігі жұмыс процесі  кезіндегі олардың арасындағы  саңылаудың  тұрақтылығы, ридольдер сапасы.

2 А1-БЗН вальцті станок астықты ұсатуға және оның өнімдеріне  арналған  келесі негізгі  өзектерге ие: екі пар станина, вальцтерді суыту қондырғысы, астықты беру құрылғысы, таразыны реттеу механизмі  тазартқыштар, астық деңгейінің сигнализаторы. Станокта автономды жұмыс істейтін екі жарты бөлік бар.

Әдебиет: 1, 95-112 б.

Бақылау сұрақтар

- Ұсату машиналарының жіктелуі

- Л1-БЗН вальцты станоктың сипаттамасы

- Астық берудің автоматты реттеу қондырғысы.

Тақырып 5. Өнімдерді сұрыптау машиналары

Мақсаты:

Жоспар

- Р3-БРБ рассевы

- Елеу машиналары

1 Р3-БРБ рассевы өзімен бірге шкаф түріндегі жинақты конструкциясын ұсынады және келесі негізгі өзектерден тұрады: екі каркасы бар корпус, елеуішті жақтаулы егістіктер, қабылдау және шығару патрубкалар. Елеуіш жақтаулар – рассевтің негізгі жұмыс органы, олар ұнтақталған өнімді ірілігі бойынша бөлуге арналған. Елеуіштерді тазарту үшін  инерциялы тазартқыштар бар. Поддондар елеуіштерден өткендерді  басқа  жақтауларға  технологиялық сызбаға сәйкес жинау және трансортирлеу үшін арналған.

2 Елеу машиналары ұн тарту  зауыттарында  бидайды сорттық ұнтақтауда өнімдерді (крупкалар және дунстар) бауыту үшін арналған. А1-БСО елеуіш машинасы крупкалар мен дунстардың екі және ағымын сапасы бойынша  сұрыптау үшін арналған екі елеуіш корпусқа, біріккен кузов жинақтағышқа  екі аспирационды камераға екі қабылдау  және екі орнықтыру қорабтарға, екі  камераға, станинаға, светильникке, ауытқығышқа ие.

Бақылау сұрқақтары

- Қондырғысы, рассевтің жұмыс принципі

- Елеуіш машиналар  қондырғысы, жұмыс принципі

- Крупкаларды байыту процесі деген не?

Тақырып 6. Жарма өндірісіне арналған  жабдықтар

Мақсаты:

Жоспар:

- Жабдықтар кешенінің сипаттамасы

Жармаларды өндіру процесінің  басты сатысы – жармаларды  өндіріске дайындау, транспортирлеу және  сақтауға арналған  жабдықтар кешенінің көмегімен орындалады. Шикізатты дайындау елеуіштер, магниттік қондырғылар, фильтрлер және көмекші жабдықтар көмегімен жүзеге асырылады.  Жетекші кешенді линиялар (жүгері жапалақтарыөндірісі) пісіру аппараттарынан булау ыдыстардан кептіргіштерден, жарманы темперирлеуге  арналған арнайы бункерлерден тұрады. Келесі жабдықтар кешені  булаудан, қуырудан рецептура компоненттерін араластырудан  және мөлшерлеуден тұрады. Соңғы саты – орау, дайын өнімді сақтау және ттасымалдау.

Бақылау сұрақтары:

- Тазартуға арналған жаюдықтар.

- Астықты қауызынан айыруға арналған  жабдықтар.

- Қауыздау өнімдерін сұрыптауға арналған жабдықтар.

Тақырып 6.

Жоспар:

- Жабдықтың сипаттамасы

Жабдықтар кешенінің  сипаттамасы. Нан өндірісі технологиялық  процесінің басты сатылары ұнды, суды, тұзды, қантты, майды ашытқыларды және т.б. шикізат түрлерін өндіріске дайындауға, тасымалдауға, сақтауға арналған жабдықтар кешенінің көмегімен орналасады. Шикізаттарды сақтау үшін қапшықтар, металл және темір бетонды ыдыстар, бункерлер қолданылады. Шағын кәсіпорындарда  ұны бар қаптарды  тиегіштермен механикалық  тасымалдау, ал ұнды  нориялармен, шынжырлы және винтті конвейерлермен тасымалдау қолданылады. Ірі кәсіпорындарда ұнға пневматикалық тасымалдау жүйесін қолданады.

Тақырып 7. Макарон жабдықтарының жалпы сипаттамасы.

Мақсаты: Макарон цехының жабдықтарын меңгеру.

Жоспар:

- Ағымдағы линия сипаттамасы

- Тәуелсіз өндіріс есебі

Қысқа макарон бұйымдарын өндірудің ағымдағы линиясы.

Конвейрлі кептіргішті линияда шикізат беретін, бөлу құрылғысы бар шнекті прес 10, алдын-ала, 13 және соңғы 17 кептіргіштер, өнімді тұрақтандыру бункерлері 21 жабдықтары бар.  Компоненттер мөлшерлегішпен 8, үш камералы қамыр илегішке 9, бағытталады, ол вакуумдеу  жүйесімен жабдықталған. Араласқан жартылай фабрикат екі престеу шнектерімен матрицалы 7 престің жұмырбасына тіркеледі. Бөлу құрылғысының пышағы 6, матрицаның төменгі бетімен қозғала отырып, престелетін бұйымнан белгілі бір ұзындықты кеседі. Үрлеуден кейін қондырғыдағы 5 шикі макарон бұйымдары 2 тәуелсіз  вибрациялы кептіргіш секциясына 4 келіп түседі. Әрбір секциядағы өнім жоғарыдан төмен  бес дірілді елеуіштер 3 бойынша өтеді, жеделдеткіштермен 2 үрленіп, кептіріледі. Екі бұйым виброкептіргіштен вибронауа 1 көмегімен бірігіп элеватормен 11 тарату құрылғысына  12 бағытталады. Бұл құрылғы  өнімді алдын ала кептіргіштің 13 жоғарғы ярусының 14 барлық аумағы бойынша  біртекті қабатпен таралады. Мұндай бұйымның ылғалдылығы 6-7 % төмендейді. Сосын бұйымдар элеватормен 15 көтеріледі де таратқышпен 16 соңғы кептіргіштің 17  жоғарғы ярусында 18 біртекті таратылады.  Бұл кептіргіште 6,8 – 10,5 сағат ішінде бұйымдар  стандартты ылғалдылыққа дейін кебеді.  Элеватор 19 және қозғалмалы ленталы конвейр  20 көмегімен  кептірілген макарон бұйымдары жинақталуын тұрақтанғыш  бункерге  21 бағытталады. Өнім бункерлерден ленталы конвейр 22 вибробункер 23 және ожаулы элеватор көмегімен өлшеу машиналарына жіберіледі. Қысқа кесілген бұйымдар линиясында штампталған макарон бұйымдарын алуға болады. Ол үшін престің жұмырбастарында  арнаулы саңылауы бар  матрицаларды  орнатады. Матрицадан пішінделген қамыр лента арнайы  қондырғымен айналып штампмашинаның шығыршықты  тасымалдағышына  беріледі. Осыған ұқсас типті  лицензиялардыкөпқабатты өндіріс  ғимаратында  тігінен құруға  болады.

Кептіргіштің тәуелсіз  өндіріс есебі. «Паван» фирмасындағы макарон линиясының үшкамералы  шнекті пресінде өндірілетін 1 сорт лапша есебі.

  - Ленталы кептіргіштің  сағаттық өндірістігі

Рс.ө=3600·В1·V1·Д1·100−Wт100−Wдб

Мұндағы

В1- бұйымдармен жүктелген лентаның ені

В1=0,9·В= 0,9·2 =1,8м

В=2,0м- лентаның фактикалық ені

0,9-қолдану коэффициенті

V1-лента жылдамдығы

V1=45T⋅t·1м/с

Т-кептіру камерасындағы температура;

t- кептіру ұзындығы;

Т=75º

T=60

V1=4575−60=0,01 м/с

Д1- 1м2 лентаға кететін шикі бұйым мөлшері;

Д1=12 кг.

Wт-қамыр ылғалдығы

Рс.ө=3600·1,8·0,01·12·100−30,5100−13,0=612кг/сағ.

Екі кептіргіш тұрғандықтан сағ-қ өндірістік:

Рсағ.ө621·2=1242кг/сағ.

Тәулік өндірістік: Рт.ө=Рс.ө·2,3-621·23=14823·2=2964630000 кг/тәулік

Рт.өнд30000 кг/тәулік

Тәулік өндіріс 30000 кг.

Үш ауысым есебінен ауысымдық өндіріс:

30000:3=10000.

Рауысым=10 т/тәулік

  - Ұн есебі.

Сағаттық ұн мөлшері

Мсағ=Рсағ.ө·в·2=1242·1,021270 кг/сағ.

Мұндағы: М - ұн мөлшері

Рсағ.ө- кептіргіштің сағатына өндірісі

в-дайын өнімді ұнға қайта есептегендегі  коэффициенті – 1,02.

Мсағ =1242·1,02=1270 кг/сағ.

Бір минуттағы ұн шығымы, кг/мин.

Ммин=127060=21 кг/мин.

  - Бір минуттағы ұн шығымы, кг/мин.

В=Ммин(Wт−Wм)100−Wт

Wм – ұн ылғалдығы -14,5

В=21(30,5−14,5)100−30,56 дм3/мин6 литр/мин.

Кесте 3 Өндірістік рецептура

| № | Шикізат атауы, режим | Қамыр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ұн кг/мин | 10,6 |
| 2 | Су дм3/мин | 3 |
| 3 | Қамыр ылғалдығы, Wт | 30,5 |
| 4 | Ұн ылғалдығы, Wұн | 14,5 |
| 5 | Илеуге кететін ұн температурасы, ºС | 60±5 |
| 6 | Илеу соңындағы қамыр температурасы, ºС | 40±5 |
| 7 | Қамыр консистенциясы | Ұсақкрошкалы |
| 8 | Илеу ұсақтығы, мин | 20 |
| 9 | Қамырилегіштің толтырылуы | ¾ |
| 10 | Престеуден кейін шикі бұйым температурасы, ºС | 40±5 |
| 11 | Бұйымды престеу қысымы, МПа | 8,0 |
| 12 | Ұнның температурасы, төмен емес, ºС | 10 |
| 13 | Кептіру ұзақтығы, мин | 60±5 |
| 14 | Кептіру температурасы, ºС | 75±5 |
| 15 | Ауаның ылғалдық қатынасы, % | 55±5 |

Қысқа кесілген бұйымдар өндірісі.

Рожки, қауырсын, вермишель, лапша, сондай-ақ жұлдызша, клевер және басқа да  типті бұйымдарды  өндіру кезінде  қамыр ылғалдығы  28,5-31,5% болу керек.

Вермишельді және лапшаны бөлу.

Вермишель және лапша өндіру кезінде кесудің екі тәсілін қолданады:

- матрица бойынша, пышақ матрица бетімен сырғыған кезде (кесу механизмі УВМ, Е8-Дис және т.б.);

- «на весу», яғни матрицадан кейбір аралықта (кесу механизмі ЛНГ-1, Е8-ДИС). «На весу» кесу тәсілі ұсынылады.

Матрица беті бойынша бұйымды кесу кезінде  пышақтың лезвиесі оның бетінде жатуы керек. Кесу лезвиесі және вермишель мен лапшаның ұзындығы бойыша өлшемдерінің ауытқуы кесу тәсіліне, матрица күйіне, престеу беріктілігіне, сонымен қатар кептіру жабдығының конструкциясына тәуелді. Бұйымдарды кесу МЕМСТ-пен  тағайындалған өлшемді және дайын өнімдегі  қиқымдар құрамын қамтамасыз етуі тиіс.

Кесуден кейін вермешель мен лапшалар  бір уысқа жабыспай жеке  жіпшелерге шашылуы тиіс.

Қауырсын, рожки және фигуралы бұйымдарды  бөлу.  Қауырсынды бөлу өлшелмелі тәсілмен Е8-МТС және т.б. бөлу механизмдерінде жүргізеді. Жоғарғы және бірінші сортты наубайханалық  және макарон ұнымен өндірілетін  макарондарды кептіруде талап етілетін режимдер.

| Макарондар | Бұйым диаметрі, мм | Кептіретін ауа параметрлері |  | Кептіру ұзақтығы, кем емес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура | Ылғалдылық қатынасы, % |  |
| Любительские | 7,0 артық | 30-0 | 60-70 | 12 |
| Кәдімгі | 5,6 дан 7,0 дейін | 30,0 | 60-70 | 14 |
| Особые | 4,1 ден 5,5 дейін | 30-38 | 65-70 | 16 |
| Соломки | 4,0 дейін | 30-36 | 70-75 | 20 |

Ескерту: Ауаның ылғалдылық  қатынасын және температурасын  оны бірінші шкафқа кіргізу кезінде немесе макарон  қатарында өлшейді. СПК-4Г-30, СПК-4Г-45, СПК-4Г-00, КСК-4Г-45, КСК-4Г-90 кептіргіштерінде кептіру. Көрсетілген маркалы бу конвейрлі кептіргіштерде қысқа вермешель , рожки, перья, фигуралы бұйымдарды кептіру.

Кептіру транспортерінің  лентасында өнім  қалдығы бойынша  біртекті қабатпен, лента жақтауларынан 80-100 мм шегінеді. Кептіру камераларының  есептері мен саңылаулары тығыз жабылуы керек. Өнім шашылмауы үшін және шикі бұйымның құрғақ бұйымға қосылмауы үшін өнімді бір лентадан басқа лентаға төгу жерлеріндегі саңылауларды лентаға жақын қылады. Лентадағы қабаттың қалыңдығы оның қозғалыс жылдамдығының өзгерісімен реттеледі және бұйымдар түрлеріне байланысты 2-ден 0 см дейін құрайды. Бұйымдардың жабысуын болдырмау үшін кептіргіштің жоғарғы ленталарында кішкене қалың қабаттың болғаны дұрыс.  Бұйымдар 13,5-14,0% ылғалдылыққа жеткенде кептіру аяқталады, себебі суығаннан кейін орау алдында олардың ылғалдығы 13% артық болмауы қажет.

Дайын бұйымның сапасын арттыру үшін екі кептіргіштің қатар тұрғаны абзал.  Бұл кептіру ұзақтығын арттыруға және бірінші камерада алдын-ала кептіруді, ал екіншісінде соңғы кептіруді құруға мүмкіндік береді.

Жоғарғы және бірінші сортты наубайханалық немесе макарон ұнына өндірілген қысқа кесілген бұйымдарды кептіру режимі 32, 33 кестеде көрсетілген. Ұнның сапасына, бұйым түріне және кептіргіштердің құрылымына байланысты стандарт талаптарындағы сапа бойынша келтірілген кептіру режимінде ауытқу болуы мүмкін. СПК-30, СПК-4Г-45, СПК-4Г-90 және КСК-80 булы ленталы конвейрлі кептіргіштерде жоғарғы бірінші сортты наубайханалық және макарон ұнынан өндірілген қысқа кесілген бұйымдарды кептіру режимдері  КСК 4Г-45, КСК-4Г-90 және т.б. булы ленталы конвейрлі кептіргіштерде  қысқа кесілген  бұйымдарды кептіруге талап етілетін режимдер.

| Кептірілетін өнім | Калорифельдегі қыздыратын будың қысымы, кг/см, кем емес | Жоғарғы лента- дағы ішкі бұйым-ның қалың қабаты, мм, кем емес | Кептіретін ауаның температурасы, кем емес |
| --- | --- | --- | --- |
| Вермишель және ұсақ фигуралы бұйымдар | 1,0 | 60 | 50 |
| Лапша | 1,0 | 60 | 65 |
| Рожки, перья және ірі фигуралы бұйымдар | 1,0 | 60 | 70 |

ВИС-2 кептіргішінде кептіру. Аталған кептіргіште қысқа вермишель және лапша, рожки, перья және фигуралы бұйымдарды кептіреді. Өнімді кептіргіштің жоғарғы сөресінде биіктігі 30 мм дейін жаяды. Кептіргіш камерасына кіре берісінде кептіргіш ауаның температурасы 100ºС аруы керек, өңделген ауа температурасы 55 ºС жоғары емес, ылғалдылық қатынасында 35% кем емес.

Вермишель және ұсақ фигуралы бұйымдар үшін кептіру ұзақтығы 20 мин кем емес; лапша 30 мин кем емес, рожки, перья және ірі фигуралы бұйымдар үшін 50 мин кем емес.

Техникалық себептері бойынша ауа температурасын  75ºС жоғары ұстауға мүмкіндік болмаған жағдайда  ғана  кептіру ұзақтығы 10-15 минутқа ұзартылады. Кептіру уақытында кептіру камерасының есігі тығыз жабылады, ауа клапандары қажеттілік бойынша жиналып қалған өнімдерінен тазартылады.  Ерекше көңілді пластиналар күйіне бөлу керек. Олар ось бойынша 90-ға бұрылуы керек және серіппелермен көлденең күйде ұсталынып тұруы керек.  Екі кептіргіш кезегімен  орнатылған линияда жоғарғы және бірінші сортты  наубайханалық немесе макарон ұынынан жасалатын  қысқа кесілген бұйымдарды  кептіру режимі (СПК-4Г-45, СПК-4Г-90) немесе (СПК-4Г-45, СПК-4Г-90)

Бақылау сұрақтары:

- Макарон өнімдеріне арналған  жабдықтарды анықтаңыз.

- Вакуумдеу жүйесімен жабдықталған үш камералы  қамыр илегіштің  құрылысы

- Мөлшерлегіштер, шнектер – жұмыс принципі.

Ауа каналы

Тазарту секциясында өнімнен  жеңіл қоспаларды бөлу үшін қолданылады. Әдетте тазарту сепараторынан және обойлы машиналардан кейін қолданылады. Ауаны реттеу клапандары  ауа реттеуді және біршама тиімді тазартуды қамтамасыз етеді.

7 сурет. Триер сызбасы.

Триер

Бидайдан дөңгелек өсімдік тұқымдарын және зақымдалған бидайды бөліп алу үшін қолданылады. Өндіріске байланысты бір немесе екі тамбурмен жүргізіледі.  Үсті-үстіне монтаждау жұмыс алаңының  үнемдеуге болады.  Реттеу тұтқасы  көмегімен бидай типіне  байланысты жеңіл  реттеледі.

Виброчёсыватель

Астық және бұршақ дақылдарын  тазарту секциясында өнімнен жеңілд қоспалдарды бөлу үшін қолданылады.  Тазарту тиімділігін арттыру үшін ауаны реттеу клапандарын қолданады.  Бұл машинаның негізгі ерекшелігі шаң-тозаңды басқа қоспалардан  бөлу арқылы  фильтрдіәң өндірістігін ұлғайту.

8 сурет. Виброчёсыватель сызбасы

Радиалды  прочёсыватель

Басқа типті бөлшектерді  тиімді тазарту үшін  қолданылады.  Әртүрлі енгізулерді  қоладана отырып  тазарту сепараторының  және астық щеткасының шығар алдында орнатылады. Аспиратор мен циклон  жүйесі жабдық ішінде орналасады, ал өзіндік құн, энергия және  аумақ бойынша  артықшылықты қамтамасыз етеді.

9 сурет. Радиальды прочёсыватель сызбасы.

Тігінен жуу

Ұн тарту фабрикаларында бидайды сумен тазартуда қолданылады. Жуу бөлімінде машинада екі-екіден миксер және тастан айырғыш шнек болады.  Машинада бір-біріне тәуелсіз  жұмыс жасайтын кептіру двигателі және редуктор болады, олар жуу және кептіруді  бір-бірінен жеке жүзеге асыруға мүмкіндік береді.  Шнектер бидайды сумен  араластырады да бидайдан сабан, шаң-тозаң, тастар секілді бөлшектерді бөледі.  Кептіру бөлімінде су бидай палеттер көмегімен елеуіш бетіне  шығарылып , сыртқа кепкен күйде шығады.

10 сурет. Тігінен жуу сызбасы.

Интенсивті ылғалдандыру  машинасы.

Ұн тарту және жарма өңдеу кешендерінде бидайды тезірек ылғалдандыру қысқа уақыт аралығында қамтамасыз етеді. Сыртқы корпус шумды сыртқа өткізбейтіндей  жасалған. Қақпақ көмегімен  саңылау және тазарту  жүзеге асырылады.

11 сурет. Интенсивті ылғалдандыру  машинасының сызбасы.

Магнит құбыр

Өнімнен металл бөлшектерді бөлу үшін қолданылады, магнитті бөлгіштер  жоғары жиілікте  жұмыс істейтін машиналардың алдына орнатылады. Осылайша түрлі саңылаулар  қысқартылады және шаң-тозаң жарылысын алдын алады. Магнитті бөлгіштер түрлі модельде  және  тоннажда шығарылады. Сыртқы корпус  таттанбайтын және монтажға ыңғайлы.

Жетекші линия кешені мөлшерлеуге арналған жабдықтардан рецептура компоненттерін  араластырудан қамыр мен апараның ашуынан, қамырды порцияларға бөлуден, жартылай фабрикаттарды және қамыр дайындамаларын формалаудан тұрады. Бұл кешеннің құрамына мөлшерлегіштер, қамыр дайындау агрегаттары, қамыр илеу, бөлу және формалау машиналары кіреді.

Келесі линия кешені қамыр дайындамаларын тұруға, жоюға және пісіруге араналған жабдықтардан тұрады. Оған құру шкафтары, қамыр дайындамаларын бөлгіштер, наубайханалық пештер жатады.

Жабдықтар линиясының  соңғы кешені дайын өнімдерді суытуды, орауды, сақтауды және тасымалдауды қамтамасыз етеді. Оған суыту бөлімдерінің жабдықтары, экспедициялар және дайын өнім қоймалары жатады.

Бақылау сұрақтары:

1. Технологиялық процестер этаптарын атау

2.Жабдықтар сипаттамасы.

Тақырып 8. Сүтті алғашқы өңдеуге арналған аппараттар мен машиналар

Мақсаты:

Жоспар:

1. Жабдықтар кешенінің сипаттамасы

2. Линияның жұмыс принципі және сипаттамасы

1 Толық құнды пастерленген сүт өндірісі кезінде оның тауартануын, нормализациясын, гомогенезациясын, пастеризациясын, фасовкасын жүргізеді. Пастерленген сүт өндірісінің технологиялық процесінің басты сатылары шикізатты қабылдау, суыту, өңдеу, сақтау және тасымалдау үшін арналған жабдықтар кешені көмегімен орындалады. Қабылданатын сүтті сақтау үшін металл ыдыстар  қолданылады.  Сүт және оның өнімдері насоспен сорылады. Шикізатты қабылдау таразыларының (сүт өлшеуіштер), сүттазартатын сепараторлардың, пластинкалы салқындатқыштардың, фильрлердің және көмекші жабдықтар көмегімен жүзеге асырылады. Жетекші линия кешені қыздырғыштан, қаймақ пастеризатордан, гомогенезатордан, пастеризатордан, салқындатқыштардан және сақтауға арналған ыдыстардан тұрады. Линия жабдықтарының соңғы кешені дайын өнімді фасовкалауын, орауын, сақталуын және тасымалдауды қамтамасыз етеді. Оған дайын өнімдерді фасовкалы-орау, экспедиция және қойма жабдықтары жатады.

2 Қабылданған сүт алғашқы өңдеуден өтеді, сепаратор тазартқышта механикалық қоспалардан тазартады, пластинкалы салқындатқыштарда 4-6ºС дейін суытылады да ыдыстарға құйып  нормаланады. Нормализация көмегімен май немесе құрғақ заттар құрамының стандарт бойынша талабына келтіріледі. Тәжірибеде сүттің майлылығын төмендету керек. Сүтті норамлизациялау екі тәсілмен жүргізіледі: ағымда немесе араластыру жолымен.

Бақылау сұрақтары:

1. Жабдықтар кешенінің сипаттамасы

2. Линиялардың жұмыс принципі мен сипаттамасы

Тақырып 9.

Мақсаты:

Жоспар:

1. Сары май өндірісіне арналған жабдықтар.

2. Үздіксіз әрекетті май дайындауыш.

Таразы

Қабылдау ваннасы

Центробежді сорғыш.

Пластикалы жылуалмастырғыш

Қаймақ айыру сепараторы

Пастеризация суыту қондырғысы.

Қаймаққа арналған ванна

Вакуум булы қондырғы

А1-ОЛО-1 маркалы үздіксіз әрекетті майдайындағыш тәтті және қышқыл  қаймақты, тұздалған, тұздалмаған майды үзіліссіз  араластыру тәсілімен өндіруге арналған.

Майдайындағыштың құрылымына текстуратор приводы, араластырғыш приводы, станина араластырғыш шнекті транспортер , винтті сорғышы бар бак, центорбежный сорғыш, вакуум сорғышы, басқару щиті, арба, транспортер, ылғалды мөлшерлеу қондырғысы, құбырлар кіреді.

Бақылау сұрақтары:

1. Пластикалық мөлшерлегіш құрылғылар

2. Майлылығы жоғары қаймаққа арналған сепаратордың жұмыс принципі.

3. Фасовка автоматының құрылғысы.

4. Түтікті пастеризатор құрылғысы

Тақырып 10.  Ауылшаруашылық малдарының  біріншілік өңдеудің технологиялық линиясы.

Мақсаты: Алғашқы өңдеу жабдықтарын меңгеру

Жоспар:

1. Жабдықтар кешенінің сипаттамасы

2. Қондырғылары және жұмыс линиясының принципі.

Линия ірі қара малды сою және қансыздандырудың жабдықтар кешенінен басталады, оның құрамына өшіру, көтергіші бар шынжыр, қансыздандыруға арналған пышақ, қан жинау қондырғысы, мүйіздерді кесуге арналған машина және электроара. Линия құрамына тері сыпыру қондырғылары, малдың аяғын ұстайтын құрылғылар, пышақтар жинағы, көтеру, түсіру алаңдары, сондай-ақ механикалық тері сыпыру қондырғысы кешені кіреді. Әрі қарай малдың ішкі ағзаларын алатын жабдық орналасады. Соңғы кешенге малды құрғақ және сулап тазарту және өлшеу қондырғылары жатады.

2 Малды электрлі сою бокста орналасады. Бұл қондырғыда жануарларды белгілі бір күйде фиксациялайды. Фиксаторлармен ұсталатын жануарлар түсіру орнына келіп түседі, осы уақытта келесі жануар сойылады.

Бақылау сұрақтары:

1. Малдарды бөлшектеу тәсілдері

2. Тоңазыту жабдықтарына дайындау талаптары.