1.1 Зертханалық жұмыс

Талдауға астық үлгісін дайындау

Мақсаты: үлгіні сұрыптау, нүктелік үлгіні сұрыптау.

Әдебиет

ҚР СТ МЕСТ Р 50436-2003

МЕСТ 13586.3

- Үлгілерді сұрыптау тәртібі

Стандартта қолданылатын терминдер:

- Астық тобының сапасын сол топтан сұрыпталған орташа үлгілі талдаудың нәтижесінде анықтайды.

- Партия – сапасы жөнінен біртекті, бір мезгілде қабылдауға, сатуға, жөнелтуге немесе сақтау үшін арналған, сапасы туралы бір құжатпен рәсімделген бір текті дәндер көлемі.

- Нүктелік үлгі – біріктірілген үлгіні құрастыру үшін астық тобынан бір қимылмен сұрыптап алынған астықтың шағын бөлігі.

- Біріктірілген үлгі – астық тобынан сұрыптап алынған барлық нүктелік үлгілердің жиынтығы.

- Тәуліктік орташа үлгі – 24 сағатта келген машиналардан астық сапасын анықтау үшін арналған үлгі (1 тәулік өткен соң орташа үлгі жасалады).

- Орташа үлгі – лабораториялық зерттеулерге алынған біріктірілген үлгінің бір бөлігі. Шамалы көлемдегі (2 кг) астық тобынан сұрыпталған біріктірілген үлгі сонымен қатар орташа үлгі болып табылады.

- Шөкім – астық сапасынының жекелеген көрсеткіштерін анықтауға арналған орташа үлгінің бір бөлігі.

- Жеделдік тәуліктер – белгілі бір көзделген уақытта 24 сағат ішінде тәуліктік орташа сынаманы сұрыптау.

ІІ. Нүктелік үлгіні сұрыптау

- Автокөліктен  нүктелік үлгіні сұрыптау.

Нүктелік үлгіні автокөліктен механикалық үлгі сұрыптағышпен немесе қолмен қуыс бұрғы арқылы сұрыптайды. Астықтан нүктелік үлгі жүк көлігі қорабының ұзындығы 3,5 метрге дейін болғанда 4 нүктеден А схемасы бойынша, 3,5 м-ден – 4,5 метрге дейін ұзындық аралығында – 6 нүктеден Б схемасы бойынша; 4,5 метрден жоғары болғанда – 8 нүктеден В схемасы бойынша, артқы бортпен алдыңғы борттан 0,5 -1 м-ге дейін ара қашықтықта және 0,5 м-ге дейін бүйір бортынан алынады.

| А схемасы | Б схемасы | В схемасы |
| --- | --- | --- |
| * * | * * * | * * * * |
| * * | * * * | * * * * |

Механикалық үлгі сұрыптағышпен нүктелік үлгіні астық үйіндісінің барлық теңдігінен сұрыптайды. Қолмен қуыс бұрғының көмегімен үлгілер жоғарғы және төменгі қабаттардан сұрыпталады. Нүктелік үлгінің жалпы массасы А схемасы бойынша алғанда 1 кг-нан, Б схемасы бойынша 1,5 кг-нан және В схемасы бойынша 2 кг-нан кем болмауы керек. Егер алынған масса жобалағаннан кем болса, онда қосымша нүктелік үлгі қайтадан 1-ші алынған нүктеден алынады.

- Вагондардан нүктелік үлгіні сұрыптау.

Егер келісімшартта арнайы ескертпе болмаса, онда астықтың сынамаларын сұрыптау әрбір тиелген вагоннан алынып іске асырылады.

Егер сынамаларды сұрыптау тиелген вагондардан жүргізсе, онда нүктелік сынамаларды суреттерде көрсетілген нүктелерден цилиндр сынама сұрыптағыш көмегімен қабаттың барлық терендігі бойынша сұрыптаған дүрыс.

Жүк көтергіштігі 15 т дейін вагондардан:

схема Г- бес нүктелерде (ортасында және қабырғасынан немесе борттан 500 мм жуық).

схема Д- сегіз нүктелерде: жүк көтергіштігі 15-30 тоннаға дейінгі вагондар.

схема Е- он бір нүктелерде: жүк көтергіштігі 30-50 тоннаға дейінгі вагондар.

| Г схемасы | Д схемасы | Е схемасы |
| --- | --- | --- |
| * * | * * * | * * * * |
| * | * * | * * * |
| * * | * * * | * * * * |

- Алдыңғы және қоймада сақталатын астықтан нүктелік үлгі сұрыптау (иілген еденді қоймадан басқа).

Нүктелік үлгі, қоймада сақталатын және алаңдағы 1,5 м.-ге дейін биіктегі астықтан қолмен қуыс бұрғы арқылы, ал одан үлкен биіктіктегі астықтан – қоймалық қуыс бұрғымен алады.

Нүктелік үлгілерді сұрыптарда астықтың үстін жуықтап 200 шаршы метрлік секцияларға бөледі.

Әр секциядан нүктелік үлгілер астық үйіндісінің 6 нүктесінен, қойма қабырғаларынан 1 м. қашықтықта Ж схемасы бойынша сұрыпталады.

| Ж схемасы | З схемасы |
| --- | --- |
| * * * | * * |
| * * * | * * |

Әрбір нүктелік үлгі жоғарғы қабаттан 10-15 см тереңдікте және  ортаңғы, төменгі қабаттардан сұрыпталады. Әр секциядан алынған нүктелік үлгілердің массасы 2 кг болғаны жөн.

4. Астықты тиеу кезіндегі нүктелік үлгіні сұрыптау.

Вагоннан, қоймадан және сүрлемді элеватордан нүктелік үлгіні тиеп жатқанда ағынды бидайдан арнайы бұрғымен кесіп алады. Бір нүктелік сынаманың массасы 100 г-нан кем болмауы керек.

1 кесте                                          Ластану деңгейін  анықтау

| Тасымалданатын партияның салмағы, т | Ластану бойынша жағдайы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Таза және орташа таза | Шөпшар |
| 100 ге дейін | әрбір 3 т. | әрбір 3 т. |
| 100-200-ге дейін | әрбір 5 т. | әрбір 5 т. |
| 200-400 дейін | әрбір 10 т. | әрбір 5 т. |
| 400 ден жоғары | әрбір 10 т. | әрбір 10 т. |

5. Элеватор қоймаларында және иілген еденді қоймаларда сақталған астықтан нүктелік үлгіні сұрыптау.

Нүктелік сынамаларды сүрлем элеваторларында астықты шығару кезінде сұрыптайды. 3 пункке сәйкес.

6. Қаптардан нүктелік үлгіні сұрыптау.

Егер келісімшартта арнайы ескертпелер болмаса немесе порт жұмысының  калыптаскан тәжіриебесі басқа ештеңені талап қоймаса, онда нүктелік сынамаларды 2 кестеде көрсетілгендей қаптар санына қарай қаптық бұрғы көмегімен қаптың түрлі бөліктерінен (жоғарғы, ортаңғы  және төменгі) сұрыптаған дұрыс.

Нүктелік үлгіні сұрыптау қап санына байланысты топ үлкенділігіне қарай 2 кесте талаптарына сай болуы керек.

2 кесте Қаптан нүктелік сынама сұрыптау

| Жeткiзiзiлiмдe | Сынамалар сүрыптамасына жатқызылатындар |
| --- | --- |
| 10 ға дейін | Әрбір 2-ші қаптан |
| 10-100 дейін | 5 қаптан + партиядағы қап санының 5% |
| 100 ден жоғары | 10 қаптан + партиядағы қап санының 5% |

Қаптағы астық тобынан нүктелік үлгілерді қаптық қуыс бұрғымен сұрыптайды.

Ауызы тігулі қаптардан нүктелік үлгілер қаптық қуыс бұрғымен үш нүктеден алынады. Бұрғының науасын төмен қаратып қапқа көлбеулей сұғып 180 С бұрайды да суырып алады. Нүктелік үлгінің жалпы массасы 2 кг-нан кем болмауы керек.

Тәуліктік орташа сынама құрастыру.

Шаруашылықтардан, басқа астық  өндірушілерден қабылдаған біртектес астық топтарының сапасын орташа тәуліктік үлгі бойынша бағалайды. Тәуліктік орташа үлгіні құрастыру үшін әрбір автокөліктен (прицеп) біріктірілген үлгіні бөліп алады.

1 автокөліктен алынған нүктелік үлгі массасы 2 кг-нан кем болмауы керек.

Орташа сынама бөлу.

Орташа сынаманы қол тәсілімен құру рұқсат eтіледі. Ол үшін 6ipiктірілген сынаманы беті тегіc үстел бетіне таратып шашады, дәндерді квадрат түрде таратады және оны қабырғасы қиықталған екі қысқа ағаш тақтайлар көмегімен араластырады. Араластыруды оң және сол қолдагы тақтаймен квадраттың екі жағынан қысылып алынған дәндердің бірнеше рет араластырулардан кейін білік түзетіндей eтiп ортаға қарай бірдей уақытта төгіліп туратындай eтіп жүргізеді. Содан кейін дәнді білік шеттерінен қамтып алады және бірдей уақытта екі тақтайлардан ортаға қарай ceбеді. Бұндай араластыруды 3 рет жүргізеді. Үш рет араластырғаннан кейін біріктірілген сынаманы қайтадан квадрат түрінде тегіc қабатпен жазып таратады және тақтаймен диагонал бойынша төрт үш бұрышқа бөледі. Екі қарама қарсы үш бұрыштардан дәнді алып  тастайды, ал қалған екеуін 6ip жерге жинайды, көрсетілген тәсілмен араластырады және қайтадан 4 үш бұрышқа бөледі, олардың ішіндегі екеуі келесі бөлуге кетеді. Орташа сынама массасы (2,0(+-0,1) кг болу керек. Егер біріктірілген немесе тәуліктік үлгі массасы 2,0(+-0,1) кг аспаса, онда ол тәуліктік үлгі болып есептеледі.

Талдауға орта сынама дайындау және шөкім бөлу

Ылғалдылықты анықтау үшін орташа үлгіден шөкім бөледі, орташа үлгіні өлшеп, ірі шөпшар қоспасынан тазартады.

Ірі қоспадан тазартылған орташа үлгіні бөлгіш аппараты арқылы бөліп, талдауға жіберіледі.

Бақылау сұрақтары:

- Автокөліктен және вагондардан нүктелік үлгі сұрыптау әдісі.

- Қоймада және алаңда сақталған нүктелік үлгіні сұрыптау әдісі.

- Астықты тиеу кезінде нүктелік үлгіні сұрыптау сұрыптау.

Қорытынды: мемлекттік стандаот бойынша нүктелік үлгі алуды үйрену.

  - Зертханалық жұмыс

Астықтың органолептикалық сапа көрсеткіштері

Астықтың дәмін, түсін, иісін анықтау көрсеткіштері

Жұмыс мақсаты: Органолептикалық сапа методикасын анықтап оқу және осы белгілерді үйрену.

Әдебиет

МЕСТ 10840-64

МЕСТ10940-64

МЕСТ  10967-90

Құрал жабдықтар: Орташа үлгі, эталондар, лабораториялық диірмен; техникалық таразы өлшеуіш гирлерімен;  электр шайнек, қалақша, сағат.

Жұмыс тәртібі

Астық сапасының методикасын анықтауды 2 топқа – органолептикалық және лабораториялық деп бөлуге болады.

Органолептикалыққа сезім мүшелері арқылы астық сапасын анықтау жатады. Негізгі көрсеткіштері түсі, иісі, астық дәмінен басқа әдіспен анықтауға келмейді.

Лабораториялық әдіске астық сапасын құралдармен анықтау жатады. Оның сапа көрсеткіштері (ылғалдылық, ластануы, астықтың қамба зиянкестерімен заладануы, т.б.) сандық түрде беріледі.

Астықтың балаусалығы оның түсімен, жылтырлығымен, иісімен және дәмімен сипатталады. Сонымен қоса органолептикалық бақылау бидайдың мықтылығымен оның қоймада тұруының және тазартудағы шыдамдылығын көрсетеді. Бұл әдіс басқа әдістерден өзгеше болып келеді.

Ең кең таралған иістерге жатады:

- Қамбалық иіс

- Кермекті иіс

- Көгерген иіс

- Борсыған иіс

- Көгерген-борсығанның иісі

- Жусан исі

- Сарымсақ иісі

- Түтін иісі

- Қаракүйе исі

Астық дәмі:

- Тәтті

- Ащы

- Қышқыл

- Бидайдың иісін анықтау.

Балауса бидайдың өзіндік иісі болады. Ал бөгден иістің болуы астықтың сапасының нашарлауын көрсетеді. Бұған себеп ол әртүрлі газдармен басқа заттарды өзіне жұтуы немесе органикалық заттардың дұрыс болмауы, яғни бидайдың құрамындағы компоненттердің бүлінуі. Жалпы бидайдың иісін екі түрге бөледі. Ол: сорбциялық және ыдырау иістері. Ыдырау иістеріне - қойманың, ашытқының, шіріктің, борсығанның, көгергеннің, көгерген-борсығанның иістері жатады. Ашытқы, шірік иісті және  басқа да ыдыраудың иісі бар астықты қабылдау кәсіпорындары қабылдамайды.

Иісті дәннің бүтін күйінде немесе ұнтақ күйінде анықтайды. Орташа үлгінің (бүтін немесе ұнтағын)   алақанға 100 г салып, деммен жылтады. Сосын сезім мүшелермен бөтен иістің бар-жоғын анықтайды. Егер астықта жусан иісін анықтаса, онда астықтың ұнтақ  күйін алып анықтайды, бірақ алдын ала жусан кәрзеңкелерін алып тастайды.

Астықтың иісінде бөгде иістер бар болса, онда оны екі тәсілмен жылытуға болады:

а) қайнап тұрған судың бетінде 2-3 мин. бойы торға салынған бидайды буға буландырады;

б) 100 мл колбаға тұтас немесе ұнтақ астықты салып, 35-40С температурада 30 мин бойы қыздырып ауызын қақпақпен тығыздап жабады. Қыздырғаннан кейін астықтың иісін анықтайды.

2. Астықтың түсін анықтау.

Барлық ауылшаруашылық мәдениетінде астық сапасының бағасы ең негізгі болып есептелінеді. Астықтың түсі бойынша түрін, сортын және біртектілігін анықтай аламыз. Астықтың көпшілігінде өзіндік спецификалық түсі, ал кей кезде жылтырлығы да болады. Астық түсінің өзгеруі көбінесе микроорганизмдердің, насекомдар әрекетінің, астықты өңдеуді дұрыс атқармаудың нәтижесі болып саналады. Астықтың түсін арнаулы стандартпен немесе типтік нұсқаулармен салыстыру арқылы анықтайды. Астықтың түсін біз қарапайым түрде бақылай аламыз, күннің жарығына немесе арнаулы жасанды күн сәулесі арқылы бақылай аламыз.

Түстің анықтауында келіспеушіліктер болса, онда күннің жарығында анықтайды.

3. Астықтың  дәмін анықтау.

Қалыпты астықтың дәмі көбінесе тұщы немесе сәл тәттілеу болады. Астық дәмінің өзгеруі  оған жусанның немесе басқа да боліктерінің түсуі (ащы жусан дәмі), астықтын өнуі (тәттілеу дәм) жэне микроорганизмдердің  әрекеті себеп болады (жағымсыз көгерген дәм, қышқыл және басқалары).

Астықтың дәмін анықтау үшін мұкият аралыстырылған орташа үлгіден 100 г астық алып, шөпшар қоспасынан айырып лабораториялық диірменде тартылады.  Содан кейін 50 г ұнтақ алынып оны 100 мл таза суымен араластырады. Пайда болған суспензияны 100 мл  қайнап тұрған сумен ыдысқа құйып, мұқият араластырып, бетін шыны ыдыспен жабады,  30-40С дейін салқындатып дәмін анықтайды.

Бақылау сұрақтары:

- Астықтың балауса көрсеткіштерін атаңыз.

- Әрбір көрсеткіштің анықтама әдісі.

- Астық иісінің, дәмінің, түсінің өзгеру себептері.

- Иіс классификациясы.

Қорытынды: органолептикалық көрсеткіштерді анықтауды үйрену: иісі, дәмі, түсі.

1.3 Зертханалық жұмыс

Астық ылғалдылығын анықтау

1. Негізгі  әдіспен астық ылғалдылығын анықтау.

Жұмыс мақсаты: Астық ылғалдылығын анықтау техникасы және әдістемесі, құрал  жабдықтармен танысу.

Әдебиет

МЕСТ 13586.5-93

Құрал жабдықтар: Лабораториялық диірмен; өлшеуіш гирлерімен техникалық таразы; СЭШ-3М кептіргіш шкафы; бюксалар; эксикатор; шөкімге арналған тостаған; 0,8мм. металл торшалы елеуіш, белгі беру сағаты; тигельді қысқыштар, қалақша.

Жұмыс тәртібі

Астық ылғалдылығы деп – талдауға алынған шөкім массасына (қоспамен бірге) пайызбен есептелген астықтағы бейтарап немесе гигроскопиялық  судың мөлшерін атайды.

Ылғалдылықты тікелей және жанама тәсілдермен анықтайды. Негізгі  әдіспен астық ылғалдылығын анықтағанда ұнтақталған астық шөкімін кептіргіш шкафта тұрақты салмағына жеткізіп кептіреді.

Орташа үлгінің әртүрлі нүктесінен 100 г астық шөкімін сұрыптайды да, дәлдестіріп келтірілген тығыны бар банкіге (шыны сауыт) орналастырады. Осы шөкімнің 30 грамын лабораториялық диірменде ұнтақтайды. Ұнтақ мынадай ірілікте болуы керек:

4 кесте

| Мәдени аталуы | 0,8 мм сымды елеуіштен өткен |
| --- | --- |
| бидай | 60% кем емес |
| Қарақұмық | 50% |
| Сұлы | 30% |

Өлшенген бюксаларға 5 г-нан екі шөкім ұнтақ  салынады да, жақсылап араластырылған астықты 0,1г дәлдікпен өлшейді.

СЭШ- ЗМ кептіргіш шкафтын алдын ала қыздырып, ұяшықтағы айналып тұрған столға қақпақтары ашылған бюксаларды салады. Сонымен шкафтағы температура төмендейді. 10-15 минуттен кейін температура 130С-қа дейін жетеді, бақылау шамы сөнеді. 40 минуттен кейін бюкстерді тигельді қысқыштармен алып салқындату үшін 15-20 минутке эксикаторға салады.

Салқындатылғаннан кейін бюкстер астық шөкімімен өлшеніп, кептіргенге дейігі және кептіргеннен кейінгі салмақ айырмасы бойынша ылғал мөлшерін анықтайды.

Астық ылғалдылығы пайызбен көрсетіледі де мына формула бойынша анықталады:

Х= буланған ылғал мөлшері *100 % / 5 =буланған ылғал мөлшері * 20 %

Екі анықтаманың орташа колемін қолданып, соңғы қорытынды шығарылады.

2. Ылғалдылықты жанама тәсілмен анықтау.

Жұмыс мақсаты: берілген әдіс бойынша астықтың техникасы мен әдісін анықтап үйрену.

Әдебиет

МЕСТ 13586.5- 93

МЕСТ 3040

Құрал жабдықтар: техникалық таразы; лабораториялық диірмен,  СЭШ-3М кептіргіш шкафы; 0,8 мм сым торша елеуіш; 20-25 см эксикатор; металды бюксалар, тигельді қысқыштар; белгі беру сағаты; АУО-1 салқындатқыш.

Жұмыс тәртібі.

Ылғалдылықты анықтаудың жанама тәсілдері барынша кең тараған: ұнтақталған астық шөкімін кептіру (құрғақ қалдық бойынша) жолымен; электр өткізгіштігі бойынша  және диэлектрлік өткізгіштігі т.б. тәсілдермен.

Астық қабылдау кәсіпорындары астық сатушылармен есеп айырысқанда ылғалдылықты негізғі тәсілмен (ұнтақталған астық шөкімін кептіргіш шкафта тұрақты салмағына жеткізіп кептіру аоқылы) анықтайды.

Ылғалдылық 18 % артық болса, оны жанама тәсілмен анықтайды.

Ылғалдылық мөлшеріне қарай астықтың стандарты бойынша 4 күйі бар: құрғақ, орташа құрғақ, ылғалды және дымқыл.

5 кесте

Астықтың ылғалдылығы бойынша классификациясы

| Бидай күйі | Бидайдың нормасы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Жаздық % | Күздік % |
| Құрғақ | 14,0 % артық емес | 14,0 % артық емес |
| Орташа құрғақ | 14,1-15,5 % | 14,1-15,5 % |
| Ылғалды | 15,6-17,0 % | 15,6-17,0 % |
| Дымқыл | 17,1 % және жоғары | 17,1 % және жоғары |

Ылғалдылық 18,0 % үлкен болса осы әдіс қолданылады. Техникалық таразыда 20 г ұнтақталмаған астық  алынады да, d=8-10 см тостағанға салынып 30 мин 105С температурада кептіргіш шкафта кептіріледі. Кептірілгеннен кейін эксикаторға салмай өлшейміз де ұнтақтаймыз. Ұнтақталған астықтан бюксаларға 5 г-нан 2 шөкім алынып негізгі әдіспен анықталынады.

40 минут өткен соң, қақпақтарын жауып, эксикаторда салқындатылады да өлшенеді. Ылғалдылық пайызын мына формула бойынша анықтайды:

W = 100 – (G х q) = %,

мұнда:

G – кептірілгеннен кейінгі 20г ұнтақталмаған шөкім массасы, г.

q –  кептіргеннен кейінгі 5г ұнтақталған шөкім массасы, г.

W – астық ылғалдылығы, %.

Әдістің екі анықтамасынын да 0,25%- тен, ал арбитраждық анықтамаларда  +0,5 % аспауы керек. Сапалық куәліктерінде ылғалдылық 0,1% дәлдікпен қойылады.

Қорытынды: астықтың алдын-ала кептіру ылғалдылығын және қандай күйге жататынын анықтау.

3. Электрлі  ылғал өлшегіш арқылы ылғалдылықты анықтау.

Жұмыстың мақсаты: электрлі ылғал-өлшегіш құралымен танысу және онымен техникалық жұмыс істеу барысы.

Әдебиет

МЕСТ 13586.5- 93

МЕСТ 3040

Құрал жабдықтар: ВП-4М ылғал-өлшегіш, орташа үлгі, өлшеуіш гирлерімен техникалық таразы, арнаулы таблица, қалақша.

Жұмыс тәртібі

Бұл тәсіл бидайдың ылғалдылығына қарай электр өткізгіштігін өлшеуге негізделген. Техникалық таразыда ұсақ тұқымды дақылдардан 5г, ірі тұқымды дақылдардан 8г шөкім өлшенеді.

Стақанның түбіне жұмыс істейтін тәпі орналастырылады ( кішісі ірі тұқымды дақылдар үшін, үлкені басқа дақылдар үшін). Үстіне шөкімді салады да, пуансонды орнатып жабады. Стақанды винтті қысқашқа орналастырады. Осындай жұмыстың нәтижесінде орнату сырғасының крест кертігі нысаналау рамасының крест кертігімен дәл келуі керек. Содан кейін кресті меггермен байланыстырады, ал тілдік көрсеткіш оңға бұрылады.

Құрғақ астықтың ылғалдылығын тумблер «құрғақ» жағдайында, ал ылғалды «дымқыл» жағдайында тұрғанда анықтайды. Содан кейін гальванометр (аспан көрсеткішінің) көрсеткіші дәптерге жазылады, ал стақан қысқаштан алынады. Құрал көрсеткішін құрғақ және дымқыл астық кестесі бойынша пайыздық өлшемге ауыстырады. Астық ылғалдылығының процентін аудару кестелерімен (6,7) анықтайды. Оның үстіне температурасына түзету жасайды: +20С-ден жоғары әрбір градусқа  +20С температурадағы ылғалдылық процентінен 0,1% шегеріледі; ал төмен әрбір градусқа сондай мөлшерде қосылады.

Қорытынды: Астықтың ылғалдылығы бойынша дәлдігін анықтау

Бақылау сұрақтары:

- Ылғалдылықты анықтау әдістері және оның кемшіліктері мен артықшылықтары.

- Астық ылғалдылығын анықтаудың белгісі

- Мемлекеттік стандартта астық ылғалдылығы қалай нормаланады? Мемлекетке сату астықтың ылғалдылық ережесі.

- Электровлагометр ВП-4М құрылысы.

- Арбитражды және параллельді анықтаманың арасындағы ылғалдылық айырмасы. Ылғалдылық бойынша дәлдік қорытындысы.

- Ылғалдылықтың  ең төменгі деңгейі деген не және оның белгісі.

- Астық ылғалдылығының жағдайын және астық ылғалдылығына  ұсынылған мысалмен есептеу.

Қортынды: астық ылғалдығын 3 тәсілмен анықтауды үйрену: негізгі, жанама және электрлі өлшегіш арқылы.

1.4 Зертханалық жұмыс

Астықтың ластануын анықтау.

Жұмыс мақсаты: Астықтың ластануын анықтау. Астық қоспасымен шөпшар қоспасының фракцияларымен танысу. Зиянды және ерекше ескерілетін қоспаларды талдау қорытындысын әзірлеу және лабораториялық құжаттарды анықтау. Ерекше ескерілетін қоспаларды және ластанған астықтың техникасын анықтау және әдісін үйрену.

Әдебиет

ҚРСТ 1046-2000

МЕСТ 135 86-1-68

Құрал жабдықтар:  талдау тақтасы (елеуіш 2,5х20 мм, 1,7х20мм, d 1мм) қақпағымен және поддонмен бірге лабораториялық елеуіштер; техникалық таразы және өлшеуіштері; қоспа фракцияларына арналған тостағанша; күрекше, қалақша.

Азық-түліктік бидайдың ластануын анықтау

Бидайдың  ластануы деп  азық-түліктік бидайда, құрама азықта және техникалық астық топтарында табылғанқоспа санының пайызбен көрсетілген массасы.

1. Ірі шөпшар қоспасын анықтау

Жұмыс тәртібі

Орташа үлгі өлшеп алып, оны d 6 мм диаметрлі елеуіште елейді, елеуіштен өткен ірі қоспаны қолмен жинап, қамыс, масақ, топырақ түйіршіктері, қиыршықтарды, өсімдіктің ірі тұқым қоспасы және т.б. алынған ірі қоспаны өлшеп фракцияларға бөледі де, орташа үлгінін массаларынан алатын % көрсетеді. Орташа үлгіде табылған ірі қиыршықтарды бөліп, бөлек өлшейді.

2. Айқын көрінетін астық және шөпшар қоспаларын анықтау 
(мысалы азық-түліктік бидай)

Орташа үлгіден ірі шөпшар қоспасын бөліп алғаннан кейін,  50 г азық-түліктік бидайдың шөкімін алып, оны d= 1,7х20 мм және 1мм елеуіштен өткізеді, (шөкімді талдауды жеңілдету үшін тағы да 2,5 х 20 мм елеуіш алынады ), 3 мин бойы 110-120 рет қозғалыста.

Негізгі астыққа жатады:

  - бүтін және желінген дәндер, желіну жағынан шөпшар мен астық қоспасына жатпайтындар.

Шөпшар қоспасына  жатады:

  - минералдық қоспа ( топырақ, құм, шаң );

  - диаметрі 1,0 мм дөңгелек саңылаулы елеуіштен өкен бөліктер;

  - шөпшар тұқымдары ( қара бидай мен арпа дәндерінен басқа барлық мәдени және жабайы өсімдіктердің тұқымдары );

  - органикалық қоспа ( сабақ пен масақ бөлігінің бір бөлігі, қылтықтар, мекен );

  - бидай, қара бидай және арпаның дәндері ( шіріген, көгерген, күйген, қуырылған – барлығының ядролары анық бұзылған );

  - зиянды қоспа;

  - зиянкестермен ядросы толық желінген дәндер.

Астық қоспасына жатқызады:

  - салмағының 50 % ( ал қалған 50 % негізгі астыққа жатады ) делінген немесе уатылған дәндер;

  - өскіні мен тамыршасы сыртқа шығып өнгендер, өнген кезде пішінін өзгертпеген, алайда қабығы түсін өзгерткен;

  - бозқырауға ұрынған, жасыл, ақшыл және өте қоңырланған;

  - өздігінен қызғанда немесе кептіргенде жарақаттанған, оның үстіне ядросы өзгерген және қабығының түсі бұзылған;

  - кептіргенде ісінген, өңезденген;

  - семген;

  - жасыл;

  - қысылған;

  - шөпшар қоспасына жатқызылмаған қара бидай мен арпаның бүтін немесе жарақаттанған дәндері.

Әрбір бөлінген фракция техникалық таразыда өлшеніп, шөкімнен алатын массасы бойынша пайызбен мына формула арқылы есептеледі:

Х=А×100В,

мұнда: А- қөспа массасы, г;

В- шөкім массасы, г;

« Астық сапасы » куәлігінде шөпшар және астық қоспаларының мөлшері 0,1% дәлдікпен, ал жеке фракциялардікі – 0,01% дәлдікпен жазылады.

Бақылау сұрақтары:

- Астықтың шөпшар қоспасы дегеніміз не?

- Астықты сақтау уақытындағы ластануының қандай белгісі бар, (өңдеу және тасымалдау).

- Тиеу және астық тобын қабылдау кезіндегі қоспа (астық, шөпшар, зиянды, ерекше есептелеиін) нормасының мазмұны қандай?

- Әр түрлі қоспа анықтамасының нақты қорытындысын атау.

Қорытынды.   Қоспаның көлемі бойынша шектеулі немесе базистік талаптарға сай астықты анықтау.

1.5 Зертханалық жұмыс

Астықтың қамба зиянкестерімен залалдануын анықтау.

Жұмыстың мақсаты: әдістемені оқу және бидайдың зақымдануын өз бетінше анықтап үйрену. Зақымдану деңгейін анықтау, анализдік карточкаларға залалдану қорытындысын жазу.

Әдебиет

СТРК 1046-2001, МЕСТ 13586.4.

Құрал жабдықтар: 2,5 мм  және 1,5 мм диаметрлі елеуіш, қақпақ, құм сағат, 4-4,5 есе үлкейтіп көрсететін үлкейткіш шыны, талдау тақтасы, механикалық рассев ПОЗ-1.

Жұмыс тәртібі

1. Астықты бізтұмсықпен залалдануын айқын түрде формасын анықтау.

Залалданудың айқын формасын анықтау. Бидайдың орташа үлгісі өлшенеді және d = 2,5 және 1,5 мм елеуіште қолмен екі минуттың ішінде минутына 120 қозғалыспен өткізіледі.

Егер бидай 5С төмен температурада болса, онда бунақденелілерді белсендендіру үшін елеуіштен өткен және өтпеген өнімді 10-20 минуттың ішінде 25-30С температурада қарап бағалайды.

Елеп болғаннан кейін d = 2,5 мм елеуіште өтпеген қалдықтан үлкен бунақденелілердің бар –жоғын ( мавританиялық қызылқоңыз ),  d = 1,5 мм елеуіштен өтпеген қалдықтан ұсақ жәндіктерді (бізтұмсық, т.б.); d = 1,5 мм елеуіштен өткен қалдықтардан  кенелерді қарайды (тақтайдың қара түсті жағын үлкейткіш шынымен қарау керек).

Қараған кезде зиянкестердің тірі даналары алынады (өлілерін шөпшар қоспасына жатқызады) және 1 кг бидайдағы зиянкестер түрі мен санын анықтайды.

Бидайдын бізтұмсық немесе кенелермен залалдануы анықталса, заладану дәрежесін анықтайды.

8 кесте

Бидайдың залалдану дәрежесі

| Залалдану дәрежесі | 1 кг бидайдағы зиянкестер санының данасы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Бізтұмсықтар | Қойма кенелер |
| I | 1-ден 5-ке дейін қоса есептегенде | 1-ден 20-ға дейін қоса есептегенде |
| II | 6-ден 10-ға дейін қоса есептегенде | 20-дан жоғары, бірақ еркін қозғалады және жинақталмайды. |
| III | 10-нан жоғары | Бірыңғай киізді қабат |

Талдау нәтижесінің жазбасы

- Орта үлгі массасы (а) ____________________________________ г.

- Зиянкестердің түрлері __________________________________

- Үлгідегі зиянкестердің түрлерінің саны ___________________

4. 1 кг астықтағы зиянкестер түрінің санын мына формула бойынша анықтайды: Х=б×100а,

бұнда:  б - зиянкестер саны, дана

а -  орта үлгідегі масса, г.

- Залалдану деңгейі: (кенелер мен бізтұмсықтар үшін)_____________

2. 1. Астықтын бізтұмсықпен жасырын түрде залалдануын анықтау.

Бізтүмсықтардың дамуы дәннің ішінде өтетіндіктен айқын заладанумен қатар жасырын залалдануды да анықтайды, ол үшін аналық өрмекшінің жұмыртқа салғаннан кейінгі жабылған тесікшілердің тығындарын бояу тәсілі қолданылады және астықты жару немесе бөлу тәсілімен анықтайды.

1. Астықты жару тәсілі мен залалданғанын орташа үлгіден алынған 50 грамға жуық шөкім бойынша анықтайды. Шөкімнен 50 толық бүтін дән алып оларды ойығы бойынша ұзынынан жарады. Жарылған дәндерді лупамен қарап, дамудың әр деңгейіндегі тірі зиянкестерді санайды.

2. Астықтың залалдануын тығындарды бояу әдісімен анықтау үшін ортша үлгіден 50 грамм шөкім бөлінеді, шөкімнен 250 дән алып, жиегі қанылтырмен қапталған таза темір торға салады. Шөкім салынған торды «тығындардың» ісінуі үшін 1 мин температурасы 30 0С жылы суда  ұстайды. Астық ісініп (үлкейіп) «тығындар» үлкейеді. Содан кейін торды жана дайындалған 1%  КМпО4 ерітіндісіне 20-30 сек. салады, содаң кейін салқын суға 20-30 сек салады. Тығындар қара түске боялады және дәннің бетінде айқын корінеді. Залалданған тығындармен қара түске боялған және өлшемі 0,5 мм жуық дөңгелек, дөңес астықты қарап, кесіп тірі личинкалардың, қуыршақтардың және бізтұмсық қоңыздардың санын санайды.

Пайызбен көрсетілетін жасырын формада залалданған дәндердің мөлшерін  мына формула бойынша анықтайды:

Х=ПзП×100

бұндағы:

Пз -  залалданған дән саны, дана

П -   талдау үшін алынған дән саны, дана.

Талтаудың жазбасы:

### Талдау үшін алынған дән саны, дана_________________________

Шөкімдегі залалданған дәндер саны, дана ___________________________

Залалданудың жасырың формасы _________________________________

Бақылау сұрақтары:

- Қай жағдайда астықты залалданған деп санауға болады?

- Нан қорларының зиянкестері қандай зиян келтіреді?

- Астықтың алғашқы залалдану көздері және зиянкестердің астық массасына түсу жолдары.

- Сапа жөніндегі құжаттарда залалдану қалай көрсетіледі?

Қорытынды: астықтың зиянкестермен заладануын және залалдану дәрежесін анықтаудыүйрену.

1.6. Зертханалық жұмыс

Астықтың біркелкілігі және ұсақ дәндер құрамын анықтау

Жұмыс мақсаты: әдістемені үйреніп, ұсақ астықтың құрамын және тегістігін анықтауды білу.

Әдебиет

ҚРСТ 1046-2001, МЕСТ 10939, МЕСТ 13586.2.

Құрал жабдықтар: Әртүрлі өлшемдегі техникалық таразылар, қақпақтары мен поддондары бар елеуіш жиынтығы (2,5x20 мм; 2,2x20 мм; 2,0x20 мм; 1,7x20 мм), талдау тақтасы, қалақша және үш минутты құмсағат.

Жұмыс барысы

А) Ұсақ дәндердің құрамын анықтау шөпшар және астық қоспаларының құрамын анықтаумен бірге жүргізіледі.

Алынған шөкімді зертханалық елеуіш комплектісінен елеп өткізеді. Ұсақ дәндердің 1,7x20мм (бидай үшін) елеуіштен өткен қалдықтан бөліп, салмағын өлшеп, мөлшерін  мына формула арқылы анықтайды:

Х=m1×100m

бұндағы:

m1 – ұсақ дәндердің массасы, г.

m - астық шөкімінің массасы, г.

Б) Біркелкілік деп - астық партиясының ірілігі бойынша біртекті болуы.  Егер астық (дәндер) партияда негізінен көлемі бойынша бірдей болса, онда оны тегістелген деп атайды.

Астықтың біркелкілігін анықтау үшін орташа үлгіден 50 гр шөкімді бөліп алып, шөпшар, астық  қоспасынан тазартқаннан кейін бидайға арналған елеуіш комплектісінде  ( 2,5х20мм, 2,2х20мм, 2,0х20мм, 1,7х20мм) 3 минут аралығында елейді. Елеуден кейін елеуіштерден өтпеген және ең төменгі елеуіштен өткен астықты өлшеп, алынған массаны % пайызбен көрсетеді.

Нәтиже жазбасы:

50 г бидай шөкімі

2,5х20мм елеуіштен өтпеген қалдық _________г_______%

2,2х20мм елеуіштен өтпеген қалдық  _________г_______%

2,0х20мм елеуіштен өтпеген қалдық _________г_______%

1,7х20мм елеуіштен өтпеген қалдық _________г_______%

1,7х20мм елеуіштен өткен қалдық ___________г_______%

Жалпы таза астық  ________________г_______ %

Әрбір елеуіштен өтпеген және төменгі елеуіштен өткен ( ұсақ астық ) астықтың пайыздық құрамын мына формула бойынша анықтайды:

Х=а×100б,

бұндағы:

а – елеуіштен өткен және өтпеген масса, г;

б – таза астықтың массасы, г.

Бақылау сұрақтары:

- Қандай астық тегістелген деп аталады?

- Астық біркелкілігі деген терминді қалай түсінесіз, бұл көрсеткіштің қандай белгісі бар және ол қалай аталады?

- Бидайға қандай елеуіштер тән?

- Ұсақ астықты анықтау әдісі?

- Біздің астық топтарында ұсақ астық нормасы, ұсақ астықты бөлу үшін қандай елеуіштер қолданады?

- Ұсақ астықты МЕСТ бойынша неге жатқызады?

Қорытынды: Берілген партия бойынша астықтың тегістілігін анықтауды үйрену.

1.7 Зертханалық жұмыс.

1000 дәннің массасын анықтау

Жұмыс мақсаты: 1000 дәннің салмағын анықтау әдісі, осы көрсеткішті анықтауды үйрену.

Әдебиет

МЕСТ 10842.

Құрал жабдықтар: Талдау тақтасы, ағаш планкалар тұтас қабырғалар, күрекше, сынама тостағаншасы және техникалық таразылар өлшеуіштерімен.

Жұмыс тәртібі

Дәнді және бұршақ тұқымдастарын сұрыптау жұмыстары келесі жолмен жүргізіледі. Орташа үлгіден 2 шөкім алады; біреуі-1000 дәннің массасын анықтауға; екіншісі-ылғалдылықты анықтауға қолданылады. Бұны бөлу құрғақ затқа келетін 1000 дән массасын анықтау үшін қажет. Екі шөкім де қатарынан сұрыптаудан өткізеді.

Анықтау үшін граммен берілген шөкім массасы келесі түрде болу керек:

9 кесте

| Дақыл | Шөкім массасы, г |
| --- | --- |
| Жүгері, түйе бұршақ, бұршақ | 500 |
| Асбұршақ, ноқат | 200 |
| Әйкен, жасымық | 100 |
| Бидай, қарабидай, сұлы т.б | 50 |
| Тары | 25 |

Осыған орай 200 грамдық шөкімдерді 0,1г, 200 грамнан жоғары болса 1г дәлдікпен өлшейді. Айырып алынған шөкімді 1000 дәннің массасын анықтау үшін шөпшар және дәнді қоспалардан тазартады. Қоспаларды стандартта ұсынылған тізімге сәйкес анықтайды.

Тазартылған астықты араластырып, квадрат тәрізді тегіс тақтайға жайады.. Оны диоганалі бойынша 4 үшбұрышқа бөледі. Әрбір үшбұрыштан 250 дәннен санап алады (ірі дәндерге 125 дән) таңдамай-ақ. Екі қарама – қарсы үшбұрышты қосып өлшейді (2 шөкім 500 дәннен). Екі шөкім массасының айырмашылығы 5%-дан аспаса , анықтаманы дұрыс деп есептейді.

1000 дәннің массасын мына формула бойынша анықтайды:

Х=G×(100−W100,

мұнда:

G – 1000 дән массасы, г.

W – ылғалдылық, %.

Қорытынды жазбасы

Дақыл   _________________________________________________

I  үлгі масасы (500 дән)____________________________________ г

II үлгі масасы (500дән)____________________________________ г

Екі шөкімнің орташа массасы __________________________ г

Ылғалдылық ________________________________________________ %

Ылғалдылығы 1000 дән массасы_________________________________ г

Абсольютті құрғақ затта есептелетін 1000 дән массасы______________ г

Х=-----------------------------------------------------------

Бақылау сұрақтары:

- 1000 дән анықтау әдісі.

- 1000 дән масса сипаттамасы.

- 1000 дән масасының есебі.

Қорытынды: Алынған көрсеткіштер бойынша 1000 дән масасы берілген топтың қайсысына жататынын анықтау. (жоғары, орта, төменгі)

1.8. Зертханалық жұмыс.

Астықтың натуралық массасын анықтау

Жұмыс мақсаты: натуралық массаны анықтау әдістемесін үйрену. Пурка құрылысын үйрену. Астықтың натуралық масасын анықтауды үйрену.

Әдебиет

СТРК 1046-2000; МЕСТ 10840

Құрал  жабдықтар: астық үлгілері, литрлік пурка құламалы жүгімен, ПХ-1.

Жұмыс тәртібі

Натура бұл граммен есетелген 1 литр бидайдың салмағы. Натураға дақылдың орналасу тығыздығы әсер етеді. Орналасу көп болса, соғұрлым натура көп болады.

Натураны анықтау үшін пурканы тегіс жерге орнатылған салмақты үстелге бекітеді де, одан аспаптың барлық бөлшектерін алады. Ең әуелі таразыны құрастырады. Ол үшін ұяға штативті бұрайды, оған иін темірдің сол жақ бөлігіне гирлерді салатын шәшкені, ал оң жақ бөлігіндегі призмаға сырғаны іледі де оған құламалы жүк пен өлшегішті біріктіреді. Содан соң оларды теңестіреді. Содан кейін алдын ала салмақты жүкті алып тастайды да, өлшегішті ағытады. өлшеуіштің саңылауына пышақты сұғады, оған құламалы жүкті салады, соңынан өлшегішке толықтырғышты тұрғызады, цилиндр құйғышқа ақырын ағыспен орташа үлгідегі астықты төбесіне дейін құяды, оны толтырғышқа тұрғызады да құйғыштын сұқпасын ашады. Астық цилиндр толтырғышқа құйылады. Соңынан тез қимылдап оң қолмен өлшегіш кертігінен пышақты суырып алады, құламалы жүк астықпен бірге өлшегішке түседі. Осыдан кейін пышақты қайтадан өлшегіштің кертігіне сұғады, пышақтың ұшы қарама- қарсы жаққа шығып тұруға тиіс. Өлшегішті оған кигізілген цилиндр толтырғышпен бірге ұядан алады. Пышақтың үстіндегі артық астықты орташа үлгінің қалған бөлігіне қосады. Одан әрі толтырғышты ағытады, пышақтың үстінде қалған дәнді аластатады да, пышақты суырып алады. Нақты 1 л астығы бар өлшегішті таразының иін теміріне іледі және 0,5 г дәлдікпен өлшейді.

Әрбір үлгі үшін натуралық массаны астықтың әртүрлі бөлігінен кем дегенде 2 рет анықтайды.

Астықтың натуралық массасын екі, немесе бірнеше анықтаулардың орташа арифметикалық мәнімен көрсетеді. Екі анықтаудың арасындағы, сонымен қатар бақылау және арбитраждық талдаулардағы 5 грамнан, ал сұлы үшін 10 грамнан аспағаны дұрыс. Құжатқа қою дәлдігі 1,0 г/л.

Егер 1 литр бидайдың салмағы 785 г және одан жоғары болса, ол жоғары болып есептеледі, егер натура 784-765 г аралығында жатса, бұл ортадан жоғары болып саналады, 764-725 г болса, орташа, ал 725 г төмен болса, онда төменгі болып есептеледі.

Бақылау сұрақтары:

- Қостанай облысы бойынша натураның  базистік кондициясы.

- Натура методикасының анықтамасы және натура белгісі.

- Пурка құрылысы, қолдану ережесі және оны тексеру.

- Натураға әсер ететін факторлар.

- Натура қандай дақылдан анықталады, паралельдік анықтауда қандай таралу жіберімді, қортынды нақтысы және шаруа бойынша ереже анықтамасының қортындысы.

Қорытынды: Берілген астық тобының (жоғары, орташа және төмен) натуралық массасы қандай және оның құндылығы.

1.9 Зертханалық жұмыс.

Астық қауыздылығын анықтау

Жұмыс мақсаты: астық қауыздылығын анықтау техникасын және методикасын оқу.

Әдебиет

МЕСТ 10843

Құрал жабдықтар: техникалық таразы, ГДФ аппараты,  талдау тақтасы, күрекше, қалақша.

Жұмыс тәртібі

Қауыздылық деп астықтағы сыртқы қабықтың (түсті пленкалар – сұлыда, арпада, күріште, қара құмықта) болуын айтады. Ол алынған таза астық шөкімінің салмағына қатысты пайызбен белгіленеді. Қауыздылық жармалық дақылдар сапасының маңызды көрсеткіші болып табылады.

Қауыздылықты анықтау үшін орташа үлгіден шөкім алады: сұлыдан, қарақұмықтан, күріштен – 50г-нан, тарыдан-25г. Бөлінген шөкім астық және шөпшар қоспасынан айырады. Қалған астықты араластырып және одан екі шөкім алынады.

Қолмен уату:

Қарақұмықпен тары массасы – 2,5г;

Күріш және сұлы массасы – 5г.

ГДФ пен уату:

Күріш массасы – 10г;

Тары массасы - 5г.

Қауыздылықты пайызбен анықтау формуласы:

қт  х  100

Қ =  ------------- = %

шт

мұнда:

қт – қауыздар массасы, г;

шт – шөкім массасы, г.

Орта арифметикалық қауыздылық формуласы:

Қ1 + Қ2

Қ= ------------

2

Қорытынды жазбасы:

I шөкімдегі (Қ1) қауыздар массасы___________________________ г.

II шөкімдегі (Қ2) қауыздар массасы___________________________ г.

Қауыздылық (Қ)______________________________________________ %

Бақылау сұрақтары:

- Астықтың қауыздылық мағынасы.

- Қарақұмықтың қауыздылығын анықтау әдісі.

- Неге арпаның қауыздылығын анықтамайды.

- Қандай аспаптың көмегімен қауыздылық анықталады.

- Берілген мысалдар бойынша қауыздылықты есептей білу.

Қорытынды: астық  қауызын анықтау технологиясымен танысу.

2.0 Зертханалық жұмыс.

Астықтың  жылтыр дәнділігін (шынылығын) анықтау

Жұмыстың мақсаты: астықтың шынылығын анықтау әдістемесін үйреніп, әр түрлі консистенциядағы астықпен танысып, осы көрсеткішті анықтауды үйрену.

Әдебиет

МЕСТ 10987-90, МЕСТ 1046

Құрал жабдықтар: талдау тақтасы, шпатель, қалақша, сақал қырғыштың алмазы, диафанаскоп.

Жұмыс тәртібі

Дәнiнiң шынылығын (жылтыр дәндiлiгiн) шынылы, (жылтыр дәндi), жартылай жылтыр дән және ұнтақ дәндi, (ұнды) болып үш топқа бөлiнедi. Дәннің құрылысы өз кезегінде ұн тартуға дайындауда, ұнның түсіміне көп әсер етеді. Эндоспермнің құрамына байланысты бидай дәнің шынылығына қарай 3 топқа бөледі: 1) шынылығы 60 %-тен жоғары; 2) 40-60 %-ке дейін;   3) 40 %-тен төмен астық партиялары.

ДСЗ-2 диафаноскопта шынылықты анықтау

Шөпшар және астық қоспаларынан тазартылған астық үлгiсiнен сұрыптамай 100 бүтiн дән санап алынады.

Жылтыр дәндiлiктi диофоноскопта (ДСЗ-2) анықтағанда 100 дән орналастырылатын құндаққа (кассетаға) оларды салады да аспап корпусындағы ойыққа қояды. Құндақтың астында жарық көзi, ал үстiнде линза бар. Әрбiр дән қатарын кезек-кезек қарап жарықты жақсы өткiзген және мөлдiр көрiнген жылтыр (шынылы) дәндер санын, жарық өткiзбеген, қоныр дәндер санын есептейдi. Ал бiр бөлiгi шынылы дәндер жартылай мөлдiр болып көрiнедi. Кұдiктi дәндердi екiгне тiлiп, қай топқа жататынын анықтайды: шынылы дәндерге толық жылтыр дәндер, ұнақты (ұнды) дәндерге толық ұнды дәндер, ал жартылай шынылы дәндерге қалғандары жатқызылады.

Кесілген астықты қарау

Ластанудан кейін қалған бидайдың таңдаусыз 100 толық астық саналады, әрбір астықты кесіп үш топтың біріне жатқызады: шынылы дәндерге толық жылтыр дәндер, ұнақты (ұнды) дәндерге толық ұнды дәндер, ал жартылай шынылы дәндерге қалғандары жатқызылады.

Дәндердi санағаннан кейiн жалпы жылтыр дәндiлiктi, немесе шынылығын мына анықтама бойынша есептейдi:

ЖШ

Шж  = Шт  + 	   =  %              мұнда

2

Шж – жалпы шынылық,%

Шт – толық шынылы дәндер,%

Жш – жартылай шынылы дәндер,%

Анықтау нәтижелерiн процент молшерiнде бүтiн санмен ( арбитраж ) көрсетедi. Екi анықтаудың айырмашылығы 5 проценттен аспауға тиiс.

Бақылау сұрақтары:

- Шынылық терминің қалай түсінесін?

- Қолмен шынылықты анықтау әдісі?

- ДСЗ-2 диафанаскопт шынылықты анықтау әдісі?

Қорытындысы: Зерттеудегі бидайдың шынылық түсі бойынша қандай түрге

жататынын белгілеу керек.

2.1 Зертханалық жұмыс.

Шикі дән ұлпасының мөлшері мен сапасын анықтау

Жұмыс мақсаты: дән ұлпасының мөлшері мен сапасын анықтау техникасы мен әдістемесін үйрену. Бұл көрсеткішті өз бетінше анықтауды білу және дән ұлпасының сапалығын қорытындылау.

Әдебиет

ҚРСТ 1054-2002,  МЕСТ13586.1

Құрал жабдықтар: техникалық таразы, лабораториялық диірмен, дән ұлпасының тығыздылық қасиеттерін анықтайтын ИДК-1, қамыр илегіш (ТЛ-1-75), су мөлшерлегіш (ДВЛ-3), дән ұлпасын механикалық жуу (МОК-1), метал илеуіш (№ 067), жібек илеуш (№38).

Жұмыс тәртібі

Шикі дән ұлпасы деп – суда ісіну кезінде созылмалы бір тұтас массаны құрайтын астықтың ақуыз заттарының кешенін айтады.

Суда еритін заттарды, крахмал, клетчатканы және суда еритін заттарды қамырдан сумен шайып аластатқаннан кейін қалған созылмалы тығыз массаны шикі дән маңызы (клейковина) дейді

Үлгіні сұрыптау және шөкімді бөлу стандарт талаптарына сәйкес жүргізіледі. Орташа үлгіден бөліп алынған 30-50 г шөкімді қоспаларынан (бүлінген бидай, қара бидай және арпа дәндерінен басқасы) тазартылады да, лабораториялық диірменде ұнтақталады: 067-нөмірлі сым елеуішпен елегенде қалдығы 1%-тен аспағаны жөн, ал 38 нөмірлі капрон немесе жібек елеуіштен өткен ұнның мөлшері 60%-тен төмен болмауы және 70%-тен аспауы керек. Егер 067-нөмірлі елеуіштегі қалдық 1%-тен асып кетсе, немесе 038-нөмірлі капрон немесе жібек елеуіштен өткен ұнның мөлшері 60%-тем төмен болса, онда осы елеуіштерде қалған қалдық қайтадан лабораториялык диірменде ұнтақталады. Ұнтақталу ұзақтығы 1 минөттен кем болмағаны дұрыс.

Қамыр илеу үшін қажет су мөлшері

| Шөкім массасы,г | Су мөлшері, см3 |
| --- | --- |
| 25 | 14,0 |
| 30 | 17,0 |
| 35 | 20,0 |
| 40 | 22,0 |

25 г ұнтақталған шөкімге су мөлшерлегіш немесе өлшеуіш цилиндр көмегімен 14 мл суды құйып, қамырды қолмен немесе қамыр шегіште илейді, содан кейін оны 20 мин ыдысқа салып, қақпақпен жабады. 20 мин өткен соң, дән жууға кіріседі. Дән ұлпасын крахмал, суда еритін заттар, қауыз  толығымен жуылып, су мөлдір болғанға дейін жуады. Жуылған дән ұлпасын қолға жабысқанға дейін алақанмен қысады. Содан кейін оны өлшеп, қайтадан 2-3 мин жуып, сығып, өлшейді. Егер екі өлшем арасындағы айырмашылық +-0,1г-нан аспаса, онда жуу аяқталды деуге болады. Дән ұлпасы мөлшерін процентпен белгілейді. Бақылау және әділқазылық сараптамада айырмашылық +-2%-нен аспауы қажет.

Дән ұлпасын жуу

Астық күйіне байланысты дән ұлпасын жуу үш ереженің (режимнің) бірімен жүргізіледі:

І-ереже. а) I, ІІІ және IV типтердегі толық бағалы бидай астығының қамырынан дән ұлпасын жуу.

б) Н-типтегі бидай астығының дән ұлпасын жуу.

ІІ-ереже. Қызған, өте кеуіп кеткен, өнген, т. б. кемшілігі бар бидай астығының дән ұлпасын жуу, қамыр дайындағанда үгіле береді, байланыспайды, ширатқанда жіпше түзілмейді үзіле береді.

ПІ-ереже. Қандала-тасбақамен зақымданған бидай астығынан дән ұлпасын жуу.

I, II, III және IV типтерге жататын толық бағалы бидай астығынан дән ұлпасын жуу І-ереже бойынша үш кезеңде төмендегідей тәртіппен жүргізеді

Шикі  дән ұлпасының сапасын анықтау

Жұмыс тәртібі

Шикі дән ұлпасының сапасы серпімділік қасиеттерімен сипатталады, олар ИДК-1 аспабының көмегімен анықталады.

## Шикі дән ұлпасының сапа көрсеткіштері

| Аспаптың шартты бірліктер көрсеткіштері | Сапа тобы | Дән ұлпасының сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 0-ден 15-ке дейін 20-дан 40-қа дейін 45-тен 75-ке дейін 80-нен 100-ге дейін 105-тен 120-ға дейін | III II I II III | Қанағаттанарлықсыз беріктік Қанағаттанарлық беріктік Жақсы Қанағаттанарлық әлсіздік Қанағаттанарлықсыз әлсіздік |

Бақылау сұрақтары:

- Талдауға үлгі дайындау.

- Шикі дән ұлпасына анықтама әдісінің саны.

- Шикі дән ұлпасының сапасын анықтау әдісі.

- Бақылау және арбитражды талдаудағы жіберілген айырмашылық.

- Шикі дән ұлпасын анықтаудағы механикалық амалы.

- Қандай ақуыздар дән ұлпасын құрастырады және дәннің қай жерінде орналасқан?

Қорытынды: берілген бидай талабына дән ұлпасының сәйкес тілігі, дән ұлпасының сапасын анықтау және оған сипаттама беру.

2.2 Зертханалық жұмыс.

Астықтың күлділігін анықтау.

Астықтың күлділігін негізгі әдіспен немесе жылдамдатумен анықтау

Жұмыстың мақсаты: күлділікті анықтаудың әдістемесі мен техникасын үйрену. Зертханалық құжаттарда талдаудың нәтижесін толтыруды және күлділікті анықтауды үйрену.

Әдебиет

МЕСТ 10847

Құрал жабдықтар, реактивтер: Зертханалық диірмен, аналитикалық таразылар, муфельді пештер, эксикатор, фарфорлы тигелдер,  шыны табақшалар, металды илеуіш 0,8 мм, азотты қышқыл, тығыздылық 1,2 г/см3.

Күлденудің үш әдісі бар:

- Жылдамдатқыштың көмегінсіз;

- Жылдамдатқыштың көмегімен;

- Жоғары температурада күлдету.

Жұмыс тәртібі

Шөкімді дайындау

1. Орта үлгіден 30-50 г астық алады, шөпшар қоспадан тазартады, (бұзылған дәндерден басқа) және № 08 металды елеуіштен өтетіндей етіп тәжірибелік диірменде уатады. Уатылған астықты араластырады, шыны пластикада жұқа қабатпен тегістейді және әр түрлі жерден 2-2,5 г шөкімдерді бөліп алады және салмағы өлшенген екі бос фарфорлы тигельдерге салады.

2. Осымен қатар ылғалдылықты анықтау үшін басқа екі шөкім алынады.

3. Күлділікті анықтау негізгі әдіс бойынша ( жылдамдатқыштарды қолдану арқылы немесе жоғары температураларда )жүргізіледі.

Негізгі әдіспен күлдету

Шөкімі бар, салмағы өлшенген тигельдерді, құрғақ айдау өнімдерінің бөлінуі тоқтағанша дейін, муфель пешінің есігіне қояды, бөліну тоқтағаннан кейін тигельдерді муфель пешінің ішіне жылжытады да, есігін жауып муфельді ашық-қызыл түске дейін қыздырады.

Күлдетуді күлдің түсі ақ болғанша дейін жүргізеді. Кейін тигелдерді эксикаторда салқындатады, салмақтарын өлшейді, екінші рет 20 минуттай қыздырады және қайтадан салмағын өлшейді.

Егер күлі бар тигельдің массасы өзгермесе күлдету аяқталады. Таразыда 0,0002 г дәлдікте есептейді. Құрғақ затқа есептегендегі ылғалдың массалық үлесі 0,01 % дәлдік бойынша есептеледі.

Азот қышқылын қолданумен күлдету

МЕСТ 27494.

Шөкімдерді қыздыруды негізгі әдістегідей тигельдердегі зат сұр түске айналғанша дейін жүргізеді. Содан кейін тигельдерді садқындатып, азот қышқылының 3-4 тамшысын тамызыды және қайта муфельді пешке қояды. Азот қышқылын абайлап буландырып, одан кейін муфель пешінің түбіне жылжытып, 20-30 мин күлдету жүргізіледі.

Күлдетуден кейін тигелбдерді салқындатады, өлшейді. Күлі бар тигельдің массасы 20 минут ішінде жүргізілген қайтара қыздырудан кейін өзгермесе күлдету аяқталады деп саналады.

Абсолютті құрғақ затқа ауыстырған астықтың күлділігі %-бен көрсетіліп, мына формула бойынша анықталады:

X=m3×100×100mH(100−w),

мұндағы:

m3 - күлдiң массасы, г

mн  –ұнтақталған дәннiң шөкімiнің массасы, г

w –  дәннiң ылғалдылығы , %

Екі параллельді анықтау арасындағы шекті айырмашылық 0,025 %, одан аспаса, сұрыптау дұрыс болып есептелiнедi.

Бақылау сұрақтары:

- Негізгі әдіс бойынша астықтың күлділігін анықтау әдістемесі.

- Азот қышқылының көмегімен күлділік әдісіне мінездеме беру.

- Зертханалық құжаттарда талдау қорытындысының түрін толтыру.

- Неге минералдық заттарды күлділік деп атайды?

- Астықтың күлділігі дегенді қалай түсінесіз?

- Астық күлділігіне әсер ететін факторлар.

- Астық сапасы бойынша дайын өнімге күлділік қалай әсер етеді?

- Астық күлділігінің анықтау әдісін атаңыз.

Қорытынды. Берілген астық тобы күлділігі бойынша базистік кондицияға (1,97%) сай келетінін әлде сай келмейтінін анықтау.

2.3 Зертханалық  жұмыс.

Қара бидай сапасын талдау

Жұмыс мақсаты: қоспа фракцияларын үйрену және шектеулі кондиция талабына сәйкесін анықтау.

Әдебиет

МЕСТ 13586.2, МЕСТ 16990

Құрал жабдықтар: талдау тақтасы; d 1,0 мм және 1,4 х 20 мм елеуіш; техникалық таразы, қалақша, күрекше.

Қарабидайдың ластану дәрежесін және ұсақ дәннің құрамын  анықтау.

Жұмыс тәртібі

d 1 мм тесіктері бар елеуіштен массасы 50 г шөкімді өткізу арқылы қарабидайдың ластану дәрежесін анықтаймыз. Ұсақ дән құрамын анықтайтын болсақ, онда 1,4х20 мм көлемді тесіктері бар елеуіштен өткіземіз. 1,4х20 мм және d 1 мм тесіктері бар елеуіштен шыққан шығындыларды қолмен іріктейді. Іріктеген кезде орындалу және бүліну  сипатына қарай лас және дәнді қоспаға жатпайтын қарабидай дәндерін  негізгі дәнге жатқызамыз.

А) піспеген жасыл дәндер, өйткені қарабидайдың көптеген сорттарынын дәндері жасыл болып табылады.

Б) сыртқы сипаты бойынша қарабидайдың қоңыр дәніне ұқсайтын бүлінген және қуырылған дәндер. Қарабидайдың жасыл піспеген дәндері жасыл дәнді сорттардың дәндеріне қарағанда неғұрлым ашық түсті болады да,  кептірген кезде солып әжімденеді.

Қарабидайдың зақымданған дәндерін таза дәннен алынған массасы 10 г шөкімде анықтайды

Қарабидайдың ұсақ дәндерінің құрамын 1,4х20 мм көлемді тесіктері бар елеуіштен өткізу арқылы анықтайды. Қарабидайдың ұсақ дәнді дәндерін бүліну және орындалу сипатына қарай,  қоспаға жатпайтын 1,4х20 мм көлемді тесіктері бар елеуіштен өткен дәндерді жатқызады.

Барлық бөлінген фракциялар өлшеніп, салмақтары шөкім массасына қатысты пайызбен көрсетіледі.

Бақылау сұрақтары:

- Қара бидайдың ластануы деген не?

- Сақтауда, өңдеуде және тасымалдауда қара бидайдың ластануының көрсеткіші (сипаттамасы).

- Әр түрлі қоспаларды анықтауда дәлдік қортындысын атаңыз.

Қорытынды: Талдаудан алынған көрсеткіштер шектеулі кондиция талабына сәйкесін анықтау және қара бидай тобы қабылдауға жарамды екенін байқау.

2.4  Зертханалық  жұмыс.

Әр түрлі  бағыттағы арпа сапасын талдау

Жұмыс мақсаты: арпа фракцияларын оқу және берілген топтың ластануын анықтау.

Әдебиет

МЕСТ 13586.2, МЕСТ 5060, МЕСТ 6378, МЕСТ 16470, МЕСТ 28672.

Құрал жабдықтар: Бөлгіш, ПОЗ-1 аспабы, литрлік пурка, таға тәрізді магнит, техникалық таразы, талдау тақтасы, d 1,5 мм және  d 2,2х20 мм елеуіш.

Жұмыс тәртібі

- Оргонолептикалық талдау.

- Ластануды анықтау.

- Натуралық салмағын анықтау

Ластануды анықтау

Орташа үлгіден 50 г арпа шөкімін алып, Æ  1,5 мм елеуіште елейді. Елеуіште қалғанды астық және шөпшар қоспасына қолмен бөледі. Барлық фракцияларды өлшейді және пайызбен қорытындылайды.

Бүлінген және зақымдалған астықты анықтау

Арпаның ластануын анықтағанда келесі қоспаларға бөледі.

Шөпшар қоспасы:

- Æ 1,5 мм елеуіштен өткеннің барлығы;

- минералды қоспа;

- органикалық қоспа;

- жабайы өсімдік тұқымдары;

- астық қоспасына жатқызылмайтын мәдени өсімдік тұқымдары;

- арпаның бүлінген дәндері (эндоспермісі айқын бүлінгендер)

- зиянды қоспа

Астық қоспасы:

- ұрынған және желінген дәндер салмағының 50% (ал қалған 50% негізгі астыққа жатады);

- езілгендер;

- семген дәндер;

- өсіп-өнгендер;

- өздігінен қызып және кептіргішпен бүлінгендер;

- сұлы,полба, қара бидай, арпа дәндері.

Ірілікті анықтау және ұсақ дәндерді  болуы.

2,5 Х 20 мм және 2,2 Х 20 мм елеуіште 50г арпа шөкімін елейді.2,5 Х 20 мм елеуіштен қалғанды ( қоспасыз ) өлшеп, оны пайызбен есептейді.

Бұл көрсеткіш ірілік деп аталады.

2,2 Х 20мм елеуіштен өткенді – ұсақ дәндерді таза астық массасына қатысты пайызбен есептейді.

Арпаның қауыздылығын анықтау.

Тұқымның ластануын анықтаған кезде, қалған дәндерді 50-50-ден екіге бөліп алып,оларды техникалық таразыда өлшейді.

Ластануды анықтағаннан кейін қалған дәндерді  50-50-ден есептеп, екі үлгі алады. Ол үлгілерді техникалық таразыда өлшейді. Одан кейін әр үлгігіні 200 мл-лік  коникалық колбаға салады. Колбаға 150 мл тұратын дист. суды  және 10 мл 5%-тік аммиак құяды. Колбаны мақта бөліндісімен жауып, су моншасында қыздырады. 1сағат ішінде 80оС  қыздырып алғаннан кейін, оның сұйығын төгіп тастайды. Борсыған дәндерді талдау тақтасына жайып, пинцетпен және инемен дәндердің қабықтарын тазартып алып тастайды. Ең алдымен жанынан, әрі қарай дән құрсағынан қабықтары алынады. Қабықтарды алдын-ала өлшеп қойған бюксқа салып, біркелкі массаға дейін кептіреді.

Өндіргіш лабораторияда қабықтарды 130оС 40 минут ішінде кептіруге болады.

Қабық құрамын есептегенде, құрғақ заттын, 50 дәннің массасына қатысты процентпен өлшейді. Ол формулаға дәнді аммиакпен кездегі түзетулер енгізіледі.( түзету қабықтың 1/12 бөлігіне тең болады.)

Х = (мн+112мн)100⋅100м3(100−в)=10830мнм3(100−в)

Мұнда: м3 – құрғақ 50 дәннің массасы, г ;

мn  - құрғатылған қабықтын массасы, г ;

в– арпа ылғалдылығы, %;

Арпа ірілігі:

2,5х20мм елеуіште қалғаны______________г____________________%

Ұсақ астық:

2,2х20мм елуіштен өткені______________г_____________________%

Арпаның қауыздылығы_______________г_____________________%

Бақылау сұрақтары:

- Сыра пісіру арпада ұсақ және ірі астық қалай анықталады?

- Арпаның химиялық құрамы.

- Арпаға МСТ сипаттамасы.

- Ең кең таралған сорттары.

Қорытынды: арпа сапасының маңызды көрсеткіштерімен танысу.