Тезисы лекции

Тема 1: « Виды, типы и сорта муки».

Цель: Рассмотреть виды, типы и сорта муки.

На мукомольных заводах сырьем является зерно, из которого вырабатываются конечный продукт мука.

Мука- порошкообразный продукт, в свою очередь является основным сырьем для хлебопекарной и макаронной промышленности и подсобным сырьем для кондитерской и других отраслей промышленности. Мука является сырьем для производства хлебобулочных изделий (печеные хлеба, сушек, сухарей и галет) кондитерских изделий (бисквитов, печенья, пряников и т.п.) и макаронных изделий ( макарон, лапши, рожков, вермишели и других суповых заправок.

В меньшем количестве мука используется как сырье таких отраслях промышленности, как бродильная, химическая, текстильная и  других.

В практике обычно термин мука дополняется названием ее вида, типа и сорта. Вид муки называют не по роду зерна, из которого оно получена.

Иногда мука вырабатывается из смеси разных культур. В том случае она получает наименование соответствующее составу смеси ,например пшенично- ржаная мука. Вырабатываются следующие виды муки: пшеничная, ячменная, кукурузная, ржаная, овсяная, гречневая, гороховая, соевая, пшенично-ржаная, ржаная –пшеничная. Основным видом муки в нашей стране, в большинство стран Европы, США, Канады и Аргентины является пшеничная мука, что объясняется специфическим свойствами зерна пшеницы.

На втором месте по значению в нашей стране стоит ржаная мука, которой тоже получают пористой, хорошо усвояемой и вкусный хлеб уступающим по этим показаниям пшеничному.

Способы получения муки называют помолами. Различают следующие типы помолов: разовый и повторительный. Последний в свою очередь может быть простым и сложным.

Тип муки (условная классификация) определяется в пределах вида и обладает технологическими достоинствами, связанными с целевым назначением и ботаническим видом культуры. Пшеничная мягкая применяется в основном для выработки хлебопекарной муки, а мука твердая- макаронной. Мука некоторых видов выпускается только одного типа, например мука рисовая только диетическая.

Сорт муки определяется количественным соотношением содержащихся в нем аналитических частей зерна, что влияет на цвет и зольность муки, содержание клетчатки, белка и других химических веществ. Пшеничную и ржаную муку получают при следующих в ходах, имеющие свои сортовые названия.

70% двух сортная или одно сортная

72% первого сорта (одно сортная)

Пшеничная    75% трех сортная

77% одно сортная (улучшения второго сорта) и т.д.

63% сеяная (одно сортная)

78% двух сортная

Ржаная         87% обдирная (одно сортная)

95% Обойная (одно сортная)

Стандартизация муки обеспечивает выпуска ее с предприятия с показаниями соответствующими требованиями, предъявляемым к данному виду и сорту, это, в свою очередь позволяет получать из муки высококачественные продукты. Ассортимент и показатели качества муки в различных странах имеют существенные отличия.

Вопросы:

1.Дайте определение, что такое мука?

2.Мука является сырьем для производства чего, примеры?

3.Какие виды муки вы знаете?

4.На втором месте по значению в нашей стране стоит какая мука?

5.Способы муки называют ….?

Тема 2: Сорта пшеничной муки.

Цель: Ознакомиться с видами муки. Изучить сорта пшеничной хлебопекарной и пшеничной макаронной муки.

Пшеничная мука составляет ¾ всей продукции мукомольной промышленности. Основную часть из общего количества пшеничной муки занимает хлебопекарная. Значительно меньше выпускается мука для макароннной промышленности. Пшеничная хлебопекарная мука различных сортов ,отличается по химическому составу и пищевой ценности. Наибольшей калорийностью обладает мука высших сортов, большей биологической ценностью (по содержанию витаминов и зольных элементов) – мука низших сортов.

Из зерна пшеницы вырабатывают следующие сорта хлебопекарной муки: крупчатку, высший, первый, второй сорта и муку обойную. Крупчатку, высший, первый сорт и второй сорт получают при сортовых помолах пшеницы, а обойную муку – при обойном помоле (простом повторительном). В технологическом процессе при переработке зерна учитываются различная пищевая ценность частей зерна и, используя различные свойства этих частей, при сортовом помоле формирует разные сорта муки, объединяя потоки муки разных систем (драных, размольных и др.

Крупчатка.

Крупчатка состоит из относительно крупных частиц эндосперма ( крупок), размер которых колеблется в пределах 0,3-0,4 мм. Она не содержит оболочек и мягких мучнистых частиц. Крупчатка вырабатывается из мягкой пшеницы со стекловидностью не менее 40 % с примесью твердой пшеницы в количестве 15-20% или только из мягкой пшеницы со стекловидностью не менее 50%.

Мука высшего сорта состоит из тонко измельченных частиц эндосперма, причем преимущественно внутренних слоев его. Размеры частиц муки этого сорта 0,1-0,2 мм. Отбирают эту муку с первых трех размольных систем.

Мука I сорта состоит из тонко измельченных частиц эндосперма (всех слоев его) и 2-3% (от веса муки) измельченных периферийных частей зерна – оболочек и алейронового слоя.

Размеры частиц основной массы муки I сорта 0,2-0,3 мм. Мука II сорта при сортовом помоле состоит из частиц измельченного эндосперма и 8-12 % измельченных периферийных частей зерна (от веса муки ). Мука второго сорта крупнее муки первого сорта. Размеры частиц ее 0,2-0,4 мм. Цвет муки второго сорта заметно темнее первого сорта из-за большего содержания периферийных частей зерна и бывает обычно белым с желтоватым или сероватым оттенком.

Для получения обойной муки измельчают все зерно, и поэтому в муке содержатся как эндосперм, так и периферийные части зерна. Мука более крупная, частицы ее менее однороднее по размеру и в ней заметно измельченные оболочки, по цвету обойная мука темнее сортовой (с добавлением твердой до 20 %)

Пшеничную муку для макаронной промышленности получают из твердой пшеницы содержание примеси мягкой пшеницы не более 15% или стекловидной мягкой пшеницы (обладающая стекловидностью не менее 60%). Для макаронных изделий вырабатывают два сорта муки: высший и первый.

Мука высшего сорта представляет собой так называемую крупу, первый сорт – полукрупка. При трехсортных помолах, кроме высшего и первого сорта, еще получают муку второго сорта, но эта мука тонкого помола хлебопекарная.

Контрольные вопросы

- Какая мука составляет ¾ часть мукомольной промышленности?

- Хлебопекарная мука каких сортов обладает наибольшей калорийностью?

- Из каких частиц состоит крупчатка?

- Что содержится в обойной муке?

- Из какой пшеницы получают муку для макаронной промышленности?

Тема 3: «Ржаная мука»

Цель: Дать характеристику ржаной муки, рассмотреть её свойства и    признаки, выявить отличия от пшеничной муки.

Ржаная мука имеет большое распространение. Вырабатывается она одного типа ( хлебопекарная )и трёх сортов ( сеяная, обдирная, обойная ). Обдирная и сеяная мука получается односортным и двухсортным, а обойная – односортным помолом.

Зольность сеяной ржаной  муки находится на уровне первого сорта хлебопекарной пшеничной муки, а зольность обдирной и обойной ржаной несколько выше зольности пшеничной муки.

Свойства ржаной муки в значительной мере обусловлены специфическими особенностями углеводно – амилазного и белково – протеазного комплекса. Содержание крахмала в зависимости от сорта муки колеблется от 60 до 73,5%.

Ржаной крахмал отличается от пшеничного более низкой ( 46 - 55º ) t клейстеризации и способность давать вязкий, медленно стареющий клейстер. В отличии от муки из пшеницы в муке ржи, выработанной из нормального, непроросшего зерна, содержится значительное количество активной α – амилазы.

В ржаной муке содержится сахара в количестве 5 – 9 % , в состав которых входит 0,2 – 0,4% редуцирующих сахаров ( глюкоза, фруктоза ); 80% всех сахаров падает на долю сахарозы, относительно выше содержание в ржаной муке мальтозы. раффинозы и трифруктазанов.

Пентазанов в ржаной муке содержится 408 – 9%, из них водорастворимых 3% от массы муки. Водорастворимых пентазанов ( слизей ). в зерне ржи, в 2 раза больше, чем в пшенице. Даже при кратковременном храненииржаной муки при температуре от 18 – 20 до 40ºС вязкость слизей существенно возростает.

Слизи влияют на консистенцию ржаного теста, уменьшая его разжижение при брожении.

Имеющиеся в литературе данные подтверждают влияние слизей на объём хдеба, структуру и физические свойства мякиша и на скорость черствения хлеба. Клетчатка в ржаной муке 0,4 – 2,1, белка 8,5 – 14%.

Физические свойства ржаного хлеба зависят от способности белков муки пептизироваться, переходя при этом в состояние колидного раствора.

При ферментативном описании триозина и взаимодействии аминокислот и редуцирующих сахаров образуют темноокрашенные вещества – меланины и меланоидины, которые обуславливают темный цвет теста и мякиша хлеба из ржаной муки.

Жира в ржаной муке немного 1 -2%, он отличается большой устойчивостью и редко прогоркает. Ржаная мука содержит красящие вещества – флавоны, антоцианы, хлорофилл.

Вырабатывают односортную муку из смеси зерна пшеницы и ржи: пшенично – ржаную ( 70% пшеницы и 30% ржи ) с выходом 96%, ржано-пшеничную ( 60% ржи, 40% пшеницы ) с выходом 95%. По другим показателям ( влажность, заражённость, содержание металломагнитной примеси и др. ) и качеству ржаной муки предъявляются те же требования, что и к пшеничной.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- На какие сорта делится ржаная мука?

- В каких пределах колеблется содержание крахмала в ржаной муке?

- От чего зависят физические свойства ржаного теста?

- Какие красящие вещества содержит ржаная мука?

Тема 4: «Мука кукурузная, ячменная, рисовая, соевая, гороховая и овсяная».

Цель: Ознакомится с мукой кукурузной, ячменной, рисовой, соевой, гороховой и овсяной.

Муку кукурузную, ячменную, рисовую, овсяную, гречневую, соевую и гороховую вырабатывают в ограниченном количестве и используют для приготовления местных видов хлебных или специальных изделий.

Кукурузную муку вырабатывают тонкого помола (проход через шелковое сито № 23 -98% и №30 не менее 30% крупного помола (проход через проволочное сито № 56 не менее 100%) и типа обойной (проход через проволочное сито № 67).

Состоит кукурузная мука из измельченных частиц эндосперма кукурузы белого или желтого цвета с примесью алейронового слоя, оболочек и зародыша. Мука тонкого помола содержит наименьшее количество оболочек крупного помола и обойная - наибольшее.

Кукурузный крахмал отличается высокой (70-80ºС) t клейсперизации и быстрой ретрограцией клейстера, поэтому хлеб из кукурузной муки быстро черствеет.

Белки кукурузной муки плохо набухают. Содержание жира в кукурузной муке составляет 1-2%. Мука кукурузная богата крахмалом (76-84%). Витамины в кукурузной муке представлены: В1, В2, РР отличается большим содержание витаминов. Кукурузную муку применяют для получения … при изготовлении хлебных изделий и на другие цели.

Мука ячменная. Используют ее для выпечки хлеба в смеси с пшеничной или ржаной муки / Муку вырабатывают двух выходов.

Муку 75%-го выхода вырабатывают при односортном помоле из зерна освобожденного от цветочных пленок и с отбором 15% отрубей. Она состоит из измельченного эндосперма и  10-12% периферийных частей зерна. Цвет ее белый с синеватым оттенком, зольность до 1,9%. Мука типа обойной 87%-ного выхода вырабатывается из зерна освобожденного от цветочных пленок и с отбором 2-3% отрубей. Это мука более крупная и более темная.

Ячменная мука богата белками. Преобладающими по количеству является гордеин  и глютанин, которые образуют клейковину, благодаря чему тесто из ячменной муки может давать хлеб удовлетворительного качества. Однако получается значительно меньше объемного выхода, чем пшеничной и ржаной муки, и быстро черствеет. Для ячменной муки характерно высокое содержание фосфора, кальция, железа и витаминов В1, В2 и РР.

Соевую и гороховую муку готовят из бобовых культур. Соевую муку вырабатывают дезодорированную необезжиренную, полуобезжиренную и обезжиренную. Больше всего в соевой муке содержится белка – от 44,5 до 63,0%. Белки сои состоят на 87-90% из водорастворяемых и 3-5 % сои и щелочерастворимых белков. Углеводы соевой муки представлены сахарами, галантанами, пентозанами и клетчаткой. Соевый жир длительное время не прогорает в процессе хранения и является достаточно ценным в пищевом отношении. Соевую муку используют как сырье для пищевых концентратов  кондитерского производства и как обогатитель некоторых специальных сортов хлебных и макаронных изделий.

Гороховую муку вырабатывают из зерна желтого продовольственного гороха односортном помолом с 80%-м выходом. Из зеленого гороха вырабатывают муку только для концентратов, консервов и кулинарных изделий. Белка содержат 18-22% крахмала 50-55%, сахаров 2-3% золы 2-2,5% клетчатки 1,2-1,5%. В гороховой муке много витаминов В1, В2, РР.

Овсяную муку для хлебопекарной промышленности в настоящее время не производят. Изготовляют ее для производства некоторых видов кондитерских изделий (печенья) и продуктов детского питания.

Овсяная мука характеризуется наличием ценных белков – проламинов, глобулинов и альбуминов и высоким содержанием углеводов – крахмал, сахаров и слизей. Для хлебопекарной промышленности в настоящее время производят.

Контрольные вопросы:

- Дайте характеристику кукурузной муки.

- Дайте характеристику гороховой муки.

- Дайте характеристику овсяной муки.

Тема 5: «Выхода пшеничной муки»

Цель: «Ознакомиться с выходами пшеничной муки».

При различных помолах из равного количества зерна одинакового качества можно получит различное количество муки. Количество полученной при помоле муки, выраженное в процентах к весу переработанного зерна вместе с примесями, называется выходом муки.

Для каждого сорта при всех помолах установлены базисные (основные, исходные) выхода. При переработки зерна базисного качества выполнение заданных норм выходов муки ( соответствующего ассортимента) является обязательным для предприятия.

В связи с этим в базисные помольные кондиции все показатели, влияющие на выход продуктов помола. Базисные кондиции для зерна пшеницы:

Влажность в % - 14,5

Зольность в % - 1,97

Содержание  с/п – 1,0

в том числе                  0,2 г

минеральной вредной 0,1 г

в числе вредной:

Горчана и вязела  0,05%

Содержание з/п   1,0%

Натурный вес      750 г/л

Очень часто фактическое качество зерна поступающего на мельницы не соответствует базисным кондициям. Оно может быть выше или ниже, но в пределах ограничительных кондиций, установленных для зерна, отпускаемого с ХПП на мельницы.

В случае отклонения фактического качества зерна от базисных позиций, рассчитывают выхода и устанавливают расчетные выхода, являющиеся обязательными для выполнения мельницей на период переработки зерна данного качества.

При расчете выходов сравнивают фактическое качества зерна с базисным и находят разницу для отдельно по каждому признаку. Затем применяют нормы для установления изменения выхода в зависимости от качества зерна рассчитывают каждый показатель отдельно и распределяют изменения выхода пропорционально всем видам продукции, на выход которых влияет данный признак качества.

Все изменения норм, подсчитанные по отдельным показателям качества, суммируются и прибавляются к базисным выходом или вычисляются. В результате этих расчетов устанавливаются расчетные выхода. Для расчета выхода продукции в зависимости от качества перерабатываемого зерна по зольности и содержанию сорной примеси установлены следующие нормы:

по зольности – за каждую 0,01% зольности зерна более базиса (1,97%) выход муки уменьшается на 0,18%, а выход отрубей увеличивается на 0,18%.

по содержанию сорной примеси за каждый процент с/п более базиса выход муки и отрубей уменьшается на 1%, а выход отходов 1 и 2 категории увеличивается на 1%.

Фактический выход, как правило несколько отличается от расчетного (соотношение частей зерна в частности зольности) далеко не точны.

Фактический выход продуктов помола находится после взвешивания, полученную массу выражают в процентах к массе зерна, поступившего в зерноочистительные отделение мельниц.

Вопрос:

- Что означает термин «Выход муки»?

- Назовите базисные кондиции для зерна пшеницы.

- Как получают расчетные выхода?

Тема 6: «Химический состав пшеничной муки»

Цель: «Ознакомится с химическим составом пшеничной муки».

В состав муки входят те вещества, что и в состав зерна, из которого она выработана. Поэтому мука любого вида и сорта состоит из углеводов (крахмала, сахара, клетчатки, пентозанов), азотистых веществ (белковых и небелковых), липидов, витаминов, минеральных веществ, воды и других веществ.

Химический состав муки влияет на ее технологические достоинства и пищевую  ценность. Химический состав зерна различных культур разный, поэтому и химический состав муки различных видов будет неодинаков. Так например, мука пшеничная по сравнению с мукой из зерна других злаков всегда будет содержать больше белков, и белки пшеничной муки любого сорта будет образовывать клейковину.

Мука пшеничная высшего сорта и крупчатка близки по химическому составу к эндосперму зерна, так как оба сорта вырабатываются из этой части зерна. Мука обойная пшеничная почти одинакова по химическому составу с целым зерном, отличается от него незначительно, так как при обойном помоле пшеницы отделяются 1 % отрубей, которые состоят из периферийных частей зерна.

Для каждого сорта муки установлена (указана в стандарте или технических условиях) допустимая максимальная зольность, которая считается показателем характеризующим сорт муки. Если зольность партии муки выше установленной нормы, то это говорит о том, что в нее попало больше периферийных частей зерна, чем предусмотрено характеристикой сорта, и мука считается нестандартной. Зольность характеризует также содержание минеральных веществ в муке, которые необходимы для организма человека. Зольность муки высшего сорта колеблется от 0, 45 - до 0,55%, а обойной от 1,7 – до 2%.

Содержание клетчатки в муке высшего сорта колеблется от 0,16 до 0,30%, в обойной от 2 до 2,3%.

В муке высшего сорта содержится белков 11 – 15%, а чаще 12 – 14%, в обойной муке 13 – 18%, а чаще 14 – 16% (при условии получения этих сортов из одного и того же зерна). Жира в муке высшего сорта содержится 0,1 – 1%, а в обойной муке 2 – 2,5%. Содержание веществ сопутствующих жирам, также изменяется с изменением выхода муки.

Витаминов содержится в разных сортах суки в неодинаковом количестве. В низших сортах муки витаминов содержится больше, чем в высших.

В муке содержится В1, В2, РР, Д, Е. Последние два витамина содержится только в низших сортах муки, в которых содержится в большом количестве каротин, являющийся провитамином А. Витаминную смесь вводят в поток муки В1 – 0,4 мг, В2 – 0,4 мг, РР – 2 мг на 100 г муки.

В муке всех сортов содержится ферменты. В состав муки входят те же ферменты, что и в состав зерна. Низшие сорта муки содержат больше ферментов, чем высшие.

При хранении муки её химический состав меняется. При правильно выбранном режиме и хороших условиях хранения в результате изменения химического состава повышаются хлебопекарные, макаронные свойства муки, а при неблагоприятных условиях мука портится.

Содержание клейковины с увеличением выхода муки возрастает до тех пор, пока увеличивается выход муки в связи с попаданием в неё периферийных слоев эндосперм, клетки которого богаты глиадином  и глютенином. Так, мука первого сорта всегда содержит больше белков и клейковины, чем мука высшего сорта (если они получены из одного и того же зерна). Если выход увеличивается в связи с попаданием в муку алейронового слоя, оболочек и зародышей, количество клейковины в муке увеличивается, так как эти части зерна не содержат глиадина и глютенина. Поэтому обойная мука, хотя и наиболее богата белками, но клейковины содержит меньше всех других сортов пшеничной муки.

Вопросы:

- Из чего состоит мука любого вида и сорта?

- Какие витамины содержатся в муке?

- Какой показатель характеризует содержание минеральных веществ?

Тема 7: «Показатели и нормы качества  пшеничной муки».

Цель: изучение  показателей  и нормы качества муки.

Каждую партию муки подвергают анализу, в результате которого устанавливают ее качество  и одновременно соответствие  требованиям стандарта (или техническим условиям), соответствие сорту и до некоторой степени ее хлебопекарные достоинства. Анализ муки производят методами, указанными в стандарте. Качество партии муки устанавливают по анализу среднего образца.

Цвет.

Это показатель характеризует свежесть и сорт муки. Мука каждого сорта должна иметь определенный цвет, указанный в стандарте или технических условиях.  Не соответствие  муки по цвету нормам говорит о том, что в нее при выработке попало больше периферийных частей зерна, чем должно быть в данном сорте. Поэтому цвет муки и является показателем, характеризующим сорт муки.  Большое влияние на цвет  оказывает окраска зерна.     Чем больше в помольной смеси  краснозерных пшениц,  тем темнее мука. Цвет муки зависит и от крупности. Небольшое влияние оказывает влажность на цвет муки. Цвет муки определяют органолептическим методом с эталоном и белизномером аппарат на приборах – цветометрах (справочник с эталоном).

Запах.

Свежая нормальная мука имеет слабый специфический запах. Запах, не свойственный муке может обуславливаться использованием в переработку зерна понижению качества (проросшие) примеси ((полынь, донник). Запах муки определяют органолептическим методом.

Вкус.

Это показатель, как и запах муки характеризует ее свежесть.  Свежая мука имеет вкус пресный, а при продолжительном разжевывании становиться слегка сладковатой.  Вкус может быть сладковатым (мука получена из зерна проросшего, морозобойного, недозревшего или горьким горьполынное зерно). При неблагоприятных условиях  хранения мука  может прокисать или прогоркать (бактерии, гидролиз жиров).  Быстрее прогоркает сортовая мука, так как в нее не попадает зародыш, содержащий антиокислители (одновременно определяют хруст). Зерно недостаточно очищено от минеральных примесей. Мука с хрустом считается нестандартной, дефектной.

Влажность.

Мука с повышенной влажностью быстрее  портиться. В ней содержится свободная вода, которая вызывает активацию ферментов муки и способствует развитию микроорганизмов. Влажная мука быстрее слеживается. При хранении слишком сухой муки в ней быстрее протекает процесс прогоркания жира (стандарт** до 15,0%, а макаронная до 15,5% ). При нормальных условиях, обычно имеет влажность 13,5-15,0%. Влажность муки определяют с соблюдением всех правил ведения технологического процесса высушивания в 5 т навесок при t 1300С  в течение 40 минут.

Крупность помола.

Это признак качества является показателем характеризующим сорт муки, и оказывает большое влияние на качество продуктов, получаемых из муки- хлебобулочных и макаронных изделий.

Чем ниже сорт, тем крупнее частицы  связаны с такими свойствами, как водопоглотительная способность, скорость набухания, сахаробразующая способность в процессе приготовления теста, а эти свойства в свою очередь, влияют на консистенцию  теста, процесс брожения, пористость и объем теста.  Крупность помола муки определятся просеиванием 10 минут навески (50г. и 100т) на ситах, предусмотренных для каждого сорта.  По окончании просеивания остаток на верхнем сите и проходе нижнего сита взвешивают (на верхнем крупнее частицы, меньше частицы   в проходе нижнего сита).

Зольность.

Это показатель сорта и выхода муки, и по нему судят о содержании периферийных частиц зерна в муке. Этот показатель характеризует сорт муки. Вся зольность является влажным относительным  показателем качества муки. Ее определяют так же, как зольность зерна.

Количество и качество сырой клейковины.

Стандартом для каждого сорта хлебопекарной пшеничной муки нормируется минимальное количество клейковины, которая дает возможность из данного сорта муки получить хлеб вполне удовлетворительного  качества. Качество клейковины должно быть не ниже II группы (удовлетворительное).

Зараженность вредителями.

Зараженность муки вредителями хлебных запасов- насекомыми и клещами – не допускается. Такая мука реализации не подлежит. Это партия подвергается обработке.

Содержание металломагнитных примесей.

Металлические частицы  попадают в муку при плохой очистке зерна и главным образом в результате износа рабочих органов машин- вальцов, ** и т.п.     все промежуточные продукты помола и  готовую муку на мельнице пропускают через магнитные установки для отделения металломагнитных примесей. Однако, несмотря на это, при анализе муки  ее обязательно контролируют в лаборатории по этому показателю.  На 1 кг. допущено  до 3 мг пылевидной металломагнитной примеси с размером частиц до 0,3 мм и весом частицы руда  или шлака не более 0,4 мг. Частицы игольной и пластинчатой формы вообще не допускается.

Вредная примесь, примесь из проросшего зерна и зерна других.

Вредными примесями в муке считаются те же примеси, что в зерне головня, спорынья,  угрица, плевел опьяняющий мышатник, горчал- софора, горчак розовый, взямль, гелиотроп  опушенноплодный, триходесма.  В зерне идущем в размол, допускается вредной примеси не более 0,05% в том, числе горгона или взямля не более 0,04%, нуколя  не более 0,1%. Примесь семян гелиотропа , триходемы не допускается. Повышенное содержание примеси муки из  зерна других культур и муки из проросших зерен пшеницы снижают хлебопекарные, макаронные достоинства пшеничной муки (проросшие допускаются не более 4% и т.д.). работники мельниц несут ответственность за пуск в размоле зерна, вредных примесей больше нормы.

Контрольные вопросы:

- какие существуют показатели качества муки?

- какие качества муки характеризует цвет?

- какой запах должна иметь свежая, нормальная мука?

- как крупнота частиц муки отражается на ее сорте?

- какие бывают вредные примеси в муке?

Тема 8: «Определение  физических свойств  теста и активности ферментов муки»

Цель: изучить и определить физические свойства теста и активность ферментов муки.

Хлебопекарные свойства пшеницы  можно установить путем  определения физических свойств теста на приборах - альвеографе, фаринографе , валориграфе, эстенсографе и др.

При испытании теста эти приборы автоматически регистрируют изменение его физических свойств  в виде альвеограмм, фаринограмм,  валориграмм, экстенсограмм и т.д.

Альвеограф - прибор, регистрирующий  сопротивление теста давлению воздуха .

Прибор состоит из тестомесилки , собственно «альвеографа» записывающего устройства .при замесе теста к 250 г муки добавляют определенное количество 2,5%-ного раствора поваренной соли  в зависимости от влажности муки . Замес   ведут в течении 6 мин при t 25  С .Тесто обкатывают специальным валиком 10 раз, вырезают из него блинки и ставят его в термостат на 26 минут с начала замеса теста ,после чего тесто испытывают на альвеографе. В результате испытания получают 6 наложенных друг на друга  альвеограмм ,показания которых рассчитывают исходя из средней альвеограммы ,вычерченной цветной линией вручную по следующим величинами  Р-максимальная  высота альвеограммы (ордината)характеризующая упругость теста ,т.е. максимальное сопротивление     пластинки теста при ее раздувании в пузырь. Величина Р умноженная на поправочный коэффициент 1,1 выражается в мм.

2 L-длина альвеограмм (абсцисса)-растяжимость теста ,   характеризуемая максимальным объемом пузыря в момент его разрыва ,измеряемая в мм.

W-площадь альвеограммы –удельная работа деформации теста,  выражаемая вх10   Дж.

Величину W вычисляют при помощи планиметра или миллиметровой бумаги.

Фаринограф –прибор , регистрирующий  изменения физических  свойств теста в процессе его замеса. Прибор состоит из тестомесилки ( на 300 и на 500 г муки) электродвигателя  ,масляного амортизатора (демпфера), водяного термостата, системы рычагов .весов, самопишущего  прибора  его шкалой и бюретик  для воды. Работа прибора построена на принципе  расхода энергии необходимой для замеса теста и записи усилий ,затрагиваемых на замес в виде  кривой ,называемой фаринограммой.

На фаринограмме  определяют  следующее величины  :

А-консистенция теста, его крепость , определяеая максимальной величиной подъема кривой фаринограммы.

В-скорость образования теста –время в мин в течение которого консистенция  теста достигает максимальной  величины.

С-устойчивость теста, длительность формирования максимальной консистенции ,мин.

D-эластичность и растяжимость  теста и характеризуемая шириной полосы кривой в момент максимального подъема кривой.

е- степень разжижения теста через 12 мин после образования теста.

ВПС- водопоглотительная  способность ,определяемая по количеству воды, поглащаемой  мукой для образования теста.

Е-валометрическая оценка определяемая пр помощи валориметра  площади фаринограммы . (омесительная ценность муки площадь)

Контрольные вопросы:

- Каким  путем можно установить хлебопекарные свойства пшеницы?

- Что регистрирует альвеограф ?

- Какие величины определяет фаринограмма?

- Условия замеса теста

- В чем выражается величина Р умноженная на поправочный коэффициент?

Тема 9: «Оценка хлебопекарного достоинства».

Цель: изучить хлебопекарные достоинства муки.

Хлебопекарным достоинством зерна называется способность муки, полученной из него, давать при соответствующем режиме тестоведения и выпечки заданные сорта хлеба наилучшего качества с наибольшим выходом.

Показателями высокого качества пшеничного хлеба являются достаточный, не менее установленных норм - объем; правильная форма, ровная поверхность корки,  без разрыва и трещин, нормальный цвет корки, эластичный, рыхлый мякиш, мелкая, тонкостенная и равномерно распределенная пористость, хороший вкус и аромат.

Хлебопекарные достоинства пшеничного зерна и муки, полученной из него, зависят от газообразующей способности, силы муки, способности образовывать тесто с хорошими физическими свойствами, цвета муки и его изменения в ходе приготовления хлеба, крупности частиц муки.

Газообразующей способностью называется способность образовывать углекислый газ при брожении теста в результате жизнедеятельности пекарских дрожжей и действия ферментов, содержащихся в зерне. Сила муки – это ее способность при замесе образовывать тесто с хорошими физическими свойствами, устойчиво сохраняемыми при обработке. Хлебопекарные свойства зерна ржи и ржаной муки имеют свои особенности.

Качество хлеба изо ржи оценивают по тем же показателям, что и качество пшеничного хлеба, но назначение этих сильно различаются. Для ржаного хлеба характерен меньший объем, менее выраженная пористость, более мелкий мякиш.

Более полным методом оценки хлебопекарных свойств муки является лабораторная пробная выпечка хлеба, полученного в результате пробной выпечки, учитывают массу хлебцев, отношение высоты к диаметру подового хлеба, объемный выход формовых хлебцев (объем, рассчитанный на 100 г. муки), правильность и симметричность формовых хлебцев, цвет корки (бледная, золотисто-желтая, светло-коричневая, коричневая, темно-коричневая) и ее состояние (гладкая, неровная, с трещинами или подрывами), эластичность и пористость мякиша, вкус, запах и отсутствие хруста при разжевывании (отсутствие песка).

При пробной выпечке хлебопекарную силу пшеницы оценивают по объемному выходу и формоустойчивости хлеба. На цвет и вкус мякиша большое влияние оказывают сортовые особенности.

Органолептическая оценка качества выпеченного хлеба. (Внешний вид, цвет и состояние корок, эластичность и характер пор мякиша, вкус, запах и наличие хруста). Отбор проб и лабораторные испытания хлеба производятся  по методике, описанной в действующих стандартах.  Полученные данные сравнить с показателями соответствующего стандарта.

Контрольные вопросы:

- Что вы понимаете под определением сила муки?

- Хлебопекарным достоинством зерна, называется?

- Газообразующей способностью называется…

Тема 10: «Пшеница».

Цель: ознакомиться с культурой пшеницы.

Общая характеристика.

Пшеница – основная и очень ценная продовольственная культура. Среди колосовых культур пшеница по площадям посева и валовому производству занимает первое место.

Наиболее крупными производителями пшеницы является: США, Канада, Австралия, Аргентина, Италия, Франция, Россия, Казахстан.

В Казахстане сосредоточены лучшие в мире сорта по засухоустойчивости и зимостойкости, обладающие отличными хлебопекарными свойствами.

Ботанические и морфологические особенности.

Пшеница относится к семейству злаковых. На земном шаре она представляет большим (около 20) количеством видов.

Основные виды культурной пшеницы мягкая или обыкновенная пшеница и твердая пшеница.

Возделываемая мягкая занимает около 90% и твердая занимает 6-8% всех посевов пшеницы.

Ботаническая характеристика.

Среди злаковых культур род пшеницы выделяется большим разнообразием видов. В нем насчитывается более 20 видов, которые хорошо различаются по морфологическим и биологическим признакам, а также производственному значению. По числу хромосом виды пшеницы делятся на 3 группы: диплойдные с 14 хромосомами в саматических клетках, тетроплоидные с 28 хромосомами и гексаплоидные с 42 хромосомами.

Мягкая пшеница – основной вид в земледелии земного шара. Колос длинный, рыхлый с более широкой лицевой стороны. Колосковые чешуи широкие, неплотно закрывают цветковые чешуи. Зерно, с явно выраженным хохолком, к зародышу несколько расширенное. Зародыш выделяется менее резко, чем твердой пшеницы. Форма зерна может быть удлиненная, яйцевидная, овальная, бочковидная. В зависимости от условий культуры и сортов зерна имеет различную консистенцию – мучнистую, полустекловидную или стекловидную. Представлена яровыми и озимыми формами.

Твердая пшеница.

Колос крупный, плотный, сечение квадратное или несколько сысатое. Ости длиннее колоса. Зерно крупное, удлиненное, книзу суживающееся, в поперечном разрезе слегка угловатое, чаще стекловидное, хохолок на верхушке зерна слабо выражен. Зародыш выделяется ясно. Твердая пшеница представлена почти исключительно яровыми формами, однако в посевах имеются и озимые сорта твердой пшеницы. Твердая пшеница в мировом земледелии занимает около 5-10% всех посевов пшеницы.

Морфология и анатомия пшеницы.

Размеры и форма зерна пшеницы имеют большое производственное значение, так как они определяют возможность очистки зерна зерновой массы от примесей, а также режимы работы обоечных машин и вальцевых станков. Глубина бороздки зерновки пшеницы оказывает существенное влияние на мукомольные свойства зерна; с углублением бороздки выход крупок при размоле заметно снижается из трех большей степени линейных размеров зерна (длина, ширина, толщина) характеризует мукомольные свойства. Сильно варьирует и цвет зерна пшеницы, положенный в основу товарной классификации(деление зерна на типы и полутипы).

Химический состав зерна пшеницы

Средний химический состав зерна пшеницы в %

| Культура | вода | белок | жиры | углеводы | клетчатка | зола |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пшеница мягкая | 14.0 | 12.0 | 1.7 | 68.7 | 2.0 | 1.6 |
| Пшеница твердая | 14.0 | 13.8 | 1.8 | 66.6 | 2.1 | 1.7 |

Однако в зависимости от почвенно-климатических условий, агротехники и сорта химический состав пшеничного зерна может значительно изменяться. Содержание белка в зерне пшеницы связано с районом выращивания; количество белка увеличивается с запада на восток и с севера на юг. Наиболее высокобелковая пшеница выращивается в Казахстане, Западной Сибири, Южном Поволжье и т.д.

Сильная пшеница.

В мировой практике сильными пшеницами называют такие, мука из которых в тесте соответствующем технологическом процессе способна давать формоустойчивый хлеб большего объема с хорошим пористым мякишем. Таким образом, в первую группу входят сорт пшеницы, которые дают высококачественный хлеб и могут быть использованы для улучшения слабой пшеницы.

Средние пшеницы могут быть использованы для получения нормального хлеба без добавки сильных, однако, они неспособны улучшать хлебопекарные качества слабых пшениц.

Слабая пшеница дает хлеб с пониженными показателями качества и потому для получения хорошего хлеба к ним необходимо добавлять сильные пшена.

Для оценки силы пшеницы используют прямые и косвенные методы. К прямым методам относится пробная выпечка.

Косвенные методы дают возможность до выпечки иметь представление о хлебопекарных свойствах зерна эти методы основаны на учете разнообразных признаков и прежде всего пластических свойств теста. Наиболее часто используют альвеограф и фаринограф и по полученным диаграммам судят по силе муки.

Свойства и признаки качества зерна и семян.

- Зерно, поврежденное заморозками (морозобойное)

- Зерно, поврежденное засухой (суховейное зерно)

- Зерно, поврежденное клопом-черепашкой

- Зерно, проросшее в колосе на корма, в валках и при хранении

- Зерно, перезимовавшее в поле

- Зерно, с черным зародышем

Сорта пшеницы:

- Районированные

- Перспективные

- Дефицитные

Сортовые семена:

- Суперэлитные

- Элитные

- Репродукция I, II и т.д.

Стандарт казахстанский СТРК 1046-2008.

Контрольные вопросы:

- Дайте общую характеристику пшеницы.

- Свойства и признаки качества зерна и семян.

Тема 11: «Рожь, тритикале».

Цель: ознакомиться с видами ржи (тритикале).

Общая характеристика.

Рожь- одна из основных продовольственных культур, зерно которой используется для выработки хлебопекарной муки. Ржаной хлеб обладает высокими пищевыми достоинствами. Содержание полноценных белков, высокая калорийность и наличие витаминов делают ржаной хлеб ценным продуктом питания. Ржаной хлеб отличается специфическим ароматом и вкусом и поэтому пользуется у населения большим спросом.

Рожь- культура разностороннего  использования. Кроме выпечки хлеба, рожь и продукты ее переработки используют в качестве корма сельско- хозяйственных животных. а также для выработки спирта, крахмала и солода, солома идет для выработки бумаги. картона и других целей.

Особенность ржи- высокая зимостойкость и сравнительно не высокая требовательность к условиям возделывания. В нашей стране в основном возделывают озимую рожь.

Ботаническая характеристика.

Рожь относят к семейству злаковых культур, имеет 14 видов, из которых только одна рожь- посевная возделывается как культурное растение. Перекрестноопыляющееся однолетние растение. Колоса обычно  двухцветковые. Цветки- обоеполые. Плод- зерновка.

Морфологическая характеристика.

По внешнему виду строения зерно ржи сходно с зерном пшеницы, хотя имеются и существенные различия. Зерно ржи более длинное. узкие бывают короткие зерна. Зерновка у основания заостренная, на верхнем конце тупая. размеры зерна ржи колеблются в пределах: длина от 4,0 до 9,8 мм, ширина от 1,4 до 3,4 мм и толщина от 1,0 до 3,4 мм. Масса одного зерна в среднем 22 мг, масса 1000 зерен 8-37г. Натура от 708 до 765 т/л. Поверхность зерна слегка морщинистая. По окраске рожь различают зеленую, желтую, коричневую, красную, фиолетовую.

Химический состав.

Среди углеводов первое место занимает крахмал (56- 64 %) , остальные углеводы сахара, декстрины, гемицеллюлозы, пентозоны- составляют около 10 %. Крахмал ржи клейстеризуется  легче. чем пшеницы. Сахаров около 0,3 %, сахарозы- около 5 %,клетчатки- 2- 3 %. Наличие большого количества слизей отражается на качестве хлеба, так как в тесте не образуется связанной клейковины, поэтому ржаной хлеб имеет маленькую пористость, мягкость и большую влажность. Содержание белка – от 8 до 18 %. в пищевом отношении белки зерна ржи являются полноценными. Содержание  жира- от  1,8 до 2,1 %. В зерне ржи содержатся витамины В1 ,В2, РР. Химический состав отдельных частей зерна ржи показывает, что в пищевом отношение не все части одинаковы потенциальны.

Технологические свойства зерна ржи.

В зерне ржи в отличие от зерна пшеницы преобладают зерно с частичной стекловидностью., поэтому общая стекловидность зерна ржи ниже. чем пшеницы. Клейковину ржаной муки не удалось отмыть. Клейковина зерна ржи может быть слабая, расклеивающаяся или крепкая крошащаяся. В настоящее время определяют хлебопекарные свойства ржи измерением числа падения на приборе ПЧП- 7 от лоназотола. Число падения зерна ржи делят на 3 класса:

1 класс- рожь улучшитесь;

2 класс- рожь продовольственная;

3 класс- рожь пониженного достоинства, кормовое.

Сорта: Омская, Саратовская и т.д.

Тритикале.

Тритикале представляет собой новый гибрид. В проблеме увеличение белка новая зерновая культура- аморидиклону мягкой, твердой пшеницы и ржи- заслуживает внимания, так как зерно многих сортов этой содержат белка на 3-5 % и даже на 8 % больше. чем зерно стандартных сортов пшеницы.

Лучшие сорта дают урожай 70 ц/га и более при высоком содержание лизина. Тритикале привлекают селиционеров высокими возможностями в повышение продуктивности растений в результате сочетания многоколосковости ржи  многоцветковости пшеницы. Важным свойством тритикале является высокая иммунность и комплексу заболеваний. Велико и кормовое значение тритикале.

По мукомольным свойствам ( продолжительность помола и севкости муки ) зерно тритикале занимает промежуточное положение между пшеницей и ржой. по хлебопекарным свойствам тритикале характеризуется от удовлетворительной до вполне удовлетворительной оценки по сравнению с пшеницей. Обьем хлеба и муки тритикале  ниже пшеничного , хлеба имеют специфический вкус и аромат. Качество клейковины из муки тритикале более низкое . чем из пшеничной муки ( 70 %-н % выхода муки из зерна).

Контрольные вопросы.

1. Общая характеристика ржи.

2. Особенности ржи?

3. Какие витамины содержит зерно ржи?

4. Важные свойства зерна тритикале.

Тема 12: «Ячмень».

Цель: Ознакомиться с культурой ячмень.

Общая характеристика.

Ячмень – одна из древнейших злаковых культур, каз нан крупнейший производитель ячменя занимает не последнее место в мире. Средняя урожайность ячменя 20 ц/га, урожайность лучших сортов интенсивного типа достигает 30 ц/га и более. Среди зерновых культур ячменю в нашей стране принадлежит второе место после пшеницы.

Биологическими особенностями ячменя является высокая пластичность, слабая зимостойкость, скороспелость, устойчивость к засухе, наличие большого количества разновидностей, поражаемость болезнями и вредителями.

Ячмень широко используется в народном хозяйстве. Около 70% производимого в стране ячменя расходуется на кормовые цели, 10-12 % ячменя используется в пивоваренной промышленности. Из ячменя вырабатывают крупу, муку, экстракты, суррогат кофе.

Ячменная мука частично идет на выпечку хлебных изделий, особенно в горных и северных районах. Ячмень высевают на зеленый корм и на выпас.

Ботанические и морфологические особенности.

Ячмень принадлежит к семейству злаковых к роду Hordeum L имеющему один вид культурного ячменя. Колос чаще остистый. Ости длинные, параллельные реже встречается ячмень с фуркатным, или безостым колосом. Культурный ячмень по строению колоса делят на три подвида: шестирядный, двухрядный и промежуточный.

Форма зерна бывает: удлиненная, эллиптическая или ромбическая. Зерно крупное – длина около 10 мм, ширина и толщина около 4 мм (окраска светло-желтая, ярко-желтая, соломенно-желтая и т. д.).

Химический состав.

Химический состав зависит не только от особенности сорта, но и от района произрастания. Содержание веществ в процентах на сухое вещество: белка 7-22, крахмала 44-70, сахара до 3, жира 1,7-4,6, клетчатки 5-8, пентозонов около 10, минеральных веществ 2,5-3. Зерно богато активными ферментами, имеет высокую осахаривающую способность и используется как основное сырье для получения пивоваренного и винокуренного солода. Многие сорта ячменя обладают способностью образовывать упругую, крошащуюся клейковину 3-28 %.

Стандарт.

На зерно ячменя действует 4 стандарта. ГОСТ 5060-67 «Ячмень для пивоварения. Требования заготовках и поставках», ГОСТ 6470-70 «Ячмень продовольственный и кормовой. Требования при заготовках», ГОСТ 7510-70 «Ячмень для переработки на солод в спиртовом производстве», ГОСТ 6378-72 «Ячмень. Требования при поставках крупной промышленности». Наиболее высокие требования  представляют пивоварению ячменя по показателям влажность, засоренность, выравненность, по крупности, зараженности, по способности прорастания на пятый день или жизнеспособность зерна.

Сорт Нутанс, Донецкий и т. д.

Контрольные вопросы:

- К какому семейству принадлежит ячмень?

- Какие стандарты действуют на зерно ячменя?

- Что вырабатывают из ячменя?

Тема13 : «Экскурсия на мелькомбинат Костанай ОАО мельзавод».

Цель экскурсии:  Ознакомление с технологической «цепочкой» предприятия.

Работа выполняется экскурсионным методом.

- Ознакомление с зерновым складским хозяйством и сушильным установками завода.

- Ознакомление и описание последовательности подготовки зерна, поступившего в корпус мельницы; взвешивание, очистка от грубых примесей, примесей мельче и крупнее зерна на сепараторах, триерных блоках, увлажнение, обработка паром щеточным и абразивными установками, камнеотборниками, усваивание металлопримесей.

- Работа мельничного цеха. Вальцевые станки, этапы переработки зерна: драный, шлифовочный и размольный, рассева, ситовейки и их назначение.

- Выбойный цех. Выход муки в процентах. Ассортимент продукции в процентах. Выдача муки в таре или бестарным способом. Суточная производительность завода.

- Использование побочной продукции.

- Лаборатория мельзавода. Виды анализов. Оборудование.

- Мучной склад. Порядок хранения в штабелях. Подробно изучить и описать технологию выработки муки.

Контрольные вопросы по экскурсии:

- Описать последовательность подготовки зерна, поступившего в корпус мельницы.

- Перечислить этапы переработки зерна.

- Виды анализов.