Зертханалық жұмыс№ I

Қысым. Физикалық түсінігі және қысымды анықтайтын құрал- жабдықтар.

Жұмыстың мақсаты:

I. "қысым" физикалық мәндi анықтау.Қысымды өлшеудің түрлерімен танысу. 2.Әртүрлі құралдармен пьезометрлар және  серіппелі манометрамен қысымды өлшеп үйрену

3.Қысым бiрлiктердiң арасындағы байланыспен пайдалануға үйрену.

Қысым -бұл орталардың өзара әрекеттесу сипаттайтын параметр перпендикуляр олардың бөлiмiнiң беттерiне бағыт.

Орташа гидростатикалық қысым мыны формуламен анықталады:

мұндағы   Л И - гидростатикалық қысымның күші, ДОГ ауданына әсер етеді
 	СИ жүйесінде қысым ньютон бөлінген метрмен анықталады  (Н/м ) немесе паскальмен (Па).

Паскаль (Па)  - бұл қысым  шақырылған (н ) I Ньютонға тең, I м\ беттер нормалы оған бойынша бiр қалыпты таратылады.

Сол бiрлiктiң өлшемi аз, сондықтан техникада гекто деп аталатын бiрлiктер еселi оларды әдетте қолданылады -, кило және мегопаскаль. :

I гПа = 100 Па;    I кПа = 193 Па;    1 МПа = Ю6 Па.

Қысымды өлшеуде  басқа да өлшем бірліктер қолданылады     (табл.   I).

Қысымның сандық бағалары үшiн ұғымды қолданылады :

- абсолюттiк қысым Р – қаралатын қысымның толық вакуумдегі қысымнан артуын көрсетеді;

- /Эи.. ъЬ артық қысым мәлiметтiң асып кетуiнiң көрсетедi қоршаған ортаның қысымының үстiнде қысымдары,т.е. РизЬ=0    , егер
қоршаған орта, қысым қарастырылатын мысалы қысымға тең,

атмосфералық.Таблица I

|  | Па | Кгс/ см/2 | ат | бар | м.вод.ртст м.вод.ртст | Мм.ртст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Па | 1 | 1,019*10 | 1,019*10 | 105 | 1,019*10 | 7,5-105 |
| кгс/см | 98066,5 | 1 | 1 | 0980665 | 10 | 755,559 |
| Ат | 96066,5 | 1 | 1 | 0,980555 | 10 | 755,553 |
| бар | 10 | 1,0197 | 1/,0197 | 1 | 10,/9 | 750,06 |
| М.вод.ст. | 9806,55 | 0,1 | 0,1 | 0,098066 | 1 | 75,559 |
| Мм.рт.ст | 133,32 | 1,35669*10 | 1,36*10 | 1,3310 | 0,0/36 | 1 |

Айырмашылығы  абсолюттi, бола алудағы артық қысым

терiс, өйткенi таңба" осы жағдайдаларда не көрсетедi,

өлшелетiн қысым  қоршаған орта мұндайға қарағандасы аз

қысым вакууметр деп атайды ), оның өлшемге арналған құралдар

вакууметлер. Бұл шамалар мынаған байланысты:

Раб= ризб+рат

Мұндағы рат - (қоршаған орта ) атмосфералар абсолюттiк қысым

Құралдардың классификациясын үш белгiлер бойынша өткiзуге болады.

1. Бұл құралдар өлшелетiн қысымдар түр бойынша екiге жiктеледi

топтар :

- шкала "О" манометрлер абсолюттiк қысым сәйкес келедi

толық вакуумда қысымға;

-	артық қысымның құралдары : манометр, вакууметры және ма

"О" новакууметры - шәкiл атмосфералық қысымға сәйкес - шәкiл "О" манометрлер абсолюттiк қысым сәйкес келедi

толық вакуумда қысымға;ртық қысымның құралдары : манометр, вакууметры және т7б

"О" новакууметрысы - шкалаатмосфералық қысымға сәйкес келедi.

2Қағида бойынша, қысымның өлшемге арналған құралдар келесi түрлерге бөлуге болады:

-сұйықтықы - гидростатика заңдарында негiзделген;

- көрсететiн - (деформация ) серпiмдi сезгiш элементтер Гуктiң заңдарында негiзделген;

- Жүктік поршеньді - өлшелетiн қысымдар теңгеріледі

- -	электрi - электрлiк белгiге сезгiш элементтiң орын ауыстыру өте құрастыр құрылымдар

3. Метрологиялық белгілері  бойынша.

- (жұмысы ) техникалық 1, 5......4-шi дәлдiк кластарын алады

-	(бақылау ) лабораториялық - 0, 4...... I-шi дәлдiк класы

-	озат - 0, 005.....0, 25-шi дәлдiк класы.

Сұйық манометрлерi тiптi түрлi.

Олар:

-  бейнелi, (қос тұрбалы ) сақиналық және табақша

басқалар және - бейнелi манометр болады

Тұрбалар манометрлердiң (16-шы сурет ) абсолюттiк қысымдарында  дәнекерленген. Сұйықтың деңгейiнiң үстiнде қысым дәнекерлелген аяғында тең.

осы температураның жанында сұйықтың қаныққан буларын қысымға.  Бұл негiзiндеген қолданатын сынапқа қысым аз, әсiресе

бұл мақсат үшiн. Артық қысым манометрлерде және ( 1-шi сурет, болып табыл ) вакууметр тұрбалардың бiрiн атмосферамен жалғастырады.

Өлшенген қысым нүкте туралы анықталады.. Деңгейлердiң айырымы заң бойынша болатын өлшелетiн қысымның шамасын көрсетедi

гидростатика :

Ризб=hj=pqh

J- сұйықтың құралдағы меншікті салмағы

h- тұрбадағы сұйықтықтың айырмашылығы

(бiр тұрбалы ) табақша (1 г-шi сурет ) құралдардың тұрбалардың бiрлерiнде диаметрi әлдеқайда резервуармен алмастырған. Ондағы сұйықтың деңгейi iс жүзiнде бұлжымайды. Егер резервуардағы сұйықтың деңгейiнiң өлшемдерiнiң басының алдында шкала "0" болса, . онда бұл құралдардың қостұрбалы  әкелудi жағдайында керек екi орынына бiр есептеулер қанағаттануға болады. Манометр тұрбаларындағы сұйықтың биiк жағдайлары тiкелей өлшеулерiмен өлшеудiң жанама әдiсi, өйткенi 1-шi манометрiмен сұйқтың қысымының өлшемi, . қысым формула бойынша есептеледi :

(I ).Оның көрсетуiн аспаптың сезгiштiк және дәлдiк жұмыс сұйығының тығыздықтарынан тәуелдi болады.

- Сұйық құралдарының артықшылығы :

- өлшемнiң жоғарғы дәлдiгi :

- конструкцияның оңайлығы

а.

' \

1

О)  шығын қысымының  манометрі

О

абсолютті қысым

Рис. I. Сұйықтық приборлар

Рис.3. Мембраналық  манометр

Рис.2. серпімді манометр

Кемшiлiктер :

-	механикалық берiктiктiң аз болуы

-	жаман нашар дiрiлге төзiмдiлiк өлшеу дәлдiгi төмендейдi

өлшеудiң жанама әдiстерi;

-	өлшелетiн қысымның аласа шегi.
Серпiмдi сезгiш элементпен көрсететiн құралдары

(2, 3-шi сурет ) қысымның өлшемдерi үшiн сезгiш элемент бықсиды

(мембрана қорабы ) серпiмдi мембраналар немесе имек тұрбаның түрi

(түтiк тәрiздi серiппелер ), (2*3-шi сурет ). Әрекет ету қағидаттары қысыммен және серпiмдi деформацияның аралығында тәуелдiлiкте негiзделген серiппе жұл немесе мембраналар. Құралдың шкала 1 градустаған немесе МПа - бұл түзу қысымның өлшемдер әдiсi.

- Құралдың циферблаттарында көрсетiледi :

- -	өлшем бiрлiгi;

- -	дәлдiк класы немесе құралдың максимал қателiгi;

- -	ортаның аты; - ортаның сұйққтар үшiн; газдар үшiн ..

- Көрсететiн құралдардың артықшылықтары :

- -	үлкен өлшеу шектерi;

- -	биiк механикалық берiктiк туралы;

- -	өлшемдер әдiсi түзу.

- кемшiлiктер :

-	жасауды күрделiлiк;

-	кiшi дәлдiк;

-	серпiмдi элемент "ескіру" - қажеттiлiк жүйелi

тексерулер.

Поршень манометрлерi кең қолданылады

сапа өлшемге дәл аспаптары өте озат. Әрекет ету қағидаты салыстыруында өлшелетiн негiзделген  пiскегiнде масса нақтылы болып жүктерiн салмағының әсерiмен болатын (цилиндр ) поршень булары қысымы бар қысымдар. Электр манометрлерi дистанциялық өлшем және автоматты реттеу жүйелерiндегi үшiн қолданылады.

Жұмыстық  сипаттама

Эксперименталдi қоюды схема 4-шi сурет көрсетілген.

Қою I шектеушiмен қысым резервуарынан тұрады

2, берулер және суды құйылыс, көлденең құбырдың сызығын деңгей8-шi манометр пьеза метр орнатылар едi 3, 7-шi серiппелi қысымөлшеуiш, диффервнциальный бiр қалыпты ыдыс 9.

4-шi сурет. Өлшемдер үшiн қою схемасы – гидростатикалық қысымдар :	-

I-қысым резервуары; 2 - деңгейдiң шектеушiсi;

4, 5, 10-шi 3-көлденең құбыр - шұралар ма?;

6 - пьеза метр; 7 - серiппелi қысымөлшеуiш;

8-сынабы манометр; 9-бiр қалыпты ыдыс.

Тәжiрибенiң нәтижелердi өңдеуi

1 көлденең құбырдағы мол гидростатикалық қысым есептеу.

P=qhρ

2.	көлденең құбырдағы мол гидростатикалық қысым есептеу.

P=ρм+ρвqh2

3.	(сынап манометрдiң көрсетулерiне арналған ) көлденең құбырдағы мол гидростатикалық қысым есептеу.

P=qh3ρ+ρвqh4

Алған мәлiметтерді кестеге жазу

Зертханалық жұмыс № 2
Сұйықтық шығынын эксперименталды анықтау

Жұмыстың мақсаты : Сұйықтың шығынының өлшемдер әдiстерiмен танысып және iс жүзiнде сұйықтың шығынын анықтауға үйрену.

Шығынмен - сұйықтар уақыт бiрлiгiндегi қағылез қимасы арқылы ағатын сұйыққа сандарды түсiнедi. Уақытқа көлемiнiң қатынасының болды шығынының өлшем бұдан шығады. Мысалы, өзендер, каналдардағы үлкен шығындар м3/ өлшенедi, кiшi-гiрiм - л/с немесе мэ/ч - бұл бiрлiк ауылшаруашылық өндiрiстiң тәжiрибелерiнде әдетте қолданылады. Лабораториялық шарттарда кездесетiн аз шығындар, см3/ өлшенедi.

Сұйықтықты өлшеудің бірнеше әдістері бар.

1.  белгілі бір уақыт аралығында сұықтықты толтыру;

а)   көлемдi к ;

б)  таразылық  әдiсi.

2.   Қысым ның төмендеуі бойынша :

а) суағардың бiр қалыпты әдiсi;

б) ауыспалы  қысым ның төмдеу әдiсi;

в) тұрақты төмендеу әдiсi, (қалтқысы арқылы, диск,пiскек)

3. Сұйықтың ағынының жылдамдықтары бойынша :

а) гидромеханикалық әдiс (Пито,Прандтля түтігінің көмегімен)

б ) механикалық әдiс (гидромеханикалық вертушкалардың көмегімен)

в) электромеханикалық әдiс.

Лабораториялық жұмысында өзiмiзге берілгенімен танысамыз және шығынның анықтаулары әдiспен : таразының және көлемдi.

Көлемдi әдiс шығынның анықтаудың өте қарапайым және дәл болып табылады

Сұйықтың көлемiнің V  уақытқа t қатынасымен анықталады.

Шығынмен анықталады :

Q=V/t

Көлемi белгiлi V я бiр қалыпты ыдыс сұйықтың көлемiнiң өлшемдерi үшiн, немесе механикалық есептеуiш.    Жанында секундомер шығын өлшемi көлемдi әдiспен арқылы бiр қалыпты ыдыстың толтырылуын нұсқағыштың кезде өтуi бастапқы қабылданған межелiк бөлiнiсi қосылады.

Көлемдi әдiс дәл, бiрақ ептеген шығындар туралы өлшемге қолданамыз.

Таразы әдісі- бұнда сұйықтықтың массасы және уақыты өлшенеді.

Шығын формула бойынша есептеледi :

Q=m/ρg

ρ - сұйықтың тығыздығы; кг/м3, анықтама бойынша анықталады, сұйықтың температурасына байланысты.

Шығын таразыныңы өлшемдер әдiсi өте дәл болып табылады, бiрақ аз шығындар үшiн қолданамыз. Шығынның анықтауының көлемдi әдiстерi жанама болып табылады. Шығынның анықтауын көлемдi әдiстегi қателiк көлемнiң тiкелей өлшеуi және уақыттың қателiктерiмен анықталады, масса және уақыттың таразының өлшеу қателiгiнде.

Зертханалық жұмыс №3.

Сұйықтық қозғалыстардың тәртіптері.

Жұмыстың мақсаты: Көзбен шолу ламинарлық және турбулентті тәртіптердің су

қозғалыстарын Рейнольдс құралында бақылау. Рейнольдс

санын тәжірибелік жолмен анықтау.

Сұйықтық және газды қозғалыстың 2 тәртібі белгілі: ламинарлық және трбулентті. Ламинарлық тәртіп сұйықтық қарқынды көлденең араластырусыз қатпарлы ағынмен сипатталады.

Турбулентті тәртіп кезінде сұйқтық қозғалысы ретсіз мінез-құлықты болады, қарқынды көлденеңмен араласып шығады және жылдамдық кез-келген сел нүктесінде үнемі уақыт бойынша өзгереді.

1883 жылы ағылшын физигі Осборн Рейнольдс ең алғашқы рет сұйық тық қозғалыстардың тәртібін зерттеді. Құбырда сұйықтқ қозғалыс тәртібі сел жылдамдығынан тәуелді боладыυ, тығыздықтың жабысқақтық сұйықтықтары ρ, жабысқақтық сипаттаушы динамикалық коэффициентіменμ және құбыр диаметрімен.

Белгімен, сұйықтық қозғалыстардың тәртіп анықтаушысымен, Рейнольдс өлшемсіз саны боп табылады, инерциялық және арақатынас күштерді сипаттайды,

Re=ϑ⋅dν,

мұндағы  ϑ- ағынның орташа жылдамдығы, м/с;

d - құбыр диаметрі, м;

ν=μρ - жабысқақтық кинематикалық коэффициенті, м2/с;

μ- жабысқақтық динамикалық коэффициенті, Пас.

Дөңгелек емес құбыр үшін қимасы:

Re=ϑ⋅4Rν

мұндағы  R - гидравликалық радиус,  R=Sχ,м;

S - аудан қимасы, м2;

χ- суланған периметр, м.

Қозғалыс тәртіптерінің алмастыруы лезде болады, Рейнольдс сандары он мағынада секірмелі. Алайда сын саны шарттардың тәжірибесіне тәуелді болады, не себепті мына екі сан мағынасын айырып таниды: төменгі (Reкр.н) және жоғарғы (Reкр.в).  Re≺Reкр.н сандар кезінде қозғалыс тек қана ламинарлық болады, Re≻Reкр.в сан кезінде тек қана турбуленттік.

Reкр.н≺Re≺Reкр.в кезінде қозғалыс ламинарлық немесе турбуленттік болуы мүмкін. Алайда ламинарлық тәртіп мына аймақта аса тұрақсыз. Азғантай ғана құбылыстар әсерінен турбуленттік тәртіпке ауысу қаупі бар.

Көпшілігі техникалық құрулардың және құрылғылардың, әдеттегі өндіріс шарттарда жұмыс істеушілердің, сын мағынаның Рейнольдс сандары

Reкр.н=200Reкр.в=4000

Ламинарлық және турбулентті сұйықтық қозғалыстардың тәртіптерін жұмыста көзбен шолу бақылау өткізу қажетті, Рейнольдс санын анықтау және оның сын мағынасын табу.

Зертханалық қондырғыларды суреттеу

Сұйықтық қозғалыстардың тәртіптерін меңгеру үшін тәжірибелік құру сұлбасы берілген.  4 суретте

4 сурет. Сұйықтық қозғалыстардың тәртіптерін меңгеру үшін тәжірибелік

құру сұлбасы:

1 – қысым багі; 2 – шыны түтік; 4 – боялған сұйықтыққа арналған бак;

3, 5 – крандар; 6 – шекті деңгей; 7 - өлшемді ыдыс.

Қондырғы соңында 3 краны бар диаметрі d шыны түтік 2 шығатын қысым 1 багінен тұрады. Қысым багіне түтіктің 2 кіре беріс қимасына жіңішке құбыр көмегімен әкелінетін сұйқтықты басуға арналған шағын бак 4 орнатылады. Қысым багіне су жүйесі арқылы беріледі. T уақыт аралығында 2 құбырынан аққан су көлемі өлшемді ыдыс 6 арқылы өлшенеді.

Жұмыстың орындалу реті

- Вентильді ашу және қысым багін толтыру.

- 3 кранды, содан соң боялған сұйықтықтың берілісін реттеуші 5 кранды ашу.

- 3 кранды аша отырып сұйықтық қозғалыс сипаттамасын бақылау қажет.

- Сұйық қозғалысның ламинарлық тәртібін ойша бекітіп және өлшеу керек:

А) сұйықтық шығыны көлемді тәсілмен  Q=VT,

Б) сұйықтың температурасын T,

5.   Берілген бойынша өлшелерді анықтау:

А) сел орта жылдамдығы: ϑ=QS.

Б)  кинематикалық коэффициент жабысқақтық график бойынша ν=f(Т).

В)  Рейнольдс саны  Re=ϑ⋅dν.

6.   Турбулентті тәртіп тәжірибесін қайталау.

7.   Ламинарлқ тәртіптен турбуленттік тәртіпке өту кезіндегі көзбен шолуды орнату,

Рейнольдс санының сын мәнін анықтау:

Re=ϑкр⋅dν.

- Тәжірибе жүзінде алынған Рейнольдс сан мәнімен Re=2320 салыстыру және

цилиндрлік құбырға сұйықтық қозғалысын бақыланғаға қорытынды жасау.

Зертханалық жұмыс № 4

Сұйықтық ағынының энергия балансы

Жұмыс мақсаты:

Сұйықтықтың ақырын ағысына арналған Д.Бернули теңдеуі стационарлық ағым жанында келесі түрде болады: Ζ±Ργ±ϑ22g=const

P,U-сұйықтық қысым ж\е жылдамдық ағыны.

Z- ақырын ағыс нормалы қимасын геометриялық жазықтыққа қатысты салыстыру.

Физикалық көру нүктелері сұйықтық стационарлық қозғалысы жанында энергияның сақталу заңының теңдеуінің аналитикалық айтылуымен келеді.Нақты,Ζ±Ργ±ϑ22 оның нормалы қимасының салыстырмалы ақырын ағыс энергиясының үш мүшелігін айтады.

Салыстырмалы ақырын ағысΖ±Ργ потенциялды энергиясын бірінші екі қосылысын ұсынады,ал үшіншіυ22gсалыстырмалы кинетикалық энергия.

Егер сұйықтық салыстырмалы қозғалыс болса,онда оның негізгі энергия бөлімдері кинетикалық ж\е потенциялдық өзгере алады.Мінез-құлықпен өзгертулер кескін үйлесімен анықталады.Ақырын ағыс учаскелері ж\е салыстырмалы энергия жиынтығының өзгертуі әртүрлі түрде көрсетілген.(сызықтық қысым)ал оның құрамы салыстырмалы потенциялды энергия(сызықтық) ж\е салыстырмалы кинетикалық энергия.

Тығыздық теңдеуінің сұйықтық ақырын ағысы

ϑ⋅s⋅d=const

Жылдамдықпен бірге υ,нормалы қима ауданы кері пропорционал ж\е салыстырмалы ақырын ағыс кинетикалық энергиясы өзгереді.Өзгермейтін қима учаскелнрде тұрақты қалады.

Тап осы тұрақты ақырын ағыс артынан салыстырмалы жиынттық энергия денгейінде кинетикалық энергия үлесі артуы тиіс.Сәйкесті азайумен потенциялды энергия үлестері керсінше болады.Сайып келгенде сызықтық салыстырмалы потенциалды энергия өзгертуін қима мен ақырын ағыс учаскелерінде береді,ал учаскелерде тұрақты горизонталмен жүреді,егер сұйықтық қозғалыс болса.Бұл шығарулардың барлығы Бернулли теңдеулеріΖ±Ργ±α1ϑ122g=Ζ2±Ρ2λ±α2ϑ222g±ΔΗ1−2

υ1υ2−жылдамдықтар

Δh1−2-салыстыриалы энергия

α1α2-кинетикалық энеогия коэффициенті

Зертханалық сурет құру.

Зертханалық жұмыс құруда Бернулли теңдеуімен тәжірибелік зерттеуі 7-суретте көрсетілген.Құру деңгейі шек қоюларынан қысым резервуарынан түзеледі,беру сызығы мен су алхоры,әртүрлі диаметрлермен құрастырылған құбырдың ж\е құбырлар горизонталь жазықтықта орналасқан.

Лабораториялық жұмыс №5.

Вентураның шығын өлшегішін үйлестіру.

Лабораториялық жұмысты орындау алдында, Бернулли теңдеуін қандай практикалық тапсырманы шешуге және техникада қолдану керектігін біліп алу керек.

Бернулли теңдеуінің құрылғы қатарының жұмысын түсініге және қарастыруға мүмкіндік беретіндігіне назар аударуымыз керек. Олардың қозғалысы энергияны сақтау заңының қолданылуына негізделген. Осындай қондырғылардың бірі Вентураның шығын өлшегіші, ол құбырдың 2 конустық кескінініе тұрады. Жіңішке соңдары 10 диаметрі кем емес, цилиндрлі келте құбырмен жалғанған.

Шығын өлшегіш жұмысыныңы принципі Бернулли  теңдеуіне және ағынның үзділіксіз теңдеуіне негізделеді. Сонымен қатар, онда дифрагманың қысым айырмашылығы, ол пьезометрмен немесе дифманометрмен өлшенеді, одан өтетін шығынның квадратына пропорционал.

Δh=g2S2μ2∗2g

Вентури шығын өлшегішің сүлбесі 8-ші суретте көрсетілген.

Сурет, 8. Вентури шаған өлшегішінің қондырғысының экспериментті сүлбесі.

1-Баппен сығылатын құбыр (конфузор).

2-Баппен кеңейтілген құбыр (диффузор).

3-мерлі сосуд.

4-кран.

5-пьезометр.

2-2 және 1-1 қимасында қысым айырмашылығын пайда болатының анықтағаннан кейін, қондырғының 1-1 және 2-2 қимасында пьезометр көрсеткішінің қанша көп айырмашылығы болса, сонша құбырмен ағатын сұйықтықтың шығыны көп Q, болатынын есте сақтау керек.

1-1 және 2-2 қимасы ауырлықтың ортасында орналасқан нүктеге Бернулли теңдеуін қарастыру.

Труба өсінің 0-0 салыстыру жазықтығын геометриялық биіктікті Z1=Z1=0, қабылданғаннан кейін жылдамдықты біркелкі үйлестіру α1=α2=1, қима арасындағы орын шығындары 1-1 және 2-2 hm=07

P1ρg+ϑ122g=P2ρg+ϑ222g                                       (2)

Немесе

P1ρg−P2ρg=ϑ222g−ϑ122g                                       (3)

Онда Р1Р2 - қимадағы қысым 1-1 және 2-2;

ϑ1ϑ2 - қимадағы жылдамдық 1-1 және 2-2.

Қайдан

P1ρg−P2ρg=h=ϑ222g−ϑ122g                                  (4)

Онда h – пьезометр көрсеткішінің айырмашылығы, олар көрсетілген қималарға қосылған шығынның әрдайым теңдеуін еске түсіру.

Q=ϑ1∗S1=ϑ2∗S2,

Онда S1S2 - ашық қиамның алаңы.

Содан соң ϑ1−діϑ2 арқылы кесіп алып: ϑ1ϑ2∗S2S1; (4) қимасына қойып, былай жазып алуға болады:

h = ϑ222g∗1−S2S12                                        (5)

Онда 2-2 қимасының орташа жылдамдығы мынаған тең:

ϑ22gh1−S2S12=2gh1−a24a14                                      (6)

Онда а1a2 -1-1 және 2-2 қимасындағы шығын өлшегіштің диаметрі.

Нақты сұйықтықтың шығыны тең болады:

Q=ϑ2∗S2=π∗d2242∗gh1−d24d14                                  (7)

Шығын өлшегішіне әрдайым шамасын

A=ϑ2∗S2=π∗d2242∗gh1−d24d14

Арқылы алып, оның құрылмасына байланысты шығын аламыз:

Q=Ah                                           (8)

1-1 және 2-2 қима арасындағы арынның мүмкін шығының тексеруде, сұйықтықтың әреаетті шығыны біршама шығыннан айырмашылығы болады, (8) формула бойынша есептелген. Осыған байланысты оған дұрыстаушы μ коэффициентін енгізу керек, ол әр шығын өлшегішке орнатылады.

Q=μAh

Мұнда μ - шығын өлшегішінің коэффициентті, оның өлшеміне, қозғалыстың жылдамдығына және сұйықтықтың тұтқырлығына байланысты.

Жұмыстың мақсаты: Шығын өлшегіштің коэффициенттің үйлестіру жолы арқылы анықтау.

Лабораториялық қондырғыларының жазылуы.

Құбырдағы сұйықтықтың шығының өлшеу үшін, лабораториялық қондырғынығ сүлбесі 8 суретте көрсетілген.

Вентури шығын өлшегіші диаметрлері d1 1 және 2 екі цилиндрлік құбырдан тұрады. Ол конфузора және диффозора d2ұзындығы  L=10 а2 жалғанған. Шығын қарапайым амалмен анықталады. Мерлі сосудпен 3. Құбыр өткізгіштегі шығынды реттеуге кран 4 қондырылған.

1-1 және 2-2 қимасында шығын өлшегішке пьезометрлі құбыры 5, h сұйықтық айырмашылығымен жалғанағн, олар осы қимада қысым айырмашылығын көрсетеді.

Жұмысты орындау методикасы.

h-ші кран ашылуымен судың минималды шығының орнатады. 3-ші сосудтың сумен толтыруын секундамермен реттейді. 1-1 және 2-2 қимасында қондырылған пьезометрлер көрсеткішін өлшем кестесіне жазып отырады. Оған тексерудің қорытындысын енгізеді.

Содан соң 4-ші кран көмегімен судың шығының үлкейтеді және қайта өлшем жүргізеді. Эксперимент 5-6 рет өтеді.

Эксперименттің қорытынсын өңдеу.

- 1-1 қиамсының тарылу алдында, арын құбырдың ашық қимасының аумағын анықтау:

S1=π∗a124

- 2-2 қимасының су өлшегіштің мойнағын цилиндрлік қоюының ашық қиамсының аумағын анықтау:

S2=π∗a124

- Пьезометрлердің көрсеткіштерінің ерекшелігін анықтау:

h = h1−h2=p1ρg−pρg

4. Әрекетті шығынды есептеу:

Qh=vt

5. Тұрақты су өлшегішті есептеу:

A=S12gS1S22−1=S1∗S22gS−S2

6. Теориялық шығынды анықтау:

Qt=Ah

7. Шығын өлшегіш коэффициентін есептеу:

μ=QaQt

8. График құру:

Qj=fh

Лабораториялық жұмыс №6.

Үйкелістің гидравикалық кедергісін зерттеу.

Жұмыстың мақсаты: Құбырдың әр түрлі материалына үйкеліс кедергісінің коэффициенттерінің анықтамасының методикасын меңгеру.

Сұйықтың құбыр өткізгіштердегі қозғалысы кезінде туады: ламинарлы режимде – сұйықтың ішінде үйкеліс, турбулентті – сұйықтық ішінде және құбыр қабырғасына үйкеліс.

Сұйықтықтың біркелкі қозғалысы кезіндегі энергия жығыны – ұзындығы бойынша шығын деп аталады.

Физикалық кедергінің бұл түрі гидравикалық үйкеліс болып келеді, ол тұтқырлық және инерциондық сұйықтықпен шартталған.

Әр түрлі гидравикалық есептерде, арынның ұзындығы бойынша шығыны Дарси-Вейсбах формуласы бойынша анықталады.

Δhaλ=ℓϑ22g

Онда λ- гидравикалық үйкелістің өлшемсіз коэффициентті;

ℓ- құбырдың барлық ұзындығы;

a- құбырдың диаметрі;

ℓ=λ∗ℓa- құбырдың ұзындығы бойыша қозғалатын сұйықтықтың     кедергі коэффициенті.

Теориялық түрде гидравикалық үйкелістің ұзындығы бойынша коэффициентін келесілер арқылы анықтауға болады:

- Сұйықтықтың ағысының ламинарлы режимінде

λ=64Re

- Трублентті режимде 3 аймақ бар:

А) Үйкелістің тегіс аймағы.

Бұл аймақта λ-Рейнольдса санына байланысты, кедір-бұдырлықтың бүкіл дөңестері ламинарлы қабатпен қапталған. Бұл аймақ бағдарланған Рейнольдсаның саны 4000-нан 10000 дейін бар. Дәл нақты Re<dΔ∗10. Бұл аймақтық коэффициентті Блазиуса формуласы бойынша анықталады.

λ=0,3164Re0,25

Б) Үйкелістің доквадратты аймағы.

Бұл аймақта қабаттың қалыңдығы кедір-бұдырлықтың дөңестігімен есептелінеді. Үйкелістің коэффициенті Рейнольдса санына және кедір-бұдырлыққа байланысты. Ол Алтьшули формуласымен анықтайды:

λ=0,11Δa+68Re0,25

Мында Δ- едір-бұдырлық.

Бұл аймақтық шекарасы dΔ10<Re<dΔ∗500

В) Үйкелістің квадраттық аймағы.

Бұл аймақта λ қабырғаның кедір-бұдырлығына байланысты және Шифронсон формуласы бойынша анықталады:

λ=0,11Δa0,25

Формула шарт орындалса ғана әділет:

ReΔa>500

Бернулли теңдеуін құбыр учаскісінің экспериментіне қолданады, ол әрдайым горизонтальды қимасымен орналасқан (9-сурет).

Теңдеудің түрі: haλ=p1j−P2j;

haλ=0 орнықты шығынсыз Z1=Z2;ϑ1=ϑ2;d1=d2

9- сурет. Құбырдың экспериментті учаскісі

Сұйықтықтың ұзындығы бойынша қозғалыстың арын шығындарын есептеу үшін Вейсбаха формуласы қолданылады:

haλ=λ=ℓd∗ϑ22g

Онда haλ- арын шығыны және 1-1 және 2-2 қимасындағы пьезометрикалық арынның ерекшелігі P1j−P2j1.

Сурет.10. Арын шығының меңгеру үшін лабораториялық қондырғының сүлбесі.

1-арынды резервуар;

2-құбыр өткізгіш;

3,4-пьезометр;

5-крандар;

6-мерлі бак.

Вейсбаха формуласынан гидравикалық үйкелістің коэффициентін табуға болады:

λ=d∗haλ∗2gℓ∗ϑ2

Лабораториялық қондырғысының жазылуы.

Ұзындығы бойынша арын шығынның білу үшін және коэффициенттің лабораториялық қондырғының сүлбесі анықтамасын болу үшін 10 суретте көрсетілген.

Қондырғы арынды 1 резервуардан тұрады, одан қатаң түрде горизонтальды диаметрі d металикалық құбыр 2 кетеді, құбыр өткізгіштердің соңында пьезометрлер 3 орналасқан.

Құбыр басында кран бар, құбыр өткізгешке арынды резервуардан су берілісі үшін, ал соңында кран 5 су шығының реттеу үшін.

Жұмысты орындау тәртібі.

- Вентильді ашу, құбыр өткізгештегі сұйықтықтың шығының анықтығын орнату.

- Термометр көмегімен су температурасын өлшеу.

- Учаскенің соңында орналасқан пьезометр көрсеткіштері бойынша арын шығының анықтау haλ.

- Көлем немесе салмақ арқылы су шығының өлшеу Q.

- Вентиль ашылуын өзгертіп, 5-6 рет қайталау.

- Өлшемнің әр көлемін және мәліметі үшін:

А) Ағынның орташа жылдамдығын анықтау ϑ=QS және арынның жылдамдығын есептеу ϑ22g.

Б) Вейсбаха формуласын қолданып, гидравикалық үйкелістің коэффициентін көмекші графикті қолданып, есептеу VT0 тұтқырлықтың коэффициентін анықтау, содан санын есептеу.

Зертханлық жұмыс № 8

Саңылау мен саптамадан сұйықтың ағу коэффицентін тәжірибе жүзінде анықтау

Жұмыс мақсаты:Саңылау мен саптама арқылы сұйықтың ағуын байқау және ағыс формасының суретін салу.Ағу коэффициентін тәжірибе жүзінде анықтау.

Есептеу кезінде саңылаудан ағып шыққан сұйықтың жылдамдығын және шығынын анықтау. Саңылау мен саптама арқылы өткен сұйықтың шығынын мына формуламен анықталады:

θ≡μ∗s2gh

мұндағы  µ   - шығын коэффициенті;

μ=ε*φ

мұндағы  ε  - ағыстытың сығылу коэффициенті

So- сығылу ағысының ауданы;
        S  - саңылау ауданы

ϕ=11+ξ  - қысым жоғалтулары еске алған кездегі  жылдамдық коэффициенті

ξ-саңылау кедергісі

Саңылаудан сұйықтың ағу кездегі саңылаудың жұқа қабырғаларына сығылу әсері µ   = 0,6 + 0,62, φ = 0,97, ξ  = 0,06.

Саптамаларды қарастырған кезде олардың көп тараған түрлерін білу қажет.l=3+4α (сурет 15.)

Сұйық сыртқы цилиндрлік саптамаға кірер кезде ағыс сығылады,содан ұлғайып саптаманың барлық қимасын толтырады.Қорыта келгенде саптамадан сұйықтың шыққан кездегі сығылу коэффициенті: ε=1

Сонда шығын коэффициенті тең болады:

µ=ε*φ=φ

мұндағы  ϕ=11+ξ- жылдамдық коэффициенті

ξнас=ξвх+ξбр+l/d-саптаманың кедергісінің  коэффициенті

содан,     вх  - кіру кедергісінің коэффициенті;бр-кенеттен кеңейтудің кедергісі;

-саптаманың гидравликалык үйкеліс  коэффициенті

l,d-саптаманың ұзындығы мен диаметрі

Сурет 15 Саптамалардың түрлері:

А) сыртқы цилиндрлік Б) ішкі цилиндрлік  В) қосылатын конус тәріздес Г)айырылатын конус тәріздес

Д) коноидалды:

Кестеде кіші саңылау мен әртүрлі саптама үшін барлық коэффициенттер берілген

| Тесік пен саптама түрлері | коэффициенттер |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |
| Жұқа қабаттағы кішкентай домалақ тесік | 0,64 | 0,06 |  |  | 0,97 | 0,62 |  |
| Цилиндрлік сыртқы саптама | 1,00 |  | 0,50 | 0,82 |  |  | 0,82 |
| Цилиндрлік ішкі саптама | 1,00 |  | 1,00 | 0,71 |  |  | 0,71 |
| Қосылатын конус тәріздес саптама | 0,98 |  | 0,08 | 0,96 |  |  | 0,94 |
| Айырылатын конус тәріздес саптама | 1,00 |  | 3,35 | 0,48 |  |  | 0,48 |
| Коноидалды саптама | 1,00 |  | 0,06 | 0,97 |  |  | 0,97 |

Тәжірибенің нәтижелерін өңдеу.

1.Көлемді тәсілмен су шығынын анықтау

2.. Тесіктің геометриялық өлшемдеріне байланысты тесік қимасының ауданын есептеу. 3.Формаланы қолдана отырып (1), шығын коэффициентін анықтау.µ

4. Домалақ тесік және саптама үшін  µ,φ,ε  берілген мәндерін салыстыру