Зертханлық жұмыс № 8

Саңылау мен саптамадан сұйықтың ағу коэффицентін тәжірибе жүзінде анықтау

Жұмыс мақсаты:Саңылау мен саптама арқылы сұйықтың ағуын байқау және ағыс формасының суретін салу.Ағу коэффициентін тәжірибе жүзінде анықтау.

Есептеу кезінде саңылаудан ағып шыққан сұйықтың жылдамдығын және шығынын анықтау. Саңылау мен саптама арқылы өткен сұйықтың шығынын мына формуламен анықталады:

θ≡μ∗s2gh

мұндағы  µ   - шығын коэффициенті;

μ=ε*φ

мұндағы  ε  - ағыстытың сығылу коэффициенті

So- сығылу ағысының ауданы;
        S  - саңылау ауданы

ϕ=11+ξ  - қысым жоғалтулары еске алған кездегі  жылдамдық коэффициенті

ξ-саңылау кедергісі

Саңылаудан сұйықтың ағу кездегі саңылаудың жұқа қабырғаларына сығылу әсері µ   = 0,6 + 0,62, φ = 0,97, ξ  = 0,06.

Саптамаларды қарастырған кезде олардың көп тараған түрлерін білу қажет.l=3+4α (сурет 15.)

Сұйық сыртқы цилиндрлік саптамаға кірер кезде ағыс сығылады,содан ұлғайып саптаманың барлық қимасын толтырады.Қорыта келгенде саптамадан сұйықтың шыққан кездегі сығылу коэффициенті: ε=1

Сонда шығын коэффициенті тең болады:

µ=ε*φ=φ

мұндағы  ϕ=11+ξ- жылдамдық коэффициенті

ξнас=ξвх+ξбр+l/d-саптаманың кедергісінің  коэффициенті

содан,     вх  - кіру кедергісінің коэффициенті;бр-кенеттен кеңейтудің кедергісі;

-саптаманың гидравликалык үйкеліс  коэффициенті

l,d-саптаманың ұзындығы мен диаметрі

Сурет 15

Саптамалардың түрлері:

А) сыртқы цилиндрлік Б) ішкі цилиндрлік  В) қосылатын конус тәріздес Г)айырылатын конус тәріздес

Д) коноидалды:

Кестеде кіші саңылау мен әртүрлі саптама үшін барлық коэффициенттер берілген

| Тесік пен саптама түрлері | коэффициенттер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жұқа қабаттағы кішкентай домалақ тесік | 0,64 | 0,06 | 0,97 | 0,62 |

|  | ε | ξ | φ | µ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цилиндрлік сыртқы саптама | 1,00 | 0,50 | 0,82 | 0,82 |
| Цилиндрлік ішкі саптама | 1,00 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
| Қосылатын конус тәріздес саптама | 0,98 | 0,08 | 0,96 | 0,94 |
| Айырылатын конус тәріздес саптама | 1,00 | 3,35 | 0,48 | 0,48 |
| Коноидалды саптама | 1,00 | 0,06 | 0,97 | 0,97 |

Тәжірибенің нәтижелерін өңдеу. 
1.Көлемді тәсілмен су шығынын анықтау

2.. Тесіктің геометриялық өлшемдеріне байланысты тесік қимасының ауданын есептеу. 3.Формаланы қолдана отырып (1), шығын коэффициентін анықтау.µ

4. Домалақ тесік және саптама үшін  µ,φ,ε  берілген мәндерін салыстыру