Лабораториялық жұмыс №5.

Вентураның шығын өлшегішін үйлестіру.

Лабораториялық жұмысты орындау алдында, Бернулли теңдеуін қандай практикалық тапсырманы шешуге және техникада қолдану керектігін біліп алу керек.

Бернулли теңдеуінің құрылғы қатарының жұмысын түсініге және қарастыруға мүмкіндік беретіндігіне назар аударуымыз керек. Олардың қозғалысы энергияны сақтау заңының қолданылуына негізделген. Осындай қондырғылардың бірі Вентураның шығын өлшегіші, ол құбырдың 2 конустық кескінініе тұрады. Жіңішке соңдары 10 диаметрі кем емес, цилиндрлі келте құбырмен жалғанған.

Шығын өлшегіш жұмысыныңы принципі Бернулли  теңдеуіне және ағынның үзділіксіз теңдеуіне негізделеді. Сонымен қатар, онда дифрагманың қысым айырмашылығы, ол пьезометрмен немесе дифманометрмен өлшенеді, одан өтетін шығынның квадратына пропорционал.

Δh=g2S2μ2∗2g

Вентури шығын өлшегішің сүлбесі 8-ші суретте көрсетілген.

Сурет, 8. Вентури шаған өлшегішінің қондырғысының экспериментті сүлбесі.

1-Баппен сығылатын құбыр (конфузор).

2-Баппен кеңейтілген құбыр (диффузор).

3-мерлі сосуд.

4-кран.

5-пьезометр.

2-2 және 1-1 қимасында қысым айырмашылығын пайда болатының анықтағаннан кейін, қондырғының 1-1 және 2-2 қимасында пьезометр көрсеткішінің қанша көп айырмашылығы болса, сонша құбырмен ағатын сұйықтықтың шығыны көп Q, болатынын есте сақтау керек.

1-1 және 2-2 қимасы ауырлықтың ортасында орналасқан нүктеге Бернулли теңдеуін қарастыру.

*

Труба өсінің 0-0 салыстыру жазықтығын геометриялық биіктікті Z1=Z1=0, қабылданғаннан кейін жылдамдықты біркелкі үйлестіру α1=α2=1, қима арасындағы орын шығындары 1-1 және 2-2 hm=07

P1ρg+ϑ122g=P2ρg+ϑ222g                                       (2)

Немесе

P1ρg−P2ρg=ϑ222g−ϑ122g                                       (3)

Онда Р1Р2 - қимадағы қысым 1-1 және 2-2;

ϑ1ϑ2 - қимадағы жылдамдық 1-1 және 2-2.

Қайдан

P1ρg−P2ρg=h=ϑ222g−ϑ122g                                  (4)

Онда h – пьезометр көрсеткішінің айырмашылығы, олар көрсетілген қималарға қосылған шығынның әрдайым теңдеуін еске түсіру.

Q=ϑ1∗S1=ϑ2∗S2,

Онда S1S2 - ашық қиамның алаңы.

Содан соң ϑ1−діϑ2 арқылы кесіп алып: ϑ1ϑ2∗S2S1; (4) қимасына қойып, былай жазып алуға болады:

h = ϑ222g∗1−S2S12                                        (5)

Онда 2-2 қимасының орташа жылдамдығы мынаған тең:

ϑ22gh1−S2S12=2gh1−a24a14                                      (6)

Онда а1a2 -1-1 және 2-2 қимасындағы шығын өлшегіштің диаметрі.

Нақты сұйықтықтың шығыны тең болады:

Q=ϑ2∗S2=π∗d2242∗gh1−d24d14                                  (7)

Шығын өлшегішіне әрдайым шамасын

A=ϑ2∗S2=π∗d2242∗gh1−d24d14

Арқылы алып, оның құрылмасына байланысты шығын аламыз:

Q=Ah                                           (8)

1-1 және 2-2 қима арасындағы арынның мүмкін шығының тексеруде, сұйықтықтың әреаетті шығыны біршама шығыннан айырмашылығы болады, (8) формула бойынша есептелген. Осыған байланысты оған дұрыстаушы μ коэффициентін енгізу керек, ол әр шығын өлшегішке орнатылады.

Q=μAh

Мұнда μ - шығын өлшегішінің коэффициентті, оның өлшеміне, қозғалыстың жылдамдығына және сұйықтықтың тұтқырлығына байланысты.

Жұмыстың мақсаты: Шығын өлшегіштің коэффициенттің үйлестіру жолы арқылы анықтау.

Лабораториялық қондырғыларының жазылуы.

Құбырдағы сұйықтықтың шығының өлшеу үшін, лабораториялық қондырғынығ сүлбесі 8 суретте көрсетілген.

Вентури шығын өлшегіші диаметрлері d1 1 және 2 екі цилиндрлік құбырдан тұрады. Ол конфузора және диффозора d2ұзындығы  L=10 а2 жалғанған. Шығын қарапайым амалмен анықталады. Мерлі сосудпен 3. Құбыр өткізгіштегі шығынды реттеуге кран 4 қондырылған.

1-1 және 2-2 қимасында шығын өлшегішке пьезометрлі құбыры 5, h сұйықтық айырмашылығымен жалғанағн, олар осы қимада қысым айырмашылығын көрсетеді.

Жұмысты орындау методикасы.

h-ші кран ашылуымен судың минималды шығының орнатады. 3-ші сосудтың сумен толтыруын секундамермен реттейді. 1-1 және 2-2 қимасында қондырылған пьезометрлер көрсеткішін өлшем кестесіне жазып отырады. Оған тексерудің қорытындысын енгізеді.

Содан соң 4-ші кран көмегімен судың шығының үлкейтеді және қайта өлшем жүргізеді. Эксперимент 5-6 рет өтеді.

Эксперименттің қорытынсын өңдеу.

- 1-1 қиамсының тарылу алдында, арын құбырдың ашық қимасының аумағын анықтау:

S1=π∗a124

- 2-2 қимасының су өлшегіштің мойнағын цилиндрлік қоюының ашық қиамсының аумағын анықтау:

S2=π∗a124

- Пьезометрлердің көрсеткіштерінің ерекшелігін анықтау:

h = h1−h2=p1ρg−pρg

4. Әрекетті шығынды есептеу:

Qh=vt

5. Тұрақты су өлшегішті есептеу:

A=S12gS1S22−1=S1∗S22gS−S2

6. Теориялық шығынды анықтау:

Qt=Ah

7. Шығын өлшегіш коэффициентін есептеу:

μ=QaQt

8. График құру:

Qj=fh

Лабораториялық жұмыс №6.

Үйкелістің гидравикалық кедергісін зерттеу.

Жұмыстың мақсаты: Құбырдың әр түрлі материалына үйкеліс кедергісінің коэффициенттерінің анықтамасының методикасын меңгеру.

Сұйықтың құбыр өткізгіштердегі қозғалысы кезінде туады: ламинарлы режимде – сұйықтың ішінде үйкеліс, турбулентті – сұйықтық ішінде және құбыр қабырғасына үйкеліс.

Сұйықтықтың біркелкі қозғалысы кезіндегі энергия жығыны – ұзындығы бойынша шығын деп аталады.

Физикалық кедергінің бұл түрі гидравикалық үйкеліс болып келеді, ол тұтқырлық және инерциондық сұйықтықпен шартталған.

Әр түрлі гидравикалық есептерде, арынның ұзындығы бойынша шығыны Дарси-Вейсбах формуласы бойынша анықталады.

Δhaλ=ℓϑ22g

Онда λ- гидравикалық үйкелістің өлшемсіз коэффициентті;

ℓ- құбырдың барлық ұзындығы;

a- құбырдың диаметрі;

ℓ=λ∗ℓa- құбырдың ұзындығы бойыша қозғалатын сұйықтықтың     кедергі коэффициенті.

Теориялық түрде гидравикалық үйкелістің ұзындығы бойынша коэффициентін келесілер арқылы анықтауға болады:

- Сұйықтықтың ағысының ламинарлы режимінде

λ=64Re

- Трублентті режимде 3 аймақ бар:

А) Үйкелістің тегіс аймағы.

Бұл аймақта λ-Рейнольдса санына байланысты, кедір-бұдырлықтың бүкіл дөңестері ламинарлы қабатпен қапталған. Бұл аймақ бағдарланған Рейнольдсаның саны 4000-нан 10000 дейін бар. Дәл нақты Re<dΔ∗10. Бұл аймақтық коэффициентті Блазиуса формуласы бойынша анықталады.

λ=0,3164Re0,25

Б) Үйкелістің доквадратты аймағы.

Бұл аймақта қабаттың қалыңдығы кедір-бұдырлықтың дөңестігімен есептелінеді. Үйкелістің коэффициенті Рейнольдса санына және кедір-бұдырлыққа байланысты. Ол Алтьшули формуласымен анықтайды:

λ=0,11Δa+68Re0,25

Мында Δ- едір-бұдырлық.

Бұл аймақтық шекарасы dΔ10<Re<dΔ∗500

В) Үйкелістің квадраттық аймағы.

Бұл аймақта λ қабырғаның кедір-бұдырлығына байланысты және Шифронсон формуласы бойынша анықталады:

λ=0,11Δa0,25

Формула шарт орындалса ғана әділет:

ReΔa>500

Бернулли теңдеуін құбыр учаскісінің экспериментіне қолданады, ол әрдайым горизонтальды қимасымен орналасқан (9-сурет).

Теңдеудің түрі: haλ=p1j−P2j;

haλ=0 орнықты шығынсыз Z1=Z2;ϑ1=ϑ2;d1=d2

*Құбырдың экспериментті учаскісі

Сұйықтықтың ұзындығы бойынша қозғалыстың арын шығындарын есептеу үшін Вейсбаха формуласы қолданылады:

haλ=λ=ℓd∗ϑ22g

Онда haλ- арын шығыны және 1-1 және 2-2 қимасындағы пьезометрикалық арынның ерекшелігі P1j−P2j1.

Сурет.10. Арын шығының меңгеру үшін лабораториялық қондырғының сүлбесі.

1-арынды резервуар;

2-құбыр өткізгіш;

3,4-пьезометр;

5-крандар;

6-мерлі бак.

Вейсбаха формуласынан гидравикалық үйкелістің коэффициентін табуға болады:

λ=d∗haλ∗2gℓ∗ϑ2

Лабораториялық қондырғысының жазылуы.

Ұзындығы бойынша арын шығынның білу үшін және коэффициенттің лабораториялық қондырғының сүлбесі анықтамасын болу үшін 10 суретте көрсетілген.

Қондырғы арынды 1 резервуардан тұрады, одан қатаң түрде горизонтальды диаметрі d металикалық құбыр 2 кетеді, құбыр өткізгіштердің соңында пьезометрлер 3 орналасқан.

Құбыр басында кран бар, құбыр өткізгешке арынды резервуардан су берілісі үшін, ал соңында кран 5 су шығының реттеу үшін.

Жұмысты орындау тәртібі.

- Вентильді ашу, құбыр өткізгештегі сұйықтықтың шығының анықтығын орнату.

- Термометр көмегімен су температурасын өлшеу.

- Учаскенің соңында орналасқан пьезометр көрсеткіштері бойынша арын шығының анықтау haλ.

- Көлем немесе салмақ арқылы су шығының өлшеу Q.

- Вентиль ашылуын өзгертіп, 5-6 рет қайталау.

- Өлшемнің әр көлемін және мәліметі үшін:

А) Ағынның орташа жылдамдығын анықтау ϑ=QS және арынның жылдамдығын есептеу ϑ22g.

Б) Вейсбаха формуласын қолданып, гидравикалық үйкелістің коэффициентін көмекші графикті қолданып, есептеу VT0 тұтқырлықтың коэффициентін анықтау, содан санын есептеу.