2 -

Зертханалық жұмыс№ I

Қысым. Физикалық түсінігі және қысымды анықтайтын құрал- жабдықтар.

Жұмыстың мақсаты: I. "қысым" физикалық мәндi анықтау.Қысымды өлшеудің түрлерімен танысу.

2.Әртүрлі құралдармен пьезометрлар және  серіппелі манометрамен қысымды өлшеп үйрену

3.Қысым бiрлiктердiң арасындағы байланыспен пайдалануға үйрену.

Қысым -бұл орталардың өзара әрекеттесу сипаттайтын параметр перпендикуляр олардың бөлiмiнiң беттерiне бағыт.Орташа гидростатикалық қысым мыны формуламен анықталады:

мұндағы   Л И - гидростатикалық қысымның күші, ДОГ ауданына әсер етеді
 СИ жүйесінде қысым ньютон бөлінген метрмен анықталады  (Н/м ) немесе паскальмен (Па).

Паскаль (Па)  - бұл қысым  шақырылған (н ) I Ньютонға,

I м\ беттер нормалы оған бойынша бiр қалыпты таратылған

Сол бiрлiктiң өлшемi аз, сондықтан техникада гекто деп аталатын бiрлiктер еселi оларды әдетте қолданылады -, кило және мегопаскаль. :

I гПа = 100 Па;    I кПа = 193 Па;    1 МПа = Ю6 Па.

Қысымды өлшеуде  басқа да өлшем бірліктер қолданылады     (табл.   I).

Қысымның сандық бағалары үшiн ұғымды қолданылады :

- абсолюттiк қысым қысымның үстiнде қаралатын қысымның превютенесiнiң көрсетедi егер вакуум, өйткенi-шiнi толтырамыз

қаралатын көлем айырғыш шекарада бiрде,

өзара әрекеттесу болмайды;

- /Эи.. ъЬ артық қысым мәлiметтiң асып кетуiнiң көрсетедi қоршаған ортаның қысымының үстiнде қысымдары,т.е. РизЬ=0    , егер
қоршаған орта, қысым қарастырылатын мысалы қысымға тең,

атмосфералық.Таблица I

|  | Па | Кгс/ см/2 | ат | бар | м.вод.ртст м.вод.ртст | Мм.ртст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Па | 1 | 1,019*10 | 1,019*10 | 105 | 1,019*10 | 7,5-105 |
| кгс/см | 98066,5 | 1 | 1 | 0980665 | 10 | 755,559 |
| Ат | 96066,5 | 1 | 1 | 0,980555 | 10 | 755,553 |
| бар | 10 | 1,0197 | 1/,0197 | 1 | 10,/9 | 750,06 |
| М.вод.ст. | 9806,55 | 0,1 | 0,1 | 0,098066 | 1 | 75,559 |
| Мм.рт.ст | 133,32 | 1,35669*10 | 1,36*10 | 1,3310 | 0,0/36 | 1 |

Айырмашылығы  абсолюттi, бола алудағы артық қысым

терiс, өйткенi таңба" осы жағдайдаларда не көрсетедi,

өлшелетiн қысым  қоршаған орта мұндайға қарағандасы аз

қысым вакууметр деп атайды ), оның өлшемге арналған құралдар

вакууметлер. Бұл шамалар мынаған байланысты:

Раб= ризб+рат

Мұндағы рат - (қоршаған орта ) атмосфералар абсолюттiк қысым

Құралдардың классификациясын үш белгiлер бойынша өткiзуге болады.

1. Бұл құралдар өлшелетiн қысымдар түр бойынша екiге жiктеледi

топтар :

- шкала "О" манометрлер абсолюттiк қысым сәйкес келедi

толық вакуумда қысымға;

-	артық қысымның құралдары : манометр, вакууметры және ма

"О" новакууметры - шәкiл атмосфералық қысымға сәйкес - шәкiл "О" манометрлер абсолюттiк қысым сәйкес келедi

толық вакуумда қысымға;ртық қысымның құралдары : манометр, вакууметры және т7б

"О" новакууметрысы - шкалаатмосфералық қысымға сәйкес келедi.

2Қағида бойынша, қысымның өлшемге арналған құралдар келесi түрлерге бөлуге болады:

-сұйықтықы - гидростатика заңдарында негiзделген;

- көрсететiн - (деформация ) серпiмдi сезгiш элементтер Гуктiң заңдарында негiзделген;

- Жүктік поршеньді - өлшелетiн қысымдар теңгеріледі

- -	электрi - электрлiк белгiге сезгiш элементтiң орын ауыстыру өте құрастыр құрылымдар

3. Метрологиялық белгілері  бойынша.

- (жұмысы ) техникалық 1, 5......4-шi дәлдiк кластарын алады

-	(бақылау ) лабораториялық - 0, 4...... I-шi дәлдiк класы

-	озат - 0, 005.....0, 25-шi дәлдiк класы.

Сұйық манометрлерi тiптi түрлi.

Олар:

-  бейнелi, (қос тұрбалы ) сақиналық және табақша

басқалар және - бейнелi манометр болады

Тұрбалар манометрлердiң (16-шы сурет ) абсолюттiк қысымдарында  дәнекерленген. Сұйықтың деңгейiнiң үстiнде қысым дәнекерлелген аяғында тең.

осы температураның жанында сұйықтың қаныққан буларын қысымға.  Бұл негiзiндеген қолданатын сынапқа қысым аз, әсiресе

бұл мақсат үшiн. Артық қысым манометрлерде және ( 1-шi сурет, болып табыл ) вакууметр тұрбалардың бiрiн атмосферамен жалғастырады.

Өлшенген қысым нүкте туралы анықталады.. Деңгейлердiң айырымы заң бойынша болатын өлшелетiн қысымның шамасын көрсетедi

гидростатика :

Ризб=hj=pqh

J- сұйықтың құралдағы меншікті салмағы

h- тұрбадағы сұйықтықтың айырмашылығы

(бiр тұрбалы ) табақша (1 г-шi сурет ) құралдардың тұрбалардың бiрлерiнде диаметрi әлдеқайда резервуармен алмастырған. Ондағы сұйықтың деңгейi iс жүзiнде бұлжымайды. Егер резервуардағы сұйықтың деңгейiнiң өлшемдерiнiң басының алдында шкала "0" болса, . онда бұл құралдардың қостұрбалы  әкелудi жағдайында керек екi орынына бiр есептеулер қанағаттануға болады. Манометр тұрбаларындағы сұйықтың биiк жағдайлары тiкелей өлшеулерiмен өлшеудiң жанама әдiсi, өйткенi 1-шi манометрiмен сұйқтың қысымының өлшемi, . қысым формула бойынша есептеледi :

(I ).Оның көрсетуiн аспаптың сезгiштiк және дәлдiк жұмыс сұйығының тығыздықтарынан тәуелдi болады.

- Сұйық құралдарының артықшылығы :

- -	өлшемнiң жоғарғы дәлдiгi :

- -	конструкцияның оңайлығы.

а.

' \

1

О)  шығын қысымының  манометрі

О

абсолютті қысым

Рис. I. Сұйықтық приборлар

Рис.3. Мембраналық  манометр

Рис.2. серпімді манометр

Кемшiлiктер :

-	механикалық берiктiктiң аз болуы

-	жаман нашар дiрiлге төзiмдiлiк өлшеу дәлдiгi төмендейдi

өлшеудiң жанама әдiстерi;

-	өлшелетiн қысымның аласа шегi.
Серпiмдi сезгiш элементпен көрсететiн құралдары

(2, 3-шi сурет ) қысымның өлшемдерi үшiн сезгiш элемент бықсиды

(мембрана қорабы ) серпiмдi мембраналар немесе имек тұрбаның түрi

(түтiк тәрiздi серiппелер ), (2*3-шi сурет ). Әрекет ету қағидаттары қысыммен және серпiмдi деформацияның аралығында тәуелдiлiкте негiзделген серiппе жұл немесе мембраналар. Құралдың шкала 1 градустаған немесе МПа - бұл түзу қысымның өлшемдер әдiсi.

- Құралдың циферблаттарында көрсетiледi :

- -	өлшем бiрлiгi;

- -	дәлдiк класы немесе құралдың максимал қателiгi;

- -	ортаның аты; - ортаның сұйққтар үшiн; газдар үшiн ..

- Көрсететiн құралдардың артықшылықтары :

- -	үлкен өлшеу шектерi;

- -	биiк механикалық берiктiк туралы;

- -	өлшемдер әдiсi түзу.

- кемшiлiктер :

-	жасауды күрделiлiк;

-	кiшi дәлдiк;

-	серпiмдi элемент "ескіру" - қажеттiлiк жүйелi

тексерулер.

Поршень манометрлерi кең қолданылады

сапа өлшемге дәл аспаптары өте озат. Әрекет ету қағидаты салыстыруында өлшелетiн негiзделген  пiскегiнде масса нақтылы болып жүктерiн салмағының әсерiмен болатын (цилиндр ) поршень булары қысымы бар қысымдар. Электр манометрлерi дистанциялық өлшем және автоматты реттеу жүйелерiндегi үшiн қолданылады.

Жұмыстық  сипаттама

Эксперименталдi қоюды схема 4-шi сурет көрсетілген.

Қою I шектеушiмен қысым резервуарынан тұрады

2, берулер және суды құйылыс, көлденең құбырдың сызығын деңгей8-шi манометр пьеза метр орнатылар едi 3, 7-шi серiппелi қысымөлшеуiш, диффервнциальный бiр қалыпты ыдыс 9.

4-шi сурет. Өлшемдер үшiн қою схемасы – гидростатикалық қысымдар :	-

I-қысым резервуары; 2 - деңгейдiң шектеушiсi;

4, 5, 10-шi 3-көлденең құбыр - шұралар ма?;

6 - пьеза метр; 7 - серiппелi қысымөлшеуiш;

8-сынабы манометр; 9-бiр қалыпты ыдыс.

Тәжiрибенiң нәтижелердi өңдеуi

1 көлденең құбырдағы мол гидростатикалық қысым есептеу.

P=qhρ

2.	көлденең құбырдағы мол гидростатикалық қысым есептеу.

P=ρм+ρвqh2

3.	(сынап манометрдiң көрсетулерiне арналған ) көлденең құбырдағы мол гидростатикалық қысым есептеу.

P=qh3ρ+ρвqh4

Алған мәлiметтерді кестеге жазу

Лабораторная работа № 2
Экспериментальное определение расхода жидкости

Жұмыстың мақсаты : Сұйықтың шығынының өлшемдер әдiстерiмен танысып және iс жүзiнде сұйықтың шығынын анықтауға үйрену.

Шығынмен - сұйықтар уақыт бiрлiгiндегi қағылез қимасы арқылы ағатын сұйыққа сандарды түсiнедi. Уақытқа көлемiнiң қатынасының болды шығынының өлшем бұдан шығады. Мысалы, өзендер, каналдардағы үлкен шығындар м3/ өлшенедi, кiшi-гiрiм - л/с немесе мэ/ч - бұл бiрлiк ауылшаруашылық өндiрiстiң тәжiрибелерiнде әдетте қолданылады. Лабораториялық шарттарда кездесетiн аз шығындар, см3/ өлшенедi.

Шығын өлшемiнiң әдiстерiнiң бәрi бары бар болады

сұйықтар.

1. белгiлi бiр уақытқа бiр қалыпты сұйықтар толтырылу бойынша;

а) көлемдi әдiс;

б) таразының әдiсi.

2.   Қысым төмендеуі бойынша :

а) суағардың бiр қалыпты әдiсi;

б) ауыспалы  қысым ның төмдеу әдiсi;

в) тұрақты төмендеу әдiсi, (қалтқысы арқылы, диск,пiскек)

3. Сұйықтың ағынының жылдамдықтары бойынша :

а) гидромеханикалық әдiс (Пито,Прандтля түтігінің көмегімен)

б ) механикалық әдiс (гидромеханикалық вертушкалардың көмегімен)

в) электромеханикалық әдiс.

Лабораториялық жұмысында өзiмiзге берілгенімен танысамыз және шығынның анықтаулары әдiспен : таразының және көлемдi.

Көлемдi әдiс шығынның анықтаудың өте қарапайым және дәл болып табылады

Сұйықтың көлемiнің V  уақытқа t қатынасымен анықталады.

Шығынмен анықталады :

Q=V/t

Көлемi белгiлi V я бiр қалыпты ыдыс сұйықтың көлемiнiң өлшемдерi үшiн, немесе механикалық есептеуiш.    Жанында секундомер шығын өлшемi көлемдi әдiспен арқылы бiр қалыпты ыдыстың толтырылуын нұсқағыштың кезде өтуi бастапқы қабылданған межелiк бөлiнiсi қосылады.

Көлемдi әдiс дәл, бiрақ ептеген шығындар туралы өлшемге қолданамыз.

Таразы әдісі- бұнда сұйықтықтың массасы және уақыты өлшенеді.

Шығын формула бойынша есептеледi :

Q=m/ρg

ρ - сұйықтың тығыздығы; кг/м3, анықтама бойынша анықталады, сұйықтың температурасына байланысты.

Шығын таразыныңы өлшемдер әдiсi өте дәл болып табылады, бiрақ аз шығындар үшiн қолданамыз. Шығынның анықтауының көлемдi әдiстерi жанама болып табылады. Шығынның анықтауын көлемдi әдiстегi қателiк көлемнiң тiкелей өлшеуi және уақыттың қателiктерiмен анықталады, масса және уақыттың таразының өлшеу қателiгiнде.

Көлемдi әдiстiң жұмыстарының орындау ретi :

Көлемдi әдiстi сұйықтың шығын өлшемге арналған қоюмен таныстырсын және кестеге жазып алу :

1) бiр қалыпты ыдыстың көлденең қимасының ауданы

болып табыл ) секундомердiң шкала бөлiгiнiң құндары

2) бiр қалыпты ыдыстың шкала бөлiгiнiң құндары.

2.	Қоюды iске қосылсын және, тәртiп кестеге өлшеп жазып алуға (бұлжымаларды пьеза метрлердiң көрсетуi ) орнайтын :

) бiр қалыпты ыдыстың толтыруын уақыт - ;

болып табыл ) бiр қалыпты ыдыстағы сұйықтың деңгейi.

3. Кестеге анықтап жазып алу :

) бiр қалыпты ыдыстағы сұйықтың көлемi ) суды шығын ) гтiң шығынының абсолют ағаттығы ) көлемдi әдiстiң шығынның өлшеу нәтижелерi шығынның салыстырмалы қателiгi кестеге енгiзу.