Зертханалық жұмыс №3.

Сұйықтық қозғалыстардың тәртіптері.

Жұмыстың мақсаты: Көзбен шолу ламинарлық және турбулентті тәртіптердің су

қозғалыстарын Рейнольдс құралында бақылау. Рейнольдс

санын тәжірибелік жолмен анықтау.

Сұйықтық және газды қозғалыстың 2 тәртібі белгілі: ламинарлық және трбулентті. Ламинарлық тәртіп сұйықтық қарқынды көлденең араластырусыз қатпарлы ағынмен сипатталады.

Турбулентті тәртіп кезінде сұйқтық қозғалысы ретсіз мінез-құлықты болады, қарқынды көлденеңмен араласып шығады және жылдамдық кез-келген сел нүктесінде үнемі уақыт бойынша өзгереді.

1883 жылы ағылшын физигі Осборн Рейнольдс ең алғашқы рет сұйық тық қозғалыстардың тәртібін зерттеді. Құбырда сұйықтқ қозғалыс тәртібі сел жылдамдығынан тәуелді боладыυ, тығыздықтың жабысқақтық сұйықтықтары ρ, жабысқақтық сипаттаушы динамикалық коэффициентіменμ және құбыр диаметрімен.

Белгімен, сұйықтық қозғалыстардың тәртіп анықтаушысымен, Рейнольдс өлшемсіз саны боп табылады, инерциялық және арақатынас күштерді сипаттайды,

Re=ϑ⋅dν,

мұндағы  ϑ- ағынның орташа жылдамдығы, м/с;

d - құбыр диаметрі, м;

ν=μρ - жабысқақтық кинематикалық коэффициенті, м2/с;

μ- жабысқақтық динамикалық коэффициенті, Пас.

Дөңгелек емес құбыр үшін қимасы:

Re=ϑ⋅4Rν

мұндағы  R - гидравликалық радиус,  R=Sχ,м;

S - аудан қимасы, м2;

χ- суланған периметр, м.

Қозғалыс тәртіптерінің алмастыруы лезде болады, Рейнольдс сандары он мағынада секірмелі. Алайда сын саны шарттардың тәжірибесіне тәуелді болады, не себепті мына екі сан мағынасын айырып таниды: төменгі (Reкр.н) және жоғарғы (Reкр.в).  Re≺Reкр.н сандар кезінде қозғалыс тек қана ламинарлық болады, Re≻Reкр.в сан кезінде тек қана турбуленттік.

Reкр.н≺Re≺Reкр.в кезінде қозғалыс ламинарлық немесе турбуленттік болуы мүмкін. Алайда ламинарлық тәртіп мына аймақта аса тұрақсыз. Азғантай ғана құбылыстар әсерінен турбуленттік тәртіпке ауысу қаупі бар.

Көпшілігі техникалық құрулардың және құрылғылардың, әдеттегі өндіріс шарттарда жұмыс істеушілердің, сын мағынаның Рейнольдс сандары

Reкр.н=200Reкр.в=4000

Ламинарлық және турбулентті сұйықтық қозғалыстардың тәртіптерін жұмыста көзбен шолу бақылау өткізу қажетті, Рейнольдс санын анықтау және оның сын мағынасын табу.

Зертханалық қондырғыларды суреттеу

Сұйықтық қозғалыстардың тәртіптерін меңгеру үшін тәжірибелік құру сұлбасы берілген.  4 суретте

4 сурет. Сұйықтық қозғалыстардың тәртіптерін меңгеру үшін тәжірибелік

құру сұлбасы:

1 – қысым багі; 2 – шыны түтік; 4 – боялған сұйықтыққа арналған бак;

3, 5 – крандар; 6 – шекті деңгей; 7 - өлшемді ыдыс.

Қондырғы соңында 3 краны бар диаметрі d шыны түтік 2 шығатын қысым 1 багінен тұрады. Қысым багіне түтіктің 2 кіре беріс қимасына жіңішке құбыр көмегімен әкелінетін сұйқтықты басуға арналған шағын бак 4 орнатылады. Қысым багіне су жүйесі арқылы беріледі. T уақыт аралығында 2 құбырынан аққан су көлемі өлшемді ыдыс 6 арқылы өлшенеді.

Жұмыстың орындалу реті

- Вентильді ашу және қысым багін толтыру.

- 3 кранды, содан соң боялған сұйықтықтың берілісін реттеуші 5 кранды ашу.

- 3 кранды аша отырып сұйықтық қозғалыс сипаттамасын бақылау қажет.

- Сұйық қозғалысның ламинарлық тәртібін ойша бекітіп және өлшеу керек:

А) сұйықтық шығыны көлемді тәсілмен  Q=VT,

Б) сұйықтың температурасын T,

5.   Берілген бойынша өлшелерді анықтау:

А) сел орта жылдамдығы: ϑ=QS.

Б)  кинематикалық коэффициент жабысқақтық график бойынша ν=f(Т).

В)  Рейнольдс саны  Re=ϑ⋅dν.

6.   Турбулентті тәртіп тәжірибесін қайталау.

7.   Ламинарлқ тәртіптен турбуленттік тәртіпке өту кезіндегі көзбен шолуды орнату,

Рейнольдс санының сын мәнін анықтау:

Re=ϑкр⋅dν.

- Тәжірибе жүзінде алынған Рейнольдс сан мәнімен Re=2320 салыстыру және

цилиндрлік құбырға сұйықтық қозғалысын бақыланғаға қорытынды жасау.