№5 Лабораториялық жұмыс.

Тақырып: Сепкiш материалдың жылу өтiмдiлiгiн анықтау.

Ауыл шаруашылық практикасында жылудан оқшауланған әртүрлi қабаттар арқылы өтетiн жылуды анықтаудың инженерлiк есептеулерi үлкен орынға ие (құбырлар изотермиясы, сепкiш материяның өзiне ұқсан материямен жанасқан кездегi жылудың жоғалуы). Әр есептеулер материалдардың жылу өткiзгiштiгiне байланысты болады. Егер жылу берiлу коэффициентi белгiлi болса, онда есептеулер Фурье формуласы арқылы жүзеге асады. Оған тек материалға сәйкес температураны ғана қою керек болатын. Егер де коэффициент белгiсiз болса, онда есептеудi тәжiрибе көмегiмен жүзегi асырылады.

- Жылу өткiзгiштiктiң негiзгi заңы.

Температуралық өрiс дегенiмiз – берiлген уақытта барлық нүктелердегi температураның қосындысының математикалық көрсеткiшi t = (x, y, z, ).  Егер барлық нүктелердегi температура уақытқа тәуелдi болмаса, онда бұл стационарлы өрiс, егер керiсiнше болса, ондай өрiстi стационарлы емес өрiс д.а. және де егер температура тек екi параметрге тәуелдi өзгерсе, ол сәйкесiнше бiр немесе екi өлшемдi д.а.

Изотермиялық бет – бұл температура бiрдей нүктелердiң изотермиялық орны.

Температура градиентi (grad t) – бұл изотермиялық бете нормальмен бағытталған вектор және ол бағытта температурадан алынған бағыттан сандық жағынан тең.

негiзгi заңына сәйкес – Фурье заңы (1822ж) жылу өткiзгiштiк арқылы берiлетiн жылулық ағынының тығыздық векторы, ол температура градиентiне пропорционал болады:

q = -*grad t

 - заттың жылу өткiзгiштiк коэффициентi [Вт/(м*К)]

“-” – таңбасы, q векторының grad t қарсы бағытта екенiн көрсетедi, яғни температураның ең үлкен мәнiне қарай бағытталады.

Жылулық ағын – dQ кез – келген dF қарапайым бет арқылы өткенде q векторының dF қарапайым беттiң скалярлық туындысына тең, ал толық бет арқылы өтетiн жылулық ағын осы F бет бойынша туындысының интегралына тең:

Q = dF

- Жылу өткiзу коэффициентi.

# Жылу өткiзгiш коэффициентi  - Фурье заңы берiлген дененiң жылуды алатынын көрсетедi. Коэффициентiң көрсеткiшi дененiң жылу – физикалық қасиеттерi арқылы анықтама кiтаптарында бар. Жылу өткiзу коэффициенттiң сандық көрсеткiшi:  = q /grad t. 1К/м температура градиентi кезiндегi жылулық ағынның тыыздығына тең әр түрлi параметрлердiң әсерiн денедегi жылу тасымалдау  механикаға арқа сүйеп қарастыруға  болады. Молекулалық – кинетикалық теорияға сәйкес жылу өткiзгiш коэффициентi  газдарға молекулалардың орын ауыстыру жылдамдығына тәуелдi, ал жылдамдық температураның көбеюiне және молекула массасының  азаюына тәуелдi болады. Жоғары жылу өткiзгiштiк жеңiл сутегi газына  = 0,2 [Вт/(м*К)] ие. Ауыр  сутек газдарында жылу өткiзгiштiк азырақ болады, ал ауада   = 0,025 [Вт/(м*К)], ал көмiр диоксидiнде   = 0,02 [Вт/(м*К)].

Металдарда жылу өткiзгiштiк электрондардың жылулық орын ауыстыруына байланысты, олар 3000 есе ең жеңiл сутек газының  малекулаларынан жеңiл болады.

Ең үлкен жылу өткiшгiштiгiне таза күмiс пен мыс ие:  = 400 [Вт/(м*К)]. Көмiртегi болаттары   = 50[Вт/(м*К)], сұйық денелерде  1 Вт/(м*К) – дан кем болады, су жылу өткiзгiштердiң iшiнен ең жақсы болып есептелiнедi:  = 0,6 [Вт/(м*К)].

Сауылаулы материалдар – пробка және әр түрлi талшықты  - мақта, олардың өткiзгiштiгi ең төмен   < 0,25 [Вт/(м*К)].

Жылу өткiзгiштiкке температура,  қысым және ылғалдылық зор әсерiн тигiзедi. Анықтама кiтаптарында әрқашанда берiлген материалдарға сәйкес жылу өткiзгiште қандай шарттармен анықтағандығы көрсетiледi, ал басқа шарттарда бұл пайда болмайды. Әр түрлi материалдар үшiн   мәнiнiң диапазоны 1 – шi суретте көрсетiлген.

Берiлген жұмыс болашақ маманды сепкiш материалдар мысалында Жылу өткiзгiш коэффициенттi анықтаудың тәжiрибелiк методикасымен таныстырылады.

- Ғылыми стендтiң құрылысы және оның жұмысы

Ғылыми стендтiң жалпылама көрiнiсi жылу алмасуы 2 – шi суретте көрсетiлген. Стендтiң құрылысы: Т құбыр (d=57 мм, қабырға жуандылығы 3,5 мм, құбыр ұзындығы 880 мм).Құбыр екi жағынан гайкамен жабылған және оқшауланған құбыр iшiнде электр қозғалтқыш орналастырылған. (ТЭН қуаты 1кВт) Диаметрi 12мм қыздырғыш қуаты арнайы терристорлық элементтегi қуат реттегiшпен реттеледi. Құбырға және ТЭН бетiне термопара бекiтiлген. Құбыр және ТЭН арасындағы сақиналық кеңiстiкке зерттелетiн материал салынады. Қыздырғышпен тұтынылатын қуат мөлшерiн және де қалыптасқан қабат арқылы тетiн жылуды анықтау үшiн жылулық режимдеХА градуировкасы бар Ш – 45300 типтi 1100с шкалалы  МВ вольтметр. Аспап класы 1,5 ГОСТ 9736-80 220В кернеулi айнымалы ток көзiнен потенциомермен қоректенедi.

Сурет 2: Стенд сұлбасы.

Стендтiң жұмыс iстеу принципi: Р1  розетканың  вилкасын ток көзiне қосып, ТЭН элетр қозғалтқыш кернеу берiледi. Сонда сигналдық лампасы Л жанады (сигнал лампасы тағы да қыздырғыштағы қысымның өзгеруi туралы да мәлiмет бередi). Вольтметр V және амперметр А қыздырғыштағы токотың жылу кернеудi тұтынылатын кедергiнi өзгерту үшiн  ТРМ қуатты теристорлы реттегiштiң  РЕ  реттегiшiн бiлу керек. Құбыр мен ТЭН бетiнiң температурасын анықтау үшiн Р2  розеткасының вилкасын қосу керек. Потенциаметр МВ қайта қосқыштың  сәйкес температурасын көрсетедi (сол жақ ТЭН бентiнiң температурасы, ал оң– құбыр бетiн көрсетедi).

- Жұмыстың орындау тәртiбi.

Жұмысты 3 адамнан құралған топ бойынша iстейдi. Жұмысты оындауға 4 сағат берiледi. Үлгiре алмаған студенттер сабақтан тыс уақытта жұмысты орындайды.

Жұмысты орындау алдында оқытушыстуденттерге қауiпiздiк техникасын беркге тиiс, тек сыдан кейiн ғана оларға жымысты орындауға мүмкiндiк берiледi.

Жұмысқа кiрiсер кезiнде студенттiң мiндетi:

- Жұмыс орнын дайындау.

- Методикалық нұсқаларды алу.

- Керектi кестелердi және жалпы құрал – жабдықтарды дайындау.

- Стендтiң құрылысын және методикалық нұсқауын оқу.

- Ауызша рұқсат алу.

- Жұмысты орындағаннан кейiн оқытушыға көрсету

- Жұмыс барысы.

Р1 розеткасының вилкасын қосу. Оны қосқанда лампа жағылады. Амперметр А және вольтметр  токты және  кернеудi сәйкесiнше көрсетедi. Алғашқыда кiшкентай кедергi қояды (ток пен кернеудi 100 В– ке дейiн). Потенциаметр шкаласында  температура ең алдымен көтерiле бастайды, ал сосын тұрақталады. Температура тұрақталғанна кейiн, өлшемдердi жаза бастауға болады. Бiр режимнiң өлшемiн түсiрiп, кедергiсiн ТРМ реттеушi көмегiмен өзгертемiз (өзгеру аралығы кернеу 25-30В). Әр режим сұлбасы кезiнде 15-20 минут созылатын режим тұрақтылығы күтiледi. Осы уақытта өлшемдер кестеге жазылады.

|  | Кернеу, В | Ток күшi, А | Температура, К | Жылу ағыны, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Зерттелетiн қабат арқылы өтетiн жылулық ағын (1) формула арқылы, ал материалдың жылу өткiзу коэффициентi (2) формула арқылы есептеледi.

Q = I * U        (1)

λ	= Q /  (T2  – T1) *  ( 2.303/2  * 3.14 * λ) * lg (Ф2 – Ф1)   (2)

мұндағы:  Q – берiлетiн жылу,  Вт

I – ток күшi, А

U – кернеу,

T2 – T1 – құбыр бетiндегi және оның iшiндегi температура, С

Ф2 – Ф1  - қыздырғыш пен құбырдың сыртқы диаметрi (0,057 – 0,012 м)

λ	- құбыр ұзындығы (0,92м)

Өлшемдер нәтижесi бойынша жылу өткiзгiш коэффициентiнiң температураға тәуелдiлiгiнiң графигiн саламыз. Графиктi салғанда орташа температураны аламыз, яғни  (T2 + T1 )/2

Ескерту: Толтыру фракциясының диаметрiн оқытушы бередi.

- Есеп беру көлемi және жұмыс нәтижесi.

- Стенд сұлбасын және оның қысқаша сипаттамасын беру.

- Кестенi құру және толтыру.

- Шығару формулаларын және оларды түсiндiру.

- Графиктi салу.

- График бойынша анализ жасау.

- Қолданылған әдебиет тiзiмiн әкелу.

- Абсолют қателiктi формула бойынша шығару:

П = (ΔA/A + ΔV/V + Δ2T/T + ΔЛ/Л + Δ2Ф/Ф) * 100%