Зертханалық жұмыс №2

Қатты қыздырғыштың сәулелену қабілетін зерттеу және оның ПӘК.

Жұмыс мақсаты: сәулелену негізгі заңдарымен танысу мен қатты қыздырғышының ПӘК анықтау.

- Жалпы анықтамалар.

Сәулеленуымен жылу алмасуы - жылу алмасудың бір түрі, мұнда энергия электромагнитті толқындарының көмегімен тасымалданады. Жылулық сәулелену – бұл дене температурасымен және оның оптикалық қасиеттерімен анықталатын сәулеленуі. Сәулеленуі монохроматикалық бола алады, сәулеленуі сипатталатын толқын ұзындығының белгілі-бір көрсеткішінің қасындағы толқындар ұзындықтарының шағын аралығына сәйкес болатын, және интегралды, толқындарының барлық  ұзындықтарына сәйкес болатын. Сәулелену ағыны – белгілі – бір жазықтығы арқылы уақыт бірлігінде тасымалданатын сәулелі энергияның мөлшері. Өлшем бірлігі Q, Вт. Сәулелену ағынының тығыздығы -  барлық бағыттағы жазықтық бірлігі арқылы сәулелену ағыны. Е= Q/F. Сәулелену ағыны жалпы жағдайда денеге түскенде ол үш бөлікке бөлінеді: сіңіру, қайтымды және дене арқылы өткізілетін:

E = En+ Eотр +Епр; или A + R + D= 1

мұндағы: А – сіңіру коэффициенті;  А=1 болғанда абсолютті қара дене (АҚД); R – қайтымды коэффициенті; R=l - абсолютті ақ дене (ААД); D -өткізу коэффициенті; D=l- абсолютті өткізу дене.

Сәулелі жылу алмасуы сәулеленуі болғанда денелер арасында процессті түсінуге көмектесетін сәулелі ағындарының арнайы топтастырғышы енгізіледі (сурет 1).

Өзіндік сәулелену деп, дене температурасына және қасиеттеріне тәуелді болатын дене бетінен болатын сәулеленуді айтады. Мынадай ағындарын ерекше бөледі: түсу сәулеленуі және сіңірілген сәулеленуі. Өзіндік және қайтымды сәулеленулер ағындарының қосындысын әсерлі сәулелену ағыны деп айтады. Өзіндік және сіңірілген сәулелену ағындарының айырмашылығын нәтижелік сәулелену ағыны деп айтады.

- Сәулелену заңдары.

АҚД өзіндік сәулелену энергиясының толқын ұзындығымен және температурамен байланысын Планк заңы бекітеді: еоλ = f(λ, Т), мұндағы еоλ - λ, λ + Δλ, аралығындағы   толқын ұзындықтарының абсолютті қара дененің  өзіндік сәулелену ағынының тығыздығы.

Суретте көрсетілгендей, берілген температураға сәйкес толқын ұзындығы бар, мұнда еох  максимумға тең. Бұл толқын ұзындығы λmах ·Т =2,9 (мм*К) теңдеуімен сипатталады, ол Вин заңы деп аталады.

Стефан – Больцман заңы АҚД өзіндік интеграл сәулеленудің оның температурасымен байланысын анықтайды:

Е0= C0 (T /100)

Мұндағы: С0=5,67 Вт/(м2К4). Сөйтіп, АҚД сәулелену ағынының тығыздығы оның температурасының 4-і дәрежесіне пропорционал.

Кирхгоф заңы дененің сәулелену мен сіңіру арасындағы байланысын анықтайды. Т температурасы, сіңіру қабілеттілігі А және сәулелену Е болатын тығыздық болсын. Оған параллель алыс емес қашықтықта Т0, ао, e0 параметрлері бар АҚД (абсолютті қара дене) жазық жазықтығы орналассын. Т температурасы qнәт=Е-АЕо (сурет 3) бар дене үшін нәтижелік (результирующий) сәулелі ағын табайық. Қарастырылып жатқан жүйеде температуралар айырмашылығы қажет: егер Т= То, то qнәт=0 және Е-АЕо=0, одан Е/А=Ео. Демек, кез келген дененің өзіндік сәулелену ағынының оның сіңіру қабілеттілігіне қатынасы берілген температурада АҚД өзіндік сәулеленуіне тең. Кирхгоф заңынан мынадай маңызды қорытынды шығады: егер дене оған түсетін сәулеленудің белгілі-бір А бөлігін сіңіретін болса, онда ол берілген температурада АҚД сәулеленуінен дәл сондай А бөлігін сәулемен шығарады.

Сурет 3.  Кирхгоф заңына.

Қарастырылған заңдар АҚД үшін дұрыс. Нақты денелер үшін сұр дене анықтамасы қолданылады. Сұр дененің сәулелену спектрі Eλ = f(λ,T) сызықтарымен көрсетіледі, олардың ординаталары 2 суретте АҚД үшін құрастырылған графиктегі ординаталарынан кем болады. Сондықтан, Е шамасы әр түрлі денелер үшін 0-ден 1-ге дейін ауыстырылады және қаралық дәрежесі деп аталады. Қаралық дәрежесі - дәл сол температурада дененің өзіндік сәулеленудің АҚД ағынына қатынасы: Е= εСо(Т/100)4, мұндағы С= εС0 – сұр дененің сәулелену коэффициенті. Нақты денелердің көбін сұр денелер деп есептеуге болады. Қаралық дәрежесі дене табиғатынан, оның жазықтығының өнделуінен, оған қоса температурадан тәуелді болады.

- ҚАТТЫ ҚЫЗДЫРҒЫШТЫҢ СӘУЛЕЛЕНУ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ЖӘНЕ ОНЫҢ ПӘК ЗЕРТТЕУ.

Жылу алмасуы өндірісінің әр түрлі салаларында кең қолданылады, оның ішінде ауыл шаруашылықта да (кептіру, қазандықтардың жаңғыштарында жылу алмасу, материалдарды күйдіру, жылыту жазықтықтарын жабу (экранирование), электроқыздыру).

Сәулеленумен жылу алмасудың ерекшелігі – екі дене арасындағы энергиямен алмасуы қашықтықта жүреді және энергиямен алмасып отырған денелерінің жанасуын талап етпейді, ол жылу алмасу аспаптар мен қондырғыларының құрылым күрделілігін азайтады. Сәулелік энергия дегеніміз 300000 км/с жылдамдығымен тарайтын электромагнитті толқындар, сондықтан радиациялық алмасу қолданылатын жылулық қондырғыларында орталар мен бұйымдарының қыздырылуы конвективті жылу алмасу қондырғыларымен салыстырғанда айтарлықтай тезірек жүреді. Демек, өндірістік жағдайларында сәулелену жылулығын анықтау әдісін білу керек, төмен температураларында шығатын жылудың төмендеуіне немесе өсүіне әкелетін жағдайларды талдау және іздестіру, сәулеленуімен жылу алмасуын қарқындату жолдарын ұсыну.

ЖҰМЫС МАҚСАТЫ.

Аспаптар көрсеткіштерін бақылау және есептеу жолымен қатты қыздырғышынан шығатын сәулеленуінің жылулығын анықтау әдісімен танысу. Өлшеу көрсеткіштерінің көмегімен сәулелену жылулық мөлшерінің қыздырғыш бетінің температурасынан және қыздырғыштың басты элементінің кернеуінен тәуелділігін құрастыруды үйрену.

Сәулеленуімен жылулықты анықтауға арналған текшенің жалпы түрі сурет 4 көрсетілген. Текше құрамына қыздыру шамының тұтыну қуатын анықтау үшін вольтметр, амперметр, қыздырғыш бетінің температурасын өлшеуге потенциометр кіреді. Температураны өлшеу үшін бірінші реттік аспабы ретінде РАПИР типті радиациялық термоэлектронды пирометр алынады, ол линзасы бар ТЕРА -50 телескобынан және тұрқының ішіндегі көмекші элементтерінен тұрады. Пирометрдің басты бөлігі объектив болып табылады, ол Т қатты дененің (спираль) бетінен сәулеленуды телескоптағы термобатареяның жұмыс ұштарына шоғырландырады. Радиациялық термиялық телескоп қыздырылған Т дененің бетінен шығатын сәулелену энергиясын сәулені қабылдайтын термобатареяның термоэлектрлік күшіне түрлендіретін аспап болып табылады. Бұл ЭҚК екінші реттік Ш-4501 (потенциометр) аспабымен өлшенеді. ЭҚК - ға байланысты аспаптағы температуралар шкаласы белгіленген.

Сурет 4. Зертханалық текше.

p1, Р2 – розеткалар (жүйеге, қыздыру шамына, ОПИРдан  потенциометрге), Пр – сақтандырғыш, В – сөндіргіш, А -амперметр, V - вольтметр, Лc – бақылау лампасы, ЛИ – сәулелену лампасы, ОПИР - оптикалық пирометр.

ЖҰМЫС ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

Жұмыс 3 адамнан аспайтын тобымен жүргізіледі. Жұмысты орындауға және тапсырыс жазуға бөлінетін уақыт 3 сағат. Жұмысты жазып және оның нәтижесін оқытушыда бекітіп үлгірмеген студенттер оны зертханалық сабақтан тыс құжырасының кестесіне сай қорғайды. Жұмысты бастамай тұрып, зертханашы немесе оқытушы студенттер тобына текшенің жабдықтарымен жұмыс істегендегі қауіпсіздік техникасы бойынша сабақ жүргізеді. Сабақ нәтижелері қауіпсіздік техникасының журналында әр студенттің сабақ өткені туралы қолы қойылады, одан кейін студент жұмыс орындауға жіберіледі.

Жұмысқа кіріскенде студенттің міндеті:

- Жұмыс орнын дайындау.

- Әдістемелік нұсқауды алу.

- Қажетті іс-қағаздарын, кестелерін, аспаптарын дайындау.

- Текшенің (стенд) әдістемелік нұсқауды және жабдықтарын алу.

- Текшеде жұмысты орындауға рұқсат алу. Текшені қосып, сәулелену жылулығы бойынша пирометрді бақылау жүргізіледі. Потенциометр МВ шкаласында белгілі-бір температура орнатылады. Күте тұрып, температура тұрақталғаннан кейін (салыстырмалы стационар режімі болғанда), аспаптарының көрсеткіштерін (температура, ток күші, кернеу) жазып қояды. Одан кейін реостат көмегімен жүктемесі өзгертіледі, температура тұрақтанады - өлшеулер жалғастырылады. Кестеге 5 кем емес өлшемдер жазылады. Өлшемдер аралығы 10-15 градус. Соңында кесте толтырылғаннан кейін қатты дененің сәулеленетін жылулығының мөлшері мына формуламен есептелінеді:

Qи = CF[(T2/100)4-(Т1/100)4], Вт

Қатты денені қыздырылуына жұмсалған жылулық мөлшері мына формуламен есептелінеді:

Q = I*U, Вт

Сәулелендіргіш ПӘК мына формуламен анықталады:

КПД= (Qи / Q0) *100%

Формулалардағы: C=2,5 – сәулелену коэффициенті, Вт/м2К4; T1, Т2 қоршаған ортаның және сәулелендіргіштің температурасы,  К;  F =0,0018 сәулелендіргіш беті, м2; I-ток күші; U-кернеу, В. Есептердің нәтижелерін кестеге жазылады:

| Тәжірибе нөмірі | Т1, к | Т2 ,К | Qи, ВТ | U, B | I,А | QЭ ,Вт | ПӘК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Жұмыс бойынша қорытынды:

- Сәулелену температурасынан жылулықтың функционалды тәуелділігін байқау.

- Сәулелендіргіш ПӘК тәуелділігін талдау.

- Тәжірибелерінің дәлдігін байқау.

Жұмыс туралы тапсырысын студенттер тобы жазып, бірге қорғайды.

Әдебиет

- Драганов Б. X. «Теплотехника и применение теплоты в с/х». М.

Агропромиздат. 1991.

- Нащекин В. В. «Техническая термодинамика и теплопередача». М.1976.