Зертханалық жұмыс № 4

Тақырып: Қазандығының сүлбесін құру мен зерттеу.

Жұмыс мақсаты: «қазандық қондырғылар» курсының материалын ұғу мен қондырғыларының жылулық сүлбелерді құрастыруды үйрену. Сүлбенің негізгі жабдықтарына спецификацияны құрастыру.

Қазандық қондырғысы – отынды жандырғаннан немесе бөтен жылулық көздерін қолдану есебінен буды немесе ыстық суды алуға арналған құрылғыларының және агрегаттарының кешені. Оның құрамына суды, отынды, ауаны дайындауға, түтін газдарын алып тастап тазарту, қатты отынды жандырғанда күлді мен шлакты алып тастауға арналған қазандық агрегаты және көмекші жабдықтар кіреді.

Сурет 16. Қазандық қондырғының сүлбесі:

I-қатты отын; II-ауа; III-су; IV-аса қыздырылған бу; V-түтін газдар; vi-күл; 1-отын бункері; 2-көмір ұсатқыш диірмен; 3-диірмен желдеткіш; 4-жандырғыш (горелка); 5-жанғыш; 6-барабан; 7-аса қыздырғыш; 8-экономайзер; 9-ауа қыздырғыш; 10-беріс сорғы; 11-деаэрациялық қондырғы; 12-желдеткіш; 13-газ тазарту құрылғысы; 14-түтін сорғышы; 15-түтін мұржасы; 16-күл тазарту құрылғысы; 17-коллектор; 18-түсіру құбырлар; 19-экрандар.

Суретте қатты отында (шаң тәрізді көмір) істейтін қазандық сүлбесі көрсетілген.

Қабылдау бункерінен 1 отын көмір ұсатқыш диірменге 2 беріледі. Ұсатылғаннан кейін шаң тәрізді отын диірмен желдеткішпен 4 жандырғышқа беріледі.

Жандырғышқа жануға қажетті ауа беріледі, ол сықау желдеткіш 12 көмегімен алдымен 9 ауа қыздырғыш арқылы үрленеді, онда ол шығатын түтін газдарының жылулығын алады.

Деаэрациялық құрылғыдан 11 кейін су беріс сорғымен су 8 экономайзеріне беріледі,  онда ол алдын-ала шығатын түтін газдарымен қыздырылады және қазан барабанына 6 беріледі.

Қазан түсіру құбырларының жүйесімен 18 жабдықталған, олармен су 6 барабанынан 17 коллекторға жіберіледі, және булану құбырларының 19 жүйесі бар, олармен су булану нәтижесінде су мен бу қоспасы 6 барабанына қайтып келеді, сонымен бірге 7 бу аса қыздырғышы бар.

Жандырғышта отын жанғанда жоғары температуралық газдар түзіледі, олардың температурасы шамасы 1500°С, олар 5 жаңғышта жылжып, жаңғыш қабырғаларының бойында орналасқан 19 экрандарына жылуды жібереді. Жаңғыштың жоғарғы бөлімде температурасы шамасы 1000°С дейін суып, түтін газдары 7 қыздырғыш, 8экономайзер және 9 ауа қыздырғыш арқылы өтіп, онда өзінің жылулығын қосымша береді де, салқындайды.

Қазандық қондырғысынан шағатын түтін газдар, олардың температурасы 120...130°С, 5 жаңғыштан газбен шығатын күл түйірлерін ұстап алу үшін орнатылған газ тазарту құрылғысы арқылы өтеді және түтін сорғышының көмегімен 15 түтін құбырына жіберіледі.

19 экрандарында қаныққан су буы 6 барабанға барады, онда ол су тамшыларынан бөлініп, 7 бу аса қыздырғышы арқылы өткенде, өзінің температурасын көтереді (қысымы тұрақты болып қала береді).

Табиғи циркуляция жүйесінде судың және су буының қоспасының  реттелген қозғалысы олардың тығыздығының айырмасының салдарынан жүреді: салқын жерде орналасқан түсіру құбырларында, су, тығыздығы жоғары орта болғасын, төмен қарай түсіп, коллекторға жіберіледі; қыздырылу жерде булану құбырларының ішіндегі булану нәтижесінде су буының қоспасы, жеңіл орта болғасын, жоғары қарай көтеріледі. Сөйтіп, қазаң құбырларында табиғи үзілмейтін судың және су буының қоспасының айналымы жүреді.

Табиғи емес айналымы бар сүлбесінде судың және су буы қоспасының қозғалысы сорғымен жүзеге асырылады.

ҚАЗАНДЫҚТАРЫНЫҢ ЛАС (сточные) СУЛАРЫ

Лас суы деп, технологиялық процессте қолданылған және өзінің сапасы жағынан өндіріс орындарында қайта пайдалануына жарамсыз. Лас сулары сұйыққоймаларына жіберілгенде, оларды бүлдіреді, өйткені құрамында зиянды заттар бар.

Сұйыққоймаларды қорғау үшін су құрамына және су қасиетіне оларды пайдалануына қарай нормативтік талаптар және заттарының шектік мүмкін шоғырланулар бекітілген.

Сұйыққойма суындағы зиянды затының мүмкінді шектік шоғырлануы деп, адам ағзасына ұзақ уақыт бойы күнделікті әсер етудің нәтижесінде патологиялық өзгерулерді мен ауруларды туғызбайтын және сұйықоймасындағы биологиялық оптимумды бұзбайтын шоғырлануын айтады. Әр түрлі заттарының МШШ кестелерден табуға болады.

Өндірістік және жылыту қазандықтар сұйыққоймаларға мынадай лас суларын жібереді:

- Су дайындайтын және бусұйықтықты тазартатын қондырғыларының лас сулары.

- Мұнай өнімдерімен ластанған сулары.

- Бу және су қыздыратын қазандықтарының сыртқы беттерін жуғаннан қалған сулары.

- Қазандық цехтарының жабдықтарын химиялық тазартудан кейін қалған істелінген ерітінділер.

- Қатты отынды жандыратын қазандықтарының күлді, шлакті тазарту сулары.

- Коммуналды-тұрмыстық және шаруашылық сулары.

- Қазандық территориясынан аққан жаңбыр сулары.

Су дайындайтын қондырғыларының (СДҚ) лас суларында тән улы қасиеттері болмайды. Бірақ, СДҚ тұзды қалдықтарының құрамында нейтрал тұздар, қышқылдар және сілтілер бар, ол сұйыққоймаларындағы тұз үлесінің өсүіне әкеледі. Сондықтан, сұйыққоймаларға лас суларды тікелей жіберуге болмайды.

Сұйыққоймаларға мұнай өнімдерімен ластанған сулар өте көп зиян келтіреді. Қазандықтарының лас суларындағы  мұнай өнімдерінің болу себебі мазут шаруашылығы болып табылады.

Бу және су қыздырғыш қазандықтарының (әсіресе мазутты пайдаланғанда) қыздыру беттерін жуғандағы қолданылған су құрамында қаралтым дисперсті заттар, күкірт қышқылы, күл түйірлері, жегіде өнімдері, ванадий, никель, жез болады.

Қазандықтарының және агрегаттарының беттерін қабықтарынан және қалдықтарынан периодты түрде өткізілетін тазартуы химиялық шаю жолымен жүргізіледі, оны су немесе химиялық реагент қолданып әдетте бірнеше сатыда өткізеді.

Қатты отынды пайдалынатын үлкен қуатты орталық қазандықтарында күл тазарту жүйесін қолданылады. Бұл жүйелерде күл сумен бірге күл шығару жүйесіне жіберіледі, онда қаралтым дисперсті қоспалар тұнып, ал мөлдірленген су сұйыққоймасына ағады немесе булану үшін қазандықтарына қайтадан жіберіледі. Екі жағдайда да, судың айтарлықтай бөлігі сұйыққоймасына түседі.

Күл мен судың әсерлесу нәтижесінде зиянды қоспалар пайда болады, олардың құрамы және мөлшері күлдің химиялық құрамына, жану өнімдерінің ұшқыш күлден тазарту технологиясынан тәуелді.

ҚАЗАНДЫҚ АГРЕГАТТАРЫНЫҢ ЗИЯНДЫ ЗАТТАРЫНАН ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Органикалық отынның жану нәтижесінде зиянды бірқатар заттар түзіледі. Бұл ең біріншіден күкірт және күл оксидтері. Кейбір отындарының күлі тыныс алу мүшелеріне механикалық әсерінен басқа, ағзасына улы әсер тигізеді.

Соңғы кезде оларға көп көңіл бөлінетін түтін газдарындағы азот оксидтері өте улы компоненті болып табылады, олар ағзаға зиянды әсерін күшейтеді.

Табиғи газды жандырғанда атмосфераны тек қана азот оксидтерінің қалдықтары айтарлықтай ластайды.

Жыл сайын  отындарының органикалық түрлерін жандыру нәтижесінде атмосфераға 100 млн. т. күл және шамасы 150 млн. т. күкіртті ангидрид түседі.

Өнімділігі 950 т/сағ бу қазанының жаңғышынан антрацит штыбті жандырғанда атмосфераға тәулігіне 60 т дейін азот оксидтері түседі.

Атмосфералық ылғалдылығымен әсерлескенде бұл оксидтері қышқылдарды түзіледі, кейін олар өндірістік орындарының шоғырланған ауданында қышқыл жаңбыр түрінде түседі.

Басты санитарлы инспекциясы атмосфералық ауасында зиянды заттарының МШШ нормалары бекітіледі, олар адам тыныс алу деңгейінде өлшенеді.

МШШ берілген деңгейінде ұстау екі әдісімен қамтамасыз етіледі: активті және пассивті.

Пассивті әдіс – зиянды заттарын мүмкіндігінше үлкен аумақта тарату үшін және түзілетін зиянды заттарының орташа шоғарлануын төмендету мақсатымен биік түтін мұржаларын құрастыруда негізделген. Кәзіргі кезде МШШ қамтамасыз ететін күкіртті газдарының және азот оксидтерінің  атмосферадағы шоғырлануын бір қалыпта ұстау үшін бұл әдіс ең тараған болып табылады. Кейбір электр станцияларының түтін мұржаларының биіктігі 300-ден асты – бұл өте қымбат инженерлік құрылыстар.

Зиянды заттарының мөлшерін төмендететін активті әдістеріне бәрінен бұрын механикалық байыту жолымен күкіртті үлесін төмендетуі жатады.

Күл ұстайтын қондырғылар тазартудың жоғары дәрежесіне дейін дамыған. Газдарды күлден тазарту қажеттілігі атмосфераны қорғау мақсатынан басқа түтін сорғышының қажақты тозуын болдыртпау мақсатында да жүргізіледі.