Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

А. Байтұрсынов атындағы Қостанай Мемлекеттік Университеті

## Инженерлік- техникалық факультет

## Машиналар және жабдықтар кафедрасы

# Есептік – графикалық жұмыс

Курсы бойынша: «Теплотехника және ауылшаруашылығында жылуды пайдалану»

Тақырып: «Шеңберлік термодинамикалық циклдерді есептеу».

№7 Нұсқа

Орындаған:

Тексерген:

Қостанай 2009 ж.

Есеп №1. Іштей жану двигателідің циклі

Тапсырма :

Компрессорсыз қозғалтқыш жұмыс процесінің теориялық негізі кезіндегі іштей жану қозғалтқыштың идеалды циклін есептеу.  Есептеу кезінде бір килограмм ауаны идеалды газ ретінде алынады.

Төменде берілген формулалар көмегімен табу керек:

- Түйіндік нүкте парпметрлерін (P, V, T);

- Ұлғаю, сығылу жұмысын және циклдің пайдалы жұмысын

- подведённое, отведённое и полезное использованное тепло;

- пайдалы жұмыстың термодинамикалық коэффициенті:

а) q1, q2; арқылы

б) циклдің мінездемесі арқылы;

- орташа индикаторлық қысым ;

- энтропия процесін өлшеу .

P-V  масштаб және  T-S координаталары, берілген жұмыс циклі бойынша қозғалтқыштың  индикаторлы диаграмманы графикалық бөлімінде келтіру.

Берілгені:

| № | Р1, МПа | Т1, К | Р2, МПа | Т2, К | ε | λ | ρ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | 0,095 | - | - | 850 | 10 | - | 1,7 |

P = const  кезіндегі берілген жылу

СP = 1008 Джкг⋅К; Cv = 720 Джкг⋅К; k = 1,41.                 ε = V1V2; ρ = V3V2

Шешуі:

т. 1-2. Адиабаталық ұлғаю .

T2T1=V1V2k−1; T2T1=εk−1; T1=850100,41=8502,57=330K

P2P1=εk; P2=εk⋅P1=101,41⋅0,095⋅106=25,7⋅95000=2,44МПа

V1=RT1P1=286⋅3300,095⋅106=0,99м3кг; V2=RT2P2=286⋅8502440000=0,09м3кг

т. 2-3. Изобаралық жылу беру .

P3=P2=2,44МПа; T3=P3V3R=1305K; V3=ρ⋅V2=1,7⋅0,09=0,153м3кг

т. 3-4. Адиабаталық ұлғаю .

V3V4=P4P31k; V3V4k=P4P3→P4=P3V3V4k=2440000⋅0,1530,991,41=2440000⋅0,071=

= 173240 Па = 0,173 МПа

T4=P4V4R=173240⋅0,99286=599K

ℓсж=Rk−1T2−T1=2861,41−1604−310=205083Джкг

ℓрасш=P2V3−V2+Rk−1T4−T3=−755266Джкг

ℓ=ℓрасш−ℓсж=755266−205083=550183Джкг

q1=CpT3−T2=1008⋅1305−850=458640Джкг

q2=CvT1−T4=720⋅330−599=−193680Джкг

ηt=1−ρk−1kρ−1⋅εk−1=1−1,112,53=0,57; ηt=1−q2q1=1−193680458640=0,58

ΔS1−2=ΔS3−4=0; ΔS2−3=CpℓnT3T2; ΔS4−1=CvℓnT1T4

ΔS2−3=1008⋅ℓn1305850=1008⋅0,42=428,6Джкг

ΔS4−1=720⋅ℓn330599=−0,59⋅720=−424,8Джкг

Pi=lV1−V2=5501830,99−0,09=611315Па=0,61МПа

Есеп №2. ГТУ-ның циклі .

Есеп:

ГТУ-ның идеал циклін есептеу дегеніміз қазіргі газды турбинаның жұмыс процесінің теориялық негізі.  Есептеу кезінде бір килограмм ауаны идеалды газ ретінде алынады.

Төменде берілген формулалар көмегімен табу керек:

- түйінді нүктелердегі жұмыс дене параметрі  (P, V, T);

- берілген, алынған жіне пайдалы жылу мөлшері

- термиялық ПӘК

- энтропия процесінің өзгерісі .

Тапсырманың графикалық бөлімінде болу керек:

- P-V масштабы және и T-S координаталары жұмыс циклі бойынша қондырғы процесі. ;

- Берілген жүмыс циклі бойынша ГТУ-ның приципиалды сұлбасы

ГТУ-ның приципиалды сұлбасы.

КС – жану камера ; Н –қыздырғыш ; Тл – сұйық жанармай; Т – турбина;

К –  ауа компрессоры; ЭГ – электрогенератор.

Берілгені:

| № | Р1, МПа | Т1, К | Р2, МПа | Т2, К | β | ρ | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | 0,1 | 310 | 1 | - | - | - | 1,3 |

V = const кезінде берілген жылу.

СP = 1008 Джкг⋅К; Cv = 720 Джкг⋅К; k = 1,41.                λ=P3P2

Шешуі :

т. 1-2. Адиабаталық сығылу.

T2T1=P2P1k−1k; T2=T1P2P1k−1k=310⋅10,11,41−11,41=310⋅1,94=604K

V2V1k=P1P2; V2=V1P1P21k=0,88⋅0,110,7=0,17м3кг; V1=RT1P1=286⋅310100000=0,88м3кг

т. 2-3. Изохоралық берілген жылу

P3=λ⋅P2=1,3⋅1=1,3МПа; V3=V2=0,17м3кг

λ=P3P2; T3=P3V3R=1,3∗1060,17287=785K

т. 3-4. Адиабаталық ұлғаю P4=P1

T4T3=P4P3k−1k; T4=T3P4P3k−1k=785⋅0,070,29=373K

V4=RT4P4=286⋅373100000=1,067м3кг

q1=CvT3−T2=720⋅785−604=130320Джкг

q2=CpT4−T1=1008⋅373−310=63504Джкг; β=P2P1=10,1=10

ηt=1−q2q1=1−63504130320=0,51; ηt=1−kλ1k−1βk−1kλ−1=1−1,411,30,7−1100,291,3−1=1−0,280,58=0,52

ΔS1−2=ΔS3−4=0; ΔS2−3=CvℓnT3T2; ΔS4−1=CpℓnT1T4

ΔS2−3=720⋅ℓn785604=720⋅0,26=188,7Джкг⋅К; ΔS4−1=1008⋅ℓn310373=1008⋅−0,185=−186,5Джкг⋅К

Есеп №3.ПСУ циклі .

Тапсырма:

Ренкина циклі бойынша екі нұсқа үшін ПСУ- дың циклды жұмысын анықтау . Есептеу кезінде бір килограмм ауаны идеалды газ ретінде алынады

Жұмыстың графикалық бөлімінде болу керек:

- Ренкина циклі бойынша принципиалды ПСУ-дың жылу сұлбасы

- i – s координаталарында берілген негізінде будың ұлғаю адиабаталық процесін құру

- При помощи i – s диаграмма көмегімен түйінді нүктелерді анықтау (i, s, x), сонымен қатар, берілген нүктелерінде жұмыс денесінің күйі ;

4.   Төменде берілген формулалар көмегімен табу керек: i, ηt, dt ;

5.Есептеу негізінде: а) ŋt  циклде будың бастапқы параметрлерінің өсуі туралы қорытынды жасау ; б) Нұсқалардың салыстырмалы анализ жүргізу

Берілгені:

| № | Р1, МПа | t1,C | Р1', MПа | t1',C | Р1, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 430 | 14 | 580 | 5 |

Решение:

ПСУ-дың  принципиалды сұлбасы:

Шартты белгіленуі:

1 – котел; 2 – аса қыздыру  ; 3 – бу  турбинасы ; 4 – электрогенератор; 5 – конденсатор; 6 – конденсациалық  сорғыш; 7 –қоректік бак; 8 –қоректік сорғыш; 9 –жылытқыш

Орындау принципі :

Жанармайдың химиялық энергиясы жану кезінде жану өнімдерінің ішкі энергиясына айналады, содан    котелдағы1 мен қыздырғыштағы 2су мен буға жылу түрінде беріледі. Жылудың механикалық жұмысқа айналу жеріне пайда болған бу турбинаға 3 бағытталады, содан электрогенераторда 4 электр энергияға айналады. Жылуды салқын суға беретін жерде бу конденсаторға түседі 5. алынған конденсат конденсациалық сорғышпен6 қоректік бакқа 7 бағытталады, одан қоректі су  сорғышпен 8 алынады да  котелдағы қысыммен теңеседі және жылытқыш 9 арқылы котелға  1 беріледі

Жылу берілісі мына формуламен анықталады: i = i1 – i2

ПӘК-тің термиялық циклі мына формуламен есептеледі: ηt=i1−i2i1−i2'

Будың теориялық меншікті  шығыны:

dt=1000i1−i2кгМДжdt=3600i1−i2кгкВт⋅ч

1-нұсқа.

i1 = 3310 кДж/кг

S = 7,24 кДж/кг · 

i2 = 2205 кДж/кг

i2' = 138 кДж/кг

х = 0,85

Шешуі:

i = i1 – i2 = 3310 – 2205 =1105 кДж/кг

dt=1000i1−i2=10001105=0,9кгМДжdt=3600i1−i2=36001105=3,25кгкВт⋅ч

ηt=i1−i2i1−i2'=11053310−138=0,34

2 –нұсқа .

i1 = 3708 кДж/кг; S = 6,58 кДж/кг · 

i2 = 2045 кДж/кг; i2' = 138 кДж/кг

х = 0,78

i = i1 – i2=3708 – 2045 =1663 кДж/кг

dt=1000i1−i2=10001663=0,61кгМДжdt=3600i1−i2=36001663=2,16кгкВт⋅ч       ηt=i1−i2i1−i2'=16633708−138=0,46

Су буының адибаталық ұлғаюының i – s диаграммалық  процесі :

Қорытынды:

Екінші нұсқада ПӘК біріншіге қарағанда жоғары, сондықтан екінші нұсқа тиімді. Қысымның ұлғаюы кезінде  конденсаторда термиялық  ПСУ ПӘК-гі ұлғаяды, ал будың меншікті шығыны кемиді.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

- «Теплотехника и применение тепла в сельском хозяйстве» Б. Х. Драганов, А. В. Кузнецов,  С. П. Рудопашта.

- «Техническая термодинамика и теплопередача» В. В. Нащокин. М. «Высшая школа» 1976 г.

- Б. Х. Драганов, А. Б. Кузнецов, С. П. Рудобашта. «Теплотехника и применение теплоты в сельском хозяйстве». М. Агропромиздат. 1990 г.

- Под общей редакцией доктора технических наук профессора В. И. Крутова. «Теплотехника» М. Машиностроение 1986 г.

- В. Л. Кириллин, В. В. Сычёв, А. Е. Шейндлин. «Техническая термодинамика» М. Энергия. 1974 г.

- Ф. М. Костерев, В. И. Кушнырев. «Теоретические основы теплотехники». М. Энергия 1991 г.

- А. П. Баскаков, Б. В. Берг, О. К. Витт, и др. «Теплотехника» М. Энергоатомиздат 1991 г.

- Под общей редакцией В. А. Григорьева и В. М. Зорина «Промышленные теплоэнергетика и теплотехника». М. Энергоатомиздат 1991 г.

- С. Л. Ривкин, А. А. Александров, «Термодинамические свойства воды и водяного пара». М. Энергия 1975 г.

- Е. Я. Соколов. «Теплофикация и тепловые сети». М. Энергоиздат 1982 г.

- «Теплотехнический справочник под редакцией В. Н. Юренева, П. Д. Лебедева. Том 1,2 М. Энергия 1975 – 1976 гг.

- В. И. Исаченко, В. А. Осипова, А. Сукомел. «Теплопередача». М. Энергия 1981 г.

- «Теоретические основы теплотехники». Справочник под общей редакцией В. А. Зорина, книга 2 М. Энергоиздат 1988 г.