Методические указания по выполнению лабораторных работ

Тема 1. Определение технологической эффективности зерноочистительных машин

Цель работы: Изучение устройства и технологических параметров рабочих органов зерноочистительных машин, определение влияния нагрузки и степени засоренности на показатели технологической эффективности.

Теоретические сведения. Процесс выделения примесей - одна из важнейших задач, решаемых технологом при подготовке зерна к размолу. Для этого в подготовительном отделении мукомольного завода используют воздушно-ситовые сепараторы, триеры, камнеотделительные машины и другое оборудование.

Очистка должна обеспечить максимально возможное выделение сорной и зерновой примесей, так как они снижают качество готовой продукции. Допустимые нормативные значения примесей в зерне, поступающем на размол, следующие (не более, %): сорной 0,4; вредной 0,05; зерновой 4,0, в том числе проросших зерен 3,0.

Эффективность работы зерноочистительных машин определяют по единой методике и оценивают совокупностью нескольких показателей: производительностью, технологической эффективностью выполняемой операции, стабильностью с точки зрения устойчивости производительности и качества обрабатываемого зерна. Для определения этих показателей снимают баланс, составляют образцы, выделяют навески и проводят анализ зерна и отходов. Производительность (т/ч) машины вычисляют по формуле

Q = 60G/1000 t

где G - количecтво зерна, поступающего в машину кг; t - время снятия баланса, мин.

Технологическую эффективность выполняемой операции оценивают снижением содержания примесей, подлежащих удалению в конкретной машине, и содержанием основного зерна в отходах. Снижение засоренности (%) определяют по формуле

Е = С1-С2/С1·100,

где С 1 и С2 - содержание примесей cooтвeтcтвeннo до и после машины, %.

Содержание основного зерна в отходах определяют просеиванием навески отходов (50 г) в лабораторном рассеве-анализаторе в течение 3 мин. Номер сита зависит от вида зерноочистительных машин. Для сепаратора при подготовке пшеницы: 2а-l,7 х 20 (первый сепараторный проход) и 2а-l,6 х 20 (второй сепараторный проход); при подготовке ржи: 18-1,4 х 20 и 2а-l,3 х 20 соответственно. Отходы после триеракуколеотборника просеивают на сите с отверстиями Ф 2,5...3,0 мм, а после триера-овсюгоотборника - Ф 6 мм. Основное зерно выбирают из схода и прохода сита, взвешивают и выражают в процентах к массе навески. По общему содержанию зерна в отходах устанавливают категорию отходов.	Работу зерноочистительных машин считают эффективной, если после пропуска через нее удалено примесей (не менее, %): для сепаратора 65; аспиратора 40...50; триера 70. Технологическая эффективность (не менее, %) работы машин, входящих в комплектное оборудование, другая: сепаратора А1-БИС-12 - 80, триера-куколеотборника А9 - УТК - 6 - 80, триера-овсюгоотборника А9- УТО-6 - 70, аспираторов РЗ-БАБ - 75, камнеотделительных машин РЗ-БКТ - 95.

Технологическая эффективность работы зерноочистительных машин зависит от нагрузки на них, степени и характера засоренности, правильно выбранных параметров рабочих органов машины, подбора сит, расхода воздуха и т. д.

Ход работы. Работу выполняют группы в составе 2...3 студентов, продолжительность выполнения - 4 ч. Работу начинают с изучения конструкции зерноочистительной машины. Вычерчивают в эскизном оформлении с натуры технологическую схему с указанием направления движения зерна и отходов. Делают в тетрадь оттиски рабочих органов (сит, триерной поверхности), определяют их характеристику - размеры отверстий сит, ячей, намечают точки отбора зерна и отходов для анализа по массе и качеству. Затем приступают к оценке эффективности работы машины.

Работу выполняют на одной партии зерна. Каждая группа студентов получает подготовленный образец зерна массой 3 кг, содержащий определенное, искусственно созданное количество примесей, подлежащих удалению. Содержание примесей можно изменять до 1 %, от 1 до 3 и свыше 3 %. Из образца зерна, полученного для работы, выделяют навеску массой 50 г и определяют в ней содержание примесей, подлежащих удалению.

1. Оформление данных для расчета технологической эффективности работы сепаратора

| № п/п | Место отбо ра об разца | Произ води тель ность т/ч | Содержание примесей |  |  |  |  |  |  |  | Содержание зерна в отходах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Круп ных |  | Мел ких |  | Лег ких |  | Об щее |  | Круп ных |  | Мел ких |  | Лег ких |  | Об щее |  |
|  |  |  | г | % | г | % | г | % | г | % | г | % | г | % | г | % | г | % |
| 1 | До сепа ратора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | После сепара тора | Q1 Q2 Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При контроле работы сепаратора примеси классифицируют на крупные, мелкие и легкие. Если контролируют работу триера, то определяют содержание коротких или длинных примесей. Содержание примесей в исходном образце записывают в таблицу 1. Навеску вместе с примесями возвращают в неочищенное зерно и пропускают его через сепаратор при определенной величине питающей щели. Время прохождения зерна через машину фиксируют секундомером. По окончании процесса очистки из зерна и отходов выделяют навески массой 50 г.

Определив в зерне содержание примесей по фракциям, а в отходах - зерна, рассчитывают по формуле (1) производительность машины Q1. Все продукты сепарирования соединяют, тщательно перемешивают, затем, изменив величину питающей щели, повторяют эксперимент. Результаты записывают (в табл. 1) под строкой Q2. Если позволяют возможности машины, то проводят эксперимент при производительности Q3. По формулам (1), (2) рассчитывают производительность и эффективность выделения крупной, мелкой, легкой и общей примесей. Данные записывают в таблицу 2 и делают вывод о влиянии производительности сепаратора на технологическую эффективность его работы.

\

2. Оформление расчетов зависимости технологической эффективности работы сепаратора от его производительности

| № п/п | Производи тельность, т/ч | Эффективность выделения примесей Е, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | крупных | мелких | легких | общих |
| 1;2;3;4;5 | Q1; Q2; Q3; |  |  |  |  |

Для того чтобы выявить влияние степени засоренности на технологическую эффективность работы машины, необходимо обработать результаты всех групп учащихся, составив таблицу 3.

3. Oфopмление сводной таблицы

| Номер группы учащихся | Общее количес тво примесей до очис тки С1, % | Произво дитель ность, Q,, т/ч | Эффектив ность выделения примесей Е, % | Содержание зерна в отходах, % | Категория отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1;2;3 | С11 | Q1 |  |  |  |
|  | (С21) | Q2 |  |  |  |
|  | (С31) | Q3 |  |  |  |

По данным таблицы 3 строят графики зависимости Еі от Q при одной и той же исходной засоренности и Еі от С1 - при постоянной производительности. Делают вывод о влиянии степени засоренности и производительности зерноочистительной машины на технологическую эффективность ее работы. Полученные значения сравнивают с нормативными, изложенными в инструкции по эксплуатации этой машины.

Для оценки стабильности работы зерноочистительной машины испытания при одной и той же ее производительности (т. е. при постоянной величине питающей щели) проводят в 3...5 повторностях и рассчитывают среднее значение общей эффективности выделения примесей Е. Результаты записывают в таблицу 4.

4. Оформление данных по оценке стабильности работы зерноочистительной машины

| Номер Повторности | Общее содержание примесей, подлежащих выделению, % |  | Эффективность выделения примесей, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до машины | после машины |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| Среднее |  |  |  |

Затем анализируют достоверность полученных результатов. Для этого рассчитывают величину отклонения Еі в каждой повторности от Е по формуле (%)

∆Еі = Еі-Е/Е·100.

Если ∆ Еі превышает 10 %, то это говорит о нестабильности качества выполненной операции. Аналогичную оценку стабильности можно привести и для производительности зерноочистительной машины. Методику выполнения данной работы можно представить в виде схемы.

Оборудование: штангенциркуль, микрометр, микроскоп МИР-12

Литература: практикум по технологии муки и крупы. Под редакцией Г.А.Егорова-М     Колос

Тема 2. Изучение влияния различных факторов на технологическую эффективность работу обоечных и щеточных машин

Цепь работы. Изучение конструкции обоечных и щеточных машин. Приобретение практических навыков их эксплуатации в оптимальном режиме.

Теоретические сведения. Зерновая масса, прошедшая первичную очистку от посторонних примесей в сепараторах, триерах, камнеотделительных машинах, еще не подготовлена к размолу, так как на поверхности зерновок находится большое количество пыли и микроорганизмов. Пыль скапливается в бороздке, на ее волосках, в трещинах и складках оболочек зерна. При переработке такого зерна снижается качество муки.

В подготовительном отделении мукомольного завода для очистки поверхности зерна, частичного удаления бородки, зародыша и снятия верхних слоев плодовых оболочек применяют обоечные и щеточные машины. В результате обработки в этих машинах снижается зольность зерна (положительный фактор) и несколько увеличивается содержание битых зерен (отрицательный фактор). В Правилах организации и ведения технологического процесса на мукомольных заводах указано, что зерно, прошедшее обработку в этих машинах, должно характеризоваться показателями, приведенными в таблице 5.

5. Показатели технологической эффективности работы обоечных машин

| Показатели | Обоечная машина |  |
| --- | --- | --- |
|  | с образивным цилиндром | С металлическим цилиндром (и для щеточных машин) |
| Снижение зольности на каждой системе, % | 0,03…0,005 | 0,01…0,03 |
| Увеличение количества битых зерен на каждой системе (не более), % | 2 | 1 |

Ограничения, приведенные в таблице 5, относятся к традиционному оборудованию мукомольных заводов. Очистка поверхности зерна в вертикальных и горизонтальных обоечных машинах, входящих в комплектное оборудование, считается эффективной, если снижение зольности после обработки составляет не менее 0,02 %, а увеличение битых зерен - не более 1 %. Анализ работы этих машин на действyющих предприятиях показал, что фактически зольность снижается на 0,01...0,02 %, а количество битых зерен увеличивается на 0,3...0,5 %.

Всесоюзным научно-исследовательским институтом зерна разработана инструкция по определению технологической эффективности работы основных машин зерноочистительного и размольного отделений мукомольных заводов. Работу обоечных и щеточных машин оценивают по производительности, снижению зольности зерна, содержанию основного зерна в отходах (тяжелых относах) и увеличению количества битых зерен. Производительность (т/ч) машины определяют по формуле.

Q = 60G/1000 t                                                       (1)

Снижение зольности (%) по формуле

∆ Z= Z1- Z2                                                                                               (2)

где Zl и Z2 - соответственно зольнocть зерна, пocтyпившeго в машину, и после нее, %.

Для определения основного зерна в отходах (%) используют формулу

Yl = ХСХ - 3,28                                                       (3)

где ХСХ - содержание сходовой фракции сита 2а-1,7×20 мм, %; 3,28 - эмпирический коэффициент.

(10)

Количество битого зерна (%) определяют как

Y = 0,30 + 0,90 Х,                                                    (4)

где Х - увеличение проходовой фракции сита 2а-2,0×20 мм, %; 0,30 и 0,90 - эмпирические коэффициенты.

К основным факторам, влияющим на эффективность работы обоечных и щеточных машин, относят: физические свойства зерна (влажность, стекловидность), деформативные и прочностные свойства анатомических частей зерновки, прочность связи оболочек с эндоспермом, окружную скорость вращения бичевого (щеточного) ротора, зазор между кромками бичей (щетками) и рабочей поверхностью цилиндра (деки), равномерность и непрерывность загрузки рабочей зоны зерном и эффективность работы аспирации.

Ход работы. Первая часть работы заключается в изучении конструкции машины. Студент должен начертить схему машины, замерить технологические параметры: скорость вращения ротора, угол наклона бичей, величину рабочего зазора, т. е. расстояние между кромками бичей и внутренней поверхностью рабочего цилиндра. Эти параметры при возможности их изменения можно включить в число изучаемых факторов, оказывающих влияние на технологическую эффективность. Однако не все конструкции лабораторного оборудования позволяют сделать это, поэтому наиболее доступно изучение влияния некоторых качественных характеристик зерна на его обработку. Таких, например, как влажность, стекловидность.

Из исходной партии зерна готовят несколько образцов различной влажности, например 11 %; 14; 17 %. Масса каждого образца должна быть 3...5 кг. Намечают точки отбора зерна и отходов, проверяют работу машины на холостом ходу. Затем приступают к эксперименту. Работу выполняют группы по 3...4 человека. Каждая группа получает образец зерна с заранее известной влажностью. Из этого образца выделяют навеску массой 50 г, в которой определяют количество битых зерен, влажность и зольность. Из этой же навески визуально или с помощью лупы отбирают зерна с отбитым зародышем и надорванными оболочками, взвешивают и выражают их в процентах к навеске. Результаты записывают в таблицу 6.

6. Оформленные данные по определению технологической эффективности работы обоечной машины

| Влажность, % | Производительность, т/ч | Удельная нагрузка, кг/(м2·ч) | Зольность зерна, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до машины | после машины |
| 11,0 | Q1 |  |  |  |
| 14,0 | Q2 |  |  |  |
| 17,0 | Q3 |  |  |  |

Продолжение

| Количество зерен, % |  |  |  |  |  | Количество основного зерна в относах, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Битых |  | С отбитым зародышем |  | С надорванными оболочками |  |  |  |
| до машины | после машины | до машины | после машины | до машины | после машины | до машины | после машины |

Затем приступают к работе на обоечной или щеточной машине. Открывают задвижку питающей коробки на минимально возможную (или близкую к ней) величину. Перед тем как включить машину, проверяют исправность приемной коробки, состояние рабочей поверхности цилиндра (деки), герметичность аспирационного устройства, исправность вентилятора, натяжение ремней, приводящих в движение бичевой барабан. Убедившись в исправности, включают машину. Засыпают зерно, включают секундомер и фиксируют время его прохождения.

Производительность машины определяют по формуле (1). Кроме того, определив площадь внутренней рабочей поверхности по формуле F = πDl, рассчитывают удельную нагрузку на 1 м2 поверхности цилиндра. D и l замеряют студенты или получают эти сведения у преподавателя. Из зерна после машины и аспирационных относов отбирают навески массой 50 г. В зерне после машины определяют зольность, количество битых зерен, с отбитым зародышем и надорванными оболочками. В аспирационных относах определяют количество основного зерна по формуле (3).

Результаты заносят в таблицу. Второй раз та же группа студентов устанавливает задвижку питающей коробки на среднюю величину, а в третий раз - ближе к максимальной. Вторая группа выполняет работу в той же последовательности, но при другом значении влажности зерна, третья - при третьем значении влажности.

Обсуждение результатов проводят совместно. По результатам работы делают вывод о влиянии влажности и производительности обоечной или щеточной машины на технологическую эффективность ее работы. Для каждого образца определяют, какой производительности соответствует оптимальная удельная нагрузка, отмечают качественное изменение поверхности зерна после обработки его в обоечной машине (надрыв оболочек, наличие бородки).

Оборудование: обоечные и щеточные машины, образец зерна 3…5 кг

Литература: практикум по технологии муки и крупы-М Колос 1984г.