Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова

Кафедра технического сервиса

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Методические указания по изучению дисциплины

Специальность 5В072800 - Технология перерабатывающих производств

Костанай, 2010

| # Раздел 1. Общие методические указания по изучению дисциплины | # 3 |
| --- | --- |
| Раздел 2. Методические рекомендации по изучению отдельных тем дисциплины…………………........……………………………………... | 5 |
| Часть 1…………………………………………………………………… | 5 |
| Часть 2…………………………………………………………………… | 6 |
| Часть 3 …………………………………………………………………... | 7 |
| Часть 4…………………………………………………………………… | 8 |
| Часть 5…………………………………………………………………… | 10 |
| Часть 6…………………………………………………………………… | 11 |
| Часть 7 ………………………………………………………………….. | 12 |
| Часть 8…………………………………………………………………… | 14 |
| Часть 9 ………………………………………………………………….. | 14 |
| Часть 10…………………………………………………………………. | 15 |
| Часть 11 ………………………………………………………………… | 16 |

Раздел 1. Общие методические указания по изучению дисциплины

Инженерная графика относится к дисциплинам, которые составляют общеинженерную подготовку специалистов с высшим образованием по ряду специальностей.

Инженерная графика рассматривает пространственные формы и их соотношения по графическим моделям (чертежам), которые служат основными документами при изготовлении, ремонте и контроле любой детали или механизма.

Цель курса инженерной графики дать студентам знания , умения и навыки изложения технических мыслей с помощью чертежа, понимание чертежей конструкций и принципа действия изображенного технического изделия, основы аппарата геометрического конструирования.

Задачи дисциплины: изучение геометрических основ построения изображений точек, прямых, плоскостей и отдельных видов линий и поверхностей; изучение способов построения изображений простых предметов в прямоугольных проекциях и аксонометрии, а также относящихся к ним условностей стандартов ЕСКД; выработка навыка чтения чертежей сборочных единиц, а также умения выполнять их чертежи; изучение основ автоматизированной подготовки части конструкторских документов в среде AutoCAD.

При изучении курса студент должен знать: основы проецирования, аксонометрическое проекцирование, изображение геометрических тел, основные правила оформления чертежей, эскизов, соединения деталей, компьютерную графику.

При выполнении лабораторно-практических занятий и прохождении учебной практики студент должен овладеть навыками и умениями: Центральное и параллельное проецирование, построение аксонометрических проекций предметов, способ замены плоскостей проекций, взаимное пересечение поверхностей, выполнение эскизов и чертежей технических деталей.

Список рекомендуемой литературы

Основная:

- Гордон В.О., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии. «Наука», 2002.

- Фролов С.А. Курс начертательной геометрии. М., 1983.

- Крылов Н.Н. Курс начертательной геометрии. М., 1983.

- Бубенников А.В. Начертательная геометрия. М., 1985.

- Михайленко В.Е., Пономарев А.М. Инженерная графика. Киев, 1990.

- Власов М.П. Инженерная графика. М., 1979.

- Арустамов Х.А. Сборник задач по начертательной геометрии. М., 1978.

- Гордон В.О. Иванов Ю.Б., Солонцев Г.Е. Сборник задач по курсу начертательной геометрии. М., 1989.

- Фролов С.А. Сборник задач по начертательной геометрии. М., 1980.

Дополнительная:

- Виноградов В.Н. Начертательная геометрия. Минск, Амалфея, 2001.

- Тирасов В.Ф., Дудкина Л.А. и др. Начертательная геометрия. Лань, С-П., 2002.

- Государственные стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

- Левицкий В.С. Курс машиностроительного черчения. М., 1987.

- Федоренко В.А., Шошин А.Н. Справочник по машиностроительному черчению. Л. 1982.

- Брилинг Н.С. Черчение. М. 1989.

- Боголюбов С.К., Воинов А.В. Черчение. М. 1982.

- Чуприн А.И. Auto CAD 2002. Лекции и упражнения. СПб. 2001.

- Чуприн А.И. Auto CAD 2002. Трехмерное проектирование. СПб. 2002.

- Полещук Н. Самоучитель Auto CAD 2002. СПб. БХВ. 2002.

- Чекмарев Р. Машиностроительное черчение. М., 2003.

Раздел 2. Методические рекомендации по изучению отдельных тем дисциплины

Часть 1. Методы проекций. Комплексный чертеж точки, прямой, плоскости

Цель: Изучить методы проецирования как метод передачи информации, ознакомиться  со свойствами (ортогонального и косоугольного ) проецирования. На примере проецирования точек и прямых научится видеть пространство и изображать это пространство  на чертеже.

План:

1.  Основные задачи начертательной геометрии.

- Аппарат проецирования. Методы проецирования.

- Символы и обозначения, выражающие основные положения между геометрическими образами.

- Построение проекции точек на плоскостях  V, H, W.

- Классификация прямых. Эпюры прямых. Следы прямых.

- Взаимное положение прямых.

- Взаимное положение точки и прямой.

Содержание

Методы проецирования

Начертательная геометрия – это наука, в которой пространственные формы предметов изучаются при помощи их графических изображений на плоскости. Как наука, она дает теоретическое обоснование методов и способов построения изображений геометрических тел и их элементов.

Центральное и параллельное проецирование.

Основными видами проекций, которые изучаемые в начертательной геометрии, являются центральные и параллельные  проекции.

Требования, предъявляемые к графическим изображениям. Графические изображения должны обозначаться по символике латинского алфавита, согласно общепринятым условным обозначениям , которые применяются в литературе.

Понятие о проективном пространстве. За проектное пространство дерутся проекционные  плоскости, взаимно перпендикулярные друг другу. Точки пространства, линии связи и проекционные точки

Список рекомендованной литературы

1.Гордон В.О. Курс начертательной геометрии. Глава1- 2 . стр.10-40.

2.Фролов С.А. Начертательная геометрия Глава 1-2 стр. 6-30.

Вопросы для самопроверки

- В чем разница, между центральным и параллельном проецировании?

- Что такое плоскость проекций?

- Как называются плоскости проецирования?

- Как обозначаются проекции точек, отрезков прямых?

- Как классифицируют прямые в зависимости от их  положения относительно плоскостей проекции?

- Какая координата должна быть постоянной  для горизонтальной прямой, фронтальной прямой, профильной прямой?

- Что называется следом прямой?

8.  Как определяется натуральная величина прямой общего положения

Часть 2. Аксонометрические проекции

Цель – научиться выполнять проекции, дающие наглядное изображение предмета или изделия.

План.

1.Сущность метода получения аксонометрических проеций.

2. Расположение координатных осей в аксонометрии.

3. Принцип построения проекций.

Аксонометрическая проекция – это проекция, полученная при параллельном проецировании геометрического объекта или изделия вместе с координатными осями на одну плоскость проекций. Аксонометрические проекции применяют для получения наглядного изображения. Плоскость аксонометрических проекций называют картинной плоскостью. Сущность метода аксонометрии заключается в том что объект относят к прямоугольной системе координат и проецируют его с осями пучком параллельных лучей на плоскость проекций.

Проекции прямых, параллельных в  натуральным осям координат, параллельны соответствующим аксонометрическим. Именно в использовании этого свойства параллельных проекций и заключается простота построения параллельной аксонометрии. При этом возможны три случая: когда все три оси координат составляют с аксонометрической плоскостью проекций некоторые острые углы (равные или неравные) и когда одна или две оси ей параллельны

Аксонометрические проекции могут быть получены при прямоугольном проецировании и косоугольном параллельном  проецировании.

Прямоугольные аксонометрические проекции делятся на изометрические и диметрические. Косоугольные – на фронтальные изометрические, горизонтальные изометрические и фронтальные диметрические.

В прямоугольной изометрии оси координат равнонаклонены к плоскости аксонометрических проекций, а следовательно проекции осей расположены относительно друг друга под углом 120.

В прямоугольной диметрии угол между осью абсцисс и осью аппликат 97 10,

Угол между осью ординат и осью аппликат 131 25. В диметрической проекции коэффициент искажения по оси ординат равен ½ , т. е. все отрезки расположенные параллельно оси ординат или принадлежащие оси ординат строят в масштабе 1:2.

В  косоугольной фронтальной диметричекой проекции ось аппликат и ось абсцисс расположены под углом 90, а ось ординат с осью аппликат – 135 Коэффициент искажения по оси ординат ½.

В косоугольной горизонтальной изометрической проекции ось ординат и ось аппликат расположены под углом 120 , ось ординат и ось абцсисс- 90

Коэффициент искажения по всем  осям равен 1.

В косоугольной фронтальной изометрической проекции оси координат расположены также как и косоугольной фронтальной диметрии, но коффициент искажения по всем осям равен 1.

Список рекомендованной литературы

- В.С. Левицкий Машиностроительное черчение  Глава 5  §5.8 стр.126-134.

- К.С. Боголюбов Курс технического черчения Глава 6; § 1-9; стр.82-90.

- Э.Д. Меерзон Машиностроительное черчение. Глава 2; § 14

Вопросы для самопроверки

- Назовите виды аксонометрических проекций?.

- Как располагаются координатные оси в прямоугольной проекции?

- Каковы показатели искажения в прямоугольной проекции?

- Каковы показатели искажения в диметрической  проекции?

Часть 3. Некоторые способы преобразования чертежа

Цель: Изучить способы преобразования ортогональных проекций, ознакомиться  со способами замены плоскостей, вращения вокруг оси перпендикулярной плоскости   и вокруг оси параллельной плоскости  проекций

План:

- Способ замены плоскостей.

2. Способ вращения вокруг оси, перпендикулярной плоскости

3.Способ вращения вокруг оси, параллельной плоскости проекции.

Содержание

Изменение взаимного положения проецируемой фигуры и плоскостей проекций осуществляется путем перемещения геометрической фигуры в новое положение так, чтобы  траектории перемещения ее точек находились в параллельных плоскостях. В зависимости от положения этих плоскостей метод плоскопараллельного перемещения подразделяют на способы:

а) способ параллельного перемещения.

Плоскости – носители траектории перемещения точек параллельны какой –либо плоскости проекции.

б) способ вращения вокруг оси, перпендикулярной к плоскости вращения.

Плоскости – носители траектории перемещения точек параллельны какой –либо плоскости проекции. Траектория дуга окружности, центр которой находится на оси, перпендикулярной  плоскости вращения.

в) способ вращения вокруг оси параллельной плоскости проекции (вращение вокруг линии уровня).

г) способ вращения вокруг оси параллельной плоскости проекции (вращение вокруг следа плоскости).

Список рекомендованной литературы

1.Гордон В.О. Курс начертательной геометрии. Глава5; §.40-51 стр.139- 181.

2.Фролов С..А. Начертательная геометрия Глава 3 § 38-45;стр.-115;  стр. 6-30.

Вопросы для самопроверки

1 В чем состоит  отличие способа вращения вокруг оси, перпендикулярных к плоскости проекции и способа параллельного перемещения?

2.Какие способы преобразования эпюра вы знаете?

3.Как строится плоскость вращения точки; центр вращения точки. Радиус вращения точки?

4. Как перемещаются проекции точки при ее вращении вокруг оси, перпендикулярной к плоскости вращения  H (V)?.

Часть4. Изображение геометрических тел

Цель: Изучить способы образования поверхностей их взаимное положение, взаимное пересечения поверхностей.

План:

- Способы образования поверхностей:

а) многогранники;

б) поверхности вращения;

- Принадлежность точки поверхности.

- Взаимное пересечение поверхности:

а) способ секущих плоскостей;

б) способ концентрических секущих сфер;

Поверхность в начертательной геометрии рассматривается, как        совокупность множества точек перемещающихся в пространстве по определённому закону. Линия с помощью которой образуется поверхность, называется образующей.Образующая может быть постоянной и переменной формы. Она может перемещаться и по другой линии, которая называется направляющей. Всё многообразие поверхностей зависит от формы направляющей и образующей и от законов их перемещения в пространстве. Например, если образующая имеет ломанную форму, то образуемая поверхность будет гранной.

Многогранником называется тело, ограниченное плоскими многоугольниками. Стороны многоугольников называются гранями. Вершины граней являются вершинами многогранника. Многогранники подразделяются на правильные (например, тетраэдр, куб) и неправильные (например, наклонные призма и пирамида).

Пирамидальную поверхность можно рассматривать как поверхность, полученную перемещением образующей SA  по направляющей ломаной MN , если   эта образующая во всех своих положениях проходит через одну точку S. Если образующая АВ во время движения по ломаной MN

Остаётся параллельной сама себе, то получается призматическая поверхность. При пересечении замкнутой пирамидальной

поверхности плоскостью, не проходящей через вершину S, получается многогранник, называемый пирамидой.

При пересечении замкнутой призматической поверхности  двумя взаимно параллельными плоскостями получается многогранник  называемый призмой. Общее название призмы или пирамиды определяется формой их основания, например треугольная пирамида или треугольная призма.

На чертеже построение проекции многогранника сводится к построению проекций его вершин и соединению их отрезками прямых.

Недостающие проекции точки, лежащей на поверхности многогранника, строят следующим образом:

- через заданную проекцию точки проводят проекцию произвольной прямой, принадлежащей соответствующей грани;

2) находят вторую проекцию этой прямой;

- с помощью линии связи находят недостающую проекцию точки на найденной проекции прямой.

Поверхности вращения образуются вращением какой-либо линии вокруг неподвижной оси. Образующая может быть прямой или кривой линией, плоской или пространственной. При проецировании ось поверхности располагают перпендикулярно одной из плоскостей проекций, например Н.

Окружности по которым движутся точки образующей при её вращении вокруг оси,  называются параллелями. Наибольшая из параллелей называется экватором, а наименьшая – горлом. Часть поверхности, заключенная между двумя параллелями, называется поясом. Любая плоскость Р, проходящая через ось поверхности вращения и пересекающая все её параллели, называется осевой или меридианальной.. Линии по которым осевая плоскость пересекает поверхность вращения, называется меридианом.

Сфера (шаровая поверхность) образуется вращением окружности вокруг диаметра. Проекциями её являются окружности

Эллипсоид вращения образуется вращением эллипса вокруг большой или малой осей. При вращении эллипса вокруг малой оси получается сжатый эллипсоид, а при вращении вокруг большой оси – вытянутый.

Параболоид вращения образуется вращением параболы вокруг оси ОО1. Горизонтальной и фронтальной его проекцией являются параболы.

Однополостный гиперболоид вращения образуется вращением гиперболы вокруг её мнимой оси ОО1. Однополостный гиперболоид является также линейчатой поверхностью и может быть получен вращением прямой АВ или СD вокруг скрещивающейся с ней оси ОО1

Двуполостный гиперболоид вращения образуется вращением гиперболы вокруг её действительной оси ОО1. проекциями её являются гиперболы, одинаковые с образующей.

#### Тор образуется вращением окружности вокруг оси, лежащей в плоскости окружности и не проходящей через её центр. Тор может быть открытым и закрытым. Открытый тор (кольцо) получается в том случае, когда ось вращения не пересекает и не касается образующей окружности. Закрытый – когда ось вращения пересекает образующую окружность или касается её.

Проекции точек А, В, С на чертеже построены с помощью проекций параллелей.

Прямой круговой цилиндр образуется при вращении прямой вокруг параллельной ей оси. Если ось цилиндра перпендикулярна какой-либо плоскости проекций, то он проецируется на эту плоскость в окружность диаметра, равного диаметру основания.

Прямой круговой конус образуется при вращении прямой вокруг пересекающейся с ней осью. Если ось конуса расположить перпендикулярно к какой-либо плоскости проекций, то на эту плоскость он проецируется в окружность диаметра, равного диаметру основания. На две другие плоскости проекций он проецируется в равнобедренные треугольники, высота которых равна высоте конуса, а основание – диаметру основания конуса. Проекции точек, лежащих на поверхности конуса, находят при помощи образующих и параллелей.

Список рекомендованной литературы

1.Гордон В.О. Курс начертательной геометрии. Глава 4; §.35-39- стр.115-138. Глава 6 §57 стр. 208-215

2.Фролов С.А. Начертательная геометрия Глава 2; § 24-26;36;

стр.-53;85-86;.

Вопросы для самопроверки

1. Как образуются поверхности: а) цилиндрические; б) конические,

в) тор, и как задаются они на чертеже?

2. Как задается призматическая поверхность?

3. Как строятся точки пересечения призмы или пирамиды?

Часть 5. Пересечение поверхностей тел плоскостями и прямыми.

Цель: Изучить способы образования поверхностей их взаимное положение, взаимное пересечения поверхностей.

План:

1.Способы образования поверхностей:

а) многогранники;

б) поверхности вращения;

2. Принадлежность точки и прямой поверхности.

Содержание

Поверхность в начертательной геометрии рассматривается, как совокупность множества точек перемещающихся в пространстве по определённому закону. Линия с помощью которой образуется поверхность, называется образующей.Образующая может быть постоянной и переменной формы. Она может перемещаться и по другой линии, которая называется направляющей. Всё многообразие поверхностей зависит от формы направляющей и образующей и от законов их перемещения в пространстве. Например, если образующая имеет ломанную форму, то образуемая поверхность будет гранной.

Многогранником называется тело, ограниченное плоскими многоугольниками. Стороны многоугольников называются гранями

Поверхности вращения   образуются вращением какой-либо линии         линией, плоской или пространственной. При проецировании ось вокруг неподвижной оси. Образующая может быть прямой или кривой поверхности располагают перпендикулярно одной из плоскостей проекций, например Н.

Пересечение прямой линии с поверхностью. Для того, чтобы найти   точки пересечения прямой линии с поверхностью пользуются алгоритмом :

- заданную прямую заключают во вспомогательную плоскость;

- находят линию пересечения двух плоскостей (заданной и полученной плоскости);

- на пересечении заданной прямой с линией пересечения получают искомые точки.

При заключении прямой во вспомогательную плоскость последнюю следует выбирать так, чтобы её линия пересечения с поверхностью проектировалась на плоскость проекций в виде простейших линий – прямой или окружности.

Список рекомендованной литературы

1.Гордон В.О. Курс начертательной геометрии. Глава 4; §.35-39- стр.115-138. Глава 6 §57 стр. 208-215

2.Фролов С.А. Начертательная геометрия Глава 2; § 24-26;36;

стр.-53;85-86;.

Вопросы для самопроверки

1.По каким линиям пересекаются цилиндрические  поверхности плоскостью, проведенной параллельно образующей этой поверхности7

2. Какие линии получаются при пересечении цилиндра вращения плоскостями?

3.Как надо провести плоскость, чтобы пересечь коническую поверхность по прямым линиям?

Часть6. Взаимное пересечение поверхностей.

Цель: изучить способы пересечения поверхностей, методы построения линии пересечения.

План:

  - Пересечение поверхностей

  - Методы построения линии пересечения :

а) метод секущих плоскостей;

б) метод секущих концентрических сфер

Содержание

Пересечение поверхностей вращения плоскостью частного положения.

Построение линии пересечения поверхности вращения  плоскостью начинают с определения её опорных точек. Опорными называют высшую и низшую точки относительно плоскости Н, крайние левую и правую, переднюю и заднюю, а также точки видимости, расположенные на контурных линиях и делящие линию пересечения на видимую и невидимую части. Остальные точки являются промежуточными. Для построения точек линии пересечения используют вспомогательные плоскости, перпендикулярные оси вращения. Линейчатые поверхности пересекают вспомогательными плоскостями также по прямым линиям.

Способ секущих плоскостей выбирается в том случае, если осевые линии двух поверхностей параллельны между собой. Секущая плоскость выбирается так, чтобы она пересекала заданные поверхности по наиболее простым для построения линиям – прямым или окружностям. Чаще всего секущая плоскость является плоскостью уровня. Для того, чтобы найти произвольную точку линии пересечения, пользуются алгоритмом :

- вводят вспомогательную секущую плоскость;

- находят линию пересечения этой плоскости с каждой из заданных поверхностей

- на пересечении найденных линий находят искомые точки.

Последовательно вводя ряд вспомогательных плоскостей, можно найти необходимое число точек.

Способ концентрических секущих сфер. Выбирается, если оси двух поверхностей вращения взаимно пересекаются и параллельны какой-либо плоскости проекций, то для построения линии их пересечения применяют вспомогательные сферы. Построение основано на том, что сфера, центр которой расположен в точке пересечения осевых линий поверхностей вращения, пересекается с ними по окружности.

Проекция линии пересечения на плоскости, параллельно которой расположены оси, может быть построена по одной проекции этих поверхностей.

Алгоритм:                                                                                                                                  1) проводим секущую сферу;

- строим линии пересечения сферы с каждой из поверхности;

- на пересечении построенных линий находим искомую точку.

Проводим ещё ряд сфер и находим точки, принадлежащие линии пересечения, которые соединяем между собой плавной кривой линией.

Необходимо провести сферу с минимальным и максимальным радиусом. Этот радиус выбирается так, чтобы данная сфера только касалась одной из поверхностей и в тоже время пересекала другую.

Часть7. Основные правила оформления чертежей

Цель: Изучить основные положения  и требования единой системы конструкции документации проекционной связи.

План:

- Форматы, марки, размеры форматов.

- Масштабы. Выполнения чертежей в масштабе.

- Линии чертежа. Назначение линии, параметры линии чертежа.

- Виды и типы шрифта чертежного. Параметры шрифта.

- Правила нанесения размеров на чертеже.

- Виды изображений : а) вид; б) сечения; в) разрезы;

Содержание

Все виды конструкторской документации выполняют на основании требований и положений единой конструкторской документации.

Обозначение формата		Размеры сторон формата (мм)

| А0 | 841х1189 |
| --- | --- |
| А1 | 594х841 |
| А2 | 420х594 |
| А3 | 297х420 |
| А4 | 210х297 |

Изображения на чертеже должны выполняться в масштабе, соответствующем ГОСТ 2.302-80. существуют масштабы уменьшения, увеличения, ГОСТ предусматривает размерный ряд масштабов.

Масштабы уменьшения:

1:2;     1:2,5;    1:4;     1:5;    1:10;    1:20;    1:50;    1:100;    1:200; и т.д.

Масштабы увеличения:

2:1;    2,5:1;     4:1;     5:1;    10:1;     20:1;    и.т.д.

Натуральная величина 1:1.

ГОСТ 2.303-68  устанавливает начертание, основные параметры и назначение линий чертежа для всех отраслей промышленности и строительства.

Толщина основной сплошной линии выбирается из диапазона 0,5… 1,4 мм.

Параметры линии чертежа и их назначение и начертание приведены в таблице 1.

ГОСТ 2.304-81 обуславливает размеры и начертание прописного и строчного шрифта чертёжного. Размеры букв и цифр на чертеже должны соответствовать размерному ряду шрифта.

1,8;    2,5;    3,5;    5;     7;    10;     14;    20;     28;   и.т.д.

Размер прописного шрифта - это высота всех букв.

Размер строчного шрифта - это высота букв с отростками: (б, о, о, р, у, ф,)

Высота строчных букв, не имеющих отростков равна предыдущему размеру шрифта.

Размеры на чертеже наносят и указывают  на основании ГОСТа 2.307-68.

Простановка размеров на чертеже является одной из наиболее ответственных стадий при изготовлении чертежа.

На чертеже техническую информацию приводят методом изображений. К изображениям относятся виды, сечения и разрезы.

Вид – это изображение видимой части изделия или предмета, обращенной к наблюдателю. Изображение вид получают при прямоугольном проецировании на шесть плоскостей проекций (V, V1; H, H1; W, W1). Виды получаемые на основных плоскостях проекций имеют следующие названия: вид спереди (главный вид) – пл.V; вид сверху – пл. Н ; вид слева – пл. W; вид сзади – пл. V1; вид снизу - пл. Н1; вид справа – пл. W1.  Расположение видов проекционной связи приведено на рисунке 69а. Проецирование изделия выполняется на шесть граней куба, изделие при этом располагают внутри куба. Развёртка куба (плоскостей проекций) выполняется как показано на рисунке 69б.

Часть8. Выполнение эскизов и чертежей деталей

Цель: Научить выполнять эскиз детали с натуры, производить обмер детали, знать основные правила выполнения и чтения чертежа детали.

План: а) последовательность выполнения эскизов деталей;

б) измерительные инструменты для обмера деталей

в) вычерчивание чертежа детали по эскизу.

Содержание

Эскиз является конструкторским документом для разового использования изготовления деталей. Эскизы и чертежи по содержанию не имеют различия . а отличаются по технике исполнения. Эскизы рисуются на глаз без соблюдения масштабов но с соблюдением пропорций. Эскизы с натуры выполняются по этапно:

1) анализ формы детали; 2) выбор главного вида; 3) выбор формата листа; 4)

ограничение поля чертежа внутри рамки; 5) компоновка: 6) Проведение осевых линий; 7) выполнение необходимых разрезов и сечений; 8) нанесение размерных и выносных линий; 9) Нанесение необходимых размеров после измерения их соответствующими инструментами; 10) обводка контуров детали и заполнение основной надписи чертежа.

Деталь- это изделие изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочной операции.

Рабочий чертеж детали должен носить все данные необходимые для изготовления и контроля, достаточное количество видов и разрезов, размеры, допуски и посадки, шероховатость и т.д.

Часть9. Соединение деталей.

Цель: Изучить способы соединений деталей в узлах, машинах и приспособлениях. Так как резьбовые соединения наиболее часто применяются в машиностроении то на примере образования винтовой линии, винтовой поверхности познакомиться с основными параметрами резьбы. Научиться изображать резьбу на чертеже, параметрировать резьбу. Научиться изображать болтовые, шпилечное соединение. Научиться выбирать рабочие параметры крепежных изделий.

План:

- Классификация соединений.

- Болтовые, шпилечные и винтовые соединения.

- Рабочие параметры крепёжных изделий.

- Структура обозначения крепёжных изделий

В любом механизме, приспособлении детали и сборочные единицы каким-то образом соединяются между собой. Соединения делятся на разъёмные и неразъёмные.

Под соединением следует понимать закрепление двух деталей в определенной последовательности.

Разъемные соединения к ним  относятся: резьбовые, шпоночные, шлицевые, клиновые и бесшпоночные.

Не разъемные соединения к ним  относятся: сварка, склейка, пайка и соединение заклепками.

Резьба классифицируется по направлению винтовой линии, по форме профиля, по расположению на детали, по характеру поверхности, по назначению, по числу заходов.

Метрическая резьба. Профиль резьбы установлен по ГОСТ 9150_81, основные размеры – ГОСТ 24705-81.

Все стандартные изделия, правильность записи должны соответствовать требованиям ГОСТа

Разъёмные соединения – это соединения, которые можно разобрать на отдельные составляющие без повреждения целостности входящих в него изделий. Неразъёмные – соединения, которые нельзя разобрать без повреждения целостности изделий. К разъёмным соединениям относятся резьбовые, болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные, штифтовые, шлицевые, шплинтовые, заклёпочные. К неразъёмным – сварные, паяные, клееные. Наиболее часто применяемые в машиностроении соединения это резьбовые соединения.

Разъёмные соединения могут быть подвижными, в которых возможны относительные перемещения деталей (ходовые и грузовые винты домкратов и прессов, шпоночные и шлицевые соединения)

К неподвижным разъёмным соединениям относятся болтовые, шпилечные, винтовые, штифтовые, трубные и другие.

Классификацию соединений можно представить в виде структурной схемы

Часть10. Сборочный чертеж

Цель: Научить правилам оформления сборочного чертежа, оформления спецификации, простановки позиций, условностям и упрощениям  на сборочном чертеже, приемам  деталирования и чтения сборочного чертежа

План: а) правила выполнения сборочного чертежа;

б) оформление спецификации;

в) условности и упрощения,  применяемые на сборочных чертежах:

г) чтение и деталирование  сборочного чертежа

Содержание

.Сборочный чертеж является документом, содержащим изображение сборочной единицы и другие данные,  необходимые для ее сборки.

Сборочный чертеж должен содержать габаритные размеры. установочные размеры,  по которым изделие устанавливается при монтаже. Он является рабочей документацией, выполняемой при проектировании изделия.

ГОСТ 2.109 -73  в разделе 3 дает указания о содержании изображений и нанесения размеров на сборочных чертежах, допускаемых упрощений и оформления  сборочного чертежа. Спецификация _ основной конструкторский документ.    Основная надпись заполняется по ГОСТ 2.104- 68 Спецификация выполняется по ГОСТ 2.108-68.

Содержит разделы:

а) документация;

б) комплексы;

в) сборочные единицы;

г) детали;

д) стандартные изделия;

е) материалы.

На сборочных чертежах с целью упрощения допускается не показывать:

а) фаски, галтели проточки, насечки и другие мелкие элементы;

б) крышки кожухи маховики, в этом случае  необходимо сопровождать      надписью  типа : крышка поз 3 неуказана6

в) невидимые составные части изделий и их составные части.

г)  надписи на табличках.

е) упрощенное изображение стандартных изделий.

Часть11. Компьютерная графика

Цель Изучение основ компьютерной графики. Общих команд, связанных с таблицами, вводом текста, таблиц, вводов и удаления текста.

План:

а) графическая система Auto CAD;

б)  графические примитивы:

в)  формирование плоского чертежа4

г) Формирование трехмерных объектов.

Содержание

Развитие вычислительной техники и систем программирования привело к созданию средств автоматического проектирования, выполнения чертежей.

Машинная графика – это создание, хранение и обработка моделей и их изображений с помощью ЭВМ.

Развитие машинной графики позволило создать специальные системы автоматического выполнения  чертежей с применением двухмерного проектирования.

Приметив – это элемент чертежа, обрабатываемый системой как одно целое, а не  как совокупность точек или объектов.

Прицел - маленький квадрат, с помощью которого выбираются объекты в графическом поле.

Блок - совокупность связанных объектов рисунка, обрабатываемых  системой как объект.

Вес линии -  требуемая толщина линии.

Слой - слои подобны лежащим друг на друге листам кальки. На разных слоях группируются различные типы данных рисунков.