Зертханалық жұмыс № 14

Тақырыбы: Қышқылдық және йод санын аңықтау

Жұмысты орындау тәртібі.

1 – тәжірибе.  «Қышқылдық санды анықтау»

1.  Аналиткалық  таразыда,  титрлеу  жүргізілетін  колбамен 3-4 г  май  өлшенеді.  Майды, 1г-да  шамамен 30-35 тамшы  бар  деп  алып, тамшылар мөлшері тамызғышпен өлшеп алуға болады.

2.  Аспаны 30-40 мл спирттің эфирмен (тең көлемде) қоспасында ерітеді. Майды ерітуге арналған қоспа бейтарапты болуы қажет. Бұл үшін, оны маймен  араластырудан  бұран,  қоспаға  фенолфталеиннің 3-4 тамшысы қосады  және  ақшыл  қызғылт  түске  дейін  сілтінің 0,1н  спиртті ерітіндісімен (онымен кейін майды титрлейді) титрлейді.

3.  Бұран  кейін  эфирлі-спирттік  қоспаны  май  құйылған  колбаға  құяды және шайқалу кезінде жойылмайтын, тұрақты қызғылт түстің түзілуіне дейін калий гидроксидінің 0,1н спирттік ерітіндісімен титрлейді.

4.  Қышқылдық санды есептеуді жүргізеді. Есептеу мысалы:

mаспа=3,2875 г

С(KOH)=0,1 н.(моль/л)

V(KOH)=0,65 мл=0,00065 л

М(KOH)=56 г/моль

n=CV

m=nM=CVM (г)=CVM•1000 (мг)=0,1•0,00065•56•1000=3,64 мг

Қышқылдық сан =m/mнавески =3,64/3,2875=1,10 мг/г

2 – тәжірибе. «Шайылу саны мен эфирлік саны анықтау»

1.  Аналитикалық  таразыда  тамызғышы  бар  май  құйылған  тамызғыны олшейді. Доңгелек түбі бар колбаға тамызғышпен. Майдың 30-35 тамшысын олшеп алады да, тамызғыны май қалдығымен бірге қайта  өлшейді.  Массалар  айырмасы  бойынша  өлшенген  май  массасын анықтайды.

2.  колбаға 20 мл  калий  гидроксидінің 0,5н  спирттік  ерітіндісін  қосады,  колбаны тоңазытқышпен байланыстырады да, қайнап жатқан су моншасына

салады.  Анда-санда  колба  құрамын  шайқап  қояды.  Шайылудың  аяқталуын біртекті  мөлдір  сұйықтықтың  түзілуі  бойынша  анықтайды.  Бұған 30-40 минут жұмсалады.

3.  Шайылудың  аяқталуынан  кейін  колбаны  бөлме  температурасына  дейін суытады, 20 мл  дистилденген  су  қосады  және  сілтікнің  қалдығын  тұз қышқылның 0,5н  ерітіндісімен,  ерітіндінің  қызғылт  түсінің  жойылуына дейін, фенолфталеиннің (4-6 тамшы) қатысуымен титрлейді.

4. 20 мл  сілтінің 0,5н  спирттік  ерітіндісінің,  тұз  қышқылының 0,5н ерітіндісімен,  шаю  үшін  алынған  барлық  сілтіге  сәйкес  қышқыл  молшерін анықтау  үшін  параллельді  титрленуі  жүргізіледі.  Бұл  жағдайда  да,  сілті ерітіндісіне титрлеуге дейін 20 мл дистилденген су қосылады.

5. шайылу санының есептеуін жүргізеді. Есептеу мысалы:

mаспа =1,0368 г

С(KOH)=0,5012 н.(моль/л)

V(KOH)=20 мл (в «холостом» опыте)

С(HCl)=0,5035 н.(моль/л)

V(HCl)=20,55 мл (в «холостом» опыте)

V(HCl)=14,55 мл

М(KOH)=56 г/моль

_____________________

ΔV=20,55-14,55=6,0 мл

C1V1=C2V2

(эквиваленттер заңы)

0,5012•x=0,5035•6,0       x=0,5035•6,0/0,5012=6,03 мл

m=nM=C•ΔV•M (г)=C•ΔV•M•1000 (мг)=0,5012•0,00603•56•1000= 169,2 мг

Шайылу саны=m/mаспа =169,2/1,0368=163,2 мг/г

6. Эфирлік санды шайылу саны мен қышқылдық санның айырмасы арқылы табады:

Эфир саны=163,2-1,1=162,1 мг/г

3 – тәжірибе «Майдың иодты санын анықтау»

1.  Аналитикалық  таразыда  тамызғышы  бар  май  құйылған  тамызғыны өлшейді. Тығыздалған тығыны бар колбаға тамызғышпен 30-35 тамшы майды өлшеп алып, тамызғыны май қалдығымен бірге қайта өлшейді. Массалар  айырмасы  бойынша  өлшенген  майдың  массасын  анықтауға болады.

2.  «Бос» тәжірибе үшін осындай екінші колба алынады және екі колбаға 5 мл  хлороформ  салынады.  Өлшеуіш  цилиндрмен  өрқайсысына 25 мл бромдаушы ерітінді құйылады. (қолданғаннан кейін цилиндрді жумай, шыны  жегістелінген  тығынмен  жауып  қоюға  болады,  ал  қайта қолданудың алдында 1-2 мл бромдаушы ерітіндімен шайып алу керек).

3.  Колбаларды  шыны  тығыздалған  тығыздармен  жауып, 5 минут шайқайды,  шайқағанда  үстел  бетінде  кішігірім  шеңберлерді  түбімен бейнелейді.

4.  Әр  колбаға 50 мл  дистилденген  су, 10 мл  калий  иодидінің 20%-тік ерітіндісі, 1 мл крахмалдың 1%-тік ерітіндісі құйылады.

5.  Бөлінген иодты натрий гипосульфитінің 0,1н ерітіндісімен титрлейді.

6.  Иодты сан есептеуін жүргізеді. Есептеу мысалы:

mаспа =2,0207 г

С(гипосульфит)=0,1012 н.(моль/л)

V(гипосульфит)=30,55 мл (в «холостом» опыте)

V(гипосульфит)=14,55 мл

М(иод)=127 г/моль

_____________________

ΔV=20,55-14,55=16,0 мл

n=C1V1=C2V2

(эквиваленттер заңы)

n=0,1012•16,0  ммоль=

m=nM=C•ΔV•M (г)=0,1012•0,0160•127= 0,2056 г

Иод саны=m/mаспа =205,6/2,0207=101,7 мг/г