Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова

Кафедра технологии переработки и стандартизации

М.Н. Крамаренко
НОВЕЙШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЫРЬЯ ДЛЯ
КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ И   ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ
РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНой формы обучения
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 050728-ТЕХНОЛОГИЯ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

                                       Костанай,  2012
Автор:
Крамаренко Марина Николаевна,  кандидат с.-х. н., старший преподаватель кафедры технологии  переработки и стандартизации
Рецензенты:

Кальнаус В.И., доктор с.-х. н., профессор кафедры технологии переработки и стандартизации

Смолякова  В.Л., кандидат т.н., ст.преподаватель кафедры технологии переработки и стандартизации
Крамаренко М.Н.

Новейшие характеристики  сырья для кондитерского производства. Учебно-методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы .- Костанай: КГУ им. А.Байтурсынова, 2012 г.- 20 с.
     В учебно-методические указания включены содержание, цели и задачи дисциплины, введение, вопросы контрольной работы, список рекомендуемой литературы. 

Учебно-методические указания предназначены для студентов заочной формы обучения, обучающихся по специальности 050728-Технология перерабатывающих производств

Утвержден Методическим советом Аграрно-биологического факультета, протокол от        .      .2012 г. №      
                                                                             ©Костанайский государственный

                                                                  университет им. А.Байтурсынова

Содержание

Введение  .........................…………………………………………………………...4                                                        

Тема1 Основные понятия и  новейшие характеристики безопасности сырья
 при использовании в кондитерском производстве................................................ 5
Тема 2 Характеристика основного сырья  используемого  в 
кондитерском производстве ……………………………………………...............6
Тема 3 Новейшие характеристики особенностей биохимических процессов, происходящих в муке на различных стадиях производства ………………..........7
Тема 4 Особенности  биохимических процессов происходящих в пшеничной 
муке при получении из неё хлебобулочных  и кондитерских изделий …............9         
Тема 5 Современные характеристики, применяемые к сырью и  процессам  кондитерского производства ………………………………………………….......10
Тема 6 Современные пищевые добавки, используемые в кондитерском производстве, их классификация, характеристика........ …………………………11
Тема 7  Вещества,  улучшающие внешний вид продукции их 
характеристика и влияние на  качество кондитерских изделий........................12
Тема 8 Вещества,  изменяющие структуру и физико-химические 
свойства пищевых продуктов, их характеристика............................................13  
Методические рекомендации для выполнения контрольной работы..........14
Вопросы    для выполнения контрольной работы ……………………...........15
Номера контрольного задания..............................................................................19
Рекомендуемая литература
Основная:
1 Пащенко Л.П. Новые дополнительные ингредиенты в технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий. – Воронеж: ВГТА, 1999. – 87 с

2 Пучкова Л.И. Хлебобулочные изделия. Учебно-методическое пособие. – М.: МГУПП, 2000. – 60 с

3 Матвеева И.В., Белявская И.Г. Пищевые добавки и хлебопекарные в производстве мучных изделий. Учебное пособие. – М.: МГУПП, 2000. – 115 с

4 Пащенко Л.П., Мазур П.Я. Производство хлебобулочных изделий с использованием новых видов пищевого сырья. М.: ЦНИИТЭИ хлебопродуктов

Дополнительная:

5 Зубченко А.В. Влияние физико-химических процессов на качество кондитерских изделий. - М.: Агропромиздат, 1987.-  264с 

6 Карушева Н.В. Конфеты.- М.: Пищевая промышленность, 1989.- 250 с

7 Пашков Е.В., Фомин Г.С., Красный Д.В  Международные стандарты ИСО 14000. Основы экологического управления. - М.: Изд. стандартов,1997. -123 с

8 Страхование от А до Я (Книга для страхователя) /Под ред. Л.И. Корчевской и К.Е. Турбиной. - М.: Агропромиздат ,1996. - 211 с

9  Кривцов B.C., Мартынов Г.К. Стандартизация методов хранения и транспортирования с/х продукции. - М.: Изд-во стандартов, 1986.- 122 с 
Введение
         Дисциплина «Новейшие характеристики  сырья для кондитерского производства» является составной частью цикла специальных дисциплин при подготовке специальности 050728-Технология перерабатывающих производств. Дисциплина «Новейшие характеристики  сырья для кондитерского производства» входит  в  компонент по выбору цикла базовых дисциплин. Содержание и основу дисциплины составляет изучение основных видов сырья используемого в новейших технологиях кондитерского производства, большое внимание уделяется  методам управления технологическими процессами производства. Подробно рассматриваются  химические, микробиологические, коллоидные, биохимические реакции, происходящие на отдельных технологических стадиях производства. 
Рассматриваются традиционные технологии кондитерских  изделий и модифицированные для изделий с новыми видами растительного и животного сырья,  источники новых видов растительного и животного сырья и комплексные добавки для кондитерского производства. Особенности хранения продуктов кондитерского производства. Применение документов в области стандартизации для обеспечения санитарной безопасности кондитерского производства. Подтверждение соответствия  кондитерских изделий и требования технического регламента. Декларирование соответствия кондитерских изделий. Государственный контроль (надзор) за соответствием и соблюдением санитарных норм и правил  кондитерского производства. Цель дисциплины дать студентам теоретические и практические знания по вопросам технологии кондитерских изделий  с использованием новых видов растительного и животного сырья. Особое внимание уделяется методам управления технологическими процессами производства этих изделий, а также сущности и механизма протекания химических, микробиологических, коллоидных, биохимических  превращений, происходящих на отдельных технологических стадиях производства кондитерских изделий. Осуществить подготовку специалистов, способных к самостоятельному решению задач.
      Задача изучения дисциплины – подготовить выпускника к решению  профессиональных задач, возникающих: 1) в производственно-технологической деятельности по организации и эффективному осуществлению входного контроля качества новейших видов сырья, производственного контроля полуфабрикатов, параметров технологических процессов с их использованием и качества готовой продукции; эффективному использованию новых видов сырья и комплексных добавок; анализ проблемных производственных ситуаций, решение проблемных задач и вопросов, возникающих при внедрении нового сырья; 2) в научно-исследовательской деятельности: при анализе состояния и динамики показателей качества полуфабрикатов и готовой продукции с использованием необходимых методов и средств исследований; при создании модельных систем и теоретических моделей, позволяющих прогнозировать свойства новых видов готовой продукции; при разработке планов и методик проведения исследований сырья и готовой продукции.  
Тема 1 Основные понятия и  новейшие характеристики безопасности сырья при использовании в кондитерском производстве
Цель: ознакомить студентов с основными  понятиями, используемыми в новейших характеристиках сырья, полуфабрикатов и готовой продукции кондитерского производства 

План: 

1 Основные понятия и этапы подготовки сырья и полуфабрикатов к производству

2 Характеристика требований к хранению и контролю сырья, готовой продукции и вспомогательных материалов
1 Основные понятия и этапы подготовки сырья и полуфабрикатов к производству.  Кондитерское изделие – пищевой продукт, обладающий преимущественно сладким вкусом, разнообразный по форме, составу, консистенции, структуре и аромату. Кондитерские изделия подразделяются на сахарные, мучные, какао и шоколадные изделия.

       Сахарное кондитерское изделие - пищевой продукт, основным рецептурным компонентом которого является сахар или его заменители (подсластители).

        Мучное кондитерское изделие - пищевой продукт, основным рецептурным компонентом которого является мука.

       Шоколадное изделие - сахарное или мучное кондитерское изделие, в котором суммарное количество какао продуктов (какао тертого, какао масла, какао порошка), в пересчете на какао - бобы составляет не менее 25 %.

         Сырьем  для производства кондитерских изделий  являются следующие продукты - полуфабрикаты, полученные из отдельных видов сырья и используемые предприятием-изготовителем для производства кондитерских изделий: сахарная пудра,  ядра орехов обжаренные (в т.ч. цельные, дробленые, протертые), ядро арахиса обжаренное ( в т.ч. цельное, дробленое, протертое), какао крупка, какао тертое,  какао масло, какао порошок производственный, какаовелла (молотая и немолотая), полуфабрикат кондитерский на жировой основе (на основе какао масла и его эквивалентов, на основе заменителей какао масла, на основе кондитерских жиров), шоколадная масса,  глазурь (шоколадная, кондитерская, жировая, помадная, сахарная), выпеченные полуфабрикаты для производства тортов и пирожных. 

2 Характеристика требований к хранению и контролю сырья, готовой продукции и вспомогательных материалов. Предприятия обеспечивают транспортирование, хранение и обработку поступающего сырья, оборудования, упаковочных и вспомогательных материалов таким образом, чтобы не допустить условий, которые могут привести к загрязнению продукта, с соблюдением санитарных норм и правил, обеспечивающих безопасность выпускаемой продукции. 

         Все пищевое сырье, поступающее на склад, должно иметь документ, подтверждающий его качество и безопасность и храниться партиями в соответствии с рекомендациями поставщика и соблюдением санитарно-гигиенических требований, обеспечивающих сохранность его качества. 

        В складе, предназначенном для хранения пищевого сырья и готовой продукции, категорически запрещается совместное хранение не пищевых материалов, отходов, пищевых продуктов и сырья, не имеющего отношение к данному производству. При хранении сырьевых материалов организация должно иметь систему ротации, предусматривающую выпуск со склада в первую очередь материала, поступившего на хранение раньше всех. Контейнеры с сырьевыми материалами (полные или наполовину заполненные) должны храниться закрытыми. Они должны использоваться при первой же возможности. 

Литература: 1, с. 1-200; 22, с. 5-150

Контрольные вопросы:

1 Какова цель и задачи курса?

2 Дайте определение термина «качество продукции» 

3 Что такое пищевая ценность, энергетическая ценность, биологическая ценность и пищевая безвредность кондитерских изделий?

4 Перечислите факторы, влияющие на качество кондитерских изделий
Тема 2  Характеристика основного сырья  используемого  в кондитерском производстве 
Цель: ознакомить студентов с химическим составом зерна пшеницы, ржи и других злаковых культур,  раскрыть  основные понятия, используемые в кондитерском производстве 
План: 

1 Химический состав зерна пшеницы и ржи
2 Характеристика муки, сорта,  свойства  
1 Химический состав зерна пшеницы и ржи. Зерно пшеницы, ржи, овса, ячменя и других злаков имеет сложный химический состав. Оно состоит из многих жизненно необходимых человеку веществ. Все веще​ства, входящие в состав  семян зерновых куль​тур, подразделяют на две большие группы: органические и неорга​нические. К органическим веществам относятся белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды, ферменты, витамины, пигменты и не​которые другие. К неорганическим веществам относят минеральные вещества и воду.

Главная составная часть организма – белки, или протеины,  высокомолекулярные органические соединения, имеющие строго определенный элементарный состав и распадающиеся при гидролизе до аминокислот. Они содержат: углерода 50-55%, водорода 6,5-7,3%, азота 15-18%, кислорода 21-24%, серы 2,4% и золы 0,5%. Наиболее важный показатель - процентное содержание азота. По содержанию белкового азота вычисляют содержание белка в с/х культурах, в кормах и продуктах питания. Белки содержатся в организмах в разных количествах, как правило, в растениях белков меньше, чем в организме животных. Однако именно белки играют решающую роль в обмене веществ, так как являются незаменимой основой живого вещества. Количество  белков в с/х растениях составляет (в процентах от сухого вещества): соя, люпин – 35, фасоль, подсолнечник – 25, пшеница – 15, рожь-12,  картофель – 2. В организме животных белка (для сравнения) от 40 до 50%. Многообразие функций и высокая лабильность белков свидетельствует об огромной сложности их химического строения. Установление пищевой и кормовой ценности с/х растений, продуктов животноводства зависит от аминокислотного состава данной культуры или продукта. Аминокислоты делятся на заменимые и незаменимые. Незаменимые аминокислоты организм животных и человека не синтезирует, поэтому они вводятся в организм с пищей. Белки, не содержащие некоторых незаменимых аминокислот, называются неполноценными. Белки зерна признают биологически неполноценными, так как они содержат недостаточное количество незаменимых аминокислот лизина и треонина.

2 Характеристика муки, сорта,  свойства.  Мука — важнейший продукт переработки зерна. Ее получают пу​тем помола зерна и классифицируют по виду, типу и сорту.
Вид муки определяется той злаковой культурой, из которой она получена. Различают муку пшеничную, ржаную, ячменную, овся​ную, рисовую, гороховую, гречневую, соевую. Муку можно полу​чать из одной культуры и из смеси пшеницы и ржи (пшенично-ржаная и ржано-пшеничная).

Тип муки определяется ее целевым назначением. Например, мука пшеничная может вырабатываться хлебопекарной и макаронной. Хле​бопекарная мука вырабатывается в основном из мягкой пшеницы, макаронная — из твердой, высоко стекловидной. Ржаная мука выраба​тывается только хлебопекарной.

Сорт муки является основным качественным показателем всех ее видов и типов. Сорт муки связан с ее выходом, т. е. - количеством муки, получаемой из 100 кг зерна. Выход муки выражают в процен​тах. Чем больше выход муки, тем ниже ее сорт.

Литература: 13, с.1-69; 14, с. 5-67
Контрольные вопросы:

1 Химический состав зерна пшеницы и ржи
2 Физико-химическая характеристика муки.  Сорта и  свойства  муки

3 Какими показателями обусловлены хлебопекарные свойства пшеничной муки? 
4 Как влияет размер частиц муки на течение разнообразных технологических процессов?

Тема 3 Новейшие характеристики особенностей биохимических процессов, происходящих в муке на различных стадиях производства

Цель: ознакомить студентов с особенностями биохимических характеристик процессов, происходящих в пшеничной и ржаной муке 

План: 

1 Характеристика особенностей биохимических процессов, происходящих в пшеничной муке на различных стадиях производства
2 Характеристика особенностей биохимических процессов, происходящих в ржаной муке на различных стадиях производства
1 Характеристика особенностей биохимических процессов, происходящих в пшеничной муке на различных стадиях производства. Мука лишена биологической координации процессов, происходящих в живом зерне. Масса мелких частиц, составляющих муку, утратив защитные оболочки зерна, легкодоступна неблагоприятному воздействию внешней среды (влаги, кислорода воздуха, микроорганизмов и т. д.).  Мука состоит из кусочков живой ткани, не утративших способности к биохимическим изменениям. В живых клетках муки сохраняется способность к газообмену, более заметному вначале и затем постепенно затухающему в последующий период хранения - мука поглощает кислород и выделяет углекислый газ.
Газообмен муки II сорта происходит более интенсивно в результате большего содержания периферийных частиц зерна, в том числе зародышей ткани. Газообмен - это суммарное следствие дыхания частиц муки и аэробных микроорганизмов, а также химических окислительных процессов (окисления ненасыщенных липидов и каротиноидных пигментов - каротина, ксантофилла и др.).

2 Характеристика особенностей биохимических процессов, происходящих в ржаной муке на различных стадиях производства.  Хранение ржаной муки. При хранении  ржаной муки важно поддерживать требуемую влажность муки (повышенная влажность - решающий фактор быстрой порчи), состояние окружающей среды (относительная влажность и температура воздуха).  При хранении ржаной обойной, обдирной и сеяной муки в течение 30 суток  в условиях различной температуры (17…..21˚С) и относительной влажности воздуха (52….84 %) содержание общего азота и белковых веществ остается практически без изменения.
       В ржаной муке наблюдаются наибольшие количественные изменения (возрастание) в спирторастворимой фракции белков. Содержание щелочерастворимой фракции белков при хранении также возрастает. Количество солерастворимой фракции снижается, причем это наиболее ясно выражено при влажности муки 13%. Доля нерастворимого остатка азотсодержащих веществ при повышенной влажности уменьшается под влиянием жизнедеятельности микрофлоры. Укрепление ржаной клейковины при хранении муки происходит под влиянием непредельных жирных кислот, образующихся из липидов муки в результате жизнедеятельности микрофлоры. Аминокислотный состав белков ржаной муки при хранении изменяется незначительно. Атакуемость белков и протеолитическая активность при хранении всех сортов ржаной муки уменьшается Литература: 1, с. 1-200; 2, с. 1-207; 22, с. 5-150
Контрольные вопросы: 

1 Дайте характеристику особенностей биохимических процессов, происходящих в пшеничной муке на различных стадиях использования её в  производстве
2 Дайте характеристику особенностей биохимических процессов, происходящих в ржаной муке на различных стадиях использования её в производстве

3 От каких факторов зависит скорость прогоркания муки?

4 Аминокислотный состав белков пшеничной и ржаной муки  и его изменение при хранении.

Тема 4  Особенности  биохимических процессов происходящих в  муке при получении из неё хлебобулочных  и кондитерских изделий             
Цель: ознакомить студентов с особенностями биохимических характеристик процессов, происходящих в  муке при  получении из неё хлебобулочных и кондитерских изделий с использованием  разнообразных технологий  
План: 

1Характеристика  основных этапов технологических процессов и физико-химических изменений, происходящих в муке при  получении из неё хлебобулочных и кондитерских изделий  

2 Характеристика использования муки в кондитерской  промышленности

1 Характеристика  основных этапов технологических процессов и физико-химических изменений, происходящих в муке при  получении из неё хлебобулочных и кондитерских изделий.  Рассмотрим характеристики наиболее распространенных видов муки используемой в производстве мучных кондитерских изделий.   Характеристика  хлебопекарного достоинства пшеничной муки. Из зерна пшеницы получают муку пшеничную хлебопекарную и макаронную. Хлебопекарное достоинство муки - ее способность давать заданные сорта хлебобулочных и кондитерских изделий высокого качества с наибольшим выходом при соответствующем режиме тестоведения и выпечки. Признаки высокого качества хлебобулочных и кондитерских изделий: объем, форма, приятно окрашенная (румяная) корочка без разрывов и трещин, эластичный мякиш, мелкая тонкостенная и равномерная пористость. Мякиш мучного кондитерского изделия должен быть светлым, ароматным и вкусным. Хлебопекарное достоинство пшеничной муки определяется совокупностью следующих ее свойств: сахарообразующей, газообразующей и газоудерживающей способностью, способностью образовывать тесто с определенными физическими свойствами (силой муки), цветом муки и способностью к потемнению в ходе приготовления изделий, крупностью частиц.
2 Характеристика использования муки в кондитерской  промышленности.  Для изготовления большого ассортимента мучных кондитерских изделий (печенья, пряников, вафель, тортов, пирожных, кексов и др.) используют в основном пшеничную муку. В качестве разрыхлителей теста при изготовлении мучных кондитерских изделий применяют химические вещества (смесь двууглекислого натрия и углекислого аммония), а также белковые пены. Кондитерская промышленность предъявляет высокие требования к качеству пшеничной муки, используя главным образом муку высшего и первого сортов, значительно реже муку второго сорта.
      Требования, предъявляемые к зерну, из которого получают муку, зависят от вида и сорта мучных изделий. Печенье затяжное из эластичного тягучего затяжного (с небольшой добавкой жира и сахара) теста целесообразнее изготовлять из муки помола средней крупности и со слабой клейковиной. Печенье, изготовленное из сильной муки, имеет более низкие показатели хрупкости и набухаемости. При замесе теста из муки, полученной из сильной пшеницы, требуется больше воды и при выпечке расходуется больше тепловой энергии.

Литература: 1, с. 1-200; 2, с. 1-207; 22, с. 5-150
Контрольные вопросы: 

1 Что такое хлебопекарное достоинство муки?

2 Какими свойствами пшеничной муки определяется ее хлебопекарное до-стоинство? 

3 Какова общая технологическая схема приготовления пшеничного теста? 

4 Какие биохимические процессы происходят в тесте при выпечке? 

5 Какие показатели качества и химического состава необходимы при оценке технологического достоинства пшеничной муки? 

Тема 5   Современные характеристики, применяемые к сырью и  процессам  производства хлебобулочных и кондитерских изделий 
Цель: ознакомить студентов с современными характеристиками сырья и технологией производства хлебобулочных и кондитерских изделий
План: 

1 Характеристика сырья используемого в  производстве 

2 Общая характеристика современных препаратов используемых в хлебопекарном  и кондитерском производстве

1 Характеристика сырья используемого в  производстве.  Сырье, применяемое в хлебопекарном  и кондитерском производстве, делят на основное и вспомога​тельное. К основному сырью относят муку, соль, дрожжи. В хлебопечении при​меняют пшеничную и ржаную муку всех сортов, в  кондитерском производстве  муку разнообразных злаковых культур (овсяную, кукурузную,  и др.) высшего сорта и лучшего качества. Воду используют питьевую, соответствующую ГОСТу.  Для улучшения вкуса и консистенции в тесто добавляют 1—2% соли.
       Хлебопекарные дрожжи вызывают спиртовое брожение сахаров теста, в результате чего образуются спирт и углекислый газ. При брожении углекис​лый газ разрыхляет  тесто и придает ему пористую структуру.

К вспомогательному сырью относят жир, сахар, яйца, молоко, солод, патоку и пряности.

Жир улучшает вкус и консистенцию теста, повышает его питательную ценность. Применяют жиры растительные, животные, маргарин, гидрожир.
Сахар улучшает вкус, повышает питательную ценность изделия.
Молоко используют натуральное, обезжиренное, сухое, сгущенное. Можно применять подсырную сыворотку в натуральном или сухом виде.
Яйца, яичный порошок или меланж добавляют в тесто при изготовлении сдобных изделий.

2 Общая характеристика современных препаратов используемых в хлебопекарном  и кондитерском производстве. Антиокислители (антиоксиданты). Пищевые продукты в процессе получения, переработки и хранения подвергаются окислению кислородом воздуха. При этом в них накапливаются токсичные вещества, снижается их биологическая ценность, и ухудшаются органолептические свойства. Склонность пищевых продуктов к окислению приводит к снижению сроков хранения. Для многих пищевых продуктов, особенно для содержащих высокоактивные полиненасыщенные соединения, существенно замедлить окисление можно только с помощью антиокислителей. Из натуральных антиокислителей наибольшее значение имеют аскорбиновая кислота (витамин С) и токоферолы (Е306, витамин Е).
Антиокислительными свойствами обладают синтетические аскорбиновая кислота (Е 300) и ее производные – аскорбат калия (Е302), аскорбат натрия (Е301), аскорбилпальмитат (Е304) и аскорбилстеарат (Е305).

Литература: 8, с. 1-122;  11, с. 1-29; 12, с. 29-38

Контрольные вопросы:

1 Дайте общую характеристику  сырья, используемого в  кондитерском производстве
2 Как свойства исходного сырья, влияют на технологию  кондитерского  производства?
3 Перечислите свойства дрожжей и ферментов применяемых в кондитерском производстве
4 В чем состоит значение веществ, ускоряющих и облегчающих ведение технологических процессов?

Тема 6  Современные пищевые добавки, используемые в кондитерском  производстве, их классификация, характеристика
Цель:  ознакомить слушателей с классификацией пищевых добавок, 
технологией их производства, основными требованиями к их безопасности
План:

1 Пищевые добавки, их роль в современных технологиях

2 Вещества, улучшающие аромат и вкус продуктов. Ароматизаторы
1 Пищевые добавки, их роль в современных технологиях.  В настоящее время пищевые добавки используются в производстве широкого ассортимента продовольственных продуктов. И чем выше уровень развития пищевой промышленности в данной стране, тем выше и уровень использования в ней пищевых добавок. Они требуют высокой технологической дисциплины, точного оборудования и определенной квалификации персонала. Применение пищевых добавок, независимо от того, получены они химическим путем или извлечены из природного сырья, помогает решать проблемы качества, сохранности, расширения ассортимента продуктов питания,  также ускоряет и облегчает ведение технологических процессов. Пищевые добавки вносят в продукт на стадии его производства, таким образом, они должны рассматриваться как составная часть пищевого продукта.

2 Вещества, улучшающие аромат и вкус продуктов. Ароматизаторы. Естественные ароматы пищевых продуктов. Каждому пищевому продукту присущи индивидуальные, характерные только для него вкус и аромат. Из продуктов питания выделено уже более 5000 различных аромато - и вкусообразующих веществ: углеводородов, гетероциклических и карбонильных соединений, спиртов, кислот, эфиров и т.д. В хлебе обнаружено свыше 200 ароматобразующих веществ, в чае – свыше 300, в кофе – около 500, в винах – около 400, в яблоках – около 200, в цитрусовых – свыше 300.  Известно, что в создании аромата лимона, в основном, участвует цитраль,  малины – n-гидроксифенил-3-бутанон,  яблок – этил-2-метилбутират,  чеснока – аллилдисульфид,  ванили – 4-окси-3-метоксибензальдегид (ванилин),   горького миндаля – бензальдегид,  банана – изоамилацетат,  аниса – анетол и т.д. 
Литература: 1, с. 1-206
Контрольные вопросы:
1 Как классифицируются пищевые добавки?

2 Как проходит испытание на безопасность пищевых добавок?

3 Определение основных характеристик пищевых добавок

4 Пищевые добавки, их роль в современных технологиях

Тема 7  Вещества,  улучшающие внешний вид продукции их характеристика и влияние на  качество кондитерских изделий
Цель:  дать основы классификации веществ улучшающих качество кондитерской  продукции и особенности их применения в производственном процессе 

План: 

1 Пищевые красители, их классификация, краткая характеристика
2 Физико-химическая характеристика пищевых красителей

1 Пищевые красители, их классификация, краткая характеристика. Среди веществ, определяющих внешний вид пищевых продуктов, важное место принадлежит пищевым красителям. Потребители давно привыкли к определенному цвету пищевых продуктов, связывая с ними его качество. Процессы современной пищевой технологии могут значительно изменить естественную для продукта окраску. Продукт становится менее привлекательным. Не допускается маскировать с помощью красителей изменение цвета продукта, вызванное его порчей, нарушением технологических режимов или использованием недоброкачественного сырья. Основное требование к красителям, как и ко всем пищевым добавкам и пищевому сырью, - они должны быть безвредными. Для придания пищевым продуктам и полуфабрикатам различной окраски используют природные (натуральные) и синтетические (органические и неорганические) красители. 
2 Физико-химическая характеристика пищевых красителей. Рассмотрим химическое строение наиболее распространенных в современной промышленности пищевых красителей.       Энокраситель получают из выжимок красных сортов винограда и ягод бузины в виде жидкости интенсивно красного цвета. В ее состав входит смесь соединений, в том числе антоцианов и катехинов. Окраска продуктов энокрасителем зависит от рН среды. Красная окраска в подкисленных объектах: нейтральный слабощелочных средах придает продукту синий оттенок. Поэтому энокраситель в кондитерской промышленности используют одновременно с органическими кислотами для создания необходимой рН среды. 
Литература:3, с.164-168
Контрольные вопросы:

1 Какие вы знаете факторы  влияющие на формирования объема кондитерского производства?

2 Перечислите основные тенденции развития кондитерского предприятия в современных условиях

3 Проведите сравнительный анализ состояния кондитерского производства в рыночных условиях

4 Факторы воздействия внешней среды на размеры производства хлебопекарного предприятия

Тема 8 Вещества,  изменяющие структуру и физико-химические свойства пищевых продуктов, их характеристика.  

Цель:  дать основы классификации веществ улучшающих качество кондитерской продукции и особенности их применения в производственном процессе 

План: 

1 Классификация веществ, изменяющих структуру и физико-химические свойства пищевых продуктов, их характеристика
2 Пищевые поверхностно-активные вещества (ПАВ)
1 Классификация веществ, изменяющих структуру и физико-химические свойства пищевых продуктов, их характеристика. К этой группе пищевых добавок могут быть отнесены веще​ства, меняющие реологические свойства пищевых продуктов (консистенцию): загустители, желе и студнеобразователи, пище​вые поверхностно-активные вещества (ПАВ), стабилизаторы физического состояния пищевых продуктов, разрыхлители. Химическая природа пищевых добавок, отнесенных к этой группе, достаточно разнообразна. Среди них имеются продукты природного происхождения и полученные искусственным путем, в том числе химическим синтезом. Они включают как смеси, так и индивидуальные соединения. Загустители, желе - и студнеобразователи. Эта большая группа пищевых добавок используется в пищевой промышлен​ности для получения коллоидных растворов повышенной вязко​сти (загустители), студней - поликомпонентных не текущих систем, включающих высокомолекулярный компонент и низкомо​лекулярный растворитель (студнеобразователи), и гелей структурированных коллоидных систем.
2 Пищевые поверхностно-активные вещества (ПАВ). К ним от​носятся группы веществ, которые снижают поверхностное натя​жение. Это позволяет использовать их для получения тонкодисперсных  и   устойчивых    коллоидных   систем. Обычно   молекулы ПАВ  имеют дифильное строение, т. е.  содержат  гидрофильные и  гидрофобные  группы.  Гидрофильные, обеспечивают растворимость   в   воде,   гидрофобные в   неполярных   растворителях. Соответствующим  образом  они   располагаются  на   поверхности раздела фаз. Их основные физико-химические, а отсюда и техно​логические свойства зависят от химического строения и соотно​шения молекулярных масс гидрофильных и гидрофобных групп.
По   типу   гидрофильных   групп   различают   ионные   и   неионные
поверхностно-активные вещества. Первые диссоциируют на ионы,
одни из которых поверхностно - активны, другие (противоионы) - нет.   В    зависимости   от   знака   заряда   поверхностно-активного
иона их делят на анионные, катионные и амфотерные. Молекулы
неионных ПАВ не диссоциируют в растворе. С помощью ПАВ можно регулировать свойства гетерогенных систем, которыми являются пищевое сырье, полупродукты и готовые продукты. В   настоящее   время   во   многих   странах   производят   тысячи тонн пищевых ПАВ.
Литература: 8, с. 1-122

Контрольные вопросы:

1 Что такое физико-химическая характеристика вещества? 
2 Перечислите факторы, влияющие на качество кондитерской продукции.

3 Каковы виды подслащиваю​щих веществ вы знаете?

4 Дайте общую характеристику химических консервантов

Методические рекомендации для выполнения контрольной работы.

      После успешного изучения теоретического материала обучающийся приступает к выполнению контрольной работы. Контрольная работа выполняется в тетради или электронном варианте. Номера контрольной работы выбираются из таблицы №9, в соответствии с шифром. Для выполнения контрольной работы необходимо использовать рекомендуемую литературу а также источниками из интернет ресурса (в этом случае, указывается ссылка на источник). Контрольная работа сдается в деканат до начала экзаменационной сессии. При возникновении трудностей при выполнении заданий, можно обратится за разъяснением на кафедру или ведущему преподавателю.

Вопросы    для выполнения контрольной работы
1 Технология кондитерских изделий

2 Общая характеристика производства кондитерских изделий

3 Получение сиропов и их хранение

4 Получение кондитерских масс аморфной структуры

5 Получение масс, содержащих сахар в виде насыщенного раствора и 
   кристаллов

6 Получение кондитерских масс, способных к студнеобразованию

7 Производство кондитерских масс пенообразной структуры

8 Производство шоколадных и ореховых масс

9 Получение кондитерского теста
10 Формование кондитерских масс и изделия

11 Определение качества кондитерских изделий
12 Характеристика сырьевых материалов, применяемых в кондитерском   

производстве
13 Хранение и подготовка к производству основного и дополнительного сырья

14 Норма расхода муки на тонну готовой продукции

15 Технологический контроль кондитерских изделий
16 Производство нетрадиционных видов кондитерских изделий
17 Технология пищевых концентратов

18 Добавки и технологические приемы, позволяющие увеличивать сохранность и улучшать качество продуктов

19 Применение методов системного анализа при разработке рецептур
20 Историческое развитие и проблемы современной технологии

21 Технический прогресс и технология производства кондитерских изделий на современных предприятиях 
22 Основные направления совершенствования ассортимента. 
23 Классификация кондитерских масс по состоянию в них сахара. 
24 Технологическая часть математической модели производства завернутых и  открытых кондитерских изделий

25 Растворимость сахарозы в чистой воде, в растворителях, содержащих другие сахара, декстрины, спирт, а также другие компоненты кондитерского производства 
26 Вычисление химического состава сиропов. Способы вычислений и определений доли редуцирующих веществ и их роль в производстве изделий

27 Химические изменения, происходящие в сиропах при их нагревании, томлении, уваривании и других термических процессах 
28 Влияние каротинов и рН среды на разложение сахаров

29 Физико-химические основы производства масс с аморфным состоянием сахара. Материальный баланс карамельной массы с учетом относительного выхода. 
30 Химические изменения углеводов при получении карамельной массы. Охлаждение карамельной массы. Сущность вытягивания и предельное введение воздуха в тянутую карамельную массу 
31 Подготовка и формование карамели в зависимости от ее вида. Классификация начинок, применяемых при производстве карамели
32 Процессы, происходящие при формовании и охлаждении карамели. Гигроскопичность карамели и пути повышения ее стойкости при хранении

33 Физико-химические основы производства помадных и кристаллических ирисных и ксилитово-сорбитных масс 
34 Математическое описание технологической части производства помады. График помадообразования, определение коэффициента пересыщения сахарозы 

35 Вычисление доли твердой и жидкой фаз, определение технологических параметров, механизм образования центров кристаллизации. 
36 Кинетика кристаллизации сахарозы и влияние на нее технологических параметров и вязкости среды. Соотношение скоростей охлаждения и кристаллизации на качество помадных, ирисных и ксилитово-сорбитных масс.

37 Физико-химические основы производства масс способных и неспособных к студнеобразованию (мармеладных, желейных, фруктовых масс и фруктово-ягодных начинок)
38 Сущность процесса студнеобразования и управление им при помощи солей модификаторов и доли, различных желирующих веществ

39 Физико-химические основы производства масс пенообразной структуры. Показатели качества пенообразной массы (плотность, дисперсность воздушной фазы, устойчивость давления воздуха в пузырьке)

40 Физико-химические основы первичной обработки какао бобов и ядер орехов. Получение какао продуктов и тертой ореховой массы. Материальный баланс дробления бобов и сортировки крупки 
41Определение выхода какао продуктов на 1 т. какао бобов. Математическое описание получения какао масла и какао порошка. Сущность полиморфизма какао масла
42 Физико-химические основы производства шоколадных и ореховых масс. Определение коэффициентов сладости, использования какао продуктов. Методы рационального использования какао бобов 
43 Графический метод составления рецептур с заданным коэффициентом использования какао бобов и жирность масс. Методы определения дисперсности и гранулометрического состава

44 Шоколадные массы и индиферентными добавлениями и добавлениями, образующими жировые смеси с какао маслом

45 Графическое построение возможных рецептур. Шоколадные массы с заменой какао масла шоклином, каберином и другими твердыми жирами. Физико-химические изменения при коншировании шоколадных масс

46 Физико-химические основы образования теста с химическими разрыхлителями. Роль отдельных компонентов и технологических приемов для получения теста с желаемыми реологическими характеристиками

47 Реологические характеристики кондитерских масс, их изменение в зависимости от температуры. Методы определения реологических характеристик. 
48 Учет реологических характеристик при выборе методов формования из кондитерских масс изделий 
50 Предварительная подготовка масс к формованию (механическая, термическая). Методы формования изделий и закрепления полученной формы охлаждением, студнеобразованием, сушкой, выпечкой и другими приемами. Теоретические основы выпечки изделий

51 Понятие качества кондитерского изделия, объективное числовое выражение отдельных показателей и метод комплексного показателя качества
52 История и перспективы развития кондитерского производства 
53 Классификация ассортимента кондитерских изделий, краткая характеристика каждой группы 
54 Особенности ассортимента кондитерских изделий, вырабатываемых в Республике Казахстан. Основные направления совершенствования ассортимента
55 Классификация и краткая характеристика сырьевых материалов, применяемых в кондитерском  производстве
56 Виды и сорта хлебопекарной муки. Химический состав муки
57 Теоретические основы оценки хлебопекарных свойств пшеничной муки. 58 Характеристика углеводно-амилазного комплекса, его влияние на газообразующую способность муки 
59 Понятие «сила муки», факторы обусловливающие силу муки. Характеристика белково-протеиназного комплекса муки. Клейковина и сила пшеничной муки. 
60 Технологическое значение силы муки. Методы определения силы муки 
61 Дополнительное сырье: сахар, жировые продукты, патока, солод, молоко, молочные продукты, их характеристика

62 Новые виды сырья, применяемые в кондитерском производстве

63 Процессы, происходящие при замесе теста: физические, коллоидные, биохимические, микробиологические. Роль механического воздействия на тесто
64 Соотношение и роль в тесте отдельных видов сырья. Разрыхление теста химическим, физическим или механическим путем
65 Оптимальные режимы выпечки. Упек и факторы, обусловливающие его
 величину
66 Основы стандартизации. Виды и категории стандартов, действующих в кондитерском производстве

68 Основные общепринятые и специальные методы определения свойств сырья и контроля над ходом технологического процесса в кондитерском производстве

69 Применение специальных добавок улучшителей. Современная классификация улучшителей

70 Теоретические основы функционального воздействия улучшителей на свойства сырья, полуфабрикатов и качество кондитерских изделий
71 Химический состав, энергетическая ценность кондитерских изделий и их усвояемость
72  Реологические характеристики кондитерских масс, их изменение в зависимости от температуры. Методы определения реологических характеристик
73 Математическое описание получения какао масла и какао порошка. Сущность полиморфизма какао масла
74 Физико-химические основы производства масс способных и неспособных к студнеобразованию (мармеладных, желейных, фруктовых масс и фруктово-ягодных начинок). 
75 Сущность процесса студнеобразования и управление им при помощи солей модификаторов и доли, различных желирующих веществ.
76 Физико-химические основы производства масс пенообразной структуры. Показатели качества пенообразной массы (плотность, дисперсность воздушной фазы, устойчивость давления воздуха в пузырьке).
77 Физико-химические основы производства масс с аморфным состоянием сахара. Материальный баланс карамельной массы с учетом относительного выхода
78 Технический прогресс и технология производства кондитерских изделий на современных предприятиях 
79 Основные направления совершенствования ассортимента

80 Классификация кондитерских масс по состоянию в них сахара 
81 Технологическая часть математической модели производства завернутых и  открытых кондитерских изделий

82 Растворимость сахарозы в чистой воде, в растворителях, содержащих другие сахара, декстрины, спирт, а также другие компоненты кондитерского производства 
83 Вычисление химического состава сиропов. Способы вычислений и определений доли редуцирующих веществ и их роль в производстве изделий

84 Физико-химические основы производства шоколадных и ореховых масс. 
85 Определение коэффициентов сладости, использования какао продуктов

86  Методы рационального использования какао бобов 
87 Графический метод составления рецептур с заданным коэффициентом использования какао бобов и жирность масс 
88 Методы определения дисперсности и гранулометрического состава 
89 Шоколадные массы и индиферентными добавлениями и добавлениями, образующими жировые смеси с какао маслом 
90 Графическое построение возможных рецептур

91 Шоколадные массы с заменой какао масла шоклином,  каберином и другими твердыми жирами 
92 Физико-химические изменения при коншировании шоколадных масс

93  Применение методов системного анализа при разработке рецептур
94 Историческое развитие и проблемы современной технологии
95 Применение системного подхода к оптимизации процессов подготовки сырья и созревания полуфабрикатов.

96 Операторные модели наиболее прогрессивных технологических схем. 
97 Работа по увеличению промышленного производства и совершенствованию технологии и техники механизированного производства национальных хлебных изделий

98 Характеристика, структурный анализ и моделирование процессов 
хлебопекарного производства

99 Характеристика и структурный анализ - субстрата

100 Моделирование типовых процессов хлебопекарного производства
101 Способы модификации технологии хлебобулочных изделий с новыми комплексными добавками растительного и животного происхождения.

102 Современное состояние и перспективы развития хлебопекарной производства в Республике Казахстан

103 Анализ проблемных производственных ситуаций, решение проблемных задач и вопросов, возникающих при внедрении нового сырья.

104 Новые технологии и ингредиенты для кондитерского производства.
105 Использование современного сырья стабилизирующего качества при выпечке бисквита и песочного теста.
106 Полуфабрикаты для кондитерских изделий
107 Технологии использования высококачественных ингредиентов, продлевающих срок хранения, ускоряющих процесс тестоведения и позволяющих замораживать продукцию.
108 Использование зерновых смесей и сухих начинок для выпуска нового ассортимента хлебобулочной и сдобной продукции

109 Пути решения технического регулирования в области стандартизации и подтверждения соответствия продукции

110Технические регламенты, новые нормативные документы. Подтверждение соответствия обязательное и добровольное 
111 Разработка стандартов предприятия. «Техническое регулирование», новый ГОСТ по разработке стандартов
Таблица 1-  Номера контрольного задания

	Предпоследняя цифра учебного шифра
	Последняя цифра ученого шифра

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	1,54,102
	11,64,102
	21,74,102
	31,84,102
	41,94,106
	51,5,110

	2
	2,55,101
	12,65,101
	22,75,101
	32,85,101
	42,95,105
	52,4,102

	3
	3,56,100
	13,66,100
	23,76,111
	33,86,100
	43,96,104
	53,3,103

	4
	4,57,109
	14,67,109
	24,77,109
	34,87,103
	44,97,103
	54,2,103

	5
	5,58,108
	15,68,100
	25,78,108
	35,88,102
	45,98,102
	55,1,109

	6
	6,59,107
	16,69,107
	26,79,107
	36,89,101
	46,99,100
	56,9,108

	7
	7,60,106
	17,70,106
	27,80,106
	37,90,100
	47,100,10
	57,8,107

	8
	8,61,105
	18,71,105
	28,81,105
	38,91,109
	48,101,12
	58,7,106

	9
	9,62,104
	19,72,104
	29,82,104
	39,92,108
	49,102,13
	59,6,105

	10
	10,63,103
	20,73,100
	30,83,110
	40,93,111
	50,103,14
	60,5,104


Список использованных источников
Основная:
1 Пащенко Л.П. Новые дополнительные ингредиенты в технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий. – Воронеж: ВГТА, 1999. – 87 с

2 Пучкова Л.И. Хлебобулочные изделия. Учебно-методическое пособие. – М.: МГУПП, 2000. – 60 с

3 Матвеева И.В., Белявская И.Г. Пищевые добавки и хлебопекарные в производстве мучных изделий. Учебное пособие. – М.: МГУПП, 2000. – 115 с

4 Пащенко Л.П., Мазур П.Я. Производство хлебобулочных изделий с использованием новых видов пищевого сырья. М.: ЦНИИТЭИ хлебопродуктов, 1993.

5 Скокан Л.Е., Жарикова Г.Г. Микробиология и санитария основных видов сырья и полуфабрикатов в производстве кондитерских изделий.-М.: Пищевая промышленность, 2006.-148 с

6 Менли Д.Н. Мучные кондитерские изделия / Пер. с англ.: под ред. И.В.Матвеевой. - СПб.: Профессия, 2003. - 558с 

7 Зубченко А.В. Дисперсные системы кондитерского производства. - Воронеж: Воронежская государственная технологическая академия, 1998. - 163с 

Дополнительная:

8 Зубченко А.В. Влияние физико-химических процессов на качество кондитерских изделий. - М.: Агропромиздат, 1987.-  264с 

9 Карушева Н.В. Конфеты.- М.: Пищевая промышленность, 1989.- 250 с

10 Пашков Е.В., Фомин Г.С., Красный Д.В  Международные стандарты ИСО 14000. Основы экологического управления. - М.: Изд. стандартов, 1997. -123 с

11 Страхование от А до Я (Книга для страхователя) /Под ред. Л.И. Корчевской и К.Е. Турбиной. - М.: Агропромиздат ,1996. - 211 с

12 Кривцов B.C., Мартынов Г.К. Стандартизация методов хранения и транспортирования с/х продукции. - М.: Изд-во стандартов, 1986.- 122 с 

13 Справочник товароведа продовольственных товаров.- М.: Экономика, 1988.-165 с

14 Гришко Е.С., Парфентьева Т.Р. Товароведение продовольственных товаров.- М.: Экономика, 1978. - 198 с

15 Семин О.А.  Стандартизация и управление качеством продовольственных товаров. - М.: Экономика, 1979. - 268 с

Мармузова Л.Р.Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности.-М.: ПрофОбрИздат,  2008.-136 с
PAGE  
19

