Костанайский Государственный Университет

имени А. Байтурсынова

Аграрно-биологический факультет

Кафедра технологии переработки и стандартизации

Карасева В.М.

Испытание, контроль и безопасность хлебопекарного и макаронного производства

Учебно-методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы для студентов очной формы обучения по специальности 050727-Технология продовольственных продуктов

КОСТАНАЙ – 2013

# ББК 36 86  Х 25

Составитель:

Карасева В.М. старший преподаватель кафедры технологии переработки и стандартизации

Рецензенты:

Касьянов П.Ф к.б.н доцент заведующий кафедры технологии переработки и стандартизации

Матрюкова Н.И главный технолог кондитерской фабрики АО «Баян-Сулу»

Карасева В.М.

36 86 Х 25 «Испытание, контроль и безопасность хлебопекарного и макаронного производства». Учебно-методическое  указание по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы для студентов -очной формы обучения - Костанай: КГУ им. А.Байтурсынова, 2009., 18 с.

В учебно-методическое  указание включены  все разделы теоретического материала рабочей учебной  программы,     вопросы к выполнению контрольной работы,  варианты контрольных заданий, рекомендуемая литература.

ББК 36 86 Х 25

Утвержден  Методическим советом Аграрно-биологического факультета, протокол от _____.2013г

©Костанайский государственный

университет им. А.Байтурсынова

Содержание

Введение……………………………………………………………………………

1 Требования к сырью  для производства муки . Вид, тип и сорт муки……….

2 Химический состав пшеничной и ржаной муки .Пищевая и энергетическая ценность муки и продуктов ее переработки…………………………………..

3 Технологические характеристики муки и кондитерских изделий

4   Клейковина. Характеристики качества клейковины………………………..

5  Белково-протеиназный и углеводно-амилазный комплексы муки………….

6 Технологическая характеристика муки для производства кондитерских изделий………………………………………………………………………………..

7 Характеристика сырья для производства кондитерских изделий………………

8 Влияние отдельных компонентов сырья на качество кондитерских изделий….

9 Производство мучных кондитерских изделий…………………………………………………………………………….

9 Вопросы для контрольной работы……………………………………………..

10 Шифр задания на контрольную работу……………………………………….

11 Список использованной литературы………………………………………….

Введение

Курс  «Технологическая характеристика муки и кондитерских изделий» является одной из элективных дисциплин цикла при подготовке бакалавра по специальности 050728-«Технология перерабатывающих производств». Одним из основополагающих факторов, без которого невозможен выпуск продукции высокого качества является  освоение технологии  производства муки и изделий из нее. Соответственно структура программы изучения дисциплины по указанной выше специальности должна включать два самостоятельных курса: 
- основы технологии производства муки:

-  технология производства мучных кондитерских изделий

подход к построению учебной программы обеспечивает непрерывность процесса обучения, начиная с теории предмета, проведение лабораторных  и практических занятий  и сдачи экзамена.

Формирование комплекса теоретических и практических знаний в области  технологий производства муки и кондитерских изделий. Умение разрабатывать и применять новые рецептуры и композиционные смеси. Знать характеристики качества и методы испытания сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в отраслях перерабатывающих производств. Проблемы качества и конкурентоспособности продукции в рыночных условиях.

После окончания курса «Технологическая характеристика муки и кондитерских изделий студент должен:

овладеть передовым международным опытом в отрасли перерабатывающих производств,

иметь необходимые знания по вопросам организации и проведения технологического процесса производства муки на предприятиях мукомольной и элеваторной отрасли,

разрабатывать планы производства  муки  на предприятиях перерабатывающих производств малой мощности (мельницы),

иметь навыки организации и ведению технологического процесса производства мучных кондитерских изделий, как на кондитерских фабриках, так и на предприятия малой мощности:

соблюдать правила выполнения технологического процесса упорядочения и систематизации, которые обеспечивают единство многообразия и совместимость предметов, процессов и отношений в хозяйственной деятельности и производстве высококачественной продукции.

1 Требования к сырью для производства муки

Современные мельзаводы оснащены мощным парком различных машин, осуществляющих очистку зерна от примесей, а также выполняющих другие операции, необходимые для придания зерну оптимальных мукомольных свойств. Однако для обеспечения установленных результатов помола по выходу и качеству муки к партиям зерна для помола предъявляют определенные требования.

Исходная влажность зерна при сортовых помолах пшеницы и ржи должна быть не выше 13%, при других помолах — до 14%, а при простом помоле зерна в обойную муку — на уровне, обеспечивающем выработку муки влажностью не выше 15%.

Содержание сорной примеси в зерне ограничивается на уровне 2%, в том числе вредной примеси — не более 0,2% и не более 1%

испорченных зерен. Содержание зерновой примеси — не более 5% для пшеницы и 4% для ржи, в том числе проросших зерен — не более 3%.

Дополнительно ограничивается содержание зерен, пораженных фузариозом — не выше 1%; в этом случае содержание микотоксина не будет превышать 1 мг в 1 кг зерна.

При помолах пшеницы содержание клейковины и ее качество должны обеспечивать стандартное качество муки по этому показателю.

Мука характеризуется  такими показателями ,как вид ,тип и сорт. Под видом муки подразумевают культуру прорастания злака, например (пшеничная, ржаная, кукурузная, рисовая,  соевая и т.д). Тип муки определяет ее специфическое назначение такое как – хлебопекарная, макаронная, кондитерская общего назначения . Сорт муки определяется  ее химическим составом и количественным соотношением  частей зерновки.

Пшеница. Главная продовольственная культура, ценность которой состоит в том, что ее белки способны образовывать клейковину. Наиболее распространены два вида пшеницы – мягкая и твердая.

В зависимости от типового состава, цвета, показателей массовой доли и качества клейковины, числа падения, стекловидности, натуры, наличия трудноотделимой примеси, проросших зерен согласно ГОСТ 9353-90 пшеницу разделяют на 5 классов.

На продовольственные цели используют мягкую и твердую пшеницу всех классов, кроме 5-го. Кроме указанных показателей в пшенице определяют состояние, запах, цвет, влажность, зараженность вредителями, содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов.

Рожь. Вторая ( по объемам выращивания) продовольственная культура, мука из которой идет на приготовление хлебобулочных изделий. Ее роль особенно возрастает в районах с ограниченным возделыванием пшеницы. Ржаной хлеб отличается специфическим ароматом и вкусом и гармонично дополняет ассортимент хлебобулочных изделий из пшеничной муки.

Возделывают в основном озимую рожь. Среднее содержание в ней белка 12 %, и колебания составляют от 10 до 17 %. Однако массовая доля дефицитных для злаковых культур незаменимых аминокислот (лизина и треонина) в ржаной муке в 1,5 раза выше, чем в пшеничной.

Мукой называют продукт, получаемый в результате размола зерна различных культур. Больше всего муки получают при размоле зерна пшеницы. Зерно пшеницы (рис. 1) состоит из четырех основных частей: плодовых оболочек, алейронового слоя  2, мучнистого ядра-эндосперма 3 и зародыша 4.  Соотношение по массе этих частей в зерне пшеницы колеблется в следующих пределах (в %): оболочка - 3,1—5,6, алейроновый слой - 6,8-8,6, эндосперм - 81,1-94,2, зародыш - 1,4-3,2. Химический  состав   зерна   пшеницы   может  характеризоваться  следующими данными (в %): вода - 13,5, белок - 12,5, жир - 2,0, крахмал - 67,8, клетчатка - 2,5, зола - 1,7.

Рис. 1Разрез зерна пшеницы

Классификация муки основана на сельскохозяйственной культуре, из которой получена мука, целевом назначении муки, характерных особенностей технологии получения и состава.

Базисные нормы к заготовляемой пшенице для изготовления муки  приведены в таблице 1.

Таблица 1  Базисные нормы заготовляемой пшеницы

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Натура, г/л: пшеницы озимой и яровой мягкой: для Азербайджанской, Армянской, Грузинской ССР, Молдовы, РСФСР (Дагестанской, Кабардино-Балкарской. Калмыцкой, Северо-Осетинской, Чечено-Ингушской АССР; Краснодарского и Ставропольского краев; Ростовской обл.), Украинской ССР | 755 |
| для Казахской, Киргизской ССР, РСФСР, (Башкирской, ктгарскоп, Тувинской АССР, Алтайского края; Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Куйбышевской, Курганской, Курской, Липецкой, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Свердловской, Пензенской, Пермской, Тамбовской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, обл.), Таджикской, Туркменской, Узбекской ССР | 750 |
| для РСФСР (Бурятской, Якутской АССР; Красноярского, Приморского и Хабаровского краев; Амурской, Иркутской, Камчатской, Магаданской, Сахалинской, Читинской обл.) | 740 |
| для Белорусской, Латвийской, Литовской ССР, РСФСР (Карельской, Коми, Марийской, Мордовской, Удмуртской, Чувашской АССР; Архангельской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Горьковской, Ивановской, Калининградской, Тверской, Калужской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской обл.), Эстонской ССР пшеницы твердой 5-го класса Влажность, % Сорная примесь, % Зерновая примесь, %: в озимой мягкой в яровой мягкой, яровой и озимой твердой Зараженность вредителями | 730 745 14,5 1.0 3.0 2,0 Не допускается |

Литература: 16,с.57-64,6,с.93-102

Контрольные вопросы:

1  требования к  качеству исходного сырья пшеницы,

2  определение технологических свойств пшеницы,

3   мукомольная и хлебопекарная оценка качества пшеницы,

4   технология производства муки,

5   ассортимент производимой муки,

6   экспертиза качества муки

2  Химический состав пшеничной  и ржаной муки

Хлебопекарная мука

Мука – важнейший продукт переработки зерна. Хлебопекарную муку получают из зерна пшеницы, ржи тритикале.

Вид муки определяется той зерновой культурой, из которой она получена.

В зависимости от свойств муки и целевого назначения ее делят на типы. Так, различают пшеничную муку: хлебопекарную, макаронную и муку общего назначения. Хлебопекарную муку получают в основном из мягких сортов пшеницы. Она характеризуется средним выходом эластичной клейковины, хорошей водопоглотительной и сахарообразующей способностью.

Макаронная мука

Макаронную муку получают помолом твердой или высокостекловидной мягкой пшеницы, причем содержание мягкой пшеницы в твердой допускается не более 15 %. Макаронная мука отличается большим выходом сырой клейковины, относительно малой влагоемкостью.

Сорт муки – основной показатель качества муки, который определяется ее выходом, т.е. массой муки, полученной из 100 кг зерна. Чем больше выход муки (%), тем ниже ее сорт.

Из зерна ржи в соответствии с ГОСТ 7045-90 вырабатывают ржаную хлебопекарную муку трех сортов: сеяную, обдирную, обойную.

Пшеничная мука

Химический состав пшеничной муки

Мука, как и зерно, в основном состоит из белков и углеводов. Это важнейшие компоненты муки, от которых зависят свойства теста и качество изделий. Химический состав муки обусловливает ее пищевую ценность и хлебопекарные свойства. Химический состав (средний) пшеничной муки зависит от состава исходного зерна и сорта муки (табл. 2).

Таблица 2. Химический состав  муки различных сортов

| Сорт муки | Белки | Крахмал | Клетчатка | Жиры | Зольность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пшеничная |  |  |  |  |  |
| Высший сорт | 10 | 80 | 0,3 | 0,2 | 0,50 |
| 1-й сорт | 12 | 75 | 0,5 | 0,6 | 0,70 |
| 2-й сорт | 13 | 78 | 0,8 | 1,0 | 1,20 |
| Обойная | 10 | 65 | 2,5 | 2,5 | 1,80 |
| Ржаная |  |  |  |  |  |
| Сеяная | 10 | 75 | 0,6 | 0,4 | 0,70 |
| Обдирная | 11 | 70 | 1,0 | 0,8 | 1,40 |
| Обойная | 12 | 65 | 3,0 | 3,0 | 1,90 |

3 Технологические характеристики муки

Качество хлебобулочных. Макаронных и кондитерских  изделий зависит от технологических свойств муки, пошедшей на их приготовление. Изделия, соответствующие стандартам и удовлетворяющие запросам потребителя, должны иметь соответствующий данному сорту внешний вид, объем и форму, окраску корки, равномерную тонкостенную пористость, эластичный не заминающийся мякиш, приятный вкус и аромат. Такой хлеб получают из муки с хорошими хлебопекарными свойствами, которые в основном обеспечиваются углеводно-амилазным и белково-протеиназным комплексами. Определенное влияние на качество хлеба оказывают цвет, способность к потемнению и крупность помола муки.

Сведения о хлебопекарных свойствах перерабатываемой муки необходимы для организации и коррекции технологического процесса производства хлебобулочных изделий.

Пшеничная мука хорошего хлебопекарного качества при правильном проведении технологического процесса позволяет получать хлеб достаточного объема, правильной формы, с нормально окрашенной коркой, эластичным мякишем, вкусный и ароматный. Хлебопекарные свойства пшеничной муки обусловлены следующими показателями:
- газообразующей способностью;

- силой муки;

- цветом муки и способностью ее к потемнению;

- крупностью помола:

- качеством и количеством  клейковины.

Газообразующая способность муки  обусловлена содержанием собственных Сахаров в ней и ее сахарообразующей способностью. Под газообразующей способностью понимают объем диоксида углерода, образующегося за 5 ч брожения теста, замешенного из  100 г муки влажностью 14 %, 60 см3 воды и 10 г хлебопекарных прессованных дрожжей при температуре 30° С. Газообразующая способность муки
Газообразующая способность муки - это способность приготовленного из нее теста образовывать диоксид углерода.Собственные сахара муки представлены (% на СВ): глюкозы – 0,01 – 0,05; олигосахаридами – раффинозой; мелибиозой и глюкофруктозами – 0,5-1,1. Общее их содержание в пшеничной муке колеблется в пределах 0,7—1,8 % на СВ.

Сахарообразующая способность характеризуется массой образовавшейся мальтозы из крахмала водно-мучной смеси, приготовленной из 10 г муки и 50 см3 воды, гидролизуемого амилолитическими ферментами муки в течение 1 ч ее настаивания при 27 °С.

Мальтоза практически обеспечивает углеводное питание дрожжевым клеткам, роль которых заключается в интенсивном сбраживании моносахаров и дисахаров. Дисахара сбраживаются после их предварительного гидролиза ферментами дрожжевой клетки: α-глюкозидаза гидролизует мальтозу на две молекулы глюкозы.

Полученные в результате гидролиза моносахара, сбраживаются дрожжами до этанола и диоксида углерода с выделением теплоты G (кДж).

Собственные сахара муки обеспечивают жизнедеятельность дрожжевых клеток в первые 60—90 мин брожения при общем цикле приготовления теста (опарный способ) 5—6 ч.

Крахмал — основной источник образования Сахаров состоит из амилозы и амилопектина.

В нормальной пшеничной муке в результате связывания а-амилазы с белками и дубильными веществами происходит блокирование ее активности.

Поэтому сахарообразующая способность нормальной пшеничной муки обусловлена атакуемостью ее крахмала β-амилазой, а муки из проросшего зерна — предопределена содержанием и активностью а-амилазы.

α- и β-Амилазы существенно различаются по своему отношению к рН среды; а-амилаза более чувствительна к снижению активной кислотности.

В процессе брожения теста, приготовленного из муки, полученной из проросшего зерна, в нем накапливаются декстрины, придающие мякишу хлеба липкость, недостаточную эластичность, заминаемость, низкую пористость и неприятный вкус. Поскольку а-амилаза чувствительна к повышению кислотности и резко понижает при этом свою активность, тесто из муки, полученной из проросшего зерна, замешивают на жидких дрожжах или на закваске.

В тесте из пшеничной муки первого сорта, приготовленном на хлебопекарных прессованных дрожжах (рН 5,9), β-амилаза наиболее активна при 62—64 °С, а а-амилаза — при 70—74 °С. Полная инактивация β-амилазы происходит при 82—84 °С, а а-амилаза сохраняет некоторую активность даже при 97—98 °С. Мякиш хлеба, выпеченный из этого теста, содержал а-амилазу, которая  имела некоторую активность.

При активной кислотности теста рН 4,3 и температуре 71 °С а-амилаза полностью инактивируется.

«Сила» муки зависит от исходного состояния белков и степени их протеолиза в процессе созревания зерна и муки. «Сила» муки обусловлена в основном состоянием ее белково-протеиназного комплекса.

В белково-протеиназный комплекс муки входят белковые вещества, протеолитические ферменты, активаторы и ингибиторы протеолиза.

Белковые вещества муки (глиадин и глютенин), нерастворимые в воде и солевых растворах, в присутствии воды при замесе и брожении теста (отлежке) способны интенсивно набухать, образуя связную, упругую, пластичную, способную к растяжению массу — клейковину.

Одним из главных факторов, характеризующих «силу» пшеничной муки, являются свойства клейковины. Для получения хлеба высокого качества клейковина должна быть эластичной, упругой, со средней растяжимостью (I и II классов). Чрезмерно упругая, неэластичная (сильная) клейковина приобретает оптимальные свойства только после длительной отлежки. Легко растяжимая клейковина при отлежке быстро расплывается, превращаясь в липкую массу. Хлеб из муки со слабой клейковиной характеризуется низкой пористостью, небольшим объемом» а подовый — расплывчатой формой.

Массовая доля и качество клейковины зависят от сортовых особенностей зерна, условий его произрастания, режима сушки и кондиционирования, продолжительности и условий хранения.

Масса сырой клейковины в муке разных партий колеблется в широких пределах: от 15 до 55 %. Кроме того, масса сырой клейковины зависит от степени гидратации клейковинных белков: глиадина и глютенина.

Гидрофильность (способность связывать воду) клейковины достигает максимума при 30 °С. Содержание воды в сырой клейковине колеблется от 150 до 250 % к массе сухих веществ. В отмытой из пшеничного теста клейковине содержится 65—70 % воды. Сухое вещество клейковины на 75—90 % состоит из белка, остальное количество (10—25 %) — из углеводов, липидов, минеральных веществ, ферментов и витаминов. В химическое соединение с клейковинными белками вступают сахара и липиды, остальные вещества лишь адсорбируются ими.

Клейковинные белки сосредоточены в эндосперме зерна пшеницы, поэтому в пшеничной сортовой муке их доля значительно выше, чем в муке высоких выходов (обойной и второго сорта).

Гидрофильные свойства белков имеют большое значение при выработке хлебобулочных изделий и являются одним из важных признаков, характеризующих «силу» муки.

Протеолитические ферменты (протеазы) — ферменты, катализирующие реакции гидролиза белка и полипептидов по пептидной связи, при этом конечным продуктом гидролиза являются аминокислоты.Протеазы разделяют на пептидазы и протеиназы. Первые из них катализируют гидролитическое расщепление полипептидов и дипептидов, вторые могут осуществлять гидролиз пептидных связей в белках и в пептидах.

Белки муки, полученной из различных сортов пшеницы, резко различающихся по физическим свойствам клейковины, а следовательно, и по хлебопекарным свойствам, расщепляются ферментами с разной скоростью.

Липиды. Для жирнокислотного состава липидов зерна пшеницы и пшеничной муки характерно наличие полиненасыщенных жирных кислот, представленных в основном линолевой кислотой и небольшим количеством линоленовой. Их доля от общего содержания жирных кислот в пшеничной хлебопекарной муке высшего сорта составляет 67,1 %, в обойной — 61,7 %.

Определенная роль в стабилизации свойств белка отводится фосфатидам. Фосфатиды, так же как и жиры, являются глицеридами, т. е. сложными эфирами глицерина и жирных кислот. От жиров они отличаются тем, что содержат фосфорную кислоту и связанное с ней азотистое основание.

При замесе теста происходит связывание фосфолипидов путем образования липопротеидных комплексов или соединений с белками муки, особенно с их глютелиновой фракцией. Этим объясняются специфические структурно-механические свойства, присущие клейковине пшеничной муки.

«Сила» муки влияет на газоудерживающую способность теста и в комплексе с газообразующей способностью определяет объем хлеба, величину и структуру пористости мякиша. Хлеб из очень «сильной» муки имеет пониженный объем из-за резко повышенного сопротивления клейковинного каркаса теста растяжению под давлением увеличивающихся в объеме пузырьков СО2. Ход технологического процесса регулируют путем усиленной механической обработки теста, повышения температуры процесса, введением больших количеств воды или добавлением ферментных препаратов, обеспечивающих регулируемый протеолиз клейковинных белков в тесте, смешиванием «сильной» муки со «слабой» или средней.

При производстве хлеба из «слабой» муки рекомендуется смешивать ее с мукой со средней или «сильной» клейковиной, применять улучшители, оказывающие окислительный эффект, снижать температуру хлебопекарных полуфабрикатов на 2—4 °С и их влажность на 1—2 %, повышать температуру в первый период выпечки.

Цвет муки и способность ее к потемнению. Цвет сортовой пшеничной муки определяет цвет мякиша готового изделия и зависит от соотношения в ней частиц эндосперма, оболочек зерна, а также цветности самого эндосперма. В оболочечных частицах зерна содержится зеленый пигмент— хлорофилл, желтые пигменты —каротин и ксантофилл.

Цвет муки определяют органолептически по «сухой» и «мокрой» пробе путем сравнения с эталоном муки исследуемого сорта (ГОСТ 27558—87) или по показателю белизны на фотоэлектроколориметре РЗ-БПЛ и др., основанных на измерении отражательной способности муки (ГОСТ 26361—84 и ИУС П-90).

Крупность частиц. Одним из определяющих хлебопекарных свойств муки, от которого зависит пищевая ценность готового изделия, его выход и показатели качества, определяемые свойствами теста, интенсивностью протекания в нем биохимических и коллоидных процессов, является крупность частиц.

В муке пшеничной высшего и первого сортов более 50 % частиц имеют размеры менее 45 мкм, а остальные — от 45 до 190 мкм; в муке второго сорта и обойной — около 67 % частиц имеют размеры более 200 мкм, 15 % — около 60 мкм, остальные менее 60 мкм.

Размеры частиц муки зависят от стекловидности зерна пшеницы: у муки из мягких сортов пшеницы частицы несколько меньше, чем у муки из твердых сортов. При размоле зерен твердых сортов пшеницы число повреждаемых крахмальных зерен выше, чем при размоле мягких. Поэтому сахарообразующая способность муки из твердых сортов пшеницы выше, несмотря на несколько больший средний размер частиц этой муки. Чем выше степень измельчения, тем больше поврежденных зерен крахмала, тем больше поверхность контакта для действия ферментов на компоненты муки, тем интенсивнее протекают биохимические процессы (сахаро- и газообразование), повышается число реактивнодоступных сульфгидрильных SН-групп белковых веществ, увеличивается водопоглотительная способность муки. Активность ферментов муки практически не изменяется.

Недостаточное или чрезмерное измельчение муки ухудшает ее хлебопекарные свойства, так как хлеб из такой муки имеет недостаточный объем, грубую толстостенную пористость; у хлеба из муки с чрезмерно крупными частицами верхняя корка бледно окрашена, а из муки с чрезмерно измельченными частицами — интенсивно окрашена, мякиш часто темноокрашенный, подовый хлеб расплывчатый.

Литература: 11,с.328-406, 19,с 33-40

Контрольные вопросы:

1 Показатели качества зерна пшеницы

2 Что называется выходом муки?

3 Чем обусловлена сахаробразующая способность муки?

4 Как влияет крупнота муки на ее качественные характеристики?

4 Клейковина.    Характеристики качества клейковины

Реальная ценность зерна во многом зависит от уровня его белковости. Он определяет биологическую полноценность и пищевое достоинство зерна.

Содержание белка определяют в тех случаях, когда необходима подробная характеристика качества зерна, например при некоторых экспортных операциях.

Содержание белка зависит от места нахождения зерна в колосе. Наибольшее количество белка содержат зерна, расположенные в середине колоса. Для зерен из верхней части колоса характерно наименьшее содержание белка.

Клейковина- это высокогидратированная растягивающаяся (резиноподобная) масса, отмываемая водой из мелко размолотого зерна. Клейковина в основном состоит из набухших белков (70-80% на сухое вещество), крахмала (около 20%) и небольшого количества других веществ (жира, клетчатки и др.). Как уже отмечалось, клейковина представляет собой сложный белковый комплекс двух белков- глиадина и глютеина. Они в отдельности не обладают характерными реологическими свойствами клейковины и только соединение этих фракций в едином комплексе образуют клейковину с ее свойствами.

Сырая клейковина нормального зерна пшеницы содержит 170-210% воды по отношению к сухому веществу, в зависимости от сорта и состояния. От количества и качества клейковины в значительной мере зависит качество хлеба и макарон. Под качеством клейковины понимают совокупность ее физических свойств: растяжимость, упругость, эластичность, вязкость, связность, способность сохранять физические свойства во времени. На количество и качество клейковины оказывают влияние неблагоприятные условия созревания в колосе  и при хранении: заморозки, прорастание, повреждение вредителями в поле (клопом-черепашкой), самосогревание.

Самосогревание зерна или высокая температура его сушки укрепляет белки клейковины. При достаточной длительности этих процессов клейковина вообще не отмывается.

Таким образом, содержание и качество клейковины, как и белковость зерна, является генетически обусловленными наследственными признаками. В то же время количество и качество клейковины зависят от условий выращивания сорта и внешней среды.

Предложено много приборов, механизирующих, ускоряющих отмывание клейковины. Все приборы основаны на принципе постепенного отмывания клейковины из шарика теста при помощи различных механизмов, окончательно отмывают вручную.

В 2004 году по всей Костанайской области отмывание клейковины проводилась механизированным методом, так как считают что ручная отмывка по ГОСТ 13586.1-68 несовершенна, часты случаи расхождения оценки клейковины одного зерна разными аналитиками. При контрольных и арбитражных анализах расхождение не должно превышать (+) (-) 2%.

Чем выше клейковина зерна, тем лучше хлебопекарные качества пшеницы. С увеличением содержания  белка в зерне повышение объема хлеба постепенно затухает и при очень высоком его содержании (17-19%) даже может снижаться. Возможно, с повышением содержания белка в пределах одного сорта происходят какие-то качественные изменения клейковинных белков, что и отражается на качестве хлеба. Надо отметить, что сильные сорта пшеницы, при плохих условиях выращивания могут дать зерно, которое может быть отнесено к филлерам или даже к слабой пшенице.

Качество и индекс клейковины

Клейковина зерна - комплекс белковых веществ, содержащихся в муке и способных при набухании в воде образовывать связанную эластичную массу.

Клейковина зерна, муки характеризуется:

а) количеством- содержанием клейковины, выраженным в процентах;

б) качеством - совокупностью физических свойств клейковины (упругость, растяжимость, цвет).

По цвету клейковина может быть светлая и темная. Первая чаще обладает наиболее хорошими растяжимостью и упругостью. В зависимости от упругости и растяжимости клейковина подразделяется на три группы:

I	группа   -   клейковина   с   хорошей   упругостью,   длинной   или   средней растяжимостью, из нее можно получить тесто с хорошей формоустойчивостью и достаточно разрыхленное, что позволяет приготовить хлебные изделия с большим объемным выходом и пористостью;

- группа - клейковина с хорошей или удовлетворительной упругостью, с короткой, средней или длинной растяжимостью, при большом количестве такой клейковины тесто обычно обладает меньшей газоудерживающей способностью, хлеб    получается    с    меньшим    объемным    выходом и пористостью, но доброкачественный;

- группа - клейковина очень крепкая или со слабой упругостью, сильно тянущаяся,   провисающая   при   растягивании,   разрывающаяся   на весу под действием   собственной   тяжести,   плывущая,   а   также   крошащаяся, хлеб получается низкопористый, плохоразрыхленный с малым объемным выходом.

Упругие свойства клейковины определяют на приборе ИДК-1 (измеритель деформации клейковины) и выражают в условных единицах ИДК-1.

Таблица 4.

Показания упругих свойств клейковины

| Показания прибора в условных единицах | Группа качества | Характеристика клейковины |
| --- | --- | --- |
| От О до 15 От 20 до 40 От 45 до 75 От 80 до 100 От 105 до 120 | III II I II Ш | Неудовлетворительная крепкая Удовлетворительная крепкая Хорошая Удовлетворительная слабая Неудовлетворительная слабая |

Согласно    стандартам    IC0    качество    клейковины    (её    крепость) характеризуется показателем «индекс клейковины».

Индекс клейковины - процент сырой клейковины, оставшийся на сите после центрифугирования. Индекс клейковины выражается целыми числами от «0» до «100».

Таблица 5.

Индекс клейковины

| Индекс клейковины, % | Характеристика клейковины |
| --- | --- |
| Более 80 От 50 до 80 Менее 50 | Нормальная Слегка слабая, нормальная От слегка слабой до слабой |

Чем слабее клейковина, тем меньше индекс клейковины. Слабая, крошащаяся клейковина пройдет через сито вся и её индекс будет приближен к «0». Очень крепкая клейковина не проходит через сито и её индекс будет приближен к «100%».

От индекса клейковины (качество клейковины) зависит газоудерживающая способность теста, характеризующая силу муки и хлебопекарные свойства зерна.

Литература: 18,с.231-243, 28,с 56-70

Контрольные вопросы

1 Понятие клейковины

2 какими свойствами обладает клейковина

3 Назовите группы качества клейковины

4 Индекс клейковины, его значения

5     Белково-протеиназный и углеводно-амилазный комплексы муки

Углеводно-амилазный комплекс. Ржаная мука по сравнению с пшеничной содержит больше собственных Сахаров и водорастворимых коллоидных полисахаридов — полифруктозидов, при гидролизе которых образуется фруктоза.

Температура клеистеризации ржаного крахмала на 5—12°С ниже, чем пшеничного, он начинает клейстеризоваться при 52— 55 °С.    Его атакуемость амилолитическими ферментами выше за счет того, что в ржаной муке кроме β-амилазы присутствует весьма активная а-амилаза, так как погодные условия культивирования и уборки ржи всегда способствуют прорастанию ее зерен. При прорастании зерна ржи значительно активируются ее ферменты — протеиназы и особенно а-амилаза. Наличие а-амилазы с высокой активностью в основном является причиной ухудшения хлебопекарных свойств ржаной муки: тесто быстро и сильно разжижается при созревании; хлеб имеет интенсивно окрашенную корку, липкий, заминающийся мякиш.  Подовый хлеб имеет расплывчатый мякиш, возможны его выплывы. Это свидетельствует об увеличении автолитической активности муки. Кроме того, более низкая температура клеистеризации крахмала повышает его атакуемость в ржаном тесте, особенно в первый период выпечки, когда (β-ами-лаза еще не инактивирована, а а-амилаза находится в оптимальной зоне действия. После инактивации р-амилазы а-амилаза приобретает каталитические свойства. Несмотря на повышенную кислотность теста, в нем накапливается значительная часть непрогидролизованных декстринов. Этим объясняются липкость мякиша ржаного хлеба, снижение его пористости и ухудшение вкуса. Значительный эффект по снижению активности действия а-амилазы достигается при применении заквасок повышенной кислотности, например концентрированных молочнокислых.

В крахмале ржаной муки найдены некоторые высокомолекулярные жирные кислоты — пальмитиновая, стеариновая и другие, содержание которых достигает 0,6 %. Эти кислоты вместе с крахмалом образуют комплексы.

Сахаро- и газообразующая способность ржаной муки всегда достаточна, поэтому хлебопекарные свойства муки от нее практически не зависят.

Действие амилаз на крахмал ржаной муки может привести к тому, что значительная его часть в процессе брожения и выпечки будет гидролизована. В результате крахмал тестовой заготовки не сможет связать всю влагу, а наличие свободной влаги сделает мякиш хлеба влажным на ощупь.

К углеводно-амилазному комплексу ржаной муки относятся водорастворимые пентозаны — слизи, способные образовывать прочные студни. При одинаковом общем содержании пентозанов водорастворимых пентозанов в ржаной муке в 2 раза больше, чем в пшеничной. Слизи влияют на консистенцию ржаного теста, уменьшая его разжижение при брожении за счет повышения вязкости.

О хлебопекарных достоинствах ржаной муки судят по ее автолитической активности (определенное действие ферментов ржаной муки на ее соответствующие компоненты), так как от их активности и атакуемости ими субстратов зависит интенсивность биотехнологических процессов при приготовлении теста и выпечке хлеба.

Белково-протеиназный комплекс. Белковые вещества ржаной муки имеют некоторое сходство с белковыми веществами пшеничной муки.

Из ржаного теста, так же как и из пшеничного, можно выделить проламиновую и глютелиновую фракции. Аминокислотный состав ржаной муки близок к пшеничной. В ржаной муке отмечено более высокое содержание лизина и треонина (дефицитных в пшеничной муке).

Первой отличительной особенностью белковых веществ ржи является способность к очень быстрому и интенсивному набуханию, при этом значительная их часть набухает неограниченно и пептизируется, переходя в вязкий коллоидный раствор.

Наличие пептизированной части белковых веществ образует вязкую жидкую фазу, в которой диспергированы зерна крахмала, частицы ограниченно набухшего белка, отруби, слизи и другие водорастворимые компоненты ржаной муки. Следовательно, структурно-механические свойства ржаного теста зависят от степени пептизации белковых веществ и образования коллоидного раствора. От способности белков пептизироваться и степени их пептизации зависит качество готового хлеба: чрезмерная или недостаточная пептизация белков приводит к получению хлеба нестандартного качества.

Второй отличительной особенностью белковых веществ является отсутствие упруго-пластичного пространственного, губчатого, структурного каркаса теста, несмотря на наличие глиадина и глютенина. Отмыть клейковину из ржаной муки с помощью обычных методов невозможно из-за образования комплексов белков ржи со слизями, поэтому прибегают к специальным методам, например, при использовании для предварительного фракционирования белков муки смеси бензола с хлороформом с получением «промежуточного» белка ржи, из которого далее с помощью воды или 2%-го раствора хлорида натрия замешивают тесто и только после этого отмывают клейковину.

Автолитическая активность ржаной обойной муки считается нормальной, если образуется до 55 % водорастворимых веществ (для ржаной обдирной муки — 50 %). Высокая автолитическая активность муки свидетельствует о ее низких хлебопекарных свойствах. Автолитические процессы протекают под действием различных ферментов, основными из которых являются а- и β-ами-лазы, протеазы и полисахаразы.

Цвет муки и способность ее к потемнению. Хлеб из ржаной муки имеет темный мякиш, особенно при использовании ржаной обойной муки. Это вызвано тем, что она содержит периферические частицы зерна ржи, в которых локализуются фермент о-дифенолоксидаза и аминокислота тирозин.

Хлеб из сеяной ржаной муки имеет сравнительно светлый мякиш, поэтому этот показатель нормируется. Цвет сеяной ржаной муки определяют так же, как и пшеничной.

Крупность частиц. Размеры частиц ржаной муки, так же как и пшеничной, — важный показатель ее хлебопекарного достоинства. Особое внимание уделяют крупности частиц ржаной обойной муки. Обычный или укрупненный помол зерна ржи приводит к снижению выхода, ухудшению пористости, уменьшению объема и ухудшению усвояемости хлеба. Более мелкий помол обойной муки повышает усвояемость белков, минеральных веществ, витаминов, следовательно, он оправдан.

6  Технологическая характеристика муки для производства кондитерских изделий

Классификация муки основана на сельскохозяйственной культуре, из которой получена мука, целевом назначении муки, характерных особенностей технологии получения и состава. Муку подразделяют на виды, типы и сорта. Вид обусловлен культурой зерна (пшеница, рожь, соя, кукуруза и т. п.). Тип муки различают в зависимости от ее назначения (хлебопекарная, макаронная, кондитерская и т. п.).

Сорт муки - это ее качественная группа, к которой относят муку в зависимости от ее химического состава, соотношения вошедших в нее частей зерна (оболочки, эндосперма, зародыша и т. п.), внешнего вида, цвета и т. п. Мука является основным видом сырья в производстве мучных кондитерских изделий (печенья, пряников, галет, вафель, тортов и пирожных и т. д.). Для этих целей в основном используют пшеничную муку.

Мука пшеничная. Мукомольной промышленностью вырабатывается пять сортов пшеничной муки: крупчатка, высший, первый, второй, обойная. В кондитерской промышленности главным образом используют муку высшего и первого сорта (табл.). Муку второго сорта применяют лишь для небольшого количества сортов печенья, галет и пряников. Крупчатку и обойную муку практически не используют.

Таблица 6

Важнейшими показателями качества пшеничной муки являются цвет, вкус, запах, влажность, кислотность, зольность, содержание посторонних примесей и размер частиц (крупнота помола).

Высшие сорта муки имеют белый цвет с желтоватым опенком, низкие — более темный цвет. При длительном хранении мука светлеет, что является следствием окисления окрашенных веществ кислородом воздуха.

Мука обладает слегка сладковатым вкусом. Горьковатый и кисловатый привкус, а также затхлый плесневелый запах свидетельствуют о несвежести муки. Мука способна воспринимать посторонние запахи при хранении или перевозке ее совместно с имеющими запах продуктами. Посторонний запах может свидетельствовать о наличии в муке посторонних частиц- полыни, донника, головни и т. п.

Влажность муки должна быть не выше 15%. В рецептурах на кондитерские изделия принята расчетная влажность муки 14,5%. Если влажность иная, то соответственно корректируют расход муки. При хранении муки повышенной влажности интенсифицируются процессы окисления Сахаров кислородом воздуха с выделением воды и диоксида углерода («дыхание» муки).

Основным показателем, по которому определяют сортность муки, является зольность. Для высшего сорта зольность муки не должна превышать 0,55%, а для первого - 0,75%. Один килограмм муки не должен содержать более 3 мг металломагнитной примеси. Размер каждой частицы в наибольшем линейном измерении не должен превышать 0,3 мм, а масса отдельных частиц - 0,4 мг. Содержание в муке вредных примесей в виде остатков семян ядовитых растений (горчак, вязель) и злаков с грибковыми заболеваниями (спорынья, головня) определяют анализом подготовленного к помолу зерна. Содержание вредных примесей допускается не более 0,05%, в том числе горчака или вязеля (отдельно или вместе) не более 0,04%.

Важнейшим показателем качества муки является  крупнота помола. Этот показатель характеризуется массовой долей остатка на сите с определенным размером ячеек и прохода через него. Например, для муки первого сорта остаток на сите № 35 не должен быть больше 2%, а проход через это сито не должен быть меньше 75%.

В основном мука состоит из крахмала (около 70%) и белка (около 10-12%). Белок пшеничной муки состоит из альбуминов, глобулинов, проламинов и глютелинов.

Глиадин и глютенин преобладают в белковой масти и составляют 75%. Эти белки при соприкосновении муки с водой набухают и образуют клейковину, которую можно отмыть от крахмала.

Массовая доля сырой клейковины в муке является одним из важнейших показателей ее качества и должна быть (в %) не ниже: для высшего сорта -28, первого - 30 и второго - 25. Регламентируется для муки и качество сырой клейковины. Оно должно быть не ниже второй группы.

Ниже приведены оптимальные значения массовой доли клейковины в муке для различных кондитерских изделий.

Таблица 6

Рекомендуемые показатели клейковины для производства кондитерских изделий

Кондитерские изделия Массовая доля клейковины, %

Печенье сахарное 28-36

затяжное 32-34

сдобное 28-34

Крекер 25-30

Галеты 32-36

Пряники 32-34

Бисквитный и заварной

полуфабрикат 28-36

Слоеный полуфабрикат 30-40

Вафли не более 32

Литература: 22,с.48-55,6,с 34-45

Контрольные вопросы

1 Основные принципы технологии производства мучных кондитерских изделий

2  Основное и вспомогательное сырье кондитерского производства

3 Влияние качества муки  на ход технологического процесса и качество готовых изделий

8.  Производство мучных кондитерских изделий

Тесто для всех видов кондитерских изделий является более слож ной системой, чем тесто для макаронных или хлебопекарных изделий Оно содержит значительное количество различных ингредиентов, глав ными из которых являются сахар и жир.

Эти вещества, каждое по с поему, в какой-то степени препятствуют набуханию белков муки, т. е образованию теста. Сахар, образуя с водой, вводимой при замесе, рас •шор, сокращает возможность набухания. Жир, образуя тонкие пленки покрывает атакуемые водой частицы муки и таким образом препятствует  процессу набухания.

Регулируя процесс замеса теста путем введения в рецептуру различных количеств сахара, жира и других компонентов, можно получить тесто с различными физическими свойствами (более упругое или пластичное). Не меньшее влияние на физические свойства теста оказывают количество вводимой в тесто воды, температура компонентов, т. е. температура при замесе, продолжительность замеса.

Изменяя все эти технологические факторы (рецептуру и влажность теста, температуру, продолжительность замеса), практически получают тесто для кондитерских изделий, имеющих самые различные свойства: от упругоэластичного для галет до жидкого, сравнительно легко текучего для вафель,  от пластичного, используемого при изготовлении  сахарного печенья,  до пышного, насыщенного воздухом, применяемого при изготовлении бисквитного полуфабриката для тортов и пирожных.

На физико-химические свойства теста влияют не только количества того или другого компонента в рецептуре, но и его качественные показатели. Качество муки в значительной степени обусловливает свойство получаемого из нее теста.

Особенно большое значение имеет количество и качество клейковины в муке. Качество самой клейковин! наряду с ее количеством также в значительной степени влияет н физико-химические свойства теста, поэтому для различных видо мучных кондитерских изделий рекомендуется использовать муку клейковиной различного качества.

Литература: 16,с.57-64,6,с.93-102

Контрольные вопросы

1 Технология производства сахарного печенья

2  Технология производства затяжного печенья

3 Технология  производства вафель

4 Производство пряников

5 Технология производства сдобного печенья

6 Параметры  технологического процесса при производстве мучных кондитерских изделий

7  Факторы влияющие на продолжительность замеса сахарного печенья

9 Вопросы для выполнения контрольной работы

- Требования к зерну, поступающего на мельзаводы

- Технологическая характеристика зерна

- Потребительские достоинства муки

- Простой  повторительный помол

- Показатели качества зерна

- Свойства пшеничной муки

- Требования к зерну, поступающего на мельзаводы

- Технологическая характеристика зерна

- Потребительские достоинства муки

- Простой  повторительный помол

- Показатели качества зерна

- Свойства пшеничной муки

- Свойства ржаной муки

- Сортовые помолы пшеницы с сокращенной  схемой технологического процесса

- Особенности технологии муки

- Требования к зерну, поступающего на мельзаводы

- Технологическая характеристика зерна

- Потребительские достоинства муки

- Простой  повторительный помол

- Показатели качества зерна

- Свойства пшеничной муки

- Свойства ржаной муки

- Сортовые помолы пшеницы с сокращенной  схемой технологического процесса

- Особенности технологии муки

- Нормы качества муки хлебопекарней

- Технологическое значение  строения и состава зерна

- Структурно-механические свойства зерна

- Сырье для производства муки

- Виды и сорта зерна пшеницы  для мукомольной промышленности

- Морфологическое строение зерна

- Влияние морфологического строения зерна на качество муки

- Химический состав зерна пшеницы

- Мука. Определение и химический состав

- Белки муки и их влияние на качество муки

- Углеводы муки. Качество муки

- Минеральные вещества муки

- Выход муки

- Подготовка зерна к помолу

- Очистка зерна

- Примеси зерна и способы их удаления

- Сортовые помолы зерна в пшеницу в муку

- Машины для собственного размола

- Пищевая ценность муки

- Ассортимент мукомольной промышленности

- Структура  технологического  процесса  производства муки

- Виды операций  производимых в подготовительном отделении  мельзавода

- Получение муки сортовой «Крупчатка»

- Обойная мука

- Физико-химические свойства эндостерина. Физико-химические свойства оболочки. Физико-химические свойства зародыша

- Влияние анатомических частиц зерна на технологию производства муки

- Помол зерна  в муку простого размола

- Классификация  процессов помола

- Что такое кратность помола

- Разовые помолы

- Повторительные помолы

- Сырье для производства мучных кондитерских изделий

- Качественнее характеристики сырья

52Требования стандартов к показателям сырья кондитерского производства

53 Основные принципы технологии производства мучных кондитерских изделий

54 Влияние клейковины муки на качество готовых  мучных кондитерских изделий  Белки муки и их влияние на

55 Виды операций  производимых в подготовительном отделении  мельзавода

56 Получение муки сортовой «Крупчатка»

57 Обойная мука

58 Физико-химические свойства эндостерина. Физико-химические свойства оболочки. Физико-химические свойства зародыша

59 Влияние анатомических частиц зерна на технологию производства муки

60 Помол зерна  в муку простого размола

61 Классификация  процессов помола

62 Что такое кратность помола

63 Разовые помолы

64 Повторительные помолы

65 Сырье для производства мучных кондитерских изделий

66 Качественнее характеристики сырья

67 Требования стандартов к показателям сырья кондитерского производства

68 Основные принципы технологии производства мучных кондитерских изделий

69  Основное и вспомогательное сырье кондитерского производства

70 Влияние качества муки  на ход технологического процесса и качество готовых изделий

71  Параметры  технологического процесса при производстве мучных кондитерских изделий

72  Факторы влияющие на продолжительность замеса сахарного печенья

73 Технология производства сахарного печенья

74 Технология производства затяжного печенья

75  Технология  производства вафель

76  Производство пряников

77Технология производства сдобного печенья

78Влияние клейковины муки на качество готовых  мучных кондитерских изделий

79 Определение намокаемости у сахарного печенья

80 Органолептические показатели качества пряников

81 Основное и вспомогательное сырье кондитерского производства

82 Влияние качества муки  на ход технологического процесса и качество готовых изделий

83 Параметры  технологического процесса при производстве мучных кондитерских изделий

84  Факторы влияющие на продолжительность замеса сахарного печенья

85 Технология производства сахарного печенья

86  Технология производства затяжного печенья

87 Технология  производства вафель

88  Производство пряников

89 Технология производства сдобного печенья

90 Технология производства тортов и пирожных

10 Шифр контрольных вопросов

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | 85 | 18 | 56 | 16 | 50 | 54 | 53 | 72 | 75 |
|  | 27 | 24 | 41 | 25 | 57 | 4 | 10 | 22 | 26 | 29 |
|  | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
|  | 72 | 16 | 52 | 73 | 30 | 47 | 1 | 12 | 3 | 5 |
| 1 | 12 | 1 | 51 | 29 | 68 | 81 | 28 | 37 | 79 | 80 |
|  | 4 | 35 | 30 | 69 | 34 | 35 | 36 | 61 | 62 | 63 |
|  | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
|  | 60 | 59 | 5 | 4 | 11 | 12 | 88 | 33 | 88 | 3 |
| 2 | 89 | 13 | 1 | 30 | 33 | 27 | 19 | 38 | 13 | 8 |
|  | 20 | 39 | 32 | 70 | 51 | 37 | 51 | 70 | 60 | 64 |
|  | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
|  | 6 | 68 | 64 | 3 | 67 | 9 | 38 | 44 | 72 | 77 |
| 3 | 21 | 52 | 14 | 31 | 83 | 82 | 18 | 39 | 78 | 7 |
|  | 70 | 1 | 2 | 5 | 32 | 26 | 39 | 17 | 59 | 65 |
|  | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
|  | 48 | 44 | 55 | 66 | 26 | 40 | 52 | 66 | 31 | 30 |
| 4 | 53 | 88 | 54 | 15 | 25 | 66 | 65 | 40 | 5 | 6 |
|  | 22 | 2 | 10 | 71 | 31 | 41 | 27 | 16 | 58 | 66 |
|  | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|  | 25 | 45 | 40 | 6 | 41 | 14 | 42 | 4 | 32 | 42 |
| 5 | 55 | 3 | 56 | 32 | 16 | 84 | 2 | 41 | 77 | 20 |
|  | 31 | 80 | 23 | 7 | 57 | 25 | 81 | 3 | 56 | 67 |
|  | 100 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|  | 9 | 46 | 73 | 56 | 30 | 43 | 34 | 59 | 33 | 9 |
| 6 | 12 | 50 | 72 | 24 | 58 | 17 | 64 | 42 | 15 | 13 |
|  | 7 | 4 | 16 | 8 | 24 | 76 | 10 | 36 | 56 | 68 |
|  | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|  | 60 | 47 | 3 | 49 | 16 | 44 | 22 | 26 | 34 | 8 |
| 7 | 74 | 49 | 23 | 33 | 63 | 9 | 18 | 43 | 55 | 16 |
|  | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
|  | 18 | 5 | 59 | 9 | 8 | 45 | 52 | 85 | 35 | 69 |
|  | 50 | 62 | 12 | 67 | 79 | 59 | 28 | 60 | 4 | 4 |
| 8 | 22 | 22 | 60 | 34 | 75 | 62 | 51 | 19 | 14 | 8 |
|  | 2 | 6 | 15 | 10 | 29 | 28 | 81 | 86 | 65 | 70 |
|  | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
|  | 78 | 63 | 90 | 1 | 15 | 46 | 21 | 4 | 54 | 61 |
| 9 | 21 | 73 | 48 | 35 | 14 | 47 | 12 | 44 | 20 | 90 |
|  | 83 | 23 | 7 | 11 | 46 | 61 | 48 | 13 | 87 | 71 |
|  | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 |
|  | 6 | 8 | 39 | 80 | 13 | 11 | 50 | 70 | 53 | 5 |

12 Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1  Егоров Г.А. Технология муки и крупы. М., МГУПП.1996г

2 Егоров Г.А.Технология и оборудование мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности. М., МГУПП, 2003г

3  Егоров Г.А. Практикум по технологии муки, крупы и комбикормов. М. ВО «Агропромиздат», 1992г

4 Кожарова Л.С. Основы комбикормового производства. М. «Агропромиздат», 1988г.

5 ТрисвятскийЛ.А., Лесник Б.В., Кудрина В.И. Технология производства муки» Москва «Колос», 1985г

6 Егоров Н.Г. Правила организации и ведения технологических процессов на мукомольных заводах. М.1991г

7   ГОСТ 26574-85. Мука пшеничная хлебопекарная

8   Дерканосова Н.М.  Решение проблем качества продуктов питания в системе агропромышленного комплекса Воронеж «Научная книга» 2006 г с 212

9 Журавлев а,А И.А Сорокина. Критерии оптимизации при выборе сортов пшеницы для производства макаронной и хлебопекарной муки» Хлебопрдукты,2006 -№ 12 стр 62-63

10. Богатырева Т.Г. Современное хлебопекарное производство,  перспективы его развития .- М.: Пищепромиздат, 1997г

11 Драгилев.А. М Сезанов В.П Технология кондитерского производства.-ГОРД , 2003г., стр 425

Дополнительная литература

12 Сборник научных трудов 8-й Межрегиональной научно-практической конференции. Екатеринбург:Издательство Урал 2007 г.

13 Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевого сырья и продуктов питания.- М.:Пищевая промышленность, 1999г.

14 Смагулов А.К. Качество и безопасность сельскохозяйственной пищевой продукции. Алматы: «Атамура» 2002г

15  ГОСТ 13586.3 Отбор и подготовка проб (при входном контроле зерна), ГОСТ 27668, ГОСТ 26929

16 ГОСТ 30483. Определение    содержания     вредной     примеси, проросших зерен и примеси ржи и ячменя

17  ГОСТ 27558-87 Определение цвета, запаха, вкуса и хруста

18  ГОСТ 9353-90 Пшеница. Требования при заготовках и поставках

19  ГОСТ 135863  Зерно. Правила приемки и методы отбора проб

20  ГОСТ 27839-88 Мука  пшеничная.Методы определения количества и качества клейковины

21  ГОСТ 26574-85 Мука пшеничная хлебопекарная

22   ГОСТ 9404-88 Мука и отруби Определение влажности

23 Сан ПиН 4.01.047-97 (Сан Пин 2.3.2.560-96) гигиенические требования к качеству и продовольственного сырья и пищевых продуктов

24 СТРК 1023-2000 Мука «Казахстанская»

25  ГОСТ 30090-93 «Мешки и мешочные ткани»

26  ГОСТ 27560-87 Мука. Метод определения крупности