Тезисы лекций

Тема: Контроль и качество молочного сырья

Цель:  изучить. оценку качества   молока сырья, принципы  нормализации  и изменение физико-химических свойств молока при тепловой обработке

План:

1. Оценка качества   молока

2. Нормализация состава молока

3. Сущность тепловой обработки молочной смеси

4. Изменение физико-химических свойств молока при тепловой обработке

Оценка качества принимаемого молока производится в полном соответствии с требованиями стандарта на закупаемое молоко, стандартов и технологических инструкций на вырабатываемые продукты. Обязательно определяют плотность, чистоту, микробиологическую обсемененность (по редуктазной пробе) молока и массовые доли жира, сухого молочного остатка и сухого обезжиренного молочного остатка. Для контроля используют стандартные методы.

Определение массовой доли сухого молочного остатка стандартным методом высушивания дает достаточно точные результаты, но из-за больших затрат времени на его проведение результаты затруднительно использовать для практических целей. Точность расчета по эмпирическим формулам недостаточна, если не учитываются сезонные колебания показателей плотности жира и сухого обезжиренного молочного остатка в сборном молоке, но для получения результатов требуется значительно меньше времени.

При оценке качества принимаемого молока следует контролировать тепловую стойкость молока. Этот контроль необходимо осуществлять по рН, титруемой кислотности и солевому равновесию. Методы определения рН и титруемой кислотности общеизвестны. Сложнее определить солевое равновесие, отличающееся многообразием, большой подвижностью и неустойчивостью. Ни одна из проб - алкогольная, хлоркальциевая, кислотно-кипятильная - не воспроизводит явлений, происходящих в казеинаткальцийфосфатном комплексе при нагревании молока до высоких температур. Перечисленные методы основаны на разных принципах, а поэтому сравнивать результаты, полученные с их помощью, не представляется целесообразным проводить пробную тепловую обработку на небольшой пробе молока и по результатам ее делать вывод о пригодности молока.

ОСВОБОЖДЕНИЕ МОЛОКА, МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ И МИКРООРГАНИЗМОВ

Это обязательная операция технологического процесса. Оседая на поверхностях, соприкасающихся с молоком, примеси и микроорганизмы увеличивают гидравлические и теплообменные сопротивления, сокращают продолжительность непрерывной работы аппаратов, усложняют санитарно-техническое обслуживание технологического оборудования и применяют фильтрование и центрифугирование.

Эффективность очистки молока с помощью сепараторов-молокоочистителей зависит от подготовки молока. При очистке предварительно подогретого молока микробиологические процессы при последующем хранении его протекают более интенсивно вследствие раздробления скоплений микроорганизмов.

Очистка молока с помощью сепараторов-молокоочистителей считается достаточно эффективной, если количество центрифужного осадка составляет не более 0,001 мл на 10 мл очищенного молока.

Для очистки молока без подогрева рекомендуется применять специальные сепараторы с автоматической выгрузкой осадка типа А1-ОХО. Молоко, обработанное на этом сепараторе, по степени очистки соответствует первой группе. В сепараторе-молокоочистителе А1-ОХО не происходит подсбивания жира, он может работать продолжительное время без чистки, что значительно сокращает применение ручного труда при мойке.

При неизбежности резервирования молока пригодность его к консервированию достигается охлаждением сырого или предварительно нагретого молока. Но, чем меньше продолжительность резервирования молока, тем меньше изменяются его исходные физико-химические свойства и биологическая ценность.

НОРМАЛИЗАЦИЯ СОСТАВА МОЛОКА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Нормализация состава молока основана на материальном балансе

Стандартами на молочные консервы, как правило, нормируются массовые доли жира, Жпр, и сухого обезжиренного молочного остатка, СОМО„р.

При удалении воды из молока без разделения сухого остатка на составные части на протяжении всего процесса производства молочных консервов соотношение массовых долей жира и сухого обезжиренного молочного остатка остается неизменным. Соответственно этому в молоке для консервирования доля жира на единицу сухого обезжиренного молочного остатка должна быть такой же, какой она задана для того или иного продукта.   В производстве молочных консервов регулирование доли жира на единицу СОМО подчиняется условию материального равновесия:

ЖсмСОМОпр - ЖпрСОМОсм = 0;         Жсм < Жпр;

СОМОпр > СОМОСМ;     ЖСМСОМО„Р = Ж„РСОМОСМ;

ЖСМ/СОМОСМ = Жпр/СОМОпр,

где Жсм - массовая доля жира нормализованной смеси, %; СОМОСм ~ массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка нормализованной смеси, %.

В сборном цельном молоке доля жира на единицу СОМО, Жм/СОМОм колеблется в пределах 0,39-0,69, в молочных консервах отечественного производства отношение Жпр/СОМОпр - в пределах 3,3-^0,193. Как видно, в производстве молочных консервов необходимо изменять долю жира на единицу СОМО в молоке от 0,39-0,69 до 3,3-0,193.

Способы нормализации

Изменение доли жира на единицу СОМО в цельном молоке с помощью продуктов его сепарирования в молочноконсервной промышленности реализуется по двум схемам:

смешивание нормализуемого молока с одним из продуктов сепарирования любой другой партии молока большими массами в емкостях (статический способ)

или малыми в потоке с помощью дозаторов (поточный способ),

#### Расчеты масс консервирующих средств, добавок, наполнителей

Расчеты масс консервирующих средств, добавок, наполнителей производят на основе материального баланса концентрирования. Для продуктов консервирования молочного сырья с сахаром в зависимости от их вида рассчитывают массы сахара согласно условию

САХСМ/ЖСМ = САХ„р/Жпр по формуле:

тсв сох ~ ОпсмЖ или согласно условию САХСМ/СМОСМ = CAXnp/CMOnp по формуле:

т се сах = (тс.мСМОсМСАХПр)/(100СМО„р)Кпотерьсмо, а при отсутствии нормирования в продукте показателей Жпрг СМОпр -по условию САХсм/Ссм = САХпр/Спр по формуле:

тсвсах ~ (mCM^-CM^"^-^np)'(j""Cnp)KnomepbC-

Составление смеси молочных компонентов и сахара зависит от способа производства.

При периодическом способе и выпаривании в однокорпусном циркуляционном вакуум-выпарном аппарате его производят в процессе выпаривания, где предварительно раздельно сгущенную молочную смесь смешивают с сахарным сиропом  В обоих случаях нормализованную смесь составляют или до поступления ее в вакуум-выпарной аппарат или компоненты (цельное и обезжиренное молоко, сливки) подают раздельно в той последовательности, которая принята по технологической схеме выпаривания.

При периодическом способе производства контроль расчетов и составления молочно-сахарной смеси осуществляют по готовому продукту согласно общему для молочных консервов условию ЖСМ/СОМОСМ = Ор;

В молочно-консервной промышленности по такой технологической схеме вырабатывают молоко цельное сгущенное с сахаром и кофе со сгущенным молоком и сахаром.

При нормировании в продуктах консервирования молочного сырья всего сухого вещества (Спр)', сухого молочного остатка (СМОпр) и сахара (САХ„р)  при периодическом способе их производства молочно-сахарные смеси к началу выпаривания не готовят. Компоненты смеси — обезжиренное молоко или смесь его и пахты, сыворотка и сахар (в виде сахарного сиропа) — смешивают в процессе выпаривания в вакуум-выпарном аппарате,

При непрерывно-поточном способе производства   смесь молочных компонентов и сахара должна составляться и контролироваться перед поступлением ее на выпаривание согласно тому же условию по показателям Ссм, СМОСМ, САХСМ.

При нормировании массовой доли жира в многокомпонентных продуктах требующиеся массы того или иного наполнителя рассчитывают на массу молочной смеси согласно условию материального баланса концентрирования

НАП„р/Жпр = НАП^Жсм (НАПСМ - массовая доля наполнителя в смеси, %) по формуле:

тнап ~ (тсмЖсмпАППр/100 ЖПр)Кпотерьнап>

где тнап - масса наполнителя, кг; Кпотерь нап - коэффициент потерь жира; Кпотерь ж< I-

Если массовая доля жира в продукте не нормируется, то согласно условию НАПпр/С„р = НАПсм/Ссм (где Ссм - массовая доля сухого вещества смеси, %) для расчетов массы наполнителя используют формулу:

Мнап ~ (тсм*-смНА11Пр/1 OUL-np)Knomepb Han, где Кпотерь нап - коэффициент потерь наполнителя; Кпотерь нап > /.

Контроль расчетов и составления смеси при выпаривании в одно- и двухкорпусном циркуляционных вакуум-выпарных аппаратах осуществляют по результатам определения в готовом продукте массовых долей С, Жпр, СОМО„Р, САХ„р, НАПпр (КАКАО„р, КОФЕ„Р - массовые доли в продукте соответственно какао и кофе, %).

При выработке непрерывно-поточным способом кофе со сгущенным молоком и сахаром в молочно-сахарной смеси с кофе до выпаривания  выполняют по расчетным таблицам. Они представляют собой результаты громоздких расчетов.

.

###### ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА НОРМАЛИЗОВАННЫХ СМЕСЕЙ

Сущность тепловой обработки состоит в уничтожении микроорганизмов и инактивации ферментов при возможно полном сохранении исходных свойств и биологической ценности молочного сырья.

В зависимости от режимов различают обычную пастеризацию при температурах, не превышающих 100° С, и кратковременную ультравысокотемпературную обработку (УВТ-обработка) при 100-140° С.

Эффективность процесса оценивается по остаточной микрофлоре и ее качественному составу. Требованиям консервирования отвечают показатели общей эффективности в пределах 99,997-99,999%, т. е. остаточная микрофлора не превышает сотни или десятки клеток в 1 мл нормализованной смеси. В остаточной микрофлоре не допускается присутствие ли-политических, протеолитических бактерий. Эти бактерии погибают, а липаза инактивируется при температуре не менее 90° С без выдержки. Поэтому целесообразно применять следующие режимы тепловой обработки нормализованных смесей перед концентрированием: 90-95° С без выдержки; 105-109° С без выдержки; в две ступени - 85-87° С и 120-130° С без выдержки. Наиболее эффективна тепловая обработка при температуре более 100° С.

Согласно теории пастеризации, эффективность процесса определяется зависимостью температуры пастеризации t от продолжительности тепловой обработки т§

In Tg - а - р/,

где Tg - достаточная продолжительность теплового воздействия при температуре t,° С; а, р - коэффициенты, зависящие от устойчивости микрофлоры и среды; t~ температура тепловой обработки,0 С.

Г. А. Кук установил, что практически полное уничтожение патогенной и максимально возможное - всей другой микрофлоры при сохранении исходного качества молока обеспечивается, если а = 36,84 и р = 0,48. Тогда In Tg = 36,84 - 0,48?.

На основе данной зависимости определяется продолжительность теплового воздействия при той или иной температуре. При температуре 90° С величина rg будет близкой к одной секунде и режим характеризуется - «без выдержки». Увеличение продолжительности выдержки против рассчитанной не повышает эффективности теплового воздействия и отрицательно влияет на составные части молока и его свойства. В качестве показателя завершенности процесса используется критерий Пастера - безразмерная величина, представляющая собой отношения фактической продолжительности пастеризации гф к достаточной ts, Ра = тф/Tg. Процесс пастеризации считается оптимальным и завершенным, если Ра = 1, Гф = rg.

Продолжительность УВТ-обработки составляет доли секунды, что обеспечивается непосредственным контактом нагреваемой молочной смеси с очищенным сухим насыщенным водяным паром, имеющим температуру, равную температуре высокотемпературной обработки, -пароконтактное нагревание или нагревание через стенку теплообменника, чаще всего кожухотрубного нагревателя - косвенное нагревание.

Для пароконтактной тепловой обработки молока требуются сложные дорогостоящие установки и пар высокой чистоты. В пленочных вакуум-выпарных аппаратах, широко применяемых в молочно-консервной промышленности, УВТ-обработку нормализованной молочной смеси перед выпариванием осуществляют в кожухотрубных подогревателях паром, поступающим из котельной, а предварительный подогрев до 85-90° С - вторичными парами, конденсатом и греющим паром для первого корпуса, также в кожухотрубных подогревателях.

Нагревание нормализованной молочной смеси конденсатом и вторичным паром значительно снижает расходы острого пара и охлаждающей воды на ее пастеризацию и выпаривание. Если вакуум-выпарные аппараты не имеют подогревателей или их не используют по назначению, то в технологической линии выпаривания необходимы специальные пастеризационные установки для тепловой обработки молочных смесей перед выпариванием, предусмотренной технологией молочных консервов.

Физико-химические изменения молока в процессе тепловой обработки

Молоко, предназначенное для консервирования, должно выдерживать тепловую обработку, необходимую для уничтожения микроорганизмов и инактивации ферментов, с максимальным сохранением исходных свойств.

При тепловой обработке некоторые изменения внутренней структуры кальциевого комплекса отмечаются уже при 72° С и особенно заметно проявляются при 83° С, однако   не утрачивается способности сохраняться в состоянии коллоидной суспензии. Казеин, как составная часть ККФК, обладает высокой тепловой стойкостью, что обусловлено высоким содержанием пролина (13,5%), и низким содержанием серосодержащих аминокислот. Частицы казеина не изменяются ни по форме, ни по размерам при умеренном нагревании молока, включая и кратковременное кипячение. Длительная выдержка при высокой температуре влияет только на соотношение между фракциями казеина. Тепловая обработка воздействует на соли, находящиеся в молоке в растворенном и коллоидном состояниях. Их изменение начинается уже при 60° С и в наибольшей степени проявляется при 120-130° С. В процессе нагревания уменьшается содержание ионизированного кальция и фосфора, дикальцийфосфат переходит в нерастворимый трикальцийфосфат. Равновесие ионизированного Са нарушается, что особенно заметно при высокой температуре.

Тепловая обработка неизбежно сопровождается денатурацией сывороточных белков.

Устойчивость сывороточных белков к тепловому воздействию зависит от температуры. При нагревании до 45-60° С сывороточные белки практически остаются в исходном состоянии. Из сывороточных белков наиболее термолабильны иммуноглобулины и сывороточный альбумин, р-лактоглобулин и а-лактальбумин относятся к более термостабильным белкам. Так, денатурация р-лактоглобулина завершается при нагревании молока до 85° С с выдержкой при этой температуре в течение 30 мин, а-лактальбумина — при 96° С. После выдерживания молока при 96-100° С около 0,1% сывороточных белков остается неденатурированным .

Наряду с температурой на изменение сывороточных белков при нагревании оказывает влияние и техника пастеризации или УВТ-обработки. При прямом нагревании происходит денатурация 82% р-лактоглобулина, 53% а-лактальбумина, при косвенном - соответственно 66% Р-лактоглобулина и 40% а-лактальбумина от общего содержания их в молоке.

Денатурация сывороточных белков проявляется в развертывании полипептидной цепи При этом изменяются вязкость, оптические свойства, показатели седиментации, диффузии.

В результате структурных изменений, вызванных денатурацией, в молекулах белка освобождаются функциональные группы SH-. Вследствие освобождения сульфгидрильных групп и выделения из них сероводорода молоко приобретает вкус кипяченого молока или привкус пастеризации,

Влияние температуры тепловой обработки, на белки молока

| Температура тепловой обработки, °С | Средний размер частиц казеина, м-1(Г10 | Молекулярная масса частиц казеина, млн. ед. | Массовая доля сывороточных белков, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 734,57 | 164,1 | 0,706 |
| 75 | 756,1 | 178,6 | 0,49 |
| 95 | 784,76 | 200,57 | 0,39 |
| 115 | 812,2 | 224,29 | 0,358 |

Тепловое воздействие на молоко уменьшает относительное количество структур, обладающих выраженной тиксотропией. При механическом воздействии на пастеризованное молоко восстанавливаемость структуры ККФК уменьшается. Нарушенные связи в обезжиренном молоке восстанавливаются быстрее, чем в цельном. Белковые структуры восстанавливаются с большей скоростью, чем жировые.

В соответствии с образованием белковых комплексов изменяются размеры их частиц и вязкость  При УВТ-обработке (110-112° С без выдержки) вязкость молока увеличивается незначительно, тогда как при температуре пастеризации 80-95° С она возрастает в 2,1 раза. Изучение ступенчатой тепловой обработки молока — нагревание до 87° С, охлаждение до 77° С с выдержкой при этой температуре 30 мин и повторное нагревание до 87° С - показало, что ее влияние на вязкость  и денатурацию сывороточных белков особенно велико. Нагревание с длительной выдержкой  приводит к увеличению вязкости молока.

Тепловая денатурация сывороточных белков и взаимодействие казеина с солями кальция приводят к образованию конденсационной структуры.

При оптимальной завершенности процесса пастеризации или УВТ-обработки   лактоза способствует сохранению устойчивости белкового комплекса молока. Она задерживает раскрытие пептидных цепочек казеина, благодаря чему ограничивается связь его с кальцием и, как следствие, повышается тепловая стойкость молока. Увеличение продолжительности выдержки при температуре тепловой обработки против требуемой   сопровождается утратой способности лактозы задерживать раскрытие пептидных цепочек казеина. Лактоза при этом частично разлагается с образованием органических кислот.  в результате этого молоко приобретает специфические вкус, запах и цвет.

Тепловая обработка молока практически не оказывает существенного влияния на молочный жир. Состав и константы молочного жира при пастеризации сохраняются, дисперсность жировой фазы не нарушается. Из-за увеличения заряда на поверхности жировых шариков скорость отстаивания жира в пастеризованном молоке снижается.нагревание молока непосредственно паром до 140° С с последующими выдержкой при этой температуре в течение 3—4 с и быстрым охлаждением в вакуум-камере (пароконтактный нагрев) и через стенку до 85—90° С показало, что независимо от способа тепловой обработки массовая доля витамина А изменялась незначительно, потери каротина составили 10-17% и были тем больше, чем выше температура нагревания, несущественно снижалась масса витамина В\. Стойким к нагреванию оказался и витамин В2, лишь витамин С разрушался на 26-30%. На витамины влияет не столько температура, сколько присутствие кислорода при нагревании.

При тепловой обработке снижается питательная ценность молока, что обосновывается денатурацией и выпадением в осадок при нагревании молока до температур 85, 110 и 130° С соответственно: иммунных глобулинов - 42, 37, 33%, глобулина - 59, 37, 17%, сывороточных альбуминов — 62, 48, 100%.  , при нагревании значительно снижается содержание аланина, лейцина, аргинина, глицина и увеличивается содержание фенилаланина, аспарагиновой и глутаминовой кислот, что объясняется неодинаковой тепловой стойкостью фракций сывороточных белков.

При тепловой обработке для ферментов молока, включая и ферменты бактериального происхождения, принятые в производстве продуктов консервирования молока и молочного сырья режимы пастеризации и УВТ-обработки обеспечивают их полную инактивацию. Наибольшую устойчивость проявляет бактериальная липаза. При нагревании до 80-85° С она разрушается на 78%, до 90-95° С - на 80% и меньше, и лишь при температуре 104-106° С полностью инактивируется.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ КОНСЕРВИРОВАНИЯ МОЛОКА, МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ

План

1. Классифицировать продукты консервирования молока

2. История и перспективы развития отрасли

3.Требование к качеству сырья при консервировании

Классифицировать продукты консервирования молока можно по разным признакам   1.2).

Таблица 1Классификация продуктов консервирования молочного сырья по принципам консервирования

| Принцип консервирования | Способ обработки | Продукт |
| --- | --- | --- |
| Абиоз | Тепловая стерилизация | Молоко сгущенное стериллизованное |
| Анабиоз | Повышенное осмотическое давление с помощью составных частей молока | Концентраты молока обезжиренного, пахты, сыворотки, сгущенное молоко цельное. |
| Анабиоз | Повышенное осмотическое давление с помощью составных частей молока и сахарозы |  |
| Анабиоз | Обезвоживание |  |

Таблица2

| Группа продуктов | Нормируемые показатели сухого вещества продуктов | Продукты консервирования молочного сырья |
| --- | --- | --- |
| 1 | СМОпр | Сгущенные и сухие концентраты мЬ-лока обезжиренного, пахты, сыворотки |
| 2 | СМОпр, Жпр, СОМОрр | Сгущенные стерилизованные молочные консервы, сухие молочные продукты |
| 3 | Спр, СМОПр, ЖПр, СО-МОП„, САХпр | Сгущенные и сухие молочные консервы с сахаром |
| 4 | Спр, СМОпр, Жпр, СО-МОпр, САХпр, НАПпр | Сгущенные и сухие молочные консервы с сахаром и различными наполнителями, добавками, сухие детские молочные продукты, сухие ЗЦМ |
| 5 | ^--пр> *~-"/*Опр, САХпр | Сгущенное нежирное молоко, пахта, сыворотка с сахаром |
| 6 | Спр, СОМОПр, Бпр, ЛАКпр, СОЛИПр | Концентраты всех белков, сывороточных белков, лактозы, минеральных солей |

История и перспективы развития отрасли

Самый древний способ консервирования молока – сушка

Основы изготовления консервов впервые предложил  Николай Аппер в   18 веке Произведя соответствующие обследования, комиссия наградила Аппера 12 000 франками, которые он использовал на организацию производства консервов, основав в 1812 г. Дом Аппера. Эта дата считается годом рождения консервной промышленности. Непрерывно совершенствуя метод, Аппер истощил свои средства и умер в бедности в 1841 г. в возрасте 91 года.

Первоначально консервы выпускали только в стеклянной таре. Между 1815 и 1820 гг. в Англии появилась жестяная консервная тара, применение которой позволило значительно интенсифицировать консервное производство. Позже и Аппер стал использовать жестяные банки круглого, прямоугольного и овального сечения.

В 1826-1828 гг  было предложено прибавлять к сгущенному молоку сахар. Процесс сгущения молока цельного с использованием вакуум-выпарных аппаратов разработал и внедрил Гэйл Борден (США) в 1856 г. В том же году был выдан патент   на распылительную сушку жидких растворов.

Промышленное производство сгущенного молока с сахаром и сухого молока в России было организовано в конце XIX - начале XX в. на небольших полукустарных предприятиях вблизи Оренбурга, на ст. Кардымово Смоленской губернии и в Молочанске на Украине.

В 1881 г. недалеко от Оренбурга, было начато производство сгущенного стерилизованного молока. Завод просуществовал недолго, однако положил начало отечественному производству молочных консервов, столетие которого было отмечено в 1981 г.

1932 г. ознаменован введением в строй Ситниковского завода сгущенного молока с сахаром (Тюменская область) и считается годом рождения молочноконсервной промышленности России.

Во время войны 1941-1945 гг. было разрушено 7 заводов из имеющихся 13.

1951 г. - все разрушенные молочноконсервные заводы восстановлены и введены в строй два новых. Всего работало уже 15 заводов по производству молочных консервов. Объемы производства этих предприятий были в 1,5 раза больше, чем 13 заводов в 1940 г.

К 1985 г. действовало 360 заводов и цехов по производству сухого обезжиренного молока (СОМ), заменителя цельного молока (ЗЦМ) и сухой сыворотки и 88 межхозяйственных цехов по производству ЗЦМ.

Отличительной особенностью молочноконсервной отрасли молочной промышленности   являлись высокие темпы развития. Так, за период 1932-1975 гг. (43 года) увеличились объемы производства: сгущенных молочных консервов - в 852 раза   сухих молочных консервов - в 6000 раз

Виды выпускаемых молочных консервов были расширены в 1970 г. за счет производства сухих молочных продуктов детского питания «Малютка», «Малыш», заменителей цельного молока для молодняка сельскохозяйственных животных, а в 1972 г. - сгущенного и концентрированного стерилизованного молока на линиях фирмы «Альфа-Лаваль».

После 1972 г. в разные сроки были организованы освоение и выпуск многих других видов продуктов консервирования молока, молочного сырья (напиток кофейный со сгущенным молоком и сахаром, сухое цельное молоко «Смоленское», быстрорастворимое сухое цельное молоко, сухое цельное молоко «Домашнее», сухое быстрорастворимое молоко 15 %-ной жирности, сгущенное молоко с сахаром и растительным маслом, быстрорастворимое сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко с растительным жиром, сгущенное молоко с сахаром 5 %-ной жирности, сгущенное молоко с сахаром и цикорием, сгущенные сливки с сахаром «Тяженские», многочисленные продуктов).

В настоящее время предприятия молочноконсервной промышленности    выпускают более 40 видов продуктов консервирования молока цельного, сухих детских и диетических молочныхпродуктов

Производство сухого молока в мире имеет устойчивую тенденцию к росту.

Крупнейшими производителями сухого цельного и сухого обезжиренного молока в странах ЕС являются Франция и Германия, на долю которых приходится соответственно 15 и 10% мирового производства этих продуктов.

В США ежегодно производится около 400 тыс. т сухого цельного молока.

За рубежом в странах с развитым молочным хозяйством сохраняется устойчивая тенденция концентрации производства, которая выражается в постоянном снижении числа фермерских хозяйств и молокоперерабатывающих предприятий. Особенно быстро этот процесс происходит в консервной промышленности. Наиболее высокий уровень концентрации производства сгущенного и сухого молока в Великобритании, Ирландии, Нидерландах и Дании.

Крупное производство дает возможность эффективно использовать основное сырье и вторичные ресурсы, на высоком уровне организовать производство и труд, эффективнее применять современную высокопроизводительную технологических процессов.

МОЛОКО ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Для консервирования пригодно натуральное свежее молоко, полученное от здоровых коров, имеющее нормальные состав и свойства, невысокую микробиологическую обсемененность и содержащее незначительное количество свободной молочной кислоты. По всем показателям оно должно отвечать требованиям действующего стандарта и сооветствующей каждому вырабатываемому продукту технологической инструкции.

В молоко входит свыше 200 различных компонентов. Химический состав и свойства молока не являются стабильными и это необходимо учитывать при подборе сырья для консервирования.

Консервируют молоко, которое в среднем имеет массовые доли: воды - 87,17%, жира - 4,08%, СОМО - 8,75%, в том числе белка - 3,52%, лактозы - 4,5%, золы - 0,73%. Отношение ЖМ/СОМОМ колеблется в пределах 0,4-0,69. Молоко замерзает при температуре - 0,54-0,59° С,   плотность- 1027-1032кгм~3.

Молочный жир присутствует в виде тонкой и стойкой полидисперсной эмульсии в плазме молока. Плавится жир при 27-34° С и затвердевает при 21-16° С. Размер жировых шариков неодинаковый: около 90% имеют размеры 2-7 мкм, 2% - менее 2 мкм, остальные - более t1 мкм. .

Основной белок молока - казеин (78-85% всех белковых веществ молока). В молоке он находится в виде казеинаткальцийфосфатного комплекса в коллоидно-дисперсном состоянии, в состав которого помимо казеина (88,2%) входят кальций (3,41%), фосфор 0,89%), магний,24%), калий и натрий (0,45%), лимонная кислота (0,87%).

В казеине молока насчитывается 17 фракций, которые изменяются при нагревании и концентрировании молока.

Сывороточные белки молока составляют 14-24% общей массы всех белков. Они характеризуются высокой степенью дисперсности и гидратации, образуют устойчивые гидрозоли, не осаждающиеся даже в изоэлектрической точке, гетерогенные. Массовые доли отдельных фракций колеблются в следующих пределах: р-лактоглобулин, - 43-67%, а-лактальбумин - 17-21%, иммунные глобулины - 10-18%, сывороточный альбумин - 2-5%.

При подборе молока для консервирования необходимо учитывать массовую долю в нем сывороточных белков. Молозиво, в котором сывороточных белков в 20-25 раз больше, чем в нормальном молоке, непригодно для выработки молочных консервов по причине пониженной тепловой стойкости. Поэтому согласно требованиям технологических инструкций для производства молочных консервов нельзя использовать молоко ранее, чем через 7 дней после отела, и стародойное молоко.

Содержание кальция составляет в среднем (в мг на 100 мл): растворимого - 60, коллоидного - 70, общего - 132, а фосфора - растворимого неорганического - 40, нерастворимого неорганического — 25 и общего неорганического - 65. Переход кальция из растворимого в нерастворимое состояние под воздействием различных факторов сопровождается снижением тепловой стойкости молока.

Углеводная часть молока представлена в основном лактозой, на долю которой приходится около 90% всех Сахаров. Лактоза в молоке растворена, содержание ее колеблется незначительно. При консервировании она изменяется только в результате пересыщения и связанной с ним кристаллизации.

Молоко является основным источником витаминов A, D, B2. Сохранение их в продуктах консервирования молока обеспечивается принятыми режимами обработки.

Микроэлементы молока влияют на его технологические свойства: увеличение кобальта и меди повышает стойкость молочных консервов.

В молоке постоянно присутствуют такие ферменты, как пероксидаза, каталаза, редуктаза, фосфатаза и в незначительном количестве липаза и амилаза. Возможно наличие и других ферментов, как следствие жизнедеятельности микрофлоры. С целью повышения стойкости молочных консервов режимы обработки при консервировании должны обеспечить инактивацию всех этих ферментов.

Свежее молоко имеет рН 6,6-6,8.  .

Для повышения эффективности производства молочных консервов большое значение имеет массовая доля сухого молочного остатка в молоке  .

Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка изменяется в молоке в полном соответствии с изменениями массы общего сухого молочного остатка и жира.

В связи с этим не остается постоянным соотношение ЖМ1СОМОМ, которое обязательно рассчитывается и соответственно регулируется при нормализации каждой партии молока.

Исходя из сущности консервирования, для получения стойких молочных консервов используемое молоко должно быть бактериально чистым. При получении молока на ферме почти на 90% микрофлора формируется за счет микрофлоры оборудования. В ее состав входят молочнокислые стрептококки (50—95%), бактерии группы кишечной палочки (около 10%), микрококки (до 10%).

Из всех факторов, влияющих на тепловую стойкость молока, особое значение имеют активная,титруемая кислотность и ионное равновесие. Молоко, обладающее тепловой стойкостью, имеет рН около 6,6

Солевое равновесие зависит от породы коров, периода лактации, времени дойки, состояния животного, состава молока и в наибольшей степени от длительности и условий резервирования молока, титруемой кислотности, теплового и даже механического воздействия. Чаще всего солевое равновесие сдвигается в сторону избытков ионов кальция и магния. При этом нарушается необходимое для равновесия распределение кальция между солями казеиновой, с одной стороны, фосфорной и лимонной кислот — с другой

ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОКА ЦЕЛЬНОГО СГУЩЕННОГО С САХАРОМ НЕПРЕРЫВНО-ПОТОЧНЫМ СПОСОБОМ

Разработка непрерывных способов производства молочных консервов - интенсивный путь совершенствования их технологии, имеющий целый ряд преимуществ над традиционным периодическим способом:

- увеличение сменной производительности оборудования за счет ликвидации остановок и увеличения времени непрерывной работы;

- уменьшение расхода энергоресурсов на 20%;

- уменьшение потерь продукта и сокращение трудовых затрат;

• повышение культуры производства и социальной привлекательности рабочего места за счет автоматизации процесса.

В   промышленности  используется  технология  молока  цельного сгущенного с сахаром на линии фирмы «Альфа-Лаваль» по следующей схеме

Схема технологических процессов и работы технологического оборудования во времени при производстве молока цельного сгущенного с сахаром

непрерывно-поточным способом:

/ — приемка, очистка, охлаждение молока; 2 — резервирование молока; 3 - растворение сахара в молоке, обработка раствора сахара в молоке; 4 -резервирование молочно-сахарной смеси; 5 - тепловая обработка, выпаривание мелочно-сахарной смеси, охлаждение продукта с внесением затравки в потоке; б — резервирование готового продукта; 7 - фасование продукта

При непрерывно-поточном способе производства молока сгущенного с сахаром на линии «Альфа-Лаваль» (рис. 6.11) партия молока цельного (любая по массе), по качеству отвечающая требованиям, после очистки и охлаждения до 5° С резервируется в связи с необходимостью расчетов обезжиренного молока или сливок, сахара, перемешивается, подогревается до 65° С и при этой температуре в молоке растворяется сахар.  Поступающий на комбинат сахар проверяют на соответствие стандарту и хранят в отдельном помещении, откуда его в мешках доставляют к приемному желобу. Сахар проходит магнитный улавливатель металлических включений и вихревое сито и по пневматическому проводу подается в приемный бункер вместимостью 30 mj для создания оперативного запаса сахара на 6 ч работы линии. Хранение в бункере допускается не более 24 ч.

Рис.. Схема растворения сахара в молоке:

/ - емкость для молока; 2 - шлюзовой раствор; 3 - бункер для сахара; 4 - приемный бункер; 5 - сахар в мешках; б - дозатор для сахара; 7 - емкость для растворения сахара в молоке; 8 - насос; 9 — фильтр; 10 - пластинчатый теплообменник; 11 —расходомер

Рассчитанную массу сахара подают по пневмопроводу для взвешивания в дозаторы, откуда, проходя через шлюзовые затворы, он поступает в емкости для растворения в молоке, подогретом до 65° С. Полученная молочно-сахарная смесь охлаждается до 15° С, фильтруется, подогревается до 56° С, очищается, затем пастеризуется при 74° С 15 сек, охлаждается ледяной водой до 5° С и направляется в емкость для нормализации  Общая молочно-сахарная смесь подвергается тепловой обработке в трубчатых теплообменниках до 41, 57, 75° С, деаэрации в камере с охлаждением до 58-62° С, подогревается в четвертом подогревателе до 83-87° С, в первой секции трубчатого теплообменника до 100-1 10° С и во второй до 1 15-125° С, затем направляется в испарительный бак, где температура снижается до 95° С за счет самоиспарения. Такие режимы тепловой обработки обеспечивают высокую эффективность ее. Подвергнутая тепловой обработке общая молочно-сахарная смесь выпаривается в трехкорпусном   9финишером)   вакуум-выпарном аппарате. Режим выпаривания — по ступеням: I - 78; II - 60; щ - 48° С финишере (после подогрева) до 50° С. Конечная массовая доля сухих веществ продукта 74% обеспечивается автоматическим регулированием состава продукта, циркулируемого в системе финишер - накопительный бак. В технологической линии предусмотрена гомогенизация (Р = 2,0-2,5 МПа), если вязкость продукта меньше 3 Па-с. Если вязкость больше, то гомогенизация исключается. Продукт с массовой долей сухих веществ 74% после гомогенизации или без нее автоматически подается на охлаждение (20-23° С) в пластинчатый охладитель. Охлажденный продукт в потоке, после прохождения через аппарат, с помощью которого прибавляется затравка 0,02%, d = 3—4 мкм в потоке, поступает в емкость объемом 20 mj, где выдерживается в течение 4-6 ч до завершения процесса кристаллизации для подготовки к фасованию.

Формирование состава и свойств продукта характеризуется увеличением массовой доли сухих веществ от 23-25% до 74%, кислотности от 13-14 до 40° Т и вязкости от 10-20 мПа-с до 3000-4000 мПа-с,    В небольшой степени изменяется цвет продукта. Структурно-механические свойства формируются под воздействием тепловой обработки молочно-сахарной смеси и механической обработки (гомогенизация) сгущенного продукта, причем более заметно влияние гомогенизации, чем тепловой обработки. Совместно эти два фактора вызывают наибольшие изменения реологических свойств продукта, особенно с повышением температуры тепловой обработки и увеличением давления гомогенизации.

Установлена зависимость между параметрами непрерывного охлаждения и эффективностью процесса кристаллизации. Для более полной характеристики технологического процесса кристаллизации консистенцию продукта оценивали по среднему размеру кристаллов лактозы, массовости кристаллизации, коэффициенту однородности

Критерии оценки процесса кристаллизации, молочного сахара при непрерывно-поточном способе производства молока цельного сгущенного с сахаром

| № варианта | Средний размер кристаллов лактозы, мкм | Коэффициент однородности | Массовость кристаллизации, шт\мм |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 6,30 6,18 5,26 | 0,40 0,43 0,46 | 770 000 770 000 \ 000000 |
| II | 4,50 4,14 3,42 | 0,65 0,87 0,76 | 2 500 00 3000000 5 000 00 |
| III | 4,65 5,21 5,80 | 0,56 0,50 0,41 | 2 000 00 1 500 00 900 000 |

Из табл.  видно, что средний размер кристаллов лактозы во всех вариантах не превышал 6,3 мкм. Минимальное количество кристаллов в 1 мм - 770 000 шт., коэффициент однородности в среднем 0,5, что свидетельствует о полноте и правильности проведения кристаллизации.

Рассмотренные выше режимы тепловой обработки общей молочно-сахарной смеси (нормализованная смесь с сахаром) отличаются высокой эффективностью воздействия на микрофлору и ферменты, надежно обеспечивают сохранение нативных свойств ККФК, исключают необратимые изменения жира и ограничивают загустевание продукта при хранении. При массовой доле инвертного сахара в продукте 0,08-0,25% заметно ограничивается также и изменение окраски продукта по причине меланоидинообразования. Необходимые для кристаллизации лактозы скорость охлаждения и механическое воздействие на продукт при обязательном внесении в него затравки в потоке с помощью специального устройства обеспечивают образование кристаллов требуемых по стандарту размеров.

Технология в целом обеспечивает в продукте высокую устойчивость к оседанию кристаллов лактозы и отстаиванию белково-жирового слоя в сроки гарантийного хранения при полном соответствии требованиям стандарта по другим органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям. При непрерывно-поточном способе производства уменьшаются затраты времени на выполнение технологических операций и удельные расходы пара и воды, повышается общая эффективность производства продукта.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ КОНСЕРВИРОВАНИЯ МОЛОКА С САХАРОМ И ВКУСОВЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ

План

1  Кофе со сгущенным молоком и сахаром и кофе со сгущенными сливками и сахаром

2Какао со сгущенным молоком и сахаром. Какао со сгущенными сливками и сахаром

3 Молоко сгущенное с сахаром и цикорием

Продукты:

- кофе и какао со сгущенным молоком и сахаром,

- кофе и какао со сгущенными сливками и сахаром,

- напиток кофейный со сгущенным молоком и сахаром,

- цикорий со сгущенным молоком и сахаром и др.

вырабатываются по технологии молока цельного сгущенного с сахаром. Особенности технологии обусловлены нормируемым составом, видами наполнителей, способами их приготовления и смешивания с молочно-сахарной смесью.

1  Кофе со сгущенным молоком и сахаром и кофе со сгущенными сливками и сахаром

Общие технологические операции выполняются как и при производстве молока цельного сгущенного с сахаром. В соответствии с более высокой массовой долей жира в кофе со сгущенными сливками режим гомогенизации нормализованной смеси для него рекомендуется более жесткий (65-70° С, Р = 10-12 МПа).

В соответствии с более низкой массовой долей лактозы в водной части продукта (22-24%) предусмотрены и температуры внесения затравки.

По физико-химическим показателям натуральный жареный кофе должен быть с массовой долей влаги не более 4% (при выпуске с производства) и не более 7% - при хранении в течение гарантийного срока, общая массовая доля золы в пересчете на сухое вещество не более 5%, экстрактивных веществ (растворимых в воде) в пересчете на сухое вещество от 20 до 30%, а с добавлением 20% цикория - от 30 до 40%, массовая доля кофеина в пересчете на сухое вещество не менее 0,7%, металлопримесей не более 5 мг на 1 кг продукта.

Водные экстракты кофе-цикориевой смеси готовят одним из следующих способов:

- в аппаратах с гейзерным устройством;

- в котле-экстракторе;

- в котле с паровой рубашкой;

- с последующим отделением шрота с помощью специальных фильтрующих центрифуг: ОГШ-321-К-5, НОГШ-325.

Экстракт кофе и цикория приготавливают в двухстенном котле с мешалкой. Для этого смешивают 4,5-5 частей воды с 1 частью кофейной смеси и доводят до кипения. При температуре кипения кофейную массу выдерживают 4-5 мин, затем подогрев прекращают и выдерживают 30-35 мин, чтобы кофейная масса осела на дно. После этого кофейный экстракт фильтруют через 2-3 слоя марли и вносят в сгущаемую смесь, а осадок, оставшийся в котле, отпрессовывают и вываривают вторично. Полученный при этом экстракт используют вместо воды Для приготовления следующих порций экстракта.

Более эффективен процесс экстрагирования в специальных аппаратах, пропускающих горячую воду через слой смеси кофе и цикория. Этот способ является непрерывным и значительно сокращает затраты времени на приготовление экстракта. Кофе-порошок из мешков через разгрузочную воронку поступает в ковшовый элеватор с электрическим приводом и поднимается в транспортирующий ковш с весами, который переносит его в экстракторы. Туда же насосом высокого давления через регулятор расхода подается предварительно умягченная и нагретая в подогревателе паром вода. Готовый экстракт через фильтр, пластинчатый охладитель поступает в емкость для взвешивания продукта, откуда насосом перекачивается в емкость для хранения.

Степень использования сухих экстрактивных веществ при отделении сиропа центрифугами составляет 36%. В целях предупреждения коагуляций казеина при смешивании экстрактов с молочными компонентами рН растворов поддерживается на уровне 5,2-5,6. Расчеты масс кофе-цикориевой смеси производятся по формуле с учетом степени использования сухих экстрактивных веществ в зависимости от способа приготовления экстракта, который подается в вакуум-выпарной аппарат после молочных компонентов и сахарного сиропа. Возможно внесение части экстракта в процессе охлаждения продуктов. Фасование - в потребительскую тару - банки № 7, алюминиевые тубы

Кофе со сгущенным молоком и сахаром непрерывно-поточным способом

Приемка кофе

Каждую партию кофе или его смесь с цикорием проверяют на соответствие действующим стандартам и техническим инструкциям. Дополнительные требования:

- зерна кофе не должны быть целыми;

- величина частиц кофе не должна превышать размеров (в мкм):

5%-800-1000, 45%-800-1800, 50%-1800.

Кофе из мешков ссыпают в приемный желоб, откуда он подается во взвешивающий бункер. Помол цикория должен быть крупнее обычно применяемого (4000-9000 мкм).

Приготовление экстракта Вода для экстрагирования проходит через катионный фильтр-умягчитель, где она освобождается от солей магния и кальция до общей жесткости 3-4 экв/л, направляется в емкость на 50 м, откуда подается в трубчатый подогреватель. Горячая вода проходит через 5 экстракторов последовательно снизу вверх. После пятого аппарата экстракт фильтруют на двойном фильтре, охлаждают до 5° С, определяют массу и подают в емкость на 100 м с мешалкой и водяной рубашкой, где хранят. В целях уменьшения потерь экстрактивных веществ установка непрерывно должна работать в течение 5-7 суток.

Заданную массу молока подогревают до 65° С и направляют в емкость для растворения сахара. Туда же подается сахар. После растворения сахара смесь охлаждают до 15° С, очищают и смешивают в потоке с кофейным экстрактом. Полученную смесь после очистки на центробежном молокоочистителе при 56° С пастеризуют при 74° С в течение 15с, охлаждают до 5° С и направляют в емкости вместимостью 50 mj для нормализации и хранения. Перед сгущением смесь нагревают до 105-110° С.

Сгущение

Температура сгущения по корпусам вакуум-выпарного аппарата 1 - 78° С, 2 - 60° С, 3- 48° С, 4-50° С. После четвертого корпуса (финишера) смесь с массовой долей сухих веществ 71-72% гомогенизируют при Р = 1,5-2,0 МПа. Если вязкость менее 3 Па-с, то давление увеличивают до 4,5 МПа.

Охлаждение

Затем продукт непрерывно охлаждают на пластинчатой установке до 20° С. В охлажденный продукт в потоке вносится затравка - лактоза (0,02% от массы продукта). Процесс кристаллизации лактозы в продукте происходит в емкости вместимостью 20 м3 в течение 4-6 ч при непрерывном интенсивном помешивании, после чего продукт упаковывают в банки № 7.

2Какао со сгущенным молоком и сахаром. Какао со сгущенными сливками и сахаром

По отношениям между составными частями сухих веществ эти продукты близки к аналогичным с кофе. Для их изготовления используется натуральный какао-порошок с массовой долей жира 11,2%. Содержание, требования и режимы общих технологических операций те же, что и при производстве молока цельного сгущенного с сахаром.

Обработка нормализованных смесей гомогенизацией в целях диспергирования жировой фазы и повышения вязкости продукта, обеспечивающих снижение скорости отстаивания белково-жирового слоя при его хранении, предусматривается только для какао со сгущенными сливками и сахаром (Жпр/СОМОпр = 1,24). Режим гомогенизации: 65-75° С; Р = 12-15 МПа. Более жесткими являются режимы тепловой   обработки нормализованных смесей при производстве какао со сгущенным молоком и сахаром (103-115° С) без выдержки, 95-105° С без выдержки — для какао со сгущенными сливками и сахаром. Какао-порошок используется в смеси с сахаром.

Какао получают из бобов тропического дерева Theobrota Cacao. Сырые бобы подвергают сначала ферментации, затем обжаривают при температуре 130-140° С, прессуют для частичного удаления жира и полученную массу измельчают.

В какао-порошке, используемом для промышленной переработки, массовая доля влаги должна быть не более 7,5%, жира - не менее 9%, золы - не более 0,2% , степень измельчения при просеивании на сите № 23 - не более 3. При смешивании какао-порошка с водой или молоком должна получаться взвесь, не дающая осадка в течение 2 мин.

Внесение затравки при температурах: для какао со сгущенным молоком и сахаром - 25-30° С, для какао со сгущенными сливками и сахаром - 20-23° С, что обусловлено различием массовой доли лактозы в воде продуктов. Фасование обоих продуктов в банки № 7, а какао со сгущенным молоком и сахаром — и в алюминиевые тубы.

3 Молоко сгущенное с сахаром и цикорием

Используемый в качестве наполнителя кофе - дорогостоящее сырье. Основной компонент его — кофеин, массовая доля которого в пересчете на сухое вещество колеблется от 0,6 до 3%. Напитки с кофе пользуются большим спросом. Однако определенной категории лиц противопоказано употреблять кофеин. Поэтому наблюдается тенденция к интенсивному увеличению производства продуктов, вырабатываемых из различных кофезаменителей.

Цикорий - один из основных видов сырья для производства кофейных напитков — заменителей натурального кофе. Он известен и как лечебное средство при язве желудка, мягчительное средство при ангине, воспалительных процессах верхних дыхательных путей, диабете.

Технологический процесс молока сгущенного с сахаром и цикорием включает следующие операции:

- нормализация молока:

- тепловая обработка;

- приготовление сахарного и цикориево-сахарного сиропов;

- сгущение смеси и введение в нее названных сиропов;

- охлаждение, фасование.

Сахарный и цикориево-сахарный сиропы готовят в котлах с паровой рубашкой. Рассчитанный на варку сахар делят на две части в соотношении 2:1. Для приготовления сахарного сиропа сахар растворяют в воде при температуре 70-80° С и затем доводят до кипения. Перед смешиванием с нормализованным молоком сироп очищают на фильтрах.

Для приготовления цикориево-сахарного сиропа экстракт цикория разбавляют водой, вносят при перемешивании углекислый натрий из расчета 0,2% к массе готового продукта и медленно подогревают до 70-80° С. Смесь бурно вспенивается и объем ее временно увеличивается в 2 раза. До исчезновения пены проводят выдерживание при температуре 16-20° С. При массовой доле лактозы в водной части продукта 33-30% затравку вносят при температуре продукта 31-37° С. Для промышленной переработки продукт упаковывают в транспортную тару (крупные металлические банки, деревянные и фанерно-штампованные бочки, фляги, автоцистерны, железнодорожные цистерны), для непосредственного употребления - в стеклянные банки вместимостью 0,2 дм. Хранение продукта при температуре от 0 до 10° С и относительной влажности воздуха 75% не более 3 месяцев.

Молоко нежирное сгущенное с сахаром «Славянское» при нормировании массовой доли влаги не более 31% вырабатывают в основном по технологии молока нежирного сгущенного с сахаром.

ТЕХНОЛОГИЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ МОЛОКА, МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ ТЕПЛОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СГУЩЕННЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫХ СМЕСЕЙ, МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ

План

1 Физико- имические показатели консервов

2 Органолептические и микробиологические показатели

3Молоко сгущенное стерилизованное

Основными продуктами из группы сгущенных стерилизованных (табл. ) являются сгущенное стерилизованное и концентрированное стерилизованное молоко, приготовляемые путем сгущения молока цельного или смеси его с молоком обезжиренным или сливками, подвергнутыми тепловой обработке, с последующей стерилизацией сгущенных продуктов в банках. По составу продукты различаются незначительно. Массовая доля СМО в среднем составляет в молоке сгущенном стерилизованном 26%, а в концентрированном — 28%. При такой массовой доле СМО ККФК находится в коллоидном, а лактоза — в растворенном состояниях. Продукт характеризуется сладковато-солоноватым вкусом, свойственным топленому молоку, который обусловлен сульфгидриль-ными группами и фурановыми соединениями, образующимися в результате разложения лактозы при стерилизации, а также карбонильными соединениями (уксусным альдегидом и гептаноном-2). Кремовый оттенок продукту придают меланоидины. Консистенция продуктов текучая. Вязкость колеблется в пределах 5-20 мПа-с. Жировая фаза достаточно стабильна. Жировые шарики имеют размеры 0,3-1,0 мкм.

Физико- имические показатели консервов

| Продукт | Массовая доля, %, не менее |  | Кислотность, СТ, не более | Вязкость, мПа-с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сухих веществ | жира |  |  |
| Молоко сгущенное стерилизованное в банках | 25,5 | 7,8 | 50,0 | 6-10 |
| Молоко концентрированное стерилизованное | 27,5 | 8,6 | 60,0 | 10-20 |
| Молоко нежирное стерилизованное | 20,0 | - | 60,0 | - |
| Молоко сгущенное стерилизованное с кофе | 25,5 | 7,8 • | - | 10-15 |
| Молоко сгущенное стерилизованное с кофейным напитком | 25,5 | 7,8 | - | 15-20 |
| Молоко сгущенное стерилизованное с какао | 20,0 | 6,0 | - | 15-20 |
| Молоко «Чайное» | 25,5 | 7,8 | 50,0 | - |
| Сливки стерилизованные | 32,0 | 25,0 | 17 | - |

Примечание. Для всех видов консервов массовая доля солей тяжелых металлов (в %) следующая: свинца - 0,00005; олова - 0,02; меди - 0,0005; массовая концентрация низина не более 25,0 мг/л.

Органолептические и микробиологические показатели

| Показатели | Характеристика и норма |
| --- | --- |
| Консистенция | Однородная, соответствующая жидким сливкам. Допускается незначительный осадок на внутренней стороне банки |
| Вкус и запах | Чистые, с характерным сладковато-солоноватым привкусом, свойственным топленому молоку или сливкам, без посторонних привкусов и запахов. Для продуктов с наполнителями — с характерным привкусом наполнителя |
| Цвет | Однородный, приближающийся к цвету натурального молока или с кремовым оттенком. Для продуктов с наполнителями -светло-коричневый или коричневый |

Расширение ассортимента сгущенных стерилизованных молочных консервов осуществляется путем частичной замены сухих веществ молока солодом, сухими веществами сыворотки, путем обогащения продуктов вкусовыми наполнителями, в качестве которых могут быть использованы сухие экстрактивные вещества кофе-цикориевой смеси, чая.

3Молоко сгущенное стерилизованное

Молоко сгущенное стерилизованное в банках вырабатывается по технологии, в основе которой лежит способ стерилизации, запатентованный в Швейцарии в 1884 г. (Мейенберг). Отечественное производство продукта начато с 1939 г.

Технологический процесс производства молока сгущенного стерилизованного включает общие технологические операции для всех продуктов консервирования молока, молочного сырья

- оценка качества и учет массы молока;

- очистка молока;

- охлаждение в связи с резервированием;

- кратковременное резервирование в целях отбора пробы из массы молока, выполнения его исследования, отбора пробы и оценки качества компонента нормализации Ом, и внесения его в молоко, перемешивания полученной нормализованной смеси;

- тепловая обработка нормализованной смеси;

- резервирование нормализованной смеси (или ее компонентов) перед сгущением;

- сгущение выпариванием нормализованной смеси и частные технологические операции:

- гомогенизация и охлаждение сгущенной нормализованной смеси;

- нормализация сгущенной нормализованной смеси;

- внесение солей-стабилизаторов;

- розлив и маркирование тары со сгущенной нормализованной смесью;

- стерилизация сгущенной нормализованной смеси.

К качеству молока предъявляются высокие требования, что обусловлено необходимостью возможно более полного сохранения исходных свойств при воздействии высоких температур стерилизации. Обработке подвергается только такое молоко, которое пригодно для консервирования тепловой стерилизацией. Молоко должно быть теплостойким, что обеспечивается показателями титруемой кислотности не более 19° Т, рН в пределах 6,4-6,6 и равновесием между катионами и анионами молока. Ионное равновесие характеризуется соответствующим соотношением между солями кальция и магния казеиновой, лимонной и фосфорной кислот. При нарушении этого соотношения система становится неустойчивой к тепловому воздействию и казеин молока при стерилизации коагулирует. Отсутствующее в исходном молоке цельном ионное равновесие поддается восстановлению, что позволяет придать ему необходимую тепловую стойкость. Ионное (солевое) равновесие в молоке цельном чаще всего сдвигается в сторону избытка ионов кальция.

Для восстановления солевого равновесия используют пищевые буферные соли. Из возможных для употребления солей-стабилизаторов наиболее эффективно восстанавливают солевое равновесие: натрий лимоннокислый трехзамещенный и смесь его с гексаметафосфатом натрия.

Доза соли-стабилизатора зависит от тепловой стойкости конкретной партии молока, которая косвенно контролируется по алкогольной пробе, колеблется в пределах 0,05-0,40% к массе нормализованной смеси и по технологической инструкции вносится в два приема: в сырое молоко цельное одновременно с внесением сливок или обезжиренного молока в целях регулирования его состава и в сгущенную, гомогенизированную, охлажденную нормализованную смесь - по результатам пробной стерилизации.

Сущность стабилизации солевого состава заключается в том, что анионы фосфорной или лимонной кислот связывают избыточный ионизированный кальций, благодаря чему ККФК при стерилизации остается в коллоидном состоянии. Тепловая стойкость молока не утрачивается. Частичное внесение соли-стабилизатора в сырое молоко цельное позволяет увеличить время его действия по ходу технологического процесса, сгущение протекает при более низких показателях вязкости, что способствует интенсификации

выпаривания

Молоко цельное после оценки качества и пригодности, учета его массы, очистки и охлаждения (при необходимости длительного резервирования молока - предварительной термизации, очистки и охлаждения) направляется в емкость хранения в связи с необходимостью составления нормализованной смеси Осм = Ор по схеме тсм = тм + тсл  и стабилизации солевого состава. Нормализованная смесь с внесенной в нее частью соли-стабилизатора   насосом подается в емкость для регулирования последующей подачи ее на тепловую обработку перед выпариванием (первая ступень 88-90° С, вторая ступень - пароконтактный нагрев до 130° С с выдержкой 30-60 с и снижение температуры до 86-88° С самоиспарением в вакуумной камере) и на выпаривание в пленочный вакуум-выпарной аппарат (первая ступень - 78-80° С, вторая - 65-67° С и третья - 48-54° С). Емкость накопления сгущенных продуктов обеспечивает возможность регулирования его состава при сгущении. Кратность концентрации сгущением невысока (2,2-2,3 кратн.), что обусловлено необходимостью сохранения теплостойкости сгущенной гомогенизированной нормализованной смеси на стадии стерилизации

На выходе из вакуум-выпарного аппарата продукт свободно текуч, образования новой структуры ККФК не происходит, обеспечивается высокая эффективность тепловой обработки и максимальное сохранение исходных свойств

Сгущенная нормализованная смесь по достижении заданной массовой доли сухих веществ выпускается из вакуум-выпарного аппарата и через емкость и поплавковый регулятор направляется в пластинчатый теплообменник, где подогревается до 12—15° С, подается на гомогенизатор и снова в тот же теплообменник для охлаждения до 4° С. Охлаждение необходимо в связи с резервированием сгущенной гомогенизированной нормализованной смеси для окончательной стабилизации солевого состава по результатам пробной стерилизации конкретной партии сгущенного продукта. Режим гомогенизации сгущенной нормализованной смеси -подогрев до 12-15° С, давление p = 18-19 МПа,   обеспечивает диспергирование жировых шариков, оцениваемое показателем эффективности гомогенизации, который должен быть не менее 95%. Гомогенизация способствует также повышению вязкости продукта. При такой обработке скорость отстаивания белково-жирового слоя снижается настолько, что расслоение продукта в гарантийные сроки хранения визуально не наблюдается Максимально тепловая стойкость сгущенных продуктов обеспечивается при остаточном содержании ионизированного кальция - 9-10 мг%.

Фасование продукта - в металлические банки № 7 на разливочно-укупорочном агрегате и стерилизация в гидростатическом или роторном стерилизаторе. Основным и обязательным требованием является обеспечение герметической укупорки банок с продуктом.

Способы контроля герметичности: незаполненные банки — с помощью воздушных тестеров

Способы недостаточно эффективны. Они не улавливают «тонкий» брак (при «тонком» браке из банки, помещенной в ресивер, где давление 0,1 МПа, за 40 с вытекает 2-10 см3 воздуха). Оценивается герметичность укупоривания банок также и по изменению линейных параметров по торцам.

Стерилизация сгущенной нормализованной смеси заключается в уничтожении всех микроорганизмов и инактивации ферментов. Микроорганизмы погибают в результате коагуляции их клеточных белков. Тепловой стерилизации предшествует выделение микроорганизмов из молока сырого (очистка) и уничтожение преобладающей части оставшейся после этого микрофлоры тепловой обработкой перед выпариванием.

Требования к режимам тепловой стерилизации:

- обеспечение высокой эффективности воздействия на микроорга
низмы и ферменты при минимальных изменениях составных час
тей молока;

- максимальное сохранение его пищевой и биологической ценности при минимальных затратах различных видов энергии.

Режимы стерилизации выбираются с учетом термостойкости микрофлоры, физико-химических свойств продукта и скорости проникновения тепла к центру банки.

Отмирание популяций клеток микроорганизмов при нагревании -процесс не мгновенный, а протекает во времени, соответствующем температурному режиму. Поэтому число жизнеспособных клеток, остающихся после нагревания, можно представить графически в плоской системе координат. Если по абсциссе отложить абсолютные значения продолжительности нагревания, то можно получить кривую выживаемости бактериальных клеток, состоящую из трех зон (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Кривая выживаемости бактериальных спор (Npi - псевдоначальное число спор микроорганизмов)

Мерой отмирания спор различных видов и штаммов микроорганизмов служит наклон средней части кривой выживаемости. При расчетах режимов стерилизации для удобства характеристикой наклона кривой принимают показатель Dt    Обычно эту величину относят к температуре 121,1° С, принятой за эталон и продолжительностью 30 мин.

Время десятикратного снижения   числа живых микроорганизмов Dt, согласно графику   соответствует отрезку на абсциссе   = 31 мин.

Показатель Dt определяют экспериментально, путем прогрева тест-культуры при различных температурах и времени выдержки. Обычно используют споры Cl. sporogenes, Вас. stearothermophilus, Cl. botulinum, Cl. bituricum.

Выбранный режим стерилизации должен обеспечить отмирание микроорганизмов в таком количестве, чтобы оставшиеся в продукте утратили способность вызывать его порчу при хранении. Этому могут соответствовать такие условия тепловой обработки, при которых фактическая отмираемость  соответствовала бы требуемой  Если консервы предназначаются для длительного хранения, то рекомендуется   чтобы фактическое отмирание было несколько больше требуемого, соответствующего выбранному режиму стерилизации,

Когда в стерилизованном продукте обнаруживают микрофлору, способную вызвать его порчу, но безопасную по санитарно-гигиеническим показателям, то режим стерилизации рассчитывают по допускаемой бактериальной обсемененности, обычной для нормальных санитарных условий производства с учетом допускаемого процента бактериального брака.

Правильный выбор режима стерилизации способствует получению высококачественного, стойкого при хранении продукта, но не гарантирует его от возможной порчи по причине бактериальной обсемененности. Некоторые виды спорообразующих бактерий, например, Вас. coaguians и Cl. foetidum, характеризуются высокой тепловой стойкостью (в 105 раз превышает термоустойчивость вегетативных клеток) и могут выдерживать выбранный режим стерилизации.

Тепловая стерилизация, которая обеспечивает уничтожение термостойких споровых микроорганизмов, надежна и для инактивации ферментов.  Режимы стерилизации устанавливаются заранее для конкретного аппарата и конкретных условий. Надежность выбранной для производства стерилизации проверяется микробиологическими анализами, но не более 1 споры в 1 мл продукта достижения необходимого эффекта стерилизации температуры составляют 116-117° С, выдержка 15—17 мин. В соответствии с заданным режимом выбираются согласно технологической инструкции параметры С повышением обсемененности, но не более 10 спор в 1 мл продукта, требуемый эффект стерилизации должен быть увеличен.

В гидростатических стерилизаторах (рис. 7.4) для работы стерилизатора.

В зоне подогрева необходима температура подогрева 85-95° С, а в зоне охлаждения 20-40° С.

Рис 7.4. Схема гидростатического стерилизатора непрерывного действия для стерилизации сгущенного молока в жестяных банках:

7 - транспортер загрузки,

- - главный транспортер;

- - башня для предварительного
подогрева; 4 - гидрозатвор,

5 - верхняя звездочка; б - цепь вращения барабанов-носителей;

- - передача к цепи вращения;

- - башня стерилизации;

9-звездочка башни стерилизации; 10- ниж.няя звездочка; И — башня охлаждения; 12- течка; 13, 14 - барабаны-носители

В роторных стерилизаторах для достижения необходимого эффекта сгущенное молоко стерилизуют при температуре 116-118° С с выдержкой 14-17 мин.

Оценка выбранного режима в роторных стерилизаторах производится следующим образом:

Температура воды в зоне подогрева 90-98° С, т„ = 20-25 мин, температура охлаждения продукта 20-40° С, продолжительность (тх) от 14 до 17 мин.

В целях смягчения режимов стерилизации применяется антибиотик низин, позволяющий сократить продолжительность стерилизации, тс, при той или иной выбранной температуре стерилизации, tc. Действие низина основано на нарушении обмена веществ у микроорганизмов вследствие торможения или инактивации ферментных систем, главным образом бактерий, в меньшей степени дрожжей и плесеней. Низин нетоксичен, улучшает вкус продукта.

Доза низина - 100 единиц на 1 г продукта или 40 г препарата на 1 туб, при активности не ниже 1 млн. единиц в 1 г.

В целях сохранения пищевой ценности сгущенного стерилизованного молока оптимальная оценка стерилизующего эффекта выбираемых режимов не должна превышать 5,5 условных минут.

В полном соответствии с кратностью концентрирования и режимами тепловой и механической обработок по ходу процесса формируются состав и свойства сгущенного стерилизованного молока. Формирование состава характеризуется следующими изменениями: увеличением массовой доли сухого молочного остатка от 11,8 до 26,0%, доли жира на единицу сухого обезжиренного молочного остатка от фактического значения в молоке цельном до заданного в продукте Жпр/СОМОпр = 0,460, увеличением массовой доли в воде продукта лактозы от 5 до 12-13%, ККФК - от 3,4 до 6-7%. Для формирования свойств характерно измене-

ие: вкуса и запаха - от исходного в молоке до «сладковато-солоноватого привкуса, свойственного топленому молоку»; увеличение кислотности - от 19 до 44-^5 °Т, плотности (20° С) - от 1028 до 1063-1065 кг-м"3, вязкости (20° С) - от 2 до 6-10 мПа-с, Перечисленные изменения состава и свойств являются обратимыми, чем подтверждается надежность режимов и параметров технологии. При полном соблюдении режимов технологии основным для сохранения исходного качества на время гарантийного хранения является герметичность укупорки тары.

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СТЕРИЛИЗОВАННОЕ МОЛОКО

В целях сохранения ККФК в коллоидном состоянии, а сывороточных белков - в растворе в качестве сырья для продукта используется молоко сырое с кислотностью не более 18° Т. Режимы общих технологических операций практически не отличаются от показателей, применяемых для производства молока сгущенного стерилизованного   Температура в зоне подогрева 75—85° С. Эффект стерилизации того или иного выбранного режима оценивается аналогично рассмотренному для молока сгущенного стерилизованного. Более предпочтительным для этого продукта является прибавление антибиотика низина. Более жесткой является оценка стерилизующего эффекта выбранных режимов стерилизации (не более 5,3 условных минут).

Показатели состава формируются следующим образом: СМО увеличивается от 11,8 до 28,0%, изменение отношения Ж/СОМО в молоке цельном производится до 0,468 в нормализованной смеси и продукте, массовые доли в водной части увеличиваются: лактозы - от 5,0 до 13,8-14,2%, ККФК - от 3,4 до 8,0%. Исключаются: кристаллизация лактозы, образование новой структуры ККФК.

Для формирования показателей свойств характерны следующие изменения: увеличение кислотности от 18 до 44-48° Т, плотности (20° С) - от 1028 до 1068-1070 кгм~3 и вязкости - от 2 до 8-15 мПа-с. Изменения состава и свойств находятся в полном соответствии с кратностью концентрирования и являются обратимыми. Технологический процесс производства организуется в соответствии со схемой для молока сгущенного стерилизованного.

ТЕХНОЛОГИЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ МОЛОКА, МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ ПУТЕМ СНИЖЕНИЯ АКТИВНОСТИ (ДОСТУПНОСТИ) ВОДЫ СУШКОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СГУЩЕННЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫХ СМЕСЕЙ, МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ

Сухие молочные продукты вырабатываются в широком ассортименте (табл.). В промышленных масштабах наибольший удельный вес составляет молоко цельное сухое и его разновидности, а также молоко сухое обезжиренное. В последние годы организовано производство молока сухого цельного быстрорастворимого и его разновидностей, увеличивается вьнгуск сухих смесей для различных видов мороженого, сухих молочных продуктов для детского и диетического питания и сухих кисломолочных продуктов. Молочная сыворотка широко используется в производстве сухой сыворотки. В небольших объемах производятся сухие сливки без сахара, сухие сливки с сахаром, сливки сухие высокожирные.

Физико-химические показатели сухих молочных продуктов

|  | Массовая доля, % |  |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кислот- | раствори- |
| Продукт | влаги, | жира | ность, | мости, мл |
|  | не более | не менее | °Т | сырого |
|  |  |  |  | осадка |
| Молоко коровье цельное сухое жирностью |  |  |  |  |
| 20%-ной | 4 | 20 | 21 | 0,3*0,4** |
| 25%-ной | 4-7 | 25 | 20-21 | 0,2* |
| Молоко сухое «Домашнее» | 4 | 15 | 20 | 0,2 |
| Сыворотка молочная сухая |  |  |  |  |
| подсырная пленочной сушки | 5 | - | 20 | 1,5 |
| подсырная распылительной сушки | 5 | - | 20 | 0,8 |
| творожная пленочной сушки | 5 | - | 75 | 1,5 |
| творожная распылительной сушки | 5 | - | 75 | 0,8 |
| Мр_лрко коровье обезжиренное сухое | 4-7 | - | 21-22 | 0,2-1,5 |
| Молоко коровье обезжиренное сухое | 4-7 | - | 21-22 | 0,2-1,5 |
| Молоко коровье обезжиренное сухое, |  |  |  |  |
| поставляемое для экспорта | 4 | Не более 1 | 18 | 0,2-0,4 |
| Сливки сухие | 4 | 42 | 20 | 0,2* 0,6** |
| Сливки сухие высокожирные | 2 | 75 | 65 | - |
| Кисломолочные сухие продукты | 4 | 25 | 25 | 0,3 |
| Пахта сухая |  |  |  |  |
| распылительной сушки | 5 | 5 | 22 | 0,2 |
| пленочной сушки | 7 | 5 | 22 | 1,5 |

* Высший сорт продукта. ** Первый сорт продукта.

Сухие молочные продуты представляют собой порошки, обладающие сыпучестью, которая зависит от силы трения и сцепления частиц между собой. Характеризуются продукты высокой массовой долей сухих веществ (95,0-98,5%), что обеспечивает им хорошую транспортабельность. Конечная массовая доля влаги в них колеблется в зависимости от вида продукта от 1,5 до 5,0%. Наиболее заметно различаются сухие молочные продукты по массовой доле жира. Отношение Ж„р1СОМОпр в них колеблется от 0,185 (молоко сухое быстрорастворимое 15% жирности) до 3,3 (сухие высокожирные сливки). Форма частиц продуктов зависит от технологии сушки. Частицы продуктов распылительной сушки имеют шарообразную форму (сухое цельное молоко), форму агломератов (сухое молоко «Смоленское») и агломератов, запыленных поверхностно-активными веществами (сухое быстрорастворимое цельное молоко, сухое быстрорастворимое молоко 15% жирности).

. ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЧАСТИЦ СУХОГО МОЛОКА

Согласно физической модели   одиночная частица сухого молока имеет полость (I-VII) и пронизана сетью трещин и капилляров, часть которых сообщается с внутренними полостями (/, //, V, VII),Допускается, что ввиду сравнительно высокой массовой доли молочного белка его мицеллы в частице контактируют друг с другом и тоже образуют пространственный каркас.

Рис 8.1. Физические модели одиночной (а) и агломерированной (б) частиц молока цельного

/ - кристаллы лактозы; 2 - поверхностный свободный жир; В - свободный жир; 4 -защищенный жир; 5 - капилляры

Определенная часть лактозы в частице может находиться в кристаллическом состоянии. При этом кристаллы лактозы могут располагаться как на поверхности, так и внутри частицы, а количественная массовая доля кристаллизованной лактозы оказывает непосредственное влияние на пористость частиц.

Включения молочного жира, имеющие форму, близкую к шарообразной, в основном равномерно распределены в частицах, располагаясь как на их поверхности, так и внутри, включая поверхность полостей и стенок капилляров. При этом, поскольку аморфная лактоза непроницаема для жидкостей и газов, для жирорастворителей доступен лишь жир, располагающийся на внешней поверхности частицы, включения жира, контактирующие с поверхностью, с капиллярами и трещинами, а также жир, находящийся на поверхности внутренних полостей, если эти полости сообщаются с поверхностью. Экстрагирование происходит не только через капилляры и трещины, но и через жировые шарики, контактирующие друг с другом.

Ввиду этого молочный жир в частицах сухого молока условно можно подразделить на три основные группы: поверхностный свободный жир, содержащий экстрагируемые жировые включения, располагающиеся на поверхности частиц и в приповерхностном слое, свободный жир, содержащий остальной экстрагируемый жир во внутренних областях частиц, защищенный жир, т. е. молочный жир, не экстрагируемый жирорастворителем при отсутствии механического воздействия на частицы сухого молока в ходе этого процесса.

Простейшая физическая модель агломерата, состоящего из двух первичных частиц сухого молока, схематически представлена на рис. 8.1. Частицы связаны между собой переходным мостиком, по составу не отличающимся от состава частиц, близких по своей физико-химической структуре частицам модели.

Удельная поверхность обычного молока цельного сухого составляет 160-240 м^кг"1, а агломерированного 140-240 м2-кг~'. Массовая доля свободного поверхностного жира колеблется от 0,5 до 20,0%. Непрерывной фазой частиц является лактоза. Размеры частиц зависят от их структуры и места накопления. Частицы циклонной фракции имеют размеры в среднем 20 мкм, камерной — 50 мкм, агломерированные - от 100 до 250 мкм и более. В продуктах содержится воздух как между частицами (порозность), так и внутри них. Массовая доля его колеблется от 10 до 60% и зависит от кратности сгущения, способа сушки. Объемная масса продуктов зависит от способа сушки и колеблется от 300 до 690 кг-м~3. Продукты с частицами в форме агломератов характеризуются более высокими показателями скорости растворения. Увеличивается скорость растворения и с увеличением плотности и объемной массы частиц

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУШКИ

Сушка - процесс удаления влаги из продукта.

При производстве всех видов сухих молочных продуктов удаление свободной влаги осуществляется в две ступени — сгущением и сушкой предварительно сгущенного продукта. Сгущение выпариванием производится до такой общей массовой доли сухих веществ, при которой массовая доля ККФК в воде не превышает 18-20% и продукт не утрачивает текучести. Качество продуктов из предварительно сгущенных смесей выше, чем из несгущенных.

Сгущенные смеси высушиваются до конечной влажности, устанавливаемой в зависимости от форм связи воды с составными частями сухого вещества молока. В молоке цельном наряду со свободной содержится связанная вода (около 3,2%). Связанная вода недоступна микроорганиз-мам не является растворителем, не замерзает при 0° С, не принимает участия в биохимических процессах. Она прочно связана с составными частями молока. На I молекулу белка приходится 18 тысяч молекул воды Удаление ее сопровождается необратимыми изменениями составных частей сухих веществ консервируемого молочного сырья. Исходя из этого связанная вода должна быть оставлена в сухих молочных продуктах. Из составных частей на 95% связывают воду белки, по массовой доле которых и устанавливают конечную влажность продукта - не более 15% от массовой доли белка в нем На этом основано нормирование конечной влажности сухих молочных продуктов, по достижении которой заканчивается процесс сушки.

Влажность порошка, %

Рис. 8.2. Кривые равновесной влажности сухих молочных продуктов:

I - молоко цельное распылительной сушки; 2 - молоко обезжиренное распылительной сушки; 3 - молоко обезжиренное пленочной сушки; 4 - пахта пленочной сушки; 5 - сыворотка распылительной сушки

Молочные продукты сушат различными способами: распылительным в потоке горячего воздуха, в кипящем слое, контактным , сублимацией ив кипящем слое. Вне зависимости от способа в процессе сушки должно быть обеспечено: получение заданной конечной влажности, свободная сыпучесть, минимальное содержание свободного поверхностного жира, требуемые полнота и скорость растворения при минимальных потерях сырья и продукта. При сушке в потоке горячего воздуха или контактным способом должны быть исключены перегрев, пересыхание и пригорание молочного порошка, а также явления адгезии и когезии.

Смеси сухие многокомпонентные (смеси сухие для различных видов мороженого, смеси сухие для пудинга)

Технологическая схема производства сухих смесей для мороженого представлена на рис. 8.7.

Приемка и подготовка сырья, нормализация, тепловая обработка перед выпариванием проводятся так же, как и при выработке сухих молочных продуктов. Затем нормализованное молоко сгущают в вакуум-выпарном аппарате до массовой доли сухих веществ 36-37%, добавляют сахарный сироп и продолжают процесс до массовой доли сухих веществ 46-48%. В процессе производства сухой смеси для сливочного мороженого и пудинга с использованием сахарной рафинадной пудры сгущение ведут без сахара до массовой доли сухих веществ 40—43% с последующими сушкой и механическим смешиванием.

Особенностью технологии является подготовка компонентов: солей-стабилизаторов, сахара, крахмала, какао, кофе, агара или агароида.

В целях улучшения консистенции мороженого в нормализованную смесь перед сгущением вносят соли-стабилизаторы:

фосфорнокислый двузамещенный натрий   или лимоннокислый трехзамещенный натрий   в количестве 0,4% по отношению к массе сухой смеси в виде 25 %-ного водного раствора.

Сахарный сироп готовят в сироповарочных котлах с паровой рубашкой. Раствор сахара нагревают, непрерывно помешивая, доводят до кипения, фильтруют и подают в вакуум-выпарной аппарат.

В производстве сухих смесей для сливочного мороженого и пудинга сахар-песок просеивают, размалывают до консистенции сахарной пудры и вместе с крахмалом в виде слоя в 1-2 см обрабатывают бактерицидными лампами на медленно движущейся ленте.

Сахар можно вносить различными способами:

- в виде сахарного сиропа в сгущенную смесь (сухие смеси для пломбира «Домашний», сливочно-белкового мороженого);

- в виде сахарной рафинадной пудры в сухую основу (сухие смеси для сливочного и сливочно-белкового мороженого);

- комбинированный способ (в производстве смесей для молочного,молочного   с    повышенной   массовой   долей   жира,    сливочно-кофейного и сливочно-шоколадного мороженого) часть сахара (20%) вносят в виде сиропа в сгущенную смесь, а остальную массу сахара добавляют к сухой основе в виде сахарной рафинадной пудры.

Картофельный или кукурузный желирующий крахмал заваривают в ванне длительной пастеризации с мешалкой и паровой рубашкой. Для этого в ванну заливают необходимую массу нормализованного молока (20 кг на 1 кг крахмала) и нагревают до 95° С. Суспензию крахмала готовят на воде или нормализованном молоке в ушатах, куда всыпают необходимое количество крахмала, затем добавляют воду или молоко до получения текучей консистенции. Полученную суспензию крахмала, непрерывно помешивая, выливают в ванну ВДП и пастеризуют смесь в течение 10 мин при температуре 95° С и постоянном перемешивании. Заваренную смесь фильтруют через несколько слоев стерилизованной марли.

Для приготовления какао-сахарного сиропа необходимую массу какао смешивают с сахарным песком, растирая при этом комочки. Полученную смесь засыпают в сироповарочный котел, куда приливают чистую питьевую воду, перемешивают и доводят до кипения. При температуре кипения какао-сахарный сироп выдерживают в течение 5 мин, фильтруют, и направляют в емкость со сгущенной смесью. Какао-сахарный сироп готовят с массовой долей сухих веществ 70%.

Экстракт кофе приготавливают, как для сгущенных продуктов.

Аскорбиновую кислоту растворяют в небольшом количестве прокипяченной воды температурой 40-45° С и полученный раствор вливают тонкой струей в сгущенную смесь при непрерывном перемешивании. Вносится для повышения стойкости с массовой долей 0,1% от

массы жира.

Приготавливают раствор агара или агароида в резервуаре с рубашкой и мешалкой, куда помещают агар или агароид, заливают десятикратной массой воды и оставляют для набухания в течение 30-40 мин. Затем при постоянном перемешивании нагревают до полного растворения (75-80° С). Коллоидный раствор агара или агароида необходимо использовать непосредственно после приготовления.

Сгущенную смесь с сахаром и заваренный желирующий крахмал направляют в промежуточную ванну с мешалкой и хорошо перемешивают. В случае приготовления смеси с кофе при заполнении промежуточной ванны туда сначала направляют экстракт кофе и сахарный сироп, перемешивают, а затем вносят остальные компоненты.

Гомогенизируют при температуре 55-60° С и давлении 5-6 МПа для сухих смесей для мороженого и 2-3 МПа в производстве сухих смесей для пудинга.

Сушку осуществляют на распылительных сушилках; температура сгущенной смеси, поступающей в сушильную башню, должна быть не менее 50° С. Режим сушки - температура воздуха, поступающего в сушильную башню, 150-165° С, температура воздуха, выходящего из сушильной башни, 70-80° С.

Охлаждение сухих смесей проводится так же, как молока цельного

сухого.

В производстве сухих смесей для мороженого готовую сухую молочную основу смешивают с сахарной пудрой, кукурузным крахмалом и ванилином до однородной консистенции в специальных смесителях. Сахарная пудра обрабатывается так же, как и в производстве сухих смесей для пудинга. Эффективность обработки контролируется микробиологическим анализом.

Смешивание сухих компонентов в производстве сухих смесей для пу-Динга до однородной консистенции также ведут в специальных смесителях. Смеси упаковывают в транспортную  и  потребительскую тару. Сухую смесь для пломбира «Домашний» упаковывают только в потребительскую тару массой нетто 250, 400, 500, 1000 г.

Хранение сухих смесей предусмотрено при температуре не более 10° С и относительной влажности воздуха не более 85% не более 6 месяцев со дня выработки для мороженого и не более 3 месяцев со дня выработки для пудинга, в том числе на предприятии-изготовителе в складах с нерегулируемой температурой не более 15 суток.

Смесь сухая молочная для взбивания

Смесь сухая молочная для взбивания представляет собой продукт получаемый высушиванием на распылительных сушилках жидкой смеси, приготовленной из несоленого сладкосливочною масла или высокожирных сливок, пищевого казеината натрия, сахара, мелкокристаллического молочного сахара, пищевого агара или агароида с добавлением моноглицеридов дистиллированных, пропиленгликольмоностеарата, стеарата калия и ванилина.

Массовая доля влаги - 4,0%, жира - 30,0%, сахарозы - 31,0%; взби-тость — не менее 100%.

Особенности технологии: подготовка компонентов.

Растворы пищевого агара или агароида, пищевого казеината, дисперсию поверхностно-активных веществ с сахарами готовят одновременно в разных емкостях с рубашками и мешалками, обеспечивающими перемешивание высоковязких продуктов. Расчетную массу пищевого агара или агароида смешивают с 30% воды температурой 18-22° С, оставляют для набухания в течение 20-30 мин и нагревают при постоянном перемешивании до полного растворения (температура 75-80° С). Коллоидный раствор пищевого агара или агароида используют непосредственно после приготовления.

Пищевой казеинат натрия. Расчетную массу пищевого казеината смешивают с 45% воды температурой 18-22° С и оставляют для набухания на 20-30 мин. После набухания при постоянном перемешивании смесь нагревают до температуры 75-80° С и выдерживают при этой температуре до полного растворения пищевого казеината.

Дисперсии стеарата калия, моноглицеридов и пропиленгликольмоностеарата. В емкость вносят необходимую по рецептуре массу стеарата калия, добавляют 25% воды температурой 18-22° С. Полученную смесь нагревают до температуры 70-75° С при постоянном перемешивании, растворяют в ней расчетную массу молочного сахара и сахарозы и вводят расплавленные моноглицериды и пропиленгликольмоностеарат.

Сливочное масло перед смешиванием с другими компонентами нагревают до температуры 35-40° С.

Приготовленные растворы и дисперсии смешивают в промежуточ-й емкости с рубашкой и мешалкой, поддерживая температуру •70-80° С, в следующей последовательности: в раствор казеината пище-го добавляют раствор пищевого агара или агароида, затем раствор В харов со стеаратом калия, моноглицериды, пропиленгликольмоно-° еарат и подготовленное сливочное масло или высокожирные сливки.

Гомогенизируют смесь перед сушкой при температуре не менее 60° С и давлении 8-10 МПа, при этом смесь в промежуточной ванне необходимо тщательно размешивать.

Гомогенизированную смесь для взбивания высушивают на распылительных сушилках при следующих режимах: температура горячего воздуха, поступающего в сушильную башню, 145-175° С; температура воздуха, выходящего из сушильной башни, 65-80° С. Сухую смесь для взбивания просеивают на встряхивающемся сите с размером ячеек 2x2 мм и охлаждают до температуры 15-20° С на охладителях различных конструкций, в системе пневмотранспорта или в сушильном цехе в фанерных бочках или мешках.

Упаковывают в металлические банки со сплошной или съемной крышкой, пачки для сыпучих продуктов с внутренними герметично заделанными пакетами из алюминиевой фольги, бумаги и лавсана или комбинированного полимерного материала и в бумажные непропитанные четырех- и пятислойные мешки с мешками-вкладышами из полиэтилена.

Сухую молочную смесь для взбивания хранят при температуре 0-10° С и относительной влажности воздуха не выше 85%, не более 3 месяцев со дня выработки.

Сухие молочные продукты с растительными компонентами

К продуктам сухим молочным с растительными компонентами относятся:

- молоко сухое с растительным маслом;

- молоко сухое с гидрожиром;

- молоко сухое с солодовым экстрактом.

Они представляют собой порошкообразные пищевые продукты, получаемые высушиванием на распылительных или вальцовых сушилках из нормализованного цельного или обезжиренного молока и пахты с Добавлением кукурузного или подсолнечного масла, или различных видов гидрогенизированного жира, или солодового экстракта.

Технология производства состоит из тех же операций, что и технология основных видов сухих молочных продуктов, за исключением операций, связанных с добавлением компанентов

Молоко сухое с растительным маслом. Растительное масло, предварительно подогретое до температуры 55-60° С, смешивают со сгущенньщ молоком с массовой долей сухих веществ 43,8% в емкости с рубашкой и лопастной мешалкой. Смесь перемешивают в течение 25-30 мин, поддерживая температуру продукта 55-60° С, и направляют на гомогенизацию. Сгущенную смесь с растительным маслом гомогенизируют при давлении 10 МПа на одноступенчатом гомогенизаторе, а на двухступенчатом - при давлении: Р\ = 12,5 МПа, />2 = 2,5 МПа. После гомогенизации смесь высушивают.

Молоко сухое с гидрогенизированным жиром. Особенностью технологии является приготовление эмульсии из обезжиренного молока и гидрожира. Необходимую массу гидрожира нагревают до температуры 61-65° С и смешивают с подогретым до той же температуры обезжиренным молоком. Массу обезжиренного молока берут из расчета, чтобы в эмульсии массовая доля жира составляла 12—16% Полученную эмульсию гомогенизируют при давлении 10-12 МПа и температуре 60—80° С. В случае необходимости гомогенизировать эмульсию с массовой долей жира 30% применяют двухступенчатую гомогенизацию с давлением Р1 = 8-10 МПа, Р2 = 2-3 МПа.

Допустимо гомогенизировать готовую смесь для сушки при том же режиме, что и эмульсию с массовой долей жира 12-16%.

Гомогенизированную эмульсию доводят до требуемой массовой доли жира 12-16%, смешивая ее с необходимой массой обезжиренного молока, которую определяют с учетом соотношения между жировой и обезжиренной частями эмульсии и готового продукта.

Молоко сухое с солодовым экстрактом. Приготовление солодового экстракта ведут по следующей технологии. Просеивают пшеничную муку, определяют массу и при постоянном помешивании засыпают в емкость, в которую внесена половина расчетного количества воды температурой 25-30° С. Затем вносят сухой солод в раздробленном виде и недостающее количество воды. Смесь перемешивают 10-15 мин и подогревают в течение 30 мин при постоянном перемешивании до 45-47° С, выдерживают 30—40 мин для расщепления наибольшего количества белков муки и солода. Далее смесь медленно в течение 60 мин нагревают до 68-72° С и выдерживают при этой же температуре. После окончания ферментации (определяют реакцией йода на крахмал) солодовый экстракт подогревают на пастеризационной установке до температуры 80-85° С, выдерживают не менее 30 мин фильтруют, очищают на сепараторе-очистителе. Массовая доля сухих веществ в экстракторе должна быть не менее 19%. Экстракт охлаждают до 2-6° С и хранят не более 24 ч.

Массовая доля сухих веществ в солодовом экстракте составляет ! 7-19%, рН 5,9-6,1.

При необходимости сохранить экстракт его пастеризуют при температуре 81-85° С, охлаждают до 2-6° С и хранят не более 24 ч.

Нейтрализованный солодовый экстракт перемешивают и вносят в нормализованное молоко, смесь пастеризуют при температуре не менее 90° С без выдержки. Сгущенная молочная смесь с солодовым экстрактом имеет массовую долю сухих веществ 43-45%, объемная масса1152-1200 кгм"3.

В связи с тем, что при производстве сухого молока с солодовым экстрактом определение сухих веществ молока затруднено из-за присутствия в продукте экстрактивных веществ солода, коэффициент К, определяющий нормируемые потери жира и сухого молочного остатка, не учитывается.

Для предотвращения коагуляции белков молока рН экстракта доводят до 6,7 ±0,1, добавляя углекислый кислый натрий. Его масса m NaHCOs (в кг), необходимая для нейтрализации, рассчитывается по формуле:

тМаНСОз = 0,001тс.эР,

где тс.э. -масса солодового экстракта, предназначенная для нейтрализации, кг; Р - разность между величинами рН после и до нейтрализации', 0,001 — постоянная величина, полученная из расчета: 10 г углекислого кислого натрия на 100 кг экстракта (рН сдвигается на 0,1).

Сухие мелочно-растительные концентраты

Овощи, фрукты и молоко являются основными источниками витаминов, микроэлементов и незаменимых аминокислот в питании человека. Кроме того, добавление растительных компонентов обогащает молочные продукты, повышая их биологическую и питательную ценность. Современные способы производства сухих молочно-растительных концентратов различаются в основном процессом сушки. При этом особое внимание уделяется энергоемкости процессов, поэтому предпочтительнее способы, при которых обезвоживание продукта происходит в одну стадию, - прежде всего распылительная сушка.

Рентабельность молочноконсервных комбинатов может быть повышена путем производства в межсезонный период молочно-растительных концентратов. Для этих целей можно использовать традиционное оборудование для обработки молока, овощей и фруктов и специальное для получения, фильтрации суспензии и распыления ее в камере сушилки.

Разработана технология производства сухих овощных и фруктовых концентратов: молочно яблочного, молочно-свекольного, молочно крупяных, фруктово-сывороточных десертов

Подготовка фруктов

Мойка, инспекция

Резка (удаление сердцевины, косточек)

Варка (105 °С) бланш ирование (5-10 мин)

Протирка (через сдвоенную сетку с диаметром -1,5 мм и 0,8 мм)

Подготовка овощей

Мойка, инспекция

Ополаскивание

Калибровка

Пропаривание (бланшировка) Р=0,1 МПа, т =5-10-20 мин

Очистка на моечно-очистительной машине

Ручная доочистка на конвейере

Измельчение

Подготовка     круп	молока

Очистка

Приемка

Хранение

##### Очистка

Взвешивание

Пастеризация

Мойка

Сепарирование

Очистка

Нормализация

Варка

## Промежуточное хранение

Фрукты, овощи подают в резательную машину, откуда они в виде лом-ков поступают в варочный аппарат, затем в протирочную машину и   элеватором направляются в смеситель. Сюда же поступает молочная основа. Готовая молочно-растительная суспензия насосом подается на распылительную сушилку, из которой сухой концентрат поступает на фасование.

При получении концентратов на основе круп и молока их перемешивают в смесителе, далее процесс проводится аналогично.

Пюре сухое молочно-картофельное

Такое пюре представляет собой порошок, который получают из свежего очищенного, сваренного до готовности и измельченного в пюре картофеля. Затем его смешивают с цельным или обезжиренным молоком, либо со сгущенным цельным или обезжиренным молоком и высушивают на распылительных сушилках, оснащенных пневматическим распылителем.

Сухое молочно-картофельное пюре предназначается для быстрого приготовления гарнира путем восстановления порошка в горячей воде, а также различных блюд (оладий, пирожков, рулетов, котлет) (табл. 8.2).

| Сухое молочно-картофельное пюре | Массовая доля влаги, %не более | Массовая доля жира, %не менее | Кислотность в пересчете на лимонную кисло ту, не более | Массовая доля, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | поваренной соли, не более | сернистой кислоты в пересчете на сернистый ангидрид не более |
| С обезжиренным молоком | 8,0 | - | 1,5 | 3,0 | 0,015 |
| С цельным молоком | 8,0 | 8,5 | 1,5 | 3,0 | 0,015 |
| Со сгущенным обезжиренным молоком | 8,0 | — | 1,5 | 2,0 | 0,015 |
| Со сгущенным Цельным молоком | 8,0 | - | - | 2,0 | 0,015 |

Общее количество бактерий в 1 г продукта не больше 300 000.

Приемка молока, очистка, охлаждение, хранение, нормализация, тепловая обработка, сгущение проводятся, как для производства молока сухого цельного.

Массу соли определяют расчетным путем. Соль (при необходимости размолотую) просеивают через сито с размером ячеек (1,0><1,0)-10~3щ взвешивают и вводят в молоко. Соль растворяют в течение 5-10 мин, постоянно перемешивая и поддерживая температуру молока 65-70° С.

Картофель подают гидротранспортером или в контейнерах и калибруют. После калибровки картофель моют водой и очищают паровым способом или в пароводотермических агрегатах по специальным режимам (табл. 8.3).

| Показатель | Клубни |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мелкие | средние | крупные |
| Продолжительность, мин |  |  |  |
| нагрева картофеля в автоклаве | 2 | 2 | 2 |
| бланширования картофеля в автоклаве | 1 | 2 | 2 |
| предварительной доводки картофеля в автоклаве (при закрытых паровых вентилях, под давлением) | 1 | 1 | 1 |
| окончательной доводки картофеля в термостатной ванне | 4 | 8 | 15 |
| Давление пара в автоклаве при бланшировании картофеля, МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Частота вращения барабана моечно-очистительной машины, об-мин~' | 22 | 20 | 18 |
| Температура, °С |  |  |  |
| воды в ванне термостата | 73-77 | 73-77 | 73-77 |
| воды в ванне моечно-очистительной машины | 23-27 | 23-27 | 23-27 |

Картофель, очищенный паровым способом, обрабатывают в суль-фитаторе 0,1 %-ным раствором бисульфита натрия (в пересчете на SOa), предохраняя этим от потемнения.

После сульфитации очищенные клубни картофеля инспектируют на специальном конвейере в целях удаления клубней с внешними дефектами (подгнивших, поврежденных, подмороженных, позеленевших и др.), режут на картофелерезках различных типов на пластины толши-• ной 10-14 мм. При резке клубней картофеля, подвергнутых пароводотермической очистке, необходимо подавать в картофелерезку воду ДЛ* для охлаждения клубней и улучшения резки.

Нарезанный  картофель   промывают  питьевой  водой  в  моечно-встряхивающих машинах с размером отверстий сита 6-10 мм. После мойки нарезанный картофель инспектируют на роликовом, ленточном  транспортерах для удаления пластин с внутренними дефектами    и варят до готовности в аппаратах непрерывного действия текучим паром при температуре 98-100° С (без избыточного язвления). Продолжительность варки картофеля составляет 25-35 мин в зависимости от сорта и толщины слоя. При выходе из варочного аппарата пластины должны сохранить свою форму, быть равномерно проваренными и при легком надавливании рассыпаться в пюре.

После варки пластины картофеля измельчают в пюре на экструзионной установке продавливанием через перфорированную поверхность. Установка обеспечивает также отделение остатков кожуры и глазков.

Сваренный измельченный картофель смешивают с молоком, нормализованным по жиру и соли в аппаратах непрерывного типа с мешалкой и дозаторами. Температуру компонентов, поступающих в смеситель, поддерживают такой, чтобы при выходе из аппарата температура суспензии составляла 70-85° С.

Полученную молочно-картофельную суспензию фильтруют на барабанных фильтрах непрерывного действия. Винтовым насосом создается в линии давление (до 0,4 МПа), необходимое для поддержания требуемой производительности.

На фильтрах в результате продавливания смеси через ряд последовательно установленных перфорированных поверхностей с уменьшающимся размером отверстий обеспечивается получение однородной гомогенной суспензии для сушки распылением. После фильтрации молочно-картофельную суспензию направляют в промежуточную емкость, откуда ее подают винтовым насосом в сушильную башню.

Режим сушки такой же, как и для молока сухого цельного. По выходе из сушильной башни сухое молочно-картофельное пюре просеивают на встряхивающемся сите, сетка которого выполнена из нержавеющей стали с размером ячеек не более (1,5* 1,5)-10"° м.

После просеивания сухое молочно-картофельное пюре охлаждают До температуры 15-20° С.

Упаковывание ведется в комбинированные банки № 13 массой Нетто 250 г и бумажные непропитанные четырех- и пятислойные мешки мешками-вкладышами из полиэтилена массой нетто 20-30 кг.

Температура хранения — 1-20° С, относительная влажность воздуха не более 75%. При таком режиме сухое молочно-картофельное пюре хранится не долее 10 месяцев со дня выработки, в том числе на пред приятии-изготовителе при нерегулируемых условиях - не более 1 месяца со дня выработки.

Кисломолочные продукты сублимационной сущки

Продукты кисломолочные сублимационной сушки представляют собой сухие порошки из мелких частиц разной формы и размеров, полученные высушиванием методом сублимации жидких кисломолочных продуктов (табл. 8.4).

Таблица 8.4

|  | Массовая доля. % |  |  | Кислотность | Продолжи- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | влаги, | жира, | сахарозы, | восстанов- | тельность |
| Продукт | не более | не менее | не менее | ленного | восстанов- |
|  |  |  |  | продукта, | ления, мин, |
|  |  |  |  | °Т, не более | не более |
| Ацидофильная паста |  |  |  |  |  |
| повышенной жирности | 4 | 19,0 | 57,0 | 180 | 20 |
| Ацидофильная паста | 4 | 12,5 | 64,0 | 180 | 20 |
| Йогурт жирный | 4 | 36,0 | - | 140 | 20 |
| Йогурт жирный сладкий | 4 | 27,5 | 22,0 | 140 | 20 |
| Йогурт жирный |  |  |  |  |  |
| плодово-ягодный | 4 | 26,0 | 26,0 | - | 20 |
| Простокваша |  |  |  |  |  |
| Мечниковская | 4 | 40,0 | - | 120 | 20 |

Для производства кисломолочных продуктов сублимационной сушки могут быть использованы свежие кисломолочные продукты, выработанные на данном предприятии, а также поступившие с других предприятий. Свежие кисломолочные продукты с других предприятий доставляют во флягах с пломбами и плотно закрытыми крышками с резиновыми кольцами.

Пищевые продукты замораживают двумя способами:

- предварительно в скороморозильных камерах или в сублиматоре
при атмосферном давлении;

- самозамораживанием, т. е. замораживанием под вакуумом в суб
лимационной камере.

Жидкие кисломолочные продукты после оценки их качества из фляг разливают на противни равномерным слоем толщиной 5-6 мм.

Сливки сухие

В сливках сухих массовая доля влаги - не более 4% в герметической упаковке и не более 7% в негерметической, массовая доля жира -не менее 44%. Кислотность сливок, восстановленных и имеющих массовую долю сухих веществ 14-17%, должна быть не более 70° Т. Индекс растворимости высшего сорта - 0,2 см3, а для первого - 0,6 см3.

Технологический процесс производства сливок сухих аналогичен технологическому процессу производства молока цельного сухого Кислотность сливок, направляемых на выработку сухих сливок, не должна превышать 20° Т. При регулировании состава за исходное сырье принимается молоко цельное, в которое вносятся сливки до получения отношения массовой доли жира к СОМО - 0,8055. Нормализованную смесь пастеризуют при температуре 85-87° С без выдержки, а затем сгущают до массовой доли сухих веществ 42-46%, гомогенизируют при давлении 5-6 МПа и температуре 55-60° С. Сушка и фасование готового продукта осуществляется так же, как и молока цельного сухого.

Сливки сухие высокожирные

Массовая доля жира в сливках сухих высокожирных — не менее 75%. По структуре сливки сухие высокожирные — это шарообразные частицы диаметром 15-45 мкм, покрытые белковой оболочкой, предохраняющей жир от вытапливания даже при температуре выше 100° С. В состав белковой оболочки входят вещества, трудно удаляемые с жировых шариков. Исходное сырье - высокожирные сливки (кислотность плазмы не более 21,5° Т), которые нормализуются молоком цельным или обезжиренным. Тепловая обработка нормализованных смесей - при 95-96° С без выдержки. Выпаривание - до массовой доли сухих веществ 45-50%. Гомогенизация сгущенной нормализованной смеси -при температуре 58-60° С и давлении Р - 5-6 МПа. Сушка - в распылительных сушилках горячим воздухом (температура входящего воздуха 140-160° С, температура выходящего - 75-80° С). Жировые частицы сливок сухих высокожирных в горячем состоянии слипаются в комки, поэтому уборочный механизм в процессе сушки выключают. Продукт выгружают периодически после окончания сушки, включая скребки и шнек уборочного механизма (при одностадийной сушке). Фасование - в жестяные банки (масса нетто 900 г или 450 г) или транспортную тару -бочки, бумажные мешки с вкладышами из полиэтилена.

Продукты кисломолочные сухие

Основные  параметры  технологических  процессов  производства одуктов кисломолочных сухих даны в табл. 8.5.

|  | Продукты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Простокваша сухая (обычная) | Простокваша диетическая | Молоко ацидофильное |
|  |  | сухая | сухое |
| Нормируемое в продукте |  |  |  |
| Жпр/СОМОпр Тепловая обработка, °С | 0,368 85-87 | 0,368 85-87 | 0,368 85-87 |
| СМО сгущенной смеси, % | 48-49 | 48-49 | 48^19 |
| Гомогенизация: |  |  |  |
| температура, °С | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
| давление, МПа | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| Температура воздуха, °С |  |  |  |
| входящего | 135-145 | 135-145 | 135-145 |
| выходящего | 60-65 | 60-65 | 60-65 |
| Доза закваски к массе нормали- |  |  |  |
| зованной смеси, % | 5 | 15-20 | 1 5-20 |

Особенностью технологии является использование заквасок.

Состав закваски:

-болгарская палочка, термофильный стрептококк;

простокваши сухой (обычной)

простокваши диетической сухой молока ацидофильного сухого

-

ацидофильная  палочка,  термофильный стрептококк;

—

ацидофильная палочка.

Кислотность заквасок колеблется в пределах 90-150° Т. Вносятся они в сгущенную нормализованную смесь после выхода ее из вакуум-выпарного аппарата при температурах: 40-45° С - для сухой простокваши (обычной); 37° С - для простокваши диетической сухой и молока ацидофильного сухого.

Режимы сушки более мягкие. Фасование - в металлические или комбинированые банки. Способ употребления - в сквашенном после восстановления

Сметана сухая

Сметана сухая - это продукт консервирования свежих сливок, отвечающих требованиям стандарта, с использованием закваски для сметаны. При нормализации в продукте - массовая доля жира не менее 65%, отношение Жпр/СОМОпр составляет 2,13. Сметана сухая вырабатывается по технологии сливок сухих и продуктов кисломолочных сухих. Тепловая обработка нормализованных смесей - 85-95° С без выдержки. Сгущение нормализованной смеси — до массовой доли сухих веществ 35-40%. Гомогенизация сгущенной нормализованной смеси -при 55-60° С и давлении Р = 5 МПа.

Закваска (4% от массы нормализованной смеси), в состав которой входят болгарская и ацидофильная палочки и термофильный стрептококк (2:2:1), вносится в предварительно охлажденную до 40-45° С сгущенную гомогенизированную нормализованную смесь.

Режим сушки: входящий воздух - 140° С, выходящий - 65-70° С. Высушенный продукт просеивается и охлаждается до 20-25° С. Фасование продукта — в металлические или комбинированные банки.

Способ употребления - в сквашенном после восстановления виде.

### Мочение плодов и ягод

Основные сведения. Мочение основано на микробиологических процессах, способствующих накоплению в продукте консервантов - молочной кислоты и спирта. Мочением данный метод называется в связи с тем, что яблоки и ягоды нередко заливают чистой водой в расчете на образование консерванта за счет сахара сырья.

При мочении плодов и ягод микробиологические процессы протекают в результате деятельности естественной микрофлоры, хотя более прогрессивным является применение чистой культуры молочнокислых бактерий. На поверхности сырья всегда имеется большое количество различных микроорганизмов, поэтому при мочении могут развиваться разные процессы - молочнокислое, спиртовое, уксуснокислое, маслянокислое, гнилостное брожение, а также и плесневение. Желательным является молочнокислое и спиртовое брожение. Все остальные микробиологические процессы только ухудшают качество продукции.

Развитие микробиологических процессов и преобладание одного над другим зависят от обсемененности сырья различными видами микроорганизмов; температуры брожения и хранения продукции; концентрации соли, кислот и Сахаров; доступа воздуха.

Молочнокислое брожение. Вызывается молочнокислыми бактериями различных видов, но все они развиваются без доступа кислорода воздуха, т. е. являются анаэробными. Следовательно, изолируя продукцию от доступа воздуха, можно избавиться от нежелательных процессов, которые развиваются в присутствии кислорода (уксуснокислое брожение, гниение, плесневение).

Молочнокислое брожение происходит в результате использования сахаров. Из одной молекулы глюкозы или фруктозы при брожении образуются две молекулы молочной кислоты. Кроме молочной кислоты, возможно образование незначительного количества пировиноградной, лимонной кислот и других веществ, которые не ухудшают качество продукции, а создают своеобразный приятный вкус и аромат.

Возможно накопление летучих кислот (уксусной, муравьиной, пропионовой), которые ухудшают качество моченой продукции, и их количество строго ограничивается стандартом.

Большинство микроорганизмов хорошо развиваются в среде, близкой к нейтральной (рН 7). Для молочнокислых бактерий лучшей реакцией среды является слабокислая (рН 4,9...6,0). Однако есть предел значения рН, ниже которого, т. е. при большей кислотности, данные микробы не развиваются. Таким пределом является рН: для бактерий гнилостных 4,4...5,0, маслянокислых 4,5, молочнокислых 3,0...4,4, винных дрожжей 2,5...3,0, плесеней 1,2...3,0. Для подавления размножения гнилостных и маслянокислых бактерий необходимо создавать условия для быстрого увеличения кислотности среды в результате интенсивного развития молочнокислого брожения.

Спиртовое брожение. Развивается при мочении плодов и ягод за счет Сахаров в результате деятельности винных дрожжей с образованием винного спирта (в яблоках его может накопиться до 18%) и диоксида углерода. Кроме винного, образуются и другие спирты. При взаимодействии кислот и спиртов получаются сложные эфиры, придающие аромат моченым плодам и ягодам. Диоксид углерода частично остается в плодах и придает им освежающую приятную остроту. Спиртовое брожение идет без доступа воздуха.

Маслянокислое брожение. Вызывается маслянокислыми бактериями в результате использования ими Сахаров или молочной кислоты. Это брожение опасно, так как снижает концентрацию главного консерванта (молочной кислоты), а накопление масляной кислоты придает плодам прогорклый вкус. Консистенция плодов при этом меняется - они размягчаются. Маслянокислые бактерии развиваются без доступа воздуха.

Оптимальная температура для всех микробиологических процессов 35...40°С. Дальнейшее повышение ее приводит к разрушению ферментов микроорганизмов, а снижение замедляет деятельность микроорганизмов. Маслянокислое брожение начинается при температуре выше 25°С. Для предотвращения маслянокислого брожения при микробиологическом консервировании необходимо поддерживать температуру не выше 22°С. При этом необходимо помнить, что в почве имеются холодостойкие расы маслянокислых бактерий, развивающиеся при температуре около 10°С. Для предотвращения развития этих бактерий сырье необходимо тщательно мыть.

Уксуснокислое брожение. Уксуснокислые бактерии сбраживают образовавшийся в результате спиртового брожения спирт в уксусную кислоту и придают готовой продукции нехарактерный привкус и аромат. Уксуснокислые бактерии развиваются только на поверхности продукта в присутствии кислорода воздуха.

Плесневение. Происходит в результате развития плесени или пленчатых дрожжей, интенсивно расщепляющих молочную кислоту. Снижение кислотности способствует порче продукции. Плесень развивается только в аэробных условиях. При плесневении на поверхности рассола образуется пленка. Если не приостановить развитие плесени изоляцией продукции от воздуха, пленка может достигнуть большой толщины.

Гнилостное брожение. Происходит при размножении гнилостных бактерий, которые бывают как анаэробными, так и аэробными. Гнилостные бактерии разлагают белки и другие азотистые соединения с выделением неприятно пахнущих веществ (например, сероводорода), а в некоторых случаях и ядовитых. Поэтому продукты, в которых начались гнилостные процессы, в пищу непригодны. Гнилостные бактерии развиваются в слабокислой, нейтральной или слабощелочной среде. При повышении кислотности они не могут размножаться. Появление плесени (она развивается за счет использования молочной кислоты) снижает кислотность среды и это может привести к гнилостному брожению. Добавление соли при консервировании продуктов микробиологическими методами замедляет развитие гнилостных бактерий и мало действует на молочнокислые микроорганизмы.

Таким образом, от нежелательных процессов маслянокислого брожения можно избавиться тщательной мойкой сырья и поддержанием температуры не выше 22°С; от плесневения и уксуснокислого брожения - изоляцией продуктов от доступа воздуха; от гнилостного брожения - созданием кислой среды. Выполнение этих условий способствует развитию только молочнокислого и спиртового брожения и получению продукции высокого качества.

Требования, предъявляемые к сырью. Качество готовой продукции в значительной степени зависит от сырья. Лучшими для мочения являются плоды осенних и зимних сортов яблок с плотной мякотью белой или светло-желтой окраски. Желательно повышенное содержание Сахаров (8...12%) и умеренное количество кислот (0,6...1%). Убирают яблоки в стадии съемной зрелости. Недозрелые и перезрелые плоды для мочения непригодны из-за высокой кислотности, низкой сахаристости, слабой консистенции мякоти.

Плоды битые, потертые, поврежденные вредителями и болезнями также не рекомендуется использовать для мочения, гак как качество готовой продукции будет низким. Допускаются в переработку яблоки с незначительными повреждениями и грибковыми заболеваниями, вполне зарубцевавшимися, но не более 10% от общей массы.

В период уборки в плодах осенних и особенно зимних сортов содержится много крахмала, а мякоть слишком прочная. Поэтому рекомендуется осенние и осенне-зимние сорта перед мочением выдержать в течение 10...15, а зимние - 25...30 дней. За это время крахмал и протопектин гидролизуются, сахаристость повышается, а прочность мякоти уменьшается. Однако за изменением качества плодов необходимо следить, так как хранение при высокой температуре может сильно ускорить физиологические процессы и плоды перезреют.

Лучшими сортами яблок для мочения являются Антоновка обыкновенная, Антоновка новая, Антоновка каменичка, Анис алый, Вагнер, Орловское полосатое, Осеннее полосатое. Пепинка литовская, Пепин шафранный, Славянка, Сары Синап, Ренет Симиренко и другие помологические сорта поздних сроков созревания с плотной консистенцией, отвечающие требованиям ГОСТ 21122-75 "Яблоки свежие поздних сроков созревания". По качеству яблоки должны быть не ниже второго сорта данного стандарта. Яблоки летних сроков созревания для мочения непригодны, так как после мочения они быстро размягчаются.

В отдельных районах страны распространено- мочение плодов дикой груши. Перед мочением плоды груши выдерживают в течение 3...6 дней.

В северных районах и средней зоне РСФСР в больших количествах замачивают бруснику и клюкву. В этих ягодах содержится бензойная кислота, которая обладает антисептическими свойствами и хорошо предохраняет продукт от порчи. Для мочения используют нормально вызревшие ягоды. Из косточковых плодовых культур часто мочат сливу.

На перерабатывающие пункты яблоки доставляют в ящиках вместимостью до 30 кг и плодовых контейнерах вместимостью не более 250 кг. Бестарная перевозка яблок для мочения запрещена.

Инспекция и сортировка. Для получения однородной пар-тин яблоки сортируют по товарным и помологическим сортам, удаляют нестандартные, загнившие, поврежденные вредителями, недозрелые, перезрелые и с другими дефектами. Смешивание помологических сортов не допускается. Сортируют па конвейерах или сортировочных столах.

Мойка. Яблоки и груши моют в элеваторной, а затем в вентиляторной моечной машине (мойка яблок и груш в мойках барабанного или кулачного типа запрещена), сливы - в вентиляторной или моечно-встряхивающей машине, ягоды - под душем при небольшом давлении. Если при выращивании плодов применялись фосфорорганические, хлорорганические и карбонатные пестициды, перед мойкой плоды выдерживают в течение 1 мин в 0,5%-ном растворе едкого натра, а затем тщательно моют под душем. После мойки дают стечь воде и плоды укладывают в тару. Если сырье было загрязнено, то мойку проводят перед инспекцией и сортировкой, а перед укладыванием в тару еще раз ополаскивают под душем. В некоторых рецептах применяют пряности (пастернак, эстрагон, сельдерей и др.), которые также тщательно инспектируют и моют, а затем режут на кусочки не более 8 см и закладывают в тару.

Технологическая схема

Фасовка и укупорка. Подготовленные плоды и ягоды фасуют в бочки на 50...150 л. Бочки должны отвечать требованиям стандарта: быть чистыми, без повреждений, постороннего запаха и не должны давать течи. Если бочки были в употреблении, старую маркировку полностью удаляют.

При фасовке плодов в бочки строго следят за их наполнением. Продукцию укладывают плотно, без пустот и так, чтобы в бочке плодов или ягод было не менее 80 и не более 95% ее вместимости. В 100-литровой бочке моченых плодов должно быть не менее 50 кг. Ссыпать яблоки в бочки и встряхивать нельзя, так как плоды травмируются и качество их ухудшается. Если мочат яблоки с пряностями, то плоды разделяют на три части (по массе) и укладывают на дно, середину и сверху на плоды. Пряности берут в таком количестве: эстрагона - 4%, пастернака - 10, сельдерея - 8% от массы яблок. В отдельных рецептах берут 1,5...2% горчицы. В бочки добавляют что-нибудь одно: горчицу пли эстрагон, или пастернак и сельдерей.

Для предохранения плодов от нажимов и придания им золотистого цвета дно и стенки бочек выстилают слоем (1...2 см) ржаной или пшеничной озимой соломы, а верхний ряд плодов укрывают слоем соломы в 2...3 см. Если бочки большей вместимости, то соломой (1...2 см) перестилают каждый ряд плодов. Солома должна быть свежей, без запаха плесени. Перед использованием ее моют и ошпаривают. Для этого солому укладывают в ванну или деревянный чан, заливают крутым кипятком и выдерживают в закрытом виде 10...15 мин. Перед укладкой в бочки солому желательно ошпаривать сухим паром.

Наполненные плодами или ягодами бочки плотно укупоривают, взвешивают и через шпунтовое отверстие заливают питьевой водой или специально приготовленной заливкой. В состав заливки входит 1...4% сахара, 0,5...1,5 соли и 0,5% солода или 0,75% поспы. Вместо сахара иногда используют мед в количестве 1...2%. Сахар или мед необходим для молочнокислого и спиртового брожения, соль улучшает вкус моченых яблок.

Солод - проросшее зерно пшеницы, ржи или ячменя, высушенное и крупноразмолотое. При мочении яблок солод используют как субстрат для молочнокислых бактерий. Для этого солод кипятят с водой в течение 10...15 мин. На. 1 кг солода берут 10 л воды. Вместо солода можно использовать поспу, приготовленную из ржаной муки путем предварительного смешивания ее с небольшим количеством холодной питьевой воды и последующего заваривания крутым кипятком. На 1 кг муки берут 4 л кипятка. Приготовленные солод или поспу вливают в воду, добавляют соль, сахар и тщательно перемешивают. После этого смесь заливают в бочки с плодами. На 1 т плодов требуется около 800 л заливки. Ягоды брусники н клюквы обычно заливают 5%-ным раствором сахарного сиропа или просто водой.

Брожение. Для получения высококачественных ароматных моченых плодов необходимо сразу после их заливки раствором создать благоприятные условия для развития молочнокислых бактерий. Для этого бочки с плодами устанавливают на асфальтированной площадке при температуре 12...15°С на 3...5 дней. При предварительной ферментации бочки ежедневно проверяют и доливают той же заливкой.

Хранение. После накопления в заливке 0,3...0,4% молочной кислоты бочки доливают доверху, плотно забивают пробкой шпунтовое отверстие и отправляют на хранение в холодильники, ледники или холодные подвалы. В процессе хранения медленно идет молочнокислое и спиртовое брожение (вторичная ферментация). Как правило, мочение заканчивается через месяц. Если плоды имели сильный восковой налет, процесс длится 1,5...2 мес. Оптимальная температура хранения готовой продукции от - 1 до +4°С. В неохлаждаемых складах температура должна быть не выше 10...12°С. Более высокая температура приводит к размягчению плодов, растрескиванию кожицы и ухудшению вкуса. При хранении тара должна быть хорошо закрыта. Если бочка открыта и плоды не все. реализованы, на них необходимо положить деревянный круг и гнет так, чтобы вся продукция находилась в рассоле. Плоды, выступающие из рассола, быстро темнеют, теряют товарный вид и качество. Бочки с мочеными яблоками устанавливают на поддоны и перевозят в хранилище, где укладывают в штабели электропогрузчиками: бочки из дерева мягких пород в 2...3 яруса, твердых пород 3...4 яруса. Между штабелями оставляют проходы не менее 0,7 м. Моченые плоды готовыми к употреблению становятся через 30 дней при хранении в неохлаждаемых складах и через 60 дней при хранении в охлаждаемых складах.

На 1 т готовой продукции моченых яблок требуется (кг): свежих подготовленных яблок 1067, сахара-песка 10...40, соли 0,5...1,5, солода 5 или ржаной муки 7,5, соломы 15.

Возможны и другие рецепты с большим или меньшим использованием различных составных частей. В процессе предварительной и вторичной ферментации масса продукции уменьшается на 6,3%.

Согласно требованиям, предъявляемым ОСТ 61-9-1-76, моченые яблоки могут быть первого или второго сорта. Плоды должны быть целыми, без механических повреждений. В зависимости от сорта допускаются сморщенные, сдавленные плоды в пределах 10...15%. Мякоть плодов должна быть плотной, сочной, вкус - приятным, виннокислым, слегка острым с характерным запахом, свойственным яблокам, без постороннего привкуса и запаха. Содержание соли в рассоле 0,5...1%, общая кислотность 0,6...1,1% для первого и 0,6...1,5% для второго сорта; спирта в рассоле 0,6...1,2 и 0,6...1,8% соответственно. Масса яблок не менее 50% от общей массы.

Контрольные вопросы

1. Какие микробиологические процессы происходят при мочении плодов и ягод? 2. От каких факторов зависит развитие молочнокислого и спиртового брожения? 3. Какие требования предъявляются к сырью для мочения? 4. В чем заключается технологический процесс мочения плодов и ягод? 5. Как приготавливают раствор для мочения плодов и ягод? 6. Какие требования предъявляются к готовой продукции и условиям хранения?

### Маринование плодов и ягод

Основные сведения. Маринование основано на применении широко распространенного в консервной промышленности консерванта - уксусной кислоты. Большинство микроорганизмов погибает в 2%-ном растворе уксусной кислоты, а их споры длительное время сохраняют жизнеспособность даже в 6%-ном растворе. Однако концентрация уксусной кислоты 2% в пище для человека уже является большой: консервы получаются слишком кислыми и с резким запахом. В слабых же растворах уксусной кислоты продолжают развиваться уксуснокислые бактерии и плесени. Поэтому маринование проводят в сочетании с пастеризацией или стерилизацией.

Пищевая ценность маринадов высокая. В них хорошо сохраняются имеющиеся в плодах и ягодах витамины, минеральные и другие вещества. Соль, сахар, уксусная кислота и пряности, находящиеся в заливке, придают маринадам характерный вкус и аромат. Их широко используют в качестве закусок, для приготовления гарниров к различным мясным и рыбным блюдам, винегретов и салатов.

Плодовые и ягодные маринады готовят из груш, вишни, винограда, крыжовника, кизила, черной смородины, сливы, черешни, яблок. Если маринад включает один вид плодов или ягод, его выпускают под соответствующим наименованием данной культуры. При использовании смеси плодов и ягод маринады называют "Ассорти № 1" пли "Ассорти № 2".

Плодовые и ягодные маринады в зависимости от содержания в них уксусной кислоты бывают слабокислые и кислые. Слабокислые маринады из винограда, вишни, кизила, крыжовника и всех видов смородины содержат 0,2...0,4, а из груш, черешни и яблок - 0,4...0,6% уксусной кислоты; кислые маринады из винограда и слив - 0,6...0,8%.

Качество маринадов в значительной степени зависит от используемой для их приготовления уксусной кислоты или уксуса (содержит 4...8% уксусной кислоты). Различают биохимический уксус (винный и спиртовый) и лесохимическую пищевую уксусную кислоту (ГОСТ 6968-76) или уксусную эссенцию, приготовленную из этой кислоты.

Для маринадов желательно использовать биохимический уксус, особенно виноградный или плодово-ягодный, так как он более ароматный и имеет хороший вкус. Винный уксус получают как побочный продукт в виноделии из прокисшего вина, выжимок и очисток уксуснокислым брожением. В винном уксусе содержится около 5% уксусной кислоты. Плодово-ягодный уксус в больших количествах готовят из свежего сока. Вначале сок сбраживают до 7...8% от спирта, затем подвергают уксуснокислому брожению, в результате которого получают 6...9%-ный уксус. Спиртовый уксус готовят уксуснокислым брожением некрепких растворов этилового спирта. Количество уксусной кислоты в нем 4...8%.

Уксус, используемый для маринадов, должен отвечать требованиям стандарта: содержать уксусной кислоты не менее 4%, растворимых веществ не менее 0,3, спирта не более 0,1%; минеральные кислоты и соли тяжелых металлов (железа, меди, свинца) не допускаются. Уксус с личинками уксусной угрицы для маринадов непригоден.

Уксусная эссенция содержит 80% уксусной кислоты, имеет более грубый, резко жгучий вкус, без аромата, вызывает раздражение слизистых оболочек. В отдельных случаях допускается замена до 50% уксусной кислоты от общей потребности пищевой молочной кислотой, отвечающей требованиям ГОСТ 490-79. Молочная кислота придает маринадам более приятный вкус; для человека она полезнее, чем уксусная.

Требования, предъявляемые к сырью. Сырье для маринадов должно отвечать требованиям ГОСТ 7694-71 или технических условий: быть свежим, без сильных механических повреждений, без повреждений вредителями и болезнями. Для каждого вида плодов и ягод имеются свои требования. Сорта плодов сильно различаются по внешним признакам, химическому составу, плотности мякоти, срокам созревания и др. При выборе сорта для приготовления маринадов необходимо, чтобы плоды и ягоды отвечали следующим основным требованиям.

Груши. Для маринадов в основном используют плоды осенних и зимних сортов с невяжущим вкусом, плотной, сочной, белой мякотью, не темнеющей в растворе уксусной кислоты. Такими качествами обладают районированные сорта: Оливье де Серр, Деканка зимняя, Лесная красавица, Тонковетка, Бере Арданпон, Кюре.

Виноград. Используют столовые, иногда винно-столовые сорта с крупными ягодами, плотной кожицей и относительно рыхлой кистью: Баян ширей, Галан, Жемчуг Саба, Карабурну, Нимранг, Тайфи розовый.

Вишня. Наиболее пригодны сорта с темной окраской кожицы и сока, хорошим ароматом: Владимирская, Любская, Шпанка ранняя, Анадольская, Подбельская.

Кизил. Для переработки в основном используют дикорастущий. Разрешено использовать плоды, у которых масса косточки не превышает 30% массы плода.

Крыжовник. Лучшими являются сорта с крупными ягодами: Малахит, Русский, Смена, Мысовский 37, Финик, Колхозный, Яровой.

Слива. Используют плоды с плотной нерастрескивающейся кожицей устойчивой окраской, чаще сорта из группы венгерок, но вполне допустимы и ренклоды. Для приготовления маринадов рекомендуется и терн.

Смородина черная. Ягода должна быть крупной, с тонкой кожицей, небольшим содержанием семян: Алтайская десертная, Белорусская сладкая, Черкашанка, Голиаф, Голубка, Сеянец Голубки, Минай Шмырев, Стахановка Алтая, Юннат.

Смородина красная и белая. Ягоды крупные, сочные, дружно созревающие: Голландская красная, Голландская белая.

Черешня. Крупные плоды с интенсивной окраской: Наполеон розовый, Крупноплодная, Мелитопольская черная, Тавричанка.

Яблоки. В основном используют мелкоплодные сорта, плоды которых не растрескиваются при стерилизации, - различные сорта китаек и ранеток. Применяют и крупноплодные сорта, но плоды в этом случае разрезают па части. Используют многие районированные сорта: Джонатан, Кальвиль снежный, Ренет Симиренко, Сары синап, Розмарин, Антоновка обыкновенная и др.

Сливу, виноград, крыжовник убирают в технической зрелости (т. е. несколько недозрелыми). В противном случае во время стерилизации кожица сильно трескается и качество маринадов ухудшается.

При сортировке удаляют все дефектные плоды (раздавленные, больные, поврежденные вредителями и т. п.). Сортируют по качеству, размеру, степени зрелости и окраске плодов. Сортировку по качеству проводят на сортировальных столах, а по размеру - на калибровочных машинах. Отсортированные плоды (яблоки, груши) тщательно моют на барабанной и вентиляторной мойке или на моечно-встряхивающей машине, если ягоды не выносят механических повреждений. Сырье моют холодной питьевой водой до полного удаления загрязнений. Мойка может быть проведена перед инспекцией и сортировкой, так как отмытые плоды легче сортировать. Однако в этом случае после сортировки сырье ополаскивают водой под душем.

Технологическая схема

Подготовка отдельных видов плодов и ягод.Виноград. Консервируют целыми ягодами или отдельными небольшими гроздями, но без гребней. Грозди винограда разделяют на отдельные части с одновременной вырезкой гребней и удалением загнивших ягод.

Вишня, кизил, черешня, терн. Маринуют целыми плодами без плодоножек, обычно не бланшируют.

Груши и яблоки. Для маринования чаще всего используют яблоки мелкоплодных сортов - различных китаек и ранеток. Плоды диаметром до 55 мм используют целыми, без семенного гнезда, с кожицей или без кожицы. Плоды такого размера можно использовать и без удаления семенного гнезда, но с обрезкой плодоножки и чашелистиков. Крупные яблоки и груши очищают от кожицы, вырезают семенное гнездо и режут пополам или на четыре части. Во всех случаях плоды обязательно бланшируют в кипящей воде: яблоки до 5, груши до 10 мин. Продолжительность обработки зависит от степени зрелости плодов. После бланширования сырье сразу же охлаждают холодной водой.

Бланширование размягчает плоды (в противном случае яблоки и груши в готовом маринаде бывают твердыми и невкусными) и разрушает окислительные ферменты, что предохраняет маринады от потемнения. Без бланширования допустимо маринование плодов яблок летних сортов с нежной мякотью, например Белый налив, Анис.

Во время обработки необходимо следить, чтобы плоды груши не разваривались. Хорошие маринады получают при бланшировании груш в 0,1%-ном растворе лимонной или виннокаменной кислоты. Как яблоки, так и груши лучше вначале в течение 1...2 мин прогреть при 60...70°С, а затем бланшировать в кипящей воде.

Крыжовник. Используют целыми плодами без плодоножек.

Смородина черна я, бела я и красная. Консервируют целыми отдельными ягодами без плодоножек и кистей пли целыми кистями.

Слива. Маринуют без плодоножек. Для предупреждения растрескивания кожицы плоды бланшируют при температуре 90...95°С в течение 1...2 мин, после чего охлаждают в холодной воде. Бланширование можно заменить накалыванием плодов на соответствующих машинах.

Для приготовления ассорти сырье готовят, как и для обычных маринадов, а количество плодов и ягод берут в следующих соотношениях (%):

Ассорти № 1

Груша очищенная	35

Слива или вишня	35

Кизил или виноград без гребней	30

Ассорти № 2

Слива 35

Вишня или кизил 35

Виноград или черная смородина 30

Нормы расхода сырья. Расход плодов, ягод и вспомогательных материалов зависит от вида и способа подготовки сырья и ассортимента выпускаемых маринадов. Отходы п потери сырья колеблются от 5 (черпая смородина) до 16 (неочищенные) и 35% (очищенные груши), В большинстве случаев подготовленных ягод берут 65%, а заливки 35% от массы готового продукта; плодов семечковых культур соответственно 60 и 40% Уксусной кислоты в пересчете па 80%-ную) для слабокислых маринадов па 1 т готовой продукции требуется 5,7...7 кг, для кислых маринадов - 9,5 кг. При изготовлении маринадной заливки для всех видов маринадов па 1 г готовой продукции (включая заливку) требуется следующее количество пряностей: гвоздики 0,18, корицы 0,45 и перца душистого в зернах 0,20 кг. Если маринады выпускают в бочках, а потом из бочек фасуют в банки, нормы расхода сырья п заливки увеличивают па 5%.

Приготовление маринадной заливки. В состав маринадной заливки входят сахар, уксусная кислота и вытяжка из пряностей корицы, гвоздики и перца душистого (горошком). Корицу получают из высушенной коры молодых веточек вечнозеленого коричного дерева. Выпускают ее в виде трубочек, снятых с веток, или в виде порошка (молотая корица). Содержит эфирное масло, дубильные вещества, смолу. Придает плодовым маринадам специфический аромат. Гвоздика - нераскрывшиеся бутоны вечнозеленого гвоздичного дерева, которое культивируется во многих тропических странах. В эфирном масле гвоздики содержится эвгенол, имеющий приятный аромат.

Используют гвоздику в виде целых цветковых почек или в дробленом виде. Душистый перец - шаровидные плоды, содержащие в эфирном масле эвгенол. Поэтому у гвоздики и душистого перца одинаковый аромат.

Для приготовления вытяжки из пряностей берут необходимые по рецептуре пряности, заливают десятикратным количеством воды, доводят до кипения и выдерживают в течение 12...24 ч в герметически закрытой таре, лучше из нержавеющей стали или эмалированной. Через 12...24 ч снова нагревают до кипения и охлаждают, затем фильтруют через тканевый фильтр.

Сахарный песок просеивают через сито, засыпают в варочные котлы и заливают необходимым количеством воды (воду берут с учетом соотношения массы плодов и заливки), растворяют при нагревании, кипятят 10...15 мин и фильтруют через тканевый фильтр.

К отфильтрованному сахарному сиропу добавляют ранее приготовленную вытяжку из пряностей, уксус или уксусную кислоту. Вытяжку, сироп и уксус смешивают обязательно в емкостях, устойчивых к кислоте. Для этого используют реактор МЗС-210, варочный котел МЗС-2446. Вместо вытяжки душистый перец и гвоздику можно добавлять прямо в банки перед фасовкой. Корицу в сироп всегда добавляют только в виде вытяжки.

Необходимое количество уксусной эссенции или уксуса (кг) па 1 кг заливки можно рассчитать по формуле:

где а - массовая доля уксусной кислоты в готовом маринаде. %; б - массовая доля уксусной кислоты в используемом уксусе (3...8%) пли эссенции (75...80%), %; с - масса заливки в банке при фасовке (обычно 30...40% от обшей массы - нетто маринада), %.

Так как массовая доля уксусной кислоты в биохимическом уксусе колеблется от 3 до 8%. фактическую концентрацию уксуса проверяют по плотности раствора ареометром (табл. 7).

Таблица 7. Плотность растворов уксусной кислоты при 30°С

Наполнение и укупорка тары. Как правило, маринады фасуют в стеклянную или металлическую лакированную тару вместимостью до 3 л. Иногда их выпускают в бочках, но для реализации фасуют в банки. Подготовка тары, как и для других видов консервов, заключается в тщательной мойке и выбраковке дефектных банок.

Подготовленные плоды и ягоды по возможности плотно укладывают в тару, стараясь не нарушать их формы. При выработке маринадов ассорти плоды и ягоды укладывают в тару так, чтобы придать готовой продукции привлекательный вид.

Уложенное в банки сырье заливают маринадом и укупоривают крышками из белой лакированной жести на вакуум-закаточной машине (остаточное давление 48...60 кПа). Если укупорку проводят без вакуума, наполненные плодами и ягодами банки заливают горячей маринадной заливкой. Горячая заливка способствует удалению воздуха из тары, что предохраняет маринады от окисления. Для отдельных видов маринадов температуру заливки строго контролируют. Так, для предохранения плодов от растрескивания и сохранения их окраски температура заливки для винограда, вишни, сливы и кизила должна быть не выше 60°С, для остальных маринадов - 80°С.

Стерилизация и охлаждение. После заливки и укупоривания банки п бутыли с маринадами немедленно укладывают в корзины и загружают в автоклав для стерилизации или пастеризации. Температура и продолжительность обработки зависят от вместимости тары и вида маринада (табл. 8).

Таблица 8. Режим пастеризации маринадов

После пастеризации банки охлаждают в автоклаве холодной водой до 40...45°С. Готовые маринады направляют в фабрикатный цех для этикетировки и маркировки в соответствии с требованиями стандарта и инструкций по упаковке и маркировке консервов (ГОСТ 13799-81). Маринады различают по кислотности. Поэтому на этикетках указывают "слабокислые" или "кислые". На этикетках маринадов из яблок и груш дополнительно указывают "с удаленным семенным гнездом" или "с неудаленным семенным гнездом".

Хранение. Маринады хранят в специальных складах - сухих, чистых и хорошо вентилируемых. Оптимальная температура для пастеризованных маринадов 0...20°С и относительная влажность воздуха не более 75%. Банки с маринадами укладывают в ящики, коробки, контейнеры или в штабеля с прокладкой картона между рядами банок.

В начале хранения идет созревание маринадов, при котором происходит диффузия уксусной кислоты и различных веществ пряностей из заливки в плоды и ягоды. Одновременно с этим растворимые вещества сырья переходят в заливку. В результате этого плоды и ягоды приобретают свойственный маринадам вкус и аромат.

Продолжительность созревания зависит от вида сырья и его размеров, концентрации сахара и уксусной кислоты в заливке и температуры хранения. Чем выше температура хранения, тем быстрее идет диффузия, а следовательно, и созревание маринадов. Если плоды перед фасовкой в тару бланшировали, созревание маринадов идет быстрее и заканчивается через 20...30 дней. Маринады из небланшированного сырья созревают за 40...50 дней.

При хранении маринадов освещение в складских помещениях нежелательно, так как свет способствует разрушению красящих веществ и ухудшению цвета маринадов, фасованных в стеклянную тару.

Маринады транспортируют так же, как и другие виды консервов, в таре (ящиках или картонных коробках) с соблюдением всех правил предохранения продукции от боя, замораживания, повреждения металлических крышек.

Требования, предъявляемые к готовому продукту. Готовые к употреблению маринады должны отвечать требованиям ГОСТ 7694-71 "Маринады плодовые и ягодные". Отношение массы плодов к массе нетто готового маринада из винограда отдельными небольшими гроздями должно быть не менее 45%, из груш и яблок половинками или четвертинками, очищенных от семенного гнезда, вишни, кизила и черешни - не менее 55, а для остальных маринадов - не менее 50%.

По внешнему виду плоды и ягоды должны быть равномерными по величине, правильной формы, без механических повреждений, без червоточин. Неравномерности по величине плодов допускаются в пределах 10, ягод - 20%.

Маринадная заливка должна быть прозрачной. В отдельных случаях в заливке допускается небольшое количество взвешенных частиц мякоти плодов, в маринаде из винограда незначительный осадок винного камня, легко растворяющегося при взбалтывании; из яблок, груш, вишни и черной смородины - единичные семена.

Плоды и ягоды должны полностью заполнять всю банку. Свободный слой заливки (без плодов) допускается высотой не более 10 мм для банок типов I, II, III-82-350; 15 мм для банок 82-500; 25 мм для банок 82-1000 и 35 мм для банок 82-3000. В основной массе плоды и ягоды должны быть неразваренными, нетреснувшими, хорошо сохранившими форму и окраску; вкус маринада - кисло-сладкий или кислый, запах - свойственный маринованным плодам и ягодам с ароматом пряностей.

Посторонние примеси, привкус и запах в маринадах не допускаются. Массовая доля сахара и кислоты должна соответствовать нормам взятых рецептов: в слабокислых маринадах сахаристость не менее 12%, кислотность 0,2...0,4 или 0,4...0,6% (в зависимости от вида маринада); в кислых маринадах соответственно не менее 17 и 0,6...0,8%.

Качество маринадов определяют по методикам соответствующих стандартов; количество дефектных плодов - по внешнему виду и числу; массовую долю кислот и Сахаров в заливке - химическими методами не ранее чем через 15 дней после изготовления маринадов. Если необходимо сделать химический анализ сразу после изготовления маринада берут среднюю пробу плодов н заливки (пропорционально их массовой доле в таре).

Виды брака маринадов. Брак маринадов может быть в результате нарушения требуемых норм приготовления заливки, режима бланширования сырья или пастеризации маринадов: разваривание плодов и ягод или порча маринадов в виде бомбажа. Нарушение режима хранения готовой продукции также может привести к порче консервов: изменению цвета, замораживанию, ржавлению крышек, а в дальнейшем к нарушению герметизации. Уксусная кислота является активной по отношению к железу. Поэтому при нарушении слоя лака на крышках начинается быстрая и сильная коррозия их. Образующиеся при этом соли железа, попадая в заливку, вызывают ее потемнение. При длительном храпении таких банок возможна разгерметизация тары и полная порча продукции.

Техника безопасности при производстве маринадов. Соблюдают общие правила работы с оборудованием для подготовки сырья, его фасовки в банки, укупорки и стерилизации. Особое внимание требуется при работе с раствором уксусной кислоты. Как правило, для выработки маринадов используют концентрированную уксусную кислоту или 75...80%-ную уксусную эссенцию. По правилам техники безопасности при работе с ней, как и с другими кислотами и щелочами, переносить бутыли с веществами необходимо в специальных корзинах или ящиках с ручками. Женщин и подростков к переносу кислот и щелочей не допускают. При переливании кислот и щелочей пользуются специальными воронками. Заглядывать внутрь банок нельзя, так как это может привести к попаданию паров жидкости па лицо или в дыхательные органы. Всем лицам, работающим с кислотами и щелочами, выдают халаты, резиновые перчатки и сапоги, комбинезоны и предохранительные очки.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается сущность консервирования маринованием? 2. Какие виды сырья используются для маринования? 3. Как различаются маринады по массовой доле уксусной кислоты? 4. Какой уксус является лучшим для маринадов и почему? 5. Как подготавливают отдельные виды сырья к маринованию? 6. Какова технология приготовления маринадной заливки? 7. Как, фасуют плоды и ягоды в тару и каков режим пастеризации и стерилизации маринадов? 8. Какие основные требования предъявляют к готовой продукции но стандарт)? 9. Как приготавливают ассорти маринадов? 10. Какие существуют виды брака и порчи маринадов? 11. Как хранят маринады?

### Производство компотов

Ассортимент. Компоты готовят заливкой подготовленных плодов и ягод сахарным сиропом. Повышенное содержание сахара и использование свежего высококачественного сырья для приготовления компотов делают их ценными в пищевом отношении. Поэтому производство компотов распространено очень широко. Компоты вырабатывают почти из всех видов плодов и ягод. Особенно высокими пищевыми качествами обладают абрикосовый, алычовый, виноградный, сливовый, вишневый, малиновый, персиковый и грушевый компоты. Для детского и диетического питания компоты из плодов косточковых культур вырабатывают без косточек а из плодов семечковых - без семенного гнезда с кожицей или без кожицы. Из смеси плодов и ягод, целых и нарезанных половинками, дольками или кубиками, вырабатывают различные компоты-ассорти. Для компотов широко используют не только культурное, по и дикорастущее сырье: бруснику, ежевику, клюкву, морошку, черноплодную рябину, терн, чернику.

Требования, предъявляемые к сырью. Наиболее пригодны для компотов сахаристые сорта, имеющие красивые плоды с высокими вкусовыми качествами, с хорошим ароматом, не разваривающиеся и не изменяющие окраску при переработке. Чем выше содержание сухих веществ в сырье, тем меньше расход сахара при приготовлении сиропа. Иногда готовят компоты из быстрозамороженного сырья или стерилизованных полуфабрикатов, если плоды сохранили форму, не изменили окраску и не потеряли упругость. В этом случае чаще вырабатывают компоты-ассорти. Плоды и ягоды для выработки компотов должны быть здоровыми, без червоточин и пятен, механических повреждений и других дефектов. Убирают их в технической зрелости. Недозрелые плоды содержат много кислот, слабо окрашены и поэтому снижают качество компотов; перезрелые - легко развариваются при стерилизации. Диаметр плодов (для консервирования целыми плодами) должен быть не более 45 мм.

Абрикосы. Должны иметь желтую или оранжево-желтую окраску без прозелени и сильного румянца. Диаметр плодов не менее 30 мм. Для приготовления компотов лучшие сорта: Еревани, Комсомолец, Консервный поздний, Краснощекий, Никитский, Советский, Субхоны, Херсонский 26, Шиндахлан, Юбилейный Навои и др.

Вишня. Лучшими являются сорта, плоды которых имеют яркоокрашенную мякоть, невысокое содержание кислот, размер не менее 12 мм в диаметре. Таким требованиям отвечают сорта: Анадольская, Владимирская, Любская, Гриот Остгеймский, Подбельская, Самсоновка, Ширпотреб черная, Шпанка краснокутская, Кентская и др. Нежелательно использовать недозрелые плоды, так как они обычно мелкие, содержат много кислот, мало красящих веществ.

Виноград. Рекомендуются столовые сорта с рыхлой гроздью и крупными ягодами: Аскерн, Баян ширей, Галан, Жемчуг Саба, Королева виноградников, Мускат гамбургский, Тайфи розовый, Хусайне белый и другие сорта.

Груши. Для компотов желательны с неразваривающейся нежной мякотью белого цвета и без каменистых клеток. Для выработки компотов используют сорта: Бере Арданпон, Бере Боск, Бере Гарди, Бере Жиффар, Вильямс, Деканка зимняя, Лесная красавица, Любимица Клаппа, Кюре, Сен-Жермен и др.

Земляника. Используют сорта с яркоокрашенной мякотью плодов, дружно созревающие: Зенга-Зенгана, Киевская ранняя, Красавица Загорья, Комсомолка, Коралловая 100, Рубиновая и др.

Персики. Используют средние или крупные (масса 100...180 г), с гладкой поверхностью, оранжево-желтой или белой мякотью и небольшой косточкой. Для выработки компотов без косточки желательно использовать сорта с легко отделяющейся мякотью. Мякоть плодов должна быть устойчива к нагреванию. Лучшие сорта: Армине, Зафрани поздний, Златогор, Консервный ранний, Лола, Салами, Старт, Эльберта, Фархад и др.

Слива. Чаще всего используют различные сорта ренклодов, венгерок и мирабелей. Чем крупнее плоды и меньше косточка, тем лучше. Ренклоды должны иметь плоды не менее 25 мм в диаметре. Рекомендуемые сорта: Бертон, Венгерка кубанская, Венгерка домашняя, Венгерка итальянская, Ренклод Альтана, Слива Маркова, Эдинбургская.

Алыча. Крупные плоды с кисло-сладким вкусом: Курортная, Никитская желтая, Десертная, Пионерка, Обильная и др.

Черная смородина. Из-за высокой кислотности для приготовления компотов используют редко. Желательны сорта с крупными, дружно созревающими плодами: Полтава 800, Сеянец Голубки, Голиаф, Голубка, Лия плодородная, Минай Шмырев, Память Мичурина, Стахановка Алгая, Юннат и др.

Черешня. Должна быть светло-желтого или темно-красного цвета. Розовые плоды при стерилизации обесцвечиваются пли приобретают бурую окраску. Диаметр плодов не менее 15 мм. Лучшие сорта: Винка, Гоше, Выставочная, Дрогана желтая, Наполеон черный, Ревершон, Космическая, Мелитопольская черная, Полянка.

Яблоки. Рекомендуются в основном осенних и осенне-зимних сортов с небольшой кислотностью (около 4%), прочной неразваривающейся мякотью. Лучшие сорта: Анис полосатый. Антоновка обыкновенная. Бойкен, Боровинка, Кальвиль снежный, Мелба, Коричное полосатое, Пармен зимний золотой, Лобо, Пармен лондонский, Джонатан, Осеннее полосатое, Ренет Симиренко и др.

Рябина черноплодная. Различные дикорастущие сорта с крупными плодами черного цвета, убранные в биологической спелости.

Черника. Различные сорта, ягоды должны быть вполне сформировавшимися с интенсивной окраской.

Вырабатывают компоты и из черносливов сушеных, используя чернослив мясистый, здоровый, без посторонних привкуса и запаха. Чернослив, полученный в дымовых сушилках, для производства компотов не рекомендуется использовать, так как качество его низкое.

Инспекция, сортировка и калибровка. Из поступивших на переработку плодов и ягод тщательно удаляют все сырье, не отвечающее требованиям стандартов или ТУ по качеству, степени зрелости, размеру и цвету. Калибровку но размеру проводят на калибровочных машинах (А9-ККБ, КСМ-500), а сортировку по остальным признакам - на сортировочно-инспекционном транспортере (М2-ТСИ, Т1-КТ2В). Для сортировки по цвету (а следовательно, и но степени зрелости) начинают применять фотоэлектронные сортировки, в которых плоды п ягоды в один слой и в один ряд проходят между источником света и цветочувствительным фотоэлементом. Плоды, не отвечающие требуемой окраске, удаляют отбраковочным устройством. Непригодные для компотов плоды и ягоды можно использовать для приготовления других видов консервов (повидла, пюре).

Мойка. После сортировки плоды семечковых культур моют в барабанной или элеваторной, а затем в вентиляторной моечной машине, плоды косточковых культур - в вентиляторной или моечно-встряхивающей машине (КМЦ), ягоды с нежной мякотью - под душем при небольшом давлении воды (50 кПа). В некоторых случаях мойку проводят перед сортировкой (рис. 25), что позволяет лучше рассмотреть дефектные плоды, но и в этом случае плоды и ягоды при выходе с сортировочного транспортера ополаскивают водой под душем.

Рис. 25 Технологическая линия производства компотов: 1 - опрокидыватель ящиков; 2 - полочный элеватор; 3, 14 - транспортеры; 4 - машина для отделении плодоножек; 5 - моечная машина; 6 - элеватор 'гусиная шея'; 7 - калибровочная машина; 8 - бункер-накопитель; 9 - конвейер подготовки плодов: 10 - бланширователь; 11 - развариватель для отходов; 12 - протирочная машина; 13 - насос для перекачки пюре; 15 - бункер для вытирок; 16 автомобильный транспорт; 17 - пластинчатый транспортер; 18 - фасовочный конвейер; 19 - машина для мойки банок; 20 наполнитель для плодов; 21 - наполнитель для сиропа; 22 - закаточная машина; 23 - укладчик банок в автоклавные корзины; 24 - тельфер; 25 - автоклавы; 26 - пулы управлении автоклавом; 27 - разгрузчик банок из автоклавных корзин; 28 - агрегат для мойки и сушки банок; 29 - транспортер-накопитель; 30 - этикетировочный автомат; 31 - транспортер для подачи ящиков; 32 - устройство для подсушки этикеток; 33 - цепной транспортер; 34 - электропогрузчик

Подготовка плодов и ягод. Рассортированные, проинспектированные и вымытые плоды и ягоды подвергаются дальнейшей строго специфичной обработке.

Абрикосы. Крупноплодные разрезают на половинки по бороздке и удаляют плодоножки и косточки па машинах С183/А. Плоды мелкоплодных сортов консервируют целыми.

Персики. Мелкоплодные консервируют целыми, а крупноплодные разрезают на половники по бороздке и удаляют из них косточки. Если компоты вырабатывают из очищенных плодов, персики обрабатывают кипящим 2...3%-ным раствором щелочи в течение 1,5 мин с тщательной последующей отмывкой кожицы и остатков щелочи холодной водой под сильным напором струи. После очистки плоды бланшируют паром в течение 5 мин.

Айва, груши и яблоки. С топкой кожицей консервируют без очистки, а с толстой кожицей очищают на машинах пли (айву) кипячением в 30...35%-ном растворе щелочи в течение 1...2 мин с последующей тщательной промывкой холодной водой для удаления кожицы и остатков щелочи, щелочную очистку плодов проводят па специальной машине Б4-МХ.

У плодов удаляют семенное гнездо, чашечку, плодоножку и нарезают: айву дольками или кусочками размером от 1,4 до 1/16 части плода; яблоки н груши - дольками. Для очистки н резки яблок используют машину УТМ-1. Плоды мелкоплодных сортов (яблоки и груши) консервируют целыми.

Очищенные целые или нарезанные плоды бланшируют в 0,1%-пом растворе лимонной пли виннокаменной кислоты при температуре 85°С: яблоки 2...6, груши и айву до 10 мни (в зависимости от степени зрелости плодов и размера долек). После бланширования плоды охлаждают, в противном случае мякоть излишне размягчается.

При использовании плодов яблок и груш с разваривающейся мякотью их бланшируют в 5...10%-ном сахарном сиропе в течение 3...6 мин при температуре 85...90°С. Бланширование проводят в бланширователях БК или варочных котлах МЗС-244а, МЗС-2446.

Подготовленные плоды сразу фасуют в тару. Если фасовку откладывают, яблоки и груши хранят в 0,1%-ном, айву - в 0,5%-ном растворе лимонной или винокаменной кислоты (чтобы плоды не потемнели).

Вишня, черешня, кизил. Обычно консервируют с косточкой. Плоды от плодоножек отделяют на специальных машинах (ОП или М8/КЗП), сортируют по степени зрелости и калибруют. Если компоты вырабатывают из вишни и черешни для детского питания, то из плодов удаляют косточки на косточковыбивных машинах 1-08-3, АЕ-63 и др. (рис. 26).

Рис. 26. Универсальная косточковыбивная машина: 1 - станина; 2 - лента; 3 - щетка; 4 - траверса; 5 - пуансон

Слива. Консервируют целыми плодами. При выработке диетических компотов или для детского питания, а также при использовании крупной сливы (более 40 мм) плоды на специальных машинах разрезают на половинки и удаляют косточки. Сливы имеют толстую и прочную кожицу, поэтому их бланшируют. После бланширования на кожице образуются мелкие трещинки, и при стерилизации плоды не лопаются и не развариваются. Целые плоды сливы бланшируют несколькими способами: в 0,5...1%-ном растворе щелочи при температуре 90°С в течение 5...10 с и быстрым последующим охлаждением водой; в воде при температуре 80...85°С в течение 3...5 мин; в 25%-ном сахарном сиропе при температуре 80...85°С в течение 1,5 мин без охлаждения водой. В некоторых случаях бланширование можно заменить накалыванием плодов на машинах СН-1,М8-КСН (рис. 27).

Рис. 27. Машина для накалывания слив М8-КСН: 1 - наклонный лоток; 2 - барабан с иглами; 3 - загрузочный бункер; 4 - заслонка регулирования поступления плодов; 5 - привод; 6 - электродвигатель

Земляника. Очищают от чашелистиков и плодоножек, удаляют все зеленые, мятые и загнившие ягоды и заливают 65%-ным сахарным сиропом температурой 50...60°С на 2...4 ч. Земляника дает слабоокрашенный сок, поэтому лучше вместо простого сахарного сиропа применять окрашенный 68...70%-иый сироп земляничного варенья.

Малина. Очищают от чашелистиков и плодоножек. Если ягоды заражены личинками малинового жука, их выдерживают в 1%-ном растворе поваренной соли в течение 5...10 мин, затем промывают под душем холодной водой. Малину можно предварительно выдержать в малиновом сиропе.

Черная смородина. Очищают от плодоножек и чашелистиков на машинах, а на решетах отделяют самые крупные ягоды (мелкие используют на сок или пюре).

Виноград. Очищают от гребней и плодоножек.

Брусника, голубика и черника. Очищают от плодоножек и калибруют на решетах.

Мандарины. Для компотов используют редко. Плоды очищают от кожицы и делят на дольки, которые бланшируют в 0,8...1,0%-ном растворе каустической соды при температуре 85°С в течение 30...40 с, затем тщательно моют холодной водой.

Чернослив. Удаляют посторонние примеси, замачивают в течение 30 мин в ванне из нержавеющей стали при температуре воды 40...50°С. Масса плодов после набухания в воде увеличивается на 11...15%.

Быстрозамороженные плоды и ягоды. Перед использованием для приготовления компотов распаковывают и инспектируют.

Приготовление сиропа. В сахаре имеются различные примеси (волокна мешкотары, обрывки шпагата и др.), поэтому его просеивают на решетах для удаления крупных частиц. Мелкие примеси удаляют осветлением сиропа. В двутельный котел наливают воду, доводят до кипения, засыпают сахар и, помешивая, растворяют его. Для осветления сиропа добавляют пищевой альбумин, если его нет - яичный белок (4 г альбумина или белок из четырех яиц на 100 кг сахара). Альбумин или яичный белок растворяют в 1 л холодной воды. При нагревании белок коагулирует (свертывается) и, всплывая в виде пены на поверхность сиропа, захватывает все примеси. Пену снимают с поверхности и полученный сахарный сироп фильтруют через плотную ткань. При отсутствии альбумина или яичного белка сироп после кипячения отстаивают (не менее 1 ч), затем фильтруют.

Груши, абрикосы и светлоокрашенная черешня имеют невысокую кислотность, поэтому для улучшения вкуса и уничтожения микроорганизмов при стерилизации в сироп этих видов компотов добавляют лимонную или виннокаменную кислоту в виде 50%-ного раствора: для компотов из груш в количестве 0,3%, из черешни и абрикосов - 0,2% от массы сиропа.

Для различных видов компотов концентрация сахарного сиропа неодинакова. Это объясняется тем, что содержание Сахаров и кислот в самих плодах и ягодах даже одного вида сильно колеблется в зависимости от сорта, зоны и условий выращивания, степени зрелости плодов. В готовом же компоте соотношение сахара и кислот должно быть строго определенным, так как от этого зависит его вкус. Если, например, залить яблоки и ягоды черной смородины 30%-ным сиропом, то компот из яблок будет приятно кисло-сладким, а из черной смородины слишком кислым.

При выработке компотов из плодов с косточкой сахара в массе нетто плодов будет меньше, чем в массе нетто плодов без косточки. Следовательно, для приготовления компотов из плодов с косточкой готовят сироп с большей концентрацией сахара.

В сухом веществе плодов и ягод около 80% Сахаров. Процесс определения Сахаров в сырье длительный, поэтому при решении вопроса о необходимой концентрации сиропа исходят из массовой доли в сырье сухих веществ, содержание которых определяют с помощью рефрактометра.

В таблице 9 приведена концентрация сиропа для некоторых видов компотов. Из данных таблицы видно, что для рационального использования сахара большое значение имеет содержание сухих веществ в сырье.

Таблица 9. Рецептура производства плодово-ягодных компотов

Концентрацию сиропа во время его приготовления определяют рефрактометром с обязательной поправкой на температуру (величину поправки берут из специальных таблиц). Если при варке сироп получается излишне высокой концентрации, добавляют воду, а при недостаточной концентрации - сахар.

Наполнение и укупорка тары. Подготовленные плоды и ягоды фасуют в тару на автоматических (АНП), полуавтоматических или механизированных ручных наполнителях. При выработке небольших партий компотов применяют и ручную укладку. Для этого плоды попадают к укладочным столам в противнях с двойным дном для стекания воды через верхнее сетчатое дно. Фасуют плоды и ягоды осторожно, чтобы не повредить их. Это особенно относится к плодам с непрочной мякотью (персикам, абрикосам, половинкам яблок, малине, землянике).

Консервную тару выбирают с учетом вида компотов. Малину, землянику и черную смородину фасуют только в стеклянные банки. Для других видов плодов можно применять стеклянную и металлическую лакированную тару. Например, компоты из вишни, черешни, винограда, кизила, сливы нередко вырабатывают в банках из лакированной жести. Тару из белой (нелакированной) жести для фасовки компотов применяют редко, так как при этом возможна порча продукта (например, плоды груши могут порозоветь). Плоды груши могут порозоветь и в результате их длительного нагревания, при котором разрушаются дубильные вещества и образуются соединения красного цвета.

Фасованные в банки плоды и ягоды сразу же заливают горячим сиропом: вишню, черешню, кизил, сливу, чтобы они не растрескались, при температуре 60°С, виноград - 40°С, остальные плоды и ягоды - 80...95°С. После заливки сиропом банки укупоривают на закаточных машинах и направляют на стерилизацию.

Стерилизация компотов. Почти все плоды и ягоды, используемые для компотов, имеют довольно высокую кислотность. Если кислотность сырья невысокая, в сироп добавляют лимонную или виннокаменную кислоту. Кислота способствует более быстрой гибели микроорганизмов при нагревании. Это дает возможность пастеризовать компоты при 85...90°С (особенно для быстро разваривающихся плодов) или стерилизовать при 100°С.

Чаще всего применяют стерилизацию. Продолжительность нагревания банок до температуры стерилизации (в зависимости от вместимости и вида тары) для большинства видов компотов в стеклянной таре 20...30, в жестяной - 15 мин. Время собственно стерилизации неодинаково. При 100°С компоты из алычи, кизила в банках 1-82-500 стерилизуют 3...5, а при 85°С - 15...20 мин, в банках большей вместимости - на 5...10 мин дольше.

Для одного и того же вида компота, фасованного в банки одной вместимости, может быть разное время собственно стерилизации. Это зависит от размера плодов (целые или разрезаны на дольки), степени зрелости и плотности мякоти. Крупные или невызревшие плоды прогреваются дольше, чем мелкие или нормально вызревшие. Поэтому в формуле стерилизации время на собственно стерилизацию дается в виде двойной цифры. Например, формула стерилизации вишневых компотов в банках 1-82-1000:

грушевых компотов в этих же банках

* (Значение цифр см. с. 64)

Плоды и ягоды многих видов компотов развариваются или размягчаются при стерилизации, поэтому после собственно стерилизации необходимо их как можно быстрее охладить. Время охлаждения компотов в стеклянных банках обычно 20...25, в жестяных 15...20 мин.

Производство компотов ассорти. Компоты ассорти вырабатывают более 20 наименований. Готовят их из смеси 2...4 видов плодов и ягод. Желательно подбирать плоды различной окраски. Это улучшает внешний вид компотов. Соотношение компонентов может быть разнообразным, но для каждого вида ассорти оно строго определенное.

Лучше всего готовить ассорти из одновременно созревающих плодов и ягод. Сырье каждого вида подготавливают так же, как и для обычных компотов. Плоды и ягоды равномерно фасуют в банки в установленном рецептом состоянии и заливают горячим сиропом. Концентрация сиропа 40...60% (в зависимости от сырья). Например, ассорти из крыжовника, вишни и черной смородины (в массовом соотношении 58:30:12%) заливают 50%-ным сиропом, ассорти из черной смородины и вишни (62:38%)-60%-ным, из вишни и крыжовника (60:40%)-40%-ным.

Если сроки созревания сырья, входящего в состав ассорти, не совпадают, вначале заготавливают ранее созревшие плоды и ягоды замораживанием или стерилизацией в 20%-ном сахарном сиропе. Когда наступает срок созревания последнего вида сырья, банки с полуфабрикатами вскрывают, сироп сливают, плоды укладывают в банки вместе со свежими и заливают 45%-ным сиропом. Сироп из полуфабрикатов также используют для компотов, доводя его до нужной концентрации сахаром.

Технологическая схема

Требования, предъявляемые к качеству готовой продукции. Консервная промышленность выпускает компоты трех сортов: высшего, первого и столового. В основу разделения компотов на сорта взяты следующие основные показатели: вкус, аромат, внешний вид плодов, их консистенция и окраска, качество сиропа. Основные требования к качеству компотов из культивируемых плодов и ягод отражены в ГОСТ 816-81, а из дикорастущего сырья - в РСТ РСФСР 134-77. В банках должны находиться плоды одного размера, одной степени зрелости и окраски, неразварившиеся. Не допускается смешивание целых и резаных плодов (кроме отдельных видов ассорти, где это предусмотрено рецептом). Все плодоножки должны быть удалены. Сироп должен быть прозрачным, а по окраске соответствовать окраске мякоти плодов.

Вкусовые качества компотов окончательно устанавливают после двухнедельного хранения. За это время выравнивается концентрация сахара в плодах и сиропе. Плотность плодов и сиропа при этом становится одинаковой, и плоды находятся в сиропе во взвешенном состоянии, а внешний вид и вкус компотов улучшаются.

При определении качества компотов учитывают соотношение плодов и ягод и готового продукта, в большинстве случаев оно 50, 55 или 60%. Массовая доля сухих веществ в сиропе готовых компотов высшего и первого сортов на 2...3% выше, чем в компотах столового сорта. Отношение массы плодов к массе готового продукта для всех сортов яблочного компота 50%.

Для высшего, первого и столового сортов компотов по органолептическим показателям стандартом предусмотрены определенные допуски. Например, в компотах высшего сорта допускается до 10% плодов не одинаковых по величине, а в компотах первого сорта - до 30%. Посторонние примеси не допускаются во всех сортах.

Плоды и ягоды в соке. В соответствии с ОСТ 111-10-82 "Консервы фруктовые диетические" плоды и ягоды в соке вырабатывают в следующем ассортименте: абрикосы в абрикосовом соке с мякотью, груши в грушевом соке, персики в персиковом соке с мякотью, слива в сливовом соке с мякотью, черешня в черешневом соке, черника в черничном соке с ксилитом, черника в черничном соке с сорбитом.

Ксилит (пятиатомный алифатический спирт) в 2 раза слаще сахара, сорбит (шестиатомный алифатический спирт) - заменители сахара. Применяют их при производстве компотов, плодов и ягод в соке, плодовых и ягодных пюре и пасты, кондитерских изделий для больных диабетом и при ожирении.

По технологии производство плодов и ягод в соке сходно с производством компотов. Сырье подготавливают так же, как и для компотов. Плоды и ягоды (целые или нарезанные) укладывают в банки согласно рецептуре и заливают натуральными неосветленными соками или соками с мякотью того же наименования, что и плоды. Соки для заливки вырабатывают в соответствии с технологией производства пастеризованных плодовых и ягодных неосветленных соков и соков о мякотью.

При выработке черники в черничном соке с ксилитом или сорбитом уложенные ягоды заливают черничным соком. Сок вначале подогревают до 85...90°С, растворяют в нем ксилит или сорбит (73 кг сока и 27 кг ксилита или сорбита), затем заливают ягоды.

Последующие операции аналогичны производству компотов. В соответствии с требованиями ОСТ 111-10-82 массовая доля плодов или ягод от нетто консервов должна быть не менее 50% для абрикосов и черники, 55 - для груши, черешни, яблок и сливы, 60% для персиков. Содержание сухих веществ (по рефрактометру) не менее 14% для черники, 12 - для черешни и 11% для остальных плодов. Общая кислотность в зависимости от вида сырья 0,8...1,2% в пересчете на яблочную кислоту.

Плоды и ягоды в сиропе. По технологии производства они мало чем отличаются от технологии производства компотов. При их выработке применяется одно и то же оборудование. От компотов плоды и ягоды в сиропе отличаются тем, что их вырабатывают из небольшого количества видов сырья с меньшей массовой долей сухих веществ в сиропе консервов.

В соответствии с требованиями ТУ 18-4-15-81 плоды и ягоды в сиропе вырабатывают в следующем ассортименте: абрикосы, айва, виноград, груши, персики, слива и яблоки.

Свежие плоды и ягоды подготавливают к консервированию так же, как и для компотов. Для улучшения вкуса и внешнего вида и снижения потерь сухих веществ сырья бланширование плодов в воде пли паром можно заменить вакуумированием плодов до и после фасовки в течение 3...5 мин. Если вакуумируют после фасовки, то уложенные в банки плоды заливают горячим (90...95°С) сиропом и выдерживают в вакуум-камере 3...4 мин, а затем доливают сироп.

Для заливки плодов и ягод сахар растворяют в воде в двутельных котлах, кипятят 5 мин и фильтруют через плотную ткань или капроновое сито.

Подготовленные плоды и ягоды фасуют в стеклянную или металлическую лакированную тару вместимостью до 1 л. По спецзаказу организаций фасовку могут провести в банки вместимостью до 3 л. Уложенные в тару плоды и ягоды заливают сиропом температурой 80...85°С, немедленно укупоривают и затем стерилизуют.

В готовой продукции массовая доля плодов от массы нетто консервов должна быть не менее 60% для айвы, 50 или 55% для других плодов и ягод в зависимости от вида сырья и способа его подготовки. Например, для груши целыми плодами - 50, а для половинок, четвертинок или восьмой части плода - 55%. Массовая доля сухих веществ в сиропе (по рефрактометру) от 10 до 13% в зависимости от вида сырья.

Хранение компотов. Компоты, как и все плодово-ягодные консервы, лучше всего хранить в хорошо проветриваемых и сухих складах при 15...20 С, допустимая температура 0...20°С. Более высокая температура хранения компотов способствует размягчению плодов, разрушению витаминов и красящих веществ. Возможно также и развитие оставшейся микрофлоры, что приводит к порче продукции. В грушевых, персиковых и абрикосовых компотах мутнеет сироп, плоды груши розовеют, а при более длительном хранении темнеют и у них появляется металлический привкус. Хранение компотов в банках из белой нелакированной жести при высокой температуре значительно усиливает переход олова в продукт.

Ящики с консервами в металлических банках укладывают на деревянные рейки, решетки или поддоны по ассортименту и по партиям штабелями высотой до 5 м, а в стеклотаре - высотой до 10 ящиков. Между штабелями и от стен оставляют проходы не менее 0,75 м, а главный проход между штабелями - не менее 2 м. При использовании электропогрузчиков проходы оставляют с таким расчетом, чтобы техника могла свободно разворачиваться.

Влажные банки тщательно просушивают, металлические банки для длительного хранения покрывают антикоррозийной смазкой.

При складировании учитывают разность температуры воздуха в складках и самих банок. Она не должна превышать 5°С. Если больше, то выравнивают повышением температуры до допустимой разницы.

Техника безопасности. При производстве компотов соблюдают общие правила техники безопасности, предусмотренные для работы с оборудованием на консервных предприятиях. Особое внимание обращают на технику безопасности при обработке сырья раствором каустической соды (очистка персиков, бланширование айвы, сливы и др.). Рабочих, выполняющих эту операцию, обеспечивают резиновыми сапогами и перчатками, устойчивыми к щелочам фартуками и предохранительными очками. Если щелочь попадет на открытое тело, необходимо быстро промыть кожу холодной водой, а затем разбавленной уксусной кислотой. При бланшировании ягод и плодов паром в бланширователях необходимо следить за исправностью вентилей и за тем, чтобы на пароподающем трубопроводе был установлен редуктор. Полы около бланшировочных аппаратов должны быть сухими, и нескользкими.

Контрольные вопросы

1. Каков ассортимент компотов? 2. Какие требования предъявляют к сырью для выработки компотов? 3. Какие операции подготовки сырья к переработке на компоты являются общими и как их выполняют? 4. В чем заключаются особенности подготовки отдельных видов переработки? 5. Как приготавливают сироп для заливки компотов? 6. Какие виды тары используют для компотов? Как фасуют и укупоривают компоты? 7. Какова технология приготовления компотов ассорти? 8. Чем отличаются плоды и ягоды в соке или сахарном сиропе от компотов? Каковы особенности их приготовления? 9. При каких условиях хранят консервы? 10. Каковы основные правила техники безопасности при производстве компотов?

### Производство плодовых и ягодных соков

Основные сведения. Из всех видов плодово-ягодных консервов наиболее полезными для человека являются соки. Они имеют высокую пищевую и биологическую ценность: содержат в растворенном и легко усвояемом виде сахара, витамины, минеральные вещества, ферменты и т. д. Биологическая ценность соков заключается еще и в том, что они способствуют более полной усвояемости жиров, белков, Сахаров, которые поступают в организм человека с другими продуктами. При выработке соков несъедобные и непитательные части плодов и ягод (кожица, семена, косточки) удаляют, что повышает ценность продукта.

Некоторые виды плодов и ягод имеют непродолжительный срок хранения в свежем виде и обладают плохой транспортабельностью. Без переработки их фактически нельзя длительно использовать. Отдельные культуры имеют плоды, ценные в пищевом отношении, но непривлекательные по внешнему виду. Все это сырье можно переработать на сок.

Современное оборудование для выработки соков характеризуется высокой производительностью при небольших затратах ручного труда. Поэтому в период уборки можно быстро переработать значительную часть урожая и получить готовые консервы или заготовить полуфабрикаты, а в менее напряженный период довести их до готовой продукции. В результате значительно повышается экономическая эффективность деятельности хозяйства. В связи с этим переработка плодов и ягод на сок нашла широкое распространение.

Ассортимент вырабатываемых соков разнообразен. Соки называют по виду сырья: вишневый, виноградный, абрикосовый, малиновый, яблочный и т. д. Практически их вырабатывают из всех плодовых и ягодных культур.

По технологии производства соки разделяют на натуральные (без добавлений) из одного вида сырья; с сахаром или сахарным сиропом, которые добавляют к соку с повышенной кислотностью для получения гармоничного кисло-сладкого вкуса; купажированные (смешанные) - при смешивании соков недостатки одного устраняются за счет другого, они могут быть как натуральными, так и с добавлением сахара или сахарного сиропа. Купажируют соки разных видов сырья или разных сортов одного и того же вида сырья; насыщенные диоксидом углерода (сатурированные) для улучшения вкуса и придания ему освежающих свойств. Все эти соки могут быть осветленными или неосветленными.

В последнее время увеличилась выработка соков с мякотью, которые получают гомогенизацией (измельчением до мелких однородных частиц) протертых плодов и ягод. Пищевая ценность соков с мякотью высокая, так как в них сохраняется и нерастворимый в воде каротин. Соки с мякотью могут быть натуральными и купажированными, с сахарным сиропом или без него. Эти соки часто называют нектарами.

К этой же группе консервов относятся и сгущенные соки. Их вырабатывают в виде экстрактов и концентрированных соков.

Пищевое, диетическое и стимулирующее действие плодовых и ягодных соков тем больше, чем лучше сохранены их натуральные свойства. Поэтому в пищевом отношении наиболее ценны соки натуральные осветленные, неосветленные или с мякотью. Самые качественные - марочные соки, изготовляемые из плодов специальных высококачественных сортов плодовых и ягодных культур, районированных в зоне выработки соков.

Значительную часть соков используют для выработки различных плодово-ягодных напитков, технология производства которых во многом сходна с производством обычных соков.

Требования, предъявляемые к сырью. Для производства соков плоды и ягоды должны быть зрелыми. Недозрелые плоды имеют слабую окраску, повышенную кислотность, плотную мякоть. В перезрелых плодах возможно накопление метилового спирта при гидролизе пектина. Получение сока из перезрелого сырья усложняется тем, что фильтрующие материалы забиваются мякотью из-за недостаточно плотной консистенции. Сок плохо фильтруется, трудно осветляется и ПОЭТОМУ остается мутным.

При подборе сортов плодовых и ягодных культур для выработки соков особое внимание обращают на содержание сухих веществ в сырье, от которого зависят экстрактивность сока, его качество. Массовая доля сухих веществ в соке плодов и ягод должна быть не менее (%): в малине, землянике, красной смородине, клюкве, чернике, калине, голубике - 7; бруснике, ежевике, терне - 8; шиповнике - 9; яблоках - 9,5; гранате, сливе, черной смородине - 10; барбарисе, вишне - 11; алыче, рябине, крыжовнике - 12; винограде - 15%

Чем выше содержание ароматических и красящих веществ в сырье, тем качественнее готовая продукция. Сорта вишни, имеющие окрашенную кожицу и неокрашенный сок, для выработки натуральных соков непригодны. Существенное значение имеет массовая доля Сахаров и кислот, которые определяют вкус соков. При высокой кислотности и малой сахаристости сок получается невкусным. В этом случае к нему добавляют сахар. Если сахаристость сырья высокая, то расход сахара значительно уменьшается.

Для переработки на сок можно использовать плоды и ягоды с повреждениями кожицы (пятна парши, ожоги), размер и форма плодов обычно не имеют значения. Однако недопустимо сырье загнившее: небольшое количество гнилых плодов или ягод, попавшее в переработку, может дать неприятный привкус всей партии выработанного сока.

Абрикосы. Используют для выработки соков с мякотью. Лучшими сортами считаются те, у которых крупные плоды с нежной мякотью, без грубых волокон: Краснощекий, Александр ранний, Никитский, Консервный поздний, Красный партизан и др. Жердели (дикорастущие формы абрикосов) с грубой волокнистой тканью для выработки соков с мякотью не используют. Их можно применять при выработке купажированных соков.

Алыча (ткемали). Используют плоды ярко-оранжевого, темно-красного или фиолетового цвета с легко отделяющейся косточкой.

Айва. Плоды должны иметь желтый или кремовый цвет, сочную и ароматную мякоть. Такими качествами обладают сорта: Берецкий, Изобильная, Золотистая, Мускатная, Краснодарская и др.

Виноград. Должен иметь умеренную сахаристость и среднюю кислотность (0,4...1%) Массовая доля сухих веществ 15...16%. а для выработки марочных соков - не менее 16%.

Вишня. Используют плоды только с яркоокрашенным соком, хорошим ароматом. Убирают ее хорошо вызревшей. Кислотность плодов почти у всех сортов высокая, поэтому вырабатывают в основном соки с сахаром или сахарным сиропом, а в отдельных случаях - натуральные. Лучшие сорта: Владимирская, Любская, Жуковская, Подбельская, Тамбовчанка, Шпанка, Ширпотреб и др.

Груши. Дают сок с высоким содержанием дубильных веществ, поэтому чаще всего грушевый сок используют для купажирования с яблочным. Лучшая степень зрелости - съемная. Используют многие культурные и дикорастущие сорта.

Земляника. Должна быть полностью вызревшей. Прозелень дает терпкий и горький привкус. Кислотность чаще всего бывает повышенной. Окраска должна быть интенсивной, аромат и вкус хорошо выраженные. Сорта: Комсомолка, Красавица Загорья, Пурпуровая, Фестивальная и др.

Малина. Используют ягоды с интенсивной окраской, сахаристость их должна быть не ниже 6%, а кислотность - не более 2%. Сорта: Лагам, Новость Кузьмина, Рубин Болгарский.

Крыжовник. Для выработки соков убирают в полной степени зрелости, по не перезревшим. Лучшие сорта имеют желтую мякоть. Сок из красных ягод при хранении меняет цвет. Сорта с красным или темно-красным цветом ягоды используют для выработки соков с мякотью: Московский красный. Северный виноград. Смена, Корсунь-Шевченковский, Слава лепская и др.

Красная смородина. Сорта с интенсивно окрашенными ягодами: Варшевичка, Голландская красная, Вишневая красная, Латуриайс. Убирают хорошо вызревшей.

Кизил. Используют дикорастущие и культурные сорта с мякотью светло- и темно-красного цвета.

Слива. Дает продукт трудно осветляемый, поэтому ее используют для выработки неосветленного сока или сока с мякотью. Из плодов с высокой сахаристостью получают соки натуральные, а с низкой подслащенные. Плоды темно-окрашенные или светлоокрашенные с легко отделяющейся косточкой. Сорта: Венгерка ажанская. Ренклод колхозный, Анна Шпет, Персиковая.

Черешня. Плоды должны быть зрелыми, с мякотью от золотисто-желтого до темно-вишневого цвета, с массовой долей сухих веществ не менее 9%. Лучшие сорта: Мелитопольская черная, Тавричанка, Багратион, Дрогана желтая, Краса Кубани и др.

Черная смородина. Должна быть вызревшей. Желательны сорта с повышенным содержанием витамина С, сахаров и крупной ягодой интенсивно черного цвета. Кислотность у всех сортов высокая. Сорта: Голубка, Память Мичурина, Партизанка, Стахановка Алтая, Боскопский великан, Лакстона, Неаполитанская.

Яблоки. Используют для выработки соков очень широко. Ассортимент их разнообразен. Яблоки летних сортов (Боровинка Сергеева, Мелба, Суйслепское и др.) пригодны для выработки соков при съеме за 5...7 сут до созревания и при полной зрелости. Плоды сорта Коричное полосатое для натуральных соков снимают при полной зрелости, а Антоновки обыкновенной после 6...7-дневного хранения в хранилище или через месяц при хранении в холодильнике.

Плоды летних сроков созревания, как правило, дают меньший выход сока по сравнению с осенними и зимними сортами, меньше содержат сухих веществ. Для получения соков лучше использовать сорта осенние и осенне-зимние с сочной и кисло-сладкой мякотью.

Для производства натуральных соков высокого качества лучшими являются сорта: Антоновка обыкновенная, Антоновка новая, Бессемянка мичуринская, Богатырь, Жигулевское, Коричное новое, Мелба, Пепин шафранный и др.

Практически на сок перерабатывают плоды всех выращиваемых сортов яблони. Однако качество сока часто бывает невысоким. Поэтому такие соки купажируют с соками других культур. Для выработки всех видов соков первого сорта широко используют и дикорастущие плоды и ягоды: бруснику, клюкву, чернику, рябину, шиповник, яблоки и др. Чаще всего сок этих культур применяют для купажирования с соками других культур, особенно с яблочным.

Яблоки, айву, груши доставляют па переработку в контейнерах, ящиках или навалом на автомобильном транспорте п разгружают в приемный бункер (рис. 28), где удаляют тяжелые примеси (камни, комки земли и т. п.), если они случайно попали в сырье. Здесь проводят предварительную мойку сырья. Из бункера гидротранспортером плоды подают к ковшовому транспортеру, а затем в барабанные или вентиляторные мойки. Плоды косточковых культур моют в вентиляторных или моечно-встряхивающих машинах, а ягоды - в моечно-встряхивающих машинах или под душем. Если ягоды малины, ежевики и земляники не загрязнены, их можно не мыть. Вымытое сырье поступает на ленточные или роликовые транспортеры на инспекцию для удаления гнилых, плесневелых и других непригодных к переработке плодов и ягод.

Рис. 28. Приемный бункер: 1 - ковшовый транспортер; 2 - бункер

Подготовка плодов и ягод перед извлечением сока. Заключается в дроблении сырья (получении мезги) и в обработке мезги различными способами для увеличения выхода сока. Выход сока зависит от степени измельчения сырья, количества пектиновых веществ, состояния коллоидной системы мезги и других факторов, поэтому каждый вид сырья имеет свои особенности дробления и подготовки перед прессованием. Слишком мелкое дробление плодов дает мезгу, которая забивает поры фильтрующих материалов и плохо прессуется. При недостаточном дроблении из крупных кусочков не удается отжать весь сок, поэтому мезга должна быть рыхлой и однородной.

Технологические схемы производства плодово-ягодных соков натуральные, осветленные, купажированные, с сахаром

Сырье чаще всего дробят в машинах КДП-4М (рис. 29) производительностью 8 т/ч. Подготовленное к переработке сырье элеватором "гусиная шея" подают в приемный бункер, а из него - в рабочую часть дробилки, где сырье проходит между барабаном и прижимными колодками. Зазор между барабаном и прижимными колодками регулируется, что дает возможность получать мезгу различной степени измельчения. Расстояние между барабаном и колодками при дроблении ягод устанавливают 2...3 мм, яблок, айвы, груш 3...4, вишни Г)...8 мм. При обработке вишни следят за тем, чтобы количество раздробленных косточек было не более 15%. Ядро косточек содержит гликозид амигдалин, который в процессе последующей переработки и хранения вишневого сока может гндролизоваться с образованием синильной кислоты, накопление которой опасно.

Рис. 29. Дробилка для овощей и фруктов КДП-4М: 1 - барабан; 2 - ножи-гребенки; 3 - загрузочный бункер; 4 - прижимные колодки; 5 - пружина; 6 - привод; 7 - рама; 8 - лоток разгрузки

Для измельчения плодов и ягод успешно применяют дисковые дробилки: плодорезки КПИ-4, дробилки ВДР-5 и ДДС-5. Дисковые дробилки имеют устройство, обеспечивающее оптимальное измельчение любой партии яблок. В дробилке КПИ-4 имеется возможность регулировать измельчение плодов в широком диапазоне. Мезгу, полученную после дробления сырья, направляют из дробилки в накопительный бункер, который установлен над прессом, а затем в пресс для извлечения сока. Отдельные виды сырья (бруснику, клюкву, зрелую малину и землянику) не дробят, а сразу прессуют.

Сок из яблок, вишни, земляники, ежевики, красной смородины н облепихи отжимается сравнительно легко, поэтому мезгу из плодов и ягод этих культур сразу направляют в пресс. Из других плодов н ягод сок отжимается с большим трудом, а из мезги черной смородины, например, без специальной ее подготовки вообще нельзя получить сок. Для увеличения выхода сока специальная обработка мезги нужна и для плодов тех культур, которые легко отжимаются.

Некоторые виды сырья содержат значительное количество коллоидов, которые повышают вязкость сока, и поэтому он трудно отпрессовывается из мезги. Разрушение коллоидов способствует выделению сока. Обычно коллоиды заряжены отрицательно или положительно. Если заряды снять, коллоидная система разрушается. Для этого успешно применяют электроплазмолизатор ЭВ-1 производительностью 6...17 т/ч. Основные части прибора - горизонтальные вальцы- электроды из нержавеющей стали, смонтированные на диэлектрической станине (рис. 30). Во время работы на электроды подают напряжение. При прохождении мезги электродами происходит электроплазмолиз клеток, так как заряд коллоидов снимается. При прессовании такой мезги выход сока увеличивается на 8...10%.

Рис. 30. Схема электроплазмолизатора: 1 - рубильник; 2 - предохранитель; 3 - амперметр; 4 - вольтметр; 5 - контрольная лампа; 6 - щетки; 7 - вальцы; 8 - станина

Прогрессивной является обработка дробленого сырья электрическими импульсами высокой частоты (непосредственно в пакетах пресса). При укладке пакетов с мезгой па дренажные решетки накладывают электроды. После загрузки пресса давление доводят до 500...600 кПа. Через 10 мин, когда часть сока отожмется, включают на 2...3 мин импульсную установку. Рабочие во время работы установки выходят за ограждение пресса. Количество сока при обработке мезги импульсами увеличивается па 8%.

Для увеличения выхода сока, кроме обработки мезги электрическим током, применяют и другие способы. Так, при нагревании плодов и ягод белки протоплазмы коагулируют. Лучше всего сырье прогревать не в воде, где теряются растворимые вещества, а обрабатывать паром в ленточном шпарителе.

Барбарис, кизил, терн, сливу и шиповник нагревают в воде (воды берут 15...20% от массы ягод) до появления трещин па кожице, а затем прессуют в горячем виде. Мезгу прогревать нежелательно, так как это ухудшает вкус сока. Если плоды и ягоды перерабатывают для получения сока и семян, тепловая обработка сырья недопустима, так как теряется всхожесть.

Для увеличения выхода сока успешно применяют обработку мезги пектолитическими ферментными препаратами. Пектиновые вещества повышают водоудерживающую способность клеток и препятствуют выделению сока. При обработке мезги пектолитическими ферментными препаратами пектиновые вещества расщепляются, в результате облегчается прессование мезги и повышается выход сока. Кроме того, снижается количество осадка, улучшается осветляемость и фильтруемость соков. Дозы ферментных препаратов, вносимых в обрабатываемую мезгу, зависят от вида сырья. Общее количество их не должно превышать 0,03% массы сырья в пересчете на стандартную активность 9 ед/г. Пектолитическая активность выпускаемых ферментных препаратов различна, поэтому перед их использованием рассчитывают потребное количество препарата с учетом фактической активности, указанной для данного препарата.

Вначале пектолитические препараты смешивают с 5...10-кратным количеством сока, подогретого до 30...45°С, тщательно перемешивают и полученную суспензию настаивают 30 мин. Затем мезгу в ферментаторах смешивают с суспензией препарата, подогревают до 40...45°С и выдерживают 3...6 ч в зависимости от вида сырья. После ферментации отжимают сок. Ферментативный препарат часто применяют для обработки мезги из айвы, алычи, голубики, крыжовника, рябины, черники, черной смородины, кизила, сливы и др. Обработка мезги препаратом увеличивает выход сока на 4...5%.

Увеличить выход сока можно и замораживанием плодов и ягод. При замораживании сырья кристаллы льда разрывают клетки и при размораживании сок легко отделяется. Метод применяют при обработке ягод. Например, бруснику, клюкву, облепиху вначале замораживают, затем оттаявшие ягоды нагревают до 30...35°С и прессуют.

Продолжительность выдержки замороженного сырья не влияет на выход сока, поэтому как только ягоды замерзнут, их размораживают. Замораживать можно при любой отрицательной температуре; чем ниже температура, тем быстрее идет замораживание. Размораживание на воздухе длится около суток. Этот способ длительный, стоимость замораживания высокая. Кроме того, при медленном оттаивании дубильные вещества окисляются, что вызывает потемнение сока и ухудшение его качества. Специально для увеличения выхода сока замораживание не применяют. Его используют для хранения ягод, например клюквы, брусники. В этом случае замораживание способствует не только сохранности сырья, но и увеличению выхода сока.

При запаздывании с уборкой урожая и неблагоприятных погодных условиях возможно замораживание яблок на деревьях. Такие плоды необходимо быстро дефросгировать и немедленно переработать. При вибрационном способе обработки вначале сырье загружают в вибрационное устройство (целые плоды на 1...2 мин, половинки на 30 с), затем плоды дробят и прессуют.

Извлечение сока. Основной способ извлечения сока из плодов и ягод - прессование на прессах периодического или непрерывного действия. Широко используют двухплатформенный пак-пресс 2П-41 (рис. 31), у которого одна платформа с пакетами находится под давлением для отжатия сока, вторая - па разгрузке выжимок и загрузке мезги. Производительность пресса при получении сока плодов и ягод до 1500 кг/ч.

Рис. 31. Гидравлический пак-пресс 2П-41: 1 - пульты управления; 2 - салфетка с мезгой; 3 - дренажная решетка; 4 - станина; 5 - поддон; 6 - рама

Для извлечения сока используют также пак-пресс РОК-200с карусельного типа с тремя платформами, производительность его более 3 т/ч (рис. 32). Платформы вращаются вокруг станины пресса. Первая платформа находится под давлением, вторая - па разгрузке выжимок, третья - на загрузке. После отжатия сока платформы меняют местами: платформа с новой мезгой поступает на отжатие сока, а бывшая под давлением - на разгрузку и т. д. Толщина слоя мезги в одном пакете 5...8 см, это способствует большему выходу сока.

Рис. 32. Гидравлический пак-пресс РОК-200с: а - общий вид; 6 - вид сверху; 1 - станина (рама); 2 - платформа

При загрузке пак-пресса на дно поддона платформы кладут дренажную решетку, затем раму высотой до 8 см. Раму накрывают прочной мешковиной или специальными салфетками из лавсановой ткани. Из накопительного бункера подают мезгу, загружают ее до уровня бортиков рамы. Затем закрывают краями мешковины верхний слой мезги, снимают раму с получившегося пакета и кладут на него следующую дренажную решетку, а па нее опять раму, мешковину и т. д. На одну платформу укладывают до 15...25 пакетов.

Загруженную платформу подводят под отжимное устройство и включают гидравлический поршень малого давления. Давление повышают постепенно, в противном случае может произойти попала пне мякоти в сок или разрыв мешковины. Когда дальнейшее повышение давления затрудняется, вторым поршнем подают гидравлическую жидкость, поднимают давление до 2,5 МПа и держат его 5...10 мин до прекращения выделения сока. Затем платформу откатывают па разгрузку. Общая продолжительность прессования 15...20 мни. Выжимки выгружают на транспортер, который подает их к ковшовому элеватору, а элеватор - в накопительный бункер (рис. 33). Затем выжимки вывозят с территории завода для скармливания скоту пли на другие цели.

Рис. 33. Накопительный бункер: 1 - элеватор 'гусиная шея' № 9; 2 - бункер; 3 - шнек

При переработке плодов и ягод па сок и семена для питомников сок отжимают так, чтобы не вызвать деформацию семян. Удельное давление па мезгу при отжиме сока из груш должно быть не выше 0,8 МПа, из яблок 1,0...1,2 МПа. В каждом конкретном случае проводят пробное прессование.

Для увеличения выхода сока из мезги яблок и повышения производительности пак-пресса рекомендуется вначале отделить часть сока на стекателе непрерывного действия, а затем на пак-прессе. При таком методе нельзя допускать большого разрыва между отделением сока в стекателе и прессованием, так как соприкосновение продукта с воздухом ведет к его потемнению в результате окисления дубильных веществ.

Для получения сока из яблок применяют шнековые прессы РЗ-ВИШ-5 и ПНДЯ-4 непрерывного действия повышенного давления производительностью 5 и 4 т/ч.

Шнековые прессы объединяют в одну систему с дробилками (рис. 34), что позволяет наладить поточную систему переработки. Если вначале перед прессом поставить стекатель, то это увеличит выход сока.

Рис. 34. Дробилка ВДР-5 и шнековый пресс ВПШ-5: 1 - элеватор 'гусиная шея' А-9; 2 - дробилка ВДР-5: 3 - шнековый пресс (а - общий вид; б - без кожуха); 4 - перфорированный цилиндр; 5 - запорный конус; 6 - гидрорегулятор

Сок из винограда отжимают на двухшнековом прессе ВПНД-5 производительностью 5 т/ч. Использование шнекового пресса требует предварительного отделения гребней после дробления ягод на гребнеотделяющем агрегате. Шнек перетирает гребни, затем из них отжимают сок с высоким содержанием дубильных веществ, что ухудшает качество сока. Если виноградный сок получают на пак-прессе или корзиночном прессе барабанного типа, а также на пневматическом прессе, отделение гребней не обязательно. В этом случае они являются дренажным материалом, увеличивающим выход сока.

Перспективно получение сока методом центрифугирования, Метод основан на разделении твердой и жидкой фракций мезги под воздействием центробежной силы в центрифугах. Применяют его главным образом при выработке сока с мякотью.

Выход сока зависит как от культуры, гак и от способов подготовки мезги и прессования. Установлены следующие нормы выхода сока (%): для кизила, рябины и терна 50; яблок дикорастущих 52; терна 56; сливы 58; айвы, абрикоса, алычи, морошки и культурных сортов яблок и груш 60; крыжовника и черной смородины 63; брусники, вишни и земляники 65; голубики, красной смородины и черники 70; клюквы 74. Полученный сок направляют на последующие операции с учетом его назначения и вида вырабатываемой продукции.

Производство пастеризованного сока. При выработке не осветленного сока после извлечения его необходимо отделить от крупных кусочков плодовой мякоти и посторонних примесей, а осветленного сока -дополнительно осветлить.

Отделение примесей. Сок процеживают через плотную ткань, специальные мелкоячеистые сита из нержавеющей стали и отстаивают в течение 1...2 ч. После этого сок декантируют, т. е. сливают прозрачную жидкость с осадка.

Осветление сока. После процеживания сок остается мутным из-за мелких частиц мякоти и коллоидов. При длительной в

В значительной степени сок -осветляется на сепараторах (рис. 35). При центрифугировании взвешенные частицы отбрасываются к стенкам центрифуги. Производительность сепараторов до 2000 л/ч. Однако полного осветления сока при центрифугировании не происходит. Применяют этот метод перед подогреванием сока, после осветления и перед фильтрованием, для отработки отстоя после осветления сока. Центрифугирование - перспективный метод осветления.

Рис. 35. Сепаратор для сока: 1 - станина; 2 - электродвигатель; 3 - корпус; 4 - питательно-разгрузочная камера; 5 - крышка; 6 - второй диск; 7 - неподвижная крыльчатка; 8 - цилиндры; 9 - барабан; 10 - первый диск

Часто сок осветляют, добавляя в него растворы танина и желатина. Способ называется "оклейкой" и основан на коагуляции белков (желатина) в присутствии дубильных веществ (танина). В соках содержится различное количество дубильных веществ и белков, поэтому вначале проводят пробную оклейку, при которой подбирают лучшее соотношение танина и желатина. То соотношение растворов, какое дает быстрое осветление, используют для обработки основной партии сока. Танин и желатин добавляют в виде 1%-ного водного раствора.

Сок охлаждают до 7...8°С, переливают в отстойный вертикальный чан, добавляют вначале раствор танина, тщательно перемешивают, затем - раствор желатина. После выдержки в течение 6...10 ч сок декантируют. Избыток желатина может вызвать помутнение сока, поэтому необходимо строго следить за дозировкой оклеивающих веществ. На 1 т сока чаще всего расходуется 100 г танина и 200 г желатина.

Соки с положительным зарядом коллоидов (например, яблочный) осветляют при помощи бентонита (глины особого типа).

Бентонит в водной суспензии имеет отрицательный заряд и при смешивании с соком нейтрализует заряды коллоидов. Частички мути склеиваются, укрупняются и выпадают в осадок. Бентониты перед употреблением просушивают и выдерживают при 120°С около 1 ч. Хранят их только в сухом помещении.

Из сухого бентонита готовят водную суспензию. Для этого его вначале дробят на мелкие кусочки, заливают водой температурой 75...80 С и оставляют для набухания на сутки. Затем к набухшему бентониту добавляют небольшими порциями горячую воду при тщательном перемешивании и опять оставляют на сутки до полного набухания. После этого суспензию нагревают до кипения острым паром, кипятят в течение 10 мин и приливают кипящую воду, доводя концентрацию суспензии бентонита до 20%.

Полученную суспензию после охлаждения используют для осветления сока. Предварительно проводят пробную обработку и устанавливают требуемое на данную партию сока количество 20%-ной суспензии. После этого суспензию вносят в сок при перемешивании, выдерживают 12...24 ч и декантируют. Для осветления яблочного сока обычно расходуют 0,4...0,5 г сухого бентонита на 1 л сока.

Многие соки с высоким содержанием пектиновых веществ (сливовый, черносмородиновый, яблочный и др.) успешно осветляют ферментными препаратами, какими пользуются при обработке мезги для увеличения выхода сока. Для осветления к соку добавляют 0,02...0,03% сухого ферментного препарата или вначале готовят из него вытяжку. Препарат заливают 4...5-кратным количеством сока, выдерживают 3...4 ч при температуре 40...45°С, фильтруют и добавляют к соку. Осветление сока длится 3...4 ч при температуре 20°С и 1...2 ч при 40...50°С. После осветления сок нагревают до температуры 65...70°С для инактивации (разрушения) ферментов, а затем фильтруют. Иногда применяют комбинированное осветление. Вначале в сок вносят суспензию пектолитического ферментного препарата, выдерживают 20...25 мин, затем добавляют 0,005...0,02%, желатина в виде 1%-ного раствора, тщательно перемешивают и выдерживают 2 ч, затем фильтруют.

Хорошему осветлению сока способствует быстрое нагревание его до 80...90°С и быстрое охлаждение до 25...30°С. При атом белки коагулируют и выпадают в осадок, что способствует осветлению соков. Продолжительность обработки не более 10...20 с. Нагревание и охлаждение проводят в трубчатых подогревателях-охладителях или в пластинчатых пастеризаторах. После прогревания сок фильтруют.

Купажирование соков. Некоторые виды соков имеют негармоничный вкус по кислоте, дубильным веществам, сахаристости и др. Поэтому их смешивают с другими соками для улучшения вкусовых качеств, аромата или внешнего вида. Выработка купажированных соков особенно важна, так как из всех плодово-ягодных соков около 80% приходится на долю яблочного, а спрос на него не всегда высокий. В соответствии с ОСТ 18-12-70 вырабатывают купажированные соки натуральные и с сахаром, с мякотью и без мякоти, всего 47 наименований. После купажирования, как правило, выпадает осадок, поэтому купажирование проводят до фильтрации.

Подслащивание. Некоторые соки имеют высокую кислотность п низкую сахаристость, поэтому их подслащивают и относит к категории соков с сахаром. Сахар или сироп добавляют в соответствии с рецептурой. Например, массовая доля сухих веществ в готовом яблочно-алычовом соке должна быть 16%, яблочно-облепиховом 25%. Количество добавляемого сиропа не должно превышать 40%. Купажирование и подслащивание проводят в резервуарах с мешалками. После подслащивания сок фильтруют.

Фильтрование. После оклейки или обработки другими способами, осветляющими продукт, осадок удаляют, пропуская сок через фильтры различных систем или сепарированием на центрифугах.

Наиболее распространено фильтрование соков на фильтр-прессе, который состоит из фильтровальных плит с полыми ребордами для подачи сока. Между плитами зажимают фильтр-картон марки Т или Ш. Сок подогревают до температуры 40...50°С и подают в плиты с нечетными номерами. Сок, пройдя через фильтрующий элемент, собирается в четных плитах. Постепенно на картоне накапливается осадок, и фильтрация замедляется. Для удаления осадка подачу сока переключают в обратном направлении, мутные партии направляют на повторную фильтрацию. За смену 2...3 раза переключают направление движения сока. Если фильтрующие пластины сильно забились, пресс перезаряжают новыми. Используют фильтр-прессы производительностью 3000...10000 л/ч.

Для фильтрации сока используют и намывные сетчатые фильтры типа Ф-42М. Фильтр состоит из рам, обтянутых посеребренной сеткой, на которую наносят фильтрующие материалы асбест в виде ваты или порошок кизельгур (трепел). Перед употреблением вату кипятят, отжимают в марлевых мешочках и накладывают на сетку из расчета 125...150 г сухой ваты на 1 м2. Первые партии продукта пропускают несколько раз до хорошего уплотнения фильтра и получения прозрачного сока. При изготовлении подслащенных соков вначале добавляют требуемое количество сахара или сиропа, тщательно все перемешивают, затем фильтруют.

Деаэрация сока. После фильтрации сок можно сразу консервировать. Однако в процессе выработки сок значительно насыщается кислородом, который при хранении ухудшает его вкус и цвет и способствует окислению витаминов. Поэтому перед консервированием необходимо провести деаэрацию сока, т. е. удалить содержащийся в нем воздух и другие газы. Деаэрируют сок в деаэраторах-пастеризаторах при 35°С и остаточном давлении 6...8 кПа. Розлив сока в горячем состоянии способствует удалению воздуха из продукта.

Розлив и консервирование соков. Фасуют сок в стеклянную и металлическую лакированную тару вместимостью от 0,2 до 3 л, а в отдельных случаях и в 10-литровые банки. Широко распространено консервирование соков пастеризацией в автоклавах пли пастеризаторах непрерывного действия. После деаэрации сок подогревают до 60...70°С, разливают в банки до 3 л, укупоривают лакированными крышками и пастеризуют в автоклавах при 85°С и давлении 118 кПа (1,2 ат).

При горячей фасовке сок нагревают до 90...95°С, быстро разливают в обработанные паром банки на 3...10 л и сразу укупоривают. Этот способ прост, но сок остывает медленно и часто изменяются его вкус и цвет.

Наиболее хороший сок получают при асептическом консервировании. Сущность его заключается в том, что сок очень быстро (в течение 15...20 с) прогревают до температуры 120...135°С, так же быстро охлаждают до 30...40°С и сразу разливают в стерильные банки или бутылки. При быстром нагревании до высокой температуры погибают почти все микроорганизмы, а быстрое охлаждение предохраняет сок от физических и химических изменений товарных качеств.

Сок обработанный асептическим методом, часто разливают в цистерны большой вместимости (15...20 т), в которых его хранят до фасовки. Большое преимущество имеет хранение сока в больших цистернах в атмосфере диоксида углерода (С02). Диоксид углерода в концентрации 1,5% подавляет жизнедеятельность микроорганизмов. Для получения необходимой концентрации диоксида углерода сок хранят под давлением 0,68 МПа при температуре не выше 15°С. При температуре - 1...-2°С достаточно иметь над соком газовую подушку. Для хранения сока в атмосфере диоксида углерода свежеотжатый сок центрифугируют, подогревают в теплообменниках до 80...95°С, охлаждают до -1...-2°С и сразу подают в цистерны на хранение под давлением. Сок, хранящийся в больших цистернах, периодически проверяют на появление в нем спирта, что свидетельствует о микробиологической порче.

Основные требования к качеству натуральных соков отражены в ГОСТ 656-79, соков с сахаром - в ГОСТ 657-79. Согласно этим требованиям соки вырабатывают высшего и первого сортов. В соках высшего сорта массовая доля сухих веществ (по рефрактометру) на 1...2% выше, чем в соках первого сорта, и чаще всего бывает в натуральных соках в пределах 9...11%, а в соках с сахаром - 16...18% и в отдельных случаях, например в клюквенном, до 21...22%. Общая кислотность допустима в более широких пределах. Например, кислотность яблочного сока из различных сортов может быть 0,3...1,2%, а черносмородинового - 1,5...3,7%. Посторонние примеси в соках не допускаются.

Производство сока яблочного в бутылках. Технология производства натурального осветленного яблочного сока в бутылках дает возможность использовать оборудование цехов виноделия. Яблоки, поступающие в цех в ящиках, контейнерах или навалом, разгружают в приемный бункер, заполненный на 7з водой. Из бункера яблоки подают в моечные машины, на инспекционный транспортер для удаления дефектных плодов, затем элеватором "гусиная шея" на дробилку. Полученная мезга поступает в сборник-дозатор, а из него - в пресс для отжатия сока. Полученный сок собирают в цистерны для отстаивания. Затем его декантируют (сливают с осадка без взмучивания) и подают в пастеризатор - охладитель для подогрева и охлаждения. Сок прогревают до температуры 80...90°С, выдерживают 1...3 мин, затем быстро охлаждают до температуры 30...35°С, это способствует его осветлению.

Охлажденный сок из охладителя под давлением перекачивают в сборник, из которого он самотеком поступает на сепаратор для очистки, затем в сборник и на фильтрацию. Фильтруют сок 2...3 раза до полной прозрачности. Отфильтрованный сок подают на деаэратор-пастеризатор, затем в двутельный котел, где при постоянном подогревании держат его до фасовки в бутылки.

Параллельно с получением и подготовкой сока готовят бутылки вместимостью 0,5 л. Их моют в бутылкомоечной машине, в шпарителе прогревают до температуры 50...60°С, просматривают через экран и по транспортеру подают к наполнителю на фасовку.

Наполненные соком бутылки укупоривают на автомате и устанавливают в автоклавные корзины. Если бутылки устанавливают в корзины вертикально, то каждый ряд покрывают деревянной решеткой. Затем корзины электротельфером загружают в автоклавы для пастеризации сока. Бутылки с пастеризованным соком этикетируют на этикетировочной машине, устанавливают в ящики, а ящики - на поддон и электропогрузчиком отвозят на склад готовой продукции.

Производство соков с мякотью. Натуральные соки с мякотью вырабатывают из айвы, брусники, вишни, сливы и яблок культурных сортов, а соки с сахаром и купажированные - из этих и других плодовых и ягодных культур. Особенно большой популярностью среди населения пользуются соки из абрикосов, персиков и сливы. Требования к сырью предъявляются более жесткие, чем к сырью на сок без мякоти.

После мойки и инспекции сырье обрабатывают с учетом особенностей культуры. Яблоки и айву измельчают на дробилках и полученную мезгу прогревают до 90...95°С. Ягоды дробят на вальцовых или других дробилках и нагревают до 70...75°С.

У плодов косточковых культур удаляют плодоножки и косточки. На косточковыбивных машинах косточки удаляют из целых плодов без предварительного нагревания, а на протирочных машинах - с предварительным нагревом до 80...90°С.

Сок с мякотью получают на пресс-экстракторах, протирочных машинах или центрифугах. Плоды косточковых культур и ягоды при извлечении сока на протирочных машинах вначале протирают через сита с отверстиями ∅ 1.5...2 мм, а затем - через сита с отверстиями ∅ 0,8...0,4 мм. Сок из айвы и яблок обычно получают на экстракторах или центрифугах.

Наиболее полного извлечения сока и измельчения мякоти достигают на ножевых дробилках-дезинтеграторах, где мякоть дополнительно растирают между дисками.

При переработке светлоокрашенных плодов и ягод к соку добавляют аскорбиновую кислоту в количестве 0,04% к яблочному и айвовому и 0,03% к сливовому, персиковому и абрикосовому. Аскорбиновая кислота предохраняет сок от потемнения. 8 связи с этим ее нельзя добавлять к темноокрашенным Сокам- она вызовет их обесцвечивание. К некоторым видам соков добавляют лимонную кислоту в количестве 0,15...2,0%.

При выработке соков с сахаром вначале готовят сироп (растворяют, кипятят, фильтруют), а затем добавляют его в сок. При изготовлении купажированных соков необходимые компоненты загружают в сборник с мешалками и тщательно перемешивают.

Для получения более однородной тонкоизмельченной массы натуральный, с сахаром или купажированный сок гомогенизируют на гомогенизаторах или коллоидных мельницах. Такой сок при длительном хранении не расслаивается. При извлечении сока и особенно при гомогенизации он сильно насыщается воздухом. Поэтому перед фасовкой сок деаэрируют и подогревают до 70...80°С. Соки с мякотью фасуют в стеклянные и лакированные жестяные банки до 3 л, бутылки типа XI вместимостью не более 0,5 л, алюминиевые лакированные тубы вместимостью до 0,2 л. Соки с мякотью для детского питания фасуют в банки вместимостью до 0, 35 л и бутылки до 0,2 л.

Стерилизуют банки при более высокой температуре и более длительное время, чем сок без мякоти. Большинство соков пастеризуют при 85...90°С, абрикосовый фасуют при температуре не ниже 85°С и стерилизуют при 100...112°С.

Соки с мякотью выпускают одним сортом. Они должны иметь однородную массу, в отдельных случаях допустимо незначительное расслоение на твердую и жидкую фракции. Для каждого вида сока стандартом установлена определенная массовая доля сухих веществ (в соках с сахаром 14...24%) и допустимая кислотность. Массовая доля мякоти должна быть не менее установленных норм. Например, в сливовом и яблочном натуральных соках мякоти должно быть не менее 30%, в брусничном 00%. В абрикосовом, вишневом, клюквенном, яблочном соках с сахаром или сиропом мякоти должно быть не менее 40% в айвовом, кизиловом крыжовниковом, персиковом - не менее 60%. Посторонние примеси, как и в других соках, не допускаются.

Производство сгущенных соков. Сгущенными соками называют продукт с высокой массовой долей сухих веществ (44...70%). Вырабатывают два вида сгущенных соков: экстракты (ГОСТ 18078-72) и концентрированные (ГОСТ 18192 - 72). Экстракты получают увариванием свежего или консервированного антисептиками сока. Концентрированный сок также получают увариванием свежего сока или сока, консервированного асептическим способом, но с улавливанием ароматических веществ и добавлением их в концентрат. Концентрированный сок можно получить и вымораживанием свежего сока. Преимущество сгущенных соков в том, что их масса в 4...8 раз меньше массы натуральных, поэтому требуется во столько же раз меньше тары на его фасовку и сокращаются затраты на хранение и транспортирование. Перед употреблением сгущенные соки разбавляют питьевой водой до первоначальной концентрации сухих веществ в сырье. Обычно рекомендации по разбавлению сгущенных соков даны на этикетках тары, в которую они фасованы.

Экстракты. Для выработки экстрактов в основном применяют свежие осветленные соки. При использовании соков, сульфитированных или консервированных сорбиновой кислотой, вначале проверяют количество осадка. Если осадка более 3%. соки перекачивают в отстойные чаны и выдерживают 2...3 сут до выпадения осадка. Затем его декантируют.

Сок из брусники и клюквы часто получают из замороженных ягод. Перед извлечением сока ягоды дефростируют в воде при температуре 30°С, затем вальцуют до растрескивания ягод, но без их раздавливания. Извлекают сок прессованием или диффузионным способом. Диффузионный сок несколько разбавлен водой, но здесь это не имеет существенного значения, так как лишнюю воду удаляют увариванием.

Особое внимание обращают на качество осветления. Если в соке остается пектин, то при уваривании концентрация Сахаров и пектина повышается и сок может зажелировать. Соки для экстрактов осветляют так же, как и натуральные осветленные соки. Полноту осветления сока различными способами проверяют спиртовой пробой на пектин. Для этого в пробирку берут 5 см3 сока, приливают к нему 5 см3 96-градусного спирта, нагревают до кипения и охлаждают. В хорошо осветленном соке не должно быть осадка или помутнения.

После осветления сок фильтруют, нагревают до 87...92°С и уваривают в вакуум-аппарате. Предварительное нагревание сока уничтожает микрофлору и ускоряет уваривание в вакуум-аппаратах. Уваривание ведут непрерывно до накопления требуемого количества сухих веществ по рефрактометру или по плотности. В готовом виноградном экстракте сухих веществ должно быть не менее 62%, клюквенном - 54, черносмородиновом - 44. в остальных экстрактах - 57%.

Готовый экстракт фильтруют через капроновый или марлевый фильтр и сразу же охлаждают до 20...25°С в охладителях. Быстрое охлаждение предохраняет экстракт от образования нерастворимых осадков. Охлажденный экстракт сливают в эмалированные цистерны. Затем проверяют плотность и химический состав экстракта и, если он отвечает требованиям стандарта, фасуют в стеклянные и лакированные жестяные банки до 10 л и бутылки. Допустима фасовка в деревянные бочки вместимостью до 50 л. Бочки перед заливкой тщательно моют, подсушивают острым паром и обрабатывают диоксидом серы. Заливают экстракты в бочки через шпунтовое отверстие. Экстракты в банках и бутылках вместимостью до 1 л стерилизуют при 100°С 15 мин, до 2 л - 20 мин. Экстракты, фасованные в большие банки и бочки, выпускают нестерилизованными.

Концентрированные соки. В отличие от технологии производства экстрактов при выработке концентрированных соков вначале на специальных отгоночных установках улавливают ароматические вещества сока и фасуют их в бутылки. Из 150...200 л исходного сока получают 1 л концентрата ароматических веществ.

Деароматизированный сок осветляют (яблочный сок может быть использован как с осветлением, так и без него), фильтруют и уваривают в вакуум-аппаратах: виноградный, вишневый и яблочный до 70%, яблочный неосветленный и клюквенный до 54% сухих веществ.

Концентрированные соки для розничной торговли фасуют в мелкую тару: лакированные жестяные или стеклянные банки и бутылки вместимостью не более 0,65 л, алюминиевые лакированные тубы вместимостью до 0,2 л, стеклянные банки до 0,6 л. Перед фасовкой концентрированный сок наливают в эмалированные цистерны с мешалками, добавляют к нему 2% концентрата ароматических веществ, тщательно перемешивают и фасуют. Проводят пастеризацию, а затем продукцию отправляют на хранение. Если концентрированный сок фасуют в банки до 10 или бочки до 100 л и используют для общественного питания, концентрат ароматических веществ не смешивают с соком, а отправляют в отдельной таре. В деревянные бочки вставляют полимерные вкладыши.

Концентрированные соки с содержанием сухих веществ 70% фасуют сразу после уваривания при температуре 45...50°С и не пастеризуют. Концентрированные соки с меньшим содержанием сухих веществ фасуют в мелкую тару, укупоривают и стерилизуют при температуре 85...90°С в течение 10...35 мин в зависимости от вместимости тары. Концентрированные соки иногда консервируют сорбиновой кислотой, которую берут в количестве 0,05% к массе сока. На этикетках, наклеиваемых на тару с концентрированными соками для розничной торговли, дополнительно указывают: "Осветленный" или "Неосветленный" и способ разведения перед употреблением.

Соки натуральные, подслащенные, сгущенные лучше хранить в сухих, хорошо вентилируемых помещениях при температуре 0...20°С и относительной влажности воздуха не более 75%. Соки, фасованные в стеклянную тару, хранить на свету не рекомендуется, так как свет разрушает красящие вещества. Непастеризованные концентрированные соки и соки, консервированные сорбиновой кислотой, хранят при температуре не выше 10°С. Срок хранения концентрированных пастеризованных соков два года, непастеризованных и фасованных в алюминиевые тубы - один год.

Техника безопасности при производстве соков. Соблюдают общие правила по технике безопасности. Все электродвигатели должны иметь заземление, а движущиеся части - ограждения. Транспортеры, моечные машины, дробилки очищают только при выключенных электродвигателях.

Особое внимание на соблюдение правил по технике безопасности обращают при работе с прессами. Соковые пак-прессы пускают в ход только тогда, когда на поддоне уложен штабель из пакетов с мезгой или плодами, а карусель находится в правильном положении. Поворот карусели возможен, когда стол пресса и стол подъемника находятся в нижнем положении. Пресс должен быть хорошо освещен. Нельзя находиться под приподнятыми платформами прессов и подъемников. При обнаружении повреждений или неправильной работе пресса рабочий немедленно должен остановить прессование, нажав кнопку питания привода пресса.

Сепаратор разбирают и промывают только после полной остановки. При сборке сепаратора во избежание дебалансировки ротора одноименные детали необходимо устанавливать на свои места (каждая деталь должна иметь свою маркировку). При появлении ненормального шума или вибрации сепаратор или Центрифугу немедленно останавливают.

Обслуживающий персонал обеспечивают защитной одеждой: резиновыми сапогами, влагонепроницаемыми фартуками, перчатками. Рабочим воспрещается проводить какой-либо ремонт без согласования с техническим руководством.

Определенные сложности имеются в уходе за большими цистернами для хранения соков, так как их моют горячим (60...70°С) раствором каустической соды и горячей водой. Работа со щелочными растворами, тем более горячими, требует большой осторожности. Цистерны моют при помощи специальной установки, в которой готовят и подогревают щелочной раствор. В цистерны раствор и воду подают под давлением по шлангам. Перед пуском установки в эксплуатацию проверяют заземление электродвигателей, ограждения и прочность соединения шлангов с разборными трубами. На крышках бака установки должны быть надписи: "Осторожно: горячий раствор щелочи" и "Осторожно: горячая вода". Установку включают только после подвешивания шлангов в цистернах и при закрытых люках. При случайном попадании раствора щелочи на тело необходимо быстро промыть поврежденное место холодной водой. По окончании работы бак установки с щелочным раствором промывают свежей водой.

Сокопроводы обрабатывают щелочным раствором с активно-действующим хлором, поэтому здесь также необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе.

Контрольные вопросы

1. Какие виды плодовых и ягодных соков вырабатывают и какова их пищевая ценность? 2. Какие основные требования предъявляют к сырью для производства соков? 3. Как получают сок прессованием? 4. Как проводят фильтрование, осветление, деаэрирование соков? 5. В чем назначение этих операций? 6. Какие существуют способы консервирования соков? 7. Как вырабатывают соки с мякотью? 8. Каковы технологические особенности производства экстрактов и концентрированных соков? 9. Каковы правила техники безопасности при выработке соков?

### Консервы из протертых и дробленых плодов и ягод

Основные сведения. К этой группе консервов относят плодовое и ягодное пюре, плоды и ягоды протертые или дробленые с сахаром, пасты, соусы и приправы. В технологии производства этих консервов много общих технологических операций и требований к сырью. Плодовое и ягодное пюре являются и готовым продуктом и исходным материалом для приготовления паст, соусов и приправ. Из свежего, стерилизованного или консервированного химическими веществами пюре приготавливают и другие продукты, например повидло. В наибольшем количестве вырабатывают плодовое и ягодное пюре и плоды и ягоды протертые или консервированные сахаром.

Плодовое и ягодное пюре стерилизованное. Представляет собой протертую массу размягченных нагреванием свежих или замороженных плодов и ягод. Наиболее целесообразно приготовление пюре из свежего сырья. В нем хорошо сохраняются полезные вещества, а грубые части плодов и ягод удаляются при протирании. Поэтому продукты питания, изготовленные из пюре, имеют большую питательную ценность. Плодово-ягодное пюре в пищу употребляют очень редко из-за высокой кислотности. Его используют для киселей, начинок, выработки повидла.

Ассортимент плодово-ягодного пюре очень разнообразен. Его готовят практически из всех видов плодов и ягод. Наиболее распространено пюре абрикосовое, айвовое, грушевое, сливовое, персиковое, черносмородиновое, яблочное. Широко распространено пюре из дикорастущего сырья: брусники, голубики, кизила, клюквы. Пюре готовят из одного вида плодов или ягод.

Для выработки пюре используют районированные сорта, но лучшими являются те, плоды и ягоды которых имеют маленькое семенное гнездо или небольшие косточки, тонкую кожуру и негрубоволокнистую мякоть. Если используют сорта, не отвечающие этим требованиям, то несколько увеличивается отход сырья при протирании. Рекомендуется перерабатывать сырье сразу после его сбора, так как длительное хранение снижает массовую долю Сахаров, качество пюре ухудшается. Максимальный срок хранения на сырьевых площадках земляники, малины, ежевики и голубики - 8 ч, абрикосов и вишни - 12 ч, персиков, сливы, черешни - сутки; яблок и груш летних сортов - двое суток и т. д.

Мойка. Поступающие на переработку плоды и ягоды тщательно моют в специальных моечных машинах чистой проточной водой до полного удаления всех загрязнений. Тип моечной машины выбирают с учетом вида перерабатываемого сырья. Сильные механические повреждения сырья во время мойки недопустимы. Малину, ежевику, землянику, морошку моют под душем при давлении воды не более 50 кПа, другие ягоды - в моечно-стряхивающих машинах или под душем, плоды косточковых культур и рубину в моечно-встряхивающих машинах или вентиляторных моечных машинах, яблоки и груши - в барабанной и вентиляторной моечных машинах. Если сырье загрязнено не значительно, то его в начале инспектируют, а затем моют.

Технологические схемы производства фруктовых пюре, пасты, соусов и приправ

Инспекция. Хорошо промытые плоды и ягоды поступают на сортировочно-инспекционный конвейер или на конвейер инсекционный с роликовым (ленточным) полотном для удаления посторонних примесей и непригодного к переработке сырья: сильно помятого, гнилого, плесневого, загрязненного, поврежденного вредителями и т. п. Отсортированные плоды второй раз моют под душем.

Бланширование. Для размягчения мякоти плодов и ягод и облегчения отделения ее от грубых частей (семян, кожицы и т.п.), а также для разрушения ферментов сырью бланшируют. При этом увеличивается выход готового продукта, предотвращается окисление полифенолов, а в результате гидролиза протопектина в пюре увеличивается массовая доля пектина. Сырье бланшируют в шнековых или шахтных бланширователях. Для обработки плодов косточковых (абрикосы, вишня) и семечковых (яблоки, груши) культур, применяют шнековый шпаритель непрерывного действия (рис. 36). Производитель-кость шпарителя зависит от диаметра и шага шнека и скорости его вращения. Нередко используют шнековые шпарители производительностью 1 т/ч. Плоды бланшируют до такого состояния, чтобы они не потеряли форму, но были мягкими и легко поддавались раздавливанию. Излишнее нагревание вызывает потемнение мякоти и разбавление продукта конденсатом.

Рис. 36. Шнековый шпаритель: 1 - бункер; 2 - шнек; 3 - верхний желоб; 4 - соединительный рукав; 5 - нижний желоб; 6 - разгрузочный бункер

В каждом конкретном случае опытным путем, в зависимости от вида, сорта, степени зрелости и размера плодов, а также от конструкции шпарочной аппаратуры, определяют продолжительность разваривания сырья. При температуре 100°С яблоки, груши, алычу, терн обрабатывают не более 15 мин, плоды косточковых культур - не более 10 мин.

Бруснику, кизил, клюкву, красную и черную смородину, крыжовник бланшируют в воде при температуре 90...100°С в течение 3...8 мин. Количество воды должно быть 10...15% от массы ягод. Ягоды с непрочной мякотью (голубику, ежевику, землянику и малину) не бланшируют. В процессе бланширования необходимо строго следить за тем, чтобы сырье прогревалось равномерно.

Протирание. После бланширования плоды и ягоды протирают на специальных машинах. Во время протирания отделяют измельченную массу плодово-ягодного сырья от семян, камер семенного гнезда и кожуры. Для этого прогретую массу плодов и ягод пропускают через сита с ячейками ∅ 0,7...1,5 мм. Плоды косточковых культур протирают на протирочных машинах с проволочными бичами, с резиновыми накладными бичами или на специальной протирочной машине (рис. 37).

Рис. 37. Протирочная машина для косточковых плодов: 1 - бункер; 2 - бичи; 3 - желоб; 4 - вал; 5 - сита; 6 - редуктор; 7 - электродвигатель; 8 - сборник

Плоды семечковых культур обрабатывают на универсальной протирочной машине КПУ-М производительностью 5...7 т/ч (рис. 38) или на сдвоенных протирочных машинах марки Т1-К.П2Д производительностью 3,5 т/ч. При использовании сдвоенной протирочной машины плоды вначале поступают в верхнюю часть ее, где при протирании через сито с отверстиями ∅ 1,5 мм удаляются семена и кожица. Затем протертая масса поступает в нижнюю часть машины - в финишер с ситами с отверстиями ∅ 0,5...0,8 мм. Во время финиширования плодово-ягодное сырье дополнительно измельчается, ему придается однородная консистенция и полностью удаляются грубые частицы.

Рис. 38. Протирочная машина КПУ-М: 1 - бункер; 2 - цилиндр; 3 - двигатель

Подогревание. Для лучшего сохранения качества готового продукта пюре перед фасовкой подогревают в открытых двутельных варочных котлах (МЗС-244а, МЗС-2446), специальных трубчатых или шнековых подогревателях типа КТП-2, TII ТК.

Фасовка и укупорка. При выработке стерилизованного пюре его фасуют в различную тару в зависимости от вида продукции: из вишни, голубики, клюквы, черники и черной смородины только в стеклянную тару и укупоривают лакированными крышками; пюре остальных видов как в стеклянную, так и в жестяную лакированную тару. Вместимость тары зависит от назначения продукции: для реализации в торговой сети - до 1 л, для общественного питания - до 3 л, а для промышленной переработки - в банки на 10 л. Пюре фасуют в тару только в горячем виде. Температура при фасовке в тару до 3 л должна быть не ниже 85°С, а в банки на 10 л. не ниже 95°С.

Используемую для фасовки тару тщательно моют в моечных машинах. Крышки протирают, укладывают в сетки внешней стороной кверху и моют. Если крышки предназначены для укупоривания бутылей с пюре горячего розлива, их обрабатывают в кипящей воде 2...3 мин, а затем 20..25 мин паром при 100°С.

Стерилизация. Банки с пюре сразу после фасовки и укупоривания стерилизуют в автоклавах при давлении 147 кПа (1,5 ат). Режим стерилизации приведен в таблице 10. Пюре из кислого сырья стерилизуют при более низкой температуре (фактически пастеризуют) и более быстро. После стерилизации продукцию охлаждают в автоклавах до тех пор, пока температура воды в них не снизится до 40°С. Затем банки моют, обсушивают в специальных машинах и отправляют на склад.

Таблица 10. Режим стерилизации плодового и ягодного пюре

При фасовке пюре в большие банки, например на 10 л, часто применяют горячий розлив без стерилизации. В этом случае пюре подогревают до температуры не ниже 97°С и фасуют в банки, которые предварительно тщательно прогревают паром. Банки укупоривают крышками и устанавливают в деревянные ящики-клетки. Для стерилизации крышек клетки с банками укладывают на бок на 10...15 мин, а затем ставят вертикально для охлаждения. Хранят стерилизованное пюре на складе готовой продукции при температуре 0...20°С с относительной влажностью воздуха 75...80%. Склад готовой продукции должен проветриваться.

Готовое плодовое и ягодное стерилизованное пюре должно отвечать требованиям ОСТ 18-268-76. По внешнему виду пюре должно состоять из однородной, равномерно протертой массы без частиц мякоти плодов или ягод, без волокон, плодоножек, семян, косточек и кожицы. В отдельных случаях допускаются в готовом продукте семена, но только тех ягод, в которых они мелкие; в грушевом и айвовом пюре - каменистые включения плодов. Вкус, запах и цвет должны быть натуральными, хорошо выраженными и свойственными плодам и ягодам, из которых изготовлено пюре.

Виды порчи продукции. При хранении продукции в стеклянной таре на складах с сильным освещением цвет пюре изменяется. При нарушении герметизации возможна микробиологическая порча, а при нарушении лакированного покрытия жестяных банок или крышек возможен химический бомбаж, особенно в пюре с высокой кислотностью.

Нормы расхода сырья. Технологические нормы расхода плодов и ягод и допустимые отходы и потери приведены в таблице 11.

Таблица 11. Технологические нормы расхода сырья при производстве стерилизованного плодового и ягодного пюре

Фруктовые пасты. Получают увариванием свежего, стерилизованного в 10-литровых банках или десульфитированного пюре. Вырабатывают пасту трех видов с массовой долей сухих веществ 18, 25 или 30%. Уваривают пюре до требуемой концентрации в двутельных варочных котлах или в вакуум-аппаратах. Варочные аппараты снабжены мешалкой для перемешивания продукта, так как при плохом перемешивании в процессе уваривания пюре может подгореть. В вакуум-аппаратах варка пасты идет лучше и качество пасты более высокое. Выход готового продукта зависит от массовой доли сухих веществ в пюре, поэтому важно плоды и ягоды, используемые для получения пюре, убирать в оптимальной степени зрелости с наибольшей массовой долей сухих веществ. Готовый продукт в горячем виде фасуют в банки, укупоривают и стерилизуют при температуре 100°С. Пасту с массовой долей сухих веществ 25 или 30% фасуют в банки небольшой вместимости, а с массовой долей сухих веществ 18% - в банки до 3 л.

Фруктовые соусы. Готовят из свежего, стерилизованного или десульфитированного пюре увариванием с сахаром. В основном вырабатывают абрикосовый, айвовый, грушевый, персиковый, сливовый и яблочный соусы. Пюре, используемое для приготовления соусов, протирают второй раз (финишируют) через сито с отверстиями диаметром не более 0,8 мм. Фруктовое пюре уваривают в вакуум-аппаратах или двутельных котлах с механической мешалкой. К пюре добавляют предварительно просеянный сахарный песок (на каждые 100 кг пюре 10...13 кг сахара). Количество добавляемого сахара зависит от массовой доли сухих веществ в пюре.

В вакуум-аппарате или двутельном варочном котле пюре и сахар тщательно перемешивают и уваривают до полного растворения сахара и доведения массовой доли сухих веществ в готовом абрикосовом соусе не менее чем 23, а в остальных - не менее чем 21%.

Соусы фасуют в стеклянные или лакированные жестяные банки до 1 л. По специальному заказу предприятий общественного питания допускается фасовка в тару до 3 л. При укупоривании банок под вакуумом температура соуса должна быть не ниже 70°С. а без вакуума - не ниже 85°С. Для укупоривания банок используют лакированные крышки. Сразу после фасовки и укупорки банки загружают в автоклавы для стерилизации (табл. 12).

Таблица 12. Режим стерилизации фруктовых соусов при температуре 100°С

Фруктовые соусы - благоприятная среда для развития микроорганизмов, поэтому все операции по выработке соусов проводят быстро и при тщательном выполнении необходимых санитарных требований. Основные требования, предъявляемые к качеству фруктовых соусов (ГОСТ 18077-72), заключаются в следующем: по внешнему виду и консистенции соусы должны быть однородными, без семян, косточек и грубых частей плодов и ягод. Допустимо незначительное потемнение верхнего слоя соуса. Вкус, запах и цвет должны быть характерными для вида плодов и ягод, из которых приготовлен соус. Например, цвет соуса из яблок - светлый, с розовым или желтоватым оттенком, из слив - от светло-зеленого до темно-фиолетового (в зависимости от окраски мякоти, свойственной помологическому сорту).

Фруктовые приправы. Вырабатывают из свежего или стерилизованного абрикосового, сливового и яблочного пюре или смеси пюре: из яблок и брусники или сливы. Пюре, используемое для приправ, должно содержать определенное количество сухих веществ: яблочное и сливовое не менее 10, абрикосовое не менее 12; минимально допустимая общая кислотность яблочного пюре 0,7, абрикосового и сливового 0,9%.

Перед увариванием пюре финишируют через сито с отверстиями диаметром не более 0,8 мм и тщательно смешивают в варочных котлах или вакуум-варочных аппаратах с сахарным песком. Для абрикосовой и яблочной приправ сахара берут 18%, для сливовой и сливово-яблочной - 20% от массы пюре. Уваривают пюре до 30% сухих веществ в абрикосовой, яблочной и сливово-яблочной приправах и до 35% в сливовой.

Для придания приправам специфического аромата добавляют небольшое количество различных пряностей. Корицу используют для всех видов приправ. В бруснично-яблочную, сливовую и сливово-яблочную добавляют еще и гвоздику. Пряности тонко измельчают и вносят в пюре уже после того, как оно уварено до требуемой концентрации, при этом обогрев аппаратуры отключают. Если пряности добавить в кипящее пюре, то теряется много ароматических веществ. После добавления пряностей всю массу хорошо перемешивают и фасуют в стеклянные банки и бутылки небольшой вместимости и лишь для общественного питания - в банки на 3 л. Фасуют приправы в горячем состоянии, при температуре не ниже 80°С. Банки укупоривают на вакуум-укупорочных машинах при остаточном давлении 53 кПа (400 мм рт. ст.).

Стерилизуют продукцию в автоклавах при 100°С и давлении 118 кПа. Время нагрева и охлаждения банок вместимостью 500...1000 см3 по 20 мин, собственно стерилизации 15...20 мин, трехлитровых банок соответственно 25 и 40 мин.

Плоды и ягоды протертые или дробленые с сахаром. Производство данного вида консервов распространено очень широко. Их готовят из свежих или замороженных плодов и ягод одного вида или их смеси. Протертые плоды и ягоды из одного вида сырья вырабатывают 24 наименований: из алычи, яблок, крыжовника, земляники, малины, дикорастущей ягоды, смородины, рябины, облепихи и др.; протертые смеси - 20 наименований: яблоки с грушей, вишней, рябиной, смородиной, со сливой, с брусникой и другими дикорастущими ягодами. Плоды и ягоды дробленые вырабатывают из брусники, голубики, земляники (клубники), клюквы, малины, сливы, смородины черной, черники, фейхоа и яблок.

Сырье должно отвечать требованиям стандартов или технических условий на свежие или замороженные плоды и ягоды. Свежее сырье инспектируют, моют и бланшируют (при выработке протертых плодов и ягод) так же, как и при производстве пюре. Подготовленные плоды и ягоды протирают на протирочной сдвоенной машине Т1-КП2Д с отверстиями диаметром вначале 2, затем 0,8 мм (1,2 мм для мушмулы).

При выработке дробленых плодов и ягод у сливы удаляют косточки на косточковыбивных машинах, яблоки очищают от семенного гнезда на яблокоочистительных машинах, бланшируют при температуре 100°С 5 мин и измельчают на частицы 3...5 мм на плодоовощной дробилке или мясорубке (волчок).

Для выработки плодов и ягод протертых с сахаром используют и пюре-полуфабрикаты плодовые и ягодные, которые пропускают через финишер с ситами с отверстиями диаметром не более 0,8 мм. Этим добиваются однородной массы и удаляют посторонние примеси, если они случайно попали в пюре.

Одновременно с подготовкой плодов и ягод готовят и сахар. Его просеивают через сито с отверстиями ∅ 1 мм и пропускают через магниты для удаления примесей. Протертую или дробленую массу смешивают с сахаром в соответствии с рецептурой (табл. 13). Смешивают в смесителях из нержавеющей стали при постоянном перемешивании. Если плоды и ягоды с сахаром вырабатывают с применением сорбиновой кислоты как химического консерванта, то ее берут в количестве 0,05% к общей массе продукта и добавляют в подготовленный сахар.

Таблица 13. Рецептура сырья и материалов при производстве консервов 'Плоды и ягоды протертые или дробленые с сахаром'

Полученную смесь подогревают в вакуум-аппаратах или двутельных варочных котлах при 60...75°С. Смесь с сорбиновой кислотой должна иметь температуру не менее 75°С. Прогретую массу деаэрируют и в горячем состоянии фасуют в стеклянные или металлические лакированные банки до 1 л и укупоривают лакированными крышками на вакуум-укупорочных или простых машинах.

Широко распространена фасовка плодов и ягод, протертых с сахаром, в тару из термопластичных материалов вместимостью от 0,03 до 0,25 л с последующей герметизацией методом термической сварки на автоматических линиях типа "Хассиа" (ФРГ) и др. При фасовке в полимерную тару добавление сорбиновой кислоты к плодам и ягодам, протертым с сахаром, обязательно.

После укупорки стеклянные и металлические банки с продукцией стерилизуют при температуре 95 или 100°С и при давлении 120 или 150 кПа в зависимости от вместимости банки и вида продукции.

Готовая продукция в соответствии с требованиями ГОСТ 22371-77 должна иметь однородную протертую массу или массу дробленых плодов без остатков семенных гнезд, косточек, плодоножек, растекающуюся на горизонтальной поверхности. Вкус и запах кисло-сладкий, приятный, свойственный данным плодам, ягодам или их смесям. Посторонних привкусов, запахов и примесей не должно быть.

Массовая доля сухих веществ установлена разная в зависимости от вида консервов. Например, для яблок 14%, яблок с грушей - 20, голубики, крыжовника, сливы - 36, облепихи - 45, клубники, клюквы и др. - 50, рябины и терна - 54%. Стандартом установлено и содержание сахара, также в зависимости от вида консервов. Например, для яблок 8%, голубики - 31, малины, черной смородины - 45, алычи, брусники, клюквы - 50%.

Если плоды и ягоды консервированы сорбиновой кислотой, то ее массовая доля должна быть не более 0,05%. Готовую продукцию отправляют на склад для наклеивания этикеток и хранения. Этикетку на полимерную тару наносят на крышку специальной термостойкой краской, поэтому дополнительной операции этикетирования не требуется.

Техника безопасности. При производстве консервов из протертых и дробленых плодов и ягод особое внимание обращают на соблюдение правил по технике безопасности при работе со шпарителями, двутельными котлами, подогревателями, вакуум-выпарными установками. Нарушение правил по технике безопасности может привести к тяжелым травмам в виде ожогов различной степени. Каждый работающий с тепловым оборудованием должен предварительно ознакомиться с устройством аппаратов, назначением всех трубопроводов и контрольно-измерительных приборов.

Контрольно-измерительные приборы устанавливают на хорошо освещенных местах аппарата так, чтобы удобно было наблюдать за ними с рабочего места. На манометрах красной чертой указывают предельное давление. Превышение допустимого давления может привести к разрыву аппаратуры, поэтому за работой измерительных приборов необходим особенно строгий контроль.

Предохранительные клапаны содержат в исправности и регулярно (не реже двух раз в смену) продувают. Регулировать предохранительные клапаны имеет право только главный механик предприятия. Исправность редукционных клапанов (вентилей) проверяют по манометру, установленному после вентиля.

При использовании поворотных двутельных котлов нельзя работать с ними тогда, когда они находятся в наклонном положении. В аппаратах с механическими мешалками необходимо следить за нагреваемой поверхностью и не допускать ее истирания. В противном случае возможен прорыв пара через потертые участки.

Перед пуском пара в подогреватель тщательно зажимают крышки барашками. Конденсат во всех аппаратах сливают перед пуском пара. При переполнении камер конденсатом возможны гидравлические удары. Во время чистки змеевиков выпарных установок от нагара, а также при ремонте внутренней части аппарата все трубы, подающие пар, воду или увариваемую массу, отключают. Приступать к работе внутри аппарата необходимо только после его охлаждения и налаживания хорошего освещения электрическим током низкого напряжения.

При ремонте или уходе за тепловым оборудованием на вентилях, подающих пар, навешивают предупредительные таблички. Все движущиеся части оборудования должны быть ограждены.

Контрольные вопросы

1. Чем отличаются друг от друга и что общего между плодовым и ягодным пюре, пастой, соусом и приправой? 2. Какие требования предъявляются к сырью? 3. Какова технология приготовления плодового и ягодного пюре? 4. Как готовят пасту и соусы? 5. Какую технологию применяют для приготовления плодов и ягод протертых или дробленых с сахаром? 6. Какие требования предъявляют к готовой продукции? 7. Какую тару используют для производства консервов из протертых и дробленых плодов и ягод? 8. Каковы правила техники безопасности при работе с двутельными котлами, шпарителями, подогревателями и вакуум-выпарными аппаратами?

### Фруктовые напитки

Основные сведения. Ассортимент сырья, используемого для производства напитков, очень широк. Напитки готовят из свежих плодов и ягод, плодовых и ягодных пюре, экстрактов, концентрированных соков, соков-полуфабрикатов, сухофруктов, фруктовых порошков и из выжимок. Изготавливают фруктовые напитки на основе натуральных соков или пюре. В качестве добавок используют соки и пюре других фруктов, моркови и сахарный сироп низкой концентрации. Они обладают высокой диетической и пищевой ценностью, являются прекрасным заменителем вина. Напитки вырабатывают из одного вида сырья, но чаще всего из двух-трех, т. е. купажированные. Они могут быть осветленными, например яблочно-виноградный, яблочно-вишневый, и неосветленными: яблочно-красно-черноплоднорябиновый ("Рябинушка"), яблочно-облепиховый, яблочно-черно-плоднорябиновый, яблочно-рябиновый ("Подмосковный").

В наибольшем ассортименте вырабатывают купажированные напитки с мякотью, например яблочно-абрикосовый, яблочно-вишневый, яблочно-морковный, сливово-черносмородиновый, грейпфрутово-яблочный и др. Только из плодов одной культуры вырабатывают такие напитки, как грейпфрутовый, гранатовый, мандариновый, апельсиновый.

Плоды, ягоды и морковь для выработки напитков должны быть свежими, технической зрелости, без повреждений болезнями и вредителями. Сырье на переработку доставляют в таре. Яблоки и морковь разрешается транспортировать без тары. Сырье хранят в холодильниках или на сырьевых площадках в течение времени, установленного, как и для сырья при выработке других видов консервов. Фруктовые напитки изготавливают на специальных поточных линиях (рис. 39) или на линиях из машин различного типа при переоборудовании винных цехов.

Рис. 39. Технологическая линия производства напитков: 1 - просеиватель с магнитным уловителем; 2, 5, 6, 11, 12, 16 - сборники; 3, 7, 10 - насосы; 4 - фильтр; 8, 31 - протирочные машины; 9, 32 - насосы шестеренчатые для вязких продуктов; 13 - гомогенизатор; 14 - вакуум-подогреватель; 15 - фильтр-пресс; 17 - наполнитель; 18 - укупорочный автомат; 19 - автоклав; 20 - контейнероопрокидыватель; 21 - калиброватель; 22, 23, 26 - моечные машины; 24 - транспортер: 25 - паротермический аппарат; 27 - ленточный инспекционный транспортер; 28 - элеватор; 29 - дробилка; 30 - дигестер

Подготовка компонентов. При выработке напитков из свежего сырья соки и пюре получают по ранее рассмотренной технологии. Если используют полуфабрикаты, концентрированные соки, экстракты, заготовленные в стеклянных и металлических банках или бочках, тару тщательно моют снаружи водой из шланга, вскрывают, содержимое выгружают в емкости и направляют на дальнейшую операцию. При обнаружении трещин на венчике банки полуфабрикаты отбраковывают.

Выгруженное из банок или танков пюре финишируют на протирочных машинах с ситами с отверстиями ∅ 0,4...0,5 мм для получения однородной массы и удаления возможных примесей. Если в танках или других цистернах были соки, то их декантируют и фильтруют. При необходимости соки вначале осветляют, затем фильтруют.

При использовании концентрированных соков и экстрактов их восстанавливают (разбавляют) водой до содержания сухих веществ: в яблочном - 9%, виноградном - 14, цитрусовых - 10, облепиховом - 8%. Вначале рассчитывают расход сырья, учитывая содержание сухих веществ в концентрированном и восстановленном соке и потери при восстановлении, затем проводят разбавление.

Приготовление сахарного сиропа. Сахарный песок просеивают через сита и пропускают через магниты для удаления примесей, затем растворяют его в двутельных или варочных котлах типа МЗС-2446, кипятят 5 мин, фильтруют и подают на смешивание. При приготовлении гранатового напитка сироп вначале охлаждают до 25...30°С, а затем подают на смешивание. Количество воды берут с таким расчетом, чтобы получить сироп необходимой концентрации, которая зависит от вида выпускаемых напитков и бывает в пределах 12...18%. Концентрацию сиропа проверяют рефрактометром.

Смешивание. Подготовленные компоненты загружают в сборник-смеситель с механической мешалкой МЗС-210 или другого типа и перемешивают в течение 5...10 мин до получения однородной массы. Количество компонентов зависит от вида сырья и готовой продукции. В таблице 14 приведены некоторые рецепты приготовления напитков. Если кислотность сока или пюре недостаточная, то добавляют необходимое количество лимонной кислоты.

Таблица 14. Рецептура и нормы расхода сырья (%) на производство фруктовых напитков

Примечание. В качестве сырья дается натуральный или восстановленный сок.

Гомогенизация. Для получения тонкодисперсной массы смесь гомогенизируют в гомогенизаторах типа К5-ОГА-10 или А1-ОГМ при давлении 15...17 МПа. Если нет гомогенизаторов, то смесь повторно финишируют на протирочных машинах с ситами с отверстиями диаметром не более 0,4 мм.

Деаэрация и подогрев. Для предотвращения окисления различных веществ сока или пюре и исключения потемнения напитка гомогенизированную массу деаэрируют при температуре 35...40°С в деаэраторах-пастеризаторах при остаточном давлении 6...8 кПа.

Вместо деаэратора можно применять вакуум-аппарат, где температура напитка должна быть 45...50°С, а остаточное давление 21...28 кПа. После деаэрирования напиток нагревают до 80°С и направляют на розлив.

Фасовка и укупоривание. Напитки фасуют в предварительно подготовленные бутылки вместимостью не более 0,5 л, стеклянные и металлические банки вместимостью не более 1 л. По согласованию с торгующими организациями допускается фасовка напитков в банки на 2 и 3 л. Бутылки укупоривают кроненкрышками с полимерными прокладками, а банки - лакированными крышками. Пробки перед использованием стерилизуют паром при температуре 110°С в течение 15...20, крышки 20...25 мин.

Стерилизация. Укупоренные бутылки и банки с напитками сразу направляют на стерилизацию. Разрыв от момента фасовки до стерилизации должен быть не более 20 мин. Температура напитков перед стерилизацией должна быть не ниже 80°С. Режим стерилизации зависит от вида продукции и вместимости тары. Температура стерилизации 100°С, время 20...40 мин, пастеризации - 85...95°С и 15...25 мин соответственно. Напитки осветленные и неосветленные стерилизуют при давлении в автоклаве 118 кПа, с мякотью - 147...196 кПа. После стерилизации или пастеризации банки и бутылки охлаждают до 35...40°C, моют, сушат, этикетируют и направляют на хранение.

Требования, предъявляемые к готовой продукции. В соответствии с ТУ 18-4-25-78 напитки с мякотью должны быть тонкоизмельченными, мякоть должна быть равномерно распределена по всей массе напитка. Вкус и аромат - натуральные, свойственные виду сырья или их смеси. Для осветленных соков - хорошая прозрачность, допускается легкая опалесценция. Массовая доля сухих веществ - не менее 11%, общая кислотность - 0,5...0,9% (в пересчете на яблочную кислоту). Посторонние примеси не допускаются.

Хранение напитков. Хранят напитки в хорошо вентилируемых помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей, которые разрушают красящие вещества. Температура хранения 2...25°С, относительная влажность воздуха не более 75%.

Контрольные вопросы

1. Какие виды фруктовых соков вырабатывают и из какого сырья? 2. Как подготавливают составные компоненты (соки, пюре, концентрированные соки и др.) для производства напитков? 3. Как приготавливают сироп и какой концентрации? 4. От чего зависит требуемая концентрация сахарного сиропа? 5. В чем сущность технологических операций смешивания, гомогенизации, деаэрации и подогрева сырья? 6. В какую тару фасуют напитки и как их стерилизуют? 7. Какие потери сырья и полуфабрикатов могут быть при производстве напитков? 8. Чем фруктовые напитки отличаются от натуральных соков или пюре?

### Консервирование плодов и ягод антисептиками

Основные сведения. Антисептиками, или консервантами, называют вещества, убивающие микроорганизмы (основной фактор порчи продукции) или прекращающие их размножение. В результате внесения в пищевой продукт антисептика предотвращается на длительное время порча продукции и сохраняется возможность ее использования в пищу непосредственно или после дальнейшей переработки. Это имеет особое значение в связи с тем, что срок поступления свежего сырья короткий и в период уборки урожая необходимо одновременно принять большую партию плодов и ягод, которую трудно переработать сразу. В этом случае сырье обрабатывают консервантами, т. е. заготавливают полуфабрикаты.

Для консервирования продуктов можно применять вещества, которые должны: 1) быть безвредными для человека, даже при длительном применении консервированной пищи, или легко и полностью удаляться из продукта перед его употреблением; 2) не образовывать ядовитые вещества при расщеплении в организме человека; 3) губительно действовать на нежелательную микрофлору (или надежно прекращать ее развитие); 4) не ухудшать качество продуктов или в крайнем случае не изменять его в значительной степени; 5) быть удобными в применении и легко поддаваться контролю за содержанием их в продуктах.

В нашей стране применение различных веществ для консервирования пищевых продуктов допускается только с разрешения Минздрава СССР. В настоящее время в СССР для консервирования плодов и ягод можно использовать сернистую, бензойную, сорбиновую кислоты и их соли. Эти консерванты неодинаково действуют на микроорганизмы, поэтому их применение строго разграничено.

Сульфитация плодово-ягодного сырья. Консервирование плодов и ягод сернистой кислотой, диоксидом серы или солями сернистой кислоты называется сульфитацией. Для микроорганизмов наиболее токсична недиссоциированная (не распавшаяся на составные части - диоксид серы и воду) сернистая кислота. Диоксид серы при сульфитации соединяется с водой сока плодов и ягод и образует сернистую кислоту, которая сильно действует на бактерии и в меньшей степени на дрожжи. Для уничтожения дрожжей необходимы более высокие ее концентрации, чем для бактерий.

Диоксид серы ядовит для человека, поэтому сульфитацию применяют только при консервировании полуфабрикатов, используемых в дальнейшем для приготовления различных пищевых продуктов с предварительным удалением из сырья диоксида серы. Этот процесс называется десульфитацией. Для сульфитации плодов, ягод, пюре или соков используют диоксид серы, получаемый непосредственно в хозяйствах при сжигании серы или вырабатываемый на заводах и доставляемый в хозяйства в стальных баллонах в жидком виде. Диоксид серы в 2,25 раза тяжелее воздуха, при температуре - 10°С или давлении 400...600 кПа находится в жидком состоянии. При низкой температуре газ легко растворяется в воде, образуя сернистую кислоту. С повышением температуры растворимость резко уменьшается, а при нагревании до 60°С и выше диоксид серы быстро улетучивается из растворов. Это и положено в основу десульфитации полуфабрикатов.

Сернистая кислота является хорошим восстановителем и препятствует окислению витамина С (аскорбиновой кислоты) и каротина, однако витамины группы В при сульфитации разрушаются. Пектиновые вещества в сульфитированном сырье (концентрация диоксида серы 0,10...0,15%) при длительном хранении постепенно разрушаются, но значительно медленнее, чем при хранении не сульфитированных плодов. Концентрация диоксида серы выше 0,2% снижает вязкость и студнеобразную способность пектина.

Учитывая свойство диоксида серы быстро улетучиваться, сульфитированное сырье, рабочие растворы сернистой кислоты и баллоны с диоксидом серы хранят при температуре не выше 25°С. Перевозить баллоны следует без резких толчков.

Сернистая кислота быстро и активно вступает в соединение с железом, что значительно усложняет ее использование. Она быстро разлагается с выделением диоксида серы, и даже незначительное ухудшение работы вентиляционной системы помещений приводит к отравлению рабочих газом. Считается допустимым остаточное количество диоксида серы в готовом продукте 0,002%. Однако продукты из сульфитированного сырья не рекомендуются для детей и больных. Поэтому диоксид серы для заготовки полуфабрикатов не является перспективным. Консервирование полуфабрикатов асептическим методом более перспективно, чем сульфитация.

Сульфитация плодов и ягод раствором сернистой кислоты (мокрая сульфитация). Рабочий раствор кислоты получают растворением диоксида серы в холодной питьевой воде. Для этого в бочки или чаны из некорродирующего материала наливают воду и из баллонов по массе или объему выпускают требуемое количество диоксида серы. Для удобства пользования рабочим раствором бочки устанавливают на высоту 1,5...2 м.

Необходимое количество диоксида серы отмеривают сульфитометром (см. рис. 40) по объему с учетом предварительного пересчета объема в килограммы. Плотность диоксида серы зависит от температуры, поэтому при расчете делают поправку на температуру. После заполнения сульфитометра диоксидом серы баллон закрывают и постепенно выпускают диоксид из сульфитометра в бочку с водой. Если диоксид выпускают быстро, то он не успеет раствориться в воде и будут потери.

Рис. 40. Сульфитометр: 1 - вентиль; 2 - стеклянный цилиндр; 3 - металлическая труба

При отсутствии сульфитометра требуемое количество диоксида берут по его массе. Для этого баллон с диоксидом кладут на весы в горизонтальном положении или с небольшим наклоном вентиля вниз и уравновешивают весы. Затем медленно выпускают из баллона требуемое количество диоксида серы в бочку с водой по шлангу, опущенному до самого дна бочки. Следят за тем, чтобы диоксид полностью растворялся в воде. Если диоксид выпускать быстро, то в шланге может замерзнуть вода и он разорвется. Цистерны для приготовления рабочего раствора должны иметь определенный объем и быть оборудованы водомерными стеклами. Приготовленный рабочий раствор сернистой кислоты хранят без доступа воздуха, так как кислота, поглощая из воздуха кислород, медленно окисляется в серную кислоту.

Каждый раз, чтобы учесть возможные потери газа, непосредственно перед заливкой раствора в бочки с плодами и ягодами проверяют массовую долю в нем диоксида серы по плотности (ареометром) или аналитическим методом.

Ассортимент сульфитированных плодов и ягод разнообразен. Сульфитируют абрикосы, алычу, айву, груши, вишню, ежевику, землянику, крыжовник, кизил, малину, персики, сливу, черешню, чернику, черную смородину и яблоки. Сырье должно отвечать требованиям стандарта или техническим условиям, т. е. быть свежим, сочным, с плотной консистенцией, без повреждений болезнями и вредителями. Убирают его в технической зрелости. Доставляют и хранят сырье на заводы так же, как и для переработки на другие виды консервов.

Сырье инспектируют по качеству, удаляют все дефектные плоды и ягоды, калибруют для получения однородной партии и моют на различных моечных машинах с учетом вида сырья, ягоды ополаскивают под душем при давлении воды в душевых насадках не более 50 кПа. Затем плоды и ягоды подвергают индивидуальной обработке. У плодов семечковых культур удаляют плодоножки, чашелистики и семенное гнездо, режут на дольки или кусочки. Плоды мелкоплодных сортов груши и яблоки используют целыми.

У абрикосов, персиков и сливы удаляют плодоножки и косточки, мелкоплодные консервируют целыми. У вишни и черешни удаляют плодоножки и консервируют целыми или без косточки, алычу и кизил консервируют целыми плодами. У ягод удаляют чашелистики, плодоножки, веточки и используют в целом виде.

Консервируют плоды и ягоды в буковых, дубовых и осиновых бочках вместимостью до 150 л. Бочки предварительно ремонтируют, новые вымачивают, моют, дезинфицируют паром или диоксидом серы. Если в бочках были томатопродукты или соленые, квашеные, маринованные продукты, то бочки использовать для сульфитирования плодов и ягод нельзя.

Подготовленные плоды и ягоды фасуют в бочки с открытым верхним дном. В каждую бочку укладывают плоды и ягоды одного наименования и одного сорта. Тару наполняют плодами и ягодами так, чтобы сырье заняло не менее 80 и не более 90% ее вместимости. После этого через шпунтовое отверстие верхнего дна наливают необходимое количество рабочего раствора сернистой кислоты. Конечная концентрация диоксида серы в пределах 0,1...0,2% обеспечивает сохранность полуфабрикатов. Количество рабочего раствора и его концентрацию берут с учетом особенностей консервируемых плодов и ягод. Так, для сливы, вишни, абрикосов, персиков, черной смородины концентрация диоксида серы 0,15, для черешни, айвы, груш и яблок - 0,2% от массы плодов. Диоксида в рабочем растворе для черешни без косточек, абрикосов и персиков должно быть 1%, для алычи, кизила, вишни и сливы - 1,5, для яблок - 2, а для черной смородины, крыжовника, айвы, груш и черники - 5%.

Ягоды земляники при сульфитации сильно размягчаются, поэтому ее сульфитируют с добавлением гашеной извести. На 1 л 2%-ного раствора сернистой кислоты берут 6 г гашеной извести, размешивают в течение 5...10 мин и затем добавляют к землянике.

При сульфитации и последующих операциях возможны потери диоксида серы, поэтому его количество увеличивают на 15% от требуемой дозы. Ежевику, малину и черешню без косточек сульфитируют жидким диоксидом серы, который подают из баллонов в бочки с сырьем из расчета 2 г на 1 кг сырья, закрывают шпунтовое отверстие и выдерживают 12...24 ч для пропитывания плодов и ягод консервантом. Затем доливают холодную воду из расчета 10% от массы сырья.

После наполнения бочек раствором кислоты шпунтовое отверстие забивают пробкой и бочки осторожно прокатывают 3...5 мин, что ускоряет проникновение диоксида серы в плоды и ягоды.

Бочки с сульфитированными плодами и ягодами выдерживают 3...4 дня на специальной площадке. За это время под воздействием диоксида серы мякоть плодов размягчается и плоды оседают. Если выявляются дефектные бочки, то из них плоды вместе с раствором перекладывают в те бочки, где плоды сильно осели.

После окончательного заполнения бочек плодами шпунтовое отверстие закрывают чистым полотном и забивают парафинированной деревянной пробкой. Для прочности пробку закрывают деревянным кружком и прибивают ее к бочке мелкими гвоздями.

Если сульфитируют большое количество плодов и ягод, целесообразно использовать железобетонные или деревянные чаны, бассейны вместимостью не более 10 т. Чтобы сернистая кислота не растворяла цемент стенок бассейна, их покрывают защитным слоем смолки, состоящей из 85% канифоли, 10 - парафина и 5% растительного масла. Деревянные чаны покрывают изнутри парафином или бакелитовым лаком. Смолку или парафин расплавляют в металлической посуде и нагревают до 90...95°С. В это же время электрогрелкой прогревают стенки чанов до 60...65°С и на них малярной кистью наносят расплавленный парафин. К парафину для повышения прочности добавляют до 50% канифоли. Толщина слоя парафина, нанесенного на стенки чана, должна быть не менее 0,2 мм.

Бассейны перед загрузкой в них плодов моют и обрабатывают диоксидом серы. Затем наливают 1%-ный раствор сернистой кислоты слоем 0,2...0,3 м и в 3...4 приема загружают подготовленные плоды, но не более 5 т за один раз. После первой загрузки бассейн закрывают и по резиновому шлангу из баллона медленно напускают сернистый ангидрид. Через 4...5 ч загружают новую партию плодов и опять напускают газ и т. д. до полного заполнения. Наполненные бассейны тщательно герметизируют. Общее количество диоксида серы должно составлять 0,2%) от массы плодов.

В процессе хранения проверяют содержание диоксида серы. Его количество не должно быть ниже 0,1%. Анализ проводят сразу после сульфитации, а в дальнейшем - один раз в месяц. Если содержание диоксида серы будет ниже 0,1%, то проводят дополнительную сульфитацию.

Сухая сульфитация. Этот способ имеет преимущества и недостатки. Он наиболее простой, не требует сложного оборудования, например смесителей-сульфитаторов, хранение сульфитированных плодов проще. Для этого метода сравнительно быстро можно построить все подсобные помещения. Недостатком является непродолжительность хранения сульфитированных плодов (не более четырех месяцев) из-за постепенного улетучивания газа. Этим способом сульфитируют в основном плоды с плотной мякотью: айву, груши и яблоки. Отсортированное сырье укладывают в деревянные ящики с зазорами в 2...3 см. Их устанавливают в специальные камеры на рейки в шахматном порядке, между ящиками также прокладывают рейки. Максимально допустимая высота штабеля 1,5 м. Между штабелями и от стен оставляют пространство 0,4...0,8 м. Для наблюдения за сульфитацией делают смотровое окно, у которого на полке ставят контрольный ящик с плодами.

Для получения диоксида используют чистую комовую или черенковую серу (порошкообразная горит плохо). Ее сжигают в специальных жаровнях, установленных на полу вдали от ящиков, из расчета одна жаровня на каждые 2,5 т плодов. В жаровнях вначале разжигают древесный уголь, а затем загружают серу из расчета 2 кг на 1 т плодов при полной загрузке камеры. Двери камеры тщательно закрывают, а щели замазывают глиной.

Лучше сжигать серу в каскадной печи (см. рис. 41), в которой в процессе горения расплавленная сера стекает по конусообразным собирателям. Это дает возможность почти полностью сжечь ее. Каскадную печь устанавливают рядом с камерой, а газ в камеру подают по трубам. Хорошие результаты получают и при подаче в камеры жидкого диоксида серы из баллонов. Сульфитация длится обычно 16...20 ч (в плодах должно накопиться 0,06...0,12% диоксида серы). Конец сульфитации определяют по обесцвечиванию плодов в контрольном ящике.

Рис. 41. Каскадная печь для сжигания серы: 1 - кожух наружный; 2 - кожух внутренний; 3 - патрубок; 4 - шибер; 5 - загрузочная дверца; 6 - противень; 7 - распределительный конус

Сульфитация плодово-ягодного пюре. Перед сульфитацией пюре обязательно охлаждают до 30...40°С, так как чем ниже температура, тем лучше диоксид серы растворяется в соке пюре. Чаще всего его сульфитируют жидким диоксидом серы. Для этого пюре подают в смеситель-сульфитатор с механической мешалкой или охладитель-сульфитатор КС-3. Смесители делают из некорродирующего материала. После заполнения смесителя на 20...25% медленно подают из баллонов диоксид серы. При вращении сульфитатора пюре перемешивается с консервантом. Требуемое количество консерванта отмеривают сульфитометром или отвешивают на весах.

В сульфитированном алычовом, сливовом и яблочном пюре должно содержаться диоксида серы 0,10...0,18%, ягодном - 0,10...0,15, в других видах пюре - 0,12...0,20%. Содержание диоксида серы более 0,2% в пюре недопустимо. Сульфитированный продукт немедленно фасуют в деревянные бочки до 200 л, деревянные чаны или железобетонные бассейны до 20...25 т. В бочки пюре разливают через шпунтовое отверстие, которое затем забивают так же, как и при сульфитации сырья.

Сульфитация плодов в плодовом пюре. Плоды абрикосов, алычи, вишни, персиков, сливы и черешни консервируют в отдельных случаях заливкой их сульфитированным пюре. Подготовленные плоды загружают в бочки или бассейны и заливают сульфитированным пюре, содержащим 0,40....0,45% диоксида серы. После наполнения бочек плодами и пюре их тщательно герметизируют. В одной таре плоды и пюре должны быть из сырья одного вида.

Хранение сульфитированных полуфабрикатов. Хранение сульфитированных плодов, ягод, плодового и ягодного пюре, соков в бочках лучше всего проводить в хорошо закрываемых помещениях при температуре от 0 до 25°С. Чем ниже температура, тем лучше. Относительная влажность воздуха в помещении не более 75%. Допустимо хранение бочек с сульфитированной продукцией и под навесами. Бочки укладывают в лежачем положении в 2....3 ряда по высоте с прокладкой реек между рядами. В жаркие дни бочки, лежащие под навесом, укрывают соломенными матами, которые поливают холодной водой.

Плоды, обработанные сухой сульфитацией, хранят в тех же ящиках, в которых проводили сульфитацию. Ящики устанавливают в плотные штабеля в прохладных, герметично закрытых помещениях. Температура хранения 0...10°С, влажность воздуха 80%. В сульфитированных полуфабрикатах ежемесячно проверяют массовую долю диоксида серы. Если его количество снижается до 0,1%, полуфабрикаты направляют на переработку или добавляют диоксид серы до требуемых норм.

Десульфитация. Перед тем как использовать полуфабрикаты для приготовления джема, повидла или других продуктов, необходимо удалить диоксид серы, т. е. провести десульфитацию. Полуфабрикаты десульфитируют в двутельных котлах или деревянных чанах, в которые для нагревания продукции подают по барботеру пар. При выборе способа десульфитации сырья необходимо учитывать, что студнеобразующие свойства пюре сохраняются лучше при десульфитации в котлах, а не обработкой в чанах острым паром. Если при сульфитации обесцвечиваются сок и мякоть, то при десульфитации первоначальная окраска восстанавливается. В десульфитированных продуктах консервант не должен ощущаться.

Консервирование плодов и ягод бензойной кислотой. Бензойная кислота или ее натриевая соль (бензойнокислый натрии - бензоат натрия) сильно действует на дрожжи и плесени и незначительно тормозит развитие уксуснокислых, молочнокислых и некоторых других бактерий Для человека этот консервант безвреден.

Бензойная кислоте - белое кристаллическое трудно растворимое в воде вещество, поэтому для консервирования продукции применяют бензойнокислый натрий, хорошо растворимый в воде. Антисептические свойства бензойнокислого натрия проявляются только в кислой среде, поэтому его применяют для консервирования кислых плодово-ягодных соков или пюре. Кислотность сырья должна быть не менее 0,4%. Плоды и ягоды консервировать бензойнокислым натрием не рекомендуется, так как они становятся безвкусными и грубыми.

Для консервирования пюре и соков готовят 5%-ный рабочий раствор бензойнокислого натрия. Для пюре растворяют его в горячей воде, для сока - в соке. В консервированном соке или пюре бензойнокислого натрия должно быть не более 0,1%. Наполняют смеситель соком или пюре, одновременно подают требуемое количество раствора бензойнокислого натрия и тщательно перемешивают. Законсервированный сок переливают в отстойник, где его выдерживают 15...20 сут; сок, осветленный ферментными препаратами, отстаивают 3...5 сут. Затем его декантируют и фасуют в бочки вместимостью не более 300 л. Полнота налива бочек не должна превышать 95% их объема. Плодово-ягодное пюре с бензойнокислым натрием фасуют в бочки или бассейны и хранят, как и сульфитированное пюре. В процессе хранения следят за отсутствием течи бочек и общим состоянием пюре и сока.

Консервирование сорбиновой кислотой. Сорбиновая кислота или ее соли (сорбаты) сильно подавляют развитие дрожжей, плесени и многих бактерий (на молочнокислые и уксуснокислые бактерии почти не влияют). Их токсические для микроорганизмов свойства проявляются при концентрации 0,05...0,1%. Такая концентрация безвредна для человека. В организме человека сорбиновая кислота полностью окисляется до воды и углекислоты. Она менее токсична, чем уксусная кислота. На вкус и запах продуктов оказывает очень слабое влияние. Все это способствует широкому использованию сорбиновой кислоты для консервирования пищевых продуктов.

Сорбиновая кислота - белое кристаллическое вещество с характерным запахом. На ярком солнечном свету и воздухе она разлагается и приобретает желтоватый оттенок. Поэтому хранят ее в темноте в герметичной упаковке. В холодной воде сорбиновая кислота растворяется слабо (0,16%), поэтому ее обычно растворяют в подогретом до 85°С продукте, подлежащем консервированию. Если, например, консервируют пюре, берут 10 частей пюре и одну часть кислоты, растворяют ее при нагревании и тщательном перемешивании. Полученный раствор используют для консервирования основной партии продукции. При длительном нагревании сорбиновая кислота частично улетучивается, поэтому, если продукт длительно варят, сорбиновую кислоту добавляют в конце варки, перед фасовкой. В отдельных случаях консервант добавляют непосредственно в продукт в виде порошка. Часто используют калиевую и натриевую соли сорбиновой кислоты (сорбаты), хорошо растворимые в холодной воде.

Антисептические свойства сорбиновой кислоты и сорбатов в большей степени проявляются в кислой среде. При консервировании продуктов с низкой кислотностью добавляют лимонную или уксусную кислоту. Ассортимент готовой продукции и полуфабрикатов, консервируемых сорбиновой кислотой, значителен. Ее используют для консервирования плодово-ягодных соков - натуральных, с сахаром, мякотью, концентрированных; плодов и ягод натуральных, протертых с сахаром; джемов, варенья, повидла, соусов, компотов.

Сорбиновую кислоту используют в сочетании с сахаром, спиртом или нагреванием и герметизацией продукции. Применение сорбиновой кислоты при выработке варенья, джемов, компотов и других подобных консервов дает возможность значительно снизить температуру и срок нагревания продукции и обеспечить более длительное хранение консервов после вскрытия тары.

Технология консервирования сорбиновой кислотой простая. Плодовые и ягодные соки нагревают до 85°С, выдерживают при этой температуре 5...10 мин и вливают раствор сорбиновой кислоты. К экстрактам, повидлу, джему, варенью и фруктовым соусам сорбиновую кислоту добавляют в виде раствора в конце варки; в плодово-ягодное пюре - к горячему продукту сразу после протирания. В пюре с сорбиновой кислотой пектиновые вещества даже при длительном хранении не изменяются.

Особенно ценно применение сорбиновой кислоты при выработке протертых или дробленых непастеризованных плодов и ягод с сахаром. В этом случае расход сахара может быть уменьшен в 2 раза. Сорбиновую кислоту смешивают с сахаром, а затем с консервируемым продуктом. Для предотвращения продукции от порчи массовая доля сорбиновой кислоты должна быть в виноградном соке 0,06, в остальных консервах и полуфабрикатах 0,05%. Все виды консервов и полуфабрикатов, законсервированных бензоатом натрия и сорбиновой кислотой, хранят при температуре 0...25°С (чем ниже температура, тем лучше) на складах готовой продукции. Оптимальная влажность воздуха в помещениях должна быть не более 75%. Полуфабрикаты можно хранить под навесами.

Требования, предъявляемые к продукции, консервированной химическими консервантами. Требования к продукции, консервированной сернистым ангидридом, а также бензойной и сорбиновой кислотами или их солями, отражены в соответствующих стандартах. Так, согласно ОСТ 18-154-74 сульфитированные плоды и ягоды изготовляют первым и вторым сортами. Плоды должны быть однородными по размеру и форме, по консистенции - плотными и упругими, раствор должен быть полупрозрачным. Стандартом предусмотрены и допуски по различным показателям, в том числе и по массовой доле сухих веществ, количеству целых плодов. Например, при сульфитировании плодов без косточек допускается наличие косточек у персиков и абрикосов первого сорта 5%, вишни и черешни 12%. Количество целых плодов или ягод к общей массе для первого сорта 85...90, второго - 75...80% в зависимости от вида сырья.

В пюре, консервированном химическими консервантами, массовая доля сухих веществ установлена с учетом вида сырья. Например, в пюре малиновом и брусничном - 7%, яблочном летних сортов - 9, грушевом и айвовом - 10, рябиновом - 14% и т. д. (ОСТ 18-264-76). Содержание консерванта должно быть не более: диоксида серы 0,2%, бензоата натрия 0,1, сорбиновой кислоты 0,06%. Если пюре предназначено для применения в кондитерской промышленности, то обязательно высокое желирование массы.

Требования, предъявляемые к качеству сульфитированных соков, даны в ОСТ 18-73-72, где указаны необходимая массовая доля сухих веществ, общая кислотность, количество допустимого осадка. Во всех продуктах стандартом предусмотрено строго определенное количество консерванта в полуфабрикатах или готовой продукции.

Техника безопасности. Помещение для сульфитации сырья должно быть изолировано от других цехов. Особое внимание обращают на плотное сочленение газопроводов с баллоном, сульфитометром и другими приборами. Утечка газа недопустима. Перевозить баллоны с газом необходимо на специальных тележках или носилках с бортами. Баллон при выпуске газа надо ставить вентилем вверх, чтобы в ниппель (рис. 42) поступал не жидкий, а газообразный сернистый ангидрид. При испарении диоксида серы стенки баллона охлаждаются и покрываются инеем. Если в ниппель попадает жидкий диоксид, там образуется иней и подача газа прекращается, а шланг становится хрупким. Случайно пролитый рабочий раствор сернистой кислоты дегазируют водой и известковым молоком.

Рис. 42. Баллон для диоксида серы: 1 - предохранительный колпак; 2 - маховичок; 3 - головка; 4 - выходное отверстие: 5 - ниппель; 6 - толстостенная резиновая трубка: 7 - баллон

При сухой сульфитации плодов разжигают серу и камеры разгружают только в противогазах. Категорически" запрещается входить посторонним лицам в камеры для сульфитации и в помещения, где хранят сульфитированные плоды.

Большие сложности вызывает уход за бассейнами для хранения сульфитированной продукции. Перед очисткой бассейна в течение часа отсасывают воздух вентилятором из нижней части бассейна. Затем лабораторным анализом или пробой на яркость горения свечи проверяют наличие газа в бассейне. Если анализом установлено, что газа нет или его не более 0,04 мг в 1 м3 воздуха, приступают к очистке бассейна. По специальной лестнице, установленной в люке, в бассейн спускается рабочий. Предварительно рабочий надевает резиновые сапоги, перчатки, пожарный пояс и защитную маску. К пожарному поясу привязывают спасательную веревку, которую постоянно держит рабочий, стоящий над люком. Работы в бассейне разрешает письменным распоряжением начальник цеха. Проводят работы только в дневное время при электроосвещении внутри бассейна.

Во всех помещениях, где идет сульфитация или десульфитация полуфабрикатов, должна быть хорошо налажена активная вентиляция. К работе по сульфитации допускают рабочих, прошедших специальную подготовку и обеспеченных противогазами, резиновыми сапогами и перчатками. Все работы по сульфитации выполняют под наблюдением бригадира.

Контрольные вопросы

1. Что такое антисептики и для каких целей их применяют? 2. Каковы свойства диоксида серы? На какие микроорганизмы он действует? 3. Как сульфитируют плоды и ягоды сернистой кислотой? 4. Что такое "сухая" сульфитация и как ее проводят? 5. При каких условиях хранят сульфитированные полуфабрикаты? 6. Что такое десульфитация и как ее проводят? 7. Каковы особенности применения бензоата натрия для консервирования продуктов? 8. Какие преимущества и недостатки консервирования плодов, ягод и плодово-ягодных консервов сорбиновой кислотой? 9. Какова техника безопасности при сульфитации и десульфитации плодово-ягодного сырья?

### Производство концентрированных продуктов на сахаре

Основные сведения. Пищевая промышленность вырабатывает большое количество продуктов, консервированных сахаром: варенье, джем, повидло, желе, конфитюры, цукаты, плоды или ягоды, протертые или дробленные с сахаром. Производство этих консервов основано на использовании высоких концентраций сахара. Растворы с массовой долей сахара 60...65% имеют высокое осмотическое давление. Микроорганизмы, находящиеся в таком растворе, обезвоживаются и не могут развиваться. Если консервы содержат 65...70% сухих веществ, то они могут длительное время храниться без пастеризации и герметизации. Однако в производственных условиях без пастеризации вырабатывают только повидло. При хранении не пастеризованного и не укупоренного варенья, джема и других консервов с сахаром в помещении с высокой влажностью воздуха в верхнем слое продукции накапливается вода из воздуха, концентрация сахарного сиропа снижается и начинается брожение продукции.

При массовой доле в варенье или джеме 65...70% сахара и хранении при температуре ниже 5°С сахароза кристаллизуется и продукция засахаривается. При варке варенья и джема из кислого или некислого сырья с добавлением лимонной кислоты сахароза частично гидролизуется (до 30...40% ее превращается в глюкозу и фруктозу) и продукт уже не засахаривается. Предотвратить засахаривание можно заменой части сахара патокой, содержащей глюкозу. Варенье и джем с концентрацией сухих веществ в сиропе 60% также не засахариваются, а чтобы они не забродили, их пастеризуют и герметично укупоривают.

Джем, конфитюры, повидло в отличие от варенья должны иметь желеобразную консистенцию. Желирование продукции происходит за счет пектина в присутствии кислот. Добавление сахара способствует желированию. Лучше всего желеобразная консистенция образуется при концентрации кислот и пектина не менее чем по 1, а сахара 60%. Способность образовывать желе сильно зависит от желирующих свойств самого пектина. Желирующие свойства пектина большинства плодов и ягод высокие. Если они недостаточны, к сырью добавляют раствор чистого пектина, получаемый специально для этого из выжимок яблок или другого сырья.

Длительное нагревание разрушает пектин и ослабляет его способность образовывать желе. Перемешивание продукции нарушает структуру студня, но при нагревании и прекращении перемешивания она восстанавливается. Если продукция перемешана после нагревания, структура студня и желеобразная консистенция консервов разрушаются.

Варенье. Технология приготовления варенья самая сложная, так как требуется длительное многократное нагревание, чтобы ягоды остались целыми. Это нередко отрицательно отражается на вкусе, аромате и цвете готового продукта, чего не бывает при производстве джема. Ассортимент варенья очень разнообразен. Его готовят практически из всех плодов и ягод и даже из лепестков роз. Всего вырабатывают более 30 наименований варенья.

Сорта плодов и ягод, пригодные для выработки компотов, часто являются пригодными и для варенья. Однако имеются сорта, пригодные только для варенья, другие - только для компотов или соков. Подбор сортов для выработки варенья более тщательный, чем для других видов продукции. Для выработки варенья лучшие сорта: алыча - Васильевская, Культурная красная, Румяное яблочко, Цители дроша; айва - Благодатная, Изобильная, Компактная, Мегринская 2, Мускатная, Кубанская, Шилда, Грозненская; вишня и черная смородина - те же сорта, что и для компотов; земляника - Восход, Красавица Загорья, Кульвер, Ранняя Махерауха, Чернобривка, Муто, Ясна, Черноморка, Зенга-Зенгана; крыжовник - Английский желтый, Северный виноград, Русский, Щедрый; малина - Мальборо, Новость Кузьмина, Калининградская. Костинбродская, Латам, Рубин, Феникс. Варенье хорошего качества дают яблоки сортов: Бельфлер-китайка, Десертное Петрова, Коричное полосатое, Осеннее полосатое, Память Мичурина, Пепин шафранный, Россошанское полосатое, Спартан, Слава переможцам.

Большое значение для получения варенья высокого качества имеет степень зрелости плодов и ягод. Ягоды крыжовника убирают в технической зрелости, когда они полностью сформировались, но еще зеленые. Вызревшие ягоды крыжовника при варке сильно развариваются. Плоды грецкого ореха убирают в молочной зрелости; плоды и ягоды остальных культур - нормально вызревшими, но не перезревшими. Если плоды и ягоды не вызрели, то из-за высокой массовой доли в них протопектина и его гидролиза при варке варенье может зажелировать. Перезревшие плоды в процессе варки развариваются.

Сульфитированные плоды и ягоды должны быть целыми, однородными по размеру и форме, плотными и упругими.

Для многих видов плодов установлены минимальные размеры по наибольшему поперечному диаметру. Например, абрикосы и персики - 30 мм; алыча, урюк и ткемали - 15; слива (в зависимости от сорта) - 15...20; черешня - 12; вишня - 10; яблоки китайские и ранетки - 14. Размер плодов других культур не нормируется. Лучше использовать плоды среднего размера так как мелкие плоды и ягоды при варке в сахарном сиропе сморщиваются, а крупные дольше пропитываются сахарным сиропом. Слишком крупные плоды айвы и яблок режут на дольки.

Технологическая схема

Инспекцию сортировку и мойку проводят, как и при других-способах переработки, с использованием соответствующих машин.

Абрикосы. Плоды размером до 35 мм варят целыми. Для лучшего проникновения сиропа через кожицу их накалывают Плоды крупнее 35 мм разрезают на половинки и удаляют косточку

Айва, груши, яблоки. Очищают от плодоножки, чашечки семенного гнезда и кожицы. Крупные плоды режут на половинки или дольки и бланшируют в кипящей воде или сахарном сиропе Чтобы дольки плодов не потемнели, их до начала варки хранят в 0,5...1%-ном растворе лимонной или виннокаменной кислоты. Мякоть айвы твердая, поэтому ее бланшируют в кипящей воде до размягчения. Груши бланшируют в воде 6...10 мин или в 5...10%-ном сахарном сиропе б...7 мин при 90...100°С; яблоки - в кипящей воде 5 мин. Если плоды яблок развариваются, их бланшируют 4...6 мин в 30%-ном сахарном сиропе при 80...95°С. Плоды мелкоплодных сортов яблок бланшируют в кипящей воде, а затем накалывают.

Алыча, слива, ткемали. Очищают от плодоножек и бланшируют в воде при температуре 80...85°С в течение 5 мин и накалывают. Хорошие результаты дает бланширование в течение 1...3 мин в 25%-ном сахарном сиропе при 80...85°С. Крупные плоды алычи варят половинками, а сливы - надрезанными с одной стороны до косточки.

Брусника, клюква и черная смородина. Очищают от плодоножек и вальцуют или бланшируют в воде при 95...100°С в течение 3...5 мин.

Виноград. Очищают от гребней.

Вишня и черешня. Удаляют плодоножки. Если варенье из вишни или черешни готовят без косточек, то их предварительно удаляют на косточковыбивных машинах.

Крыжовник. Очищают от плодоножек и накалывают.

Ежевика, земляника, малина. Очищают от чашелистиков и плодоножек. При обнаружении в малине личинок малинного жука ягоды выдерживают в холодном 1%-ном растворе поваренной соли в течение 5...10 мин. Всплывшие личинки удаляют, ягоды ополаскивают чистой водой.

Персики. Нарезают на половинки, удаляют косточки и снимают кожицу раствором щелочи, затем бланшируют или выдерживают в 25...30%-ном сахарном сиропе 5 мин при 85°С.

Сульфитированные плоды и ягоды десульфитируют кипячением.

Сахарный сироп для варки варенья готовят так же, как и для компотов. Отличие заключается в том, что при использовании сульфитированного сырья сахар растворяют в отфильтрованном десульфитированном растворе. Сироп осветляют во всех случаях. Концентрация сиропа установлена для каждого вида варенья, она колеблется в пределах 25...75%.

Сложность варки варенья заключается в том, что плоды и ягоды помещают в сироп с высокой концентрацией сахара, где начинаются процессы диффузии (переход воды из плодов в сироп, а сиропа в плоды). Если процессом диффузии не управлять, плоды и ягоды сморщиваются, становятся жесткими и всплывают на поверхность варенья, так как диффузия воды в сироп идет быстрее, чем сиропа в плоды. Особенно часто это происходит при варке целых плодов и ягод с плотной кожицей.

Бланширование, накалывание и вальцевание сырья перед варкой нарушают прочность кожицы, и диффузия сиропа и воды идет более равномерно. Применение многократной варки в варочных котлах (чередование варки с охлаждением) ускоряет пропитывание ягод сиропом. Если после нагревания варенье охладить, в плодах создается разрежение и сироп быстро проникает внутрь ягоды. То же самое происходит и в вакуум-аппаратах при чередовании варки варенья под вакуумом и без вакуума.

В зависимости от вида сырья применяют однократную или многократную варку в варочных котлах. Первым способом готовят варенье из брусники, клюквы, черники, ежевики, земляники и малины, лепестков розы. Подготовленные ягоды земляники и малины засыпают в алюминиевых тазах сахаром и оставляют на 8...10 ч. Ягоды и плоды других культур заливают горячим (70...80°С) сахарным сиропом и выдерживают 3...4 ч (концентрация сиропа зависит от вида сырья). Десульфитированные плоды сиропом не заливают, а варят сразу. После выдержки в сахаре или сиропе плоды и ягоды переносят в двутельные котлы и. варят до готовности в течение не более 40 мин.

Двукратной варкой готовят варенье из вишни без косточек, кизила, черноплодной рябины, черной смородины, черешни; трехкратной - из абрикосов половинками, алычи, винограда, земляники (при варке в сиропе), орехов, персиков половинками, сливы без косточек, ткемали; четырехкратной - из абрикосов целыми плодами, айвы, груш, крыжовника, сливы с косточками, яблок; пятикратной - из мандаринов, фейхоа.

При многократной варке подготовленные плоды и ягоды также заливают сахарным сиропом, переносят вместе с сиропом в варочные котлы, доводят до кипения и варят несколько минут, уваривая сироп до требуемой концентрации. Плоды и ягоды вместе с сиропом выгружают в алюминиевые тазы и выдерживают 5...8 ч (иногда 24 ч), затем опять варят несколько минут. Так повторяют несколько раз. Продолжительность одной варки 5...15 мин, а общей - не более 30 мин.

Варка в вакуум-аппаратах типа МЗС-320 является более прогрессивной, так как загрузка и выгрузка проводятся один раз, а сам процесс идет быстрее. При варке в вакуум-аппарате загружают в него сироп, доводят его до кипения, затем кладут подготовленные свежие или десульфитированные плоды и ягоды винограда, вишни, малины, черной смородины и черешни. Крупноплодную землянику вначале засыпают сахарным песком, выдерживают 10 ч и направляют на варку. Плоды и ягоды остальных культур, как и при варке в двутельных котлах, вначале выдерживают в сахарном сиропе, а затем загружают вместе с сиропом в вакуум-аппараты. Вначале в вакуум-аппарат засасывают оставшийся после настаивания сироп, доводят его до кипения и через люк загружают ягоды или плоды.

Варят при вакууме в течение 10...15 мин, затем охлаждают 10 мин, выключив обогрев и постепенно подняв давление в течение первых 6 мин. После охлаждения опять создают требуемый вакуум и проводят вторую варку и т. д. Остаточное давление при кипении 68...75 кПа, при охлаждении после первой варки 48 кПа, второй - 41, третьей - 35...41, последующих - 21...35 кПа.

При варке в вакуум-аппаратах вместе с паром улетучиваются ароматические вещества сырья, и варенье получается менее ароматным. Для предотвращения этого вакуум-аппараты снабжают специальными установками, где улавливают ароматические вещества и добавляют их к готовому варенью.

В процессе варки в результате коагуляции белковых веществ сырья образуется пена, которая собирает грязь из сиропа и всплывает на поверхность варенья. Пену и всплывшие косточки и семена удаляют шумовкой.

Варку как в двутельных котлах, так и в вакуум-аппаратах ведут при постоянном контроле за изменением концентрации сухих веществ в сиропе. Например, в варенье из крыжовника массовая доля сухих веществ в сиропе после первой варки должна быть 45%, второй - 55, третьей - 65, четвертой - 75%. Массовую долю сухих веществ легко и быстро можно определить с помощью рефрактометра.

В конце варки в не пастеризованном варенье массовая доля сухих веществ по рефрактометру должна быть 75, а в пастеризованном - 70...72%. В самих плодах и ягодах в это время сухих веществ меньше, чем в сиропе. Однако после 3...4 ч хранения готовой продукции заканчивается диффузия сахара в плоды и концентрация сухих веществ выравнивается, достигая в пастеризованном варенье 68, в не пастеризованном - 70%.

В процессе варки регулируют количество инвертного сахара, которого должно быть 30...45%. Если его мало, то для гидролиза сахарозы добавляют лимонную кислоту или добавляют к сиропу 15% патоки.

Готовое варенье фасуют в хорошо вымытые и высушенные стеклянные или жестяные банки вместимостью до 1 л или в термостойкую полимерную тару вместимостью до 0,25 л. Укупоренные лакированными крышками банки стерилизуют в автоклаве при 100°С и давлении 118 кПа. Время нагревания и охлаждения банок 20 мин, а собственно стерилизации в зависимости от вместимости банок 10...20 мин. Нестерилизованное варенье фасуют в деревянные бочки вместимостью до 25 л. Расход сырья зависит от его вида, количества в нем сухих веществ и способа приготовления (табл. 15).

Таблица 15. Нормы расхода сырья и сахара для варенья

Потери сахара при выработке варенья составляют 2,5%, а плодов и ягод - в зависимости от вида культуры. Так, отходы абрикосов при изготовлении варенья без косточек половинками составляет 15%, с косточками - 8; вишни - 22 и 10; земляники - 17; малины - 10; яблок - 30; яблок ранетов целыми плодами - 8%.

Требования, предъявляемые к качеству готовой продукции, даны в ГОСТ 7061-70. Согласно стандарту вырабатывают варенье трех сортов: экстра, высший и первый. Варенье из сульфитированного сырья, дикорастущих плодов, черешни и вишни с косточками не может быть сортом экстра.

Стандартом предусмотрены определенные требования к готовой продукции по внешнему виду плодов и ягод, вкусу, запаху и цвету, консистенции плодов и сиропа, массовой доле сухих веществ и сахара.

Плоды или части плодов должны быть равномерными по величине с сохраненной формой, равномерно распределенными в сиропе.

В нервом сорте допускаются плоды с треснувшей кожицей, но сохранившие форму, в количестве не более 25%. Соответствующие допуски имеются и по другим показателям. Массовая доля сухих веществ в стерилизованном варенье не менее 68%, в нестерилизованном - 70, сахара - 62 и 65% соответственно. Отношение массы плодов или ягод к массе нетто готового продукта для черничного и голубичного варенья 40, остальных видов - 45...55%.

Хранят варенье в чистых, сухих, хорошо вентилируемых помещениях при температуре 0...20°С и относительной влажности воздуха не более 75%.

Джем. Ассортимент вырабатываемого джема разнообразен. Вырабатывают 30 наименований джема. К сырью для джема требования более строгие, чем для варенья. Не все помологические сорта плодовых и ягодных культур пригодны для получения джема. Лучшими считаются те плоды и ягоды, которые содержат около 1% пектина и не менее 1% органических кислот.

Пригодность плодов для джема определяют по пробе на желирующую способность сырья. Перед варкой из плодов и ягод отжимают 5...10 мл сока, наливают в пробирку, добавляют 15...30 мл этилового спирта или ацетона и сильно взбалтывают. Добавленный спирт или ацетон вызывает коагуляцию пектина, образуется студень.

После взбалтывания сока со спиртом или ацетоном (через некоторое время) осторожно сливают жидкую фракцию. Если после этого остается сплошной компактный студень, то в соке содержится более 1% пектина и сырье пригодно для варки джема без добавления пектина или желирующего сока. Если студень в виде небольших разрозненных хлопьев, в сырье пектина мало и его необходимо добавить. Пектин добавляют в виде сухого концентрированного порошка или желирующих соков из крыжовника, айвы и яблок. Количество добавляемого желирующего сока не должно быть более 15%. Сухой пектин добавляют в виде 5%-ного раствора. Готовят его за сутки до использования.

Джем вырабатывают из вызревших свежих, замороженных или сульфитированных плодов и ягод. Инспекцию, сортировку, мойку сырья и приготовление сиропа проводят, как и при варке варенья.

Технологическая схема

Плоды семечковых культур (яблоки, груши, айва) очищают от кожицы, семенного гнезда, плодоножек и нарезают на кусочки. Если используют сорта, плоды которых имеют тонкую кожицу (яблоки - Антоновка обыкновенная, Папировка, Белый налив; айва - Анжерская, Мускатная), допускается использование неочищенного сырья. Ягоды очищают от плодоножек и чашелистиков. Рябину после удаления плодоножек и веточек бланшируют в кипящей воде 4...5 мин. При этом удаляется горечь из ягод.

Крыжовник, клюкву, черную и красную смородину очищают от плодоножек и вальцуют или бланшируют в воде до полного размягчения ягод. При использовании ягод недостаточной зрелости их вначале вальцуют, а затем бланшируют.

Сульфитированные полуфабрикаты десульфитируют, а свежезамороженные размораживают перед варкой джема. Содержание общей сернистой кислоты после десульфитации не должно быть более 0,02%.

Подготовленные плоды и ягоды варят в двутельных варочных котлах или, что лучше, в вакуум-аппаратах. Для джема применяют только однократную варку, уваривая сырье до массовой доли сухих веществ: в не пастеризованном джеме 73 и в пастеризованном 69%.

Подготовленные плоды семечковых культур загружают в варочные аппараты, заливают водой или 10%-ным сахарным сиропом в количестве 10...15% от массы плодов, бланшируют: яблоки и груши 10...15 мин, айву до размягчения плодов. Затем добавляют требуемое количество 70...75%-ного сахарного сиропа или сахарный песок и варят до готовности. Ягоды земляники, малины, ежевики, голубики, черники и рябины после подготовки сразу загружают в кипящий 70%)-ный сахарный сироп и уваривают до готовности. Если по предварительному анализу сока установлено, что в сырье мало пектина, за 10...15 мин до окончания варки добавляют необходимое количество желирующего сока или раствора пектинового концентрата.

Желирующий сок получают из плодов крыжовника, айвы или яблок с высокой массовой долей пектина. Количество добавляемого желирующего сока должно быть не более 15% от массы основного сырья. Раствор пектинового концентрата готовят смешиванием одной части сухого порошка пектина и пяти частей сахара. Затем растворяют смесь в 20 частях воды, выдерживают 5...6 ч и фильтруют через марлю или тонкую капроновую сетку.

Плоды сливы, алычи, вишни, инжира, ткемали загружают в варочные аппараты, заливают водой (10...15% от массы плодов) и варят 3...5 мин. Затем добавляют 70...75%-ный сахарный сироп или сахарный песок и продолжают варку. За 10...15 мин до конца варки приливают желирующий сок.

Джем из абрикосов, персиков, апельсинов и мандаринов варят с предварительным бланшированием сырья в 10%-ном сахарном сиропе. Абрикосы и персики бланшируют 5...7 мин при 85°С, дольки апельсинов и мандаринов - 15 мин при 85...90°С. После этого добавляют 70...75%-ный сахарный сироп или сахарный песок и варят до готовности.

Более качественный джем получают при варке с улавливанием ароматических веществ. Для этого подготовленные плоды, ягоды, сахар или сироп загружают в вакуум-аппараты и уваривают под разрежением. Соковые пары, которые образуются в течение первых 15 мин кипения, улавливают и направляют в перегонный аппарат для получения ароматического дистиллята. За первые 15 мин кипения улетучиваются с парами воды все ароматические вещества, поэтому дальнейшую варку джема ведут обычным способом. После варки в аппарат возвращают ароматический дистиллят и перемешивают всю массу.

При выработке джема из сульфитированного сырья его вначале десульфитируют кипячением до массовой доли диоксида серы 0,02%, затем варят, как и из свежего сырья. Ароматические вещества в этом случае не улавливают. Продолжительность варки джема 30...40 мин. Если процесс длится дольше, что обычно бывает при загрузке большого количества сырья на одну варку, джем может потемнеть.

Если для варки джема используют замороженное сырье, то его размораживают перед варкой в вакуум-аппаратах или варочных котлах, в которых в дальнейшем варят джем. Сырье в этом случае не бланшируют.

В процессе варки джема из любого сырья регулируют содержание инвертного сахара так же, как это делают и при варке варенья. При недостаточном количестве инвертного сахара джем может засахариться.

Джем фасуют в стеклянные банки до 1 л, в тару из полимерных материалов вместимостью 0,03...0,25 л, в жестяные лакированные банки до 10 л. По согласованию с торгующими организациями допускается фасовка джема в банки до 3 л.

Джем, вырабатываемый с пастеризацией, фасуют в горячем виде при температуре не ниже 70°С. Стерилизуют джем при 100°С и давлении в автоклаве 118 кПа (1,2 ат). Продолжительность стерилизации зависит от вместимости банок. Например, банки 1-82-350 стерилизуют 10 мин, а 1-82-500-15 мин. Время нагревания и охлаждения по 20 мин.

Если джем фасуют в полимерную тару, то для лучшей сохранности продукта в конце варки добавляют 0,05% сорбиновой кислоты. Ее добавляют в виде 10%-ного раствора, приготовленного на сахарном сиропе.

При изготовлении не пастеризованного джема и фасовке его в деревянные бочки с полиэтиленовыми мешками-вкладышами продукцию после варки охлаждают до 50...60°С (абрикосовый и земляничный джем до 40°С) и в два-три приема фасуют в тару. Если бочки заполнить джемом в один прием, он слишком долго остывает.

Для хорошего желирования джема бочки с продукцией после укупорки выдерживают сутки в вертикальном положении без перекатывания. Расход сырья и материалов при выработке джема (плоды, сахар, желирующий сок) зависит от вида джема, массовой доли сухих веществ и пектина в сырье, отходов и т. п.

Для джема из плодов с высокой массовой долей пектина желирующий сок не требуется. Чем больше в сырье сухих веществ, тем меньше расходуют сахара и плодов (табл. 16).

Таблица 16. Нормы расхода сырья и сахара для джема, кг на 1 т джема

Согласно требованиям ГОСТ 7009-71 джем вырабатывают высшим и первым сортами. Джем высшего сорта может быть приготовлен только из свежих плодов и ягод абрикосов, сливы, земляники, вишни, ежевики, малины, черники, клюквы, брусники и фейхоа. Из остальных видов сырья и сульфитированных полуфабрикатов получают джем первого сорта. По внешнему виду и консистенции джем должен представлять собой желеобразную, мажущуюся массу, не растекающуюся на горизонтальной поверхности; вкус, запах и цвет - соответствовать плодам и ягодам, из которых он приготовлен. В готовом не пастеризованном джеме должно быть 70%, а в стерилизованном - 68%) сухих веществ по рефрактометру.

Плодово-ягодные конфитюры. По внешним признакам плодово-ягодные конфитюры похожи на джем. Плоды и ягоды в конфитюрах должны быть равномерно распределены по всей массе, а консистенция его более плотная, чем джема.

Вырабатывают конфитюры из абрикосов, алычи, айвы, вишни, земляники, сливы, яблок, ягод дикорастущих культур и др. Всего 16 наименований. Готовят конфитюры из свежего, замороженного или сульфитированного (плоды семечковых культур) сырья с добавлением пектинового раствора, ванилина и пищевых кислот. Сырье подготавливают так же, как и для производства варенья или джема. Замороженные плоды и ягоды инспектируют, а затем без размораживания сразу варят.

Для хорошего желирования конфитюра в него добавляют сухой пектин или его концентрат в виде пектинового раствора, который готовят так: берут одну часть сухого пектина и смешивают с тремя частями сахара, полученную смесь постепенно при помешивании вводят в воду, нагретую до 70°С, перемешивают до полного растворения пектина и доводят до кипения. Воду берут в количестве 16 частей по отношению к пектину и сахару, в результате получают 5%-ный раствор пектина.

Пектиновый раствор фильтруют через мелкоячеистую сетку из нержавеющей стали или финишируют и используют в день приготовления. Пектиновый концентрат используют без смешивания с сахаром. Количество добавляемого в конфитюры пектинового раствора зависит от массовой доли пектина в сырье и его желирующей способности.

Технология варки конфитюра почти не отличается от технологии выработки джема. Варят в вакуум-аппаратах или двутельных котлах вместимостью не более 150 л. Когда содержание сухих веществ достигнет 55...56%, добавляют пектиновый раствор или его концентрат и продолжают варку до накопления в сиропе 58...59% сухих веществ. За 2...3 мин до конца варки добавляют 50%-ный раствор лимонной или виннокаменной кислоты. Кислоту добавляют с учетом кислотности сырья с таким расчетом, чтобы в готовом продукте кислот было 0,8...1,3%. В конфитюры из черешни и инжира в конце варки кладут ванилин (15 г на 1 т готового продукта), перемешивают и фасуют. Конфитюры фасуют в стеклянную или лакированную жестяную тару вместимостью до 1 л, в тару из термопластических полимерных материалов вместимостью 0,03...0,25 л в горячем виде. При фасовке в полимерную тару в конце варки добавляют сорбиновую кислоту в количестве 0,06% в виде 10%-ного раствора. Стерилизуют конфитюры так же, как и джем. Конфитюр с сорбиновой кислотой не стерилизуют. Массовая доля сухих веществ в готовом конфитюре (ОСТ 18-219-75) должна быть не менее 58%.

В зависимости от вида сырья на 1 т готовой продукции требуется 5...8 кг сухого пектина или 50...80 кг пектинового концентрата, 6,5...8 кг лимонной кислоты и 15 г ванилина. Конфитюры выпускают только первым сортом.

Повидло. Это продукт, получаемый увариванием плодового, ягодного или плодово-ягодного пюре с сахаром. Консистенция повидла желеобразная, вкус кисло-сладкий, поэтому при выработке повидла из некислого и слабожелирующего сырья добавляют пищевой пектин и лимонную или виннокаменную кислоту.

Повидло вырабатывают следующих наименований: абрикосовое, айвовое, алычовое, вишневое, грушевое, ежевичное, жерделевое (дикая форма абрикоса), крыжовниковое, кизиловое, клюквенное, персиковое, сливовое, ткемалевое, яблочное и из смеси плодов и ягод. Чаще всего повидло готовят из одного вида сырья. Однако при варке повидла из плодов косточковых культур обязательно добавляют 40% яблочного пюре.

Повидло вырабатывают как из свежего пюре, так и из консервированного антисептиками или сохраненного в асептических условиях. По способу приготовления повидло бывает стерилизованным в герметичной таре и нестерилизованным как в герметичной, так и в негерметичной таре.

Наиболее качественный продукт получают из свежевыработанного сырья. При производстве повидла из консервированных полуфабрикатов их перед варкой финишируют, т. е. пропускают через сито с отверстиями диаметром не более 0,75 мм. Сульфитированное пюре вначале десульфитируют в открытых чанах до содержания в нем диоксида серы не более 0,025%.

Для варки повидла из слабожелирующего сырья, например из плодов косточковых культур, за сутки до употребления готовят пектиновый раствор. Берут 5 частей сухого пектина, заливают 95 частями холодной воды и выдерживают 12...24 ч. Количество добавляемого раствора пектина, как и пищевых кислот, для слабокислого сырья определяют лабораторным анализом.

Технологическая схема

Повидло варят в вакуум-аппаратах или двутельных варочных котлах с мешалками. Известно несколько способов варки повидла. Первый способ заключается в уваривании пюре без сахара до содержания в нем 16% сухих веществ с последующим добавлением требуемого количества сахара и увариванием до полной готовности. Этот способ обычно применяют при выработке повидла из сульфитированного сырья. При втором способе сначала уваривают пюре с половинной дозой требуемого по рецепту количества сахара до массовой доли сухих веществ 45%, затем добавляют остальной сахар и уваривают до готовности. Этот способ применяют при варке пюре с густой консистенцией. Третий способ предусматривает одновременную загрузку в варочный аппарат пюре и всего сахара и уваривание до полной готовности. Применяют его при варке повидла из негустого пюре. Продолжительность варки в двутельных варочных котлах не более 45...50 мин. Более длительная варка ухудшает качество готового продукта.

При варке повидла в вакуум-аппаратах из сульфитированного пюре вначале сырье десульфитируют в открытых аппаратах, растворяют в нем сахар и кипятят. Затем уваривают под вакуумом до концентрации сухих веществ по рефрактометру не менее 62%. При изготовлении повидла из пюре, которое не требует десульфитации, смесь пюре и сахара предварительно в течение нескольких минут прогревают в вакуум-аппаратах без разрежения, а затем варят до готовности под вакуумом. В конце варки повидла из любого сырья давление доводят до атмосферного и готовую продукцию вновь нагревают до 100°С.

Фасуют повидло в стеклянные банки вместимостью до 2 л, в жестяные банки - до 10 л, в дощатые или фанерные ящики - до 17 кг, в деревянные бочки - не более 100 л.

Повидло, предназначенное для стерилизации, фасуют в небольшие банки при температуре не ниже 70°С, укупоривают и стерилизуют при 100°С в течение 20 мин. Давление в автоклаве для жестяных и стеклянных банок вместимостью до 0,5 л - 98 кПа, а для банок до 1 л - 147 кПа.

При фасовке повидла в деревянные или фанерные ящики их стенки выстилают плотной влагонепроницаемой бумагой, а в бочки вставляют полиэтиленовый вкладыш. Укупоривают ящики только после охлаждения повидла до 35...40°С. Если закрыть ящики с горячим продуктом, на внутренней стороне бумаги сконденсируется влага, концентрация сухих веществ в верхнем слое повидла уменьшится, что может вызвать порчу продукции.

Расход сырья (пюре, сахара, пектина и кислоты) зависит как от качества сырья, так и от вида готовой продукции. Для обеспечения желирующей консистенции стерилизованного повидла количество фруктовой части должно быть не менее 54% от массы пюре и сахара. Поэтому за базисную основу взято содержание сухих веществ в пюре 11%. При большем содержании сухих веществ расход сахара уменьшается, а при меньшем - нет (табл. 17).

Таблица 17. Нормы расхода материалов и сырья (кг/т) на производство стерилизованного повидла

Примечание. При производстве повидла, фасованного в деревянные ящики, на 180 частей пюре берут 100 частей сахара. На 1 г грушевого повидла (из-за низкой кислотности плодов) добавляют до 2,5 кг лимонной или виннокаменной кислоты, а на I т повидла из плодов косточковых культур с низкой желирующей способностью - до 8 кг пектина.

Качество повидла должно отвечать требованиям ГОСТ 6929-71. Вырабатывают повидло одного сорта. По внешнему виду оно должно быть однородным, без семян, семенных гнезд, косточек и без кусочков не протертой кожицы. Вкус, запах и цвет должны соответствовать плодам, из которых повидло приготовлено. При использовании пюре из темноокрашенных плодов допустимы буроватые оттенки повидла. Консистенция повидла из плодов семечковых культур и ягод густая и мажущаяся. а из плодов косточковых культур более жидкая; самая плотная консистенция у повидла, фасованного в ящики.

В настоящее время вырабатывают новый вид повидла -"Повидло домашнее". Изготавливают его из сливового пюре, уваренного без сахара до содержания сухих веществ 30%. и фасуют в деревянные бочки вместимостью до 100 л или жестяные банки от 3 до 10 л.

В качестве сырья используют пюре свежее, сульфитированное или консервированное сорбиновой кислотой. Варят в вакуум-аппаратах с мешалками при непрерывном перемешивании и остаточном давлении 23...24 кПа. Варку прекращают при накоплении в повидле 30% сухих веществ по рефрактометру, В конце варки температуру поднимают до 100°С и фасуют повидло в бочки или банки при температуре массы 85...90°С. Жестяные банки укупоривают сразу после фасовки, а бочки - после охлаждения до 50...60°С. В повидло для бочек перед фа-совкой добавляют сорбиновую кислоту из расчета 0,5 кг на 1 л. готового продукта.

"Повидло домашнее" должно отвечать требованиям ТУ 111-4-2-81: быть однородным по массе; вкус, запах и цвет должны быть свойственны сырью; содержание сухих веществ не менее 30%, а кислот не менее 2%. "Повидло домашнее" выпускают без деления на сорта.

Хранят повидло в хорошо проветриваемых помещениях, при относительной влажности воздуха не более 75% и температуре от 0 до 20°С. Срок хранения в этих условиях при фасовке в ящики, бочки или полимерную тару не более шести месяцев со дня выработки.

Плодово-ягодное желе. Получают увариванием сока с сахаром. При небольшом содержании в соке пектина добавляют пектиновый раствор, к соку с низкой кислотностью - пищевые кислоты. Желе вырабатывают из всех плодовых и ягодных соков или из их смеси. Для желе используют свежий или консервированный антисептиками сок. Пригодным считается тот сок, который содержит не менее 1% пектина и имеет общую кислотность не ниже 1%.

Свежий сок осветляют и фильтруют. Сульфитированный сок десульфитируют кипячением и фильтруют. Пастеризованные соки после вскрытия тары сливают с осадка и, если они мутные, осветляют и фильтруют. Концентрированные соки процеживают через тонкую сетку из нержавеющей стали.

Для соков со слабой желирующей способностью готовят пектиновый раствор. Для этого смешивают одну часть пектина и пять частей сахара, заливают соком или водой в соотношении 1:20 и растворяют при нагревании.

Желе варят в двутельных котлах вместимостью до 50 л или в вакуум-аппаратах. Отфильтрованный сок загружают в варочный аппарат, нагревают до 30...40°С, затем добавляют сахар и уваривают до готовности. Желе бывает пастеризованным и непастеризованным. Конец варки пастеризованного желе определяют по накоплению в нем 65, а не пастеризованного - 68% сухих веществ. Продолжительность варки не более 30 мин. В процессе варки сироп осветляют альбумином.

Если предварительным анализом была установлена низкая желирующая способность сока, к желе в конце варки добавляют раствор пектина. Количество его определяют опытной варкой. Лимонную или виннокаменную кислоту (при необходимости) добавляют в конце варки. Кислотность готового желе должна быть 0,6...1,3%.

Уваренную до требуемой концентрации сухих веществ массу фильтруют через марлю или капроновую сетку и сразу же фасуют в подготовленные стеклянные или жестяные банки до 0,35 л, а также в полимерную тару до 0,25 л. После фасовки банки укупоривают, пастеризуют при 85...95°С и в течение 10 мин устанавливают в строго вертикальном положении на 24 ч для охлаждения и застывания желе. Поверхность застывшего желе должна быть параллельна крышке. Желе хранят в хорошо проветриваемых складах при относительной влажности воздуха не более 75% и температуре 0...20°С для пастеризованного и 0...10°С для не пастеризованного желе.

Желе выпускают высшим и первым сортами. Согласно требованиям ОСТ 18-54-71 в желе высшего сорта не должно быть взвешенных частиц, пузырьков воздуха и пены. Цвет - однородный, вкус и запах - свойственные данному виду плодов и ягод, консистенция - равномерная, студнеобразная масса, сохраняющая четкие грани при разрезании ножом. Для желе первого сорта разрешены небольшие отклонения от этих норм.

В зависимости от вида сырья и рецептуры расход сахара на 1 т готовой продукции составляет 562...657 кг. Например, дли приготовления абрикосового желе, пастеризованного с добавлением пектина, требуется 605 кг, а без пектина - 562 кг сахара, не пастеризованного - 631 и 587 кг сахара соответственно.

Техника безопасности. При выработке консервов с высокой концентрацией сахара, как и при выработке других видов консервов, необходимо соблюдать особую осторожность при работе с нагревательной аппаратурой (двутельными котлами, вакуум-аппаратами), с бланширователями и др. При варке варенья в результате небрежности возможны ожоги сиропом.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается сущность консервирования сахаром? 2. Чем отличаются варенье джем, повидло и желе друг от друга? 3. Какие требовании предъявляют к сырью для варенья и джема? 4. Почему и как применяют однократную и многократную варку в двутельных котлах и вакуум-аппаратах? 5. Какова технология приготовления джемов и конфитюров? 6. Какие необходимы условия для желирования массы? 7. Как приготавливают пектиновый раствор? 8. Как готовят повидло? 9. Как готовят желе? 10. В каких условиях хранят варенье, джем, повидло и желе?

### Быстрое замораживание плодов и ягод

Основные сведения. Быстрое замораживание полностью прекращает развитие микроорганизмов и биохимические процессы в плодах и ягодах. Основное преимущество быстрозамороженных плодов и ягод заключается в более высокой сохраняемости исходных свойств сырья, чем при других методах переработки.

В замороженном сырье хорошо сохраняются витамины, ароматические, красящие и другие вещества. Такие продукты мало чем отличаются от свежих, поэтому этот метод консервирования - самый прогрессивный и перспективный, особенно при производстве продуктов для детского и диетического питания.

Преимущество замораживания заключается еще и в возможности заменить дефицитную стеклянную и металлическую тару более экономичными видами упаковки на основе картона и полимерных материалов, в использовании широкого ассортимента плодов, ягод и овощей, выращиваемых в любых зонах страны.

В процессе замораживания в плодах и ягодах образуются кристаллы льда. Скорость их образования зависит от температуры. При - 4...-8°С идет медленное образование льда в межклеточном пространстве, где концентрация сока меньше, чем к клетках. В процессе вымораживания воды концентрация сока увеличивается, в результате чего вода из клеток выходит в меж клеточное пространство и замерзает на ранее образовавшихся кристаллах льда. Кристаллы получаются крупными и разрывают стенки клеток. При оттаивании медленно замороженных плодов и ягод теряется много сока, что снижает качество продукции.

Иное наблюдается во время замораживания плодов и ягод при низкой температуре (- 25...-40°С). Сырье охлаждается быстро, так как вода кристаллизуется в межклеточном пространстве и в клетках одновременно. Кристаллы льда мелкие и не разрывают стенки клеток. При дефростации быстрозамороженного сырья потери сока незначительны.

Скорость промерзания плодов и ягод зависит от их размера, толщины слоя сырья или вместимости тары, температуры замораживания и способа охлаждения. Чем крупнее плоды, тем дольше они промерзают. Плоды на стеллажах или транспортере, насыпанные тонким слоем, промерзают быстрее, чем в таре.

При хранении замороженных плодов (особенно посте дефростации) изменяются вкус, цвет, консистенция и аромат. Под действием окислительных ферментов некоторые плоды приобретают коричневую окраску. Особенно быстро эти процессы идут при свободном доступе воздуха. От этого нежелательного явления можно избавиться добавлением к плодам небольших доз антиокислителя - аскорбиновой кислоты и поваренной соли. Замораживание в сахарном сиропе также предотвращает потемнение плодов. Микроорганизмы в замороженных плодах и ягодах не развиваются.

Быстрое замораживание плодов и ягод проводят в морозильных аппаратах. Для получения холода применяют аммиак, фреон 12, фреон 22, диоксид углерода, которые при испарении поглощают большое количество тепла. Температура кипении при атмосферном давлении у аммиака - 33,4, фреона 12-29,8. фреона 22-40,8, диоксида углерода - 78,5°С. Эти вещества называют хладагентами.

Для получения холода используют компрессорные холодильные машины, имеющие компрессор, конденсатор, испаритель регулирующий вентиль Хладагент сжимается в компрессоре, охлаждается в конденсаторе при помощи холодной воды или воздуха и в жидком виде поступает в испаритель, в котором в результате уменьшения давления хладагент испаряется, поглощая тепло. Холод передается благодаря установке испари теля в морозильных аппаратах (непосредственное охлаждение) или в баках с насыщенным раствором поваренной соли, хлористого кальция или других солен. Охлажденный рассол по трубам поступает в аппараты (рассольное охлаждение). Иногда подают в морозильные аппараты воздух, охлажденный батареями с хладагентом или рассолом. Пары хладагента засасываются компрессором из испарителя и опять снимаются. Цикл работы холодильной машины повторяется.

В морозильных аппаратах туннельного типа сырье поступает на транспортер и в процессе движения по туннелю замораживается холодным воздухом. Эти аппараты очень громоздки, дают большие потери холодного воздуха.

Более широко распространены многоплиточные скороморозильные аппараты контактного действия. Плоды и ягоды укладывают в картонные коробки и устанавливают на горизонтальные плиты аппарата (рис. 43). Коробки с продуктом плотно зажимаются между двумя плитами. По краям плит кладут деревянные планки высотой на 2...3 мм меньше высоты коробок. Они предохраняют коробки от раздавливания плитами. В плиты поступает охлажденный до - 30°С раствор хлористого кальция или сжатый хладагент, где он испаряется и охлаждает плиты, а через них продукт.

Рис. 43. Многоплиточный скороморозильный аппарат: 1 - каркас: 2 - морозильная плита; 3 - поплавковый регулятор; 4 - подъемная рама; 5 - гидравлический пресс; 6 - ресивер для аммиака; 7 - соединительные шланги

Скороморозильные аппараты периодического действия СА-1, ГКА-2, ГКА-4 малопроизводительны. Более перспективным является замораживание в скороморозильных аппаратах флюидизационного типа (флюид - текучий) в непрерывном потоке. Сырье находится во взвешенном состоянии в потоке воздуха температурой - 30°С. Продолжительность (3...30 мин) замораживания зависит от размера ягод. Производительность таких аппаратов до 3 т/ч.

Технологическая схема

Требования, предъявляемые к сырью. Для быстрого замораживания используют свежие плоды и ягоды: абрикосы, алычу, вишню, кизил, персики, сливу, черешню, груши, рябину, яблоки, виноград, ежевику, землянику, клюкву, крыжовник, малину, облепиху, красную смородину, чернику.

Плоды и ягоды должны быть здоровыми, полностью вызревшими, но не перезрелыми, плотными, мясистыми, без механических повреждений.

Плоды многих сортов плодовых и ягодных культур считаются пригодными для замораживания. Однако без специальной проверки плоды различных сортов брать для замораживания нельзя. Например, для замораживания крыжовника рекомендуется более 20 сортов (Малахит, Английский желтый. Колхозный, Финик, Хаутон, Смена и др.), яблони 12 сортов (Антоновка обыкновенная, Апорт, Анис полосатый, Грушовка московская, Розмарин белый и др.), а груши 7 сортов (Вильямс, Дойсне, Бере Боск, Лимонка, Бере Лигеля, Бере Александр, Сен Жермен). Сорта, плоды которых пригодны к замораживанию, подбирают в каждой зоне. Стандартом определены размеры плодов и ягод. Например, для облепихи они должны быть не менее 5 мм, вишни и черноплодной рябины - 12. алычи - 15, сливы и земляники - 20, груши - 45, яблок 50 мм и т. д.

При инспекции удаляют некондиционные плоды и ягоды, сортируют по степени зрелости и цвету, калибруют по размеру. Малину мыть не рекомендуется, так как она распадается на отдельные плодики. Чтобы плоды и ягоды не смерзлись при замораживании, всю воду с поверхности сырья удаляют воздухом со скоростью 10 м/с.

У вишни, черешни, слив, крыжовника удаляют плодоножки, у ягод земляники - чашелистики. Красную смородину замораживают целыми кистями, а грозди винограда разделяют на части или замораживают отдельными ягодами. Абрикосы, сливы и персики замораживают целыми плодами или половинками; яблоки, груши и мандарины - целыми плодами или дольками; лимоны - кружками. Целые плоды сливы накалывают, абрикосы бланшируют, персики очищают от кожицы химическим способом. Плоды семечковых культур очищают от кожицы, в отдельных случаях бланшируют.

Если замораживают с применением антиокислителя, то целые плоды, половинки или их дольки выдерживают в растворе аскорбиновой кислоты и поваренной соли, затем плоды выгружают на решетчатые противни (из алюминия или нержавеющей стали) для стекания раствора с плодов.

При замораживании с сахаром ягоды укладывают в тару и послойно пересыпают просеянным сахарным песком или заливают 40...50%-ным сахарным сиропом. В большинстве случаев замораживают плоды и ягоды натуральные, без добавления сахара или сахарного сиропа. Часто замораживают плодово-ягодные смеси, так называемые холодные компоты.

Тара для замораживания. Сырье замораживают в таре или россыпью. При замораживании в таре вырабатывают плоды и ягоды натуральные, в сахарном сиропе или с сахарным песком. Чаще всего для замораживания в таре применяют складные пачки из ламинированного (уплотненного парафинированного) картона вместимостью 0,25; 0,5 и 1 кг. Заготовки имеют проштампованные линии, по которым на месте перед фасовкой плодов сгибают картон и складывают коробки. Для замораживания также используют полиэтиленовые мешки, пакеты из лакированного целлофана.

Техника замораживания. Подготовленные плоды и ягоды фасуют в пачки, полиэтиленовые пакеты, а при замораживании россыпью - на противни из нержавеющей стали. Крупные плоды укладывают в один-два слоя, мелкие плоды и ягоды - слоем не более 40 мм. Перед началом работы морозильные камеры охлаждают, затем раздвигают плиты, быстро укладывают на них продукцию, сдвигают плиты до контакта с крышками коробок, плотно закрывают камеру и замораживают при температуре - 24...-30°С. Процесс длится до тех пор, пока сырье не промерзнет до - 18°С. В зависимости от вида и размера сырья на это требуется 2...5 ч.

При замораживании в туннельных аппаратах продукцию помещают в предварительную камеру, которая отделена от рабочей резиновой заслонкой. Камеру загружают через определенное время. Когда транспортер морозильного аппарата останавливается, продукция автоматически специальной планкой передвигается на транспортер рабочей камеры. Такой порядок работы предупреждает потери холода и предохраняет рабочих от обмораживания холодным воздухом. Продолжительность замораживания в аппаратах туннельного типа 2,5...3,5 ч.

В скороморозильных аппаратах непрерывного действия плоды и ягоды замораживают россыпью. Вишню, черешню, кизил, рябину и мелкие ягоды замораживают в флюидизационном слое, крупные плоды - в плотном слое. Время замораживания в флюидизационных аппаратах 15...90 мин в зависимости от размера плодов и ягод. Работу морозильных аппаратов контролируют по термометрам или термопарам, установленным в слое замораживаемых плодов или ягод.

Фасовка и упаковка. Плоды и ягоды, замороженные россыпью, фасуют в такие же пачки и пакеты, в каких проводят замораживание, а затем их упаковывают в транспортную тару (коробки) из гофрированного картона вместимостью до 15 кг. В эту же тару, но с полиэтиленовыми вкладышами-мешками допускается фасовка быстрозамороженных плодов и ягод для общественного питания. На потребительской таре указывают массу нетто, дату выработки, наименование продукции и предприятия-изготовителя, условия и срок хранения, способ приготовления и употребления. На коробках, клапаны и крышки которых прошивают металлическими скрепками и заклеивают гуммированной бумажной лентой, указывают число пачек и пакетов, вид продукции, срок хранения, наименование предприятия, массу нетто и брутто продукции. В каждую коробку упаковывают продукцию одного наименования, определенного товарного сорта и одной фасовки.

Хранение и транспортирование замороженных плодов и ягод. Коробки с замороженными плодами и ягодами устанавливают в холодильнике в виде штабеля на расстоянии 30 см от стен. Нижние коробки ставят на деревянные рейки, между рядами коробок прокладывают такие же рейки. Очень удобно устанавливать коробки на поддоны или в стоечные контейнеры, что значительно повышает уровень механизации погрузо-разгрузочных работ. Между штабелями оставляют проходы для осмотра продукции.

В процессе хранения не реже одного раза в месяц проверяют качество продукции. Режим хранения контролируют ежедневно. Температура должна быть -18°С и относительная влажность воздуха 95%- Продолжительность хранения в таких условиях плодов до 12, ягод - не более 9 мес. Допустимо отклонение от - 18°С в пределах ±1°С. В результате колебаний температуры возможна перекристаллизация льда. Иногда температуру разрешается повысить до -15°С, но срок хранения в. этом случае сокращается до 6...8 мес.

Транспортируют замороженные плоды и ягоды в изотермических вагонах или в авторефрижераторах с машинными холодильными установками при температуре -15...-18°С. Перед загрузкой вагоны и авторефрижераторы охлаждают до -18°С. Погрузку и разгрузку транспортных средств проводят в максимально короткий срок.

Перед употреблением плоды и ягоды дефростируют на воздухе при комнатной температуре в течение 2...3 ч. Кипячение или подогревание приводит к потере сока и ухудшению качества продукции. Дефростированные плоды и ягоды употребляют в пищу в тот же день.

Основные требования к быстрозамороженным фруктам отражены в ОСТ 18-188-74 и в ОСТ 11-8-182. Плоды и ягоды должны быть зрелыми, однородными по размеру, без механических повреждений; при замораживании в сахарном сиропе - полностью погружены в сироп; вкус, запах и цвет такие же, как и у свежих плодов и ягод; консистенция - близкая к консистенции свежих плодов и ягод. Размораживание плодов и ягод до реализации и повторное их замораживание не допускаются.

В нормах расхода сырья на производство быстрозамороженных плодов и ягод предусматривают отходы в зависимости от вида ягод 6...14%, плодов семечковых и косточковых культур - 10...45%. При заливке земляники и малины применяют 50%-ный сахарный сироп, массовое соотношение ягод и сиропа 1:1. Если вырабатывают землянику и малину с сахаром, ягод берут 75% и сахара 25%. Для сливы, айвы, яблок и груш концентрация сахарного сиропа 40%. Количество сахарного сиропа для заливки плодов семечковых культур 50%, а для сливы 45% от массы нетто готового продукта. Потери в результате вымерзания воды должны быть в пределах 1...2%.

Техника безопасности. В морозильных камерах и скороморозильных аппаратах особенно тщательно следят за герметизацией трубопроводов. Перед включением всю систему проверяют на герметичность под давлением в течение 18 ч. При обнаружении утечки рассола или хладагента устраняют дефект. В случае сильной утечки аммиака работы по устранению повреждений проводят в резиновых перчатках и в фильтрующих противогазах.

Перед ремонтом скороморозильных аппаратов все плиты и грубы продувают воздухом для удаления хладагента. Запрещено проводить сварочные работы на морозильных аппаратах, заполненных хладагентом. К обслуживанию морозильных аппаратов допускаются лица, прошедшие специальные курсы.

Загрузку и особенно выгрузку продукции проводят только в перчатках, чтобы не обморозить руки. В холодильнике при установке контейнеров и коробок или при их выгрузке рабочие должны иметь зимнюю рабочую одежду.

Контрольные вопросы

1. Каковы преимущества и в чем ценность быстрозамороженных плодов и ягод по сравнению с другими методами переработки? 2. Какие физические, ферментативные и микробиологические изменения происходят в плодах и ягодах при замораживании? 3. Почему нельзя применять медленное замораживание продукции? 4. Какую тару применяют для замораживания и хранения замороженной продукции? 5, Какие требования предъявляются к сырью и каковы особенности его подготовки перед замораживанием? 6. Какова технология замораживания? 7. Каковы условия хранения и транспортирования замороженных плодов и ягод? 8. Каковы основные правила по технике безопасности при замораживании плодов и ягод?

### Использование отходов переработки плодов и ягод

Основные сведения. При переработке плодов и ягод получают различные отходы: испорченное или некондиционное по форме и размеру сырье, выжимки, вытерки, косточки, кожицу, семенные камеры и др. Отходы составляют значительную часть сырья. Например, при получении соков во время сортировки и прессования они составляют 16...52%. Эти отходы можно уменьшить. Большое значение имеет правильный подбор сортов плодов для различных видов переработки. Например, плоды абрикосов, вишни, персиков, сливы и других косточковых культур с маленькой косточкой дают больший выход сока или пюре по сравнению с плодами с крупной косточкой. При выработке компотов из целых плодов этот показатель не имеет существенного) значения.

Важное место в уменьшении отходов занимает агротехника. При неправильной обрезке деревьев, нарушении сроков опрыскивания садов от вредителей и болезней качество урожая снижается, что увеличивает отходы. Невызревшие и перезревшие плоды дают меньший выход сока, чем нормально вызревшие, и т. д.

Отходы можно уменьшить совершенствованием технологии переработки. Так, применение электроплазмолизаторов или ферментных препаратов при получении соков увеличивает выход сока на 5...10%. Широко применяют комплексную переработку плодов и ягод, которая существенно уменьшает отходы. Например, яблоки используют для выработки сока и пюре. Вначале из мезги на пак-прессах, шнековых прессах или стекателях отжимают 35...45% сока, а из выжимок получают до 40% пюре. Полученное пюре по качеству не уступает пюре, приготовленному из свежих яблок. При такой комплексной переработке остаются вытерки в количестве около 10%, а при получении только сока отходы в виде выжимок составляют более 35%.

Отходы, которые все же образуются, могут быть использованы для получения семян и косточек, сухого пектина или пектинового концентрата, пищевых красителей, органических удобрений, на корм скоту и других целей. Рациональное использование отходов консервного производства повышает экономическую эффективность переработки плодов и ягод.

Специфика утилизации отходов заключается в том. что очистка, резка, дробление, термическая и прочая обработка сырья уменьшают или полностью уничтожают устойчивость плодов и ягод к воздействию микроорганизмов. Отходы очень быстро загнивают, плесневеют или забраживают. Только быстрое их использование дает возможность получить дополнительную продукцию высокого качества.

Утилизация отходов плодов семечковых культур. При производстве соков в больших количествах получают выжимки. В свежем или высушенном виде их используют на корм скоту. Забродившие выжимки использовать для скармливания скоту нельзя. Их компостируют с навозом и используют в качестве удобрения. При компостировании выжимок для нейтрализации кислот добавляют дефекат (известь). Выжимки можно использовать и более рационально, выделяя из них семена или получая пектин.

Получение семян. Семена плодов семечковых культур имеют большую ценность для плодовых питомников, где выращивают подвои. Семена должны иметь высокую всхожесть, поэтому необходим более тщательный контроль за работой дробилки и пресса. В дробилке КДП-4М расстояние между барабаном и колодками регулируют с учетом крупности семян так. чтобы они не дробились.

Сок отжимают на пак-прессе так, чтобы не вызвать деформацию семян (давление несколько меньше, чем обычно). Выход семян небольшой (из яблок около 0,2%), поэтому получение семян является главной задачей и выход сока здесь может быть даже несколько меньше, чем при получении одного сока. Семена из выжимок вымывают водой, поэтому в выжимках питательных веществ остается незначительное количество и их можно использовать только на компосты для приготовления органических удобрений.

Полученные семена рассыпают тонким слоем (3...5 см) на решета из металлической сетки или мешковины и сушат в хорошую погоду на воздухе, в плохую - в специальных помещениях с подачей в них теплого воздуха или в сушилках. Температура сушки семян должна быть не выше 35°С.

Высушенные семена очищают от примесей на очистительных машинах "Супер-Петкус". После очистки и калибровки их ссыпают в мешки и отправляют на хранение. Влажность семян, предназначенных для длительного хранения, не должна превышать 10...11%.

Получение сухого пектина. Сырьем для получении пектина являются выжимки яблок, получаемые при выработке сока. Выжимки яблок сразу же после отжатия сока дробят на молотковой дробилке до размера кусочков не более 5 мм и сушат в сушилках при температуре нагревания сырья не выше 90...100°С (при более высокой температуре пектин разрушается). Часто выжимки сушат на барабанных сушилках вначале при температуре сушильного агента 300...350°С, а в конце сушки 85...95°С. После сушки выжимки охлаждают, просеивают через сито с отверстиями ∅ 10 мм, инспектируют и фасуют в джутовые, крафтовые (бумажные) мешки вместимостью до 30 кг.

Сухие яблочные выжимки очень гигроскопичны, поэтому хранят их при относительной влажности воздуха не выше 75%. Мешки укладывают на поддоны, которые устанавливают в хранилищах высотой до 4 м.

Согласно требованиям ОСТ 18-71-72 массовая доля влаги должна быть не более 8%, а пектиновых веществ не менее 7%. Цвет - от кремового до коричневого. Запах - свойственный сушеным яблокам. Особое внимание уделяется студнеобразующей способности пектина, которая должна быть высокой (не менее 15 кг/°С).

Пектин из сушеных выжимок чаще всего получают на специальных заводах. Сначала определяют количество и качество пектина в различных партиях выжимок, затем их смешивают для получения однородной партии. Выжимки содержат до 20...25% Сахаров, кислот и других растворимых веществ, которые мешают получению чистого пектина. Поэтому их промывают 1...2 раза теплой водой (температура смеси воды и выжимок 25...30°C). затем гидролизуют диоксидом серы протопектин и экстрагируют пектин горячей водой температурой 80...98°С (рис. 44).

Рис. 44. Технологическая линия получения пектина из яблочных выжимок: 1 - дробилка; 2 - транспортер; 3 - сушилка; 4 - склад; 5 - экстрактор; 6 - пресс; 7 - резервуар для осахаривания; 8 - насос; 9 - фильтр; 10 - сборник; 11 - вакуум-аппарат; 12 - резервуар для осаждения пектина; 13 - нутч-фильтр; 14 - вакуум-сушилка; 15 - спиртоловушка; 16 - шаровая мельница

Экстракт от выжимок отделяют вначале самотеком, затем прессованием на пак-прессах. Различные примеси, имеющиеся в экстракте, удаляют фильтрацией с применением кизельгура. После фильтрации экстракт концентрируют в двухкорпусных вакуум-выпарных установках непрерывного действия.

Из концентрата пектин осаждают 90...95%-ным этиловым спиртом, на пак-прессах отделяют от жидкости сырой пектин (коагулят), который сушат в барабанной вакуум-сушилке. Отработанный спирт перегоняют и используют повторно. Из 2 т сушеных яблочных выжимок получают 100 кг сухого пектина, на выделение которого требуется 75 л спирта (неулавливаемые потери).

Пектин яблочный сухой в зависимости от желирующей способности выпускают высшим, первым и вторым сортами (ОСТ 18-68-72) с массовой долей влаги не более 8%.

Получение порошка из яблочных выжимок. Из яблочных выжимок получают фруктовый порошок, который применяют в кондитерской, хлебобулочной и пище-концентратной промышленности при изготовлении конфет, вафель, тортов, хлеба и т. д. Яблочные выжимки получают при производстве натурального сока из свежих, здоровых и зрелых плодов. Срок хранения выжимок после отжатия сока не более 1 ч. Выжимки дополнительно измельчают в грануляторе для увеличения удельной поверхности и сушат в туннельных сушилках вначале при температуре воздуха 110...140°С, затем при 70...95°С. После сушки выжимки охлаждают, измельчают в дробилке или в дезинтеграторе до размера частиц не более 1,5 мм и разделяют просеиванием на две фракции: первая крупностью помола не более 0,4 мм, вторая - отходы, состоящие из плодоножек, семечек и семенного гнезда размером более 0,4 мм.

Яблочный порошок фасуют в полимерные мешки вместимостью до 20 кг и герметизируют термосваркой. Мешки укладывают в фанерные или картонные барабаны или бумажные мешки (транспортная тара) и хранят в складах при температуре от 0 до 25°С и относительной влажности воздуха не более 70%.

В соответствии с требованиями ТУ 111-4-7-82 массовая доля влаги порошка должна быть не более 8%, сахара - не менее 25%. вкус и запах, свойственный сырью без признаков прогорклости и подгорания. Цвет - от светло-кремового до светло-коричневого.

Напитки ягодные. Изготавливают экстрагированием водой выжимок клюквы, черной смородины, черноплодной рябины с добавлением сахара. Свежие выжимки (срок хранения не более 1 ч) заливают водой в соотношении 100 кг выжимок и 180 л воды, выдерживают 6...12 ч для экстрагирования растворимых веществ. Легко отделяющуюся часть жидкости сливают, а оставшуюся массу прессуют на пак-прессах 2П-41 или РОК-200с. Полученный экстракт фильтруют, смешивают с сахарным песком и лимонной кислотой в соответствии с рецептурой, деаэрируют и подогревают лакированными крышками и пастеризуют при 85°С и давлении 120 кПа.

При подобной технологии готовят фруктовые напитки из выжимок яблок и айвы. Массовая доля сухих веществ (по рефрактометру) в напитках должна быть не менее 10%.

Утилизация косточек. При изготовлении варенья, компотов, джема часто из плодов абрикосов, вишни, сливы, персиков, черешни удаляют косточки. Сушат эти фрукты также нередко с удалением косточек из плодов. Из косточек выделяют ядро и используют его в кондитерской промышленности или получают из него ценное пищевое масло, а образующийся при этом жмых используют для кормовых целей.

Содержание косточек в плодах зависит от культуры: у вишни - 10...14%, персиков - 6...12, абрикосов - 5...12, сливы - 4...7, черешни - 5...16% от массы плодов. Выход масла у абрикосов около 13%, вишни, черешни и сливы - 6...7, персиков - около 3% от массы косточек. Из скорлупы получают хороший адсорбционный материал - активированный уголь или крошку для шлифовальных работ.

Косточки, выделенные после дробления плодов и отжатия сока из мезги или полученные на косточковыбивных машинах (рис. 45, см. стр. 182), имеют на поверхности остатки мякоти, которая быстро портится. Поэтому косточки отмывают на барабанных или других моечных машинах, затем сразу сушат в сушилках до влажности 13%, так как хранение более 7...8 ч ведет к их плесневению, к потемнению оболочек ядра. Высушенные косточки затаривают в мешки до 30 кг и отправляют на специальные заводы, где выделяют из них ядро и используют на пищевые цели или для получения пищевого масла. Из скорлупы готовят активированный уголь. Большие партии косточек разрешено перевозить в вагонах навалом.

Рис. 45. Технологическая линия обработки плодовых косточек: 1, 6 - скребковые транспортеры; 2 - барабанная моечная машина; 3 - вибросито; 4 - распределительный конвейер; 5 - сушилка; 7 - аспирационная колонка; 8 - бункер; 9 - автоматические весы; 10 - фасовка и зашивка мешков; 11 - электропогрузчик

Для садоводства особое значение имеет получение косточек для питомников, где из них выращивают подвои. В этом случае, как и при получении семян из плодов семечковых культур, сырье не нагревают. Особое внимание обращают на то, чтобы косточки не разбивались на дробилках и не доформировались на прессах. Хорошие результаты извлечения косточек из вишни дает польская дробилка 2Ф-63. Косточки из мезги отмывают в шнековой моечной машине или в протирочных машинах. Затем семена сушат на решетах слоем не более 3...5 см при хорошей циркуляции воздуха. Температура нагревания косточек не более 25°С. Высушенные косточки ссыпают в мешки и отправляют на хранение.

Получение пищевых красителей. Сырьем для получения натуральных пищевых красителей являются свежие, замороженные или консервированные диоксидом серы выжимки черноплодной рябины, черной смородины, вишни, ежевики, черники, винограда.

Красящие вещества экстрагируют водой. Для этого в двутельные котлы или вакуум-варочные аппараты заливают воду, доводят ее до кипения, добавляют лимонную кислоту и загружают выжимки. На одну часть выжимок берут 1,5 части воды. Экстрагирование ведут 1 ч при температуре 65...70°С до накопления в экстракте 5% сухих веществ. Затем жидкую фракцию сливают, а твердую прессуют на пак-прессе.

Полученные жидкие фракции объединяют, фильтруют на фильтр-прессах и уваривают в вакуум-аппаратах при температуре не выше 80°С. Уваривание ведут до накопления в концентрате не менее 40% сухих веществ. Концентрированный краситель охлаждают до 50...60°С, фасуют в стеклотару, укупоривают и пастеризуют при 85°С. Для получения 1 т красителя требуется 3,1 т выжимок черноплодной рябины или 4 т выжимок черной смородины и б кг лимонной кислоты. Хранят концентрат в темноте.

Аналогично получают пищевые красители и из выжимок вишни, ежевики, черники и других ягод.

Контрольные вопросы

1. В каких пределах могут быть отходы и как можно их уменьшить? 2. Каковы особенности получения семян из плодов семечковых культур? 3. Как сушат выжимки яблок и как получают из них пектин? 4. Какова технология получения порошка и напитков из выжимок? 5. Как утилизируют косточки для дальнейшей переработки? 6. Какова технология получения пищевых натуральных красителей?

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КОНСЕРВОВ

Плодово-ягодные консервы – это продукты, приготовленные из плодов и ягод, переработанных в соответствии с установленными технологиями и рецептурами, с добавлением натуральных пищевых компонентов или без них, расфасованные в герметически укупоренную тару, пастеризованные или стерилизованные до или после укупорки, срок хранения которых не менее 6 мес.

Для консервирования пригодны не все сорта плодов, а только консервные сорта. Для переработки выращивают те сорта и гибриды, которые дают консервируемую продукцию высокого качества. При этом учитывают степень зрелости, форму, размер, органолептические показатели и их химический состав: определяют массовую долю растворимых сухих веществ, сахаров, кислот, пектиновых веществ, белка, витаминов, полифенолов. Например, в яблоках для консервирования должно содержаться не менее 11 % сахаров, 0,5-0,7 % пектиновых веществ, 20 мг на 100 г витамина С и не более 0,7-1,0 % кислот.

В ассортименте плодово-ягодных консервов можно выделить следующие группы:

- натуральные консервы;

- компоты;

- пюреобразные продукты;

- соки и напитки;

- консервированные сахаром: варенье, джем, конфитюр, желе;

- маринады.

1. Натуральные консервы из плодов

Плоды натуральны е готовят из свежих плодов, подготовленных соответствующим образом, заливают кипяченой водой, расфасовывают в стеклянные или металлические банки, герметически укупоривают и стерилизуют. Консервы вырабатывают из кислых плодов с рН 4,0 и меньше, при рН более 4,0 добавляют лимонную кислоту. Ассортимент представлен натуральными консервами из айвы, вишни, груши, персика, сливы и яблок.

Айву, груши и яблоки мелкоплодных сортов консервируют целыми, а крупные нарезают на половинки или четвертинки, или дольки размером не менее 1/8 плода. У плодов удаляют плодоножки и чашечки, высверливают семенное гнездо. Плоды с плотной тканью бланшируют в 0,1 %-м растворе лимонной кислоты в течение 5-10 мин при температуре 85 °С, с последующим охлаждением чистой проточной водой. Очищенные, бланшированные плоды до фасования хранят в 0,5 %-м растворе лимонной кислоты.

Плоды слив бланшируют несколько секунд в 0,5-1,0 %-м горячем (90 °С) растворе каустической соды, затем промывают в холодной проточной воде до полного удаления щелочи. Бланширование слив можно заменить накалыванием плодов.

Вишни очищают от плодоножек на машине и консервируют целыми плодами, также и персики мелкоплодные, а крупные – в виде половинок, четвертинок, но не менее 1/8 части. Нарезанные половинки персиков с удаленной косточкой и целые плоды с плотной кожицей очищают от нее с помощью кипячения в 2-3 %-м растворе каустической соды в течение 1,5-2 мин и немедленно промывают холодной водой до полного удаления щелочи и остатков кожицы. Отсутствие щелочи контролируют раствором фенолфталеина или универсальным индикатором.

Фасование. Натуральные плоды после подготовки фасуют в стеклянные банки вместимостью до 1 дм3 и немедленно заливают кипяченой в течение 5 мин и профильтрованной водой. Температура ее должна быть не ниже 80 °С. Заполненные банки укупоривают и передают на стерилизацию.

Стерилизация. Натуральные плоды стерилизуют в стеклянных банках типа І-82-1000 по формуле 25-(35-45)-25 при температуре 100 °С и давлении 118 кПа, а плоды вишни пастеризуют по формуле 25-(35-40)-25 в автоклаве при температуре 85 °С и давлении 98 кПа.

2. Плодово-ягодные маринады

Плодово-ягодные маринады готовят из свежих плодов или ягод одного вида или смеси различных плодов и ягод (ассорти). Слабокислые маринады готовят из винограда, вишни, крыжовника, сливы, смородины (белой, красной, черной) с добавлением уксусной кислоты 0,2-0,4 %. К слабокислым маринадам относят консервы из плодов груш, яблок с содержанием уксусной кислоты 0,41-0,6 %. Кислые маринады готовят из винограда и слив с содержанием уксусной кислоты от 0,61 до 0,9 %. Все слабокислые и кислые маринады подвергают пастеризации или стерилизации. Острые маринады из плодов не делают.

Маринадную заливку готовят так же, как для овощных маринадов, но в рецептуре отсутствует соль, а количество сахара увеличивают до 10-20 % и более. Для приготовления вытяжки из пряностей берут только корицу, гвоздику и душистый перец.

Подготовленные плоды или ягоды фасуют в банки так, чтобы маринад имел привлекательный вид, и заливают маринадной заливкой, температура которой должна быть не ниже 80 °С. Исключение составляют маринады из вишни, сливы и винограда. Во избежание растрескивания кожицы плодов и для сохранения их окраски температуру заливки снижают, но она должна быть не ниже 60 °С.

Все слабокислые плодово-ягодные маринады расфасовывают в банки 
І-82-100 и пастеризуют по формуле 25-20-25 мин в автоклаве при температуре 85 °С и давлении 88,4 кПа.

Массовая доля сахара в слабокислых плодовых маринадах должна быть не менее 12 %, в кислых – не менее 17 %.

3. Консервированные компоты из плодов и ягод

Компоты – это консервы, полученные из целых или нарезанных плодов и ягод одного или нескольких видов, залитых сахарным сиропом или плодовым соком с добавлением пищевых кислот. Компоты вырабатывают почти из всех видов культурных и дикорастущих плодов и ягод как однокомпонентные, так и компоты ассорти.

Для приготовления компотов предпочитают сорта черешни с диаметром плодов не менее 15 мм (с мелкой косточкой), светло-желтые или темно-бордовые, сохраняющие естественную окраску при стерилизации. Сорта с розовыми и красными плодами после тепловой обработки утрачивают окраску, и их вид становится непривлекательным. Вишня должна иметь темноокрашенные плоды с диаметром не менее 12 мм. Консистенция плодов абрикосов и персиков должна быть плотная, неразваривающаяся. Для консервирования подходят сорта сливы с нелопающейся кожицей. Плоды груши должны иметь хорошие вкус и аромат, плотную, но нежную мякоть, небольшое число каменистых грануляций. Консистенция яблок должна быть плотной, но неразваривающейся, айва – хорошо созревшей.

Технология производства консервированных компотов включает все подготовительные операции с сырьем. Для сохранения цвета и инактивации ферментов при выработке компотов проводят бланширование. Подготовленные яблоки, груши, айву бланшируют в кипящей воде в течение 5-10 мин в зависимости от степени зрелости и особенностей сорта. Разваривающиеся сорта яблок бланшируют в сахарном сиропе с массовой долей растворимых сухих веществ 
30-35 % при температуре 80-90 °С в течение 2-6 мин. Сироп после бланширования двух-трех партий плодов фильтруют и используют при изготовлении сиропа для заливки компотов.

Для улучшения структуры плодов и их внешнего вида рекомендуют бланширование заменить вакуумированием плодов при остаточном давлении 34,6-21,3 кПа в течение 3-5 мин. В резервуар вакуум-аппарата заливают сироп с массовой долей сухих веществ 15-20 %, нагревают до температуры 90-95 °С и загружают плоды так, чтобы они были покрыты сиропом, создают вакуум, выдерживают 5-10 мин, затем выгружают из аппарата и немедленно подают на укладку в банки, а в сироп загружают новую порцию плодов и проводят их вакуумирование. Сироп после вакуумирования фильтруют и используют для приготовления заливочного сиропа.

Приготовление сахарного сиропа. В варочный котел заливают воду, 
в объеме на 1,5 % превышающем расчетный, нагревают до кипения, добавляют просеянный через сито сахар-песок для получения сиропа требуемой концентрации по технологической инструкции (для груши – 24,5 %, яблок – 27 %, сливы – 32,5 %, вишни – 48,5 %, черной смородины – 62,5 %), доводят вновь до кипения и полного растворения сахара и кипятят 2-3 мин.

Осветляют сироп при помощи пищевого альбумина из расчета 4 г на 100 кг сахара. Альбумин растворяют в 1 л холодной воды, хорошо размешивают и добавляют в котел, после тщательного перемешивания снимают пенку из белка со всеми примесями, попавшими с сахаром.

При изготовлении компотов с аскорбиновой кислотой в готовый сахарный сироп добавляют ее в виде порошка, тщательно перемешивают в течение 1-3 мин до полного растворения аскорбиновой кислоты.

Подготовленный сироп фильтруют через капроновое сито № 20 или сито из нержавеющей стали с отверстиями диаметром 0,5 мм. Технологической инструкцией допускается замена сахарного сиропа на глюкозо-фруктозный до 100 % рецептурного количества сахара.

Фасование и укупоривание. Фасование осуществляют в подготовленные банки вместимостью 0,5-1,0дм3 на наполнителях. Допускается фасование плодов и ягод вручную. При фасовании следует обращать внимание на соотношение плодов, ягод и сиропа. Обычно в банках должно быть 60-64 % плодов и ягод и 36-40 % сиропа. В компотах ассорти должно быть выдержано правильное соотношение между плодами разных видов. При фасовании компотов ассорти обращают внимание на красивое расположение плодов и ягод.

Температура сиропа для заливки вишни, сливы, черешни должна быть 
60-65 °С, винограда – 40-45, а семечковых – 80-85 °С. После заливки компота сиропом его укупоривают и передают на стерилизацию.

Стерилизация компотов. Ее ведут с учетом вида продукции и вместимости тары. Например, компот из вишни, черешни или сливы, расфасованный в банки типа І-82-1000, стерилизуют в автоклаве по формуле 20-15-20 мин при температуре 100 °С и давлении 220 кПа, а все виды компотов ассорти в подобной же таре стерилизуют по формуле 20-25-25 мин при температуре 100 °С и давлении 200 кПа.

4. Плодово-ягодное пюре

На консервных заводах вырабатывают натуральное плодово-ягодное пюре (абрикосовое, айвовое, вишневое, грушевое, земляничное, крыжовниковое, черносмородиновое, яблочное и др.), плоды и ягоды протертые или дробленые с сахаром, а также смеси овощей с яблоками, например, пюре из моркови с яблоками, тыквы с яблоками.

Пюре – это протертая плодово-ягодная масса. К сырью предъявляют менее строгие требования, чем при производстве компотов. Внешний вид, форма и размеры плодов не имеют особого значения, желательно только, чтобы вкус и аромат их были хорошими, содержание сухих веществ высоким.

При производстве пюрепродуктов используют новую технологию – подготовленное сырье насыщают диоксидом углерода под давлением с последующим мгновенным сбросом давления, что обеспечивает тонкое измельчение продукта за счет освобождения СО2 из частичек продукта. Экспериментально доказано существенное снижение микробной обсемененности продукта.

Технология производства плодово-ягодного натурального пюре. Подготовленное сырье, как и в других случаях консервирования, бланшируют до размягчения, но не разваривают.

Бланширование проводят с учетом вида сырья, сорта, степени зрелости и характеристики шпарителя. Однако время бланширования для яблок и груш не должно превышать 15 мин, для косточковых – 10 мин при температуре 100 °С. Черную смородину, крыжовник бланшируют 3-8 мин в воде при температуре 90-100 °С. Количество воды должно составлять 10-15 % массы сырья. Такие ягоды, как землянику и малину, не бланшируют. В процессе бланширования необходимо обеспечить равномерное прогревание плодов и ягод.

Протирание плодов и ягод проводят сразу же после бланширования: семечковые плоды и ягоды на протирочных машинах, а косточковые – на протирочных машинах с проволочными бичами или с бичами с резиновыми накладками. Полученную массу вторично протирают на финишере с диаметром отверстий сита 0,4 мм. Качество протирания контролируют по отсутствию в пюре дробленых косточек, кожицы, частей семенных камер и грубых частей плодовой мякоти.

Подогрев, фасование и укупоривание. Подогревать пюре можно в открытых котлах и трубчатых подогревателях до температуры не ниже 85 °С, а в случае горячего розлива – не ниже 95-97 °С.

Натуральное пюре фасуют в стеклянную или жестяную лакированную тару вместимостью не более 1 дм3 и укупоривают (герметизируют). По договоренности допускается фасование пюре в банки вместимостью до 3 дм3. Пюре из черной смородины, вишни, клюквы, черники расфасовывают только в стеклянную тару.

Стерилизация. Укупоренные банки типа І-82-1000 стерилизуют по формуле 25-30-25 мин при температуре 100 °С и давлении 147 кПа. Этот режим стерилизации разработан для натурального плодово-ягодного пюре.

Массовая доля сухих веществ в натуральном пюре должна быть не менее 13 % для абрикосового и вишневого, 12 – для сливового и черносмородинового, 11 – для яблочного и 8,5 % – для земляничного.

Консервы «Плоды и ягоды протертые или дробленые с сахаром». Эти консервы готовят как из свежих, так и быстрозамороженных плодов и ягод одного вида или их смеси, протертых или дробленых, с добавлением сахара и консервированных сорбиновой кислотой или стерилизованных. Протертые продукты от дробленых отличаются тем, что при протирании через протирочную машину получают более однородную консистенцию, а количество отходов (вытерок) увеличивается на 20-50 % по сравнению с дроблеными.

Плоды после их бланширования дробят на протирочной машине или пропускают через волчок, диаметр отверстий сит 2 мм. При протирании используют сита с диаметром отверстий 0,75-0,8 мм.

Смешивают и подогревают протертую массу с сахаром в смесителе в соответствии с рецептурой. Например, для приготовления протертой с сахаром черной смородины на 1 т готового продукта необходимо взять 557 кг пюре и 443 кг сахара; отходы и потери сырья при этом составляют 20 %. При приготовлении черной смородины, дробленой с сахаром, при том же соотношении пюре и сахара, лишь 10 %.

При смешивании сахар в пюре добавляют постепенно, постоянно помешивая до полного растворения сахара и получения однородной массы. Массу после смешивания загружают в вакуум-аппарат и подогревают до температуры 60-65 °С при остаточном давлении 21-34 кПа в течение 10 мин. Подогревать массу можно и в паровых котлах до температуры 70-75 °С. Горячую массу передают на фасование.

Если используют в качестве консерванта сорбиновую кислоту, то ее берут в количестве 0,05 % общей массы протертого или дробленого продукта. Порошок сорбиновой кислоты тщательно перемешивают с сахарным песком, полученную смесь добавляют в протертую или дробленую массу, опять интенсивно все перемешивают для равномерного распределения сорбиновой кислоты и затем подают на подогрев в вакуум-аппарат или двутелый паровой котел. Температура подогрева пюре с сахаром и сорбиновой кислотой должна быть не менее 75 °С, после чего его направляют на фасование.

При подогревании дробленой или протертой плодово-ягодной массы в вакуум-аппаратах происходит деаэрация продукта при остаточном давлении.

Фасование. Подготовленную тару наполняют с помощью наполнителя или вручную. Вместимость банок не более 1 дм3. Допускается фасование дробленых и протертых плодов и ягод с сахаром и консервированных сорбиновой кислотой в тару из термопластичных материалов, разрешенных для использования в контакте с пищевыми продуктами, вместимостью 0,03-0,25 дм3. Массовая доля сухих веществ плодов и ягод дробленых или протертых с сахаром при фасовании в такую тару должна быть не менее 50 %.

Стерилизация. Стеклянные банки, заполненные продуктом, укупоривают на вакуум-укупорочных машинах при давлении 34-39 кПа. Допускается укупоривание без вакуума. Банки типа І-82-1000 пастеризуют в автоклаве по формуле 25-25-25 мин при температуре 95 °С и давлении 117 кПа для земляники, облепихи и черной смородины, а яблоки, крыжовник и сливу стерилизуют по той же формуле, но при температуре 100 °С и давлении 147 кПа.

5. Плодово-ягодные соки

Сок – это жидкий продукт, полученный из доброкачественных спелых свежих или сохраненных свежими благодаря охлаждению плодов и овощей, предназначенный для непосредственного употребления в пищу или для промышленной переработки. Ассортимент соков очень широк.

Соки в зависимости от способа производства могут быть: прямого отжима и восстановленные; по способу очистки – осветленные и неосветленные (соки без мякоти), соки с мякотью (гомогенизированные); по составу – из одного вида сырья, двух и более видов сырья (купажированные). Вырабатывают соки натуральные без добавок и с добавками (сахара или сахарозаменителей, витаминов, минеральных веществ, лимонной кислоты и др.). Кроме того, производят концентрированные соки с повышенным содержанием сухих веществ.

Массовая доля растворимых сухих веществ в соках прямого отжима и восстановленных составляет: в земляничном и малиновом – 7 %, в яблочном и грушевом – 10-11 %, в сливовом и вишневом – 11-13 %, в виноградном – 
14-16 %. В концентрированных соках массовая доля сухих веществ достигает 60-70 %.

Для улучшения вкуса и повышения пищевой ценности натуральные соки купажируют (смешивают), например, виноградно-яблочный, вишнево-черешневый, яблочно-морковный и др.

По способу консервирования различают соки, обработанные теплом (пастеризованные, стерилизованные, консервированные методом горячего розлива, асептическим способом), охлаждением или замораживанием, химическим способом (сульфитация или применение консервантов) и спиртом.

Технологический процесс производства натуральных соков. Основные операции при производстве натуральных соков без мякоти– дробление, извлечение сока (прессование), его очистка и осветление.

Дробление подготовленного плодоовощного сырья. При этой операции необходимо обеспечить разрушение клеток мякоти не менее чем на 75 %. Айву, яблоки, груши дробят на ножевых, терочных или дисковых дробилках. Яблоки дробят на частицы размером 2-6 мм в зависимости о плотности ткани плодов и применяемого прессового оборудования. Чем плотнее ткань, тем меньше должны быть частицы плодов.

Косточковые плоды (вишню, черешню, сливу) измельчают на универсальных дробилках. Дробление регулируют так, чтобы косточки не дробились. Допускается наличие разрушенных косточек в мезге не более 15 % к ее массе.

Ягоды смородины и крыжовника дробят на вальцовых или дисковых дробилках. Зрелые ягоды земляники и малины можно не дробить.

Для повышения выхода сока при прессовании мезгу предварительно нагревают, обрабатывают ферментными препаратами или электрическим током.

При нагревании мезги до 70-76 °С происходит денатурация белков и возрастает ее сокоотдающая способность.

Обработка мезги ферментными препаратами приводит к гидролизу белков, пектиновых соединений и крахмала, что также способствует повышению выхода сока. Ферментные препараты вносят в мезгу в виде суспензии отдельных препаратов или их смеси. Препарат пектолитического действия (пектиназа) – пектофоетидин (П10х и Г10х) с преобладающим комплексом пектолитических ферментов применяют для осветления соков или обработки мезги с высоким содержанием пектиновых веществ. Препарат протеолитического действия (протеиназы) – протофоетидин (П10х) с комплексом ферментов протеолитического, пектолитического действий применяют для обработки соков с целью устранения белкового или пектинового помутнения. Препарат амилолитического действия (амилаза) – амилоризин (П10х) и глюкавамарин (Г20х) применяют с целью расщепления крахмала и устранения помутнения соков.

Суспензию ферментного препарата вносят в мезгу семечковых плодов сразу после дробления, а в мезгу косточковых после добавления воды (10-15 % к массе мезги) и нагревают ее до 40-45 °С. Суспензию вводят в мезгу постепенно по мере наполнения ферментатора для лучшего перемешивания. Доза добавляемого сухого препарата составляет 0,02-0,03 % к массе мезги. Мезгу с препаратом перемешивают и выдерживают 40-60 мин в зависимости от вида обрабатываемого сырья и передают на прессование.

Мезгу иногда обрабатывают электрическим током для электроплазмолиза, что повышает выход сока. Установка «Плазмолиз» обеспечивает увеличение выхода сока из фруктов и овощей на 3-6 % за счет интенсификации процесса прессования мезги.

Прессование мезги. Для извлечения сока мезгу плодов и ягод подают на прессы различных систем. До прессования яблочной мезги на пакетном прессе для повышения выхода сока и облегчения прессования рекомендуют перед прессами установить стекатели. Время отделения сока в стекателе и прессование не должно превышать 20 мин во избежание значительного окисления и потемнения мезги и сока. Выход сока в стекателе до 30 %. При повышении давления и более высоком выходе сока он обогащается взвесями и его осветление будет затруднено.

При прессовании на гидравлических пакетных прессах мезгу формируют в пакеты. Для этого на дно корзины пресса укладывают дренажную решетку, на которую настилают салфетку из прочной редкой ткани, выпуская края наружу, салфетку заполняют мезгой, укладывая ее ровным слоем толщиной 5-8 см в зависимости от структуры мезги и плотности плодов. Чем тверже мякоть плодов, тем больше может быть толщина слоя мезги. Слой мезги закрывают так, чтобы края салфетки образовали пакет. Поверх образовавшегося пакета снова кладут дренажную решетку, на нее салфетку и т. д. Всего на одну загрузку пресса помещают 16-22 пакета.

Во время прессования необходимо следить, чтобы не было смещения отдельных пакетов и края дренажных решеток не касались друг друга, а мезга не выходила из салфеток. При нарушении режима прессования обязательно выключают насос и приостанавливают работу до устранения причины. На корзиночных и пакетных прессах сок отжимают, постепенно повышая давление. При каждом достигнутом давлении мезгу выдерживают 2-3 мин, после чего повышают немного давление и опять выдерживают. При прессовании яблок на шнековом прессе следует обязательно отделить сок-самотек на стекателе и очистить свежеотжатый сок от взвесей на отделителе грубых примесей или ситовом щеточном фильтре.

Для повышения выхода сока при использовании шнековых прессов рекомендуют выжимки яблок после шнекового пресса дополнительно прессовать на гидравлическом пакетном или корзиночном прессе. Осадок из отделителя грубых примесей соединяют с выжимками и прессуют вместе с ними. Осадок мякоти может быть использован в качестве добавки (не более 20 %) к яблочному пюре при варке повидла или возвращен в мезгу для повторного прессования.

Выход сока зависит от качества исходного сырья, подготовки мезги, способа прессования и составляет 60-80 %.

Процеживание сока. Вытекающий из-под пресса сок процеживают через сито из нержавеющей стали с отверстиями диаметром 0,75 мм или капроновое сито № 18 для удаления попавших в сок при прессовании кусочков мезги, семян и других примесей.

Дальнейшие операции с соком зависят от того, какие виды соков вырабатывают – осветленные или неосветленные.

Осветление сока. Осветлять сок можно сразу после его изготовления или позже, заготовляя полуфабрикаты, консервируя их и затем осветляя.

Осветляют соки следующими методами: оклеиванием желатином и танином, ферментными препаратами или нагреванием.

Оклеиванием сок осветляют после процеживания и охлаждения до 7-8 °С в резервуарах, расположенных в охлажденном помещении. Оклеивание проводят 1 %-м раствором желатина или танина и желатина. Дозировку желатина и танина устанавливают по пробной оклейке небольших количеств сока в пробирках. Установив дозу, вливают в чан с соком соответствующее количество танина, затем тщательно перемешивают и добавляют раствор желатина, опять перемешивают и выдерживают сок в течение 6-10 ч до полного осаждения хлопьев. Отстоявшийся сок декантируют (отделяют осветленный сок от осадка) ила сливают его из спусковых кранов, соблюдая осторожность, чтобы не мутить осадок. Оставшийся на дне осадок спускают из спускового отверстия в дне емкости и направляют на утилизацию.

Осветление ферментными препаратами рекомендуется для яблочного, черносмородинового и других соков, богатых пектиновыми веществами. Если в процессе подготовки мезги ее обрабатывали ферментными препаратами, то осветлять сок ими излишне. Если же обработку мезги не проводили, то для осветления используют только ферментные препараты или их сочетания с желатином, бентонитом, диоксидом кремния.

В зависимости от содержания пектина, например, в яблочном соке, в него вносят 0,01-0,03 % пектолитического препарата в виде суспензии и 
0,005-0,02 % желатина так же в виде суспензии, подготовленной на соке. Сок с осветляющими материалами после тщательного перемешивания выдерживают 2 ч. Оптимальная температура сока при комбинированном ферментно-желатиновом осветлении 10-20 °С.

Осветление нагреванием применяют в сочетании с другими методами осветления. Суть его заключается в мгновенном прогревании сока до температуры коагуляции коллоидов, 85-95 °С, выдерживании при этой температуре в течение 1-3 мин и быстром охлаждении до 30-35 °С. Для нагревания и охлаждения применяют трехсекционные пластинчатые пастеризаторы или трубчатые подогреватели. Осветление нагреванием освобождает сок от взвешенных частиц, коллоидных веществ, но не обеспечивает прозрачности сока. После осветления сок направляют на фильтрование, которое проводят на фильтр-прессах при давлении до 157 кПа.

При консервировании сока сорбиновой кислотой ее берут в расчете на продукт 0,05 %, разводят в 10-кратном количестве сока, нагретом до 80-85 °С. Этот раствор добавляют в сок и размешивают не менее 10 мин в сборнике с мешалкой. Затем сок подогревают в трубчатом или пластинчатом подогревателе до температуры 72-74 °С и быстро подают на розлив.

Фасование сока. Для фасования сока используют бутылки или банки вместимостью от 0,2 до 3 дм3. Подогретый до 75-78 °С сок фасуют и направляют на пастеризацию или стерилизацию.

Стерилизация, пастеризация сока. Сок натуральный, с сахаром, купажированный стерилизуют в банках вместимостью 0,65-1,0 дм3 по формуле 
10-20-20 мин при температуре 85 °С и давлении 118 кПа. Допускается консервировать соки методом горячего розлива. В этом случае перед фасованием в подогретую тару сок подогревают до температуры 96-98 °С.

Особенности производства натурального осветленного виноградного пастеризованного сока. Поступивший на переработку виноград сортируют, моют и дробят. Дробленую массу накапливают в сборниках, откуда насосом подают в стекатель, где отделяют 50-60 % сусла первой фракции. Мезгу после стекания сусла подают в пресс, где отделяют сусло второй и третьей фракций.

Очищают сусло, процеживая его через сито с диаметром отверстий 
0,8-1,3 мм на отделителях грубых примесей. Затем сусло сепарируют с целью удаления более мелких частиц мякоти, находящихся во взвешенном состоянии.

Важная операция при очистке виноградного сусла – его отстаивание при низких (0 + 1 °С) температурах в резервуарах, которые устанавливают в резервуарах в охлаждаемых помещениях при температуре воздуха –1-3 °С. Продолжительность отстаивания 18-24 час. Затем сусло декантируют и направляют на заготовку сока-полуфабриката или на дальнейшую очистку. Отстой после декантирования сусла нагревают в трубчатых теплообменниках до температуры 96 + 2 °С, охлаждают до 43 ± 2 °С, обрабатывают ферментными препаратами (пектофоетидин П10х или Г20х с преобладающим комплексом пектолитических ферментов) в течение 2 ч и фильтруют.

Особенность обработки очищенного сусла винограда в снижении содержания винного камня в сусле до массовой доли виннокислого калия 
0,8-0,9 г/дм3 и осветлении сока.

При ускоренном производстве сока применяют ультраохладитель, метавинную кислоту или электродиализ.

Если применяют ультраохладитель, то свежеотжатое сусло охлаждают в пластинчатых или трубчатых теплообменниках рассольного типа от 
0 до ± 1 °С, а затем в ультраохладителе до температуры, близкой к криоскопической точке (–2 ± 1 °С). Охлажденное сусло направляют в резервуары, установленные в охлаждаемом помещении, и выдерживают 36-48 час для удаления избытка винного камня и осветления. Затем сусло декантируют с отстоя и холодным подают на сепарирование, прогревание (98 ± 2 °С), охлаждение до 43 ± 2 °С, фильтрование, фасование и т. д.

Если сок производят с применением метавинной кислоты, то сусло подогревают до температуры 43 ± 2 °С и вносят в него ферментные препараты пектолитического и протеолитического действия (0,3 г/дм3), выдерживают 
60-90 мин. Затем после осветления сок декантируют с отстоя, сепарируют, нагревают до 95 °С, охлаждают до 30-35 °С и подвергают двойной фильтрации. В прозрачный сок добавляют метавинную кислоту в количестве 0,5-0,6 г/дм3, перемешивают в течение 5-6 мин, затем подогревают до температуры 60-70 °С, охлаждают и направляют на розлив. Метавинная кислота предупреждает выпадение виннокислого калия в осадок и является стабилизатором винного камня.

При производстве виноградного сока с применением электродиализа предусматривают следующие операции: осветление свежеотжатого сусла в потоке с использованием ферментативных препаратов, желатина и бентонита, фильтрование, удаление избытка винного камня электродиализной обработкой, фасование, укупоривание и пастеризацию готового продукта. Если массовая доля винно-кислого камня в сусле колеблется от 1 до 1,8 г/дм3, то после электродиализной обработки его концентрация уменьшается и не превышает 
800-900 мг/дм3.

Виноградный сок, полученный методом обратного осмоса, не теряет цвет, вкус, сохраняет биологически активные соединения свежих ягод.

Прогрессивная безотходная технология яблочного сока с использованием СВЧ-энергии. При обработке целых плодов яблок СВЧ-энергией частотой 2400 МГц в течение 2-3,5 мин температура по всему объему плода достигает 80-90 °С, что обеспечивает инактивацию ферментов и предупреждает окисление полученного сока. После СВЧ-обработки яблоки поступают на ленточный пресс, где получают светлый, прозрачный, с натуральным вкусом и ароматом сок. Выход сока составляет 70-75 %.

Применение технологии, основанной на воздействии СВЧ-энергии на целые яблоки при сравнении с существующей традиционной схемой по производству осветленных соков, позволяет обойтись без стадии измельчения яблок и осветления сока, так как оптическая плотность его составляет 0,2-0,3, а по традиционной методике 0,8-0,9.

Сок, полученный после прессования яблок, обработанных СВЧ-энергией, светлее, прозрачнее, чем натуральный сок, полученный традиционным способом. Натуральный сок фильтруют через фильтрокартон на фильтр-прессе, а выжимки поступают на СВЧ-сушку. Выжимки в СВЧ-печи (резонаторе) в течение 8-14 мин сушат до конечной влажности 4-5 %.

Сок после фильтрования с температурой 40-60 °С поступает в емкость, а оттуда самотеком на СВЧ-пастеризатор и обрабатывается СВЧ-энергией 4-8 мин в потоке. Температура сока, выходящего из СВЧ-устройства, по всему объему составляет 90-98 °С, что является достаточным по инструкции для горячего розлива в бутылки. Пастеризованный сок немедленно методом горячего розлива расфасовывается в подготовленную тару.

По рассмотренной технологии получают виноградный и томатный соки, а также соки из абрикосов, сливы, алычи. Сок после прессования слив, алычи и абрикосов светлый, без мякоти, обладающий натуральным вкусом, ароматом и цветом. Данная технология позволяет получать не только соки с лучшими органолептическими показателями и более высокой концентрацией сухих веществ, но и значительно увеличить выход сока.

Технология производства концентрированных соков. Концентрированные соки и экстракты готовят увариванием, методом обратного осмоса или вымораживанием до массовой доли сухих веществ 60-70%.

Концентрирование соков при повышенных температурах (уваривание) приводит к термической деградации биологически ценных соединений и трансформации вкуса, цвета и аромата. Для предотвращения этого используют вакуум-выпарные установки, которые позволяют вести уваривание соков при мягких температурных режимах под разряжением.

Концентрирование соков вымораживанием имеет ряд преимуществ по сравнению с тепловым методом. Процесс концентрирования соков вымораживанием состоит из двух основных этапов: кристаллизации и сепарирования. На этапе кристаллизации вымораживается часть воды из жидкого продукта, а на этапе сепарирования твердая фаза (кристаллы льда) отделяется от жидкой, концентрация которой при этом повышается. Для получения концентрации с высоким содержанием сухих веществ процесс проводят в несколько ступеней с последовательным понижением температуры кристаллизации.

Концентрирование соков методом обратного осмоса. Для получения концентратов высокого качества с сохранением биологически ценных веществ виноградной ягоды разработана новая технология, предусматривающая ультрафильтрацию на мембранах с диаметром пор 0,025 мкм и последующее концентрирование на обратноосмотических установках с мембранами. Оптимальный технологический режим работы этих установок: давление 8-10 МПа, продолжительность обезвоживания 5-6 час. Максимально обратным осмосом можно концентрировать соки до 40 % растворимых сухих веществ.

Соки могут консервировать сахаром для получения сиропов. Необходимое количество сахара растворяют в соке при прогревании или холодным способом, что предпочтительнее, так как при этом не теряется аромат. Обычно на 400 кг сока берут 635-645 кг сахара. Содержание сухих веществ в пастеризованных сиропах 60-62 %, в непастеризованных – 65-67 %.

Технология производства гомогенизированных соков с мякотью. В соки с мякотью входят все компоненты состава плодов, в том числе и нерастворимые (клетчатка, гемицеллюлоза, протопектин, каротин), поэтому их называют «жидкими плодами». Благодаря полному сохранению составных частей свежей продукции ценность соков с мякотью выше, чем осветленных. Жидкую консистенцию такие соки имеют за счет чрезвычайно тонкого измельчения тканей с размерами отдельных частиц около 30 мкм. Соки с мякотью не расслаиваются, представляют собой гомогенную массу.

Производство соков с мякотью ведут в условиях, затрудняющих или исключающих контакт с воздухом, а, следовательно, и окисление полифенолов и других физиологически активных веществ. В качестве антиоксиданта добавляют аскорбиновую кислоту (0,05-0,1 %), что способствует сохранению натурального цвета соков и уровня содержания витамина С.

Вымытые и ошпаренные плоды измельчают на протирочных машинах, а затем гомогенизируют на специальных установках. В плунжерном гомогенизаторе создается высокое давление порядка 200 атм, под действием которого протертая масса продавливается через гомогенизирующий вентиль с отверстием малого диаметра, закрытым пружинным клапаном. От величины отверстия и давления зависит степень измельчения плодовой ткани. Гомогенизированную массу деаэрируют, то есть удаляют воздух, и нагревают в вакуум аппаратах до 60 °С, добавляют горячий сахарный сироп (до 50 % объема), фасуют и стерилизуют при 90-100 °С.

Гомогенизированные плодовые соки устойчивы при хранении, они не расслаиваются на твердую (мякоть) и жидкую (плазма) фазы.

Сроки хранения соков зависят от тары, в которую их помещают: в стеклотаре светлой – 2 года; в стеклотаре темной – 1 год; в металлической таре – 1; в алюминиевых тубах – 1; в потребительской таре из комбинированных материалов на основе алюминиевой фольги и бумаги (картон) – напитки асептического и горячего розлива – 1 год.

Технология производства варенья.

Варенье – это продукт, приготовленный из свежих или быстрозамороженных плодов и ягод, сваренных в сахарном сиропе или сахаропаточном сиропе с добавлением или без добавления лимонной или винной кислоты, пряностей (ванилин, корица, кардамон). Консервные заводы выпускают как стерилизованное, так и нестерилизованное варенье. При варке варенья не разрешается использование синтетических ароматических веществ.

Основные требования к качеству варенья по органолептическим показателям следующие. Плоды или дольки из них должны остаться целыми, они полностью сохраняют свою форму, а объем их уменьшается незначительно. Коэффициент сохранения объема для плодов косточковых находится в пределах 
70-80 %, а для плодов семечковых он может быть 90 % и выше. Цвет, вкус, аромат сырья при варке варенья сохраняются, сироп прозрачный, не желирует и имеет цвет данного вида плодов или ягод

Приготовление сиропа. В варочный котел заливают воду в количестве, необходимом для получения сиропа с исходной заданной концентрацией 
(40-75 % в зависимости от вида продукции), нагревают до кипения, добавляют сахар-песок, предварительно просеянный, снова доводят до кипения и полного растворения сахара. При изготовлении варенья из светлоокрашенных плодов для повышения качества продукта сироп перед фильтрованием осветляют альбумином. До варки плоды выдерживают в горячих сиропах 3-4 час.

Варка варенья. Существует два основных способа варки варенья: при атмосферном давлении в двутельных паровых котлах и в вакуум-аппаратах.

Для варки варенья при атмосферном давлении используют котлы небольшой вместимости с рабочей загрузкой 12 кг. В больших котлах процесс варки удлиняется, и плоды могут деформироваться, а варенье пригорать. Те плоды, которые хорошо пропитываются сиропом или не развариваются (земляника, малина), варят в один прием (однократная варка) при слабом кипении в течение не более 40 мин. Ягоды предварительно пересыпают сахаром и выдерживают в образующемся сиропе 8-10 час. На 1 часть плодов берется от 1 до1,5 частей сахара.

Для большей части плодов применяют многократную варку. Порцию плодов с сиропом доводят до слабого кипения и варят несколько минут, а затем выгружают в тазы. Здесь варенье остывает, плоды насыщаются сиропом, а сок переходит в сироп. Выдержка в тазах может продолжаться от 5 до 24 час, затем варенье снова загружают в котел и варку повторяют.

Общее время собственно варки не рекомендуется увеличивать более 30 мин. Плоды, склонные к развариванию, заливают нагретым до кипения сиропом. После настаивания его сливают, снова кипятят, доводят до требуемой концентрации и опять заливают им плоды.

Момент окончания варки (готовность варенья) определяют по содержанию сухих веществ в сиропе при помощи рефрактометра. Для пастеризованного варенья в герметически укупоренной таре сухих веществ должно быть не менее 68 %, а для непастеризованного – 70-72 %. Существуют и другие приемы определения конца варки, например, по температуре кипения, которая у готового варенья должна равняться 106-107 °С. В домашних условиях каплю сиропа помещают на холодное фарфоровое блюдце, если она не растекается – варенье готово.

Варка варенья вакуум-аппаратах позволяет получить готовый продукт более высокого качества. В вакуум-аппарат подают насосом большое количество сиропа, затем из бункера поворотного накопителя загружают плоды. После загрузки плодов и сиропа вакуум-аппарат герметично закрывают, пускают пар, включают насос для создания необходимого разрежения и варят в соответствии с заданным режимом для каждого вида плодов или ягод. Например, при варке варенья из земляники и малины ягоды заливают сиропом с начальной концентрацией 65 %, продолжительность первой варки 30 мин при остаточном давлении 74,6-68,0 кПа, охлаждение после варки проводят при остаточном давлении 61,3-54,6кПа. Вторая варка длится 30 мин при остаточном давлении 61,3-47,9 кПа, охлаждение после второй варки – 47,9-40,0 кПа. Давление в вакуум-аппарате снижают постепенно (не более 6 кПа в мин) для предупреждения деформации плодов из-за быстрого испарения влаги и выноса сиропа.

Варят варенье в вакуум-аппарате по осциллирующему режиму, чередуя кипячение с охлаждением. Окончание варки варенья определяют рефрактометром по содержанию массовой доли водорастворимых сухих веществ в сиропе.

Стерилизация. Варенье (кроме абрикосового) стерилизуют в автоклаве в банках типа І-82-1000 по формуле 20-20-20 мин при температуре 100 °С и давлении 117 кПа.

Предложен новый способ варки варенья, позволяющий предотвратить окислительные процессы вкусоароматических веществ, исключить карамелизацию варенья и сохранить витаминный комплекс. Для этого варенье варят в поле акустических колебаний, которые создают путем барботирования через варочный объем биологически инертного газа с температурой75-95 °С. В период варки в варочный котел специальной конструкции подают через микропоры нагретый инертный газ, например, азот, аргон, диоксид углерода, который проходит через весь варочный объем и с помощью насоса высокого давления вместе с парами воды поступает в первый конденсатор для отделения воды, а затем во второй – для сжижения и возвращения газа в варочный котел. Цикл повторяется до полной готовности варенья, что устанавливают по рефрактометру. Высокое качество варенья, вырабатываемого по данной технологии, и экономическая эффективность этого метода подтверждают целесообразность его внедрения в производство.

Наиболее частый порок варенья – засахаривание при хранении. Оно происходит вследствие высокого содержания сахаров, растворимость которых существенно снижается при понижении температуры. Поэтому хранить варенье рекомендуется при температуре 10-15 °С.

Технология производства джема.

Джем – это плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе, но в отличие от варенья они при этом могут развариваться, а сироп должен иметь густую, мажущуюся консистенцию. При приготовлении джема (в отличие от варки варенья) добавляют пищевой пектин в качестве студнеобразующего вещества или желирующий сок, а также пищевые кислоты и пряности.

Пектиновый раствор готовят из сухого пектина, предварительно смешанного с сахарным песком в соотношении 1:3 или 1:5. Смесь пектина с сахарным песком засыпают в воду с температурой 55-60 °С и интенсивно перемешивают до полного растворения пектина и получения гомогенной массы. На 1 часть пектина берут 20 частей воды. Для предотвращения образования комков пектиновый раствор рекомендуют готовить в смесителе с мешалкой турбинного или пропеллерного типа. Приготовленный пектиновый раствор можно хранить до употребления не более 8 час.

Приготовление желирующего сока. Лучшими соками для варки джема являются соки с высоким содержанием пектиновых веществ, полученные из яблок, айвы, крыжовника и др. Для этой цели можно использовать дикорастущие плоды яблок, выжимки яблок, образующиеся при производстве яблочного сока, первичные вытерки, получаемые при приготовлении яблочного пюре. Их загружают в двустенные котлы или вакуум-аппараты, заливают двойным количеством воды и варят до полного размягчения. Затем пар выключают и смесь выдерживают 40-50 мин при остаточном давлении 47-35 кПа. Сок сцеживают, дают отстояться и декантируют (сливают с осадка) или сепарируют, а плодовую массу отжимают на прессах. Отжатый сок соединяют со сцеженным. Если массовая доля сухих веществ ниже 10 %, то его уваривают в вакуум-аппарате до 10-12 % сухих веществ.

Варка джема. Джем варят в вакуум-аппарате с мешалкой или в котлах с паровой рубашкой. Дозируют, смешивают сырье и сахарный сироп в вакуум-аппаратах или в смесителях с мешалкой. Вначале загружают 70-75 %-й сахарный сироп, затем плоды согласно рецептуре (на 115 частей земляники берут 100 частей сахара) и включают на несколько оборотов мешалку для тщательного перемешивания компонентов. Земляничный, малиновый, красносмородиновый и вишневый джемы допускается варить с использованием сухого сахара.

Джем варят до массовой доли сухих веществ (в вишневом, красно- и черносмородиновом, сливовом) 68 %, из остальных видов сырья – до 62 % с последующей их стерилизацией, а нестерилизованный джем – до 70 %.

При изготовлении джема из слабожелирующего сырья за 5-10 мин до конца варки добавляют пектиновый раствор или желирующий сок (до 15 % от массы плодов) и варят до готовности.

При недостаточной кислотности (рН более 3,6) сырья разрешается добавлять к нему винную или лимонную кислоту в виде 50 %-го раствора для достижения оптимальных условий студнеобразования. Количество пектина и кислоты устанавливают опытным путем в лаборатории завода по пробной варке.

Джем фасуют в стеклянную тару типа І-82-1000 и стерилизуют в автоклаве по формуле 20-30-40 мин при температуре 100 °С и давлении 147,1 кПа.

Технология производства конфитюра.

Конфитюр отличается от джема тем, что имеет желеобразную консистенцию, а не мажущуюся, как джем. Конфитюры готовят из плодов и ягод, уваренных с сахаром с добавлением пищевого пектина или пектинового концентрата, пищевых кислот или без них, их фасуют в тару, герметично укупоривают, стерилизуют или консервируют сорбиновой кислотой.

Ассортимент конфитюра очень разнообразен. В зависимости от используемого сырья вырабатывают конфитюры: абрикосовый, вишневый, земляничный, крыжовниковый, малиновый, сливовый, черносмородиновый и др.

С целью улучшения желирования конфитюра в него добавляют раствор сухого пектина или жидкий пектиновый концентрат 10 %-й. Вначале готовят сахаропектиновую смесь из расчета на одну часть пектина 3 весовые части сахара. Полученную смесь растворяют в 16 частях воды, подогретой до 70 °С. В воду постепенно вносят сахаропектиновую смесь при непрерывной работе мешалки. Размешивание продолжают до полного растворения пектина и получения гомогенного раствора. Его доводят до кипения и процеживают через сетку из некорродируюших материалов с диаметром ячеек не более 0,8 мм. Готовый пектиновый раствор должен быть использован в день его приготовления.

Если используют жидкий пектиновый концентрат (10 %-й) то его не смешивают с сахаром, а перед употреблением процеживают через сетку как пектиновый раствор.

В конце варки, когда содержание сухих веществ в конфитюре достигает 55-56 %, в него добавляют пектиновый раствор или пектиновый концентрат, а затем 50 %-й раствор лимонной или винной кислоты. Количество добавляемого пектина и кислоты определяют в лаборатории на основании пробной варки.

Для хорошего желирования рН готового продукта должен быть равен 3,0-3,3, а консистенция желеобразной, нерастекаюшейся.

Варку прекращают, когда содержание сухих веществ в сиропе достигает 58,0-58,5 %. Готовый продукт выгружают из варочного аппарата и направляют на фасование и стерилизацию или на консервирование сорбиновой кислотой.

Сорбиновую кислоту готовят 3-5 %-й концентрации в горячем сиропе 
80-85 °С или воде, так чтобы содержание ее в конфитюре было 0,04-0,05 %, тщательно перемешивают с продуктом в течение 10 мин и направляют на фасование без стерилизации. Банки укупоривают и направляют на хранение или реализацию.

Конфитюр фасуют в стеклянную или лакированную металлическую тару вместимостью до одного литра. Температура конфитюра при фасовании должна быть 80-85 °С. Наполненную тару немедленно герметизируют и направляют на стерилизацию.

Стерилизацию конфитюра осуществляют в стеклянных банках типа 
І-82-1000 по формуле 20-30-20 мин при температуре стерилизации 100 °С и давлении 147 кПа. После стерилизации банки обмывают, обсушивают и наклеивают этикетки. Конфитюры хранят при температуре 0-25 °С в складах с относительной влажностью воздуха 75 %. Срок хранения его со дня выработки один год.

Технология производства плодово-ягодного желе.

Желе – это продукт уваривания осветленных соков с сахаром с добавлением или без добавления желирующих веществ и пищевых органических веществ.

Плодово-ягодные желе вырабатывают из всех видов осветленных соков. Их готовят пастеризованными и непастеризованными, а абрикосовое и персиковое желе только пастеризованными. Для изготовления желе можно использовать сиропы из-под варенья. Их фильтруют для удаления частиц мякоти, смешивают с подогретым соком, нагревают до 70 °С и фильтруют.

Варка желе без добавления пектина. Сок из плодов или ягод должен иметь кислотность не ниже 1 %, рН 3,2-3,5 и содержание пектина не менее 1 %. Перед началом проводят опытные варки (в лабораторных условиях) с целью определения пригодности сока для выработки желе и устанавливают количество кислоты, которое должно быть добавлено для достижения оптимального рН и получения желе. При этом используют винную, яблочную или лимонную кислоты в виде 50 %-го раствора.

Отфильтрованный сок загружают в вакуум-аппарат или варочный котел, добавляют к нему сахар. Например, для приготовления 1 т яблочного желе пастеризованного берут 846 кг сока, 602 кг сахара и 4 г альбумина на каждые 100 кг сахара, разведенного в холодной воде, затем смесь нагревают до кипения, удаляют пенку и начинают уваривать. Уваривание проводят при остаточном давлении 41-35 кПа. В конце уваривания добавляют раствор кислоты в количестве, установленном опытной варкой. Для этого нарушают вакуум, подогревают смесь до 90 °С, а затем при перемешивании вводят кислоту и уваривают до 65 % сухих веществ.

Варка желе с добавлением пектина. Варку подготовленного сока с сахаром или сиропом вначале ведут так же, как и при варке без добавления пектина, но уваривают смесь до содержания сухих веществ в пастеризованном желе 67-68 %, а в непастеризованном – 70-71 %.

После уваривания в желе добавляют пектиновый раствор в количестве, установленном опытной варкой при непрерывном помешивании во избежание образования комков. Уваривание после добавления пектина ведут 5-6 мин. В конце уваривания добавляют раствор кислоты для достижения оптимального рН (2,9-3,2) для студнеобразования. По окончании варки массу в горячем состоянии фильтруют через сетку из некорродирующего материала и сразу же передают на фасование в подготовленные банки.

При фасовании пастеризованного желе температура его должна быть 75 °С. Наполненные банки укупоривают и передают на пастеризацию. Режим пастеризации в стеклянных банках типа І-82-500 осуществляют по формуле 15-15-20 мин при температуре 95 °С и давлении 118 кПа.

Выдержка желе. После пастеризации желе оставляют в покое для охлаждения и желирования. Для этого банки с желе должны быть установлены в строго горизонтальном положении, чтобы поверхность желе застыла в плоскости параллельной крышке тары. Хранят желе в условиях, аналогичных для хранения конфитюров в течение одного года.

Технология производства повидла.

Повидло представляет собой плодовое или ягодное пюре, уваренное с сахаром или без сахара (сливовое) до желеобразной консистенции, с добавлением или без добавления пищевого пектина и пищевых кислот. Пюре должно хорошо желировать, то есть содержать более 1 % пектиновых веществ.

Изготовляют стерилизованное и нестерилизованное повидло. Его можно приготовить из свежих плодов и ягод, а также из пюре, законсервированного методом сульфитации, горячим розливом или из быстрозамороженного пюре. Плоды и пюре сульфитированные подвергают десульфитации в закрытых подогревателях непрерывного или периодического действия, оборудованных системой отсоса паров, путем нагревания при 100 °С в течение 10-15 мин. Остаточное количество диоксида серы в десульфитированных продуктах не должно превышать 0,02 %.

Перед варкой все виды пюре-полуфабрикатов протирают на протирочной машине с диаметром отверстий в сите не более 0,8 мм, а яблочное пюре – через сито с диаметром отверстии не более 1,2 мм. Нормы расхода сырья на производство повидла зависят от массовой доли растворимых сухих веществ в пюре.

Варка повидла. Варят повидло в вакуум-аппаратах или открытых котлах при непрерывной работе мешалки путем одновременного уваривания смеси пюре и сахара или предварительного уваривания пюре до 15-16 % водорастворимых сухих веществ и последующего его уваривания с сахаром до готовности в тех же варочных аппаратах.

При варке повидла в вакуум-аппарате смесь пюре и сахара предварительно подогревают до 93-97 °С при атмосферном давлении, а затем его уваривают при остаточном давлении в рабочей камере 35-48 кПа и давлении пара в греющей камере 147-206 кПа. Продолжительность варки не более 40 мин.

В случае использования открытых аппаратов, оснащенных механическими мешалками, смесь пюре с сахаром уваривают при давлении пара в паровой рубашке 147-294 кПа. Продолжительность варки не более 50 мин.

Повидло варят до содержания растворимых сухих веществ: в стерилизованном – 61 %, в нестерилизованном – 66 %.

Повидло, расфасованное в банки типа І-82-500, стерилизуют в автоклаве по формуле 15-25-20 мин при температуре 100 °С и давлении 147 кПа.