Основы технологии производства муки и кондитерских изделий

Тезисы лекций

Тема 1   Принципы технологии производства муки

Цель: освоение принципиальных подходов и методик ведения процесса производства муки

План:

1 Структура технологического процесса производства муки.

2  Ассортимент мукомольной промышленности

1 Структура технологического процесса производства муки

Технология является основой любого производства. И поэтому грамотное управление производством, эффективное осуществление процессов на любом участке может быть обеспечено только при условии владения методами организации и ведения технологии.

Технологический процесс на мельнице и крупозаводе состоит из ряда взаимосвязанных операций, каждую из которых выполняет специальное оборудование — машины или аппараты, успешная эксплуатация которых требует знания конструкции, характера влияния на их эффективность различных факторов, способов регулировки их параметров и контроля их работы

Литература: 1, с.2- 8

Контрольные вопросы:

1 Какие процессы лежат в основе технологии производства муки ?

2 Как влияет анатомическое строение на процесс производства муки?

Тема 2  Частная технология муки

Цель: Определить задачи отдельных этапов технологии муки

План:

1 Факторы, влияющие на выбор частной технологии производства муки

Технологический процесс на мельзаводе представляет собой многоуровневую систему, отдельные части которой находятся в сложном взаимодействии. Весь процесс помола расчленяется на ряд этапов (подсистем) с конкретными задачами для каждого этапа.

Технологический процесс принято изображать в виде схем, в графической форме отображающих последовательность проведения технологических операций, с указанием рабочих параметров машин и аппаратов. Выполняемые в подготовительном и в размольном отделениях мельзавода операции выделяются в виде самостоятельных процессов и изображаются в виде отдельных технологических схем.

В зависимости от целевой задачи отдельные этапы технологии могут быть развиты в различной системе или отсутствовать вовсе. Наиболее существенное влияние на построение технологического процесса в размольном отделении оказывают следующие факторы:

· вид перерабатываемой культуры (пшеница, рожь, кукуруза и т. п.);

· тип помола или ассортимент и качество продукции;

· производительность предприятия;

· качество переработанного зерна.

Рисунок. 1  Структурная схема помола

1- мука,  2- отруби,  3 – макаронная крупка и полукрупка,  4- остатки, 5 – смесь

крупки, дунстов и муки, 6 – крупки на обогащение, 7 – обогащенные крупки

Литература  1,с 4-6, 4,с.12-13

Контрольные вопросы

- Требования к зерну, поступающего на мельзаводы

- Технологическая характеристика зерна

- Потребительские достоинства муки

- Простой  повторительный помол

Тема 3 Классификация помолов

Цель: Изучение последовательности  наиболее эффективного извлечения составных частей зерновки в муку.

План:

1 Виды помолов

2 Разовый помол

3 Повторительный помол

4 Простые повторительные помолы

1 Виды помолов

В мукомольном производстве под помолом следует понимать совокупность связанных между собой в определенной последовательности технологических операций по переработке зерна в муку, в ходе которых стремятся либо наиболее полно извлечь из зерна эндосперм в виде муки, либо измельчить в муку все зерно.

Основные принципы построения помолов- это непрерывность, прямоточность,  последовательность и параллельность ведения технологических операций.

Различные организации процесса помола требуют разработки некоторой системы их классификации. Наиболее удачная классификация предложена проф. И.А.Наумовым. В ее основу положены кратность измельчения зерна, число отдельных самостоятельных этапов в технологической схеме и степень сложности организации ситовеечного процесса, занимающего особое место в технологии муки.

По этой системе классификации все помолы разделены по кратности измельчения на разовые и повторительные. При разовом помоле измельчение зерна в муку происходит в результате однократного пропуска зерна через измельчающую машину, например, через жернов или молотковую дробилку.

При повторительных помолах операции измельчения повторяются. В этом случае муку выделяют проходом сит из различного материала, а оставшиеся на сите более крупные частицы фракционируют по крупности и добротности и проводят с ними операции измельчения и сортирования до полной реализации поставленной задачи по выходу муки заданного качества.

Литература: 4,с.18-22, 6,с.49-57

Контрольные вопросы

- Требования к зерну, поступающего на мельзаводы

- Технологическая характеристика зерна

- Потребительские достоинства муки

- Простой  повторительный помол

Тема 4  Особенности технологии производства муки

Цель:  Изучить зависимость сорта муки от  анатомического  строения зерна.

План:

1  Химический состав муки

2  Крупнота помола

1 Химический состав муки

Белая сортовая мука представляет собой тонко измельченный эндосперм зерна, его крахмалистую часть без алейронового слоя чем меньше в муке присутствуют примеси других анатомических частей зерна, тем выше её сорт.

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта состоит из частиц эндосперма, а в муке 2-го сорта заметно повышенно содержание частиц алейронового слоя и даже оболочек зерна. Поэтому белизна муки 2-го сорта хуже, она темнее, а зольность её выше. В ней больше жиров что снижает её способность храниться  т.к. на воздухе при соединении с кислородом жиры окисляются  и мука приобретает горький привкус и неприятный запах. Больше содержит мука 2-го сорта и клетчатки, которая не усваивается человеческом, но наличие в этой муке тонко измельченных оболочек в известной мере полезно, т.к. эти балластные вещества способствуют выведению из организма различных вредных веществ (так называемых «шлаков»). Выше в муке 2-го сорта содержание и белка, и витаминов, и микроэлементов.

Литература: 9,с.105-117, 11,с. 45-60

Контрольные вопросы:

- Характеристика зерна

- Химический состав зерна

- Основы производства муки

- Подготовка зерна к помолу

- Понятие выход муки

Тема 5,6 Основы производства мучных кондитерских изделий

Цель :Изучение особенностей технологии муки для кондитерских изделий

План:

1 Особенности технологии муки для кондитерских изделий

2 Общие сведения о мучных кондитерских изделиях.

3 Ассортимент и классификация мучных кондитерских изделий

1 Под мучными кондитерскими изделиями подразумевают кондитерские изделия из муки преимущественно с высоким содержанием сахара, жира и яиц.

Особенности технологии муки для кондитерских изделий

Мукой называют продукт, получаемый в результате размола зерна различных культур. Больше всего муки получают при размоле зерна пшеницы. Зерно пшеницы (рис. 1.3) состоит из четырех основных частей: плодовых оболочек, алейронового слоя  2, мучнистого ядра-эндосперма 3 и зародыша 4.  Соотношение по массе этих частей в зерне пшеницы колеблется в следующих пределах (в %): оболочка - 3,1—5,6, алейроновый слой - 6,8-8,6, эндосперм - 81,1-94,2, зародыш - 1,4-3,2. Химический  состав   зерна   пшеницы   может  характеризоваться  еле-

дующими данными (в %): вода - 13,5, белок - 12,5, жир - 2,0, крахмал - 67,8, клетчатка - 2,5, зола - 1,7.

- Пряники

- Вафли

- Кексы

- Рулеты

- Торты

- Ромовая баба

- Пирожные

Таблица 2 Содержание сахара и жира в печенье

| Название изделий | По рецептуре на 100 кг муки |  |
| --- | --- | --- |
|  | сахара | жира |
| Галеты | до 2 | до 5 |
| Крекер | от 2 до 20 | от 5 до 10 |
| Печенье затяжное | около 20 | около 10 |
| Печенье сахарное | около 35 | около 15 |
| Печенье сдобное | 50 и более | более 15 |

Литература: 9,с.67-97, 11,с. 65-60

Контрольные вопросы

1 Основные принципы технологии производства мучных кондитерских изделий

2  Основное и вспомогательное сырье кондитерского производства

3 Влияние качества муки  на ход технологического процесса и качество готовых изделий

4  Параметры  технологического процесса при производстве мучных кондитерских изделий

5  Факторы влияющие на продолжительность замеса сахарного печенья

Тема 7  Основное и вспомогательное сырье для производства мучных кондитерских изделий

Цель: Изучить технологический процесс  производства мучных кондитерских изделий.

План:

1 Требования к сырью и  его подготовка к производству

2 Требования к сырью

Производство мучных кондитерских изделий является высокомеханизированным. Большинство видов этих изделий производят на поточно-механизированных линиях. Наибольшая степень механизации достигнута в производстве печенья, вафель, пряников. Отстает механизация производства таких видов, как кексы и некоторые виды тортов и пирожных.

Использование при производстве мучных кондитерских изделий наряду с мукой и сахаром таких высококалорийных и питательных продуктов, как жир, в том числе сливочное масло, различные яйцепродукты (яйцо, меланж), молочные продукты и т. п., обусловливает высокую пищевую ценность этих изделий (табл. 2.1).

Литература  10,с.21-33, 5,с.398-399

Контрольные вопросы

- Выход муки

- Подготовка зерна к помолу

- Очистка зерна

- Примеси зерна и способы их удаления

- Сортовые помолы зерна в пшеницу в муку

- Машины для собственного размола

- Пищевая ценность муки

- Ассортимент мукомольной промышленности

9 Структура  технологического  процесса  производства

Тема 8 Общие принципы и особенности технологии производства вафель

Цель : Овладеть знаниями и навыками ведения технологического процесса производства вафель

План:

1 Технология производства вафель

2 Ассортимент и классификация вафель

1 Технология производства вафель

Вафли вырабатываются по технологической инструкции, разработанной на основании типовой «Технологические инструкции по производству мучных кондитерских изделий» от 5 августа 1968 года ЦНИИТЭИПИЩЕПРОМ в соответствии с ТУ СТ АО 00394571 – 02 – 2006.

Производство осуществляется по следующей схеме:

Рис. 2 - Аппаратурно-технологическая схема производства вафель с начинкой

Технология производства вафель

Подготовка сырья

Производится в соответствии с технологической инструкцией по подготовке сырья к производству.

Приготовление полуфабрикатов

Инвертный сироп готовят в закрытом варочном котле с мешалкой и паровой рубашкой. В котел заливают воду 44 кг, затем загружают сахар-песок 100 кг. Раствор сахара при постоянном помешивании доводят до кипения, после чего добавляют молочную кислоту.

Давление пара в котле около 0,4 МПа. Кипятят сироп с кислотой 30 минут, затем пар выключают, сироп охлаждают до 90-100 ºС и добавляют соду для нейтрализации кислоты.

Готовый инвертный сироп перекачивают в промежуточный бак. Влажность сиропа 30%. Содержание редуцирующих сахаров не менее 50%.

Сахарную пудру получают путем размалывания на микромельнице 8М. сахар, поступающий на измельчение, загружается в приемные бункер и подсосом воздуха перемещается в рабочее пространство, где захватывается молотками ротора и измельчается. Измельченный сахар проходит через сетку, расположенную в нижней части корпуса микромельницы, и, проходя через хлопчатобумажный колпак, поступает в бак.

Приготовление пралиновой начинки.

Измельченную пралиновую массу (ядра орехов жаренные с сахаром, сухое молоко) загружают в микс-машину, куда добавляют жир для отминки, измельченные возвратные отходы вафель, вкусовые и ароматические добавки.

Начинка отминается 15-30 мин до получения однородной массы и направляется в ТМ-250 для темперирования, доводится до температуры 34-40 º С и темперируется в течении 20-30 мин.

Оттемперированная начинка фильтруется через сито с отверстиями 2-3 мм и шестеренчатым насосом перекачивается в приемную воронку намазывающей машины с трехвалковым намазывающим механизмом.

Замес вафельного теста

Приготовление эмульсии ведется в эмульсаторе периодического действия, сюда загружается: яичный порошок и соль, предварительно растворенные в воде; фосфатиды и остальное количество воды для приготовления эмульсии.

Полученная смесь взбивается до образования устойчивой эмульсии в течении 20-25 мин.

Эмульсия загружается в месильную машину периодического действия, куда согласно рецептуре дозируется сода и охлажденная вода с температурой 7-12 º С.

Смесь тщательно перемешивается в течении 2-3 мин, затем загружается мука в 3 приема. При дозировке последней порции муки в тесто вводится ферментный препарат непосредственно с мукой. Затем происходит интенсивное сбивание вафельного теста в течении 5-7 мин.

Время образования теста ограничено из-за большой пенообразующей способности ферментного препарата, поэтому до его введения все компоненты должны быть тщательно перемешаны.

Готовое тесто при температуре 15-18 ºС , влажности 62-69% процеживается через сито с ячейками диаметром 2,5 мм и поступает в приемный бак печей.

Выпечка вафельных листов

Производится в электропечах между двумя массивными металлическим плитами контактным способом.

Формы печей должны быть предварительно разогреты до 150-170 ºС. На поверхность нижнего нагревателя струйками наливается тесто по краям и в середину, при сжатии плит тесто разливается по всей поверхности.

Время выпечки листов 3 мин.

Влажность листов 2-3%, при хранении 4,5%.

Охлаждение вафельных листов.

Выпеченные одиночные листы направляются на охлаждение в обоймы вертикального охлаждающего транспортера, время охлаждения 3-5 мин до температуры помещения. Охлажденные вафельные листы штабелируются в штебелеукладчике и направляются на намазку.

Намазка вафельных листов.

Производится на двухголовочной намазывающей машине с ленточным конвейером.

Охлаждение вафельных пластов

Происходит в горизонтальном холодильном шкафу с подачей принудительно охлажденного циркулирующего воздуха в течении 15 мин при температуре 4-12 ºС.

Резка вафельных пластов

Производится на струнной резательной машине.

Штабель в 3-5 пластов укладывают в каретку резательной машины и она двигает штабель под натянутые струны, где пласты разрезаются вдоль и поперек по заданному размеру. Обрезки вафель направляются на переработку, а готовые изделия на упаковку.

Упаковка

Весовые вафли укладываются на ребро или плашмя с перестилкой рядов бумагой. Упаковываются в ящики весом нетто до 16 кг.

Тара маркируется согласно ГОСТ 14031 – 68.

Литература 12, с.45-60, 23,с.290-314.

1 Назовите признаки и характеристики по которым классифицируются вафли.

2 Начинки для производства вафель.

3 Применение  жировых и пралиновых начинок,  достоинства и недостатки.

Тема 9,10,11  Основы технологии производства печенья, галет и крекера

Цель : Изучение последовательности технологических операций

План:

1 Основы технологии производства печенья, галет и крекера.

2 Особенности замеса теста для разных видов печенья, крекеров и галет.

1 Основы технологии производства печенья, галет и крекера.

Наиболее распространенным видом мучных кондитерских изделий является печенье — высококалорийный продукт разнообразной формы, сравнительно небольшой величины, низкой влажности, изготовленный из муки, сахара, жира, яиц, молочных продуктов, ароматизирующих веществ и химических разрыхлителей. Печенье вырабатывают в основном из муки высшего и первого сортов. Различают три основных типа печенья: сахарное, затяжное и сдобное.

Сахарное печенье характеризуется значительной пористостью, хрупкостью и набухаемостью. Оно имеет на лицевой поверхности рисунок, что обеспечивается выработкой из пластичного теста, имеющего легкорвущуюся консистенцию.

Тема 12 Технология производства затяжного печенья.

Цель : Освоение принципов построения технологического процесса

План:

1 Приготовление полуфабрикатов

2  Этапы технологического  процесса

1 Инвертный сироп готовят в закрытом варочном котле с мешалкой и паровой рубашкой. В котёл заливают воду, затем загружают сахар-песок: на 100 кг.-44 литра воды. Раствор сахара при постоянном помешивании доводят до кипения (температура - 105°С ), после чего добавляют молочную кислоту и кипятят.

Давления пара в котле около 0,4 МПа. Кипятят сироп с кислотой 30 минут, затем пар выключают, сироп охлаждают до 70-80°С и нейтрализуют 10% раствором соды. Раствор соды готовятся небольшими порциями при непрерывном перемешивании. Готовый инвертный сироп перекачивают в промежуточный бак. Влажность сиропа 30% , содержание редуцирующих Сахаров в пределах 50-65%.

Приготовление эмульсии.

Приготовление эмульсии для производства печенья на установке А2-
ШУИ:   в  эмульсатор  загружают  инвертный  сироп,   воду,   соль,   сахар  или
сахарную   пудру,   яичный   порошок   и   другие   компоненты   кроме   жиров,
Замес теста для затяжного печенья

Замес теста производится в месильной машине с Z, образными лопастями периодическим способом. В машину загружают приготовленную эмульсию и пластичный маргарин. Муку и крахмал вносят двумя-тремя порциями в течение 5-7 минут на рабочем ходу машины, за 3-5 минут до окончания замеса, в тесто вносят химические разрыхлители, растворенные в воде, при температуре 18-25 С и ферментные препараты с мукой. Месильная машина имеет переключатель скоростей: начальный процесс образования теста ведут на малой скорости; после введения всех компонентов переходят на более интенсивное перемешивание до 80 об/мин.

Прокатка затяжного теста.

Готовое тесто по наклонному транспортеру направляется на вальцевание, тесто поступает в приемные бункера ламинатора, куда также подается обрезки, образующиеся при формировании. Проминаясь через гладкие вальцы, тесто образует две тестовые ленты, которые сводятся к центру машины двумя роликовыми конвейерами. Образующая двухслойная лента прокатывается тремя парами валков с уменьшением зазоров, после каждой пары валков тестовая   лента   отдыхает   на   роликовых   конвейерах,   скорость   которыхмедленней скорости валков, благодаря этому снимаются возникшие в тесте напряжения

Формирование затяжного теста.

Подготовленное тесто направляется на транспортер под вращающийся ротор. На формующем барабане ротора укреплены режущие формы, в корпусе которых находятся шпильки для прокалывания заготовок; полотно транспортера при необходимости смачивают водой, что позволяет избежать прилипания заготовок к ротору. Смачивание производится специальным устройством, установленным под транспортерной лентой. Отформованные заготовки поступают на выпечку в горизонтальную электропечь с сетчатым конвейером. Обрезки теста направляются в приемный бункер ламинатора наклонным транспортером, который снабжен крышками для предотвращения заветривания и остывания теста.

Выпечка печенья.

Выпечка происходит в горизонтальной электропечи с сетчатым конвейером. Процесс выпечки ведется в трех зонах:

- зона (прогрев) 100-160°С.

- зона (образование корочки, выпечка) 230-350 С.

- зона (окончательная выпечка) 200-205 С.

Температурные режимы зависят от рецептуры и размер

Охлаждение печенья.

Охлаждение готовых изделий происходит на наклонном транспортере после выхода из печи, первые 2-3 минуты печенье охлаждается без принудительной циркуляции воздуха, следующие 2-3 минуты с принудительной циркуляцией охлажденного воздуха. Охлажденные ведется до температуры печенья не выше 35°С.

Литература: 9,с.105-117, 11,с. 45-60

Контрольные вопросы:

- Требования стандартов к показателям сырья кондитерского производства

- Основные принципы технологии производства мучных кондитерских изделий

- Основное и вспомогательное сырье кондитерского производства

- Влияние качества муки  на ход технологического процесса и качество готовых изделий

Тема 13,14 Технология производство кексов. Способы производства кексов

Цель: изучить порядок технологических операций и сырье для производства кексов

План:

1 Производство кексов

2 Приготовление теста на химических разрыхлителях

3 Приготовление теста без химических разрыхлителей

Производство кексов

Кексы — мучные кондитерские изделия, в рецептуру которых входят значительное количество яйцепродуктов, сахара и жира, а также ценные во вкусовом отношении наполнители — изюм, цукаты, фрукты, орехи и др. В некоторые виды кексов входят пряности — кардамон, шафран, ванильная пудра или ванильная эссенция — соль и красители.

Сахар используется в виде сахара-песка, сахарной; пудры или пудры рафинадной. Из жиров применяют сливочное масло, маргарин, растительное масло. В некоторые виды кексов входят молочные продукты — цельное молоко, сухое молоко, творог, а также фруктово-ягодное повидло и крахмальная патока.

Общая технологическая схема приготовления кексов:

Подготовка сырья и полуфабрикатов к  ршрпроизводствупроизводству

Замес и сбивание теста

Формование теста

Выпечка кексов

охлаждение

Отделка поверхности

Упаковка кексов

Литература: 10,с.21-33, 5,с.398-399

Контрольные вопросы:

1 Влияние качества муки  на ход технологического процесса и качество готовых изделий

2 Параметры  технологического процесса при производстве мучных кондитерских изделий

3 Факторы влияющие на продолжительность выпечки кексов

4 Технология производства кексов

Тема 15 Технология производства пряников

Цель: освоить основы технологии производства пряников

План:

1 Классификации пряничных изделий

2  Основное и вспомогательное сырье для производства пряников

3 Технологическая схема производства пряничных изделий.

4  Показатели качества пряничных изделий

Пряники — это мучные кондитерские изделия разнообразной формы, преимущественно круглые с выпуклой поверхностью, очень сладкие, с ясно выраженным, обычно пряным ароматом и в свежем виде с мягкой консистенцией. Отличаются по рецептуре от печенья большим содержанием сахара (до 45%) при умеренном добавлении жира или без добавления его. К группе пряников относят также коврижки, представляющие собой прослоенный фруктовой начинкой или вареньем выпеченный полуфабрикат из пряничного тесла, имеющий прямоугольную форму. Поэтому и относят все это к пряничным изделиям.

Пряники — один из наиболее древних видов мучных кондитерских изделий. Они издавна изготавливались в России и известны еще со времен Киевской Руси, когда их делали преимущественно на меду.

Пряники — излюбленное и широко распространенное лакомство, пользующееся большим спросом благодаря приятному сладкому вкусу и аромату.

Литература: 10,с.21-33, 5,с.398-399

Контрольные вопросы:

1 Влияние качества муки  на ход технологического процесса и качество готовых изделий

2 Параметры  технологического процесса при производстве мучных кондитерских изделий

3 Факторы влияющие на продолжительность замеса пряников

4 Технология производства пряников