Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова

Аграрно-биологический факультет

Кафедра технологии переработки и стандартизации

Смолякова В.Л.

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МУКИ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Учебно-методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения специальности 050728  - Технология перерабатывающих производств

Костанай, 2011

ББК 36.86

С 51

Составитель:

Смолякова Валентина Леонидовна, к.т.н., старший преподаватель кафедры технологии переработки и стандартизации

Рецензенты:

Касьянов П.Ф., к.б.н., доцент заведующий кафедры технологии переработки и стандартизации

Козлов В.И., к.т.н., доцент кафедры технологии переработки и стандартизации

Матрюкова Н.И., главный технолог ОАО «Баян-Сулу»

Смолякова В.Л. С51 Основы технологии производства муки и кондитерских изделий.

Учебно-методическое  пособие по изучению дисциплины и выполнению контрольной работы для студентов очной формы обучения.

Костанай: КГУ им. А.Байтурсынова, 2011, 20 с.

В учебно-методическое  указание включены  все разделы теоретического материала рабочей учебной  программы,     вопросы к выполнению контрольной работы,  варианты контрольных заданий, рекомендуемая литература.

Предназначено для студентов заочной формы обучения   по специальности 050728 – Технология перерабатывающих производств

ББК 36.86

Утвержден Методическим советом Аграрно-биологического факультета,

протокол от _____.______2011 г. №______

©Костанайский государственный

университет им. А. Байтурсынова

Содержание

Введение……………………………………………………………………………4

1  Принципы технологии муки…………………………………………………....6

2  Классификация помолов………………………………………………………..7

3  Требования к зерну, поступающему на мельзаводы………………………….8

4. Технологический процесс подготовки зерна к простому помолу…………...9

5. Технологический процесс подготовки зерна ржи к сортовому помолу……..9

6 . Технологический процесс подготовки пшеницы к сортовому помолу…….10

7. Особенности технологии муки для кондитерских изделий………………….11

8.  Производство мучных кондитерских изделий……………………………….14

9  Вопросы для контрольной работы…………………………………………….16

10 Шифр задания на контрольную работу………………………………………19

11 Список используемой литературы …………………………………………...20

## Введение

Дисциплина «Основы технологии производства муки и кондитерских изделий» является составной частью цикла элективных дисциплин при подготовке специальности 050728-Технология перерабатывающих производств (ГОСО РК 3.08.354-2006).

В курсе  «Основы технологии производства муки и кондитерских изделий» рассматриваются основные принципы построения технологического процесса производства муки и кондитерских изделий из муки   Современное состояние  и приоритетные направления развития зерноперерабатывающей и мукомольной отраслях. А также изучены современные передовые технологии производства кондитерских изделий из муки

Цель дисциплины - получение знаний, умений и практических навыков по теории и практике «Основы технологии производства муки и кондитерских изделий»

Задача дисциплины - Формирование комплекса теоретических и практических знаний в области  технологий производства муки и кондитерских изделий. Умение разрабатывать и применять новые рецептуры и композиционные смеси. Знать характеристики качества и методы испытания сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в отраслях перерабатывающих производств. Проблемы качества и конкурентоспособности продукции в рыночных условиях.

После окончания курса «Основы технологии производства муки и кондитерских изделий студент должен:

овладеть передовым международным опытом в отрасли перерабатывающих производств,

иметь необходимые знания по вопросам организации и проведения технологического процесса производства муки на предприятиях мукомольной и элеваторной отрасли,

разрабатывать планы производства  муки  на предприятиях перерабатывающих производств малой мощности (мельницы),

иметь навыки организации и ведению технологического процесса производства мучных кондитерских изделий, как на кондитерских фабриках, так и на предприятиях  малой мощности:

соблюдать правила выполнения технологического процесса упорядочения и систематизации, которые обеспечивают единство многообразия и совместимость предметов, процессов и отношений в хозяйственной деятельности и производстве высококачественной продукции.

1 Принципы технологии муки

Технология является основой любого производства. И поэтому грамотное управление производством, эффективное осуществление процессов на любом участке может быть обеспечено только при условии владения методами организации и ведения технологии.

Технологический процесс на мельнице и крупозаводе состоит из ряда взаимосвязанных операций, каждую из которых выполняет специальное оборудование — машины или аппараты, успешная эксплуатация которых требует знания конструкции, характера влияния на их эффективность различных факторов, способов регулировки их параметров и контроля их работы.

Принципы современной технологии муки и крупы определяются особенностями анатомического строения зерна и распределения по его частям питательных и непитательных веществ. И мука, и крупа получаются только за счет использования внутреннего содержимого зерна — его эндосперма (в крупяном производстве принят термин — ядро).  Для получения муки или крупы зерно требуется разделить на составные части таким образом, чтобы в готовую продукцию попала только эта внутренняя часть зерна. При сортовом помоле пшеницы и ржи осуществляют избирательное измельчение эндосперма, а внешние слои зерна направляют в отруби, причем на ряде мельниц выделяют, в качестве самостоятельного, зародышевый продукт. При производстве крупы стремятся получать ее в виде целого ядра или же его крупных частиц, удаляя посредством шелушения цветковые пленки и сошлифовывая с поверхности ядра плодовые и семенные оболочки и алейроновый слой.

Таким образом, в основе нашей технологии лежат разделительные процессы. Продукты измельчения зерна (в мукомольном производстве) или же шелушения (в крупяном производстве) сортируют на различных машинах, в зависимости от конкретной технологической задачи процесса.

Мука представляет собой продукт, полученный при измельчении зерна. Если она формируется только за счет эндосперма, то называется   сортовой,   а   при   измельчении   всего   зерна,   вместе с оболочками и зародышем получается мука простого размола ("обойная"). Для производства муки используют пшеницу, рожь, а также их гибрид — тритикале. В небольших количествах вырабатывают муку из кукурузы, овса, ячменя, гречихи и других культур.

Ассортимент мукомольной промышленности включает около 50 наименований основных и побочных продуктов. Перечень крупяной промышленности содержит более 100 наименований видов продукции. Однако в настоящее время рыночные условия диктуют производителям необходимость расширения ассортимента, с целью удовлетворения различных запросов потребителей муки и крупы, а также исходя из условий конкурентной борьбы за овладение рынком сбыта своей продукции. Расширение ассортимента отечественной продукции имеет и важное народнохозяйственное значение, т.к.,  с одной стороны,  удовлетворяет запросы потребителей, а с другой — повышает эффективность и рентабельность нашего производства, за счет более полного использования зерна и новых цен на специфическую продукцию.

Мука и крупа являются основой для производства бесчисленного количества пищевых продуктов. За счет их потребления человек удовлетворяет свои биологические потребности в белках на 30...50%, в других важных веществах .— на 20...40%.  Наиболее ценной в питательном отношении является мука простого размола, в которой содержится весь необходимый набор питательных элементов, кроме того, за счет измельченных оболочек в ней присутствуют волокнистые вещества, способствующие выведению из пищеварительного тракта различных шлаков и улучшающие физиологические функции кишечника.

На современных мельницах имеются условия для формирования различных сортов муки с повышенным или пониженным содержанием белка, крахмала, витаминов, минеральных веществ и т.п. Крупяное производство в настоящее время успешно осваивает выпуск таких продуктов, как хлопья и различные экструдаты (сухие завтраки).

Технологический процесс на мельзаводе представляет собой многоуровневую систему, отдельные части которой находятся в сложном взаимодействии. Весь процесс помола расчленяется на ряд этапов (подсистем) с конкретными задачами для каждого этапа.

Технологический процесс принято изображать в виде схем, в графической форме отображающих последовательность проведения технологических операций, с указанием рабочих параметров машин и аппаратов. Выполняемые в подготовительном и в размольном отделениях мельзавода операции выделяются в виде самостоятельных процессов и изображаются в виде отдельных технологических схем.

Контрольные вопросы

- Требования к зерну, поступающего на мельзаводы

- Технологическая характеристика зерна

- Потребительские достоинства муки

- Простой  повторительный помол

- Показатели качества зерна

- Свойства пшеничной муки

- Свойства ржаной муки

- Сортовые помолы пшеницы с сокращенной  схемой технологического процесса

- Особенности технологии муки

2. Классификация помолов

Муку для хлебопечения производят из зерна пшеницы, ржи, тритикале, для макаронной промышленности муку получают при помоле твердой пшеницы Дурум или же мягкой твердозерной высокостекловидной пшеницы.

В южных районах размалывают также белую или желтую зубовидную кукурузу. Иногда в незначительном количестве для специальных целей используют зерно овса, ячменя, гречихи, проса.

В зависимости от поставленной задачи по выходу муки и ее качеству может различаться количество технологических операций, их взаимосвязь и последовательность выполнения. Например, при помоле зерна в муку простого размола — обойную муку, измельчается все зерно, включая оболочки и зародыш. При современном уровне техники эта задача решается просто, поэтому весь помол ограничивается всего лишь одним этапом измельчения и сортирования продуктов.

Наоборот, при производстве сортовой муки тонкому измельчению подвергают только крахмалистую часть эндосперма, а оболочки и алейроновый слой зерна направляют в отруби, в виде крупных частиц. Зародыш может быть при таком помоле выделен как самостоятельный продукт или также идет в отруби. Такая задача избирательного измельчения различных анатомических частей зерна вынуждает существенно усложнять технологию муки: необходимо вводить дополнительные этапы процесса, в которых происходит разделение продуктов измельчения на фракции по добротности, на основе различия физико-химических и структурно-механических свойств эндосперма, оболочек и зародыша.

Различные организации процесса помола требуют разработки некоторой системы их классификации. Наиболее удачная классификация предложена проф. И.А.Наумовым. В ее основу положены кратность измельчения зерна, число отдельных самостоятельных этапов в технологической схеме и степень сложности организации ситовеечного процесса, занимающего особое место в технологии муки.        По этой системе классификации все помолы разделены по кратности измельчения на разовые и повторительные. При разовом помоле измельчение зерна в муку происходит в результате однократного пропуска зерна через измельчающую машину, например, через жернов или молотковую дробилку.

При повторительных помолах операции измельчения повторяются. В этом случае муку выделяют проходом сит из различного материала, а оставшиеся на сите более крупные частицы фракционируют по крупности и добротности и проводят с ними операции измельчения и сортирования до полной реализации поставленной задачи по выходу муки заданного качества.

Повторительные помолы далее разделены на простые и сложные, в зависимости от особенностей организации технологического процесса. Схема простого помола состоит из одного технологического этапа, в котором измельчение продуктов осуществляется последовательно на 2...4 системах; представителем простого помола является помол зерна в обойную муку.

К классу сложных помолов отнесены помолы зерна в сортовую муку. Эти помолы дополнительно разделены на три группы, в зависимости от наличия и сложности организации ситовеечного процесса, а также наличия шлифовочного процесса. При сортовых помолах ржи и тритикале эти этапы технологического процесса отсутствуют, что обусловлено анатомическими особенностями и структурно-механическими свойствами зерна этих культур. При переработке пшеницы в муку 2-го сорта или же при двухсортном помоле ее в муку 1 -го и 2-го сортов шлифовочный процесс отсутствует, а ситовеечный представлен в сокращенном виде или также отсутствует.

Наиболее сложно организован многосортный помол пшеницы с производством муки высшего сорта, а также помол пшеницы в муку для макаронных изделий. В этом случае все этапы процесса, в том числе ситовеечный и шлифовочный получают полное развитие. С повышением сложности помола усложняется и процесс подготовки зерна к измельчению.

Контрольные вопросы

1 Влияние анатомических частиц зерна на технологию производства муки

2 Помол зерна  в муку простого размола

3 Классификация  процессов помола

4 Что такое кратность помола

5 Разовые помолы

6 Повторительные помолы

7 Сырье для производства мучных кондитерских изделий

8 Качественнее характеристики сырья

3. Требования к зерну, поступающему на мельзаводы

Современные мельзаводы оснащены мощным парком различных машин, осуществляющих очистку зерна от примесей, а также выполняющих другие операции, необходимые для придания зерну оптимальных мукомольных свойств. Однако для обеспечения установленных результатов помола по выходу и качеству муки к партиям зерна для помола предъявляют определенные требования.

Исходная влажность зерна при сортовых помолах пшеницы и ржи должна быть не выше 13%, при других помолах — до 14%, а при простом помоле зерна в обойную муку — на уровне, обеспечивающем выработку муки влажностью не выше 15%.

Содержание сорной примеси в зерне ограничивается на уровне 2%, в том числе вредной примеси — не более 0,2% и не более 1%

испорченных зерен. Содержание зерновой примеси — не более 5% для пшеницы и 4% для ржи, в том числе проросших зерен — не более 3%.

Дополнительно ограничивается содержание зерен, пораженных фузариозом — не выше 1%; в этом случае содержание микотоксина не будет превышать 1 мг в 1 кг зерна.

При помолах пшеницы содержание клейковины и ее качество должны обеспечивать стандартное качество муки по этому показателю

Контрольные вопросы

1    Нормы качества муки хлебопекарней

- Технологическое значение  строения и состава зерна

- Структурно-механические свойства зерна

- Сырье для производства муки

- Виды и сорта зерна пшеницы  для мукомольной промышленности

- Морфологическое строение зерна

- Влияние морфологического строения зерна на качество муки

4. Технологический процесс подготовки зерна к простому помолу

К обойной муке предъявляют невысокие требования. Эта мука представляет собой измельченное до определенной крупности зерно, без отбора отрубей,

поэтому ее показатели качества практически воспроизводят показатели качества зерна.

При подготовке зерна к простому помолу основное внимание уделяют выделению из зерновой массы примесей.

Для этого используют воздушно-ситовые сепараторы (один или два прохода), камнеотборник, триеры. Обработку поверхности зерна ведут на обоечных машинах с абразивным цилиндром (отсюда и название муки — обойная) — один или два прохода. Вместо обоечных машин применяют также шелушители типа ЗШН, при этом удаляют 2,..4% оболочек; в результате мука получается с пониженным содержанием клетчатки, зольность ее также снижается.

Если при использовании обоечных машин зольность зерна в конце очистки уменьшается примерно на 0,07%, то при шелушении зерна на машинах ЗШН достигается снижение зольности на 0,09...0,12%.

Гидротермическую обработку зерна по методу холодного кондиционирования производят лишь в том случае, если его исходная влажность ниже 14%. Рекомендуется, чтобы перед измельчением влажность зерна пшеницы равнялась 15,5... 16,0%, а зерна ржи- 14,5... 15,0%.

В начале и конце процесса подготовки зерна устанавливают автоматические весы для учета количества зерна.

Контрольные вопросы

- Выход муки

- Подготовка зерна к помолу

- Очистка зерна

- Примеси зерна и способы их удаления

- Сортовые помолы зерна в пшеницу в муку

- Машины для собственного размола

- Пищевая ценность муки

- Ассортимент мукомольной промышленности

- Структура  технологического  процесса  производства муки

5. Технологический процесс подготовки зерна ржи к сортовому помолу

Зерно ржи по всем свойствам существенно отличается от зерна пшеницы. Особое значение для технологии муки имеет его повышенная пластичность, а также прочное срастание алейронового слоя с крахмалистой частью эндосперма и наличие более толстых оболочек. В результате при сортовом помоле возрастает трудность осуществления избирательного измельчения эндосперма, мука формируется с заметным присутствием в ней периферийных анатомических частей зерна.

Для снижения этого эффекта зерно ржи при подготовке к размолу подвергают интенсивному шелушению. Это оказывается возможным также и потому, что зерно ржи отличается высокой пластичностью и поэтому хорошо переносит механическое воздействие.

Технологическая схема подготовительного отделения мельзавода сортового помола ржи представлена на рис. 5.3.

После очистки от примесей на воздушно-ситовом сепараторе, камнеотборнике и триерах зерно подвергают гидротермической обработке   по   методу   холодного   кондиционирования.   В   связи   сналичием у зерна ржи пластических свойств его увлажняют в меньшей степени, чем зерно пшеницы — не выше 14,5%, и отволаживают не свыше 8 часов.

Затем проводят интенсивное шелушение на машинах ЗШН или же на обоечных машинах с абразивной поверхностью. При этом удаляют 2...4% оболочек, что благоприятно сказывается на белизне муки. После повторного пропуска через воздушно-ситовой сепаратор зерно доувлажняют на 0,3...0,4% и отволаживают перед размолом в течение 15...30 минут.

В начале и конце схемы регистрируют массу проходящего через подготовительное отделение зерна посредством автовесов

Контрольные вопросы

- Показатели качества зерна

- Свойства пшеничной муки

- Свойства ржаной муки

- Сортовые помолы пшеницы с сокращенной  схемой технологического процесса

- Особенности технологии муки

- Нормы качества муки хлебопекарней

- Технологическое значение  строения и состава зерна

- Структурно-механические свойства зерна

- Сырье для производства муки

6 . Технологический процесс подготовки пшеницы к сортовому помолу

При сортовом помоле пшеницы к процессу подготовки зерна предъявляются повышенные требования. Кроме тщательной очистки зерна от примесей, большое внимание уделяют гидротермической обработке зерна, с целью придания ему оптимальных технологических свойств; основным вариантом ГТО является холодное кондиционирование.

Рекомендуется вести раздельно подготовку к размолу компонентов помольной смеси различной исходной характеристики.

Однако это требует организации двух или более независимых технологических потоков, что осуществимо только при достаточно высокой производственной мощности мельзавода. Предварительная очистка от примесей, до ГТО, осуществляется последовательно на воздушно-ситовом сепараторе 1. камнеотборнике 2, триере- куколеотборнике 3, концентраторе 4 или триере — овсюгоотборнике. Затем проводят обработку зерна на обоечной машине 5 и после провеивания на аспираторе 6 осуществляют холодное кондиционирование зерна в один или два этапа, в зависимости от исходной твердозерности и стекловидное зерна.

Для тщательной очистки поверхности зерна после ГТО его пропускают вновь через обоечную машину. Далее зерно обрабатывают на энтолейторе 7 для уничтожения клещей и скрытой зараженности; при этом, вследствие интенсивного механического воздействия на зерно в рабочей зоне энтолейтора, происходит дополнительное разрыхление эндосперма и на первых системах измельчения заметно возрастает извлечение крупок и дунстов 1-го качества.

Завершается очистка зерна на аспираторе или воздушно-ситовом сепараторе.

Контрольные вопросы

- Сортовые помолы пшеницы с сокращенной  схемой технологического процесса

- Особенности технологии муки

- Нормы качества муки хлебопекарней

- Технологическое значение  строения и состава зерна

- Структурно-механические свойства зерна

- Сырье для производства муки

7. Особенности технологии муки для кондитерских изделий

Мукой называют продукт, получаемый в результате размола зерна различных культур. Больше всего муки получают при размоле зерна пшеницы. Зерно пшеницы (рис. 1.3) состоит из четырех основных частей: плодовых оболочек, алейронового слоя  2, мучнистого ядра-эндосперма 3 и зародыша 4.  Соотношение по массе этих частей в зерне пшеницы колеблется в следующих пределах (в %): оболочка - 3,1—5,6, алейроновый слой - 6,8-8,6, эндосперм - 81,1-94,2, зародыш - 1,4-3,2. Химический  состав   зерна пшеницы   может  характеризоваться  следующими данными (в %): вода - 13,5, белок - 12,5, жир - 2,0, крахмал - 67,8, клетчатка - 2,5, зола - 1,7.

Рис. 1.3. Разрез зерна пшеницы

Классификация муки основана на сельскохозяйственной культуре, из которой получена мука, целевом назначении муки, характерных особенностей технологии получения и состава. Муку подразделяют на виды, типы и сорта. Вид обусловлен культурой зерна (пшеница, рожь, соя, кукуруза и т. п.). Тип муки различают в зависимости от ее назначения (хлебопекарная, макаронная, кондитерская и т. п.).

Сорт муки - это ее качественная группа, к которой относят муку в зависимости от ее химического состава, соотношения вошедших в нее частей зерна (оболочки, эндосперма, зародыша и т. п.), внешнего вида, цвета и т. п. Мука является основным видом сырья в производстве мучных кондитерских изделий (печенья, пряников, галет, вафель, тортов и пирожных и т. д.). Для этих целей в основном используют пшеничную муку.

Мука пшеничная. Мукомольной промышленностью вырабатывается пять сортов пшеничной муки: крупчатка, высший, первый, второй, обойная. В кондитерской промышленности главным образом используют муку высшего и первого сорта (табл. 1.1). Муку второго сорта применяют лишь для небольшого количества сортов печенья, галет и пряников. Крупчатку и обойную муку практически не используют.

Таблица 1.1. Химический состав муки различных видов, %

| Сорт муки | Вода | Углеводы |  |  |  | Жир | Белки | Зола |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общее количество | Сахар | Крахмал | Клетчатка |  |  |  |
| Высший | 14,0 | 74,2 | 1,8 | 67,7 | 0,1 | 0,9 | 10,3 | 0,5 |
| Первый | 14,0 | 73,2 | 1,7 | 67,1 | 0,2 | 1,3 | 10,6 | 0,7 |
| Второй | 14,0 | 70,8 | 1,8 | 62,8 | 0,6 | 1,8 | 11,7 | М |

Важнейшими показателями качества пшеничной муки являются цвет, вкус, запах, влажность, кислотность, зольность, содержание посторонних примесей и размер частиц (крупнота помола).

Высшие сорта муки имеют белый цвет с желтоватым опенком, низкие — более темный цвет. При длительном хранении мука светлеет, что является следствием окисления окрашенных веществ кислородом воздуха.

Мука обладает слегка сладковатым вкусом. Горьковатый и кисловатый привкус, а также затхлый плесневелый запах свидетельствуют о несвежести муки. Мука способна воспринимать посторонние запахи при хранении или перевозке ее совместно с имеющими запах продуктами. Посторонний запах может свидетельствовать о наличии в муке посторонних частиц- полыни, донника, головни и т. п.

Влажность муки должна быть не выше 15%. В рецептурах на кондитерские изделия принята расчетная влажность муки 14,5%. Если влажность иная, то соответственно корректируют расход муки. При хранении муки повышенной влажности интенсифицируются процессы окисления Сахаров кислородом воздуха с выделением воды и диоксида углерода («дыхание» муки).

Основным показателем, по которому определяют сортность муки, является зольность. Для высшего сорта зольность муки не должна превышать 0,55%, а для первого - 0,75%. Один килограмм муки не должен содержать более 3 мг металломагнитной примеси. Размер каждой частицы в наибольшем линейном измерении не должен превышать 0,3 мм, а масса отдельных частиц - 0,4 мг. Содержание в муке вредных примесей в виде остатков семян ядовитых растений (горчак, вязель) и злаков с грибковыми заболеваниями (спорынья, головня) определяют анализом подготовленного к помолу зерна. Содержание вредных примесей допускается не более 0,05%, в том числе горчака или вязеля (отдельно или вместе) не более 0,04%.

Важнейшим показателем качества муки является  крупнота помола. Этот показатель характеризуется массовой долей остатка на сите с определенным размером ячеек и прохода через него. Например, для муки первого сорта остаток на сите № 35 не должен быть больше 2%, а проход через это сито не должен быть меньше 75%.

В основном мука состоит из крахмала (около 70%) и белка (около 10-12%). Белок пшеничной муки состоит из альбуминов, глобулинов, проламинов и глютелинов.

Глиадин и глютенин преобладают в белковой масти и составляют 75%. Эти белки при соприкосновении муки с водой набухают и образуют клейковину, которую можно отмыть от крахмала.

Массовая доля сырой клейковины в муке является одним из важнейших показателей ее качества и должна быть (в %) не ниже: для высшего сорта -28, первого - 30 и второго - 25. Регламентируется для муки и качество сырой клейковины. Оно должно быть не ниже второй группы.

Ниже приведены оптимальные значения массовой доли клейковины в муке для различных кондитерских изделий.

Кондитерские изделия	       Массовая доля клейковины, %

Печенье  сахарное	      28-36

затяжное	                         32-34

сдобное	                          28-34

Крекер	                         25-30

Галеты	                        32-36

Пряники	                         32-34

Бисквитный и заварной

полуфабрикат	               28-36

Слоеный полуфабрикат	30-40

Вафли	                      не более 32

Контрольные вопросы

1 Основные принципы технологии производства мучных кондитерских изделий

2  Основное и вспомогательное сырье кондитерского производства

3 Влияние качества муки  на ход технологического процесса и качество готовых изделий

4  Параметры  технологического процесса при производстве мучных кондитерских изделий

5  Факторы влияющие на продолжительность замеса сахарного печенья

8.  Производство мучных кондитерских изделий

Тесто для всех видов кондитерских изделий является более слож ной системой, чем тесто для макаронных или хлебопекарных изделий Оно содержит значительное количество различных ингредиентов, глав ными из которых являются сахар и жир.

Эти вещества, каждое по с поему, в какой-то степени препятствуют набуханию белков муки, т. е образованию теста. Сахар, образуя с водой, вводимой при замесе, рас •шор, сокращает возможность набухания. Жир, образуя тонкие пленки покрывает атакуемые водой частицы муки и таким образом препятствует  процессу набухания.

Регулируя процесс замеса теста путем введения в рецептуру различных количеств сахара, жира и других компонентов, можно получить тесто с различными физическими свойствами (более упругое или пластичное). Не меньшее влияние на физические свойства теста оказывают количество вводимой в тесто воды, температура компонентов, т. е. температура при замесе, продолжительность замеса.

Изменяя все эти технологические факторы (рецептуру и влажность теста, температуру, продолжительность замеса), практически получают тесто для кондитерских изделий, имеющих самые различные свойства: от упругоэластичного для галет до жидкого, сравнительно легко текучего для вафель,  от пластичного, используемого при изготовлении  сахарного печенья,  до пышного, насыщенного воздухом, применяемого при изготовлении бисквитного полуфабриката для тортов и пирожных.

На физико-химические свойства теста влияют не только количества того или другого компонента в рецептуре, но и его качественные показатели. Качество муки в значительной степени обусловливает свойство получаемого из нее теста.

Особенно большое значение имеет количество и качество клейковины в муке. Качество самой клейковин! наряду с ее количеством также в значительной степени влияет н физико-химические свойства теста, поэтому для различных видо мучных кондитерских изделий рекомендуется использовать муку клейковиной различного качества.

Контрольные вопросы

1 Технология производства сахарного печенья

2  Технология производства затяжного печенья

3 Технология  производства вафель

4 Производство пряников

5 Технология производства сдобного печенья

6 Технология производства тортов и пирожных

9 Вопросы для выполнения контрольной работы

- Требования к зерну, поступающего на мельзаводы

- Технологическая характеристика зерна

- Потребительские достоинства муки

- Простой  повторительный помол

- Показатели качества зерна

- Свойства пшеничной муки

- Требования к зерну, поступающего на мельзаводы

- Технологическая характеристика зерна

- Потребительские достоинства муки

- Простой  повторительный помол

- Показатели качества зерна

- Свойства пшеничной муки

- Свойства ржаной муки

- Сортовые помолы пшеницы с сокращенной  схемой технологического процесса

- Особенности технологии муки

- Требования к зерну, поступающего на мельзаводы

- Технологическая характеристика зерна

- Потребительские достоинства муки

- Простой  повторительный помол

- Показатели качества зерна

- Свойства пшеничной муки

- Свойства ржаной муки

- Сортовые помолы пшеницы с сокращенной  схемой технологического процесса

- Особенности технологии муки

- Нормы качества муки хлебопекарней

- Технологическое значение  строения и состава зерна

- Структурно-механические свойства зерна

- Сырье для производства муки

- Виды и сорта зерна пшеницы  для мукомольной промышленности

- Морфологическое строение зерна

- Влияние морфологического строения зерна на качество муки

- Химический состав зерна пшеницы

- Мука. Определение и химический состав

- Белки муки и их влияние на качество муки

- Углеводы муки. Качество муки

- Минеральные вещества муки

- Выход муки

- Подготовка зерна к помолу

- Очистка зерна

- Примеси зерна и способы их удаления

- Сортовые помолы зерна в пшеницу в муку

- Машины для собственного размола

- Пищевая ценность муки

- Ассортимент мукомольной промышленности

- Структура  технологического  процесса  производства муки

- Виды операций  производимых в подготовительном отделении  мельзавода

- Получение муки сортовой «Крупчатка»

- Обойная мука

- Физико-химические свойства эндостерина. Физико-химические свойства оболочки. Физико-химические свойства зародыша

- Влияние анатомических частиц зерна на технологию производства муки

- Помол зерна  в муку простого размола

- Классификация  процессов помола

- Что такое кратность помола

- Разовые помолы

- Повторительные помолы

- Сырье для производства мучных кондитерских изделий

- Качественнее характеристики сырья

52Требования стандартов к показателям сырья кондитерского производства

53 Основные принципы технологии производства мучных кондитерских изделий

54 Влияние клейковины муки на качество готовых  мучных кондитерских изделий  Белки муки и их влияние на

55 Виды операций  производимых в подготовительном отделении  мельзавода

56 Получение муки сортовой «Крупчатка»

57 Обойная мука

58 Физико-химические свойства эндостерина. Физико-химические свойства оболочки. Физико-химические свойства зародыша

59 Влияние анатомических частиц зерна на технологию производства муки

60 Помол зерна  в муку простого размола

61 Классификация  процессов помола

62 Что такое кратность помола

63 Разовые помолы

64 Повторительные помолы

65 Сырье для производства мучных кондитерских изделий

66 Качественнее характеристики сырья

67 Требования стандартов к показателям сырья кондитерского производства

68 Основные принципы технологии производства мучных кондитерских изделий

69  Основное и вспомогательное сырье кондитерского производства

70 Влияние качества муки  на ход технологического процесса и качество готовых изделий

71  Параметры  технологического процесса при производстве мучных кондитерских изделий

72  Факторы влияющие на продолжительность замеса сахарного печенья

73 Технология производства сахарного печенья

74 Технология производства затяжного печенья

75  Технология  производства вафель

76  Производство пряников

77Технология производства сдобного печенья

78Влияние клейковины муки на качество готовых  мучных кондитерских изделий

79 Определение намокаемости у сахарного печенья

80 Органолептические показатели качества пряников

81 Основное и вспомогательное сырье кондитерского производства

82 Влияние качества муки  на ход технологического процесса и качество готовых изделий

83 Параметры  технологического процесса при производстве мучных кондитерских изделий

84  Факторы влияющие на продолжительность замеса сахарного печенья

85 Технология производства сахарного печенья

86  Технология производства затяжного печенья

87 Технология  производства вафель

88  Производство пряников

89 Технология производства сдобного печенья

90 Технология производства тортов и пирожных

10 Шифр контрольных вопросов

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | 85 | 18 | 56 | 16 | 50 | 54 | 53 | 72 | 75 |
|  | 27 | 24 | 41 | 25 | 57 | 4 | 10 | 22 | 26 | 29 |
|  | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
|  | 72 | 16 | 52 | 73 | 30 | 47 | 1 | 12 | 3 | 5 |
| 1 | 12 | 1 | 51 | 29 | 68 | 81 | 28 | 37 | 79 | 80 |
|  | 4 | 35 | 30 | 69 | 34 | 35 | 36 | 61 | 62 | 63 |
|  | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
|  | 60 | 59 | 5 | 4 | 11 | 12 | 88 | 33 | 88 | 3 |
| 2 | 89 | 13 | 1 | 30 | 33 | 27 | 19 | 38 | 13 | 8 |
|  | 20 | 39 | 32 | 70 | 51 | 37 | 51 | 70 | 60 | 64 |
|  | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
|  | 6 | 68 | 64 | 3 | 67 | 9 | 38 | 44 | 72 | 77 |
| 3 | 21 | 52 | 14 | 31 | 83 | 82 | 18 | 39 | 78 | 7 |
|  | 70 | 1 | 2 | 5 | 32 | 26 | 39 | 17 | 59 | 65 |
|  | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
|  | 48 | 44 | 55 | 66 | 26 | 40 | 52 | 66 | 31 | 30 |
| 4 | 53 | 88 | 54 | 15 | 25 | 66 | 65 | 40 | 5 | 6 |
|  | 22 | 2 | 10 | 71 | 31 | 41 | 27 | 16 | 58 | 66 |
|  | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|  | 25 | 45 | 40 | 6 | 41 | 14 | 42 | 4 | 32 | 42 |
| 5 | 55 | 3 | 56 | 32 | 16 | 84 | 2 | 41 | 77 | 20 |
|  | 31 | 80 | 23 | 7 | 57 | 25 | 81 | 3 | 56 | 67 |
|  | 100 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|  | 9 | 46 | 73 | 56 | 30 | 43 | 34 | 59 | 33 | 9 |
| 6 | 12 | 50 | 72 | 24 | 58 | 17 | 64 | 42 | 15 | 13 |
|  | 7 | 4 | 16 | 8 | 24 | 76 | 10 | 36 | 56 | 68 |
|  | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|  | 60 | 47 | 3 | 49 | 16 | 44 | 22 | 26 | 34 | 8 |
| 7 | 74 | 49 | 23 | 33 | 63 | 9 | 18 | 43 | 55 | 16 |
|  | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
|  | 18 | 5 | 59 | 9 | 8 | 45 | 52 | 85 | 35 | 69 |
|  | 50 | 62 | 12 | 67 | 79 | 59 | 28 | 60 | 4 | 4 |
| 8 | 22 | 22 | 60 | 34 | 75 | 62 | 51 | 19 | 14 | 8 |
|  | 2 | 6 | 15 | 10 | 29 | 28 | 81 | 86 | 65 | 70 |
|  | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
|  | 78 | 63 | 90 | 1 | 15 | 46 | 21 | 4 | 54 | 61 |
| 9 | 21 | 73 | 48 | 35 | 14 | 47 | 12 | 44 | 20 | 90 |
|  | 83 | 23 | 7 | 11 | 46 | 61 | 48 | 13 | 87 | 71 |
|  | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 |
|  | 6 | 8 | 39 | 80 | 13 | 11 | 50 | 70 | 53 | 5 |

11 Список рекомендуемой литературы

Основная литература:

1  Егоров Г.А. Технология муки и крупы. М., МГУПП.1996г

2 Егоров Г.А.Технология и оборудование мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности. М., МГУПП, 2003г

3  Егоров Г.А. Практикум по технологии муки, крупы и комбикормов. М. ВО «Агропромиздат», 1992г

4 Кожарова Л.С. Основы комбикормового производства. М. «Агропромиздат», 1988г.

5 ТрисвятскийЛ.А., Лесник Б.В., Кудрина В.И. Технология производства муки» Москва «Колос», 1985г

6 Егоров Н.Г. Правила организации и ведения технологических процессов на мукомольных заводах. М.1991г

7   ГОСТ 26574-85. Мука пшеничная хлебопекарная

8   Дерканосова Н.М.  Решение проблем качества продуктов питания в системе агропромышленного комплекса Воронеж «Научная книга» 2006 г с 212

9 Журавлев а,А И.А Сорокина. Критерии оптимизации при выборе сортов пшеницы для производства макаронной и хлебопекарной муки» Хлебопрдукты,2006 -№ 12 стр 62-63

10. Богатырева Т.Г. Современное хлебопекарное производство,  перспективы его развития .- М.: Пищепромиздат, 1997г

11 Драгилев.А. М Сезанов В.П Технология кондитерского производства.-ГИОРД , 2003г., стр 425

12   Лурье И. С. Технология кондитерского производства, 1996 г.

13  Истомина М.М., Соколовская Т. А. Конфеты, 2000 г.

14  Драгилев А.И.  Устройство и эксплуатация оборудования предприятий пищевой промышлености,1997 г.

15  Круглова Г.И., Носов М.В. Технология кондитерских изделий,1999 г.

16  Технохимический и микробиологический контроль в кондитерском производстве. Справочник Сост: Скокан Л.Е., Цитович А.П. ,2003 г.

17   Чепурной И.П. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров., 1994 г.Москва., 2007

18  Кузнецова Л.С., Сиданова М.Ю. Технология и организация производства кондитерских изделий., 2006 г.

19  Романов А.С., Плосконосова Е.А. Повышение витаминной ценности кондитерских изделий – М,: ДеЛи принт,2004.- 247с

20  Зубченко А.В. Технология кондитерского производства. – Воронеж: Воронежская гос. технол. акад., 1999. – 432 с.

21  Скуратовская О.Д. Контроль качества продукции физико-химическими методами.

22  Маршалкин И.В. Мучные кондитерские изделия. – М.: ДеЛи принт, 2001. –141 с.

23  Васильева Г.С. Биология трансплантированных опухолей.- Алматы: Наука, 2003.- 216 с.

24  Ефимов М. Л., Васильева Г.С. Суточные биологические ритмы и злокачественный рост // Усп. совр. Биологии.- 2003.- Т.103, № 2,- С. 255-270.

25  Пат. 72931 СССР. Способ переработки сырья/ Иванов М.И., Малдыбаев Н.К.; опубл.30.03.83, Бюл.№ 12.-2 с: ил.

26  А.С. № 386018. СССР. Способ извлечения металлов./ Акатаев А.Г., Петров Б.И; опубл. 17.05.81, Бюл.№ 15.-2 с: ил.

27  Быстрова Т.В., Благодатских В.Е.,  Дьяконова Э.Ю. Совершенствование производства сахарных кондитерских изделий. - Обзорная информация. - М.:АгроНИИТЭИПП, 1997.- Сер. 17.- Вып.1-2.- 23с.

28  Савенкова Т.В. Научные основы повышения конкурентоспособности кондитерской продукции. Кондитерское

Дополнительная литература:

28  Сборник научных трудов 8-й Межрегиональной научно-практической конференции. Екатеринбург:Издательство Урал 2007 г.

29  Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевого сырья и продуктов питания.- М.:Пищевая промышленность, 1999г.

30  Смагулов А.К. Качество и безопасность сельскохозяйственной пищевой продукции. Алматы: «Атамура» 2002г

31   ГОСТ 13586.3 Отбор и подготовка проб (при входном контроле зерна), ГОСТ 27668, ГОСТ 26929

32   ГОСТ 30483. Определение    содержания     вредной     примеси, проросших зерен и примеси ржи и ячменя

33    ГОСТ 27558-87 Определение цвета, запаха, вкуса и хруста

34  ГОСТ 9353-90 Пшеница. Требования при заготовках и поставках

35   ГОСТ 135863  Зерно. Правила приемки и методы отбора проб

36  ГОСТ 27839-88 Мука  пшеничная. Методы определения количества и качества клейковины

37  ГОСТ 26574-85 Мука пшеничная хлебопекарная

38   ГОСТ 9404-88 Мука и отруби Определение влажности

39  Сан ПиН 4.01.047-97 (Сан Пин 2.3.2.560-96) гигиенические требования к качеству и продовольственного сырья и пищевых продуктов

40  СТРК 1023-2000 Мука «Казахстанская»

41   ГОСТ 30090-93 «Мешки и мешочные ткани»

42   ГОСТ 27560-87 Мука. Метод определения крупности