Тема 1 Экологические проблемы современных

мегаполисов

Цель: ознакомить студентов с общими представлениями об урбанизации и с основными проблемами, урбосистем

План:

1 Общие представления об урбанизации

2 Проблемы урбанизации

3 Литогенная основа городских территорий

1 Общие представления об урбанизации

Значительная часть всего населения мира проживает в городах. К середине 90-х годов 20 века 43% (2.3 млрд) проживало на урбанизированной территории, тогда как в 1950 г. городское население составляло всего 29%. Предполагается, что к 2025 году городское население составит 5.2 млрд.

К настоящему времени урбанизированные земли, по оценке ЮНЕП, составляют 60 млн га или 0.46% всей площади земель мира.

По оценкам демографов OOII. на рубеже XX и XXI веков городское население должно было сравняться по численности с сельским. В России в настоящее время в городах проживает 75% всего населения, в Казахстане -56 % населения страны.

Первые города возникли около 3000 лет назад на берегах Тигра и Евфрата, а позднее — Нила. Их появление было связано с необходимостью защиты от врагов, а также с развитием ремесел и торговли. Поэтому в течение долгого времени города представляли собой военные укрепления, расположенные в стратегических пунктах или на берегах рек и морей. Постепенно поселения трансформировались в города, численность городского населения возрастала, а роль городов в развитии общества неуклонно повышалась.

Процесс увеличения численности городских поселений, приводящий к росту и развитию городов, получил название урбанизации.

Она является мощным экологическим фактором, сопровождающимся преобразованием ландшафта, земельных и водных ресурсов, массовым производством отходов, поступающих в атмосферу, водные и наземные экосистемы. Урбанизация поставила перед человечеством ряд экологических проблем, среди которых наиболее острыми являются уязвимость городских систем, миграции и копией грации населения, низкое качество среды обитания, потерн плодородных земель, удаление отходов.

Урбанизация — объективный процесс, обусловленный потребностями общества, производства, характером общественного строя. Однако рост городского населения, особенное последние десятилетия, оказался настолько стремительным, что окружающая среда многих городов мира уже не в состоянии удовлетворить многие биологические и социальные потребности современного человека. Крупный город изменяет почти все компоненты природной   среды атмосферу,   растительность,   почву,   рельеф, гидрографическую сеть, подземные воды, грунты и даже климат.

2 Проблемы урбанизации

Экологические проблемы городов, главным образом наиболее крупных из них, связаны с чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших территориях населения, транспорта и промышленных предприятий, с образованием антропогенных ландшафтов, очень далеких от состояния экологического равновесия.

Темпы роста населения мира в 1,5-2,0 раза ниже роста городского населения, к которому сегодня относится 40% людей планеты. За период 1939—1979 гг. население крупных городов выросло в 4. в средних - - в 3 и малых — в 2 раза.

Социально-экономическая обстановка привела к неуправляемости процесса урбанизации во многих странах. Процент городскою населения в отдельных странах равен: Аргентина — 83, Уругвай - - 82, Австралия — 75, США — 80, Япония — 76, Германия — 90, Швеция - 83.

В городах Казахстана производится основной объем валового национального продукта. Вместе с тем, состояние здоровья городского населения вызывает особую тревогу даже на фоне обшей негативной медико-демографической ситуации, складывающейся в Казахстане на протяжении последнего десятилетия. Например, показатель обшей смертности для городских жителей страны составил в 1999 поду 10,8 на 1000 населения, тогда как для сельских жителей - 8,3. Это соотношение имеет место, несмотря на тот очевидный факт, что уровень городского здравоохранения в Казахстане, как правило, выше, чем в сельской местности.

Следовательно, в современных условиях городская среда формирует особые негативные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье людей. Назрела необходимость серьезных, комплексных, взвешенных мер по улучшению городской среды в самом широком ее понимании: валеологическом, социальном, экологическом! Эти меры нуждаются в разносторонней научной поддержке.

Каждый крупный регион, представляющий собой территорию с определенными природными условиями и конкретным типом хозяйственного освоения, заслуживает особого рассмотрения с экологической точки зрения. Важность регионального экологического анализа заключается в том, что его результаты имеют большое прикладное значение (проблемы региона «ближе» человеку, нежели проблемы страны, континента или планеты). Помимо этого экологическое состояние регионов в конечном счете определяет и глобальное состояние природных компонентов.

Круговорот вещества и энергии в городах значительно превосходит таковой в сельской местности. Средняя плотность естественного потока энергии Земли — 180 Вт/м , доля антропогенной энергии в нем - 0.1 Вт м . В городах она возрастает до 30—40 и даже до 150 Вт/м (Манхэттен).

Над крупными городами атмосфера содержит в 10 раз больше аэрозолей и в 25 раз больше газов. При этом 60-70 % газового загрязнения дает автомобильный транспорт. Более активная конденсация влаги приводит к увеличению осадков на 5-10 %. Самоочищению атмосферы препятствует снижение на 10-20 % солнечной радиации и скорости ветра.

При Малой подвижности воздуха тепловые аномалии над городом охватывают слои атмосферы в 250—400 м, а контрасты температуры могут достигать 5-6°С. С ними связаны температурные инверсии, приводящие к повышенному загрязнению, туманам и смогу.

Города потребляют в К) и более раз больше воды в расчете па 1 человека, чем сельские районы, а загрязнение водоемов достигает катастрофических размеров. Объемы сточных вод достигают 1м в сутки па одного человека. Поэтому практически все крупные города испытывают дефицит водных ресурсов и многие из них получают воду из удаленных источников.

Водоносные горизонты под городами сильно истощены в результате непрерывных откачек скважинами и колодцами, а кроме того загрязнены на значительную глубину.

Коренному преобразованию подвергается и почвенный покров городских территорий. На больших площадях, под магистралями и кварталами, он физически уничтожается, а в зонах рекреаций — парках, скверах, дворах — сильно загрязняется бытовыми отходами, вредными веществами из атмосферы, обогащается тяжелыми металлами, обнаженность почв способствует водной и ветровой эрозии.

Растительный покров городов обычно практически полностью представлен   «культурными   насаждениями» парками,   скверами,

газонами, цветниками, аллеями. Структура антропогенных фитоценозов не соответствует зональным и региональным типам естественной растительности. 0

Общая площадь урбанизированной территории Земли составила в 1980 году 4,69 млн км2. Ожидается, что в 2070 г. она достигнет 19 млн км2, те. 12,8% всей и более 20% жизнепригодиой территории суши. К 2030 г. практически все население мира будет жить в поселениях городского типа.

Урбанизация приводит к образованию большого количества отходов. Объемы техногенного вещества, поставляемого в окружающую среду, определяются причинами и масштабами самой урбанизации. Причины урбанизации заложены в глобальном историческом процессе - эволюции общества с характерными признаками, позволяющими отнести урбанизированные территории к природно-антропогенным геосистемам -источникам техногенеза. Город, потребляя природные ресурсы, производит продукты, изделия, участвует в естественном природном массообмене вещества и энергии. Чем крупнее город, тем он вносит вклад в техногенный поток элементов. Увеличение массопотока техногенных элементов заключено в причинах урбанизации.

Города, являясь источником техногенного вещества, определяют его миграцию по четырем составляющим природной субсистемы: литосферы, атмосферы, гидросферы, биосферы.

Наиболее полно техногенную природу городов характеризуют их специализация и градообразующие функции, т.е. города живут и развиваются но определенным законам и функциям.

В любом крупном городе с промышленно развитой структурой производства выделяются градостроительная и инфраструктурная подсистемы, базирующиеся на добыче и использовании природных ресурсов и имеющие выход на абиотическую и биотическую среды города, которые через хозяйственную деятельность человека связаны с техногенезом.

Город - сложная геосистема, состоящая из природной и антропогенной субсистем. Природная субсистема города включает в себя литое и с тему, гидросистему, аэросистему и биосистему. Антропогенная субсистема города     стратифицируется на     подсистемы:     производственную,

градостроительную и инфраструктурную.

Территориальное образование - город - экологически характеризуется в виде многоступенчатого «дерева свойств». Подсистемы города на интегральном уровне выражают количественную сторону общего техногенного массопотока.

Для города и высокоурбанизированных территорий характерны геоэкологические проблемы современности.

Основные термины: урбанизация, температурные инверсии, антропогенная энергия, антропогенные фитоценозы, культурные насаждения, гидрографическая сеть, рельеф, почва, подземные воды, грунты, подземные вода, атмосфера, валеологический аспект урбанизации, экологический аспект урбанизации, социологический аспект урбанизации, аэрозоли, туман, смог, водная эрозия, ветровая эрозия, техногенез, геосистемы.

Литература: 1 Алишева К.А. Экология: Учебник. – Алматы: НАС. 2006. – 304 с.

Контрольные вопросы:

1 Что понимают под урбанизацией?

2 Какие компоненты природной среды изменяются в городе?

3 С чем связаны экологические проблемы современных городов?

4 Какова площадь урбанизированной территории на Земле?

4 Какие выделяют категории населенных пунктов?

5 Какие учитываются условия для признания населенного пункта городом?

6 Что такое конурбация? 11римеры.

7 Укажите крупнейшие агломерации мира.

8 Что понимается под городской планировкой?

9 Что такое экистика?

Тема 2 Категории городов и других населённых пунктов

Цель: ознакомить студентов с принципами выделения территориальных категорий населенных пунктов и их особенностями

План:

1 Категории городов и населённых пунктов

2 Характеристика мегалополисов

1 Категории городов и населённых пунктов

Города чрезвычайно разнообразны и специалисты по городам, начиная описывать любой город, приводят вначале численность жителей. Для характеристики города как источника техногенеза этого недостаточно. В городе может быть много жителей, но мало промышленных предприятий. К тому же нет единой классификации городов. Каждое государство вправе решать, какой населенный пункт принимать за город. Например, в Дании город - это 200 и более тысяч человек, а в Нидерландах - более 20 тысяч. Чем крупнее город, тем шире в нем представлены разнообразные предприятия промышленности и более развиты непроизводственная сфера и инфраструктура.

Города и другие населенные пункты подразделяются:

1) города республиканского значения, к которым относятся населенные пункты, имеющие особое государственное значение или имеющие численность населения более одного миллиона человек;

2) города областного значения, к которым относятся населенные пункты, являющиеся крупными экономическими и культурными центрами, имеющие развитую производственную и социальную инфраструктуру и численность более 50 тысяч человек;

3) города районного значения, к которым относятся населенные пункты, на территории которых имеются промышленные предприятия, коммунальное хозяйство, государственный жилищный фонд, развитая сеть учебных и культурно-просветительных, лечебных и торговых объектов, с численностью населения не менее 10 тысяч человек, из которых рабочие, служащие и члены их семей составляют свыше двух третей общей численности населения;

4) поселки, к которым относятся населенные пункты при промышленных предприятиях, стройках, железнодорожных станциях и других экономически важных объектах с численностью не менее 3 тысяч человек, из которых рабочие, служащие и члены их семей составляют не менее двух третей;

к поселкам также приравниваются населенные пункты, расположенные в местности, имеющей лечебное значение, с населением не менее 2 тысяч человек, из которых число приезжающих ежегодно для лечения и отдыха составляет не менее половины; к ним относятся также дачные поселки, являющиеся местами летнего отдыха горожан, в которых не менее 25 процентов взрослого населения постоянно занимается сельским хозяйством;

5) село – населенный пункт с численностью не менее 50 человек, из которых работники, занятые в сельском, лесном и охотничьем хозяйстве, пчеловодстве, рыболовстве и рыбоводстве, члены их семей и специалисты здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта составляют не менее половины населения;

6) крестьянские и иные поселения с численностью населения менее 50 человек включаются в состав ближайшего населенного пункта.

Города и поселки в зависимости от численности населения подразделяются на: крупнейшие, крупные, средние и малые.

Крупнейшие - более миллиона человек: крупные - от 250 до 500 тысяч и даже миллиона человек; большие от 100 до 250 тысяч: средние - 50-100 тысяч и малые - до 50 тысяч человек. Выделяют еще сверхкрупные города - мультимиллионеры - более 5 млн человек.

В настоящее время город перерос в городскую агломерацию пространственно и функционально единую группировку поселений городского типа, составляющую общую социально-экономическую и экологическую систему. Агломерация в пределах страны или региона характеризуется функциональными связями. сформировавшимися в результате производственной деятельности и производственных отношений.

2 Характеристика мегалополисов

В настоящее время выделяют такие типы городов как конурбацию и мегалополис.

Конурбация - группа близко расположенных и экономически связанных между собой городов. Примерами конурбаций являются Большой Лондон, Большая Москва и т.п.

В наиболее развитых странах в результате разрастания городских агломераций появились гиперурбанизированные районы мсгалополисы, Мегалополис — очень крупная городская агломерация, включающая многочисленные жилые поселения, т.е. функциональное соединение ряда городских агломераций. Численность населения  мегалополиса значительно превышает 1 млн человек. На территории США расположены три крупнейших мегалополиса. На северо-востоке США в результате слияния агломераций Бостона, Нью-Йорка, Филадельфии. Балтимора и Вашингтона образовался крупнейший мегалополис с населением 40 млн человек, занимающий 150 тыс. км". Другой мегалополис, насчитывающий 30 млн жителей, сформировался на южном побережье Великих озер (Чикаго, Детройт, Кливленд, Питсбург). Мегалополис Южной Калифорнии (Лос-Анджелес, Сан-Диего) кон центрирует более 1 1 млн человек.

В Западной Европе выделяются группа «Мидлендс» в Великобритании (Ливерпуль, Манчестер, Лидс-Бредфорд, Бирмингем) и Рейнско-Рурский район (Кельн, Дюссельдорф, Рурский бассейн), насчитывающие более 10 млн жителей. В Нидерландах быстро растет агломерация «Рандштадт» с населением более 4 млн человек (Амстердам, Роттердам, Гаага, Гарлем, Утрехт, Лейден и др.).

Рост агломераций характерен и для многих развивающихся стран. Очень быстро растут агломерации Буэнос-Айреса, Сан-Паулу, Рио-Де-Жанейро, Мехико, Каракаса, Боготы, Сантьяго в Латинской Америке; Калькутты, Бомбея, Сингапура, Гонконга, Джакарты, Стамбула в Азии; Каира, Касабланки в Африке.

Одно из первых мест в мире по темпам урбанизации занимает Япония. На Тихоокеанском побережье в результате срастания Токио, Иокогамы, Киото, Нагой и Кобе образовался мегалополис, в котором проживает 60 млн человек — более 40% населения страны — на площади, незначительно превышающей 1% общей площади архипелага.

Хаотическое строительство небоскребов в крупных городах, постоянное увеличение этажности зданий — следствие роста цен на землю — привело к образованию пронизываемых ураганными ветрами «бетонных ущелий», куда не заглядывает луч солнца, усугубило и без того острые проблемы больших юродов. Жизнь горожан усложняется также из-за перегрузки узких улиц автомобилями и неизбежных автомобильных заторов, в результате которых скорость транспорта в городах существенно уменьшается.

Мегаполисы представляют собой искусственную среду обитания человека, имеющую свои особые лимитирующие факторы в развитии и росте человеческой популяции. Современный город является неустойчивой экосистемой с преобладанием гетеротрофных звеньев пищевых цепей. Городская среда для поддержания экосистемы нуждается в постоянной заботе человека. Животный мир города достаточно разнообразен, однако не является природным зооценозом и не имеет способности к саморегуляции.

Животные города представлены в основном синантропными видами: крысами, мышами, тараканами, воронами, одичавшими кошками и собаками, а также разнообразными домашними животными. На окраинах города прикармливают и таких животных, как белки, зайцы, лисы, многие виды птиц. Почвенные биоценозы города сильно загрязнены, почвы переуплотнены, неплодородны, нуждаются в рекультивации.

Стихийное развитие городов также таит в себе много опасностей и для горожан, ибо до последнего времени планирование городского хозяйства велось без учета экологических факторов и их влияния па здоровье и благополучие человека. Большинство проблем, связанных с экологией человека в городе, имеют санитарно-гигиенические, социальные и психологические корни, так или иначе связанные с перенаселением и всеми видами загрязнения среды обитания. Городская среда, с одной стороны, предоставляя человеку комфорт, лишает его необходимых факторов физиологической тренировки, а с другой стороны, она щедра на стрессовые воздействия. Химические, физические, социально-психологические, информационные стрессы создают постоянный источник опасности для физического и психического благополучия современного горожанина.

Рассматривая комплекс проблем, связанных с урбанизацией и прогнозом развития человечества, С. П. Курдюмов и С. П. Капица предложили математическую модель, по которой определили оптимальную величину населения города — 300 тыс. чел.

В результате .они пришли к выводу, что одним из условий выживания человечества должно быть его рассредоточение по Земле.

Вблизи города, помимо сельскохозяйственных территорий, должны создаваться рекреационные зеленые зоны для спорта и отдыха людей, а также заповедные участки нетронутой природы. Необходимое условие здоровой городской среды большое количество зеленых насаждений. Важнейшее значение имеет также рациональное управление отходами.

Основные термины: сельский населенный пункт, рабочий поселок, дачный поселок, курортный поселок, агломерация, конурбация, мегалополис, небоскреб, синантропные виды животных, почвенные биоценозы, перенаселение.

Литература: 1 Алишева К.А. Экология: Учебник. – Алматы: НАС. 2006. – 304 с.

Контрольные вопросы:

1 Что такое конурбация? Примеры.

2 Что такое мегаполис? Примеры.

3 Укажите крупнейшие агломерации мира.

4 Что такое экистика?

5 Какие выделяют категории населенных пунктов?

6 Какие учитываются условия для признания населенного пункта городом?

7 Какие виды животных относят к синантропным?

8 Как выглядят городские почвенные биоценозы?

9 В чем проявляется негативная сторона перенаселенности городов?

Тема 3 Планировка города как геотехнопространства

Цель: ознакомление студентов с организацией территории города как  геотехпространства.

План:

1 Рациональная организация территории города

2 Город как геотехнопространство

1 Рациональная организация территории города

Проблема современных крупных городов усугубляется резкой недостаточностью природно- пространственных ресурсов. Поэтому большое значение должно уделяться вопросам планировки юродов. Под планировкой населенных мест (городской планировкой) понимается отрасль архитектуры, рассматривающая вопросы комплексного упорядочения жизненного пространства на уровне регионов, групп населенных мест и отдельных городов и поселков городского типа. Она основывается на закономерностях общественного развития, анализе природных условий и всестороннем учете потребностей человека, прежде всего его экологических нужд.

Вопросами теории и практики рациональной организации территорий, основанной на составлении плана использования земель, и пространства для различных целей, занимается отрасль архитектуры, называемая районной планировкой. Районная планировка включает анализ экологических факторов расселения, взаимодействия объектов строительства с окружающей их средой на всех уровнях иерархии экосистем. В последние годы появилось направление экологической планировки, в котором доминируют именно экологические требования — экологическая архитектура.

Экологическая архитектура - новейшее направление в архитектуре, районной и городской планировке, стремящееся максимально учесть экологические и социально-экологические потребности конкретного человека от его рождения до глубокой старости. Экологическая архитектура старается приблизить людей к природе, создавая вблизи жилых массивов и домов зеленые зоны отдыха, избавить человека от монотонности городского пространства путем строительства домов различной конфигурации или окраски, правильно распределить население по площади (не более 100 человек на 1 га, строительство микрорайонов на 30 тыс. человек с соотношением малоэтажных и многоэтажных строений в пропорции 7: 3), сохранить не менее 50% пространства, населенного места для зеленых насаждений, изолировать население от трасс движения транспорта, создать условия для общения между людьми и т.д.

Современные формы пространственной организации и концентрации производства, а также интенсивное развитие транспорта дают возможность изолировать наиболее агрессивные по отношению к окружающей природной среде и человеку хозяйственные объекты, ценные природные комплексы сделать более доступными. Именно такой подход заложен в методике районной планировки, которая определяет:

- территории перспективного развития населённых мест,

- зоны ограниченного развития урбанизации и возможного размещения предприятий, загрязняющих окружающую среду,

- коридоры инженерных коммуникаций и транспортных магистралей.

- зоны охраны водных источников и водохранилищ,

- пригородные комплексы,

охраняемые    территории    —    ценные    природные    ландшафты, заповедники, заказники, архитектурно-исторические комплексы,

- сельскохозяйственный пояс.

Подобная структура задач, заложенных в районной планировке, позволяет управлять экологической ситуацией в городах и пригородных зонах. I

В 50-х годах XX века появилась экистика — урбанистическая наука, изучающая формирование и эволюцию человеческих поселений. Целью экистики является создание моделей поселений (городов) различной величины с оптимальным сочетанием элементов их планировочной структуры и окружающей природной среды. Предметом экистики является также внутренняя среда помещений.

С древнейших времен люди были вынуждены жить в городах, построенных несколькими предыдущими поколениями, и лишь в мечтах они могли создать идеальные города, такие как «город Солнца» (Т. Кампанелла), «город-сад» (Э. Говард), «лучезарный город» (Л. Корбюзье). Лишь в конце XX века стало возможным строить города при жизни одного поколения и проектировать реальные города будущего.

Одним из таких перспективных проектов является «город-сад» - город, максимально соединяющий горожанина с природой, чего можно достичь при площади зелёных насаждений около 50% городской территории. Город-сад характеризуется также широким развитием социальной инфраструктуры. Численность населения такого города, как правило, не превышает 50-70 тыс. человек, но иногда может достигать 150 тыс. Город-сад небольшое, компактно организованное поселение, где места для труда, общения, отдыха и жилища находятся в пределах пешеходной доступности каждому жителю. В развитых странах для богатых людей построено более 30 таких городов. Развитием идеи города-сада является экополис - городское поселение, спланированное с учетом комплекса экологических потребностей человека. Примером экополиса в России является г. Пушкино Московской области. Принципы экополиса используются также в некоторых других городах, например, в Казани, Кишиневе (Молдавия).

2 Город как геотехнопространство

Половина населения Земли живет в городах, представляющих собой специфические творения человека. Внешне крупному юроду присущи: высокоплотная многоэтажная (как правило) зaстройка; общественный и личный транспорт; застроенные и замощенные поверхности, площадь которых превышает садово-парковые озелененные и свободные пространства; концентрация источников негативного воздействия на окружающую среду; высокая плотность населения.

Город можно рассматривать как природно-техническую геоэкосистему — территориально возникшее, взаимосвязанное и взаимодействующее сочетание естественных и искусственных материальных объектов, явлений, объединенное в единое целое, составляющее среду обитания человека.

К городу неприменимо биосферное понятие «экосистема» (сообщество живых существ и их среда обитания). В городе отсутствуют основные свойства экосистем: способность к саморегулированию и круговороту веществ. В городе практически отсутствуют организмы, производящие органические вещества из неорганических составляющих, и заметно подавлена деятельность организмов (главным образом бактерий, грибов и простейших), превращающих органические вещества в неорганические соединения и замыкающих биогенный круговорот. Город немыслим без постоянного вложения энергии; в его функционировании важную роль играет геоэкологический каркас городской территории совокупность средоформируюших и средостабилизирующих природных и природно-антропогенных комплексов, поддерживающих приемлемое качество среды жизнедеятельности человека.

На рубеже третьего тысячелетия в 1092 городах и 2070 поселках городского типа проживало почти 75% населения России; производилось 4/5 объема валового внутреннего продукта и поставлялось в окружающую среду 4/5 общего объема загрязнений.

Во многих крупных промышленных городах России отмечается неблагоприятное техногенное воздействие на окружающую среду и население.

Возникшие вследствие градостроительства рельефоиды (жилые, промышленные и другие сооружения) образуют фактически резко расчлененную по высоте (от десятков до первых сотен метров) интегральную геоповерхность, выполняющую функцию подстилающей для техноатмогенного и техногидрогенного пространств.

Пространственная структура интегральной геоповерхности, степень поляризации ее техногенных и природных морфообразований обусловливают «геотехноморфогенную шероховатость подстилающей поверхности». Ее создают взаимодействующие с атмосферой в процессе тепло- и влагообмена технолитоморфогенные неоднородности интегральной геотехноморфогенной поверхности, которые в пределах застроенных территорий значительно усложняют аэродинамическую шероховатость. Например, установлено, что при обтекании высотных зданий (15 и более этажей) возникают зоны с местными скоростями воздушных потоков, 1,5-2 раза превышающими скорость невозмущенного ветра.

Некоторые районы современных городов, особенно при двуполосном метении высоких рельефоидов, представляют собой пронизываемые ветрами «бетонные ущелья».

За счет вертикальных и субвертикальных граней рельефоиды, расширяя подстилающую поверхность, увеличивают площадь контакта приземной атмосферы, меняют альбедо, что существенно преобразует энергетические и динамические факторы формирования климата не только в условиях города, но и на прилегающих территориях.

Приток дополнительного тепла, обусловленного длинноволновым излучением от нагретых поверхностей рельефоидов, заасфальтированных улиц, а также отраженной и поглощенной солнечной радиацией, служит источником добавочного повышения температуры окружающего пространства. Например, интенсивность тепловыделения дорожного покрытия в 2 - 3 раза превышает фоновые излучения в окружающую среду.

Весьма существенно свойство рельефоидов аккумулировать и трансформировать свободную энергию. Благодаря наличию застекленных оконных проемов лучистая энергия Солнца, проникая внутрь многоэтажных зданий, превращается в тепло, которое, выходя наружу через вентиляционные и другие устройства, согревает прилегающие слои воздуха.

Влияние рельефоидиости геотехнопространства на формирование теплового режима городов зависит от их принадлежности к ландшафтно-климатической зоне. Так, по летним температурам Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород соответствуют местностям, расположенным на 200—300 км южнее. Причиной теплофизических мезомасштабных отклонений от фонового климатического режима лесной (южнотаежной) зоны является воздействие рельефоидов городов. В условиях же лесостепной и степной зон влияние рельефоидов на разность летних температур между городом (например, Саратовым) и окрестностями не сказывается. В средних широтах среднегодовая температура приземного воздуха в городе может быть на 1 - 2 °С выше, а в отдельные периоды — и на 6 - 8 °С, чем в пригородной местности.

На повышение температуры воздуха в городах влияют не только рельефоиды. но и рельефиды (автомобили, самолеты бульдозеры, подлодки и др.). Подсчитано, что теплоотдача от двигателей 100 тыс. движущихся машин равна теплу, получаемому от нескольких миллионов литров горячей воды. До 20% проходящего тепла выделяют трубопроводы теплосети. От различных производств (заводы, фабрики, котельные и т. п.) в воздух поступает до 40% энергии сжигаемого топлива.

На застроенных территориях из-за вертикальных граней зданий, сооружений возникает сильно расчлененная интегральная геотсхноморфогенная поверхность с увеличившейся по сравнению с естественной шероховатостью. Судя по последствиям урагана 1998 г. в Москве, повреждения зданий и сооружений и возникшие завалы деревьев имели неравномерный характер, что свидетельствует о значительном увеличении  в  ряде  мест скорости  движения  воздушных  потоков  при взаимодействии с городской застройкой. Из-за влияния геотехноморфогенной шероховатости подстилающей поверхности в холодный период года осадки увеличиваются от западной окраины Москвы к восточной от 190 до 240 мм. В целом, согласно инструментальным наблюдениям за последние 150 лет, в пределах Москвы отмечаемся общая тенденция монотонного увеличения количества осадков по сравнению с окружающим пригородом.

Территория большого города геотехломорфологически весьма неоднородна. Так, для Москвы по местонахождению разноэтажной застройки выделен (на рубеже веков) ряд относительно обособленных кольцеобразных техноморфогенных высотных ступеней, в целом понижающихся от периферии и от центра к срединному поясу рельефоидов. Суммарная площадь вертикальных граней рельефоидов Москвы составляет 300 км2 при площади ее территории 879 км2 в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги. С учетом граней рельефидов (подвижно-неподвижных морфообьектов, среди которых только частных автомобилей 3,5 млн единиц) площадь интегральной геоповерхности увеличивается еще на 40 км2 .

В геотехнопространстве Москвы выделяют от двух до четырех гипсометрических уровней подземных сооружений. Нередко подземные рельефоиды используются для размещения производств с особыми солнцезащитными, звуковыми, температурными режимами. Строительство сооружений в Москве идет на глубинах до 100 м. Происходящие в техноморфогенном пространстве процессы (в частности, подземные вымывания фунтов) нередко приводят к неприятным сюрпризам.

Таким образом, для всех континентов и стран характерна общая закономерность в градостроительстве: крупный город в процессе своего развития превращается в урбанизированный комплекс, представляющий собой сложный социально-экологический организм, все более отчетливо проявляющий черты самоорганизующейся системы. В итоге можно констатировать:

1) Города и высокоурбанизированные территории выступают самостоятельными и мощными источниками формирования техносферы в современных условиях.

2) Города и высокоурбанизированные территории, являясь открытыми природно-антропогенными системами, развиваются по естественным законам природы и располагаются в общем миграционном ряду химических элементов природного и техногенного генезиса.

3) Для городов и высокоурбанизированных территорий характерны геоэкологические проблемы современности.

4) Антропогенное воздействие городов (геотехнокомплексов) по своим результатам делится на положительное и отрицательное. Гак, положительное воздействие проявляется в формировании архитектурно-ландшафтного обеспечения жителей городов и в защите населения от внешнего природного влияния. Отрицательное воздействие заключается в прямом замещении всех компонентов ландшафта и загрязнении всех компонентов окружающей среды техногенными веществами и поллютантами.

Основные термины: планировка города, экологическая архитектура, экистика, районирование,     экополис,     геоэкологический     каркас, средоформирующий комплекс, средостабилизирующий комплекс, рельефоиды, рельефиды, бетонные ущелья, геотехноморфогенная шероховатость, поллютанты, природный и техногенный генезис, самоорганизующаяся система.

Литература: 1 Алишева К.А. Экология: Учебник. – Алматы: НАС. 2006. – 304 с. 5 Карлович И.А. Геоэкология: Учебник для высшей школы. – Мю: Академические проекты: Альма-Матер, 2005. – 512 с. 6 Прохоров Б.Б. Экология человека: Учебн. – М.: Академия, 2003. – 320 с.

7 Экология в городе, учебный курс под ред. В.В. Денисова. – М.: МарТ, 2004. – 832 с.

Контрольные вопросы:

1 Что понимаемся пол геотехпространством?

2 Что понимают под рельефоидами? рельефидами?

3 Что такое «бетонные ущелья» и какое они оказывают влияние па город?

4 Что такое « геотехноморфогенная шероховатость»?

5 Что такое «геоэкологический каркас города»?

6 Что понимают под экологической архитектурой?

7 Что такое экополис?

8 Какова суть «города-сада»?

Тема 4 Климат города

Цель: ознакомиться с особенностями климатических проявлений в крупных городах

План:

1 Метеорежим города и факторы, влияющие на его формирование

2 Состояние городской среды

1 Метеорежим города и факторы, влияющие на его формирование

Заняв на поверхности Земли громадные территории, юрода не только оттеснили природные зоны, но и оказали активное воздействие на первоначальный климат. Климатические условия в городах значительно отличаются от окружающих районов, причем эти отличия при прочих равных условиях тем больше, чем значительнее территория города. Перепады температур, относительной влажности, величины солнечной радиации между городом и его окрестностями иногда соизмеряются с передвижением в естественных условиях на 20 ° по широте.

На метеорологический режим города влияют следующие факторы:

1) изменение альбедо (отражательной способности) земной поверхности, которое для застроенных районов обычно меньше альбедо загородной местности;

2) уменьшение средней величины испарения с земной поверхности;

3) выделение тепла, создаваемого различными видами хозяйственной деятельности;

4) увеличение в черте города шероховатости земной поверхности по сравнению с загородной местностью;

5) загрязнение атмосферы различными примесями, образуемыми в результате хозяйственной деятельности.

Одной из наиболее значительных особенностей городского климата является возникновение в городе так называемого «острова тепла», который характеризуется повышенными по сравнению с загородной местностью температурами воздуха. Проявляется такая аномалия ночью, при слабом ветре и малооблачной погоде. Средняя температура воздуха в большом городе обычно выше температуры окружающих районов на 1-2 о С, однако ночью при небольшом ветре разность температур может достигать 6-8 °С. Над центрами крупных городов «остров тепла» возвышается на 100- 150 м, а в городах меньших размеров — на 30-40 м. Подобный эффект теплового воздействия, по некоторым данным, увеличивает температуру, например, в г. Москве на 3-5 °С, безморозный период — на 10-12 дней и бесснежный — на 5-10 дней.

Своеобразными аккумуляторами тепла являются каменные здания, асфальтовые и другие искусственные покрытия, температура поверхности которых местами в Москве достигает 52 °С, в Ереване — 65-70 °С, Одессе — 73 ОС, в Ташкенте - 80 °С. Они поглощают солнечную энергию днем и медленно остывают ночью, отдавая тепло атмосфере.

В «островах тепла» из-за уменьшения испарения на застроенных участках понижается абсолютная и относительная влажность воздуха.

С эффектом «островов тепла» связано локальное увеличение интенсивности циркуляции конвекционных потоков воздуха. При этом значительно — на 20% по сравнению с сельской местностью уменьшается горизонтальное движение воздушных масс, и усиливается восходящее движение над городом, напоминающее бриз. Увеличение шероховатости городской территории приводит к заметному уменьшению скорости ветра в городах по сравнению с загородными районами.

Загрязнение атмосферы различными твердыми. жидкими и газообразными примесями, количество которых во многих городах достигло высокого уровня, способствует образованию антропогенного аэрозоли Увеличение концентрации аэрозоля над городами резко уменьшает солнечную радиацию (инсоляцию), поступающую па земную поверхность. В больших городах величина прямой солнечной радиации уменьшается примерно на 15%, ультрафиолетового излучения — в среднем на 30%, а в зимние месяцы ослабление этого излучения проявляется в большей степени; продолжительность солнечного сияния снижается на 5-15%. Потери ультрафиолетовой радиации в Балтиморе (США) достигают 50%, в Москве 25-30, Санкт-Петербурге — 17-24, Киеве - 17%. Основную роль в ослаблении солнечной радиации в городах играет нижний слой воздуха, в котором содержится наибольшее количество аэрозольных частиц. В приземных слоях атмосферы обычно резко снижена горизонтальная видимость, часто достигающая всего 10—20% ее значений в загородной зоне.

Высокая, концентрация аэрозольных частиц в городском воздухе способствует увеличению частоты туманов в среднем в 2-5 раз, в том числе особенно устойчивых туманов типа смога. Городские туманы играют огромную роль в процессе ослабления солнечной радиации и в уменьшении дальности видимости на территории города. Повышенная концентрация аэрозолей и усиление восходящих движений воздуха в городе приводит к увеличению облачности и вероятности выпадения осадков. По данным исследований, проводимых в Великобритании и США, в больших городах зарегистрировано на 10% больше облачных дней, на столько же больше дождей, града и снега, на 30% больше тумана летом и на 100% зимой по сравнению с рядом расположенной сельской местностью. В некоторых крупных промышленных центрах существует недельный цикл количества выпадающих осадков, проявляющийся в уменьшении осадков в выходные дни, когда промышленные предприятия не работают.

Увеличение количества осадков над городом идет в ущерб другим районам, усиливая засушливость сельской местности.

2 Состояние городской среды

Воздух над городами характеризуется пониженной прозрачностью из-за высокой запыленности. В городах нередко выпадает от 500 до 1 500 кг/км2 пыли в сутки, что превышает фоновые показатели в 5- 10 раз. Повышенная запыленность ведет к росту ядер конденсации влаги, что увеличивает количество выпадающих осадков над городом. Геоэкологическая обстановка в городах определяется не только количествами выбросов, стоков, уровнями загрязнений, но и особенностями воздушной миграции продуктов техногенеза, а также положением в рельефе (равнинное, горно-котловинное, горно-долинное, предгорное, приморское и др.).

Все вещества-загрязнители окружающей среды юродов имеют конкретные источники выбросов. Большинство из них под воздействием природных факторов через какое-то время нейтрализуются или разрушаются. Например, техноатмогенное пространство городов загрязняют выбросы канцерогенного углеводорода (бенз(а)пирена) промышленных предприятий, авиатранспорта, автомобильного транспорта, котельных и печного отопления. От этого вида загрязнений воздух самоочищается под воздействием ультрафиолетового излучения, атмосферных явлений, растений и почвенных микроорганизмов.

В крупных городах 70—80% загрязнений воздуха вызвано автотранспортом. Поэтому основные загрязняющие вещества в городе — это окислы азота, угарный и углекислый газ, двуокись серы, металлическая и резиновая пыль, бенз(а)пирен, свинец, для техноатмогенного пространства ряда городов выявлен заметный сезонный ход концентраций углекислого газа. Так, в Берлине минимум концентрации СО2 приходится на декабрь, в Тегеране — на июнь, в Москве — на конец июля - начало августа.

Природные влагообороты в городах подносило трансформированы. На большей части городской территории выпадающие осадки не проникают в почву, а расходуются через интенсивный поверхностный сток, способствуя иногда формированию аномальных наводнений. Города — это колоссальные потребители чистой и стока загрязненной воды в реки и водоемы. Утечки из водоподводящих и водоотводящих систем, водонепроницаемые подземные сооружения нередко приводят к подтоплению городских территорий.

В год в город-миллионер поступают около 29 млн т (без учета воды и воздуха) различных веществ, которые при транспортировке, переработке дают значительное количество отходов, негативно воздействующих на окружающую среду. В таком городе самая большая доля среди газообразных выбросов в воздушную среду принадлежит воде (в виде водяного пара и аэрозоля) и углекислому газу. Вес выброшенной воды составляет примерно 1 млн т, а углекислого газа — 1,2 млн т. За ними следуют годовые выбросы сернистого ангидрида (240 тыс. т), окиси углерода (240 тыс. т), пыли (180 тыс. г), углеводородов (108 тыс. г). До нескольких тонн в год составляют выбросы свинца, ртути, мышьяка, кадмия, бенз(а)пирена, которые являются наиболее токсичными для человека и объектов живой природы.

Ежегодно город-миллионер производит и по преимуществу накапливает на окружающих его территориях около 3,5 млн т твердых, жидких и концентрированных отходов (осадков, накапливающихся в отстойниках).

Город с миллионным населением ежегодно сбрасывает через канализационную сеть и помимо нее до 350 млн т загрязненных сточных вод (включая ливневые и талые воды с промышленных площадок, городских свалок, стоянок автотранспорта и т. д.). Сточные воды городов отрицательно воздействуют на источники питьевого и хозяйственного водоснабжения, если в них длительное время превышаются предельно допустимые концентрации вредных веществ.

Выбросы   в   техноатмогенное   пространство - главный   фактор формирования неблагоприятной геоэкологической ситуации в городе.

Основные термины: техноатмогенное пространство, климатические условия города, солнечная радиация, метеорежим города, «острова тепла», аккумуляторы тепла, конвекционные потоки воздуха, антропогенные аэрозоли, юродской смог, вещества-загрязнители, природный влагооборот, концентрированные отходы.

Литература: 7 Экология в городе, учебный курс под ред. В.В. Денисова. – М.: МарТ, 2004. – 832 с.

Контрольные вопросы:

1 В чем особенность городского климата?

2 Какие факторы участвуют в формировании городского климата?

3 Что такое «острова тепла»?

4 За счет чего происходит аккумуляция тепла в городе?

5 Какие потоки находятся на входе города и на его выходе?

Тема 5 Функциональное зонирование территории города

Цель: ознакомление студентов с функциональными зонами города

План:

1 Понятие о градообразующих факторах

2 Структура планировки современного города

1 Понятие о градообразующих факторах

В создании того или иного города принимают участие различные факторы. Те факторы, которые являются основными в этом процессе и непосредственно влияют на его рост, называют градообразующими. Соответственно, предприятия, которые явились причиной возникновения города и значение которых выходят за -fro пределы, называют градообразующими предприятиями. К ним относят промышленные предприятия (завода, фабрики, электростанции), крупные транспортные узлы, морские вокзалы и аэропорты, правительственные и научные учреждения, санатории, дома отдыха и др. Учреждения и предприятия культурно-бытового обслуживания, работающие на градообразующую группу предприятий, называют обслуживающими. Это могут быть музеи, магазины, средние учебные заведения, предприятия местной легкой промышленности и* т.д.

В России разрабатываются комплексные программы целесообразного размещения производительных сил внутри страны, в районах, богатых сырьем и топливом. В таких районах размещаются промышленные предприятия по производству металлов, топлива, энергии, химической продукции, строительных материалов, перерабатывающие производства. В непосредственной близости от источников энергии создаются территориально-производственные комплексы. обеспечивающие освоение и переработку полезных ископаемых. В местах размещения таких производств возникают новые города и растут старые. За несколько последних десятилетий на вновь осваиваемых территориях появилось много новых городов.

Структура планировки современных городов сложна и многообразна. Но в ней выделяют следующие функциональные зоны: промышленную, жилую, сани тарно-защитную, внешнего транспорта. коммунально-складскую, зону отдыха.

2 Структура планировки современного города

Промышленная зона предназначается для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов.

Промышленные зоны формируют с учетом производственно-технологических, транспортных. санитарно-гигиенических и функциональных требований. Размещение предприятий на территории промышленной зоны, отнесение их к соответствующим классам в зависимости от санитарной классификации производств и выделяемых производственных вредностей, а также установление размеров санитарно-защитных зон производится в соответствии с требованиями строительных норм и правил по разработке соответствующих генеральных планов и строительных норм проектирования промышленных предприятий.

Проекты планировки промышленных зон разрабатываются с учетом градостроительных требований. Наиболее вредные предприятия, в том числе взрывоопасные и пожароопасные, располагают в отдалении от жилой зоны.

причем с подветренной стороны, т.е. таким образом, чтобы господствующие ветры дули от жилой зоны на промышленную. При этом ориентируются на среднегодовую розу ветров или на одну из сезонных роз ветров (летнюю, зимнюю), построенных на основании многолетних наблюдений. Промышленные зоны с предприятиями, загрязняющими поверхность воды, размещаются по течению реки ниже жилой зоны и зоны отдыха.

Для улучшения процессов рассеивания выбросов в атмосферу предприятия располагают на более высоких отметках местности, увеличивая тем самым фактическую высоту выброса. Наоборот, предприятия с загрязненными промышленными площадками во избежание смыва загрязнений ливневыми водами на жилую территорию должны размещаться на более низких отметках, чем жилая территория и зона отдыха.

Промышленные предприятия, требующие создания санитарно-защитных зон шириной более 3 км, должны размещаться за пределами населенных пунктов. При реконструкции промышленных зон предусматриваются следующие мероприятия:

-упорядочение планировки и застройки района с выявлением территориальных резервов для размещения и развития перспективных предприятий как старых, так и новых;

-ликвидация или перемещение мелких и устаревших предприятий и объектов, не имеющих территориальных резервов для дальнейшего развития, а также предприятий и объектов, оказывающих отрицательное влияние па жилую территорию, соседние предприятия и окружающую природную среду;

-упорядочение транспортных связей в зоне и ликвидация железнодорожных путей, пересекающих магистральные улицы на одном уровне и проходящих по жилым районам и набережным', улучшение внешнего благоустройства и озеленения промышленной территории, организация мест стоянок общественного и индивидуального, транспорта.

Для экономичного использования инженерных коммуникаций, ремонтного, энергетического и транспортного хозяйства отдельные промышленные предприятия в настоящее время группируются в комплексы, связанные с чрезмерной концентрацией агропромышленных предприятий и, как следствие, суммированием вредных воздействий. Поэтому при группировке предприятий кроме технологических признаков принимаются во внимание и некоторые сани тарные показатели. Предприятия, выделяющие агрессивные газы и пыль удаляются от других предприятий, чтобы не ставить рабочих и производимую ими продукцию под угрозу вредного влияния.

Санитарно-защитная зона предназначена для уменьшения отрицательного влияния промышленных и транспортных объектов на население. Эта зона пространства и растительности специально выделяется между промышленными предприятиями и районом проживания населения. Санитарно-защитная зона обеспечивает пространство для безопасного рассеивания вредных промышленных отходов.

Ширина санитарно-защитной юны определяется как расстоянием между промышленной площадкой и жилым районом и рассчитывается на основе научных материалов по закономерности распространения воздушных загрязнений, наличию в атмосфере процессов самоочищения, а также норм предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. В соответствии с экологическими требованиями не менее 40% санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Озеленение территории промышленного предприятия и санитарно-защитных зон увязывают с системой и характером зеленых насаждений и природной зеленью в прилегающем районе, а также с окружающим ландшафтом.

Для посадки в санитарно-защитных зонах рекомендуется использовать пылегазоустойчивые породы растений, такие как клен американский, можжевельник казацкий, тополь канадский, крушина ломкая, роза морщинистая, бузина красная, туя западная и др. Вблизи металлургических и химических предприятий, могут нормально произрастать шелковица белая, боярышник обыкновенный, белая акация, ива белая.

В санитарно-защитных зонах наиболее целесообразны комбинированные посадки деревьев и кустарников в виде зеленых полос шириной 20—30 м через каждые 50—100—200 м в зависимости от ширины санитарно-защитной зоны. Иногда пространства между такими полосами используют для посевов полевых культур либо посадок овощей и плодово-ягодных культур. Однако в том случае необходимо учитывать, что растения могут накапливать вещества, попадающие в атмосферный воздух и почву, а при употреблении в пищу будут являться источником дополнительного поступления вредных веществ в организм.

Организация санитарно-защитной зоны не исключает необходимости оборудования предприятий очистными сооружениями, а является всего лишь дополнительным мероприятием в рамках борьбы с загрязнением городской среды.

Жилая (селитебная) зона предназначена для размещения жилых районов, общественных центров (административных, научных, учебных, медицинских и др.), зеленых насаждений. В ней запрещено строительство промышленных, транспортных и иных предприятий, загрязняющих окружающую человека среду.

Жилую зону размещают с наветренной стороны для ветров преобладающего направления, а также выше по течению рек по отношению к промышленным и сельскохозяйственным предприятиям с технологическими процессами, являющимися источником выделения в окружающую среду вредных и неприятно пахнущих веществ. Преобладающее направление ветров определяется по средней розе ветров летнего и зимнего периодов года (с учетом суточного хода) на основе данных многолетних наблюдений гидрометеостанций. В районах с противоположным направлением преобладающих ветров в летний и зимний периоды года жилые районы располагают слева и справа от указанных направлений ветров по отношению к промышленным предприятиям.

Основным структурным элементом жилой территории городов и поселков считается микрорайон. В пределах микрорайона кроме жилых зданий размещаются учреждения и предприятия первичного обслуживания. Территорию микрорайонов должны пересекать магистральные и жилые улицы.

На жилой территории городов формируются жилые районы, состоящие из микрорайонов, объединяемых общественным центром с учреждениями и предприятиями обслуживания районного значения. Формирование жилых районов осуществляется с учетом членения жилой территории на планировочные районы естественными и искусственными рубежами (реками, каналами, водоемами, зелеными насаждениями, железными дорогами и др.). В зависимости от местных условий и величины населенных пунктов в пределах планировочных районов могут размещаться несколько жилых районов, границами которых помимо перечисленных естественных и искусственных рубежей, служат также магистральные улицы городского значения.

На территории общественных центров городов и других населенных пунктов размещают общественные здания и сооружения районного и юродского значения, зеленые насаждения общего пользования, а также автостоянки. В пределах общественных центров предусматривают пешеходные улицы, связанные с остановочными пунктами общественного транспорта.

Концентрация населения в крупных городах сопровождается повышением плотности застройки и этажности зданий, сокращением территорий для учреждений обслуживания и площади под зелеными насаждениями, нарушением правильного функционального зонирования селитебной территории, повышением уровня шума на придомовых участках, в жилых помещениях, внутри микрорайонов и кварталов.

Проживание в жилых зданиях в 16 этажей и более связано со значительными неудобствами, особенно для больных людей преклонного возраста (боязнь высоты, неприятные ощущения при пользовании скоростными лифтами). Дальнейшее повышение этажности (до 16- 20 и более) может быть эффективно лишь в том случае, если необходимые большие разрывы между зданиями будут интенсивно использоваться для организации отдыха, размещения спортивных площадок, некоторых объектов обслуживания. 16-20-этажная застройка имеет и некоторые преимущества по сравнению с 5-9-этажной: в расчете на одного жителя площадь застройки уменьшается на 30- 60%, площадь проездов — на 25-50%, а размер территории микрорайона — на 10-22%.

Коммунально-складская зона предназначена для размещения торговых складов, складов для хранения овощей и фруктов, предприятий по обслуживанию транспорта (депо, автопарки), предприятий бытового обслуживания (фабрики-прачечные и фабрики химической чистки) и т.д. Коммунально-складскую зону размещают вне жилой территории, зачастую на территории санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

Зона внешнего транспорта служит для размещения транспортных коммуникаций пассажирских и грузовых железнодорожных станций, портов, пристаней и др.

В наиболее крупных городах, расположенных па главных железнодорожных магистралях, как правило, предусматриваются обходные железнодорожные линии для пропуска транзитных грузовых поездов без захода в город. Новые сортировочные станции размещают за пределами городов, а новые технические станции и парки резервного подвижного состава, контейнерные площадки — за пределами селитебной территории.

Жилую застройку городов и других населенных пунктов рекомендуется отделять от железнодорожных линий санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железнодорожной линии в выемке санитарно-защитная зона может быть уменьшена; 50% ширины санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Новые морские и речные порты рекомендуется размещать за пределами жилых территорий на расстоянии не менее 100 м от границы жилой застройки. Речные порты и судоремонтные предприятия речного транспорта по правилам необходимо размещать вне зоны санитарной охраны основных водозаборных сооружений, ниже жилой застройки по течению реки.

Скоростные дороги и дороги грузового движения размещают на территориях санитарно-защитных зон, па неудобных для жилой застройки землях, а на селитебных территориях — при обеспечении полной изоляции скоростного движения транспорта от пешеходов и местного движения. Расстояние от края проезжай части скоростных дорог и дорог грузового движения до красной линии жилой застройки рекомендуется не менее 50 м.

В крупных городах отдаётся предпочтение развитию городского электрического  транспорта, а по направлениям основных связей между удаленными районами  - скоростным видам транспорта (скоростному трамваю или экспресс-автобусу). Рекомендуется следующая ширина улиц в пределах красных линий (границы между магистралью и территорией жилой застройки): магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения.— 75 м, регулируемого движения — 60 м, магистральных улиц районного значения  - 35 м, жилых улиц при многоэтажной застройке — 25 м. при одноэтажной застройке— 15 м.

Зона отдыха включает городские и районные парки, лесопарки, спортивные комплексы, пляжи, дачные поселки, курорты, места туризма.

По функциональному назначению выделяют три основных типа лесопарков: прогулочные, спортивные и полифункциональные. Наиболее распространенный тип лесопарков — прогулочный, формирующийся вблизи жилого района и выполняющий рекреационно-оздоровительную функцию. Степень его благоустройства зависит от уровня посещаемости и рекреационной нагрузки. По мере роста города он часто трансформируется в городской парк. Спортивные лесопарки размещаю! в системе рекреационных территорий пригородной зоны и используют для занятий горнолыжным, санным, конным, водным и другими видами спорта. 11олифупкциональт1ые лесопарки выполняют одновременно несколько функций: прогулочную (отдых, спорт и туризм), природопознавательную и природоохранную.

Луговые и гидроморфные ландшафты зеленых зон городов в последние годы превращают в новый тип рекреационных объектов лесопарки и гидропарки, которые привлекают горожан благодаря хорошей инсоляции и проветриваемо ти территорий.

Значительным резервом территорий зоны отдыха являются участки, нарушенные в результате производственной деятельности человека. Освоение этих неудобных земель дает значительный градостроительный и гигиенический эффект. Примером преобразования неудобных и непригодных для застройки земель в зону отдыха является Нижний Новгород. Для территории этого города были типичны овраги протяженностью более 20 км, которые служили местом свалок, ускоряли развитие эрозии городской территории, отрицательно влияли на состояние окружающей среды города, обусловливали дробность и мозаичность планировочной, структуры, чересполосицу промышленных, жилых и складских территорий. Превращение этой части города в озелененные зоны отдыха значительно улучшило условия внешней городской среды, а также повысило эффективность использования городской территории.

В условиях острого дефицита жилых земель градостроители идут по пути максимальной интенсификации застройки: повышается этажность застройки, создаются принципиально новые структуры жилых домов и общественных зданий. Однако возможности повышения плотности застройки не безграничны. Кроме того, при расширении городов новые территории застройки, как правило, отдалены от сложившихся центров города й от мест приложения труда, их освоение связано с дополнительными затратами на строительство дорог, коммуникаций, а также на приобретение транспортных средств. Решению этих проблем может способствовать широкое использование подземного пространства для объектов городского строительства.

В планировке и застройке городов подземное пространство используется в основном для прокладки инженерных коммуникаций. Размещение других объектов в подземном пространстве по заранее намеченному градостроительному плану весьма ограничено и носит эпизодический характер. В наиболее крупных городах построен или строится метрополитен с подземными тоннелями и станциями.

В последние годы создаются подземные транспортные и пешеходные тоннели на пересечениях магистралей с интенсивным движением транспорта. Однако уже наметилась тенденция более широкого использования подземного пространства. В подземном пространстве могут быть размещены АТС и различные наземные автоматические устройства, приемные пункты службы быта, предприятия связи, торговые учреждения, гаражи для личных автомобилей.

Широкое использование подземного пространства в градостроительстве будет способствовать улучшению социальной организации и условий жизни населения, а также созданию комплексных, рационально спланированных, удобных и экономичных городов.

Основные термины: градообразующие факторы, территориально-производственные комплексы, промышленная зона, селитебная зона, санитарно-защитная зона, коммунально-складская, зона внешнего транспорта, зона отдыха, лесопарк, рекреационно-оздоровительная функция.

Литература: 7 Экология в городе, учебный курс под ред. В.В. Денисова. – М.: МарТ, 2004. – 832 с.

Контрольные вопросы:

1 Что понимается под градообразующими факторами?

2 Какие факторы являются градообразующими?

3 Перечислите функциональные зоны юродской территории. Чем вызвана необходимость зонирования территории города?

4 Каковы требования к размещению селитебной зоны?

5 Какие требования предъявляются к зоне внешнего транспорта?

6 Какие объекты включает в себя зона отдыха? В чем состоит важность организации зоны отдыха?

Тема 6 Ландшафт города

Цель:   ознакомление  с  особенностями   городского  ландшафта  как искусственной системы

План:

1 Классификация ландшафтов

2 Ландшафтная архитектура

1 Классификация ландшафтов

Ландшафт  — конкретная территория, однородная по своему происхождению, истории развития и неделимая по зональным и азональным признакам. Ландшафт в научном понимании — генетически однородный территориальный комплекс, сложившийся только в ему свойственных условиях, которые включают в себя: единую материнскую основу, геологический фундамент, рельеф, гидрографические особенности, почвенный покров, климатические условия и единый биоценоз.

Ландшафты современного города относятся к ландшафтам преобразованным, где элементы, привнесенные в результате деятельности общества, преобладают над естественным. Городской ландшафт иногда называют урбанизированным, подчеркивая этим крайние формы преобразования и черты искусственности.

По степени урбанизированности ландшафты города группируют следующим образом:

- типично городские ландшафты (обычно это центральные районы крупных городов);

- городские ландшафты с включением элементов природы;

- природные ландшафты с включением искусственно созданных элементов;

- природные ландшафты.

В зависимости от экологической и функциональной структуры города выделяют восемь видов ландшафтов:

1) определяют основные черты лица города и состоят из жилой застройки, промышленных территорий, транспортных коммуникаций, зеленых массивов, значительная часть которых приобрела облик садово-парковых ландшафтов;

2) индустриальные — промышленные образования с выраженным силуэтом, занимающие значительные территории;

3) коммуникационные ленточные антропогенные образования, представленные не только лентой железной или автодороги, но и прилегающими к ним придорожными полосами. В последнее время к этому типу ландшафтов предъявляют требования рекреационного характера: усиление живописности, сокрытие портящих пейзаж строений;

4) девастированные - появляются как результат горнодобывающей и другой хозяйственной деятельности, ведущей к снятию растительного покрова, почвы и образованию карьеров с оголенной горной породой; они подлежат плановой рекультивации с дальнейшим использованием земель для лесного и сельского хозяйства или создания рекреационных объектов:

5) агрокультурные - ландшафты сельских поселений (пригородные деревни, села, хутора), производственных зон совхозов и колхозов, пашен, лугов, садов;

6) лесохозяйственные - природные лесохозяйственные угодья, чаще приобретающие облик рекреационных;

7) гидроморфные - водные пространства, имеющие разное функциональное назначение;

8) рекреационные - новый тип ландшафтов для отдыха городского населения.

Все перечисленные ландшафты взаимосвязываются посредством комплексного ландшафтного планирования, которое предполагает тесное сотрудничество всех -отраслей хозяйства, принимающих участие в землепользовании и организации территории. Формирование ландшафта города как жизненной среды человека имеет два аспекта: создание благоприятных санитарно-гигиенических условий и пространственная организация различных видов деятельности (труда, быта, отдыха и т.д.).

2 Ландшафтная архитектура

В решении таких градостроительных вопросов, как разработка архитектурно-планировочной структуры города с максимальным учетом и выявлением природных факторов; создание развитой водно-зеленой системы, регулирующей санитарно-гигиенический режим и обеспечивающей население местами отдыха; индивидуализация образа современного города; большую роль играет ландшафтная архитектура.

Ландшафтная архитектура предполагает осуществление строительства в городах с учетом пейзажных особенностей местности, проектирование на территории застройки садов, парков, рекреационных зон.

Она стремится к достижению трех основных целей: реализации задач по функционально-пространственной организации среды жизни человека, преобразованию пейзажей при сохранении их природных (экологических) особенностей, решению эстетических проблем.

При проектировании городов необходимо увязывать в единое целое все компоненты окружающей среды  - рельеф местности, водные поверхности, растительность и т.д. Особое внимание следует уделять опенке водных ресурсов: достоинством природно-градостроительной ситуации является наличие естественных или искусственных водоемов и потенциальных возможностей для обводнения территории города (реки, озера, водохранилища, старицы, овраги). Очень важно обеспечить сохранение прилегающих к ним участков для создания садов парков, зон отдыха.

При наличии в городе водоема центр города обычно смещается в его сторону. Примерами могут служить Волгоград, который выходит своими парадными набережными к Волге, и Сочи, одна из планировочных осей которого протянулась по берегу Черного моря более чем на 20 км.

Города возводятся на местности, имеющей не только благоприятные природно-климатические условия. Они могут размещаться на территории с бедной природой, лишенной водоемов и насаждений, либо в условиях, неблагоприятных для произрастания растений, либо на местности с деформированным естественным ландшафтом, нуждающимся в целенаправленных изменениях. В зависимости от этих условий применяются различные подходы к использованию и способам освоения участков при решении вопросов создания водных пространств и организации зеленых зон отдыха на прибрежных полосах:

- сохранение и минимальное видоизменение существующих природных условий с ценными ландшафтными качествами;

- улучшение, реконструкция не вполне подходящих естественных условий;

- коренное преобразование территорий с непригодными природными  условиями.

Ликвидация нарушений рельефа, озеленение, создание больших и малых водоемов, проведение мелиоративных мероприятий, инженерной подготовки территории необходимо в первую очередь на въездах в города, вблизи основных транспортных коммуникаций, в зонах отдыха и на участках, примыкающих к селитебным территориям.

Наряду с мероприятиями по охране важнейших компонентов окружающей среды во всех функциональных зонах города следует предусматривать проведение комплекса инженерных, биологических и планировочных мероприятий, обеспечивающих высокую эстетическую ценность тех или иных ландшафтов. Особое внимание при этом должно уделяться следующим мероприятиям:

- ликвидации «ничейных» заброшенных территорий с деградированным ландшафтом посредством их культивирования, озеленения и обводнения;

- правильному   выбору   площадок   для   размещения   малоценной, невыразительной в эстетическом отношении застройки;

- приведению в порядок полос отчуждения, территорий, примыкающих к магистралям (с учетом их высокой геохимической токсичности), складских, коммунально-бытовых и других территорий;

- предотвращению строительства безликих, не соответствующих природному окружению объектов, линий электропередач и других открытых инженерных коммуникаций в наиболее живописных местностях;

- обоснованному с точки фения учета особенностей местности размещению крупных инженерных сооружений, промышленных площадок и населенных мест;

- созданию надлежащих условий панорамного обозрения местности при передвижении, главным образом посредством правильной трассировки автомобильных дорог;

- приведению в единую взаимосвязанную систему всех природных мероприятий в пределах того или иного ландшафта;

- постоянному поддержанию ландшафта в оптимальном состоянии, улучшению его биологических, эстетических и функциональных свойств.

Таким образом, городской ландшафт носит исключительно антропогенный характер, когда связь природных компонентов совершенно разрушена и на их месте формируется новый ландшафт, развитие которого идет под контролем человека. Считается, что в настоящее время антропогенные ландшафты занимают все большее пространство поверхности Земли.

Техногенные индустриально-городские системы являются гетеротрофными и могут существовать в современную эпоху только при использовании энергии и биомассы, накапливаемой автотрофными системами биосферы. Именно поэтому техногенные системы разрушают биосферные автотрофные экосистемы, замещая их в пространстве.

Основные термины: городские ландшафты, природные ландшафты, садово-парковые ландшафты, индустриальные ландшафты, коммуникационные ленточные ландшафты, девастированные ландшафты, агрокультурные ландшафты, лесохозяйственные ландшафты, гидроморфные ландшафты, рекреационные ландшафты, ландшафтная архитектура, антропогенный ландшафт, индустриально-городская система.

Литература: 7 Экология в городе, учебный курс под ред. В.В. Денисова. – М.: МарТ, 2004. – 832 с.

Контрольные вопросы:

1 Дайте понятие ландшафту.

2 Перечислите основные виды ландшафта.

3 Почему городские ландшафты относятся к искусственным?

4 Какие признаки юродского ландшафта позволяют относить его к техногенным?

5 Чем опасны для природы урбанизированные ландшафты?

6 Что такое ландшафтная архитектура?

7 Что понимается под индустриально-городской системой?

Тема 7 Геологическая среда города

Цель: ознакомиться с антропогенным изменением рельефа, почв города и литогенной основой территорий

План:

1 Антропогенные изменения рельефа

2 Почвы городских территорий

3 Литогенная основа городских территорий

1 Антропогенные изменения рельефа

В процессе урбанизации рельеф осваиваемой территории подвергается преобразованиям в соответствии с потребностями определенного этапа развития города.

Основной тенденцией в изменении городского рельефа можно считать его выравнивание, связанное с планировкой территории в процессе подготовки площадок под строительство.

Отрицательные формы рельефа антропогенного происхождения представлены выемками, образующимися при прокладке транспортных магистралей, строительными котлованами и карьерами по разработке полезных ископаемых, чаще всего строительных материалов. Отработанные карьеры при наличии в составе пород основания водоупорных слоев наполняются водой и после соответствующих рекультивационных работ могут быть преобразованы в участки рекреации.

Появление в городах вновь образованных положительных форм рельефа может быть связано с возведением насыпей при прокладке транспортных магистралей. В городах, являющихся центрами добывающей или металлургической промышленности, формируются положительные формы рельефа в результате накопления твердых отходов в виде высоких отвалов конусовидной, гребневидной или платообразной формы.

После проведения необходимых рекультивационных работ, включающих озеленение, эти отвалы могут стать своеобразными элементами городского ландшафта.

В настоящее время в связи с дефицитом свободных земель на территории городов, ростом их населения, расширением транспортных сетей и инженерных коммуникаций определилась тенденция заглубления городских строений ниже отметки поверхности земли. В Москве, Нью-Йорке, Париже, Праге под землей расположены современные торговые комплексы и концертные залы, подземные гаражи и складские помещения. Возможности использования подземного пространства весьма широки.

Подземные сооружения в зависимости от назначения и характера использования включают следующие основные группы:

• транспортные (пешеходные и транспортные тоннели, автостоянки и гаражи, станции метрополитена);

• предприятия торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи, объекты складского хозяйства, в том числе холодильники;

• зрелищные, административные, спортивные сооружения;

• объекты городской инженерной сети (трубопроводы тепло-, водо-, газоснабжения и канализации, кабели различного назначения и т.д.);

• отдельные цеха, лаборатории и производства.

Глубина заложения городских подземных сооружений достигает 40 и более метров.

Влияние процессов современного рельефообразования на территории городов неоднозначно. Уменьшение крутизны склонов и перепада высот благодаря засыпке балок и оврагов, планировке и намыву площадок под строительство снижает энергию склоновых и эрозионных процессов. С другой стороны, при этом уменьшаются дренирующие возможности территории, изменяются естественные области разгрузки подземных вод, что приводит к формированию верховодки на местных водоупорах, повышению уровня грунтовых вод, а нередко и к подтоплению территории. Кроме того, засыпанные понижения рельефа могут включать старые свалки, содержащие токсичные отходы. Такие участки должны выявляться и учитываться для последующей локализации и обезвреживания.

2 Почвы городских территорий

В последние столетия важным фактором почвообразования стала деятельность человека. На урбанизированных территориях, по сравнению с природными, антропогенный фактор в почвообразовании можно считать ведущим. Для городов характерны так называемые техноземы — почвы, создаваемые человеком в процессе рекультивации тех или иных объектов или хозяйственного освоения участков земли. Техноземы частично наследуют свойства зональных нарушенных почв и горных пород, частично формируются под влиянием мощной техники, используемой при укладке почвенного слоя. Для них характерно отсутствие четко выраженных горизонтов, зачастую мозаичный характер окраски, повышенная плотность и, соответственно, меньшая пористость.

Полнопрофильные почвы, близкие к естественным, могут сохраняться в городе в зоне лесопарков и старых парковых насаждений.

Вне зависимости от типа почв основным свойством, по которому проводится их оценка, является плодородие. Плодородие почв обусловлено наличием в их составе органических и минеральных питательных веществ, определенными параметрами структуры, поддерживающими нормальный газообмен и водообмен, физико-химическими характеристиками (концентрацией водород ных ионов и солевым режимом), поддерживающими

Использование почв в городах, как правило, имеет несельскохозяйственный характер Важнейшее направление их использования — создание парков, скверов, газонов, покрытий для спортивных сооружений. Дерновый слой почвенного профиля используют для крепления откосов при строительстве транспортных выемок, насыпей и т.п. Неплодородные почвы наряду с суглинками и другими грунтовыми материалами применяют для оснований при строительстве зданий. Благодаря высокой поглотительной способности почва выполняет роль фильтра для очистки поверхностного стока. Глины и суглинки используют для противофильтрационных экранов полигонов захоронения бытовых и производственных отходов.

Загрязнение почв. На территории городов почвы подвергаются загрязнению, которое можно подразделить на механическое, химическое и биологическое.

Механическое загрязнение заключается в засорении почв крупнообломочным материалом в виде строительного мусора, битого стекла, керамики и других относительно инертных отходов. Это оказывает неблагоприятное влияние на механические свойства почв.

Химическое загрязнение почв связано с проникновением в них веществ, изменяющих естественную концентрацию химических элементов до уровня, превышающего норму, следствием чего является изменение физико-химических свойств почв. Этот вид их загрязнения является наиболее распространенным, долговременным и опасным.

Биологическое загрязнение связано с привнесением в почвенную среду и размножением в ней опасных для человека организмов. Бактериологические, гельминтологические и энтомологические показатели состояния почв городских территорий определяют уровень их эпидемиологической опасности. Эти виды загрязнения подлежат контролю прежде всего на территории селитебных и рекреационных зон.

Сохранение почвенного слоя при инженерно-строительной деятельности. Необходимым условием создания в городе благоприятной среды проживания человека с достаточным количеством зеленых насаждений является бережное отношение к плодородному слою почвы.

Интенсивная инженерно-строительная деятельность в пределах городских агломераций включает большой объем земляных работ (прокладка дорог, коммуникаций, рытье котлованов под фундаменты, мелиоративные работы и т.д.), при выполнении которых страдает почвенный слой. Для его сохранения необходимо проводить обязательное снятие плодородного и потенциально плодородного слоя почвы отдельно от подстилающих слоев на всех категориях земель.

Мелиорация загрязненных почв. Для восстановления почв, сильно загрязненных тяжелыми металлами и другими токсичными веществами, нет универсальной методики. Действие каждого метода обработки зависит от особенностей почвы и специфики произрастающих на ней растений. Поэтому для каждого случая необходимы специальные исследования. Самыми распространенными методами восстановления почв, загрязненных металлами, является выщелачивание легкоподвижных элементов из почв путем их промывки и перевод катионов тяжелых металлов и микроэлементов в трудноподвижные формы внесением извести и фосфатов с добавкой органических веществ. Однако иммобилизация микроэлементов при этом достигается не всегда, так как металлы, присутствующие в почве в форме сложных органических комплексов, даже после сильного известкования могут сохранять подвижность.

Кроме способов физико-химической обработки загрязненных металлами почв, используют перемешивание верхнего слоя с незагрязненной почвой или снятие верхнего загрязненного слоя и засыпку привозным незагрязненным грунтом.

Для восстановления почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, используют методы микробиологической очистки и обработку почв негашеной известью с поверхностно-активными веществами.

Для предотвращения загрязнения почв необходимо сокращать выбросы в атмосферу от транспортных средств и промышленных предприятий, ликвидировать на территории города неорганизованные свалки бытового мусора, а захоронение отходов проводить в соответствии с существующими экологическими нормами.

Рекультивация земель промышленных агломераций. Городские агломерации крупных промышленных центров нередко включают участки техногенного ландшафта, т.е. территорий, основные особенности которых, выраженные прежде всего в рельефе, связаны с добычей и переработкой полезных ископаемых. Пространственно техногенный ландшафт часто сочетается с урболандшафтом.

Рекультивация земель должна являться завершающим этапом тех производственных процессов, которые приводят к нарушению почвенного покрова или литогенной основы территории. Составление проектов рекультивации следует проводить одновременно с проектированием основного производственного объекта и учитывать весь комплекс природных, хозяйственных, экономических, социальных и санитарно-гигиенических факторов. Они определяют выбор направления рекультивационных работ, например, рекреационного (создание зон отдыха и спорта с парками, водоемами для оздоровительных целей, туристических баз и др.), водохозяйственного, строительного и др.

Многостороннее воздействие техногенеза на природные ландшафты и различная ответная реакция экосистем не позволяют однозначно подходить к решению вопроса о рекультивации какой-либо территории. Не всегда оказывается целесообразным восстановление прежних комплексов, которые были до нарушения природной среды. Однако рекультивируемые земли и прилегающие к ним территории после завершения всего комплекса работ должны представлять собой организованный и устойчивый к техногенному воздействию ландшафт.

3 Литогенная основа городских территорий

Все горные породы применительно к строительной деятельности можно рассматривать как основание для строительства здания или сооружения, как материал для строительства или как среду, в которой размещается сооружение. Горные породы, а также современные отложения естественного и техногенного происхождения, используемые в строительных целях, называются грунтами.

С инженерно-геологических позиций все горные породы подразделяют на два класса — скальные и нескальные. Среди нескальных пород выделяют песчаные и крупнообломочные породы, взаимодействие между частицами которых определяется лишь трением и зацеплением, и пылевато-глинистые, или связные, породы. Взаимодействие между частицами связных пород обусловлено наличием водно-коллоидных связей. Различный характер связей, присущий этим породам, определяет различие в их свойствах и поведении в городской среде.

Скальные породы залегают чаще на значительной глубине от поверхности земли и относительно редко, по сравнению с рыхлыми осадочными породами, служат основанием городских сооружений. Они являются средой, в которой осуществляется подземное строительство (шахты по добыче полезных ископаемых, тоннели метро, подземные выработки другого назначения.  Характерной особенностью скальных пород является их монолитность, обусловленная прочными связями между частицами. Связи эти носят кристаллизационный или цементационный характер и определяют высокую плотность, малую пористость и высокую прочность пород как в сухом, так и в водонасыщенном состоянии

Снижение прочности пород и возрастание водопроницаемости связано с развитием в их массивах трещиноватости.

Под воздействием движущегося потока воды трещиноватые и пористые породы карбонатного или сульфатного состава могут выщелачиваться с образованием карстовых пустот. Скальные и полускальные породы в условиях воздействия строительных нагрузок ведут себя как упругие твердые тела.

Характерным свойством песчаных и крупнообломочных несцементированных пород является их хорошая водопроницаемость. Она определяет их роль дренирующих или водовмещающих элементов в осадочном комплексе.

Движение фильтрационного потока в несвязной дисперсной породе создает гидродинамическое давление и может вызвать фильтрационные деформации, которые носят название суффозионных явлений.

Фильтрационные деформации будут развиваться в рыхлой обломочной породе в том случае, если в ней имеются частицы, диаметр которых меньше наибольшего фильтрационного хода, и если скорости фильтрационного потока достаточны для перемещения этих частиц.

Собственно суффозия, или механическая суффозия, — явление выноса фильтрационным потоком из толщи породы мелких частиц. При этом увеличивается пористость пород и размеры пор.

К суффозионным породам относят такие, из которых суффозионным потоком выносится более 3% частиц.  Скорость фильтрации, при которой нарушается предельное равновесие суффозионных частиц в породе, называется    критической   скоростью   фильтрации.

Негативные последствия суффозионных деформаций проявляются в формировании зон ослабленной прочности, трещин в связи с изменением гранулометрического состава, плотности и пористости пород, обрушении бортов котлованов, нарушении кровли перекрывающих пород. Следствием изменения водопроницаемости пород является увеличение водопритоков в подземные выработки и котлованы, кольматация и выход из строя обратных фильтров и дренажей водопонижающих устройств.

Характерной особенностью пылевато-глинистых пород является способность изменять свою консистенцию при изменении влажности. Показателями этих граничных состояний являются предел пластичности и предел текучести. При влажности ниже предела пластичности глинистая порода имеет твердую консистенцию и свойства, близкие к свойствам твердых тел. При влажности выше предела пластичности порода приобретает текучую консистенцию и свойства жидкости. Содержание физически связанной воды в такой глине достигает 50%.

Серьезные проблемы при строительстве создает просадочность пород, т.е. их способность к осадке при замачивании под действием собственного веса или совместного действия собственного веса и внешней нагрузки. В результате просадок происходит опускание поверхности земли на величину до нескольких десятков сантиметров. Это приводит к деформациям зданий и сооружений, построенных на просадочных породах.

Антропогенное воздействие на компоненты геологической среды городов проявляется в:

• возрастании интенсивности выветривания за счет изменения состава атмосферного воздуха (выпадение кислотных дождей и кислотных рос);

• изменении уровня грунтовых вод и их состава, что приводит к изменению свойств пород несущего основания;

• изменении состава литогенной основы городских территорий за счет отсыпки и намыва техногенных отложений и аэрозольных выпадений из атмосферы;

• изменении характеристик физических полей в пределах городских агломераций.

Под влиянием преобразования рельефа, регулирования поверхностного стока, утечек из водонесущих коммуникаций происходит изменение гидрогеологического режима городской территории.   Следствием является  повышение уровня грунтовых вод, а нередко и подтопление определенных участков города. Связанное с этим водонасыщение пород снижает их прочность и приводит к деформации и разрушению зданий и сооружений.

Геологический облик любой территории постоянно меняется, порой быстро, чаще незаметно для человека. Геологические процессы, приводящие к этим изменениям, называют эндогенными, если они связаны с проявлением внутренней энергии Земли, и экзогенными, когда вызываются действием внешних факторов — ветра, поверхностных вод и т.д.

Активная хозяйственная деятельность приводит к интенсификации экзогенных геологических процессов, иногда их называют техногенным или инженерно-геологическим.

Геологические и инженерно-геологические процессы, которые оказывают отрицательное воздействие на территории, хозяйственные и промышленные объекты, жизнедеятельность людей, называют опасными геологическими процессами (ОГП).

Землетрясения и извержения вулканов связаны с глубинными процессами Земли и по своим последствиям являются одними из наиболее разрушительных природных явлений.

Одним из наиболее распространенных опасных процессов на территории городских агломераций являются оползни. Оползень — скользящее смещение масс пород природного склона или искусственного откоса под влиянием силы тяжести.

Оползни часто являются поставщиками материала для грязевых потоков — селей. Сели — водные потоки, насыщенные твердым материалом. Формируются чаще всего во время ливневых осадков и снеготаяния в холмистых или горных районах при наличии большого количества рыхлого, выветренного материала. Сели обладают значительными скоростями движения и большой разрушительной силой.

К подтопленным городским территориям относят такие, на которых уровень грунтовых вод расположен выше 2,5 м от отметки поверхности земли. На территории зеленых насаждений в соответствии с санитарными нормами допускается повышение уровня грунтовых вод до 1 м от поверхности.

Подтопление в силу большого разнообразия природных условий и состава пород, слагающих территорию городской агломерации, происходит по-разному. В одних случаях может происходить повышение уровня грунтовых вод, в других — формирование техногенной верховодки или техногенного водоносного горизонта. Наряду с изменением уровня грунтовых вод происходит изменение их состава. Вследствие обводнения снижается несущая способность пород основания сооружений, разрушаются материалы подземных коммуникаций и конструкций, загрязняются в результате утечек из канализации грунтовые воды. Подтопление провоцирует развитие оползневых процессов. На подтопленных территориях возрастает влажность почв и изменяется состав их поглощенного комплекса. Устойчивая тенденция такого рода приводит к заболачиванию местности, обводнению подвалов и погребов, смене фито- и зооценозов данной территории.

Основными причинами развития подтопления в городах являются:

• изменение условий поверхностного стока, в частности создание водохранилищ;

• засыпка естественных дрен — оврагов, балок, стариц;

• недостаточное развитие сети ливневой канализации и плохое ее состояние;

• развитие сетей водоснабжения без соответствующего строительства системы водоотведения;

• утечки из сетей водопровода и канализации и аварии на них;

• барражное воздействие дорожных насыпей, свайных полей, коллекторов большого диаметра и тоннелей метрополитена.

Литература: Экология города / под. ред. доктора технических наук, профессора Стольберга Ф.В. - Киев "Либра" 2000. – 581 с.

Контрольные вопросы

1. Как  изменяется рельеф территории   в процессе ее урбанизации  и  как это влияет   на геологические    процессы ?

2. Какие   геологические   процессы   относятся   к   опасным ?

3. Какие меры   предусматриваются   для   сохранения   плодородного   слоя   почвы   на урбанизированных      территориях?

4. Как   оценивают   степень загрязнения  почв  городских территорий   и уровень  опасности его   для   населения?

5. На   какие   группы   подразделяют   горные   породы   в   соответствии   с   их   инженерно-геологической       классификацией?

6. Какие   методы   используются   для   улучшения   свойств   пород   в   качестве   основания зданий   и   сооружений?

7. С   какими   факторами   связано   подтопление?

8. Как   предупредить   подтопление   территории   города? Какие  меры   позволяют   снизить уровень   подземных   вод   на   подтопленных   территориях?

Тема 8 Проблемы городских отходов и их утилизация

Цель: Ознакомиться с видами городских отходов и способами их утилизации.

План:

1 Отходы и их классификация

2 Краткий анализ состояния и тенденций решения проблемы

твердых бытовых отходов в мировой практике

1 Отходы и их классификация

В общем, отходами называются продукты деятельности человека в быту, на транспорте, в промышленности, не используемые непосредственно в местах своего образования и которые могут быть реально или потенциально использованы как сырье в других отраслях хозяйства или в ходе регенерации.

Отходы потребления – непригодные для дальнейшего использования по прямому назначению и списанные в установленном порядке машины, инструменты, бытовые изделия.

К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления,  опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупногабаритные отходы. ТБО классифицируют по источникам образования, по морфологическому составу, по степени опасности, по направлениям переработки и т. д.

Твердые бытовые отходы (ТБО) представляют собой грубую механическую смесь самых разнообразных материалов и гниющих продуктов, отличающихся по физическим, химическим и механическим свойствам и размерам.

Классификация БО по физико-химическим, биологическим, биохимическим и токсикологическим свойствам

А. Отходы из природных материалов (ОПМ)

1. Пищевые (гниющие) отходы.

2. Отходы медицинских, лечебных, научно-исследовательских организаций, в том числе хирургии и стоматологии, а также возможно отходы лечебных ветеринарных учреждений.

3. Полимерные отходы из природных материалов, в том числе отходы древесины, картона, целлюлозно-бумажные, оберточные материалы.

Б. Производственные отходы.

1. Металлические отходы.

2. Отходы отработанных химических источников тока (ОХИТ).

3. Бой стекла и стеклопосуды.

4. Отходы полимерных материалов синтетической химии, в том числе резина и резино-технические изделия и все оберточные материалы и полимерная тара из продуктов синтетической химии.

5. Радиоактивные отходы.

Существуют рассчитанные на год нормы накопления бытовых отходов на одного человека, на одно место в гостинице, на квадратный метр торговой площади магазина и т. д. В крупных городах на нормы накопления мусора, как правило, влияют уровень развития легкой и пищевой промышленности, индустрии упаковочных материалов, климатическая зона и, конечно же, менталитет и благосостояние населения.

Постоянные компоненты бытовых отходов, обычно попадающие в дворовые контейнеры, — бумага, картон, пищевые остатки, текстиль, древесина, листва, черный и цветной металл, кости, стекло, кожа, резина, камни, керамика, полимерные материалы. Зачастую туда же выбрасываются крупногабаритные отходы: строительный мусор, отслужившая свой век мебель, бытовая техника и другие. Многие отходы токсичны. Только одна «пальчиковая» батарейка заражает солями тяжелых металлов и химикатами 20 кубометров мусора, а с разбитыми термометрами и ртутьсодержащими приборами на свалки ежегодно попадает большое количество ртути.

Последние 20-25 лет при более или менее постоянном составе всех прочих компонентов в общей массе отходов растет доля полимерных материалов. В промышленно развитых странах, таких, как Япония и государства Европейского Союза, она наибольшая — 10-15

2 Краткий анализ состояния и тенденций решения проблемы

твердых бытовых отходов в мировой практике

Ежегодно каждый городской житель производит 200-З00 кг ТБО, образующих городской мусор. Промедление с его удалением и ликвидацией недопустимо, так как может привести к глобальным эпидемиям (чума, холера и др.), к серьезному загрязнению городов. В то же самое тремя ТБО содержат ценные компоненты (металлы, органические вещества), а также являются потенциальным энергетическим источником.

В мировой практике до настоящего времени подавляющее количество ТБО все еще продолжают вывозить на свалки (полигоны): в СНГ на свалки вывозят 97% образующихся ТБО, в США — 73%, в Великобритании — 9О%, в Германии — 70%, в Швейцарии — 25%, в Японии — около 30%. Недостатки складирования ТБО на свалках: большая потребная площадь земли, сложность организации новых свалок в связи с отсутствием свободных земельных участков, значительные затраты на транспортировку ТБО, потеря ценных компонентов ТБО, экологическая опасность (загрязнение грунтовых вод и атмосферы, распространение неприятных запахов, потенциальная опасность в отношении пожаров и распространения инфекций и пр.). Удаление ТБО на свалки (полигоны), имеющие глубокие исторические корни, следует рассматривать как вынужденное, сиюминутное решение проблемы, в принципе противоречащее экологическим и ресурсным требованиям. Поскольку свалки все дальше удаляются от городов, а бесконечно плечо вывоза ТБО увеличиваться не может, для всех стран актуальна проблема промышленной переработки ТБО.

Именно промышленная переработка, учитывающая требования экологии, ресурсосбережения и экономики, представляет собой кардинальный путь решения проблемы ТБО.

В мировой практике нашли промышленное применение четыре метода переработки ТБО:

— термическая обработка (в основном сжигание);

— биотермическое аэробное компостирование (с получением удобрения или биотоплива);

— анаэробная ферментация (с получением биогаза);

— сортировка (с извлечением тех или иных ценных компонентов для вторичного использования, удалением балластных или вредных компонентов, выделением отдельных фракций, наиболее пригодных технически, экологически и экономически для переработки тем или иным методом, например, сжиганием или компостированием).

Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, свои оптимальные области применения, зависящие главным образом от морфологического состава ТБО и региональных условий.

Одним из наиболее распространенных и технически отработанных методов промышленной обработки ТБО перед их удалением на свалки является сжигание (часто с утилизацией тепла). В европейских странах сжиганием перерабатывают 20-25% объема городских отходов, в Японии — около 65%, в США — около 15% (в США мусоросжигание рассматривают как один из основных способов продления срока службы свалок). Судя по зарубежным данным, технология прямого сжигания ТБО представляет экологическую опасность вследствие токсичных выбросов (тяжелые металлы, дибензодиоксины, дибензофураны и др.).

Более чем вековая практика позволяет достаточно четко сформулировать преимущества и недостатки мусоросжигания. Преимущества этого метода; уменьшение объема отходов в 10 раз; снижение риска загрязнения почвы и воды отходами; возможность рекуперации образующегося тепла. Недостатки мусоросжигания исходных ТБО: опасность загрязнения атмосферы; уничтожение ценных компонентов; высокий выход золы и шлаков (около 30% по массе); низкая эффективность восстановления черных металлов из шлаков; сложность стабилизации процесса сжигания.

Возможность использования для переработки и ликвидации ТБО термических методов основана на морфологическом составе ТБО, которые содержат до 60-70% органической (горючей) фракции. Вместе с тем специфические свойства органической фракции делают возможным ее использование для получения новой товарной продукции — компоста, биотоплива, корма для скота, спирта и др. Промышленное развитие получили главным образом методы компостирования ТБО, занимающие второе по распространенности (после сжигания) место в мировой практике.

Компостирование — это биохимический процесс разложения органической части ТБО микроорганизмами. В биохимических реакциях взаимодействуют органический материал, кислород и бактерии, а выделяются углекислый газ, вода и тепло. В результате саморазогрева до 60-65 град.С происходит уничтожение большинства болезнетворных микроорганизмов, яиц гельминтов и личинок мух. Продуктом компостирования является органическое удобрение — компост или биотопливо (сырой компост).

Компостирование ТБО в мировой практике развивалось как альтернатива сжиганию (первый завод в Европе по компостированию ТБО был построен в 1932 г. в Нидерландах), но большого распространения не получило.

В Европе с получением компоста перерабатывают около 2% ТБО, в Японии и США — до 2%.

По аналогии с прямым мусоросжиганием, технология прямого компостирования ТБО имеет тот же принципиальный недостаток -мало учитывает состав и свойства исходного сырья, чем и объясняется неудовлетворительная работа заводов и низкое качество готовой продукции.

Третий метод промышленной переработки ТБО — получение и утилизация биогаза, образующегося при разложении органических компонентов ТБО — чаще всего используется непосредственно на полигонах захоронения (в США, например, имеется около 80 установок по сжиганию метана, получаемого за счет гниения мусора на свалках). Вместе с тем в Германии и Японии разработана технология получения биогаза из органической фракции, выделенной из ТБО при их обогащении на специальных заводах. По-видимому, возможность применения анаэробной ферментации органической фракции ТБО следует учитывать в тех случаях, когда имеется практическая потребность в биогазе (с учетом его невысокого качества).

С середины 60 годов находит практическое применение 4-й метод переработки ТБО — их механизированная сортировка. В настоящее время в различных странах действует несколько десятков заводов, применяющих сортировку ТБО (извлечение металлов, легкой фракции, стеклобоя и др.).

Как показывает практика, сортировка сама по себе, как самостоятельная операция, не решает задачу санитарной очистки города и оптимальной переработки ТБО: выявляемые компоненты (за исключением металлов) сбываются с трудом, либо требуют создания специальных производств для их переработки (например, для вторичной переработки макулатуросодержащих компонентов), значительная часть отходов не утилизируется и подлежит удалению на полигоны. Вместе с тем важным преимуществом обогащения ТБО является возможность выделения из них тех компонентов, которые в процессе дальнейшей переработки (например, методом сжигания или компостирования) могут угрожать здоровью людей или не удовлетворяют требованиям процессов дальнейшей обработки.

Построение промышленной технологии именно по принципу комбинации различных методов переработки ТБО нивелирует недостатки каждого метода, взятого в отдельности. Объединяющим процессом при этом является сортировка (в том числе на основе селективного сбора), изменяющая качественный и количественный состав ТБО. При этом повышается не только доля рецикла ряда компонентов ТБО как прибавки к сырьевому балансу страны, но и во многом решается вопрос удаления опасных бытовых отходов и балластных компонентов, вопрос оптимальной подготовки тех или иных фракций компонентов ТБО к дальнейшей переработке.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что, несмотря на длительность изучения настоящей проблемы, утилизация и переработка бытовых отходов по-прежнему не ведется на должном уровне.

Острота проблемы, несмотря на достаточное количество путей решения, определяется увеличением уровня образования и накопления отходов. Разнообразие продукции, которая при современном развитии науки и техники может быть безотходно получена и потреблена, весьма ограничено, достижимо лишь на ряде технологических цепей и только высокорентабельными отраслями и производственными объединениями.

Ранее считавшееся перспективным способом снижения загрязнения окружающей среды сжигание токсичных бытовых отходов, при котором исключение загрязнения окружающей среды высокотоксичными веществами, возможно только на крайне специальных дорогостоящих заводах, не окупающих в результате своей деятельности затраты на строительство и эксплуатацию.

Многостороннее и глубокое решение проблемы утилизации и переработки промышленных отходов – длительный и кропотливый процесс, которым предстоит заниматься ряду поколений ученых, инженеров, техников, экологов, экономистов, рабочих разного профиля и многих других специалистов.

Литература: Отходы, их классификация и переработка / Интернет ресурс https://www.ronl.ru/lektsii/ekologiya/283763/

Контрольные вопросы:

1 Что такое отходы?

2 По каким признакам классифицируются твёрдые бытовые отход (ТБО)?

3 Что относится к отходам из природных материалов?

4 Что относится к производственным отходам?

5 расскажите о методах переработки ТБО

Тема 9 Взаимодействие городов с биотическими компонентами

окружающей природной среды. Загрязнение городской среды и

здоровье населения

Цель: ознакомиться с взаимодействии городов с биотическими компонентами окружающей природной среды.

План:

1 Города и биота

2 Влияние физических факторов

3 Влияние загрязнения городской среды на здоровье населения

1 Города и биота

Растительный мир. Значение живого вещества (биоты) в биосфере огромно и, безусловно, не соответствует тому сравнительно скромному объему, который это вещество в ней занимает.

Взаимосвязи города и растительности достаточно сложны. В целом из-вестно, что город неблагоприятно влияет на растительность и в частности на лес, а растительность, напротив, во многом способствует формированию здоровой жизненной среды в городе. Задача "зеленой" политики состоит поэтому в том, чтобы уменьшить действие первой группы факторов и максимально увеличить воздействие второй. Решить эти задачи призваны меры по охране растительности на урбанизированных территориях

Наиболее пагубное влияние на растительность в пределах урбанизиро-ванных территорий оказывают три основных фактора - комплексное воздействие урбанизированной среды (преимущественно в пределах городской застройки), загрязненность воздушного бассейна и почв, рекреационные нагрузки (вытаптывание, создание пожароопасной ситуации, физическое уничтожение).

Растительность в городе, особенно ее небольшие массивы и рядовые посадки вдоль проезжей части улиц, сильно угнетена комплексом отрица-тельных факторов - уплотнением почв с нарушением водно-воздушного и температурного режима, вызванного физическими нагрузками и воздействием электромагнитного излучения, обеднением питательными веществами, загрязнением свинцом и другими веществами.

Бурный территориальный рост городов приводит к тому, что все чаще участки леса включаются в городскую застройку. В принципе это прогрессивный прием, но механистически прибегать к нему нельзя, поскольку естественный лес очень трудно уживается с городом.

Вредные выбросы промышленных предприятий приводят к тому, что растительность в радиусе 6-8, а то и 10 км вокруг ГРЭС, металлургического или химического комбината полностью погибает. Особенно пагубно для растений воздействие на них сернистого газа, наиболее массового загрязнения, который, проникая в листья через устьица, реагирует с железом, входящим в состав хлорофилла. Этот газ нарушает их каталитическую активность, а затем вызывает распад хлорофилла и гибель клетки. Поэтому и мерами защиты наряду с установкой агрегатов по очистке производственных выбросов являются подбор ассортимента пылеустойчивых и газоустойчивых деревьев и кустарников, а также проведение необходимых планировочных мероприятий в пределах санитарно-защитных зон.

Крупная проблема, связанная с антропогенным давлением городов на природные ландшафты, - м а с с о в ы й отдых городских жителей. Увеличение свободного времени, повышение мобильности и благосостояния населения, усталость его от городской среды ведут к тому, что число отдыхающих на пригородных территориях растет с каждым годом Его рост в 4-5 раз опережает рост численности населения. Развитие рекреации порождает большое число экологических проблем и прежде всего связанных с хроническим превышением нагрузок на ландшафт, возникновением пожароопасных ситуаций, а также с физическим уничтожением многих представителей флоры пригородных лесов.

Рекреационные нагрузки только на первый взгляд представляются незначительными. Достаточно отметить, что после 3-4 лет интенсивного использования лесных полей для их восстановления требуется не менее 5-6 лет, Особую угрозу для всего живого представляет рост числа индивидуальных автомашин, нерегламентированный въезд их в лесные массивы, к берегам рек и водоемов и т.д. Поэтому главными мерами по охране пригородных лесов должны стать не только инженерные мероприятия по повышению их "несущей способности", лесотехнические мероприятия по улучшению породного состава, экологических и эстетических свойств леса, но и ведение соответствующих режимов посещения тех или иных участков леса, имеющих соответствующую правовую основу.

Животный мир. В ходе эволюции биосферы исчезли не только от-дельные виды, но и более крупные систематические единицы животного мира. В эволюции растений и животных процесс вымирания одних и образования других видов неизбежен. Этот процесс происходит в результате изменения климата, условий местообитания. Средняя продолжительность жизни вида птиц до появления человека была 2 млн. лет, а млекопитающих - около 600 тыс. лет. Однако появление человека и расселение его по планете внесло печальные коррективы в эту статистику. Используя очевидные полезности растительного и животного мира, люди очень быстро сократили ареалы распространения тех или иных живых организмов, абсолютную их численность и, что самое главное, стерли с лица Земли уже более 250 видов растений и животных. Главные причины оскудения животного мира - хозяйственный перепромысел (прямое преследование и нарушение структур и популяций), изменение и уменьшение мест обитания вследствие прогрессирующей индустриализации и урбанизации, а в последнее время во все больших масштабах - ухудшение состояния окружающей среды.

Хотя в городах (и притом в крупнейших) живут представители самых разнообразных видов диких животных и птиц, эти животные чаще всего представляют либо живые экспонаты (в зоологических садах, уголках натуралистов, парках и т.д.), либо выполняют декоративную функцию (в парках, садах и т.д.) и очень редко являются членами целой популяции того или иного вида. Исключение составляют виды, эволюция которых была связана с длительным сосуществованием с человеком, - крысы, воробьи, голуби, тараканы, большое число которых в городах объясняется почти полным отсутствием естественных их врагов. Городская среда мало приспособлена для сохранения естественных экосистем и способствует даже не столько гибели отдельных особей, сколько разрушению их популяций, лишая их привычных мест обитания и оттесняя в мало нарушенную человеком природу.

Тем не менее, многие виды животных и птиц живут в городах. Наиболее приспособлены к обитанию в урбанизированной среде виды, относящиеся к так называемому скальному комплексу, то есть особи, приспособленные к жизни в расчлененном рельефе, в том числе птицы, устраивающие гнезда на скалах, крутых обрывах и т.д., - воробьи, стрижи, галки, голуби, горихвостки-чернушки и т.д. В некоторых городах Африки живут эндемичные для этого континента птицы-мыши, в городах Австралии на деревьях обитают сумчатые млекопитающие, например, кузу, во многих городах нередки целые колонии чаек, кряковых уток, белых лебедей, в Хельсинки живет большая поганка, в Канберре - утконос. Особенно разнообразен животный мир в больших городских парках. Следовательно, несмотря на чуждую живой природе городскую среду, имеются и факторы, способствующие расселению некоторых животных и птиц на городских и пригородных территориях. Эти факторы порождены соседством человека (возможность найти пищу в любое время года, получить защиту от хищников и ДР)

Элементы культурного ландшафта, урбанизированной среды во многих случаях улучшают условия жизни животных, и это обстоятельство необходимо использовать человеку в его отношениях с животных миром К сожалению, чаще всего бывает наоборот. Пресс на природу осуществляется по линии как прямого преследования животных и птиц так и косвенно (уничтожение мест обитания, отравление представителей фауны пестицидами и т.д.).

2 Влияние физических факторов

Воздействие шума. Воздействие шума на живые организмы чрезвычайно опасна Особенно вреден шум в ночное время. В ряде стран получены статистические данные о росте общей заболеваемости населения в связи с увеличивающимся городским шумом, а также о снижении производительности труда на 15-20%. Установлена определенная роль ночного шума в возникновении гипертонической болезни. Отрицательное влияние на живые организмы оказывает инфразвук - неслышный звук, частота излучения которого составляет 16-20 герц, а волны характеризуются большой проникающей способностью. Источниками инфразвука являются некоторые виды производственной деятельности, железнодорожный транспорт, работа двигателей ракет и самолетов и т.д.

Тепловое загрязнение. Большая часть антропогенной энергии сосредоточена в пределах урбанизированных территорий, в том числе в больших городах, которые являются локализованными потребителями энергии, стягиваемой в них с огромных пространств. Зимой количество искусственного тепла на единицу площади города почти равно теплу, получаемому от солнечной радиации. Вследствие несовершенства технологических процессов, сравнительно невысокого коэффициента полезного действия энергетических агрегатов (по сравнению с естественными энергетическими циклами) огромное количество тепла тратится на подогрев воды, почвы, атмосферы - происходит тепловое загрязнение окружающей среды.

Особенно высоких значений тепловое загрязнение достигает на отдель-ных участках гидросферы вследствие охлаждения водой агрегатов ГРЭС АЭС или других промышленных установок и сбросом горячей воды в водоемы. Крупные ГРЭС мощностью 2,1-2,4 млн. кВт потребляют для охлаждения агрегатов 70-90 м3/сек воды, т.е. расходы, соизмеримые с расходами средних рек, таких, например, как Москва-река. Тепловое загрязнение от атомных станций еще в 1,5-2 раза больше. Повышение температуры в водоемах приводит к изменениям химических и биологических параметров среды - уменьшает содержание в воде кислорода, доступ солнечного света к водным растениям и повышает токсичность загрязнений и скорость развития вредных сине-зеленых водорослей.

Электромагнитные излучения. Электромагнитные излучения, создают периодически меняющиеся в пространстве, электромагнитные, поля, в которых переменное электрическое и магнитное поле тесно взаимосвязаны. Электромагнитные поля практически перекрывают все урбанизированные территории С каждым годом по мере развития радиоэлектроники, роста энерговооруженности, увеличения "плотности" электротехнических и электронных агрегатов в пределах урбанизированных территорий негативное воздействие электромагнитных излучений на среду, и в том числе на человека, становится все более сильным.

Радиоактивное загрязнение. Радиоактивное загрязнение окружающей среды характеризуется увеличением естественного радиоактивного фона в результате использования человеком естественных и искусственных радиоактивных веществ. Значительное увеличение радиоактивного фона на Земле наблюдается в последние десятилетия. Причиной этого явились экспериментальные ядерные взрывы, работа ядерных реакторов, использование радиоактивных изотопов, добыча урановой руды, складирование радиоактивных отходов, производство и применение большого количества калийных удобрений, а в последние годы и последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Радиоактивные вещества переносятся воздушными потоками и водными течениями, животными и особенно птицами и рыбами.

Продукты радиоактивного распада могут находиться в стратосфере от 3 до 9 лет, в тропосфере - около 3 месяцев, основная масса радиоактивных веществ поступает из атмосферы на землю с атмосферными осадками и в основном концентрируется в верхнем слое почвы толщиной 15 см. Животные организмы способны поглощать из среды обитания радиоизотопы и избирательно концентрировать их во внутренних органах При этом радиоактивность живых организмов во много раз превышает радиоактивность среды их обитания. Так, например, радиоактивность планктонных обитателей в 50 тыс. раз выше, чем воды, в которой они живут, а концентрация радиоактивного фосфора у пресноводных рыб в 20-30 раз, а у водоплавающих птиц в 50 раз выше, чем в водоеме.

Наиболее острой современной проблемой, связанной с радиоактивным загрязнением окружающей среды, является эксплуатация атомных электростанций (АЭС). Радиационная опасность размещения АЭС в системах расселения в непосредственной близости от городов связана с двумя главными факторами - аварийной опасностью и проблемой ликвидации радиоактивных отходов. До Чернобыльской катастрофы второму фактору придавалось значительно большее значение, чем первому, и не только из-за сложности организовать безопасное захоронение радиоактивных отходов, но и из-за трудностей их перевозки.

Ведомства по использованию атомной энергии в мирных целях всячески пропагандировали экологическую "чистоту" атомной энергетики, доказывая возможность строительства ядерных реакторов в крупных городах, их пригородных зонах. Разрабатывались проекты атомных котельных, общественности внушалась мысль о необходимости пространственной интеграции атомной энергетики с урбанизированными территориями, о безопасности ее тесного соседства с очагами цивилизации и городской культуры Справедливости ради надо сказать, что в градостроительстве подобное мнение о "безвредности" ядерной энергетики чаще всего сочувствия не встречало. Тем не менее, АЭС достаточно активно строились и места их размещения, как правило, со специалистами-градостроителями никто не согласовывал.

26 апреля 1986 г. произошла самая крупная и тяжелая за всю мировую историю использования атомной энергии авария, которая по долгосрочным биосферным последствиям является одной из самых масштабных глобальных катастроф современности, а для нашей страны и других стран СНГ подлинным национальным бедствием. Катастрофа поражает своими масштабами - полностью загрязнена территория, равная Бельгии или Нидерландам, два с половиной миллиона человек оказались в зоне радиоактивного загрязнения Самое страшное, что последствия Чернобыльской катастрофы будут ощущаться вечно, а жить в пределах зараженной радионуклидами территории можно будет лет через 300, не ранее.

Сейчас мало у кого сохранилась уверенность в возможности строитель-ства АЭС в плотнозаселенных районах. После Чернобыльской катастрофы градостроительные принципы размещения АЭС должны быть коренным образом пересмотрены, а требования к работе ядерных объектов многократно ужесточены. Но проходит время, и ведомственные интересы постепенно снова берут верх. Намечается строительство новых АЭС и притом в достаточно плотно заселенных районах.

Вибрация. Весьма неблагоприятным физическим фактором воздействия на население современных городов является вибрация. Она отрицательно влияет не только на людей, производственная деятельность которых связана с процессами, сопряженными с явлениями вибрации, но практически на каждого городского жителя. При этом отрицательные реакции человека определяют не столько механические колебания, сколько вторичные эффекты и в первую очередь звук. Источниками вибрации в городах являются промышленные установки, например кузнечно-прессовое оборудование, поршневые компрессоры, дизель-молоты, транспортные средства, создающие при работе большие динамические нагрузки, которые вызывают распространение вибрации в грунте и конструкциях зданий.

Наиболее интенсивное и стабильное воздействие на вибрационную об-становку в городах оказывает транспорт - рельсовый (метрополитен мелкого заложения, трамвай, пригородная железная дорога и др.) и грузовой автотранспорт.

Повышенная вибрация отрицательно влияет на общее самочувствие людей, нарушает их сон, ведет к чрезмерному утомлению, ощущению дискомфорта, стрессовым состояниям.

3 Влияние загрязнения городской среды на здоровье населения

Урбанизация, с одной стороны, ведет к повышению уровня жизни и снижению общей заболеваемости городских жителей, а с другой стороны,- к появлению новых заболеваний, многие из которых отличаются хроническим, длительным течением. Горожане чаще, чем сельские жители, страдают сердечно-сосудистыми, легочными, онкологическими заболеваниями, а также болезнями центральной нервной системы. Уровень заболеваемости болезнями органов кровообращения, нервной системы, респираторными недомоганиями в городе в 1,5-2 раза выше, чем на селе. При этом всеми этими болезнями чаще поражаются недавние выходцы из села, чем коренные жители городов, адаптировавшиеся к высоким физическим, химическим и психологическим нагрузкам, характерным для современного крупного города.

Трудно во всех случаях достаточно четко определить "долю" каждого из множества негативных городских факторов, влияющих на состояние здоровья населения. "Вклад" их в нарушение жизненных функций организма человека различен. Тем не менее, в целом состояние здоровья людей, подвергающихся стрессовым нагрузкам в городе, в том числе и обусловленным нарушениями в окружающей среде, может в известной мере служить своеобразным индикатором оценки комплексного воздействия экологических факторов, а следовательно, и экологической ситуации в тех или иных городах или системах расселения.

Климатические факторы. Важнейшая характеристика городской среды - микроклимат города, состояние которого определяется в значительной мере антропогенным воздействием на окружающую среду и прежде всего ее загрязнением. Оно оказывает влияние на освещенность, количество поступающей от Солнца ультрафиолетовой радиации влажность, количество осадков, частоту образования тумана.

Один из важных компонентов микроклимата, оказывающих заметное влияние на организм человека, - температурный режим воздуха. Средняя годовая температура в городе на несколько градусов выше, чем за его пределами. Продолжительность периода с положительными температурами в крупном городе значительно больше, чем на окружающих его территориях. Температурные различия между центром и периферией в городах определяются площадью города и плотностью населения Так, например, в Сан-Франциско, площадь которого составляет около 120 км2, а плотность населения 6730 чел/км2, средняя суточная температура в центре города на 6-7°С выше, чем в его периферийных районах. Повышение средних суточных температур в центрах городов обусловлено скапливанием в воздухе аэрозолей, препятствующих ночному излучению, активной аккумуляцией тепла застройкой. В целом тепловая энергия, выделяемая крупным городом, весьма значительна и достигает 5% солнечной энергии, поступающей на территорию города. В летнее время в городах могут образовываться так называемые "острова жары", которые могут стать причиной повышенной смертности населения преимущественно старших возрастных групп (в особо тяжелых случаях, при температуре воздуха более 40°С, смертность возрастает в два-три раза и более).

В городах снижается величина ультрафиолетовой радиации (в среднем до 20%, что отрицательно влияет на людей - повышенная усталость, раздражительность, ухудшенный обмен веществ и т.д.). Повышается бактериальная загрязненность воздуха. Понижается относительная его влажность (до 8%), растет число дней с туманами, а следовательно, возрастает опасность возникновения смога.

В городах больше безветренных дней, ниже атмосферное давление и скорость ветра, что ведет к застойным явлениям, сильному загрязнению воздушного бассейна и повышенной заболеваемости населения болезнями органов дыхания.

Химические факторы. Химическое загрязнение городской среды обусловлено главным образом технологическими выбросами промышленности и городского транспорта. Пыль, различные аэрозоли и газы оказывают вредное воздействие на все жизненно важные органы человека и в первую очередь органы дыхания. "Вклад" загрязненного городского воздуха в возникновение заболеваний органов дыхания составляет 20%, кровообращения - 9%, психических расстройств - 8%.

При этом особенно страдают дети, у которых чаще всего отмечаются заболевания верхних дыхательных путей, хронические заболевания носоглотки, кариес зубов, а также аллергические заболевания.

С повышением уровня загрязнения воздуха связаны обострения бронхиальной астмы.

Основными загрязнителями большинства индустриальных городов являются диоксид углерода, угарный газ, окислы серы и азота, химические оксиданты и тяжелые металлы. Все эти вещества могут вызвать астму, бронхиты, пневмонию и рак. Особую опасность представляет возникновение экстремальных ситуаций и, в частности, смог. Эти случаи многократно описаны в литературе (Лондон, Донора, Лос-Анджелес и др.). Весьма вредны фотохимические смоги, важным компонентом которых является озон. Обладая высокой окислительной способностью, озон вызывает тяжелые изменения в легких, повышая чувствительность легочной ткани к разного рода инфекциям. Пагубно отражается на здоровье населения загрязнение воздуха пылью и аэрозолями Особенно опасны для здоровья людей твердые взвешенные частицы мелких фракций диаметром менее 2,5 мкм.

Особенно тяжелые последствия вызывает загрязнение воздушного бас-сейна городов мутагенными и канцерогенными веществами выделяемыми коксохимическим, нефтехимическим, химическим производствами К таким веществам принадлежат различные нитросоединения, бензпирен-3,4, другие ароматические углеводороды, формальдегид, асбест, радон и др. При этом особенно опасен асбест, поскольку его вредное воздействие на организм человека связано не только с выбросами но и длительным использованием асбестовых деталей - отделочных и кровельных материалов, декоративных изделий, огнеупорной пропитки деревянных конструкций; тканей и спецодежды, асбестоцементных труб и т.д.

В загрязнении воздушного бассейна городов велика роль автомобильного транспорта (в некоторых западных городах до 90% от всех загрязнений атмосферного воздуха). Самым массовым и опасным загрязнителем при этом является окись углерода Ее негативное воздействие ощущают на себе прежде всего люди с заболеваниями сердца и сосудов. При хроническом отравлении человеческого организма свинцом (тоже весьма "весомым" компонентом отработавших газов) возникают расстройства центральной и периферийной нервной системы. Окислы азота, озон и другие вещества, выделяемые двигателями внутреннего сгорания (особенно дизельными), также могут вызвать различные заболевания легких. Автотранспорт выделяет также канцерогены (углеводороды), нитроарены, обладающие мутагенными свойствами. Несгоревшие пары дизельного топлива действуют как нейродепрессанты. Вредны также формальдегид и другие небезразличные для здоровья людей вещества

Физические факторы. К физическим факторам, воздействующим на состояние здоровья населения, можно отнести механические, тепловые, оптические, электрические, электромагнитные, ионизирующие факторы.

Наиболее изученным из всех этих факторов является шум. При воздей-ствии на организм человека интенсивного шума наблюдается стойкое понижение слуха, нарушения вестибулярных функций, неврозы, заболевания сердечно-сосудистой системы (прежде всего, гипертоническая болезнь), язвенная болезнь. Установлена зависимость частоты инфекционных заболеваний от шума Под воздействием шума во время ночного сна у людей снижается функциональное состояние лейкоцитов в крови Особенно опасен шум в сочетании с воздействием других антропогенных факторов и прежде всего, с различными загрязнениями.

Весьма неблагоприятна для здоровья людей вибрация, интенсивность воздействия которой на современного человека связана с развитием технологий, должным образом не учитывающих гигиенические требования При действии вибрации происходят изменения в сердечно-сосудистой системе (увеличение числа сердечных сокращений, увеличение артериального давления, стеснения при кровоснабжении конечностей и др.), ухудшение зрения, функций дыхания, сенсомоторных функций и др.

К физическим факторам воздействия на здоровье человека относят также электрические, магнитные и электромагнитные поля, а также статическое электричество.

При длительном воздействии электрического тока промышленной частоты (50-60 Гц) отмечается изменение функционального состояния нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой системы, изменение обмена веществ и другие заболевания. Имеются свидетельства о развитии под воздействием электромагнитных полей злокачественных опухолей и лейкозов.

Специфический фактор, способный отрицательно влиять на здоровье людей-статическое электричество. В загрязненном воздухе на твердых взвешенных частицах, которые представляют собой диэлектрики, скапливаются электрические заряды, образуя в совокупности атмосферное статическое электричество, называемое иногда "электрическим смогом". Вредное влияние статического электричества на организм человека проявляется в нарушениях сердечно-сосудистой и других жизненно важных систем. Все большее применение в последние годы электризующихся полимерных материалов в строительстве, легкой, текстильной промышленности привело к повсеместному повышению активности статических электрических полей. Негативный эффект воздействия этих полей на организм человека проявляется в снижении чувствительности к раздражителям, ослаблении кровотока, угнетении окислительно-восстановительных процессов в организме и др.

Биологические факторы. Воздействие этих факторов на организм человека обусловлено болезнетворными микроорганизмами, содержащимися и размножающимися в атмосферном воздухе, водоемах и водотоках, почвах.

Пыль и аэрозоли, заполняющие и загрязняющие воздушный бассейн городов, выступают в качестве своеобразных "транспортных средств" для различных капельных инфекций: туберкулеза, других, заболеваний. При этом имеет значение и состав твердых частиц Например, частицы органического происхождения, имеющие волокнистую структуру и хорошо обезвоженные (в текстильной промышленности и др.), весьма часто служат надежной базой для переноса туберкулезных палочек Напротив, древесная пыль, образующаяся при разделке сырой древесины, содержащей смолы (природные консерванты), как правило, мало способствует переносу болезнетворных бактерий.

Гораздо большее значение имеет биологическое загрязнение поверхностных и подземных вод. Хотя объем хозяйственно-бытовых и фекальных сточных вод намного меньше, чем промышленных, опасность загрязнения водоисточников болезнетворными организмами первых весьма велика. Методы биологической очистки сточных вод не всегда достаточны для полного их обеззараживание в связи с чем всегда имеется реальная опасность распространения кишечных инфекций, лямблиозного холецистита и других болезней. Поэтому обеспечение городов водой питьевого качества всегда связано с необходимостью водоподготовки и не только с осветлением воды, но и ее обеззараживанием хлором, озоном или ультрафиолетовыми лучами

Большую опасность представляет бактериальное загрязнение почв, особенно на территориях, где отсутствует канализация, в районах размещения свалок, животноводческих комплексов и т.д. В целом же, в отличие от химических и физических факторов, негативно влияющих на здоровье людей и намного чаще поражающих горожан биологические факторы более активно проявляются в сельской местности (кроме переноса болезнетворных бактерий воздушными массами), на межгородских территориях, в зонах массового отдыха населения.

Литература: 3 Владимиров В.В. Урбоэкология. Курс лекций. – М.: Изд-во МНЭПУ, 1999. – 204 с.

Контрольные вопросы:

1 Какие три основных факторов наиболее пагубно влияют на растительность в пределах урбанизированных территорий?

2 Расскажите о влиянии вредные выбросы промышленных предприятий на растения.

3 Почему массовый отдых городских жителей является крупной проблемой, связанной с антропогенным давлением городов на природные ландшафты?

4 Назовите главные причины оскудения животного мира.

5 Расскажите о влиянии города на животный мир.

6 Расскажите о воздействии шума и теплового загрязнения на живые организмы.

7 Влияние электромагнитного излучения и радиоактивного загрязнения на живы организмы.

8 Микроклимат города и здоровье человека.

9 Влияние химического загрязнения городской среды на здоровье человека.

10 Влияние физических факторов на здоровье населения города.

11 Влияние биологических факторов на здоровье населения города.

Тема 10 Роль зелёных растений в жизни города

Цель: раскрыть  экологические функции зеленых растений в условиях города

План:

1 Особенности среды обитания городской растительности

2 Категории озелененной территории в городе

3 Санитарно-гигиенические функции зеленых насаждений

1 Особенности среды обитания городской растительности

Очевидно, что характеристики местообитания и условия су-ществования городских растений в значительной мере отличаются от условий произрастания зональных типов растительности. В городе растения испытывают воздействие целого ряда экологических факторов: климатических, эдафических, техногенных и других. Зеленые насаждения на значительной части своей территории испытывают высокую антропогенную нагрузку, подвергаются химическому, физическому, биологическому и комплексному загрязнению. Следствием этого являются особые условия существования фитоценозов, возможности и условия их выживания, особенности функционирования, уровень их экологической значимости и выполнения ими средоохранных, санитарно-гигиенических и других полезных функций.

Крупные города представляют собой «острова тепла» с особым ре-жимом воздуха, характеризующемся повышенными температурами.

Задымление, запыленность воздушного бассейна уменьшают прозрачность атмосферы, что приводит к ослаблению солнечной радиации. Общая загрязненность атмосферы в городах намного выше, чем на прилегающих территориях.

Почвы в городах сильно изменены в результате антропогенной деятельности. Естественные почвы просто отсутствуют, их заменяют искусственные насыпные антропопочвы. Для них характерна повышенная уплотненность, которая, в свою очередь, отрицательно воздействует на температурный режим почв, на состояние микроорганизмов и т. д. Городские почвы обеднены усвояемой органикой, они содержат повышенные концентрации соединений металлов, солей (особенно зимой, после применения антигололедных реагентов), строительный мусор и другие отходы. Это нарушает естественные процессы, происходящие в почве, обедняет ее элементами питания растений, тормозит развитие последних.

Асфальтовые покрытия затрудняют доступ воды и кислорода в почву. С водонепроницаемого асфальта дождевые воды стекают в канализационную сеть, поэтому для растений возрастает вероятность почвенной засухи. Кроме того, наличие подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы деревьев неблагоприятно как для отдельных растений, так и для насаждений в целом.

По сравнению с естественными местообитаниями изменен в городах и световой режим. Наличие дополнительного освещения растений в ночное время нарушает естественное поведение многих видов насекомых-фитофагов и способствует их перераспределению, скоплению в пределах городских насаждений и подчас сильному повреждению последних.

Основными антропогенными факторами неблагоприятного воз-действия на растительность крупных городов являются:

— загрязнение атмосферы, поверхностных и грунтовых вод и почвы. Так, атмосферные загрязнения, воздействуя на целые растения и отдельные их части, вызывают в них различные процессы, отрицательно сказывающиеся на состоянии отдельного растения и всего биоценоза. В зеленой массе растительности уменьшается содержание хлорофилла.

— нарушение гидрологического режима и эрозионные процессы, вызванные неправильными хозяйственными мероприятиями и промышленной деятельностью;

В результате в городской экосистеме возникают и формируются специфические растительные сообщества. При этом практически параллельно протекают два противоположных процесса: исчезают одни виды растений (местные, или аборигенные), появляются новые (пришлые, аллохтонные) виды. При этом сравнительно недавно попавшие виды называют адвентивными.

Доля адвентивных видов в городской флоре велика, она может доходить до 40 %, особенно вдоль железнодорожного полотна и на свалках.

Городская флора частично может обогащаться и в результате одичания некоторых декоративных растений.

Распределена растительность в городе обычно неравномерно. Так, для крупных городов, в центрах преобладающими являются так называемые «экстремально урбанофильные» виды, ближе к периферии увеличивается доля «умеренно урбанофильных» видов. В окрестностях города флора наиболее богата, там уже встречаются «урбанонейтральные» виды.

В озеленении городов умеренного пояса ведущее место занимают лиственные породы, так как хвойные слабо устойчивы к загрязнениям. К сожалению, видовой состав городских насаждений весьма ограничен.

Продолжительность жизни городских растений существенно меньше, чем естественных. Например, в подмосковных лесах липа доживает до 300-400 лет, в то время как в московских парках — до 125-150 лет, а на улицах — всего до 80—90 лет.

2 Категории озелененной территории в городе

В современном городе складывается специфическая и во многом неблагоприятная для жизнедеятельности человека экологическая обстановка. Она характеризуется повышенным содержанием атмосферных загрязнений, более резкими колебаниями температурного и радиационного режимов, наличием шума и вибраций разного рода, а также электромагнитных излучений.

В условиях непрерывного повышения техногенных нагрузок на городского жителя покрытые растительностью пространства города становятся мощным средством частичной нейтрализации негативного воздействия отрицательных факторов жизни на урбанизированных территориях.

Зеленые насаждения города входят в состав комплексной зеленой зоны — единой системы взаимосвязанных элементов ландшафта города и прилегающего района, предназначенной для решения вопросов охраны природы и улучшения условий труда, быта и отдыха населения.
	Комплексная зеленая зона города состоит из ядра (территории городской застройки) и внешней зоны. В ядре выделяют: 1) микрорайоны, кварталы; 2) зеленые насаждения; 3) улицы, дороги и площади; 4) промышленные территории. Внешняя зона включает: 1) внегородскую застройку и промышленные территории; 2) курорты и места отдыха (учреждения отдыха, лечения и туризма, спортивные комплексы, пляжи, дачные поселки); 3) дороги (железные и автомобильные); 4) зеленые массивы (пригородные леса, лесопарки, градозащитные лесные массивы, облесненные неудобья, полезащитные и другие полосы); 5) сады и виноградники, питомники; 6) неозеленяемые территории (сельскохозяйственные и другие земли); 7) водоемы.

Все виды озелененных территорий городов, согласно градостроительной классификации, делятся на три группы: 1) общего пользования — общегородские парки культуры и отдыха, районные парки, городские сады, сады жилых районов и микрорайонов, бульвары, лесопарки; 2) ограниченного пользования — зеленые насаждения на жилых территориях микрорайонов и жилых районов, на участках детских садов; школ, спортивных комплексов, учреждений здравоохранения, культурно-просветительных, административных и других учреждений, вузов, техникумов,  промышленных предприятий и складов; 3) специального назначения — насаждения на городских улицах и магистралях, территории санитарно-защитных и водоохранных зон, ботанические и зоологические Сады, насаждения на территориях питомников, цветочных хозяйств, кладбищ и т. п.

Применительно к урбанизированным территориям и городам часто употребляют такие понятия, как лес, лесопарк, парк, сад, сквер, бульвар.

3 Санитарно-гигиенические функции зеленых насаждений

Очистка приземного воздуха. При встрече загрязненного воздушного потока с зеленым массивом, он снижает скорость; часть содержащейся пыли оседает на поверхности листьев, хвои, веток, стволов и во время дождя или полива смывается на землю. Распространение пыли хорошо сдерживается также газонами.

Пылезадерживающие свойства различных пород деревьев и ку-старников неодинаковы. В частности, опушенные или клейкие листья задерживают значительно больше пыли, чем гладкие.

Среди зеленых насаждений запыленность воздуха в 2-3 раза меньше, чем на открытых городских территориях. Например, древесные насаждения уменьшают запыленность воздуха в вегетационный период на 42,2 %, а при отсутствии лиственного покрова на 37,5 %. Даже сравнительно небольшие городские сады снижают запыленность городского воздуха в летнее время на 30-40 %.

Зеленые насаждения, поглощая из воздуха вредные газы и нейтрализуя их в тканях, способствуют сохранению газового баланса в атмосфере, биологическому очищению приземного воздуха. На использовании газоочистных свойств древесно-кустарниковых насаждений основан принцип устройства санитарно-защитных зон.

Вредные газы в процессе транспирации поглощаются растениями, а твердые частицы аэрозолей оседают на листьях, стволах и ветвях растений. Посадки, расположенные поперек потока загрязненного воздуха, разбивают первоначальный концентрированный поток на различные направления. Таким образом, вредные выбросы разбавляются чистым воздухом, и их концентрация в воздухе уменьшается. Наиболее активно зеленые насаждения снижают содержание газов в воздухе в облиственном состоянии.

Важнейшим свойством растений является их способность уменьшать бактериальную загрязненность воздуха, повышать его ионизацию, обогащать различного рода фитонцидами.

Городская растительность способствует повышению ионизации воздуха, которая очень благотворно воздействует на человека. В лесном воздухе степень ионизации кислорода в 2-3 раза больше, чем в морском или в воздухе над лугом, и в 5-6 раз больше, чем в городском. Степень ионизации зависит от видового состава и возраста растений.

Зеленые насаждения в три раза увеличивают количество легких отрицательно заряженных ионов и способствуют уменьшению количества тяжелых ионов. Тяжелые ионы возникают в результате соединения легких ионов с тяжелыми ядрами конденсации. Повышенная конденсация тяжелых ионов ухудшает видимость, отрицательно влияет на дыхание людей, вызывает усталость, а легкие отрицательные ионы улучшают деятельность сердечно-сосудистой системы.

Такие растения, как дуб красный и черешчатый, сосна обыкновенная, ель европейская, клен белый и серебристый, ива обыкновенная и белая, береза бородавчатая, белая акация, можжевельник казацкий, рябина обыкновенная, сирень обыкновенная, тополь черный и пирамидальный, туя западная, способствуют увеличению уровня ионизации воздуха — концентрация легких ионов под их кронами достигает 500 ионов/см3.

В наибольшей степени улучшают ионный режим атмосферного воздуха смешанные хвойно-лиственные насаждения, а также многие цветущие растения.

Многие растения выделяют фитонциды — летучие вещества, способные убивать болезнетворные бактерии или тормозить их развитие и тем самым оздоравливать окружающую среду. Фитонциды убивают туберкулезную палочку, белый и золотистый стафилококк, гемолитический стрептококк, холерный вибрион и др. Активными источниками фитонцидов являются белая акация, туя западная, конский каштан, сосна обыкновенная, различные виды дубов. Один гектар можжевеловых насаждений за сутки выделяет 30 кг фитонцидов — этого количества достаточно для уничтожения всех микробов в большом городе. Наблюдения показали, что воздух парков содержит в 200 раз меньше бактерий, чем воздух улиц.

Степень фитонцидности зависит в значительной степени от вегетационного состояния растений. Наибольшая противобактериальная активность отмечается в период почкования и цветения. В основном растения проявляют фитонцидные свойства летом, и лишь немногие — зимой. Фитонцидная активность зависит также от метеорологических факторов — уменьшается в пасмурную и дождливую погоду и увеличивается в теплую солнечную.

Снижение уровня звукового загрязнения. Зеленые насаждения снижают уровень городского шума, ослабляя звуковые колебания в момент прохождения их сквозь ветви, листву и хвою. Звук, попадая в крону, переходит как бы в другую среду, которая обладает значительно большим, чем воздух, акустическим сопротивлением, отражает и рассеивает до 74 % и поглощает до 26 % звуковой энергии. Летом насаждения снижают шум на 7-8 дБ, зимой — на 3-4 дБ.

Снижение шума зависит от плотности кроны, густоты листвы, расположения насаждений по отношению к источнику шума и пропорционально ширине озелененной полосы.

Шумозащитная эффективность растительных экранов зависит от размещения насаждений. Наиболее целесообразно размещать шумозащитные насаждения параллельно; при этом звуки на краях насаждений многократно отражаются и диффузно рассеиваются, что снижает силу шума.

Способностью поглощать шум обладают также газоны и вертикальное озеленение. Травяной покров способен снизить шум на 6 дБ. Зеленая масса лиан, покрывающая стены, увеличивает их звукопоглощающую способность в 6-8 раз, а также способствует рассеиванию звуковой энергии.

Улучшение микроклимата городов. Микроклимат — совокупность физических параметров воздушной среды (температуры, относительной влажности, скорости и направления ветра, условий инсоляции и т. д.) на небольших открытых или закрытых пространствах. Микроклимат населенных мест складывается в результате изменений климатических условий, происходящих под влиянием застройки территории, ее благоустройства, озеленения и т. п.

Смягчать микроклимат города можно путем озеленения территорий.

Зеленые насаждения улучшают микроклимат городской территории, предохраняют от чрезмерного перегревания почву, стены зданий, тротуары, создают более комфортные условия для отдыха на открытом воздухе.

Основные поверхности города, состоящие из асфальта, бетона, металла, слабо отражают радиационную энергию солнца, что является причиной формирования специфического городского микроклимата. Растения, обладающие некоторой прозрачностью, часть лучистой энергии пропускают, часть поглощают, а остальное — отражают, причем отражение солнечной энергии листвой в несколько раз превышает отражение твердыми городскими поверхностями. В инфракрасной, или тепловой, области солнечного спектра растения обладают очень высокой величиной альбедо — около 90 %.

Тень от деревьев и кустарников защищает человека от избытка прямого и отраженного солнечного тепла. В средних широтах температура поверхности в зоне зеленых насаждений на 12-14 °С ниже температуры стен и мостовых. В тени деревьев в жаркий день температура воздуха на 7-8 °С ниже, чем на открытом месте. Если в летний день температура воздуха на улице 29—30 °С, то в сквере микрорайона она не будет превышать 22-24 °С. Температуру воздуха способны снижать даже травянистые газоны: в жаркий день на дорожке у газона температура воздуха на высоте роста человека почти на 2,5 °С ниже, чем на асфальтированной мостовой.

Гигиеническое значение зеленых насаждений состоит в том, что они значительно понижают тепловую радиацию, поэтому тепловые ощущения человека ближе к комфортным именно среди зелени. По данным гигиенистов, зона комфортности находится делах 17,2-21,7 °С.

Система крупных зеленых массивов снижает интенсивность «теплового острова». Средний трансформационный эффект существующей системы озеленения — 1,2 °С. Изменение температурного фона за счет дополнительно проектируемых (согласно генеральному плану) зеленых массивов — 2 °С. Трансформационный эффект перспективной системы озеленения достигнет 3,2 °С.

Влажность воздуха и ветровой режим. На теплоощущения человека сильно влияет не только температура воздуха, но и его влажность — различные комбинации температуры, относительной влажности и скорости ветра создают одинаковые восприятия теплового эффекта. Повышение относительной влажности воздуха воспринимается человеком в большинстве случаев как понижение температуры: повышение влажности на 15 % воспринимается человеческим организмом как понижение температуры на 3,5 °С.

Известно, что в районах городской застройки, лишенных насаждений, относительная влажность воздуха в среднем ниже на 15-18 %, чем в пригородном лесу, на 11-12 % — в городском парке и на 8-10 % на бульваре и в сквере.

Увеличение относительной влажности воздуха связано с испаряющей способностью растительного покрова. Поверхность, покрытая растительностью, испаряет в десятки раз больше влаги, чем лишенная зелени. 1 га леса за час испаряет в атмосферу 1—4,5 тыс. т влаги. Благодаря большому испарению воды листьями зеленые насаждения увеличивают полезную для человека влажность вокруг себя до 30 %. Влияние растительности на влажность воздуха распространяется на 20-кратную высоту дерева. Подсчитано, что освежающий эффект одного растущего в благоприятных условиях дерева эквивалентен эффекту функционирования 10 комнатных кондиционеров.

Зеленые насаждения могут выполнять функцию ветрозаграждения. Полоса деревьев высотой 10 м, расположенных в 5 рядов, способна ослабить скорость ветра вдвое, причем на расстоянии 60 м. В жилых районах, находящихся под влиянием ветрозащитных свойств леса, отмечено снижение на 20—30 % расходов на отопление.

Изменяя скорость и направление ветровых потоков, зеленые насаждения повышают воздухообмен городских территорий, предохраняют человека от переохлаждения в зимнее время года и перегрева летом. Над более прогретыми открытыми пространствами воздух поднимается вверх, а прохладный воздух зеленого покрова устремляется на смену поднявшемуся

Таким образом, возникают горизонтальные потоки воздуха, способствующие проветриванию территории и рассеиванию вредных примесей, снижению их концентрации. Практически затухание скорости ветра до 5 % от первоначальной происходит в глубине зеленого массива примерно на расстоянии до 40 м от периметра насаждений. Это расстояние зависит от плотности древесно-кустарниковых насаждений, характера их видового состава и возраста и др.

Открытые участки городской застройки днем нагреваются сильнее, чем озелененные, что приводит к возникновению восходящих потоков воздуха и к перемещению прохладного воздуха на неозелененные территории. Ночью озелененные участки охлаждаются медленнее, чем оголенная земля и искусственные поверхности, поэтому возникает обратный процесс, способствующий проветриванию зеленых массивов. Вертикальные потоки уносят с собой частицы пыли и газообразные загрязняющие вещества, улучшая санитарно-гигиеническое состояние городских улиц.

Изменения температуры и относительной влажности воздуха проявляются в непосредственной близости от городских зеленых насаждений, которые практически не оказывают существенного влияния на отдаленную территорию. При изолированном размещении насаждений и компактной городской застройке изменения температуры и влажности воздуха наблюдаются на расстоянии 70-100 м, а при объединении городских и загородных насаждений в единую систему в сочетании со свободной застройкой — на 200—300 м. Для повышения эффективности влияния зеленых насаждений на микроклимат прилегающих территорий рекомендуется создавать в городах зеленые полосы шириной 75-100 м через каждые 400-500 м.

Зеленые массивы (клинья) площадью свыше 600—1000 га улучшают качество атмосферного воздуха прилегающей застройки на расстоянии 2—4 км: концентрации ингредиентов (по сумме показателей) снижаются в 2—3 раза. Указанные массивы улучшают радиационный режим городской атмосферы: на прилегающей территории застройки увеличивается интенсивность видимой и ультрафиолетовой радиации на 15-25 %, понижается фактор мутности на 10—30 %, а аэрозольное помутнение — на 20—40 %.

Следует подчеркнуть, что в реальных условиях городского окружения лишь значительные по площади зеленые массивы оказывают заметное влияние на микроклимат (в том числе на тепловой режим) территории. Именно поэтому следует стремиться к расширению площади зеленых насаждений в городах.

Основные нормы и правила озеленения города

Если в естественных условиях деревья живут более двухсот лет, то даже в парках продолжительность их жизни сокращается до 80-100 лет. Деревья, посаженные вдоль автомобильных дорог и в пешеходных зонах, не доживают и до 30 лет.

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на состояние городских насаждений, их жизнестойкость, являются:

— экологические условия города, в целом неблагоприятные для произрастания многих растений;

-  нарушение технологии посадки;

— неудовлетворительное состояние почвы;

— повреждение вредителями и болезнями;

— случайные факторы (вандализм, механические повреждения).

Для того чтобы повысить качество озеленения, в городах вводят различные нормы и правила, устанавливающие минимальные требования, которые необходимо соблюдать при проведении озеленительных работ.

Многие правила носят рекомендательно-методический характер.

При проектировании зеленых насаждений должны быть учтены техногенные и рекреационные нагрузки на ту или иную территорию. То есть, учитывая влияние различных антропогенных факторов, надо подбирать породы, максимально адаптированные к тем или иным условиям.

Посадка древесных и кустарниковых растений осуществляется не произвольно, а в виде растительных группировок. Основные их типы следующие: солитер (одиночное растение), рядовая посадка, аллея, живая изгородь, живая стена, группа, букетная посадка (сверхплотная группа, либо посадка нескольких экземпляров в 1 посадочную яму), куртина, массив.

Исходя из практики, разработаны рекомендации по количеству насаждений на различных территориях города и ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках, отличающихся по функциональному значению. Самыми зелеными территориями общего пользования должны быть бульвары (200-300 деревьев, 1200-1300 кустарников на 1 га), а также участки, прилегающие к больницам и другим лечебным учреждениям (180-250 деревьев, 720-1000 кустарников на 1 га). Обеспеченность последних зелеными насаждениями должна быть 50-65 %, не меньше. На участках жилой застройки должно быть озеленено 40-60 % территории. Минимальная обеспеченность зелеными насаждениями на участках производственной застройки — 10-15 %. Если можно увеличить зеленые территории за счет стационарного озеленения (посадка в грунт), рекомендуется использовать мобильные способы, устанавливать растения в контейнерах, кадках, вазонах и т. д.

Состояние деревьев и кустарников считается:

— хорошим, если растения «здоровые, нормально развитые, без механических повреждений, густо облиственные, окраска и величина листьев нормальная»;

— удовлетворительным, если растения «условно здоровые (с начальными признаками заболеваний или устраняемыми повреждениями), с наличием усохших ветвей, с неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственные»;

— неудовлетворительным, если «крона слабо развита, изрежена, усыхание кроны более 50 %, имеются признаки поражения болезнями и вредителями, значительные механические повреждения».

В качестве заключения по данной лекции можно отметить следующее. Озелененные территории городов и их пригородных зон оказывают огромное влияние на качество среды обитания горожан, имеют большое оздоровительное, средозащитное и средо-формирующее значение. Они оказывают непосредственное воздействие на снижение уровня загрязнения приземного воздуха и городских почв примесями техногенного или естественного происхождения, повышают прозрачность атмосферы, приход солнечной радиации; регулируют в широких пределах основные климатические факторы. Средозащитное и средоформирующее значение лесных экосистем выражается в охране водных ресурсов и регулировании гидрологических процессов, охране почв от водной и ветровой эрозии, продуцировании кислорода, охране биологических ресурсов. Особо следует выделить водоохранно-защитное значение пойменных лесов: их берегозащитную, почвозащитную, водоохранную, руслообразующую роль. Велика также эффективность природных комплексов и других озелененных территорий как мест обитания представителей животного мира, а также в выполнении ими планировочно-регулятивных, архитектурно-художественных и рекреационных функций.

В то же время вполне очевидно, что городская растительность представляет собой в определенном смысле практически обособленное, искусственно созданное сообщество, которое обитает в специфических условиях. Приоритетное влияние на видовой состав и состояние зеленых насаждений города оказывают различные экологические факторы, особенно своеобразие городских почв и загрязнение окружающей среды.

Парадокс заключается в том, что, с одной стороны, растения жизненно необходимы для города, а с другой — именно город, точнее, хозяйственная деятельность горожан создает трудно преодолимые препятствия для их нормального развития. Это противоречие должно быть разрешено в пользу зеленого мира городов, а значит, в конечном итоге, городского населения. Поскольку ясно, что городские экосистемы неспособны к саморегуляции, правила и нормы по созданию и поддержанию зеленых насаждений в городе должны быть основаны на соблюдении экологических принципов, применяемых при построении искусственных экосистем.

Литература: 1 Экология города: Учебное пособие / Под ред. проф. В. В. Денисова. — М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ», 2008, - 832 с.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите основные антропогенные факторы неблагоприятного воздействия на растительность городов.

2. Что такое «эрозия краев»? В чем ее опасность?

3. На какие группы подразделяются все виды озелененных территорий городов?

4. Что включает в свой состав комплексная зеленая зона города?

5. Перечислите основные санитарно-гигиенические функции зеленых насаждений.

6. Что такое ионизация воздуха? Какую роль в этом играют растения? От чего зависит фитонцидная активность растений?

7. Охарактеризуйте роль растений в улучшении микроклимата городов.

8. Что такое инвазия чужеродных видов? В чем состоит ее опасность? Приведите примеры.

9. Почему сохранение биологического биоразнообразия на урбанизированных территориях должно быть приоритетным направлением деятельности органов государственного управления?

Тема 11 Животный мир городов

Цель: Ознакомиться с животным миром города и с условиями их существования

План:

1 Видовой состав животного мира городов

2 Млекопитающие животные в городе

3 Птицы в городских поселениях

4. Насекомые в условиях города

1 Видовой состав

В настоящее время животный мир городов наряду с растительным является одним из главных индикаторов состояния окружающей среды и качества жизни городского населения. Численность и видовой состав некоторых животных определяет часто степень экологического благополучия того или иного района урбанизированной территории.

Животный мир городов сильно отличается от природной фауны: он гораздо беднее по видовому разнообразию, чем естественные сообщества, здесь нередко преобладают совершенно другие виды.

В результате возникновения и последующего разрастания городов, когда осваиваются новые природные территории, многие населявшие их сообщества животных разрушаются, часть видов уходит в другие места, однако некоторые виды остаются и постепенно приспосабливаются к новым условиям. В первую очередь, таковыми являются наиболее экологически пластичные животные, особенно всеядные, и те, которые быстро адаптируются к городскому шуму, его микроклимату, скоплению людей. Происходит так называемая синантропизация — приспособление организмов (в данном случае животных) к обитанию вблизи человека (в населенных пунктах, жилищах и т. д.). В одних случаях синантропизация связана с возникновением новых поведенческих адаптации (как у большинства птиц — синантропов), в других этого не требуется, поскольку сам человек подчас создает условия, близкие к естественным для таких форм (например, пауки в домах).

Синантропы подразделяются (по Н. Ф. Реймерсу, 1990 г.) на квартирантов, использующих только убежища вблизи человека (ласточки, стрижи, скворцы и т. п.) и строгих синантропов, питающихся в пределах жилья человека (тараканы, клопы постельные, крысы и др.). Виды, отдельные особи которых живут вблизи от человека, в то время как основная часть — далеко от него, называют частичными синантропами (утки в городах), а обитающие вблизи людей короткое время — временными синантропами (скворцы, ласточки и другие перелетные птицы).

Количество и видовой состав синантропных животных является важным показателем экологического состояния городов, качества жизни населения. Нельзя делить указанных животных на полезных и вредных. Все намного сложнее, каждый вид выполняет определенные функции, в том числе и те, которые полезны человеку, в частности санитарные.

В целом животных, проживающих в городе, можно разделить на следующие группы: 1) млекопитающие; 2) птицы; 3) земноводные и пресмыкающиеся; 4) рыбы; 5) насекомые.

2 Млекопитающие животные в городе

Из таковых наиболее распространенными являются серая крыса (пасюк), домовая мышь, кошка и собака.

Серые крысы обитают в основном в подвалах и нижних этажах зданий, а также на свалках, где скапливается больше мусора и пищевых отходов.

Крысы отличаются умом, сообразительностью, легко адаптируются к изменяющимся условиям среды обитания. Они приносят большой вред человеку: поедают и портят продукты питания, разносят опасные инфекции (туляремию, лептоспироз, трихинеллез, бешенство, чуму и т. д.), повреждают сооружения, подземные кабели и коммуникации. Согласно данным американских ученых, почти 20 % пожаров в городах вызвана замыканиями в электропроводке, которые устраивают крысы. Полчища крыс по всему миру уничтожают продовольствие, которого достаточно для пропитания почти 0,15 млрд человек.

Однако по окончанию мероприятий, направленных на уничтожение крыс, возникают иные экологические проблемы. Так, после крыс остаются обитавшие на них клещи, которые постепенно перебираются на людей и других животных, нанося удар по их здоровью. Экологическая ниша, освобожденная крысами, довольно быстро заполняется домовыми мышами.

В отличие от крыс, мыши осваивают все этажи, даже верхние. Особенно они предпочитают нижние и верхние этажи, где больше возможностей для устройства гнезд (подвалы, чердаки). По наблюдениям специалистов, чаще всего мыши появляются в зданиях, которые имеют технические нарушения.

Нашествие мышей в городские поселения в основном происходит осенью, после наступления холодов. Что касается крыс, их переселению способствуют часто проведение ремонтных работ в местах их первоначального обитания (например, в районах подземных коммуникаций) или ликвидация свалок.

Борьба человека с указанными грызунами идет с переменным успехом. Они противодействуют усилиям выжить их либо повышенной скоростью размножения (мыши), либо удивительной способностью приспособления к создаваемым стрессовым ситуациям. Так, крысы научились обходить многие ловушки и даже выработали иммунитет к некоторым ядам. Многие ученые считают, что эти животные перед гибелью успевают передать сигнал опасности своим сородичам, и те избегают соответствующее место. Весьма эффективны те препараты, которые, не уничтожая животных, подавляют способность к их размножению или приводят к повышению доли самцов в помете.

Благодаря высоко развитой высшей нервной системе хорошо приспосабливаются к жизни в городе некоторые хищные млекопитающие, например черный хорь, ласка и даже обыкновенная лиса. Днем они укрываются в норах, а ночью добывают себе корм, отлавливая мелких грызунов или посещая свалки, контейнеры с пищевыми отходами и т. п.

Среди млекопитающих, обитающих в городе, встречаются насекомоядные и рукокрылые. К первой группе относятся ежи обыкновенные, кроты, бурозубки и белозубки. Рукокрылые представлены в основном летучими мышами. Последние поселяются в убежищах с подходящим микроклиматом (каменные здания с железной крышей и деревянными перекрытиями) и комфортно чувствуют себя при наличии высокой численности и разнообразия ночных летающих насекомых. Особое беспокойство человека из представителей городской фауны вызывают бездомные животные, в основном собаки и кошки. Они опасны для человека: ухудшают санитарно-эпидемиологическую обстановку, поскольку способны передавать некоторые заболевания (бешенство, лептоспироз, гельминтозы и др.); нередко нападают на людей. Часто бездомные собаки объединяются в стаи, представляющие угрозу не только для людей, но и домашних животных.

В силу вышеизложенного, численность одичавших животных следует регулировать. Однако такие методы, как их отлов с последующим умерщвлением (эвтаназией) следует искоренить в силу их жестокости и морального ущерба, которые они наносят психике человека, особенно ребенка. Тем более, что истребление одних животных способствует заполнению освободившейся экологической ниши другими особями, подчас более агрессивными и в то же время осторожными, адаптированными к поведению человека. Так, массовое уничтожение кошек приводит к резкому увеличению численности крыс и мышей.

Следует в этой связи надлежащим образом изучить и перенять опыт ряда стран, в частности Европы, где широко применяют методы массовой стерилизации самок и кастрации самцов. Вполне эффективным методом является и ликвидация мест, которые могут быть использованы бездомными животными для устройства логова (заброшенные строения, законсервированные стройки, открытые подвалы и теплотрассы).

3 Птицы в городских поселениях

Среди них наиболее распространенными видами являются серая ворона, сизый голубь и домовой воробей, на них приходится более 70 % всего птичьего населения.

Серая ворона представляет собой, по-видимому, наиболее пластичный вид, хорошо адаптированный к жизни в городских условиях. По наблюдениям ученых, серые вороны ранее, в 40-х годах XX века, не только не создавали гнездовий в Москве, но даже не оставались в ней ночевать. После прилета утром для кормления, вечером они стаями улетали за пределы города.

Ныне ситуация коренным образом изменилась, так как вороны полностью приспособились к особенностям городской жизни. Удивительно многообразие способов ворон добывать себе пищу: помимо посещения традиционных мест кормления, они научились отнимать пищу у домашних животных, извлекать ее из всевозможных упаковок; занимаются хищничеством и хитроумным воровством. Их поселения обычно располагаются недалеко от источников питания, тем самым они экономят энергию на перелетах.

Серые вороны практически не боятся городского шума и даже человека. Более того, они обладают способностью «прогнозировать» поведение человека, предугадывать его возможную агрессию. Согласно наблюдениям орнитологов, нейтрально относящихся к ним людей вороны подпускают к себе на расстояние до 2 м, в то время как проявляющих явный интерес — не меньше чем на 20 м.

Благодаря мечению птиц было установлено (А. А. Минин, 1998 г.), что до 40 % популяции серой вороны ведет оседлый образ жизни. Зимой количество ворон возрастает за счет мигрирующих птиц. Численность зимующей популяции вороновых, в т. ч. галок и грачей, может колебаться в крупном городе в пределах 0,3-1 млн особей.

Сизые голуби по численности в городе на порядок превышают этот показатель для сельской местности, что объясняется относительно легким добыванием пищи. Основным источником питания для голубей являются пищевые отходы. Указанные птицы ведут в основном оседлый образ жизни, миграции городских голубей практически не наблюдается, по крайней мере в мирное время (в отличие от диких голубей).

Сизый голубь наносит весьма заметный ущерб здоровью человека. Согласно данным ученых, от 40 до 90 % птиц заражены орнитозом. На чердаках, где особенно любят гнездиться голуби, размножаются клещи, блохи, мухи, моль. Помет голубей способствует разрушению металлов и отделочных материалов, скульптур, поскольку ускоряет коррозийные процессы, чему помогают и агрессивные компоненты атмосферного воздуха и дождевые воды.

Домовой воробей — постоянный спутник человека в городе с древних времен. Уничтожая вредных насекомых, он приносит пользу деревьям, а значит и человеку. Однако воробей может оказаться и небезопасным: согласно исследованиям, проведенным в Западной Европе, 12,3 % птиц оказались зараженными токсоплазмой.

Воробей является наглядным примером того, что нельзя делить живые существа на вредных и полезных. В Китае несколько десятилетий назад воробьи были практически изгнаны из этой страны: их обвинили в объедании и без того не очень сытого населения. Через некоторое время во многих регионах Китая была зафиксирована массовая вспышка численности насекомых — основной пищи воробьев. Был нанесен тем самым очередной удар по продовольственной базе страны. В конце концов китайцы вынуждены были за немалые деньги закупать воробьев в других странах и расселять их на своей территории.

Хищные птицы городов. Во многих городах Европы и Америки предпринимаются усилия по заселению городов некоторыми хищными птицами, прежде всего соколами. Последние, учитывая относительно небольшие размеры и высокую маневренность, могут быть относительно легко адаптированы к городским условиям. Птенцы таких птиц, будучи выпущенными (после достижения определенного возраста) в городскую среду, воспринимают ее как естественную. Улетая в дальнейшем на зимовку, они, как правило, возвращаются «домой», в город, гнездятся там и питаются воронами и голубями, тем самым регулируя численность указанных птиц. В последние годы соколов часто используют для охраны воздушного пространства аэропортов от других птиц, которые нередко становятся причиной аварий самолетов.

Кроме соколов, в городах все чаще обнаруживают население ночных хищных птиц, прежде всего ушастой совы. Это связано с наличием для них достаточно качественной кормовой базы (мелких грызунов и птиц) даже в неблагоприятный зимний период. Иными словами, город более легко предоставляет таким хищникам пропитание, нежели природная среда.

Водоплавающие птицы при наличии соответствующих условий относительно легко осваивают городские территории. Из них наиболее экологически пластичным видом оказалась утка-кряква, которая способна обитать в небольших водоемах, пригородных и городских прудах, поймах и руслах рек. При этом с развитием массовой жилой застройки и ростом числа незамерзающих рек и водоемов (в городах заметно теплее, нежели за их пределами) увеличивается и численность водоплавающих птиц. Однако эта закономерность проявляется до определенной степени урбанизации и соответствующих ей негативных явлений. Согласно многолетним наблюдениям (К. В. Авилова, 1997 г.), в Москве наибольшее скопление уток-крякв наблюдалось до начала 90-х годов прошедшего века (до 25 тысяч). К концу 90-х годов их численность сократилась до 8—9 тысяч.

К городским условиям относительно быстро адаптируются синицы, все чаще встречаются дрозды, пищухи, дятлы, трясогузки и другие птицы. Появляются чайки, для которых труднее становится добыть привычный корм на водоемах; у границ городов замечены поселения цапли. В то же время такие виды птиц, как скворец, городская ласточка, зяблик, щегол гнездятся в городах нерегулярно и в небольшом количестве.

4. Насекомые в условиях города

Маленькие прожорливые шестиногие существа хозяйничают на нашей планете более 50 млн. лет. За это время в борьбе за существование они сумели приспособиться к самым разнообразным условиям жизни. Среди важнейших способов выживания насекомых основное место занимают сравнительно небольшие размеры, колоссальная плодовитость и, как ни парадоксально, малая продолжительность жизни отдельных особей.

Многие насекомые занимают исключительно важное положение в городских экосистемах, поддерживая их стабильность. Они выполняют функции опыления, перерабатывают растительные остатки, интенсифицируют почвообразование и т. д. Специально разводят различных насекомых, уничтожающих вредителей. Это так называемые энтомофаги (божьи коровки, жужелицы, муравьи и другие), которых выпускают в сады, на поля, в теплицы, где они начинают борьбу с вредителями.

Комнатная муха — непременный спутник человека (синантроп), она давно покинула дикую природу, предпочитая жить в городской среде. Муха имеет очень высокую скорость размножения: подсчитано, что из 100 отложенных яиц в середине весны, к середине осени могло бы появиться 4 млрд. ее потомков. Личинки мухи развиваются во всех гниющих отходах, теплый климат способствует увеличению скорости этого процесса. В то же время личинки без ущерба для себя переносят температуру -190 °С. И даже при такой стуже в их тканях не образуются смертоносные ледяные иглы. Дело в том, что многие насекомые, включая мух, вырабатывают антифриз — вещество, препятствующее замерзанию. Чаще всего это глицерин.

Обладая всего двумя крыльями, муха превосходит по летным качествам пчелу, у которой 4 крыла. Делая 300 взмахов в секунду, это насекомое может перемещаться со скоростью более 30 км/ч.

У мухи в организме имеются очень сложные системы, позволяющие ей ориентироваться в пространстве, определять скорость и направление полета. Она хорошо анализирует химический состав вещества, безошибочно обнаруживая пригодные в пищу продукты.

Однако муха — один из самых активных переносчиков заразы. Из мусорного контейнера или помойки она может доставить миллионы болезнетворных бактерий или яйца паразитических червей. Муха способна переносить микробы сальмонеллы, стафилококка, кишечной палочки, шигеллу. Эти бактерии могут вызвать заболевания людей и животных, в том числе холеру, дизентерию, гепатит, полиомиелит, туберкулез и др. Но с другой стороны, именно личинки мухи уничтожают огромные количества гниющих отходов.

Тараканы, особенно рыжий (прусак) и черный, являются настоящими или строгими синантропами. В городах их места жительства мусоропроводы и вентиляционные устройства, верхние этажи зданий (где более тепло, чем на нижних). Наиболее комфортно тараканы чувствуют себя при 30 °С, при меньших их развитие задерживается, температура -5 °С для них уже смертельна.

Тараканы представляют большую опасность для людей: они не только портят продукты, но и переносят различные болезни (тиф, холеру, дизентерию, туберкулез, яйца глистов и т. д.). Шкурки мертвых тараканов выделяют очень сильный аллерген. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ставит таракана на третье место после таких возбудителей аллергии, как цветочная пыльца (например, амброзии) и клопы.

Комары распространены повсеместно. Известно более 20 тысяч видов этого насекомого. В России комар обыкновенный не встречается лишь в Арктике и в горах выше 3 км. Комары пришли в города, освоили очистные сооружения, загрязненные водоемы, сырые подвалы.

Наиболее распространенными видами комаров в городе являются два — комар-пискун (обычный «под-вальный» комар) и малярийный комар. Обычно за малярийного комара принимают комара-долгоножку, крупное насекомое, которое питается не кровью, а соками растений. Отличить настоящего малярийного комара от комара-пискуна очень непросто. К тому же, опасен только тот малярийный комар, в слюнных железах которого находится так называемый малярийный плазмодий — паразит крови человека.

Интересно отметить, что кровососущими и, следовательно, опасными для человека являются только самки, самцы же питаются соком растений. Оказывается, самке комара для нормального развития яиц необходима кровь теплокровных животных или человека. Напившись крови, самка по истечении определенного времени откладывает яйца в воду. При этом в одной кладке содержится до 200 яиц. Из них появляются личинки, питающиеся на дне водоема всевозможными органическими веществами, поэтому личинки прекрасно развиваются в грязной воде и даже в лужице. Такие условия в изобилии встречаются в городах.

Благоприятные условия в теплых, влажных подвалах способствуют тому, что комары в городах приобрели способность размножаться круглый год, без перерыва на зиму (что не бывает в природных условиях). Более того, приспособились городские комары обходиться зимой и без «донорской» крови. Правда, зимой самка может отложить только одну кладку.

Вышеизложенное определяет борьбу с комарами как важнейшую задачу. Для ее успешного решения необходимо содержать в чистоте и сухости подвалы, очищать воды, осушать, где это экологически целесообразно, болота; в ряде случаев используют и химические способы борьбы.

Муравьи впервые рядом с человеком появились, как считают, в конце XVTII века на морских судах, совершавших плавания в Южном полушарии. Еще через сто лет муравьи заселили жилища человека в крупных морских портах. Далее, следуя за человеком, они стали распространяться по всему земному шару, при этом успешно «используя» любой вид транспорта. Теперь муравьи обитают практически везде.

В доме человека муравей нашел и тепло, и обильную пищу. Он всеяден, в его рационе хлеб, варенье, фрукты, мясо и даже гниющие остатки пищи.

Неприхотлив муравей и в выборе жилища, он может везде устроиться с комфортом.

Муравьи отличаются огромной плодовитостью. В одном гнезде могут находиться несколько самок, которые откладывают многочисленные яйца. Одна такая семья может постепенно создать колонию численностью в несколько миллионов особей.

Муравьи, как и осы, выполняют функцию санитаров, выкармливая свое потомство предварительно убитыми или парализованными насекомыми — потребителями зеленой массы растений. В то же время, как выяснилось недавно, муравьи далеко не безобидны. Наряду с неудобствами, которые они доставляют человеку своим появлением в жилых или бытовых помещениях, муравьи способствуют распространению целого ряда заболеваний как самого хозяина — человека, так и его домашних животных.

Несмотря на большие усилия, до сих пор не найдено эффективного и экологически безвредного средства борьбы с муравьями. Применение различных ядов, помимо нанесения вреда муравьям, опасно и для человека.

Животный мир городов довольно сильно отличается от природной фауны. Прежде всего он намного беднее по видовому разнообразию, чем естественные сообщества. Причем в городах преобладают совершенно иные виды, не типичные для последних. В то же время фауна всех крупных городов различна, она определяется географическим положением последних, их размерами и даже историческими особенностями, профессиями горожан и другими факторами.

В настоящее время наиболее острой проблемой урбанизированных территорий (в первую очередь городов) является неуклонное вымирание видов, причем это явление имеет место в основном в районах массовой застройки. Указанный процесс достиг той стадии, когда исчезают не только редкие позвоночные животные, которые требуют для своего существования крупных природных массивов со сложной структурой, но и мелкие беспозвоночные, обладающие гораздо большей неприхотливостью. Так, неуклонно снижается численность рыжего лесного муравья из-за повреждений муравейников и вы-нужденного изменения среды обитания. С исчезновением основных кормовых растений в городах пропадают и связанные с ними виды пчелиных, выкармливающих потомство пыльцой. Падает численность таких насекомых, как гусеницы, бабочки, жуки, цикадки. Согласно расчетам ученых, в наши дни исчезает примерно по одному виду беспозвоночных ежедневно.

Известно, что для нормального функционирования экосистемы должны включать в свой состав как можно больше живых организмов различных видов. Это обеспечивает стабильность природных сообществ, а тем самым и стабильность той среды, в которой проживает человек. Многообразие живых организмов, проживающих в городах, служит индикатором благополучия всей среды в целом.

При решении проблемы охраны городских животных в первую очередь следует направить усилия на сохранение их местообитаний. Потому огромное значение имеет организация в черте города особо охраняемых природных территорий — микрозаповедников и зон покоя в парках. Такие территории могут выполнять разнообразные функции: ресурсосберегающие, хозяйственные, научные, воспитательно-образовательные.

Искусственное воспроизводство является еще одним способом сохранения животных, особенно исчезающих видов. Полученные таким образом молодые особи могут использоваться с целью интродукции в природную среду для поддержания таким образом численности популяций некоторых животных. В качестве примеров можно привести крокодиловые и страусовые фермы, разведение оленей в Новой Зеландии, а также попугаев, лемуров и других.

Сохранение биоразнообразия в городской среде должно рассматриваться как качественное улучшение среды обитания самого человека. Поэтому при планировании города следует так продумать зонирование его территории, чтобы, с одной стороны, обеспечить максимально возможную сохранность живой природы, а с другой — сделать ее наиболее привлекательной для горожан, учесть их эстетические потребности в сочетании с оздоровительными.

Литература: 1 Экология города: Учебное пособие / Под ред. проф. В. В. Денисова. — М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ», 2008, - 832 с.

Контрольные вопросы

1. Что такое синантропизация организмов? Какие группы животных проживают в городах?

2. Как вы относитесь к проблеме бездомных животных? Какой метод ее решения считаете наиболее приемлемым?

3. Можно ли считать серую ворону вредной птицей для горожан? Для чего в городах разводят хищных птиц?

6. Что такое энтомофаги? В чем состоит роль муравьев как санитаров?

7. Почему необходимо сохранить биоразнообразие организмов в городах? Что такое энтомопарк?

Тема 12 Воздух урбанизированных территорий

Цель: Ознакомиться с состоянием и загрязнениями воздуха в городской среде

План:

1 Антропогенное воздействие на атмосферу

2 Загрязнение атмосферы

3 Источники загрязнения воздуха а городах

1 Антропогенное воздействие на атмосферу

Антропогенное воздействие на атмосферу определяют в основном два процесса - извлечение и использование составляющих ее газов, а также внесение в нее веществ, не свойственных ее естественному состоянию. Все это существенно нарушает не только физическую и химическую структуру атмосферы, но, что самое главное, изменяет в худшую сторону экологические ее свойства

Современное человечество использует в промышленных целях ничтож-ную часть азота и других газов атмосферы. Но этого нельзя сказать о кислороде. Для поддержания жизни человека как биологического вида ежегодно достаточно примерно 800 млн. т кислорода, т.е. в 25-30 раз меньше, чем его накапливается за это время в атмосфере. Однако огромные масштабы промышленного производства, энергетики, развития транспортных средств привели к тому, что в настоящее время ежегодно "сжигается" не менее 10-12 млрд. т этого газа, т.е. почти на порядок больше того его количества, которое поступает в течение года в воздушный океан В перспективе ежегодное потребление кислорода увеличится на 10%, следовательно, к 2020 г. исчезнет около 0,77% его количества, а через 100-150 лет газовый состав атмосферы заметно изменится, а содержание в ней кислорода понизится до величин, опасных для жизни.

Проблема сохранения газового баланса атмосферы весьма важна, и человечество, вероятно, найдет способы в самом недалеком будущем, чтобы осуществить принципиально иные технологические и энергетические процессы, не требующие столь больших затрат атмосферного кислорода (использование термоядерной энергии, энергии солнца, ветра и т.д.). Возможно за это время будут найдены и другие, более "экологичные" источники энергии.

2 Загрязнение атмосферы

Человечество издавна использовало атмосферу не только как среду, исключительно важную для обеспечения многих его биологических потребностей, но и как своеобразную свалку, куда выбрасывало вначале с дымом костров, затем каминов и печей, а в индустриальную эпоху мощных энергетических топок и устройств, а также химических установок ненужные отходы своей деятельности.

Атмосфера загрязнялась и до человека Естественное ее загрязнение происходит и сейчас - в основном от извержения вулканов, лесных пожаров, пыльных бурь и других явлений природы.

Фоновое естественное загрязнение атмосферы в индустриальную эпоху значительно усилилось антропогенными загрязнениями  в том числе не-свойственными для естественного состояния атмосферы.  И этот процесс, развивающийся год от года, является предметом особой тревоги гигиенистов, экологов и градостроителей. Главными антропогенными загрязнениями атмосферы являются диоксид углерода, аэрозоли, сернистые и угарные газы, оксиды азота, тяжелые металлы и т.д. Особую опасность в глобальном плане представляет загрязнение атмосферы соединениями азота и все большее насыщение ее углекислым газом.

Оксиды азота (от автотранспорта, энергетических установок, реактивных самолетов и космических ракет, некоторых пестицидов, применяющихся в сельском хозяйстве, а также от увеличивающихся холодильных фреоновых установок) разрушают озоновый экран, предохраняющий поверхность земли от губительных космических лучей. Уменьшение активной способности озонового экрана поглощать излучения даже на несколько процентов грозит значительным увеличением заболеваний раком кожи у людей а более серьезное его разрушение, возможно, и другими отрицательными биологическими последствиями, в том числе и генетического характера

Ежегодно в атмосферу выбрасывается до 20 млрд. т углекислого газа техногенного происхождения. Зеленый покров планеты не в состоянии использовать это количество CО2 в процессе фотосинтеза, и за последние несколько десятилетий его содержание в атмосфере увеличилось на 12%. При дальнейшем увеличении масштабов сжигания минерального топлива через 150-200 лет дальнейшее увеличение концентрации CО2в воздухе может привести к так называемому эффекту парника, т.е. дополнительному разогреву зеленой поверхности на 3-5° в результате того, что углекислый газ влияет на поглощение длинноволнового излучения. Это может привести к резкому потеплению климата на Земле, таянию полярных льдов и повышению уровня мирового океана на 70 м. Правда, существует мнение и о том, что увеличивающаяся запыленность атмосферы сможет "уравновесить" парниковый эффект за счет значительного помутнения верхних слоев тропосферы, что затруднит проникновение части длинноволнового излучения к поверхности Земли.

Проблема усложняется еще и тем, что антропогенные загрязнения атмосферы в отличие от природных концентрируются на сравнительно небольших участках земной поверхности - в промышленных районах, городских агломерациях. В сельской местности загрязненность атмосферы в 10 раз, а в промышленных городах в 150 раз выше, чем над океаном. В городах с населением свыше 500 тыс. жителей концентрация наиболее распростра ненных загрязнений в 1,5-2 раза выше, чем в малых городах. В городах, развивающихся на базе металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности концентрация в воздухе S02, например, в 2-3 раза выше, чем в поселениях такой же величины, но другого народнохозяйственного профиля.

При современном уровне развития техники и технологии полностью избежать поступления в атмосферу загрязняющих веществ практически невозможно. Поэтому состояние воздушного бассейна оценивается уровнем концентрации этих веществ, т.е. содержанием их в единице объема или массы. Соответственно этому разработаны специальные нормы - предельно допустимые концентрации (ПДК) в воздушном бассейне окиси углерода, соединений серы, окислов азота, углеводородов, соединений хлора, других загрязнений.

3 Источники загрязнения воздуха а городах

В загрязнение воздушного бассейна городов свой "вклад" вносят многие источники, однако основная роль принадлежит энергетике (в первую очередь теплоэлектростанциям), наименее благополучным в гигиеническом отношении отраслям промышленности (металлургической, химической, нефтехимической) и автомобильному транспорту. Сложность отраслевой структуры промышленности, характер технологических процессов в отдельных производствах, повсеместное развитие энергетики и транспорта приводят к "наложению" выбросов в воздушный бассейн от различных источников загрязнения во времени и пространстве, что создает особую экологическую напряженность в пределах городов и других урбанистических образований.

Химическая промышленность, очень сложная по внутриотраслевой структуре, характеризуется большим разнообразием выбросов. Здесь для предприятий характерны изотермические выбросы температура которых мало отличается от температуры окружающей среды Это обстоятельство способствует скоплению вредных веществ вблизи источников выбросов. Спектр выбросов чрезвычайно широк

К массовым выбросам нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) относятся окись углерода, сернистый газ, окислы азота, сероводород, углеводороды, фенол, аммиак. Объем выбросов окиси углерода нефтеперерабатывающего завода мощностью 12 млн. т сырой нефти в год достигает 220 тыс. т. Превышение ПДК по этому газу может обнаруживаться на расстоянии 20 км от предприятия.

В городах-центрах химической промышленности экономическая ситуация особенно остра Наиболее опасная обстановка создается в случае аварий на химических предприятиях. Примерами наиболее крупных аварий за последние 10-20 лет в зарубежных странах могут служить взрыв на химическом заводе в Севезо, пригороде Милана (Италия) в 1978 г. и катастрофа в г. Бхопале (Индия) в 1984 г. Взрыв в г. Бхопале имел особенно тяжелые последствия. Распространение газового облака, содержавшего выбросы метилизоцианата, привело к гибели более 5 тыс. человек и серьезному нарушению здоровья (потере зрения, депрессивным состояниям и т.д.) у более чем 200 тыс. жителей города.

Предприятие по производству строительных материалов характеризуется большим разнообразием выбросов как по объему, так и по их составу. Максимальные выбросы пыли на 1 т выпускаемой продукции наблюдаются при производстве извести (около 200 кг) и строительного гипса (140 кг). В атмосферу с отходящими газами поступают и другие вредные вещества - окислы серы, углерода и азота, углеводороды.

Предприятия легкой промышленности становятся все более существенными источниками загрязнения воздушного бассейна. Химизация производства, внедрение клеевых способов крепления деталей придают этим предприятиям черты химических производств. Главную роль среди энергетических объектов играют тепловые электростанции (ТЭС). Основные загрязняющие вещества здесь сера и ее соединения, окислы углерода и азота На ТЭС приходится почти 30% в общем объеме выбросов окислов азота (доля автотранспорта составляет 40%). Велики и выбросы пыла

В мировом балансе загрязнения воздуха главное место в настоящее время принадлежит автотранспорту - 54%. В промышленно развитых странах до 70% загрязнений приходится на долю транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного) и только 30% на долю промышленности. В США автотранспорт (более 150 млн. автомобилей) является виновником 60% всех атмосферных загрязнений, 20% приходится на тепловые электростанции и 20% - на остальные источники. Наиболее опасными из которых являются окислы азота, соединения свинца и углеводороды, которые при значительной концентрации под влиянием солнечных лучей вступают в сложные; не выясненной еще до конца природы соединения, образуя так называемый фотохимический смог, который впервые был обнаружен в Лос-Анджелесе в конце сороковых годов.

Газы автотранспорта выбрасываются в приземный слой атмосферы, что затрудняет их рассеивание. Наличие узких улиц и высоких зданий способствует накоплению вредных веществ отработавших газов автотранспорта в городском воздухе, причем в зоне дыхания пешеходов. В состав отработавших газов входит более 200 ингредиентов, но нормируются в настоящее время лишь немногие - окись углерода, углеводороды, окислы азота, дым-ность. Особое место в загрязнении атмосферного воздуха отработавшими газами автотранспорта занимают полициклические углеводороды и прежде всего 3,4-бензпирен, содержание которого вблизи транспортных магистралей в крупных городах превышает ПДК этого соединения в 10-12 раз, а внутри жилых кварталов в 2 раза.

При эксплуатации автомобильных дорог происходит образование дорожной пыли, содержащей канцерогенные соединений в результате износа дорожных покрытий и стирания автомобильных шин.

Сложные экологические проблемы порождает современный авиационный транспорт (особенно сверхзвуковой). По своей токсичности современный реактивный лайнер эквивалентен 7-8 тыс. автомобилей.

Ежегодно общее количество выбросов авиадвигателей оставляет 300-500 тыс. т. Вблизи крупных аэропортов объемы авиационных выбросов в год достигают: окиси углерода 3 тыс. т, углеводородов - 2,5 тыс. т, окислов азота - 100 т.

Атмосфера - самая подвижная среда биосферы. Поэтому при соответствующих метеорологических условиях особенно мощные локальные очаги загрязнения (крупные города, промышленные районы) приобретают региональный характер. Из-за распространения загрязняющих веществ господствующими ветрами.

Человеческие поселения в настоящее время практически распространены по всей планете. Все урбанизированные районы, агломерации, города, сельские населенные пункты находятся на дне воздушного океана. Система расселения человечества в своем взаимодействии с атмосферой оказывает на последнюю все большее влияние, испытывая на себе ответные реакции. На разных территориальных уровнях в зависимости от конкретных условий последствия антропогенного загрязнения ощущаются неодинакова.

На глобальном и континентальном уровнях главным образом проявляются последствия загрязнения атмосферы углекислым газом и газами, разрушающими озоновый слой (изменение климата, "парниковый эффект", разрушения озонового экрана и изменение газового баланса). Эти изменения ощущают на себе все люди, в какой бы точке планеты они не расселялись, независимо от того, являются ли их поселения причиной таких нарушений в атмосфере

На макротерриториальном уровне (крупные регионы отдельных континентов, крупные страны и их большие регионы) вполне реальна миграция аэрозолей (серной кислоты и сульфатов), мелких частиц пыли и т.д. Поэтому отдельные населенные пункты и даже целые системы расселения испытывают на себе вредное влияние этих веществ, выброшенных в атмосферу на значительных расстояниях от них.

На мезотерриториальном уровне (малые страны, отдельные промышленные районы, городские агломерации и т.д.) при соответствующих метеорологических условиях вполне вероятно загрязнение данных территорий помимо перечисленных веществ пестицидами, солями тяжелых металлов и особенно сернистым газом, выбросы которого особенно велики в районах с развитой промышленностью.

На микротерриториальном уровне, т.е. в отдельных городах и других населенных местах к названным выше загрязнителям добавляются углеводороды, пыль, окислы азота и еще многие ядовитые вещества, миграция которых на более значительные расстояния затруднена их физическими и химическими особенностями.

Таким образом, наиболее сильны последствия загрязнения атмосферы в локальных точках - крупных городах и агломерациях, в которых сосредоточен основной промышленный потенциал и подавляющая часть транс-портных средств.

Атмосфера не обладает способностью аккумулировать вредные вещества и с течением времени самоочищается. Малая часть загрязнений поднимается на высоту более 3 км. Особенно быстро выпадают крупные частицы пыли, время оборачиваемости которых не превышает двух недель. Аэрозоли удаляются из атмосферы путем прямого выпадения или же вымываются из нее осадками. Однако в большинстве промышленных районов, городских агломерациях и отдельных городах, где темпы выбросов в атмосферу приближаются к скорости их рассеивания и выпадения, возникают критические ситуации, которые, собственно, и определяют сложность проблем по очистке воздушного бассейна

Степень загрязненности воздушного бассейна зависит от многих причин - как естественных, так и антропогенных. Так, удаление городов и целых систем расселения от морских побережий положение их в депрессивных районах (со штилями, вызывающими явления температурных инверсий, при которых прекращается или сильно ослабевает вертикальное перемещение воздушных масс в межгорных понижениях и т.п.) значительно увеличивают загрязненность воздуха, содержание в нем вредных газообразных веществ. Зимой загрязненность воздуха обычно бывает выше, чем летом. Особенно большое значение имеет народнохозяйственный профиль города, его величина, плотность населения и другие антропогенные факторы.

Вследствие суммарного воздействия природных и антропогенных факторов в городах, агломерациях и урбанизированных районах формируется свой особый метеорологический режим. В крупных городах температура в центре города обычно на 1,5-2°С выше, чем на периферии, а скорость ветра на 30-40% меньше, чем на открытых пространствах. Добавочный нагрев воздуха над городом приводит к образованию ветров, направление которых всегда бывает от периферийных к центральным районам. Скорость таких ветров достигает 2-4 м/сек в зависимости от разности температуры центральных и периферийных районов Наиболее характерным проявлением микроклимата на урбанизированных территориях является образование над ними тепловой шапки, т.н. "острова тепла", имеющего куполообразную форму.

Вследствие образования "острова тепла" понижается относительная и абсолютная влажность, возникают восходящие конвективные движения над городами, уменьшается скорость ветра, увеличивается облачность и количество осадков, растет повторяемость туманов типа смогов, уменьшается солнечная радиация и т.д. Таким образом, тепловые шапки, образующиеся над городами и урбанизированными территориям создают условия для еще большего загрязнения воздушного бассейна Высота тепловой шапки над городом редко превышает 700 м. Ее размеры и мощность зависят от величины города, занимаемой им площади, плотности застройки, разности температур и влагосодержания воздуха На очертание тепловой шапки в плане влияет ветровой режим. При ветре 10-15 м/с шапки может над городом и не быть. Так, например, ветер такой силы обеспечивает в течение суток более чем двадцатикратную сменяемость воздуха над таким крупным городом, как Нью-Йорк. Однако тепловая шапка превращается при этом в шлейф загрязнений, окутывающий пригородные населенные пункты, места отдыха, сельскохозяйственные угодья и т.д. Пелена дыма от такой шапки может распространяться на расстояние до 50-60 км.

Литература: 1 Экология города: Учебное пособие / Под ред. проф. В. В. Денисова. — М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ», 2008, - 832 с.

2 В. В. Владимиров Урбоэкология. / Конспект лекций. Москва Издательство МНЭПУ 1999.

Тема 13. Водная среда города

Цель:

План:

## 1. Водные объекты городов, их функции.

## 2. Использование водных объектов городов: водопотребление, централизованное и децентрализованное водоснабжение.

## 3. Источники воздействия на водные объекты в условиях  городской  среды

## 4. Системы водоотведения и очистки сточных вод

## 1. Водные объекты городов, их функции.

К водным объектам, расположенным в городской черте, относятся водотоки, водоемы, моря, подземные воды. Водотоки подразделяются на реки, каналы, ручьи; водоемы – на озера, водохранилища, пруды; моря на открытые и внутренние.

Водотоки. Реки подразделяются на малые, средние и большие. Примерные классификационные признаки рек приведены в таблице 6.

Таблица 6- Классификация городских рек по размеру

| Категория реки | Общая площадь водосбора, км2 | Расход воды*, м3/с | Скорость течения*, м/с | Колебания уровня*, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малая | до 2000 | до 5 | до 0,2 | до 1 |
| Средняя | 2000 - 50000 | 5 - 100 | 0,2 - 1 | 1 – 2 |
| Большая | свыше 50000 | свыше 100 | свыше 1 | свыше 2 |

* в непаводковый период.

Городские каналы — искусственные водотоки, прокладываемые для судоходства, переброски стока рек или для предотвращения наводнений при сгонно-нагонных явлениях. Русло канала устраивается из железобетона, реже из каменной кладки, в отдельных местах канал забирается в трубу.

Ручьи — небольшие водотоки, берущие начало от родников.

Водоемы по размеру подразделяются на 4 категории. Примерные классификационные признаки водоемов приведены в таблице 7.

При расчетах, связанных с прогнозированием водности и качества воды водоемов, используется информация о колебаниях уровня воды и величине водообмена. Величину колебаний уровня воды озер и водохранилищ определяют по разности между наибольшими и наименьшими уровнями, наблюдающимися за многолетний период. Колебания уровня поверхности водоема до 3 м относятся к малым, от 3 до 20 м — к средним, свыше 20 м — к большим колебаниям уровня. Интенсивной считается кратность водообмена за год, равная 5, умеренной — от 5 до 0,1, замедленной — до 0,1.

Таблица 7- Классификация водоемов по морфометрическим параметрам

| Категория | Площадь | Объем, | Максимальная |
| --- | --- | --- | --- |
| водоема | поверхности, км2 | км3 | глубина, м |
| Малый | до 10 | до 0,5 | до 5 |
| Средний | 10 - 100 | 0,5-1 | 5-10 |
| Большой | 100 - 1000 | 1 - 10 | 10-50 |
| Очень большой | свыше 1000 | свыше 10 | свыше 50 |

Примерные классификационные признаки подземных вод по водности приведены в таблице 8.

Таблица 8

Классификация поземных вод по водности

| Категория месторождения подземных вод | Площадь бассейна, м2 | Мощность водоносного горизонта, м | Подземный сток, м3/с |
| --- | --- | --- | --- |
| большое | свыше 1000 | свыше 100 | свыше 100 |
| среднее | от 1000 до 100 | от 100 до 10 | от 10 до 100 |
| малое | до 100 | до10 | до10 |

Функции водных объектов городов

1. Градообразующая.

2. Транспортная.

3. Источник водоснабжения.

4. Эстетическая.

5. Рекреационная.

6. Промысловая.

## 2. Использование водных объектов городов: водопотребление.

## Централизованное и децентрализованное водоснабжение.

Объем потребляемой воды зависит от региона и уровня жизни и составляет от 3 до 700 л/сутки на одного человека. Среднее удельное водопотребление в городах и населенных пунктах составляет около 250 л/сутки на человека.

Централизованное водоснабжение

Для централизованного водоснабжения городов используют водные объекты, отвечающие нормам и требованиям к источникам хозяйственно-питьевого водоснабжения и находящиеся на экологически благополучных территориях.

В пределах городской черты забор воды для питьевых целей осуществляется из поверхностных и подземных вод. Забор воды из поверхностных вод производится в исключительных случаях. Это могут быть искусственные водные объекты — каналы или водохранилища, специально предназначенные для питьевого водоснабжения, в которых другие виды водопользования

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления зависят от степени благоустройства здания (таблица 9).

Таблица 9- Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населенных пунктов

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Среднесуточное употребление на одного жителя, л/сут. |
| --- | --- |
| Здания, оборудованные водопроводом, канализацией, без ванн | 125 -160 |
| Здания, оборудованные водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями | 160 - 230 |
| Здания, оборудованные водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 230 – 350 |
| Неканализованные жилые районы | 25 |

запрещены. Вокруг них оборудуется зона санитарной охраны (ЗСО) – это специально выделенная территория, связанная с источником водоснабжения и водозаборными сооружениями, в пределах которой создается особый режим, исключающий или ограничивающий возможность загрязнения и ухудшения качества воды источников. Зоны санитарной охраны устанавливаются в составе трех поясов.

·        Первый пояс (зона строгого режима), назначение которого – защита места водозабора от загрязнения, в том числе умышленного;

·        Второй и третий пояса – зона ограничения (определяются расчетным путем).

ЗСО для поверхностных источников водозабора.

Границы первого пояса для водотока: вверх по течению — не менее 200 м от водозабора, вниз - не менее 100 м, по берегу — не менее 100 м от уреза воды, к противоположному берегу — не менее 100 м по акватории, а при ширине реки менее 100 м - вся акватория и 50м от уреза воды вглубь противоположного берега; Для водоема граница первого пояса - в радиусе 100 м от водозабора по акватории и берегу.

Границы второго пояса определяются: вверх по течению водотока — временем протекания воды не менее 3 суток до водозабора; вниз — не менее 250 м; боковые границы от 500 м до 1000 м в зависимости от рельефа; для водоема — в радиусе менее 3 км от водозабора, а по берегу — так же, как и для водотока.

Границы третьего пояса по акватории совпадают с границами II пояса, а по берегу составляют 3—5 км от уреза воды.

Территория первого пояса должна быть огорожена, спланирована и озеленена. На акватории устанавливаются предупредительные буи. Территория охраняется, доступ посторонних лиц запрещен. В пределах первого пояса могут находиться только здания и сооружения, связанные с эксплуатацией водопровода. В пределах второго и третьего поясов принимаются меры предупреждению загрязнения источника водоснабжения.

В основном для нужд централизованного водоснабжения забор воды осуществляется из подземных вод. Питьевые водозаборы из подземных водоносных горизонтов обычно располагаются в пределах городской территории. Вокруг них также образуется зона санитарной охраны.

ЗСО скважинных водозаборов состоят из трех поясов.          Первый пояс - зона строгого режима - предназначен для защиты устья скважины и водопроводных сооружений. Эта территория ограждается забором. Любая деятельность и размещение объектов, не связанных напрямую со скважиной и водопроводным хозяйством, в ее пределах запрещается. Радиус зоны строгого режима составляет не менее 50 м для скважин, вскрывающих незащищенные подземные воды, и не менее 30 м для скважин, эксплуатирующих защищенные подземные воды. В благоприятных гидрогеологических и санитарно-технических условиях по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы радиусы могут быть уменьшены вдвое - 25 м в случае незащищенных и 15 м в случае защищенных водоносных горизонтов.

При эксплуатации инфильтрационных сооружений (искусственное пополнение подземных вод) границы ЗСО устраиваются на расстоянии не менее 50 м от капотажных сооружений закрытого типа (скважины, шахтные кода) и не менее 100 м от сооружений открытого типа (каналы, бассейны).

Для береговых водозаборов (инфильтрационных) в зону строгого режима включается территория между водозабором и поверхностным водоемом, если имеет протяженность не более 150 м. Для подрусловых водозаборов зона строгого режима устанавливается такой же, как и для водозаборов из поверхностных водоемов.

Второй пояс ЗСО предусматривается для защиты водозаборов от микробных загрязнений. Границы этого пояса определяются расчетным путем и не  ограждаются. На территории 2-го пояса ограничивается любая деятельность, которая может повлечь бактериальное загрязнение подземных вод, — в первую очередь размещение свалок, туалетов, выгребных ям, органических удобрений и т.п. При расчете размеров 2-го пояса ЗСО исходным является время, необходимое для утраты патогенными организмами жизнеспособности и вирулентности, которое для условий грунтовых вод составляет 400 суток, а для межпластовых вод — 100—200 суток. При этом адсорбция микроорганизмов в водонесущих породах не учитывается. Методика расчетов подробно разработана и приводится в специальной литературе.

Размеры 2-го пояса зависят от величин водоотбора, проницаемости и активной пористости пород. Возможны случаи, когда размеры этого пояса иные, нежели размеры зоны строгого режима. В этом случае 2-й пояс не выделяется, поскольку ограничения в зоне строгого режима включают все требования, предъявляемые для 2-го пояса ЗСО.

Третий пояс ЗСО также представляет собой зону ограничений, предназначенную для предотвращения химического загрязнения подземных вод на весь срок работы водозабора. Если срок специально не установлен, то при расчетах размеров 3-го пояса время действия водозабора принимается равным 25 годам. На территории 3-го пояса ограничивается деятельность, связанная с хранением, использованием и внесением в грунт химических веществ, которые могут ухудшить качество подземных вод.

Контроль качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется ежедневно местной санэпидемслужбой и предприятием, эксплуатирующим водозаборные сооружения.

Децентрализованное водоснабжение

Варианты децентрализованного водоснабжения:

- бутилирование и пакетирование экологически чистой воды;

- децентрализованное водоснабжение из бюветов на базе специальных артезианских скважин, расположенных непосредственно в жилых кварталах городов;

- родники в городской черте. Для источников, расположенных в городской черте, в которых сохранилось природное качество воды, предусматриваются специальные охранные мероприятия: оборудование каптажей (сооружение для захвата подземных вод и удобства пользования) и организацию зон санитарной охраны.

Децентрализованное водоснабжение является дополнением к централизованным системам водоснабжения городов и предлагает альтернативный источник качественной питьевой воды, что повышает устойчивость системы жизнеобеспечения в кризисных ситуациях

3. Источники воздействия на водные объекты в условиях

городской  среды

Разберем основные антропогенные нагрузки на водные системы в городской среде и их экологические последствия:

1. Спрямление естественных русел водотоков, устройство каналов, набережных стен, заключение малых рек в коллекторы, что приводит к нарушению водного режима на территории города, подтоплению городских территорий, обмелению рек и озер, изменению направления грунтовых вод, нарушению естественного дренажа территории, эрозии берегов, исчезновению прибрежной растительности.

2. Водопотребление и постоянное изъятие вод на коммунально-бытовые и промышленные нужды города изменяет водный баланс, гидрологический режим водоемов. Чрезмерная откачка подземных вод приводит к оседанию земной поверхности, образованию провалов и воронок.

3. Антропогенное загрязнение, основными источниками которого на территории города являются: промышленные (выпуски производственных сточных вод, загрязненные территории предприятий, свалки промышленных отходов), коммунальные (выпуски хозяйственно-бытовых сточных вод, территории населенных пунктов, свалки бытовых отходов), транспортные (транспортные средства, автодороги, трубопроводы). В пригородной зоне существенный вклад в загрязнение водной среды вносят сельскохозяйственные источники загрязнения (пахотные поля, огороды, животноводческие предприятия). Различные виды загрязнения приводят к химическому, физическому и биологическому загрязнению. Химическое загрязнение проявляется через сверхнормативное содержание веществ в поверхностных водах. Для физического загрязнения характерно повышение температуры воды за счет поступления в водный объект подогретых вод (тепловое загрязнение) или наличие радионуклидов (радиоактивное загрязнение). Биологическое воздействие на водный объект сопровождается поступлением в него болезнетворных микробов, яиц гельминтов, мелких водорослей, дрожжевых и плесневых грибов (гидрофлорное загрязнение).

Городские сточные воды. По способу образования сточные воды города условно делятся  на хозяйственно-бытовые, производственные и ливневые (дождевые). Вода, поступающая в городскую систему водоотведения, представляет собой смесь хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод, и, частично дождевых и талых вод которые отличаются по гигиеническому значению, количеству, режиму спуска и физико-химическим свойствам.

Промышленные сточные воды. Количество, состав и содержание загрязняющих веществ в них чрезвычайно разнообразны и определяются характером технологических процессов, составом очистных сооружений и рядом других факторов. Реакция от резкощелочной до резкокислой. Загрязняющие вещества в них могут содержаться в грубодисперсном состоянии (крупность частиц более 0,1 мм), в виде эмульсии или суспензии (крупность частиц от 0,1 мкм до 0,1 мм), в коллоидном состоянии (частицы крупностью от 0,001 до 0,1 мкм) или в растворенном виде. В зависимости от состава примесей - загрязнителей, и специфичности их воздействия на водные объекты производственные сточные воды могут быть условно разделены на несколько групп:

1. сточные воды предприятий металлургии, гальванических цехов и некоторых других производств, содержащие неорганические примеси в виде солей тяжелых металлов со специфическими токсическими свойствами по отношению к водным организмам;

2. воды с неорганическими примесями, не обладающими токсичным действием. К этой группе сточных вод можно отнести стоки рудообогатительных фабрик, цементных заводов, домостроительных комбинатов. Примеси здесь находятся во взвешенном состоянии и не представляют собой опасности;

3. воды, содержащие органические вещества со специфическими токсическими свойствами. Эту группу сточных вод поставляют предприятия химической, нефтехимической промышленности, предприятия органического синтеза, нефтеперерабатывающие предприятия и др. В составе стоков присутствуют ПАВ, фенолы, ацетон, формальдегид, неорганические кислоты, жиры, нефтепродукты хлориды и т.д.

4. воды, содержащие нетоксичные органические примеси, попадание которых в водоемы ведет к снижению концентрации растворенного кислорода, возрастанию окисляемости.

Производственные сточные воды, содержащие специфические загрязняющие вещества, количество которых превышает допустимые нормы, определенные правилами приема сточных вод на общегородские очистные сооружения, проходят предварительную очистку на локальных очистных сооружениях. Информация о количестве и составе сточных вод представляется каждым предприятием в формах государственной статистической отчетности.

Хозяйственно-бытовые в отличие от промышленных сточных вод, имеют сравнительно стабильный состав. Для них характерны преобладание органических загрязняющих веществ над минеральными (примерное соотношение органических и минеральных веществ в неочищенных сточных водах составляет 5:1) и устойчивый температурный режим на уровне 15—20 °С круглогодично. Минеральные вещества присутствуют в сточных водах: в нерастворенном виде – 5%, в виде суспензии – 5%, коллоидах – 2%, и в растворенном виде – 30% от суммы загрязняющих веществ. Органические вещества бытовых сточных вод можно разделить на две группы: безазотистые и азотсодержащие. Органические загрязнители присутствуют в сточных водах: в растворенном виде – 20%, в виде суспензии – 5%, в виде коллоида – 8%, в виде нерастворенных веществ – 15%. Бытовые сточные воды характеризуются низкой прозрачностью, способностью загнивать, высоким БПК, высоким бактериальным загрязнением, нейтральной или слабощелочной реакцией.

Дождевые сточные воды так же как и промышленные, характеризуются большим разнообразием примесей.

При наличии городских очистных сооружений информация о количестве и составе городских сточных вод представляется в формах государственной статистической отчетности очистных сооружений. При отсутствии очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод города или населенного пункта количество загрязняющих веществ в них определяется по удельным нормам на одного жителя.

Поверхностный сток с городской территории и территории промышленных предприятий.

В урбанизированных зонах с развитым агропромышленным сектором с поверхностным стоком в водные объекты поступает более 80% загрязняющих веществ.

Поверхностный сток включает в себя дождевые, снеговые и поливомоечные сточные воды. Он бывает организованным и неорганизованным. Организованный поверхностный сток собирается с водосборной территории посредством специальных лотков и каналов и поступает в сети канализации или прямо в водный объект через выпуски ливневых вод. Неорганизованный поверхностный сток стекает в водный объект по рельефу местности.

Основными источниками загрязнения поверхностного стока на городских территориях являются: мусор с поверхности покрытий; продукты разрушения дорожных покрытий; продукты эрозии грунтовых поверхностей; выбросы веществ в атмосферу промышленными предприятиями, автотранспортом, отопительными системами; проливы нефтепродуктов на поверхности покрытий; потери сыпучих и жидких продуктов, сырья, полуфабрикатов; площадки для сбора бытового мусора.

Наиболее высокий уровень загрязнения поверхностного стока наблюдается на территориях крупных торговых центров, автомагистралях с интенсивным движением транспорта, территориях промышленных и автотранспортных предприятий, неупорядоченных строительных площадках.

Формирование поверхностного стока происходит под воздействием комплекса природных (атмосферные осадки, испарение, фильтрация, задержание влаги растениями) и антропогенных (использование водосборной территории, применение искусственных покрытий, технология мойки искусственных покрытий) факторов. Специфические особенности поверхностного стока, связанные с эпизодичностью его поступления, резкими изменениями расхода и уровня загрязнения, изменчивостью состава загрязняющих веществ, значительно затрудняют контроль и регламентацию поступления его в городские системы водоотведения или в водные объекты.

Контроль состава поверхностного стока осуществляют путем анализа проб, которые отбирают из дождевой или промышленно-дождёвой сети. Оценку выноса веществ с поверхностным стоком производят на основе ориентировочных данных о составе и  количестве поверхностного стока.

Состав поверхностного стока с территории промышленных предприятий определяется характером основных технологических процессов, эффективностью работы систем пыле- и газоулавливания, организацией складирования и транспортирования сырья и отходов производства, санитарным состоянием территории. В зависимости от состава накапливающихся на территории промплощадок и смываемых поверхностным стоком веществ промышленные предприятия делят на две группы. К первой группе относят предприятия, поверхностный сток с территории которых не содержит специфических веществ с токсичными свойствами и близок по своему составу к дождевому стоку с районов жилой застройки. К этой группе относят предприятия энергетической отрасли, черной металлургии (кроме коксохимических производств), машиностроения, металлообрабатывающие и нефтеперерабатывающие заводы, приборостроительные заводы, предприятия легкой, пищевой, электротехнической отраслей промышленности. Остальные предприятия относятся ко второй группе и характеризуются наличием в поверхностном стоке со своей территории большого количества органических примесей, специфических токсических веществ, таких как тяжелые металлы, фенолы, фтор, мышьяк, роданиды, аммиак и другие. Наличие специфических веществ определяется технологией производства.

## Литратура: И.А. Литвенкова. Экология городской среды: урбоэкология / Курс лекций. – Витебск: Издательство УО «ВГУ им. П.М.Машерова», 2005 – 163 с.

## 1 Экология города: Учебное пособие / Под ред. проф. В. В. Денисова. — М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ», 2008, - 832 с.

## 2 В. В. Владимиров Урбоэкология. / Конспект лекций. М.: Издательство МНЭПУ 1999.

Тема 14 Человек и городская среда

Цель: Ознакомиться с условиями проживания человека в городах

План:

1 Преимущества и привлекательность городской жизни

2 Негативные воздействия городской среды на население

3 Городская среда и здоровье населения

Городские поселения, возникшие первоначально в целях обороны от нападения агрессивных соседей, постепенно трансформировались в центры промышленности, науки и культуры. Создавалась городская инфраструктура, более благоприятными становились условия проживания. Надежность и лучшее качество жизни способствовали переселению людей из сельской местности в города. В то же время рост городов, насыщение их промышленными предприятиями повлекли за собой возникновение ряда экологических проблем, неблагоприятно отражающихся прежде всего на здоровье населения. Из-за нарастающего дискомфорта в природной и социальной сферах в ряде городов наблюдается процесс деурбанизации, выражающийся главным образом в сокращении численности городского населения. Впрочем, деурбанизация может происходить и по причине существенного снижения промышленного потенциала города или изменения структуры производства.

1 Преимущества и привлекательность городской жизни

Современный город обеспечивает большинству проживающих здесь и в пригороде людей обширные и разнообразные возможности трудоустройства и получения тем самым средств к существованию.

В городе развита система снабжения и торговли необходимыми для населения продуктами питания и товарами. Жители сельской местности доставляют излишки своей продукции в город, где суммарная покупательная способность населения несравненно выше, чем в местах их проживания.

В городе обеспечен необходимый уровень медицинской помощи, и в особенности экстренной, как в условиях поликлинического обслуживания, так и в стационаре.

Город предоставляет довольно разнообразные возможности для получения образования и переквалификации, причем чем больше численность населения города, тем, как правило, большим количеством учебных заведений различного профиля и уровня он располагает.

Жилой фонд города в основной массе отличается высоким уровнем благоустройства. Большинство жилых домов и общественных заведений имеют централизованное тепло-, водо- и газоснабжение. Жителям города самим практически не приходится заботиться об удалении отходов жизнедеятельности.

В городах получила развитие сеть общественного транспорта.

Многофункциональная система бытового обслуживания облегчает горожанам решение многих проблем повседневной жизни.

Система организации и разделения труда, благоустроенный жилой фонд, развитая инфраструктура способствуют высвобождению у горожан определенного резерва свободного времени, которое можно использовать для повышения своего образовательного, профессионального и культурного уровня. Город предоставляет для этого довольно широкие возможности. Здесь сосредоточен большой библиотечный фонд как художественной, так и технической литературы. Сравнительная доступность библиотек способствует повышению интеллектуального развития и профессиональных знаний жителей города.

Театры, клубы, концертные залы и другие зрелищные заведения обеспечивают горожанам досуг высокого культурного уровня. Расположенные в городе музеи являются ценным, а во многих случаях уникальным источником удовлетворения эстетических и познавательных потребностей людей.

В ряде городов сохранились памятники истории, культуры и архитектуры, ведутся раскопки древних поселений, которые привлекают внимание туристов.

Город предоставляет своим жителям хорошие возможности для занятий спортом, творчеством и другими формами самовыражения личности.

Зоны отдыха и рекреационные объекты создают предпосылки для оздоровительного проведения досуга и неформального общения горожан.

Таким образом, широкие возможности для приложения труда, более обеспеченные условия существования, комфортность жилья, наличие свободного времени и возможность использования его не только для отдыха, но и для повышения своего интеллектуального уровня делают жизнь в городе более привлекательной, чем в сельской местности, что и обуславливает продолжающийся рост численности городского населения.

2 Негативные воздействия городской среды на население

Развитие научно-технического прогресса наряду с общим улучшением качества жизни людей, результатом которого является все увеличивающаяся численность населения Земли, оказывает на окружающую природную среду мощнейшее техногенное воздействие, сопоставимое по своим масштабам и последствиям с глобальными геологическими процессами, изменившими облик нашей планеты. Города являются наиболее значимыми центрами научно-технического прогресса. Горожане, в большей мере пользуясь благами цивилизации, в первую очередь испытывают на себе ее негативные последствия. Прежде всего это «выражается в загрязнении атмосферного воздуха. По данным многолетних наблюдений, из общего объема загрязнений, попадающих в атмосферный воздух, до 86% поступает в пределах городской черты, до 13% приходится на остальную территорию суши и 1% — на океанские просторы. Источниками загрязнения воздушного бассейна городов являются транспорт, промышленные предприятия и городская территория. Наиболее опасными для здоровья человека примесями в атмосферном воздухе являются бенз(а)пирен, кислотообразующие окислы, пыль. Пылегазовые выбросы и очаги тепла в виде металлургических заводов, тепловых и атомных электростанций формируют в городе своеобразный микроклимат, способствуют образованию смогов, что может крайне неблагоприятно отражаться на состоянии организма городских жителей, особенно маленьких детей и людей преклонного возраста.

Другим негативным фактором воздействия на здоровье горожан является неудовлетворительное качество питьевой воды. Из-за загрязненности источников водоснабжения, низкого уровня водоподготовки во многих городах качество водопроводной воды не соответствует требованиям стандарта на питьевую воду. В связи с этим все большую актуальность приобретает децентрализованное снабжение населения питьевой водой высокого качества Нерегулярная вывозка бытовых отходов, накопление и гниение их вутри жилых кварталов вызывает постоянное зловоние, способствует размножению мух — переносчиков кишечных инфекций.

Отсутствие мокрой уборки проезжей части и тротуаров или нерегулярное ее проведение способствует пылению, что вызывает неблагоприятное воздействие на органы дыхания и зрения.

Городской шум, интенсивность которого особенно велика вблизи автомобильных и железнодорожных магистралей, в районе аэропортов, железнодорожных станций, автовокзалов, а также отдельных предприятий, где работают кузнечно-прессовое оборудование, центрифуги, дробилки и другие источники повышенного производственного шума, оказывает крайне неблагоприятное воздействие на нервную систему, препятствует полноценному отдыху.

Скученность городского населения, массовые скопления людей в городском транспорте, в производственной сфере, в учебных заведениях способствуют быстрому распространению эпидемий. Так, периодически возникающие эпидемии гриппа в течение нескольких дней охватывают большую часть жителей города.

Комфортные условия труда во многих отраслях производственной сферы, благоустроенное жилье, развитая инфраструктура, личный и общественный транспорт в той или иной степени способствуют гиподинамии, являющейся причиной многих расстройств здоровья человека.

Немаловажным фактором, ухудшающим общее состояние организма, является оторванность горожан от объектов природной среды. Тишина загородных ландшафтов, нарушаемая лишь пением птиц, чистый воздух, купание, хождение босиком, природные пейзажи способствуют полноценному отдыху, укреплению нервной системы и, как результат, общему улучшению состояния здоровья горожан.

3 Городская среда и здоровье населения

Состояние здоровья населения является важнейшим показателем качества жизни. Уровень заболеваемости зависит от многих факторов и определяется прежде всего сложившимися в стране экономическими и социальными условиями, экологической обстановкой и уровнем медицинской помощи в местах проживания, вспышками эпидемий. На состояние здоровья отдельного индивидуума существенное влияние оказывает курение, наркомания, злоупотребление алкоголем, гиподинамия, стрессы, наследственность, качество питания и жилищные условия.

С определенной долей вероятности увеличение случаев тех или иных видов заболеваний может быть отнесено за счет загрязнения окружающей природной среды.

С радиоактивным загрязнением окружающей природной среды, а также с присутствием в воздухе, питьевой воде и продуктах питания канцерогенных веществ связывается рост онкологических заболеваний.

Загрязненность воздуха вызывает заболевания органов дыхания. Загрязнение водных объектов и плохое качество подготовки питьевой воды являются причиной инфекционных желудочно-кишечных заболеваний.

Неблагоприятные экологические условия проживания населения ослабляют иммунную систему. Снижается сопротивляемость организма как к возникновению хронических заболеваний, так и к вспышкам инфекционных, в частности периодическим эпидемиям гриппа.

Напряженный ритм городской жизни, отягченный сложной экологической обстановкой, вызывает психо-невралгические расстройства и депрессии, ведет к росту сердечно-сосудистых заболеваний, болезней нервной системы, диабета. В отличие от жителей сельской местности, горожане более склонны к гиподинамии, являющейся одной из предпосылок многих хронических заболеваний.

На основе систематизации статистических данных и материалов специальных публикаций в табл. 11 представлены основные «экологические и психосоциальные факторы, способствующие развитию отдельных видов заболеваний.

Таблица 11-  Причины возникновения некоторых видов заболеваний

| Виды заболеваний | Неблагоприятные факторы, связанные с |  |
| --- | --- | --- |
|  | загрязнением окружающей природной среды | условиями и образом жизни индивидуума |
| Онкологические | Ионизирующие излучения, присутствие канцерогенных веществ в воде, воздухе, продуктах питания | Курение |
| Сердечно-сосудистые, нервной, кроветворной и эндокринной систем | Совместное действие факторов загрязнения окружающей природной среды, радиация, шум | Стрессы, эмоциональные и физические перегрузки, гиподинамия, злоупотребление алкоголем, отсутствие полноценного отдыха |
| Хронические органов дыхания | Загрязненность атмосферного воздуха | Курение |
| Хронические желудочно-кишечного тракта | Плохое качество питьевой воды и пищи | Злоупотребление алкоголем, курение, неупорядоченный прием пищи, стрессы, эмоциональные перегрузки |
| Кишечные инфекционные, гепатит | Присутствие возбудителей заболеваний в питьевой воде или пище | Низкий уровень личной гигиены, ухудшение функций иммунной системы |
| Грипп, острые респираторные | Эпидемии, скученность населения | Ухудшение функций иммунной системы |
| Врожденные аномалии | Совместное действие факторов загрязнения окружающей природной среды и радиации | Алкоголизм, наркомания, курение, физические и психические травмы, наследственные болезни |

Переселение в новые города и районы новой застройки нередко сопровождается нарушением у новоселов психологического комфорта. Несмотря на то, что уровень благоустройства жилого фонда здесь намного выше, чем тот, где переселенцы жили раньше, у них в заметных масштабах наблюдается повышенная нервозность, расстройства нервной системы и, как следствие, ухудшение функций иммунной системы. Это явление, получившее название "грусть новых городов" (Реймерс, 1990), объясняется, по-видимому, нарушением сложившихся привычных социально-психологических контактов, отрывом от прежней инфраструктуры, увеличением для большинства жителей времени пребывания в общественном транспорте, а также возможно неудачной архитектурной планировкой и монотонной многоэтажной застройкой. Особенно страдают люди преклонного возраста. Для преодоления указанных негативных факторов в последнее время в архитектурной планировке все шире реализуются ландшафтно-экологические принципы. В соответствии с этими принципами этажность зданий и их расположение учитывает пейзажные особенности местности. При создании жилых массивов в максимально возможной степени сохраняется природный ландшафт. В основном это касается естественной древесно-кустарниковой растительности, овражно-балочной и речной сети, которая при сохранении своей пространственной конфигурации облагораживается на основе вертикально-горизонтальной планировки, укрепляется инженерными сооружениями и лесными насаждениями.

В жилых массивах создаются рекреационные зоны, включающие сады, парки и водоемы, площадки для игр, занятий спортом, места для неформального общения различных возрастных групп населения от самых маленьких до людей пенсионного возраста.

В целях преодоления монотонности городского пространства создаются здания различной конфигурации и окраски, широко используется архитектура малых форм.

Литература: 1 Экология города / Под общей редакцией доктора технических наук, профессора Стольберга Ф.В. - Киев "Либра" 2000 . – 464 с.

2 Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. — М.: Мысль, 1990. — 638 с

Контрольные        вопросы

1. Преимущества   жизни   в   городе.

2. Основные   техногенные   факторы   неблагоприятного   воздействия   на   жителей   города.

3. Предпосылки    возникновения    некоторых   заболеваний   у   горожан.

4. Поясните явление,    получившее   название    "грусть   больших  городов ".

5. Основные    ландшафтно-экологические     принципы      архитектуры.

6. Понятие   деурбанизации   и   ее   последствия.

Тема 15 Экологическая проблема городского транспорта

Цель: Ознакомиться с экологическими проблемами городского транспорта

План:

1 Город и автомобиль

2 Мероприятия по защите от автомобильного шума

3 Загрязнение воздуха отработавшими газами автомобилей

4 Альтернативные виды топлива

1 Город и автомобиль

Автомобильный транспорт занимает важное место в единой транспортной системе страны. Он перевозит более 80% народнохозяйственных грузов, что обусловлено высокой маневренностью автомобильного транспорта, возможностью доставки грузов «от двери до двери» без дополнительных перегрузок в пути, а, следовательно, высокой скоростью доставки и сохранностью грузов.

Большая протяженность автомобильных дорог обеспечивает возможность их повсеместной эксплуатации при значительной провозной способности.

Высокая мобильность, способность оперативно реагировать на изменения пассажиропотоков ставят автомобильный транспорт «вне конкуренции» при организации местных перевозок пассажиров. На его долю приходится почти половина пассажирооборота.

Автомобильный транспорт сыграл огромную роль в формировании современного характера расселения людей, в распространении дальнего туризма, в территориальной децентрализации промышленности и серы обслуживания. В то же время он вызвал и многие отрицательные явления: ежегодно с отработавшими газами в атмосферу поступают сотни миллионов тонн вредных веществ; автомобиль – один из главных факторов шумового загрязнения; дорожная сеть, особенно вблизи городских агломераций, «съедает» ценные сельскохозяйственные земли. Под влиянием вредного воздействия автомобильного транспорта ухудшается здоровье людей, отравляются почвы и водоёмы, страдает растительный и животный мир.

Автомобильный парк, являющийся одним из основных источников загрязнения окружающей среды, сосредоточен, в основном, в городах. Если в среднем в мире на 1 км2 территории приходится пять автомобилей, то плотность их в крупнейших городах развитых стран в 200-300 раз выше.

Во всех странах мира продолжается концентрация населения в крупных городских агломерациях. С развитием городов и ростом городских агломераций всё большую актуальность приобретает своевременное и качественное обслуживание населения, охрана окружающей среды от негативного воздействия городского, особенно автомобильного, транспорта.

Автомобили сжигают огромное количество ценных нефтепродуктов, нанося одновременно ощутимый вред окружающей среде, главным образом атмосфере. Поскольку основная масса автомобилей сконцентрирована в крупных и крупнейших городах, воздух этих городов не только обедняется кислородом, но и загрязняется вредными компонентами отработавших газов. Согласно данным статистики в США, все виды транспорта дают 60% общего количества загрязнений, поступающих в атмосферу, промышленность – 17%, энергетика – 14%, остальные – 9% приходятся на отопление зданий и других объектов и уничтожение отходов.

Противоречия, из которых «соткан» автомобиль, пожалуй, ни в чём не выявляются так резко, как в деле защиты природы. С одной стороны, он облегчил человеку жизнь, с другой – отравляет её в самом прямом смысле слова. Специалисты установили, что один легковой автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 тонн кислорода, выбрасывая с отработавшими газами примерно 800 кг окиси углерода, около 40 кг окислов азота и почти 200 кг различных углеводородов. Если помножить эти цифры на 400 млн. единиц мирового парка автомобилей, можно представить себе степень угрозы, таящейся в чрезмерной автомобилизации.

Увеличение количества взвешенной в воздухе и осевшей на поверхности пыли объясняется повышенным износом асфальтового покрытия автомобильных дорог вследствие применения ошипованных шин.

Во многих крупных городах мира очень остро стоит проблема городского транспорта. Транспортные потоки растут вместе с ростом городов из-за стихийного, не подчинённого рациональному планированию размещения жилых и промышленных зон. Распространение пригородного образа жизни ведёт к увеличению числа частных автомобилей. Их потоки, затопляющие уличную сеть (отнюдь на них не рассчитанную), делают передвижение по городу в часы «пик» мучительно медленным.

В Японии из-за небольших размеров территории на единицу площади приходится в 5 раз больше автомобилей, чем в США. В результате такой концентрации автотранспорта загрязнение воздуха достигло критического уровня. Регулировщики уличного движения в центре Токио работают в кислородных масках, сменяются каждые 2 часа и проходят «реанимацию»  специальных боксах, куда накачивается очищенный воздух.

Существует много технических и планировочных приёмов выравнивания транспортной нагрузки на магистральной сети города. Прежде всего, следует равномерно размещать основные зоны приложения труда и жилые районы, а также места отдыха и центры культурно-бытового обслуживания. Одновременно наиболее загруженные участки транспортной сети можно дублировать новыми линиями.

Магистральные улицы в городах составляют примерно 20-30% общей протяженности всех улиц и проездов. На них сосредотачивается до 60-80% всего автомобильного движения, то есть магистрали в среднем загружены примерно в 10-15 раз больше, чем остальные улицы и проезды.

Создание в городе сети магистралей скоростного движения позволяет существенно увеличить скорости общественного транспорта и легковых автомобилей, повысить её пропускную способность, сократить число дорожно-транспортных происшествий, изолировать жилые районы и общественные центры от концентрированных потоков транспортных средств. Но магистраль скоростного движения – дорогостоящее сооружение. Строительство её может быть эффективно только на направлениях, обеспечивающих мощные и устойчивые транспортные потоки с относительно большой в пределах города дальностью поездок, при которой ощутим выигрыш от увеличения скорости движения. Поэтому такие магистрали строят лишь в крупных городах с полицентрической структурой и растянутой территорией.

При строительстве и реконструкции городов проектировщики стремятся ограничить количество автомобилей, въезжающих в городские центры, разрабатывают новые системы регулирования уличного движения, сводящих к минимуму возможность образования транспортных пробок. Это очень важно, потому что, останавливаясь и потом снова набирая скорость, автомобиль выбрасывает в воздух в несколько раз больше вредных веществ, чем при равномерном движении. Эффективными профилактическими мероприятиями являются расширение улиц, создание между проезжей частью дорог и жилыми домами фильтров – стен и зелёных насаждений.

Для снижения вредного влияния автомобильного транспорта требуется вынос из городской черты грузовых транзитных потоков. Требование это зафиксировано в действующих строительных нормах и правилах, но практически соблюдается редко.

2 Мероприятия по защите от автомобильного шума.

Снижение городского шума может быть достигнуто в первую очередь за счёт уменьшения шумности транспортных средств.

К градостроительным мероприятиям по защите населения от шума относятся: увеличение расстояния между источником шума и защищаемым объектом; применение акустически непрозрачных экранов (откосов, стен и зданий-экранов), специальных шумозащитных полос озеленения; использование различных приёмов планировки, рационального размещения микрорайонов. Кроме того, градостроительными мероприятиями являются рациональная застройка магистральных улиц, максимальное озеленение территории микрорайонов и разделительных полос, использование рельефа местности и др.

Существенный защитный эффект достигается в том случае, если жилая застройка размещена на расстоянии не менее 25-30 м от автомагистралей и зоны разрыва озеленены. При замкнутом типе застройки защищёнными оказываются только внутриквартальные пространства, а внешние фасады домов попадают в неблагоприятные условия, поэтому подобная застройка автомагистралей нежелательна. Наиболее целесообразна свободная застройка, защищённая от стороны улицы зелёными насаждениями и экранирующими зданиями временного пребывания людей (магазины, столовые, рестораны, ателье и т.п.). Расположение магистрали в выемке также снижает шум на близрасположенных территориях.

3 Загрязнение воздуха отработавшими газами автомобилей.

Основная причина загрязнения воздуха заключается в неполном и неравномерном сгорании топлива. Всего 15% его расходуется на движение автомобиля, а 85% «летит на ветер». К тому же камеры сгорания автомобильного двигателя – это своеобразный химический реактор, синтезирующий ядовитые вещества и выбрасывающий их в атмосферу. Даже невинный азот из атмосферы, попадая в камеру сгорания, превращается в ядовитые окислы азота.

В отработавших газах двигателя внутреннего сгорания (ДВС) содержится свыше 170 вредных компонентов, из них около 160 – производные углеводородов, прямо обязанные своим появлением неполному сгоранию топлива в двигателе. Наличие в отработавших газах вредных веществ обусловлено в конечном итоге видом и условиями сгорания топлива.

Отработавшие газы, продукты износа механических частей и покрышек автомобиля, а также дорожного покрытия составляют около половины атмосферных выбросов антропогенного происхождения. Наиболее исследованными являются выбросы двигателя и картера автомобиля. В состав этих выбросов, помимо азота, кислорода, углекислого газа и воды, входят такие вредные компоненты, как окись углерода, углеводороды, окислы азота и серы, твёрдые частицы.

Состав отработавших газов зависит от рода применяемых топлива, присадок и масел, режимов работы двигателя, его технического состояния, условий движения автомобиля и др. Токсичность отработавших газов карбюраторных двигателей обуславливается главным образом содержанием окиси углерода и окислов азота, а дизельных двигателей – окислов азота и сажи.

К числу вредных компонентов относятся и твёрдые выбросы, содержащие свинец и сажу, на поверхности которой адсорбируются циклические углеводороды (некоторые из них обладают канцерогенными свойствами). Закономерности распространения в окружающей среде твёрдых выбросов отличаются от закономерностей, характерных для газообразных продуктов. Крупные фракции (диаметром более 1 мм), оседая поблизости от центра эмиссии на поверхности почвы и растений, в конечном счете, накапливаются в верхнем слое почвы. Мелкие фракции (диаметром менее 1 мм) образуют аэрозоли и распространяются с воздушными массами на большие расстояния.

В таблице основных загрязнителей воздушной среды, составленной Организацией Объединённых Наций, окись углерода, помеченная силуэтом автомобиля, стоит на втором месте.

Двигаясь со скоростью 80-90 км/ч в среднем автомобиль превращает в углекислоту столько же кислорода, сколько 300-350 человек. Но дело не только в углекислоте. Годовой выхлоп одного автомобиля – это 800 кг окиси углерода, 40 кг окислов азота и более 200 кг различных углеводородов. В этом наборе весьма коварна окись углерода. Из-за высокой токсичности её допустимая концентрация в атмосферном воздухе не должна превышать 1 мг/м3. Известны случаи трагической гибели людей, запускавших двигатели автомобилей при закрытых воротах гаража. В одноместном гараже смертельная концентрация окиси углерода возникает уже через 2-3 минуты после включения стартера. В холодное время года, остановившись для ночлега на обочине дороги, неопытные водители иногда включают двигатель для обогрева машины. Из-за проникновения окиси углерода в кабину такой ночлег может оказаться последним.

Окислы азота токсичны для человека и, кроме того, обладают раздражающим действием. Особо опасной составляющей отработавших газов являются канцерогенные углеводороды, обнаруживаемые, прежде всего, на перекрёстках у светофоров (до 6,4 мкг/100 м3, что в 3 раза больше, чем в середине квартала).

При использовании этилированного бензина автомобильный двигатель выбрасывает соединения свинца. Свинец опасен тем, что способен накапливаться, как во внешней среде, так и в организме человека.

Уровень загазованности магистралей и примагистральных территорий зависит от интенсивности движения автомобилей, ширины и рельефа улицы, скорости ветра, доли грузового транспорта и автобусов в общем потоке и других факторов. При интенсивности движения 500 транспортных единиц в час концентрация окиси углерода на открытой территории на расстоянии 30-40 м от автомагистрали снижается в 3 раза и достигает нормы. Затруднено рассеивание выбросов автомобилей на тесных улицах. В итоге практически все жители города испытывают на себе вредное влияние загрязнённого воздуха.

На скорость распространения загрязнения и концентрацию его в отдельных зонах города значительно влияют температурные инверсии. Инверсионный слой выполняет роль экрана, от которого на землю отражается факел вредных веществ, в результате чего их приземные концентрации возрастают в несколько раз.

Из соединений металлов, входящих в состав твёрдых выбросов автомобилей, наиболее изученными являются соединения свинца. Это обусловлено тем, что соединения свинца, поступая в организм человека и теплокровных животных с водой, воздухом и пищей, оказывают на него наиболее вредное действие. До 50% дневного поступления свинца в организм приходится на воздух, в котором значительную долю составляют отработавшие газы автомобилей.

4 Альтернативные виды топлива.

До конца XX столетия двигатель внутреннего сгорания остаётся основной движущей силой автомобиля. В связи с этим единственный путь решения энергетической проблемы автомобильного транспорта – это создание альтернативных видов топлива. Новое горючее должно удовлетворить очень многим требованиям: иметь необходимые сырьевые ресурсы, низкую стоимость, не ухудшать работу двигателя, как можно меньше выбрасывать вредных веществ, по возможности сочетаться со сложившейся системой снабжения топливом и др.

В значительно больших масштабах в качестве топлива для автомобилей будут использоваться заменители нефти: метанол и этанол, синтетические топлива, получаемые из углей. Их использование поможет существенно снизить токсичность и отрицательное воздействие автомобиля на окружающую среду.

Среди альтернативных видов топлива в первую очередь следует отметить спирты, в частности метанол и этанол, которые можно применять не только как добавку к бензину, но и в чистом виде. Их главные достоинства – высокая детонационная стойкость и хороший КПД рабочего процесса, недостаток – пониженная теплотворная способность, что уменьшает пробег между заправками и увеличивает расход топлива в 1,5-2 раза по сравнению с бензином. Кроме того, из-за плохой испаряемости метанола и этанола затруднён запуск двигателя.

Использование спиртов в качестве автомобильного топлива требует незначительной переделки двигателя. Например, для работы на метаноле достаточно перерегулировать карбюратор, установить устройство для стабилизации запуска двигателя и заменить некоторые подверженные коррозии материалы более стойкими. Учитывая ядовитость чистого метанола, необходимо предусмотреть тщательную герметизацию топливоподающей системы автомобиля.

Сделать двигатель «чистым» нетрудно. Надо лишь перевести его с бензина на сжатый воздух. Но эта идея не выдержала критики, когда речь заходит об автомобильных двигателях: далеко на таком «горючем» не уедешь. И американские специалисты предложили заменить сжатый воздух жидким азотом. Они даже разработали конструкцию автомобиля, в котором азот, расширяясь при испарении, будет толкать три поршня двигателя. А чтобы процесс испарения шёл активнее, азот предлагают впрыскивать в особую подогревательную камеру, где сжигается небольшое количество дизельного топлива. Такая схема при достаточной мощности обеспечит запас хода до 500 км.

Уголь является самым распространённым из невозобновляемых источников энергии. Ещё в 30-е годы в Германии было налажено производство синтетического автомобильного топлива из угля. Был даже период, когда за счёт него удовлетворялось около 50% потребности страны в бензине и дизельном топливе. Однако к 1953 году почти все установки по получению синтетического топлива в Европе были закрыты из-за нерентабельности, что объяснялось низкими ценами на импортируемую нефть. В настоящее время интерес к синтетическому топливу из угля проявляется во многих странах.

В последнее время широкое распространение получила идея использования чистого водорода в качестве альтернативного топлива. Интерес к водородному топливу объясняется тем, что в отличие от других это самый распространённый в природе элемент.

Водород – один из главных претендентов на звание топлива будущего. Для получения водорода могут быть применены различные термохимические, электрохимические и биохимические способы с использованием энергии Солнца, атомных и гидравлических электростанций и т.д.

Экологические преимущества водорода доказаны в ходе различных испытаний. Например, проведённые фирмой «Дженерал Моторс» сравнительные испытания 63-х экспериментальных автомобилей, работающих на всевозможных видах топлива, выявили, что у водородного «Фольксвагена» отработавшие газы менее вредные, чем всасываемый двигателем воздух.

Литература: 1 Аксёнов И.Я., Аксёнов В.И. Транспорт и охрана окружающей среды. – М.: Транспорт, 2006. – 187 с.

2 Кудрявцев О.К. Город и транспорт. – М.: Знание, 2005. – 275 с.

3 Якубовский Ю. Автомобильный транспорт и защита окружающей среды. – М.: Транспорт, 1979.

Контрольные вопросы:

1 В чём польза автомобильного транспорта?

2 Почему автомобильный транспорт, является одним из основных источников загрязнения окружающей среды?

3 Какие мероприятия необходимо проводить для защиты от автомобильного шума?

4 Расскажите о загрязнении воздуха автомобильным транспортом.

5 Какие альтернативны виды топлива могут быть использованы в будущем?