Лабораторная работа №1

Особенности вольтамперной характеристики диода

Цель: Ознакомиться с кривой ВАХ диода. Способами расчета постоянных диода.

Приборы: Виртуальная лабораторная установка.

Ход работы:

Задание№1 Исследование особенностей вольтамперной характеристики диода

Запустите виртуальную лабораторную установку.

- Зарисуйте схему установки.

- Изменяя положение ручки реостата, измерьте силу тока в цепи при данном напряжении.

- Поменяйте полярность источника питания. Снова измерьте силу тока.

- Вычислите: ΔU=Un+1−Un , ΔJ=Jn+1−Jn

Дифференциальное сопротивление: Rдиф=ΔUΔJ,

Среднее значение напряжение на участке: Uсред=Un+1+Un2

- Данные измерений и вычислений занесите в таблицу:

|  |  | Измеренные параметры |  | Вычисленные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U, В | J, мА | ΔU | ΔJ | Rдиф | Uсред |
| В обратном включении | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | n |  |  |  |  |  |  |
| В прямом включении | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | n |  |  |  |  |  |  |

Задание№ 2 Влияние температуры на вольтамперную  характеристику диода

- По данным полученной таблице постройте графики зависимости силы тока Jстаб от напряжения Uстаб и  дифференциального сопротивления Rдиф от Uсред.

- Определите по графику постоянную напряжения стабилизации Uст  и ΔUст, а также Jст  и ΔJст=Jmax−Jmin в области обратной проводимости.

3.Исследуйте влияние температуры на вольтамперную  характеристику диода

Контрольные вопросы:

- Каково основное назначение диода?

- Как выглядит ВАХ стабилитрона? Каково отличие от ВАХ диода?

- Каким выражением можно аппроксимировать кривую ВАХдиода?

- Будет ли изменяться вид кривой при изменении температуры диода?