1. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

«Методические указания»  «Варианты задания»  «Содержание»

1.1. ПРОГРАММА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

    - ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Приобрести навыки практического определения основных параметров полупроводниковых приборов (ПП). Закрепить знания по принципам работы ПП.

    - Исследование стабилитрона

1.1.2.1. Используя моделирующий пакет программ Electronics Workbench собрать испытательную схему рис.1.1.

Рис.1.1. Схема исследования характеристик стабилитрона

Параметры источника постоянного напряжения и резистора R2 выбираются из удобства снятия характеристик. При снятии участков вольт - амперной характеристики (ВАХ) 1 и 3 (см. рис.1.3.) характеристики источника Е с резистором R2 должны быть ближе к источнику тока, а при снятии участка 2 ближе к источнику напряжения.

1.1.2.2. Изменяя параметры резисторов R1, R2 и источника Е снять не менее пяти точек на каждом из участков ВАХ стабилитрона. Диапазон измеряемых токов стабилитрона принять равным ±10мА. Результаты измерений свести в табл.1.1. Построить ВАХ стабилитрона IСТ=f(UСТ).

Рассчитать дифференциальные сопротивления стабилитрона для средней части участков 1, 2, 3 ВАХ стабилитрона (см. рис.1.3.).

rСТ=Ui+1−UiIi+1−Ii,								(1.1)

где i, i+1 – номера экспериментальных точек в порядке возрастания тока стабилитрона.

Таблица 1.1.

Вольтамперная характеристика стабилитрона типа 1N4728

| UСТ, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IСТ, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1.3. Исследование характеристик биполярного транзистора

1.1.3.1. Входная характеристика транзистора. Собрать схему рис.1.2. Изменяя положение движка резистора R1 снять не менее 10 точек на входной характеристике транзистора при UК = 5 В. Результаты эксперимента свести в табл.1.2. Построить входную характеристику транзистора IБ=fUБЭ.

Рассчитать и построить зависимость входного сопротивления транзистора от его базового тока rВХ=fIБ. Для расчета использовать формулы

rВХ=Ui+1−UiIi+1−Ii, IБ=Ii+1+Ii2, 					(1.2)

где i, i+1 – номера экспериментальных точек в порядке возрастания напряжения UБЭ. Результаты расчета свести в табл.1.3.

Рис.1.2. Схема для снятия характеристик транзистора

Таблица 1.2

Входная характеристика транзистора типа 2N2218

| UБЭ, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IБ, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.3

Входное сопротивление транзистора типа 2N2218

| IБ, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rВХ, Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1.3.2. Выходные характеристики транзистора. При неизменном напряжении UК изменять (меняя положение движка R1) ток базы. Регистрировать ток базы, ток коллектора и напряжение коллектора. Измерения повторить для девяти значений напряжения эмиттер – коллектор UКЭ  и пяти значений базового тока IБ. Рекомендуемые напряжения UKЭ: 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 и 10 В. Результаты измерений свести в табл.1.4. Построить семейство выходных характеристик IK=fUКЭ при IБ = const.

«Программа»  «Методические указания»  «Варианты задания»

1.1.3.3. При UКЭ = 4В рассчитать и построить зависимости коэффициента усиления транзистора по току β=fIK и коллекторного сопротивления rK=fIK от коллекторного тока транзистора

Коэффициент усиления транзистора по току рассчитывать по формулам

β=IKi+1−IKiIБi+1−IБi, IK=IKi+1+IKi2,					(1.3)

где i, i+1 – точки на i-той и i+1-ой выходной характеристиках транзистора при UКЭ = const.

Таблица 1.4

Выходные характеристики транзистора типа 2N2218

| UКЭ, В | Ток коллектора IK, мА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IБ = 0,0 мА | IБ = 0,1 мА | IБ = 0,2 мА | IБ = 0,3 мА | IБ = 0,4 мА |
| 0,1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

Коллекторное сопротивление рассчитывается по формулам

rK=UKi+1−UKiIKi+1−IKi, IK=IKi+1+IKi2,					(1.4)

где i, i+1 – соседние точки на одной выходной характеристике при IБ = const.

Результаты расчета свести в табл.1.5.

Таблица 1.5

Зависимость коэффициента усиления по току β и коллекторного сопротивления rK от тока коллектора IК для транзистора типа 2N2218

| IK, мА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β |  |  |  |  |
| rK, Ом |  |  |  |  |

1.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

«Программа»   «Варианты задания»  «Содержание»

1.2.1. Вольтамперная характеристика (ВАХ) p-n перехода.

Большинство ПП приборов включают один или несколько p-n переходов. Полупроводниковый p-n переход, это область на стыке полупроводников n и р типа, обедненная основными носителями зарядов. Вольт – амперная характеристика (ВАХ)  p-n перехода, как зависимость тока перехода от приложенного к нему напряжения, достаточно точно описывается  следующим выражением

I=Iпр−Iобр=Io(exp(U/ψT)−1)−Iнпр(−(Uoбпр+U)/ψT),	(1.5)

Iпр, Iобр – составляющие, формирующие прямой обратный ток перехода,

U – напряжение, приложенное к переходу,

ψT – температурный потенциал перехода (0.026 В при температуре 27оС),

Iо – обратный ток насыщения,

Iнпр – начальный ток пробоя,

Uобпр – напряжение обратного пробоя.

Примерный вид ВАХ p-n перехода приведен на рис.1.3. На ВАХ p-n перехода можно выделить три участка: 1 – проводящее состояние перехода (переход открыт); 2 – непроводящее состояние перехода (переход закрыт); 3 – участок электрического пробоя (переход проводит ток в результате электрического пробоя).

Рис.1.3. ВАХ p-n перехода

1 – проводящее состояние перехода (переход открыт)

2 - непроводящее состояние перехода (переход закрыт)

3 – участок электрического пробоя

Диоды (приборы с односторонней проводимостью) работают на участках 1 и 2. При этом допустимое рабочее напряжение составляет примерно половину напряжения пробоя. Стабилитроны, приборы от которых требуется неизменное падение напряжения на приборе, работают на участке 3. Допустимые для прибора средние величины прямого и обратного токов определяются максимальной рассеиваемой мощностью p-n перехода, которая зависит не только от размеров перехода, но и от конструкции корпуса и условий охлаждения.

Для ПП приборов в справочной литературе приводится достаточно большое число параметров, рассмотрим лишь некоторые из них. Для диодов основными параметрами являются: максимальный допустимый средний ток в прямом направлении Iпр.max, падение напряжения при номинальном прямом токе Uпр, максимальное допустимое обратное напряжение Uобр.max .

Для стабилитронов основными параметрами являются: минимальный IСТ.min и максимальный IСТ.max токи стабилизации, среднее напряжение стабилизации UСТ, максимальное значение дифференциального сопротивления на участке стабилизации rСТ. Если для стабилитрона не задан максимальный ток стабилизации, но известна допустимая мощность Рдоп, то максимальный допустимый ток рассчитывается по формуле ICT.max=Pдоп/UCT.		(1.6)

1.2.1. Вольтамперные характеристики и схема замещения

биполярного транзистора

Наиболее полно статические параметры биполярного транзистора описываются входной ВАХ и семейством выходных характеристик. Входная ВАХ транзистора IБ=fUБЭ при UКЭ = const практически не зависит от напряжения коллектор-эмиттер и повторяет ВАХ p-n перехода (см. рис.1.3). Выходные характеристики транзистора IK=fUКЭ при IБ = const  приведены на рис.1.4.

Рис.1.4. Выходные характеристики биполярного транзистора

1 – зона насыщения,

2 – активная зона,

3 – зона отсечки.

На семействе выходных характеристик транзистора можно выделить три зоны: 1 – зона насыщения, в которой транзистор полностью открыт и его напряжение коллектор-эмиттер минимально; 2 – активная зона, в которой ток коллектора пропорционален току базы; 3 – зона отсечки, когда транзистор полностью закрыт, а его коллекторный ток минимален.

Так как характеристики ПП приборов не линейны, то при аналитических расчетах используются дифференциальные параметры. Дифференциальные параметры определяются как производные в конкретных точках характеристик.

Рис.1.5 иллюстрирует методику определения дифференциального сопротивления. Дифференциальное входное сопротивление транзистора определяется по входной ВАХ транзистора, как отношение приращения напряжения к приращению тока для касательной, проведенной через точку А, в которой определяется это сопротивление. Аналогично определяется любое дифференциальное сопротивление.

Рис.1.5. Методика определения входного сопротивления транзистора

Входное дифференциальное сопротивление транзистора равно

rВХ=ΔUБЭΔIБ.	(1.7)

Из рис.1.4. видно, что в активной зоне транзистор ведет себя как источник тока, управляемый базовым током, поэтому основным параметром транзистора является коэффициент передачи по току в схеме с общим эмиттером

β=h21Э=dIKdIБ=ΔIKΔIБ, при UКЭ = const.					(1.8)

Определение ΔIK иллюстрируется рис.1.4, а ΔIБ=IБ3−IБ2. В общем случае β зависит от тока коллектора и температуры перехода. При аналитических расчетах широко применяют схемы замещения транзистора, которые описывают транзистор линейной схемой и справедливы для сравнительно небольших изменений токов и напряжений. На рис.1.6,а приведена более полная, а на рис.1.6,б упрощенная схемы замещения биполярного транзистора.

Рис.1.6. Схемы замещения транзистора

rK, rБ, rЭ – коллекторное, базовое и эмиттерное дифференциальные сопротивления транзистора,

СК, СБЭ – емкости переходов коллектор-база и база-эмиттер,

rВХ=rБ+1+β⋅rЭ - дифференциальное входное сопротивление.

Для сопротивлений выполняется соотношение rK>>rБ>rЭ, поэтому эмиттерное сопротивление в выходной цепи схемы замещения транзистора  на рис.1.6,б не учитывается.

«Программа»  «Методические указания»    «Содержание»

  - ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЯ

Таблица 1.6

Варианты исследуемых элементов

| № вариан. | Стабилитрон | Транзистор | № вариан. | Стабилитрон | Транзистор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1N4728 | 2N2218 | 9 | 1N4747 | 2N4124 |
| 2 | 1N4732 | 2N4014 | 10 | 1N4746 | 2N4014 |
| 3 | 1N4736 | 2N2222 | 11 | IN4743 | 2N3947 |
| 4 | 1N4738 | 2N4124 | 12 | 1N4739 | 2N3907 |
| 5 | 1N4742 | 2N3391 | 13 | 1N4737 | 2N3707 |
| 6 | 1N4744 | 2N3907 | 14 | 1N4735 | 2N3391 |
| 7 | 1N4746 | 2N3707 | 15 | 1N4733 | 2N2218 |
| 8 | 1N4748 | 2N3947 | 16 | 1N4729 | 2N2222 |

  - СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 1.7.

Параметры транзисторов малой и средней мощности n-p-n типа

| Тип | 2N2218 | 2N2222 | 2N3391 | 2N3707 | 2N3907 | 2N3947 | 2N4014 | 2N4124 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IKmax, A | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
| UКЭmax,B | 30 | 30 | 25 | 30 | 45 | 40 | 50 | 25 |
| PKmax, Bт | 0.8 | 0.5 | 0.62 | 0.36 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| h21Э | 25 | 50 | 150 | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 |
| СК, пФ | 8 | 80 | 10 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 |

Все стабилитроны имеют допустимую мощность Рдоп = 1 Вт. Напряжение UСТ  и сопротивление rСТ  определяются экспериментально, допустимый ток стабилизации определяется по выражению IСТ.max=Pдоп/UСТ.

1.5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.5.1. Работа p-n перехода?

1.5.2. Вид ВАХ диода?

1.5.3. Вид ВАХ стабилитрона?

1.5.4. Принцип работы транзистора?

1.5.5. Вид входной характеристики транзистора?

1.5.6. Вид выходной характеристики транзистора?

1.5.7. Принцип определения дифференциальных параметров?

1.5.8. Область допустимого применения дифференциальных параметров?

1.5.9. Факторы, влияющие на параметры транзистора? стабилитрона?