2. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2.

УСИЛИТЕЛЬНЫЙ КАСКАД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ

«Методические указания»  «Варианты»  «Содержание»

2.1. ПРОГРАММА ДАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

2.1.1. Цель работы: Ознакомится с работой каскада усилителя переменного тока. Приобрести навыки определения характеристик каскада и выбора режима его работы.

2.1.2. Расчет усилительного каскада с общим эмиттером. Согласно варианту задания рассчитать элементы усилительного каскада и его коэффициенты усиления в области средних частот. При расчете использовать формулы (2.1),…,(2.4), (2.7), (2.8), (2.20). Методика расчета изложена в конце п.2.3.1. Шкалы допустимых номиналов резисторов и емкостей приведены в табл.2.4 и табл.2.5. На принципиальной схеме каскада проставить расчетные значения постоянных напряжений на базе, эмиттере и коллекторе транзистора.

2.1.3. Используя пакет программ Electronics Workbench собрать схему усилительного каскада согласно рис.2.1.

Рис.2.1 Каскад переменного тока с общим эмиттером и фиксированным током эмиттера в режиме покоя

2.1.4. При нулевом входном сигнале замерить постоянные напряжения на базе, эмиттере и коллекторе транзистора. Убедиться, что они близки к расчетным значениям.

2.1.5. К коллектору транзистора и нагрузке подключить осциллограф. Подавать входное напряжение с частотой fВХ = 10fН. Изменяя амплитуду входного сигнала замерять переменное напряжение на входе каскада, коллекторе транзистора и нагрузке не менее чем для четырех точек в линейной области, когда не наблюдается заметных искажений выходного напряжения, и четырех точек в нелинейной области. Занести в табл.2.1 значения входного сигнала, переменных напряжений на коллекторе транзистора и нагрузке. Зарисовать формы напряжений на коллекторе и нагрузке при работе усилителя в линейной и нелинейной областях.

Таблица 2.1

Передача сигналов переменного тока в каскаде с общим эмиттером

| UBX≈, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UK≈, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UH≈, В |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.6. Построить на одном графике зависимости UK≈=f и UH≈=f.

2.1.7. Рассчитать зависимость коэффициента усиления по напряжению кU=UH≈/UВХ≈от амплитуды напряжения входного сигнала. Результаты расчета свести в табл.2.2.

Таблица 2.2

Зависимость коэффициента усиления по напряжению от входного сигнала

| UBX≈, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кU |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.8. Подключить согласно рис.2.2. характериограф. Снять частотную характеристику. Зафиксировать в таблице не менее чем по три точки в области низкой частоты (НЧ),средней частоты (СЧ) и высокой частоты (ВЧ), точки граничных частот fH  и fB. Построить логарифмические амплитудно–частотные характеристики (ЛАЧХ) для коэффициента усиления по напряжению.

Рис.2.2. Схема для автоматического снятия частотных характеристик с помощью характериографа

2.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

«Программа»  «Варианты»  «Содержание»

2.2.1. Принципиальная схема усилительного каскада.

Принципиальная схема усилительного каскада переменного тока с общим эмиттером и высокой стабильностью начального режима приведена на рис.2.1.

Каскад питается от источника постоянного напряжения ЕП. Основным усилительным (активным) элементом каскада является транзистор VT1. Его начальный режим определяется резисторами R1, R2 и RЭ.

Режимом покоя, начальным режимом или режимом по постоянному току называют состояние каскада, характеризующееся значениями токов и напряжений, при нулевом входном сигнале. В усилителе переменного тока не нулевой начальный режим необходим, чтобы переменный сигнал, накладываясь на начальный режим, не изменял знака токов и напряжений в биполярном транзисторе, который является однополярным устройством.

Усиливаемым сигналом является входное переменное напряжение UВХ, источник (генератор) входного сигнала обычно обладает внутренним сопротивлением, которое обозначено на рис.2.1 как RГ. Нагрузка каскада, которая не входит в усилительный каскад, но оказывает влияние на его работу, условно обозначена в виде резистора RH.

Конденсаторы С1, С2 обеспечивают прохождение через каскад только переменного сигнала. При этом источник сигнала и нагрузка не влияют на начальный режим каскада (режим по постоянному току). Конденсатор СЭ шунтирует, по переменному сигналу, резистор RЭ, исключая возникновения за счет RЭ отрицательной обратной связи, которая могла бы уменьшить коэффициент усиления каскада. Для получения аналитических зависимостей, описывающих работу каскада, транзистор заменяют линейной схемой замещения. Схема замещения справедлива для области, в которой параметры схемы замещения изменяются не значительно. Преимуществом линейной схемы замещения является возможность применения принципа наложения сигналов, что позволяет рассматривать независимо постоянные и переменные составляющие сигналов.

2.2.2. Начальный режим (режим по постоянному току).

Для постоянного напряжения емкости являются бесконечно большими сопротивлениями, то есть разрывами цепи. Схему замещения коллекторной цепи транзистора достаточно представить в виде источника тока, управляемого базовым током, который зашунтирован внутренним коллекторным сопротивлением rК. Далее внутренние сопротивления транзистора будем обозначать строчными буквами. Эмиттерным сопротивлением и обратным коллекторным током транзистора можно пренебречь в виду их малости, а в базовой цепи учесть полное падение напряжения на переходе база- эмиттер UБЭ. Схема замещения каскада для начального режима приведена на рис.2.3.

Рис.2.3. схема замещения каскада для начального режима (режима по постоянному току)

Делитель из резисторов R1, R2 задает напряжение на базе транзистора, он должен быть достаточно низкоомным, чтобы базовый ток транзистора мало сказывался на напряжении этого делителя. С другой стороны, делитель не должен сильно шунтировать вход транзистора, то есть должен быть достаточно высокоомным. Реально выбирается некоторый компромисс.

Коэффициент деления γ и выходное сопротивление R1,2 делителя на резисторах соответственно равны

γ=R2R1+R2, R1,2=R1R2R1+R2.						(2.1)

Напряжение на эмиттерном сопротивлении, согласно схеме замещения для режима покоя рис.2.3

UЭ==γ⋅EП−UБЭ=−R1,2IБ= , 					(2.2)

где индексом = обозначена постоянная составляющая.

Постоянная составляющая коллекторного тока равна

IK==α⋅IЭ=α⋅UЭ=RЭ≈UЭ=RЭ,						(2.3)

где α≈1 - коэффициент передачи коллекторного тока.

Постоянная составляющая коллекторного напряжения равна

UK==EП−RKIK=.							(2.4)

2.2.3. Порядок расчета начального режима:

Из условия получения максимального к.п.д. выбирается коллекторное сопротивление RK≤RH, где RН считается известным.

Задаемся UЭ=≈(0.2−0.3)EП.

Из условия получения максимальной амплитуды переменного сигнала выбирается коллекторное напряжение UK==12(EП+UЭ=+UКЭнас),

где UКЭнас – напряжение коллектор-эмиттер полностью открытого (насыщенного) транзистора. UКЭнас≈0.4B.

Определяем, из выражения (4), коллекторный ток IK==EП−UK=RK

Определяем, из выражения (3), эмиттерное сопротивление RЭ=UЭ=/IK=.

Определяем базовый ток транзистора IБ==IK=/β, где β=h21Э- коэффициент передачи (усиления) транзистора по току в схеме с общим эмиттером.

Задаемся выходным сопротивлением делителя напряжения R1,2≈10rВХ, где rВХ – входное дифференциальное сопротивление транзистора.

Определяем коэффициент передачи делителя

γ=UЭ=+UБЭ=+R1,2IБ=/EП.

Определяем сопротивления делителя R1=R1,2/γ, R2=R1,2/(1−γ).

Расчет емкостей С1, С2, СЭ производится из условий прохождения сигнала переменного тока, которые рассмотрены далее

C1=2/(RВХ⋅ωH), C2=2/RK+RH⋅ωH, CЭ=50/RЭωH.

2.2.4. Режим усиления переменного сигнала

2.2.4.1. Область средних частот. Областью средних частот (СЧ) считается частотный диапазон нормальный работы каскада, когда сопротивления проходных конденсаторов С1, С2 и конденсатора СЭ пренебрежимо малы, а инерционность транзистора еще не сказывается на работу каскада. Схема замещения строится для усиливаемого сигнала переменного тока, при этом источники других сигналов заменяются их внутренними сопротивлениями. Источник питания, обладающий нулевым внутренним сопротивлением, заменяется закороткой. При малой амплитуде переменного сигнала параметры транзистора изменяются не существенно и его можно заменить линейной схемой замещения. Схема замещения каскада для области средних частот приведена на рис.2.4.

Рис.2.4. Схема замещения каскада с ОЭ для области средних частот

rВХ=rБ+(1+β)rЭ- входное сопротивление транзистора,

rБ , rЭ – базовое и эмиттерное сопротивления схемы замещения транзистора,

R1,2=R1R2/R1+R2- эквивалентное сопротивление делителя.

Из рис.2.4 видно, что, благодаря нулевому сопротивлению емкости СЭ в области СЧ, эмиттер является общей точкой для входного UВХ и выходного UН сигналов. Это свойство и определило название каскада.

Анализ схемы замещения ведется как анализ обычной линейной электрической цепи. Для входного тока транзистора справедливо отношение

IБ≈=R1,2||rВХIВХ≈rВХ=R1,2IВХ≈R1,2+rВХ.					      (2.5)

Ток источника тока β⋅IБ≈ распределяется между тремя, включенными параллельно, сопротивлениями rK, RK, RH. Выходной ток каскада (ток нагрузки) равен

IH≈=rK||RK||RH
                    β⋅IБ≈RH=rKRKRHβ⋅IБ≈rKRK+rKRH+RKRHRH≈β⋅RKIБ≈RK+RH,    (2.6)

где сопротивлением rK обычно можно пренебречь, так как оно много больше остальных, включенных параллельно ему, сопротивлений.

Коэффициент усиления каскада по току в области средних частот, с учетом (2.5), (2.6), равен

кI=IH≈IВХ≈=β⋅R1,2R1,2+rВХ⋅RKRK+RH.					        (2.7)

Коэффициент усиления каскада по напряжению в области СЧ

кU=UHUBX=RHIH≈RВХ+RГIВХ≈=RHRВХ+RГ⋅кI, где, согласно рис.3, (2.8)

RВХ=R1,2||rВХ=R1,2rВХ/R1,2+rВХ.				        (2.9)

Выходное сопротивление каскада, это сопротивление относительно точек, к которым подключена нагрузка (без учета самой нагрузки). Так как источник тока обладает бесконечным внутренним сопротивлением, то, согласно рис.3, оно равно

RВЫХ=rK||RK=rKRKrK+RK≈RK.					(2.10)

Коэффициенты усиления кI, кU и сопротивления RВХ, RВЫХ являются основными параметрами, описывающими усилительные свойства каскада.

2.2.4.2. Область низких частот. В области низких частот (НЧ) необходимо учитывать сопротивление конденсаторов С1, С2. Конденсатор СЭ выбирается с большим запасом и его сопротивление начинает сказываться только на сверхнизких частотах. Для области НЧ схема замещения приведена на рис.2.5.

Рис.2.5 Схема замещения каскада для низких частот

Рассмотрим входные цепи и оценим ослабление сигнала связанное с сопротивлением конденсатора С1. Сопротивление ХС1 включено последовательно с входным сопротивлением RВХ, при этом к RВХ приложена часть входного напряжения

URвх≈=RВХUВХ≈RВХ+1/(jω⋅C1)=jω⋅RВХC11+jω⋅RВХС1⋅UВХ≈jω⋅T11+jω⋅T1⋅UВХ≈,	(2.11)

где T1=RВХC1 - постоянная времени входной цепи каскада.

Из выражения (11) следует, что коэффициент ослабления напряжения входной цепью равен

к1(jω)=jω⋅T11+jω⋅T1.							(2.12)

В выходной цепи ток IK≈распределяется следующим образом

IH≈=RKRH+1jω⋅C2⋅IK≈RK+RH+1jω⋅C2⋅RH+1jω⋅C2=RKIK≈RK+RH⋅RK+RHjω⋅C21+RK+RHjω⋅C2.

Коэффициент ослабления выходной цепи в области НЧ равен

к2=jω⋅T21+jω⋅T2, 								(2.13)

где T2=RK+RH⋅C2 - постоянная времени выходной цепи.

2.2.4.3. Область высоких частот. В области высоких частот (ВЧ) начинает сказываться инерционность транзистора, которая проявляется в уменьшении коэффициента усиления по току и влиянии емкостей переходов транзистора. Снижение коэффициента усиления по току с ростом частоты описывается уравнением

β(jω)=β/(1+jω⋅TПР), 						(2.14)

где TПР=12π⋅fПР=β2π⋅fГР, предельная постоянная времени,

fПР=fГР/β– предельная частота усиления транзистора,

fГР – частота, на которой коэффициент снижается до единицы.

Из емкостей транзистора практическое влияние оказывает только емкость коллекторного перехода СК, которая включена параллельно сопротивлению rK (см. рис. 2.4) и, соответственно, RK и RH. Без учета rK результирующее сопротивление равно

XK||RK||RH=RK||RH1+jω⋅RK||RH⋅CK.				(2.15)

где TK=RK||RH⋅CK=RKRHCK/RK+RH - постоянная времени коллекторной цепи.

Эти два фактора учитывают общей эквивалентной постоянной времени

TЭКВ=TK+TПР, а коэффициент ослабления, обусловленный коллекторной емкостью и снижением коэффициента передачи по току, равен

кК=1/1+jω⋅TЭKВ.							(2.16)

2.2.4.4. Комплексный коэффициент усиления каскада. Для всего частотного диапазона коэффициент усиления каскада должен рассматриваться как комплексная величина. С учетом всех коэффициентов ослабления комплексный коэффициент усиления по напряжению равен

кU(jω)=кUк1к2кК=кU⋅jω⋅T1jω⋅T21+jω⋅T11+jω⋅T21+jω⋅TЭKВ. 		(2.17)

Так как входной ток каскада  не ослабляется, то в комплексном коэффициенте усиления по току не учитывается коэффициент ослабления к1

кI(jω)=кIк2кК=кI⋅jω⋅T21+jω⋅T21+jω⋅TЭKВ.				(2.18)

Зависимость модуля коэффициента усиления от частоты называется амплитудной частотной характеристикой L(ω). Для удобства просмотра всей частотной характеристики ее строят в функции десятичного логарифма частоты, и называют логарифмической амплитудной частотной характеристикой (ЛАЧХ)

L(ω)=20logк(jω=f(log(ω)).					(2.19)

Полосой пропускания усилителя называют диапазон частот, в котором коэффициент усиления уменьшается не более чем 2раз (по ЛАЧХ на -3 децибела). Граница по минимальной частоте называют нижней частотой пропускания ωH, по максимальной частоте - верхней частотой пропускания ωB. Для коэффициента усиления по напряжению, при условии T1≈T2, нижняя частота примерно равна ω≈1/T1+1/T2≈2/T1≈2/T2, отсюда значения емкостей

C1=2/(RВХ⋅ωH), C2=2/RK+RH⋅ωH.				(2.20)

Рис.2.5. Примерный вид ЛАЧХ для каскада с общим эмиттером

2.3. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

«Программа»  «Методические указания»    «Содержание»

Таблица 2.3

Варианты заданий к лабораторной работе

| № варианта | Транзистор | RH, Ом | RГ, Ом | fH, Гц | ЕП, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2N2218 | 1000 | 510 | 200 | 12 |
| 2 | 2N4014 | 1500 | 240 | 500 | 15 |
| 3 | 2N2222 | 500 | 750 | 100 | 18 |
| 4 | 2N4124 | 2000 | 680 | 150 | 20 |
| 5 | 2N3391 | 1200 | 470 | 300 | 22 |
| 6 | 2N3907 | 800 | 910 | 50 | 24 |
| 7 | 2N3707 | 3000 | 510 | 75 | 10 |
| 8 | 2N3947 | 2400 | 330 | 500 | 12 |
| 9 | 2N4124 | 910 | 860 | 120 | 14 |
| 10 | 2N4014 | 1600 | 330 | 400 | 16 |
| 11 | 2N3947 | 1800 | 560 | 250 | 18 |
| 12 | 2N3907 | 2100 | 630 | 220 | 20 |
| 13 | 2N3707 | 1300 | 1200 | 75 | 22 |
| 14 | 2N3391 | 750 | 820 | 90 | 24 |
| 15 | 2N2218 | 680 | 600 | 200 | 10 |
| 16 | 2N2222 | 2200 | 550 | 300 | 12 |

Таблица 2.4

Шкала номиналов резисторов

| 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.1 |

Таблица 2.5

Шкала номиналов конденсаторов

| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 5.6 | 6.8 | 8.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номинал получается умножением значения шкалы на любую (положительную или отрицательную) степень десяти.

2.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

2.4.1. Обеспечение начального режима каскада.

2.4.2. Влияние параметров элементов на начальный режим каскада.

2.4.3. Коэффициенты усиления каскада.

2.4.4. Влияние параметров элементов на коэффициенты усиления каскада.

2.4.5. Частотные свойства каскада.

2.4.6. Связь частотных свойств каскада с параметрами элементов.