3. ЛАБОРТОРНАЯ РАБОТА № 3

ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ НА БАЗЕ ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ

«Методические указания»  «Варианты»  «Содержание»

3.1. ПРОГРАММА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

3.1.1. Цель работы

Определение основных параметров операционного усилителя интегрального исполнения.  Знакомство с основными схемами, реализуемыми с помощью операционного усилителя. Приобретение навыков расчета и исследование основных схем включения операционного усилителя.

3.1.2. Исследование одиночного операционного усилителя (ОУ)

Неинвертирующий вход ОУ соединить с общей шиной, к инвертирующему входу подключить регулируемый источник постоянного напряжения через делители напряжения, обеспечив общий коэффициент деления 1/10000. Снять и построить зависимость UåÛÕ=f(UåÕ−). Определить напряжение смещения UCM, коэффициент усиления ОУ по напряжению КU и напряжения насыщения Um+,Um−. Методика определения параметров показана на рис.3.14.

3.1.3. Суммирующий инвертирующий усилитель

3.1.3.1. Рассчитать номиналы резисторов двухвходовой схемы суммирующего усилителя, обеспечивающие заданные (см. табл.3.1) коэффициенты усиления по каждому из входов (см. рис.3.1 и п.3.4.2.).

3.1.3.2. Собрать схему. Снять и построить зависимости UВЫХ = f(UВХi) для каждого из входов, при нулевом напряжении на неиспользуемом входе. На основании эксперимента определить коэффициенты усиления по каждому из входов и сравнить их с заданными.

3.1.3.3. На один из входов подать напряжение заданной величины (см. табл.3.1), снять и построить зависимость UВЫХ = f(UВХi) для другого входа. Определить теоретическую и экспериментальную величину смещения статической характеристики усилителя.

3.1.4. Пропорциональный неинвертирующий усилитель

Рассчитать элементы схемы неинвертирующего усилителя (см. п.3.4.3.), обеспечивающие заданный (см. табл.3.1) коэффициент усиления. Собрать схему. Снять и построить зависимость UВЫХ = f(UВХ) и экспериментально определить величину коэффициента усиления.

3.1.5. Нелинейный усилитель

Согласно табл.3.1 собрать схему усилителя. Снять и построить зависимость UВЫХ = f(UВХ). Определить значения коэффициента усиления на отдельных характерных участках.

3.1.6. Схема ограничения напряжения с диодным мостом

Собрать схему рис.3.5,а (RВХ=20Ком, RОС=80Ком, номиналы остальных резисторов указаны в таб.3.1), снять и построить на одном графике зависимости UВЫХ = f(UВХ) и UОУ = f(UВХ) . Рассчитать коэффициент усиления в линейной области и напряжения положительного и отрицательного ограничения.

3.1.7. Исследование компаратора

3.1.7.1. Согласно табл.3.1 собрать схему. Изменяя UВХ от минимального до максимального значения и обратно, снять и построить зависимость UВЫХ = f(UВХ1) при UВХ2 =0.

3.1.7.2. Повторить п. 3.1.7.1.  при заданном в табл.3.1 значении UВХ2.

3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

«Программа»  «Варианты»  «Содержание»

3.2.1. Назначение и параметры операционного усилителя

Операционным усилителем (ОУ) - называется усилитель постоянного тока с бесконечно большими коэффициентами усиления по току и напряжению. При конечных значениях выходных напряжения и тока входные ток и напряжение равны нулю, что является следствием бесконечных коэффициентов усиления. Основное применение ОУ - построение схем со стабильным коэффициентом усиления и точно синтезированной передаточной функцией. Являясь идеальным усилителем, ОУ используется для построения стабилизаторов напряжения, генераторов различных сигналов, активных фильтров, компараторов и т.д.. ОУ может использоваться примерно в 700...1000 схемах включения.

Независимо от сложности принципиальной схемы ОУ состоит из входного дифференциального каскада, усилителя напряжения, схемы сдвига уровня сигнала и выходного усилителя мощности. ОУ имеет два входа (прямой и инверсный)  и один выход. Реальный ОУ имеет конечные значения коэффициентов усиления, конечные значения входных токов, несимметричную статическую характеристику. Например, операционный усилитель микросхемного исполнения типа КР140УД8А имеет следующие технические данные:

Максимальное напряжение питания, В...................................±15;

Коэффициент усиления напряжения, не менее......................5⋅104;

Входные токи, нА, не более......................................................0,2;

Напряжение смещения, мВ, не более.......................................20;

Потребление от источника питания, мА, не более.................5.

При описании работы схем ОУ считается идеальным, так как реальный ОУ имеет входные токи много меньше токов внешних цепей, его коэффициент усиления много больше результирующего коэффициента схемы, внешние напряжения много больше напряжения смещения.

3.2.2. Пропорциональный суммирующий, инвертирующий усилитель

Наиболее распространенная схема включения ОУ приведена на рис.3.1. Эта схема обеспечивает суммирование нескольких сигналов с индивидуальными коэффициентами и инвертирование выходного напряжения. При идеальном ОУ для схемы справедливы соотношения:

i=1nIi+IOC=IBX»0 , Ii=Ui/Ri, IOC=UåÛÕ/ROC.			(3.1)

Решение системы (3.1) позволяет найти значение коэффициента усиления по каждому входу и зависимость выходного напряжения от напряжения входов

Kui=-ROC/Ri .							(3.2)

UеЫХ=i=1nKui⋅Ui.  		   				 (3.3)

Рис.3.1. Принципиальная схема суммирующего, инвертирующего усилителя

3.2.3. Пропорциональный неинвертирующий усилитель

Рис.3.2 Принципиальная схема неинвертирующего усилителя

При условии малых входных токов ОУ делитель R1, R2 не нагружен и напряжение на инвертирующем входе равно UВХ−=R2⋅UВЫХR1+R2.

С другой стороны UåÕ=UåÕ+=UåÕ−.

Совместное решение этих уравнений позволяет найти коэффициент усиления неинвертирующего усилителя

KU=UВЫХUВХ=R1+R2R2=1+R1R2.					(3.4)

UВЫХ=R1+R2R2⋅UВХ.							(3.5)

Достоинством неинвертирующего усилителя является высокое входное сопротивление, равное входному сопротивлению ОУ. Недостатком является трудность суммирования нескольких входных сигналов.

3.2.4. Ограничение выходного напряжения усилителя

Выходное напряжение ОУ ограничено напряжением насыщения, которое несколько меньше напряжения питания. В ряде случаев требуется ограничение выходного напряжения на более низком уровне, что осуществляется специальными схемами ограничения.

Рис.3.3 Схема ограничения выходного напряжения ОУ со стабилитронами в цепи обратной связи

На рис.3.3 показан простейший способ ограничения выходного напряжения ОУ путем включения стабилитронов в цепь обратной связи. На рис.3.4,а показана идеализированная статическая характеристика стабилитрона, а на рис.3.5,б идеализированная статическая характеристика усилителя со схемой ограничения выходного напряжения.

Наклон статической характеристики усилителя (дифференциальный коэффициент усиления) определяется отношением результирующего дифференциального сопротивления цепи обратной связи к сопротивлению входной цепи

KUd=dUВЫХdUВХ=RdΣ//R2R1=RdΣ⋅R2R⋅(RdΣ+R2),				(3.6)

где RdΣ=Rd1+Rd2- суммарное сопротивление стабилитронов.

При UВЫХ<UCT+ΔUCT,RdΣ=∞ и KUd=R2/R1. При UВЫХ=UCT+ΔUCT

RdΣ≈0 и KUd=0, то есть напряжение на выходе ОУ остается неизменным.

Рис.3.4. Идеализированные характеристики

а) – идеализированная характеристика стабилитрона,

б) – идеализированная характеристика усилителя со схемой ограничения.

Недостатком схемы ограничения рис.3 является то, что стабилитроны обладают конечным дифференциальным сопротивлением в диапазоне от -UCT до +UCT, что позволяет использовать данную схему лишь при низкоомных значениях резистора R2.

Рис.3.5 Схема ограничения выходного напряжения с диодным мостом

В схеме рис.3.5,a, при UВЫХ  меньше напряжения ограничения, все диоды VD1...VD4 открыты. За счет равенства падения напряжения на диодах напряжения UВЫХ и UОУ  равны, а коэффициент усиления определяется соотношением KU=R/RåÕ.

При положительном напряжении UОУ больше напряжения ограничения, диоды VD1 и VD4 закрываются, а сопротивление нагрузки RН оказывается подключенным к источнику +EП через резистор R1 и диод VD2 (см. рис. 3.5,б). Максимальное положительное и отрицательное напряжения на нагрузке определяются, соответственно,  выражениями

Um+=(Eï−DUVD2)⋅RHR1+R , Um−=(Eï−DUVD4)⋅RHR2+R.			(3.7)

Статическая характеристика усилителя с данной схемой ограничения соответствует рис.3.4,б. Схема обеспечивает четкое ограничение и не влияет на коэффициент усиления в линейной области. Недостатками схемы являются: зависимость напряжения ограничения от сопротивления нагрузки и дополнительная нагрузка ОУ токами резисторов R1, R2.

3.2.5 Компараторы сигналов

Компаратором (схемой сравнения) называется устройство, сравнивающее два сигнала, и формирующее дискретный (логический) выходной сигнал согласно уравнению

UеЫХ=Um⋅sign(К1U1±К2U2),					(3.8)

где Um – модуль напряжение насыщения ОУ,

sign – оператор выдающий знак своего аргумента, стоящего в скобках.

Рис.3.6. Схемы компараторов на операционном усилителе

В схемах рис.3.6,а и рис.3.6,б сравниваемые сигналы подаются на один из входов ОУ, изменение выходного напряжения происходит при равенстве нулю суммы входных токов I1 + I2 = IВХ = 0, или  при U1/R1=U2/R2.

Максимальное выходное напряжение компаратора ограничивается насыщением или одной ранее рассмотренной схемой ограничения выходного напряжения. Для изменения выходного напряжения во всем диапазоне в компараторах без положительной обратной связи (схемы рис.3.6,а - рис.3.6,в) необходимо малое, но конечное изменение входного напряжения DU1. Зависимость UåÛÕ=f(U1) для схемы рис.3.6,а, при фиксированном напряжении U2 приведена на рис.3.7,а. Если пренебречь величиной DU1, то работа схемы рис.3.6,а описывается уравнением  (3.9), а схемы рис.3.6,б уравнением (3.10).

UåÛÕ=-Um⋅signU1R1+U2R2, 						(3.9)			UåÛÕ=Um⋅signU1R1+U2R2.						(3.10)

Уравнение работа схемы рис.3.6,в UåÛÕ=Um⋅sign(U2−U1). 	(3.11)

Резисторы R1 и R2 выполняют защитные функции и могут отсутствовать.

В схеме рис.3.6,г введена положительная обратная связь через делитель, выполненный на резисторах  R1 и R2, при этом резистор R3 выполняет защитную функцию и может отсутствовать. Зависимость UåÛÕ=f(U1) при фиксированном значении напряжения U2 приведена на рис.3.7,б, где

напряжение срабатывания  UCP=U2+(Um+−U2)⋅R1R1+R2,			(3.12)

напряжение отпускания UìÒï=U2−(Um−+U2)⋅R1R1+R2,			(3.13)

ширина петли гистерезиса DU1=UCP−UìÒï=(Um++Um−)⋅R1R1+R2.	(3.14)

Компаратор с положительной обратной связью обеспечивает четкое, однозначное переключение. Ширина петли, при необходимости, может быть достаточно узкой (единицы милливольт).

Рис.3.7. Статические характеристики компараторов

а) – для схемы рис.3.6,а, б) – для схемы рис.3.6,г.

3.3. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

«Программа»  «Методические указания»    «Содержание»

Варианты схем нелинейных усилителей

Рис.3.8.						Рис.3.9.

Примечание: Для всех схем R1 = 20кОм, R2 = 60кОм, UCT = 5В.

Рис.3.10.					Рис.3.11.

Рис.3.12.					Рис.3.13.

Таблица 3.1

Варианты выполняемых пунктов лабораторной работы

| Вари- | Пункты лабораторной работы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| анты | 3.1.3.1. | 3.1.3.3. | 3.1.4. | 3.1.5. | 3.1.6. | 3.1.7.1. | 3.1.7.2. |
| 1 | KU1=1 KU2=2 | U2=1.5В | KU=3.0 | не делать | R1=40к R2=60к RН=20к | рис.3.6,а R1=20к R2=100к | U2=1В |
| 2 | KU1=0.5 KU2=2 | U1=3В | KU=1.0 | не делать | R1=20к R2=40к RН=30к | рис.3.6,г R1=20к R2=80к | U2= -1В |
| 3 | KU1=3 KU2=1 | U2=2.5В | KU=1.2 | рис.3.8 | не делать | рис.3.6,в R1=60к R2=100к | U2=2.5В |
| 4 | KU1=4 KU2=0.8 | U2=2В | KU=1.4 | рис.3.9 | не делать | Рис.3.6,б R1=60к R2=100к | U2=1.5В |
| 5 | KU1=5 KU2=2.5 | U1=0.5В | KU=1.5 | рис.3.10 | не делать | рис.3.6,а R1=40к R2=60к | U2=2.3В |
| 6 | KU1=3 KU2=0.6 | U2=2В | KU=1.8 | рис.3.11 | не делать | рис.3.6,г R1=20к R2=100к | U2=1.5В |
| 7 | KU1=4 KU2=2 | U1=0.5В | KU=2.0 | рис.3.12 | не делать | рис.3.6,в R1=20к R2=40к | U2=3В |
| 8 | KU1=5 KU2=1 | U2=1.5В | KU=4.0 | рис.3.13 | не делать | рис.3.6,б R1=80к R2=20к | U2=2В |

Примечание: Пункт 3.1.2. программы выполняется во всех вариантах лабораторной работы.

Рис.3.14 Методика определения параметров ОУ по экспериментальной статической характеристике

KU=ΔUВЫХΔUBX.

3.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

3.4.1. Основные параметры операционного усилителя.

3.4.2. Работа основных схем на базе операционного усилителя.

3.4.3. Статические характеристики отдельных схем. 5.4. Основы расчета схем на базе операционного усилителя.

3.4.5. Методика экспериментального определения дифференциального коэффициента усиления, напряжения смещения, напряжений насыщения.

3.4.6. Приближенный расчет статических характеристик нелинейного усилителя при идеализации характеристик нелинейных элементов.