4. ЛАБОРТОРНАЯ РАБОТА № 4

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМБИНАЦИОННЫХ ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ

«Методические указания»  «Варианты»  «Содержание»

4.1. ПРОГРАММА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

4.1.1. Цель лабораторной работы

Ознакомиться с основными логическими элементами, приобрести навыки анализа и разработки простейших логических схем.

4.1.2. Изучение работы простейших логических элементов

4.1.2.1. Подавая все возможные комбинации входных переменных, составить таблицы  соответствия  для  четырехвходового  элемента "И-НЕ", трехвходового элемента "ИЛИ-НЕ",  четырехвходового  элемента "И,И-ИЛИ-НЕ".   Методика   исследования  изложена  в  п.п. 5.1.,...,5.3.

4.1.2.2. На основании данных п.  4.1.1., с использование теоретического материала раздела 2, получить логические формулы для исследованных элементов.

4.1.3. Синтез и анализ комбинационной схемы

4.1.3.1. Преобразовать заданную вариантом лабораторной работы (приложение 2) логическую формулу к виду, удобному для получения логической схемы из элементов указанных в варианте задания.

4.1.3.2. По логической формуле составить и набрать логическую схему.

4.1.3.3. Исследовать логическую схему на стенде  и  составить для нее таблицу соответствия.

4.1.3.4. По таблице соответствия составить карту Карно и произвести ее минимизацию до получения исходной логической формулы.

4.1.4. Исследования сумматора

4.1.4.1. Согласно  варианту  лабораторной работы и приложения 3 собрать схему арифметического сумматора.

4.1.4.2. Составить таблицы соответствия для суммы и переноса.

4.1.4.3. По логической схеме и таблице соответствия составить логические формулы  для  суммы и переноса.  Доказать тождественность формул, полученных различными способами.

4.1.5. Синтез дешифратора  единичного кода  в двоичный

4.1.5.1. Согласно логическим формулам: X = d ; Y = b + c ; Z = a + c составить логическую  схему  для  получения  двоичного числа XYZ.  Переменные a, b, c, d это переменные единичного кода. В единичном коде каждому значению числа соответствует  своя  переменная, при этом, только одна переменная может принять единичное значение.

4.1.5.2. Составить  таблицу  соответствия  между  переменными единичного и двоичного кодов.

4.1.5.3. Определить  рабочие наборы (пригодные для реализации единичного кода) входных переменных a, b, c, d и  их  значимость  в единичном коде.

4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

4.2.1. Основные определения алгебры логики

Логической называется переменная,  которая может  принимать только два  значения  «0»  (логический ноль) или «1» (логическая единица).  Логическому нулю обычно соответствует низкое, а логической единице высокое значение напряжения. Далее логические переменные будем обозначать строчными буквами латинского алфавита.

«Программа»  «Варианты»  «Содержание»

Логической функцией  называется функция логических переменных, принимающая  только два значения «0» или «0». Далее логические функции будем обозначать прописными буквами латинского алфавита.

Логическая функция называется комбинационной,  если она определяется только значениями своих аргументов  в  данный  момент времени  и  не зависит от предыдущих значений аргументов и самой функции. Из всего многообразия комбинационных логических функций часть  наиболее  употребительных  принимается за базовые и через них выражаются все остальные  функции.  Перечень  таких  функций приведен в табл.4.1.

Операция «ИЛИ»  называется логической суммой (дизъюнкцией), ее значение равно «1», если хотя бы один из аргументов равен «1».

Операция «И»  называется  логическим умножением (конъюнкцией), ее значение равно «0»,  если хотя бы один из аргументов равен «0». Знак логического умножения может опускаться.

Таблица 4.1

Основные комбинационные логические функции

4.2.2. Представление логических функций

Наиболее наглядно,  но  и  наиболее  громоздко,  логическая функция представляется таблицей соответствия, где каждому набору аргументов ставится в соответствие значение функции (см. табл.4.2). От таблицы соответствия легко перейти к алгебраической форме записи (логической формуле).

При получении логической формулы в виде  суммы  элементарных произведений (дизъюнктивная нормальная форма или сокращенно ДНФ) необходимо просуммировать произведения аргументов для всех наборов, при которых функция равна «1».

При получении логической формулы в виде произведения элементарных сумм  (конъюнктивная  нормальная форма или сокращенно КНФ) необходимо взять произведения сумм инвертированных значений  аргументов для всех наборов, при которых функция равна «0».

|  |  | Таблица 4.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица соответствия |  |  |  |  | Наборы | Наборы |
| a | b | с | d | Y | переменных ДНФ | переменных КНФ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | a⋅b⋅c⋅d |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | a+b+c+d |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | a⋅b⋅c⋅d |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | a+b+c+d |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | a⋅b⋅c⋅d |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | a+b+c+d |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | a⋅b⋅c⋅d |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | a+b+c+d |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | a⋅b⋅c⋅d |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | a+b+c+d |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | a⋅b⋅c⋅d |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | a+b+c+d |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | a⋅b⋅c⋅d |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | a+b+c+d |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | a⋅b⋅c⋅d |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | a+b+c+d |

Более компактным и удобным для минимизации является  представление логической функции в виде карты Карно (диаграммы Вейча). Каждой клетке карты Карно ставится в  соответствие  определенный набор  входных  переменных (аргументов),  а в саму клетку проставляется значение функции при этом наборе.  Области единичных значений аргументов выделяются чертой или численным значением вне поля карты.

ПРИМЕР 1: Получение ДНФ и КНФ по таблице соответствия

Логическая функция задана в виде таблицы соответствия (табл.4.2). Карта Карно, соответствующая табл.4.2 приведена на рис.4.1.

Наборам переменных ДНФ соответствуют произведения переменных, взятых без инверсии (при единичных значений этих переменных) или с инверсией (при нулевых значений) для всех единичных значений логической функции. Наборам переменных КНФ соответствуют суммы инвертированных значений переменных, взятых для всех нулевых значений логической функции.

Рис.4.1. Пример заполнения Карты Карно (диаграммы Вейча)

Совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) записи логической функции является суммой всех наборов переменных ДНФ

Y=abcd+abcd+abcd+abc {d+abcd+abcd+ab {cd+abc {d	(4.1)

Совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ) записи логической функции является произведением всех наборов переменных КНФ

Y=(a+b+c+d)(a+b+c+d)(a+b+c+d)(a+b+c+d)⋅(a+b+c+d)(a+b+c+d)(a+b+c+d)(a+b+c+d)	(4.2)

4.2.3. Способы минимизации логических функций

Минимизация логических функций (уменьшение числа букв в логической формуле) необходима для реализации функции  минимальным числом логических элементов. Минимизация осуществляется путем преобразования  логической формулы по правилам,  приведенным в табл.4.3,  или по карте Карно. Минимизация логической  функции  с помощью карты Карно осуществляется по следующему алгоритму:

4.2.3.1. Для получения ДНФ (КНФ) все единицы (нули) объединяются в прямоугольные контуры,  не содержащие внутри нулей  (единиц), с числом клеток в контуре 2n, где n = 0, 1, 2, 3,...

4.2.3.2. Контур проводится через соседние клетки,  т.е. клетки, отличающие значением только одной переменной.

4.2.3.3. Контуры могут частично накладываться друг на друга и должны иметь максимальные возможные размеры.

4.2.3.4. Нулевому контуру соответствует сумма инвертированных значений переменных,  в области единичного или нулевого значения которых он находится полностью,  т.е. границ их изменения не пересекает.

4.2.3.5. Единичному контуру соответствует произведение  переменных, в  области  единичного  или нулевого значения которых он находится полностью.

4.2.3.6. ДНФ  получается  в виде суммы значений всех единичных контуров.

4.2.3.7. КНФ  получается в виде произведения значений всех нулевых контуров.

Таблица 4.3

Законы (правила преобразования) алгебры логики

| Логические формулы | Закон |
| --- | --- |
| a b = b a ; a + b = b + a | Переместительный |
| ( a + b ) c = a c + b c | Распределительный |
| ( a + c ) ( b + c ) = a b + c | Распределительный |
| a.a = a ; a + a = a | Повторения |
| a .1 = a ; a + 1 = 1 | Множества |
| a⋅a=0;a+a=1;a=a | Дополнения |
| a⋅b⋅c=a+b+c | де Моргана |
| a+b+c=a⋅b⋅c | де Моргана |
| a⋅b+a⋅b=a;(a+b)(a+b)=a | Склеивания |

ПРИМЕР 2: Минимизировать карту Карно, приведенную на рис.4.2.

Рис.4.2 Карта Карно с единичными и нулевыми контурами

Анализ единичных контуров дает следующее выражение для ДНФ

Y=a⋅d+a⋅b			(4.3)

/         \

контур 1    контур 2

Анализ нулевых контуров дает следующее выражение для КНФ

Y=b+d⋅a			(4.4)

/         \

контур 3     контур 4

4.2.4. Переход от логической формулы к логической схеме

Логические элементы,  при построении логической схемы, располагаются в том же порядке, в каком выполняются логические операции в формуле. При этом формула преобразуется так, чтобы группы операций соответствовали функциям, выполняемым элементами, на базе которых строится схема.

ПРИМЕР 3: Построить логическую схему на базе элементов «И-НЕ» и «НЕ» для логической формулы

Y=b⋅d+a⋅b⋅c+c⋅d.							(4.5)

Преобразуем формулу,  выразив ее через  операции  «И-НЕ» и «НЕ», для чего применим закон двойного отрицания, а затем правило де Моргана

Y=b⋅d+a⋅b⋅c+c⋅d=b⋅d+a⋅b⋅c+c⋅d=b⋅d⋅a⋅b⋅c⋅c⋅d.	(4.6)

Логическая схема,  соответствующая преобразованному выражению (4.6) приведена на рис.4.3.

Рис.4.3 Схемная реализация формулы (4.6).

«Программа» «Содержание» 								«Методические указания»

4.3. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

Приложение 4.1

Варианты выполнения пунктов программы лабораторной работы

| Пункт | Номер варианта задания к лабораторной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.1.2. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.1.3. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.1.4. | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1.5. | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - |

ПРИМЕЧАНИЕ: + Пункт выполняется, - пункт не выполняется.

Приложение 4.2

Варианты логических формул

| № | Логическая формула | № | Логическая формула |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y=ad+bd+acb | 8 | Y=ac+bcd+acd |
| 2 | Y=bd+ab+acd | 9 | Y=bc+acd+abd |
| 3 | Y=ad+abc+acd | 10 | Y=ab+acd+acd |
| 4 | Y=ad+bcd+bcd | 11 | Y=bd+abc+abc |
| 5 | Y=acd+dc+acd | 12 | Y=ab+bcd+acd |
| 6 | Y=ac+abc+bcd | 13 | Y=bc+bcd+acd |
| 7 | Y=cd+abd+abc | 14 | Y=ac+bcd+acd |

Приложение 4.3

Варианты схем сумматоров

Вариант 1					Вариант 2

Вариант 3					Вариант 4

4.4. КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ

4.4.1. Способы представления логических функций?

4.4.2. Набор базовых логических функций, используемый в работе?

4.4.3. Правила преобразования логических выражений?

4.4.4. Принципы получения таблицы соответствия, карты Карно?

4.4.5. Получение  логической  формулы по словесному описанию, таблице соответствия, карте Карно?

4.4.6. Минимизация логических выражений?

4.4.7. Преобразование логической формулы для возможности реализации ее на конкретном наборе логических элементов?