5. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НА ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЯХ

«Программа»  «Варианты»  «Содержание»

5.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Изучить работу операционных усилителей (ОУ) с нелинейными обратными связями и принципы построения на их основе функциональных преобразователей. Приобрести навыки настройки функциональных преобразователей по заданным статическим характеристикам.

5.2. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (ФП)

5.2.1. Работа ОУ с нелинейными обратными связями

Принципиальная схема ОУ с нелинейными элементами (диодами) в цепи обратной связи приведена на рис. 5.1. Работа схемы рис.5.1, без учета диодов VD1, VD2 описывается уравнением:

U=-R3R2⋅U−R3R1⋅U, 					(5.1)

которому соответствует статическая характеристика, приведенная на рис.5.2. Диод VD1 открывается при отрицательном напряжении на выходе ОУ и снижает (за счет своего низкого дифференциального сопротивления) результирующее сопротивление обратной связи ОУ практически до нуля, делая нулевым коэффициент усиления усилителя. Диод VD2 обеспечивает прохождение на выход только положительного напряжения, не пропуская отрицательного остаточного напряжения ОУ, обусловленного не нулевым падением напряжения на открытом диоде VD1. Результирующая статическая характеристика нелинейного элемента приведена на рис.5.3.

Рис.5.1 Принципиальная схема нелинейного элемента на базе ОУ с диодами в цепи обратной связи.

Рис.5.2 Статическая характеристика    Рис.5.3 Статическая характеристика

схемы без диодов				   схемы с диодами

5.2.2. Описание принципиальной схемы ФП

Принципиальная схема функционального преобразователя приведена на рис. 5.5, а его функциональная схема на рис.5.4. ФП состоит из двух нелинейных элементов НЭ1, НЭ2 и сумматора.

Рис.5.4. Функциональная схема ФП

Нелинейный элемент НЭ1 (см. рис.5.5), реализованный на ОУ DA1, имеет статическую характеристику, приведенную на рис.5.3. Входное напряжение подается на резистор R1, резистором R3 создается смещение. Второй нелинейный элемент, реализованный на ОУ DA2, ограничивает положительное напряжение. Смещение создается резистором R4, резистор R2 является входным.

Сумматор, выполненный на ОУ DA3, суммирует входное напряжение , поступающее на резистор R8, с напряжением НЭ1, поступающим через резисторы R13, R16, и напряжением НЭ2, поступающем через резисторы R12, R17.

Дифференциальный коэффициент усиления ФП равен

æÔï=æíÝ1⋅æ1+æíÝ2⋅æ2+æ3,					(5.2)

а примерный вид статической характеристики приведен на рис.5.6.

Рис.5.5. Принципиальная схема функционального преобразователя.

Примечание:

Общая точка схемы связана с общей точкой стенда.

ФП выполнен на сменной плате УС5.

Микросхемы DA1-DA3 типа КР140УД8А

Рис.5.6 Статическая характеристика функционального преобразователя

К1 - коэффициент усиления левее U1,

К2 - коэффициент усиления на участке между U1 и U2,

К3 - коэффициент усиления правее U2.

5.3. ПРОГРАММА РАБОТЫ

«Схема»   «Варианты»  «Содержание»

5.3.1. Варианты задания

Значения напряжений, при которых происходит излом статической характеристики ФП, и значения дифференциальных коэффициентов усиления на ее отдельных участках для различных вариантов лабораторной работы сведены в табл.5.1.

5.3.2. Теоретические расчеты

5.3.2.1. Рассчитать теоретические значения коэффициентов усиления по отдельным входам для нелинейных элементов, без учета диодов.

5.3.2.2. Рассчитать напряжения смещения для первого и второго нелинейных элементов, обеспечивающие заданные значения напряжений излома статической характеристики ФП.

5.3.2.3. Рассчитать необходимые значения коэффициентов усиления усилителя по отдельным входам, обеспечивающие заданный наклон статической характеристики ФП на всех участках.

5.3.2.4. Для заданного варианта построить теоретические статические характеристики отдельных нелинейных элементов и всего функционального преобразователя.

5.3.3. Исследование статических характеристик отдельных нелинейных элементов

5.3.3.1. Потенциометрами R3, (R4) установить, полученные в пункте 5.3.2.2., напряжения смещения для первого (второго) нелинейных элементов, которые замерять в точках XS3 (XS4).

5.3.3.2. Снять статические характеристики нелинейных элементов, изменяя напряжение на их входах источником ГН1 (во всем возможном диапазоне) и замеряя напряжения на их выходах (гнезда XS5, XS7).

5.3.3.3. По результатам измерений построить статические характеристики нелинейных элементов, определить напряжения излома и коэффициенты усиления для обоих НЭ.

3.4. Исследование результирующей статической характеристики всего функционального преобразователя

5.3.4.1. Соединить перемычками гнезда XS5 - XS6, XS7 - XS8.

5.3.4.2. Выбрать произвольную точку на теоретической характеристике ФП, лежащую много левее точки излома U1. Установить напряжение источника ГН1 соответствующее выбранной точке. Потенциометром R13 установить напряжение на выходе ФП, равное его теоретическому значению.

5.3.4.3. Выбрать произвольную точку на теоретической характеристике ФП, лежащую много правее точки излома U2. Установить напряжение источника ГН1 соответствующее выбранной точке. Потенциометром R12 установить напряжение на выходе ФП, равное его теоретическому значению.

5.3.4.4. Снять и построить экспериментальную статическую характеристику ФП на одном графике с его теоретической характеристикой и характеристиками нелинейных элементов.

5.4. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5

Таблица 5.1

Варианты напряжений перегиба и коэффициентов усиления

| Номер варианта | U1, B | U2, B | К1 | К2 | К3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -2,2 | 2,5 | 0,7 | -1,0 | -0,2 |
| 2 | -3,5 | 2,6 | 0,0 | -1,0 | 0,9 |
| 3 | -1,0 | 4,6 | 0,3 | -1,0 | 0,5 |
| 4 | -4,1 | 3,2 | -0,2 | -1,0 | 0,8 |
| 5 | -2,3 | 5,0 | 0,5 | -1,0 | -0,2 |
| 6 | -5,0 | 1,5 | -0,5 | -1,0 | 0,3 |
| 7 | -1,9 | 3,9 | 0,4 | -1,0 | 0,7 |
| 8 | -2,9 | 4,3 | 0,6 | -1,0 | 0,4 |
| 9 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | -1,0 | -0,1 |
| 10 | -1,5 | 3,2 | -0,1 | -1,0 | -0,3 |
| 11 | -2,8 | 2,1 | 0,3 | -1,0 | 0,7 |
| 12 | -4,5 | 2,9 | 0,5 | -1,0 | 0,3 |

5.5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

5.5.1. Вид вольт – амперной характеристики диода?

5.5.2. Вид статических характеристик суммирующего усилителя на ОУ?

5.5.3. Принцип формирования характеристики НЭ?

5.5.4. Влияние диодов и смещения на статическую характеристику НЭ?

5.5.5. Влияние номиналов резисторов в схеме НЭ на его характеристику?

5.5.6. Влияние напряжения смещения в схеме НЭ на его характеристику?

5.5.7. Влияние характеристик НЭ на формирование характеристики ФП?

5.5.8. Влияние коэффициентов суммирующего усилителя на статическую характеристику ФП?

«Схема»  «Программа»  «Варианты»  «Содержание»