6. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА ПЕРИОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

«Схема»   «Программа»  «Содержание»

6.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Ознакомиться с принципом формирования периодических сигналов с помощью функционального преобразователя. Освоить методы настройки универсального генератора периодических сигналов.

6.2. ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ПЕРИОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Генератор периодических сигналов (ГПС) собран на сменной плате УС7, принципиальная схема которой приведена на рис.6.1, а функциональная схема ГПС на рис.6.2. ГПС формирует прямоугольное периодическое напряжение U1, симметричное треугольное напряжение U3 и синусоидальное напряжение U4.

На операционном усилителе DA1 собран инвертирующий компаратор с петлеобразной характеристикой, на функциональной схеме ему соответствует нелинейный элемент НЭ1. Времязадающая цепь (ВЗЦ) из резисторов R8, R4 и конденсатора С1 является апериодическим звеном, которое совместно с нелинейным элементом НЭ1 образует неустойчивую замкнутую систему (мультивибратор).

Выход компаратора (гнездо XS1) является одним из выходов ГПС. Напряжение на емкости С1, близкое по форме к треугольному, усиливается усилителем У и поступает на второй выход  ГПС (гнездо XS2). Усилитель собран на операционном усилителе DA2, его коэффициент регулируется потенциометром R1.

Напряжение по форме близкое к синусоидальному формируется из треугольного напряжения U3 функциональным преобразователем ФП. Полученное при этом напряжение является третьим выходным сигналом ГПС и подается на гнездо XS3.

Функциональный преобразователь выполнен на диодах и резисторах, он состоит из двух одинаковых частей, формирующих, соответственно, положительный и отрицательный полупериоды синусоиды.

Рассмотрим формирование положительного полупериода синусоиды. Цепочка последовательно включенных диодов VD6, VD7, VD8 обладает вольт - амперной характеристикой (ВАХ) по виду совпадающей с ВАХ одного диода, но с втрое большим падением напряжения. Совместно с токоограничивающими резисторами R13, R17 эта цепочка позволяет получить для положительного напряжения U3 зависимость U4 = f(U3) близкую к синусоидальной.  Однако в районе изменения знака производной напряжения U3 в напряжении U4 формируется острая вершина, для устранения которой служит диод VD1 с делителем напряжения на резисторах R14, R16. Для формирования отрицательной полуволны служат диоды VD2,…,VD5 и делитель на резисторах R15, R18.

6.3. ПРОГРАММА РАБОТЫ

6.3.1. Осциллографируя напряжение U1 при двух крайних положениях потенциометра R4, определить частотный диапазон работы ГПС и амплитуду напряжения U1max.

6.3.2. Рассчитать теоретический частотный диапазон работы ГПС, если его частота определяется выражением (1).

f=12T⋅ln1+γ1−γ, где γ=R10R9+R10, T=C1R4+R8.			(6.1)

6.3.3. Рассчитать амплитуду напряжения U2 по формуле

U2max=γ⋅U1max. 							(6.2)

6.3.4. Определить, с помощью осциллографа, действительную амплитуду напряжения U2.

6.3.5. Осциллографируя напряжение U4, установить потенциометры R16 и R18 в такие крайние положения, чтобы они не влияли на форму напряжения U4.

6.3.6. Потенциометром R1 установить такую амплитуду напряжения U3, чтобы напряжение U4 по форме приближалось к синусоидальному.

6.3.7. Потенциометрами R16, R18 устранить острые углы в районе максимума и минимума напряжения U4.

6.3.8. Замерить амплитуду синусоидального напряжения U4 и треугольного напряжения U3.

6.3.9. Изменяя потенциометром R4 частоту ГПС, убедиться, что форма и амплитуда напряжения U4 не зависит от частоты.

6.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

6.4.1. Работа компаратора на микросхеме DA1, его статическая характеристика, чем определяется ширина петли статической характеристики?

6.4.2. Работа мультивибратора на микросхеме DA1? От чего зависит период колебаний?

6.4.3. Методика графо – аналитического расчета напряжения U4 по известному напряжению U3?

6.4.4. Доказать справедливость формул (6.1) и (6.2)?

6.4.5. Объяснить работу схем ограничения на диодах VD1 и VD2?

«Схема»   «Программа»  «Содержание»