7. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

ФОРМИРОВАНИЕ ЧАСТОТНОЗАВИСИМЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УСИЛИТЕЛЯ

7.1. ПРОГРАММА РАБОТЫ

7.1.1. Цель работы: Освоить методику синтеза заданной частотной характеристики операционного усилителя путем выбора вида и параметров входного четырехполюсника и четырехполюсника цепи обратной связи.

7.1.2. Для заданного варианта передаточной функции усилителя (см. табл.7.1) выбрать входной и выходной четырехполюсники, обеспечивающие ее реализацию.

7.1.3. Разработать принципиальную схему  усилителя и составить систему уравнений, связывающую номиналы элементов с параметрами заданной передаточной функции. Рассчитать номиналы элементов и округлить их до стандартных значений 5%-ой шкалы номиналов (см. табл.7.2).

7.1.4. Собрать модель усилителя с рассчитанными номиналами элементов. Перекрывая рабочий диапазон частот усилителя влево и вправо не менее чем на декаду снять амплитудную и фазовую частотные характеристики. Рабочим диапазоном считать частоты отдо Гц.

7.1.5. По экспериментальным данным рассчитать и построить логарифмическую амплитудно-частотную (ЛАЧХ) и логарифмическую фазо-частотную (ЛФЧХ) характеристики. Под ЛАЧХ понимается зависимость  от , где - круговая частота.

7.1.6. На одном графике с экспериментальными ЛАЧХ построить асимптотические теоретические ЛАЧХ. Сравнить характеристики.

7.1.7. Повторить пункты 7.1.2.,…,7.1.6. для остальных заданных передаточных функций.

- 7.2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

«Программа»  «Варианты»  «Содержание»

Схема усилителя, обладающего частотно-зависимой передачей, изображена на рисунке 7.1. Схема состоит из операционного усилителя ОУ, входного четырехполюсника ВХ и четырехполюсника обратной связи ОС.

Рис.1. Схема усилителя с частотно-зависимой передачей

Считаем, что операционный усилитель обладает бесконечно большими коэффициентами усиления по току и напряжению. Поэтому входной ток и входное напряжение усилителя равны нулю, то есть  и . Уравнения для четырехполюсников через Y параметры имеют вид

.	Для входного			(7.1)

.	Для обратной связи		(7.2)

Учитывая свойства операционного усилителя, составим уравнение для токов на его входе

.							(7.3)

Преобразуем уравнение (7.3) учтя, что  и выразив токи через напряжения и проводимости четырехполюсников

.					(7.4)

От выражения (7.4) можно перейти к коэффициенту передачи усилителя в комплексном виде или в виде изображения Лапласа

или .	(7.5)

В таблице 7.2 приведены значения проводимости  для простейших четырехполюсников, которые могут включаться как на входе, так и в цепи обратной связи операционного усилителя. Для вариантов 1,…,4 таблицы 7.2 четырехполюсники вырождаются в двухполюсники, для которых справедливо соотношение , где Z(р) – сопротивление двухполюсника, а соотношение (7.5) может быть выражено через входное сопротивление  и сопротивление обратной связи

.						(7.6)

Синтез усилителя с заданными частотными свойствами заключается в выборе четырехполюсников, обеспечивающих необходимый коэффициент передачи (передаточную функцию усилителя) и расчете номиналов сопротивлений и  емкостей. Для расчета номиналов элементов составляется система уравнений, которая связывает номиналы элементов с постоянными времени и коэффициентом передаточной функции. Часть номиналов при этом может быть задана произвольно, однако следует учитывать, что эквивалентное сопротивление, подключенное к выходу операционного усилителя, должно быть не менее двух 2кОм, а  емкость конденсаторов не более 4.4 мкФ.

7.3. ВАРИАНТА ЗАДАНИЙ

Таблица 7.1

Варианты заданий к лабораторной работе

| № вар. | Вид ПФ | К | Т1, c | Т2, c | Т3, c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1(р) W3(р) W4(р) | 5 0.1 10 | 0.001 0.01 0.003 | 0.001 0.0002 0.0003 |  |
| 2 | W1(р) W2(р) W4(р) | 10 10 5 | 0.004 0.5 0.0001 | 0.004 0.001 |  |
| 3 | W2(р) W3(р) W4(р) | 2 0.001 1.5 | 0.1 0.0001 0.004 | 0.00001 0.0001 |  |
| 4 | W3(р) W5(р) | 0.2 0.05 | 0.02 0.4 | 0.0002 0.1 | 0.01 |
| 5 | W1(р) W3(р) W4(р) | 10 0.1 2 | 0.001 0.01 0.005 | 0.0001 0.0002 0.0005 |  |
| 6 | W1(р) W2(р) W4(р) | 10 4 10 | 0.00 4 1.5 0.01 | 0.00 4 0.001 |  |
| 7 | W1(р) W3(р) W4(р) | 8 0.001 1.5 | 0.1 0.001 0.004 | 0.1 0.00005 0.0001 |  |
| 8 | W3(р) W5(р) | 0.2 0.3 | 0.0 1 0.2 | 0.0004 0.05 | 0.01 |

Вид передаточных функций:

- Фильтр низких частот (ФНЧ) 		W1(p)=K1+T1p1+T2p.

- ПИ - регулятор 				W2(p)=K1+T1pp.

- Полосовой фильтр				W3(p)=Kp1+T1p1+T2p.

- Корректор частотной характеристики	W4(p)=K1+T1p1+T2p.

- ПИД - регулятор				W5(p)=K1+T1p1+T2p1+T3pp.

«Программа»  «Методические указания»  «Варианты»  «Содержание»

Таблица 7.2.

Проводимости Y21(p) электрических цепей

Таблица 7.3

5%-ная шкала номиналов электрических элементов (Ом, Ф, Гн)

| 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.1 |

Номинал элемента получается умножением числа шкалы на 10N, где N любое отрицательное или положительное целое число.