8. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

«Методические указания»  «Контрольные вопросы»  «Содержание»

8.1. ПРОГРАММА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

8.1.1. Цель работы. Научиться определять экспериментально параметры стабилизаторов напряжения. Проверить правильность расчетов, выполненных в курсовой работе. Закрепить знания, полученные на лекциях.

8.1.2. Используя моделирующую программу Electronics Workbench и результаты расчета КСН в курсовой работе собрать схему испытуемого КСН (пример такой схемы показан на рис.8.1). Постоянная и переменная составляющие входного напряжения создаются отдельными источниками напряжения Е1 и Е2. Действующее значение переменной ЕДС определяется по формуле

E2=q1U1НОМ/2,							(8.1)

где q1 – коэффициент пульсаций входного напряжения.

Амперметр PA1 измеряет ток нагрузки, вольтметр PV1 измеряет постоянную составляющую выходного напряжения, а PV2 переменную составляющую (пульсации) этого же напряжения.

Рис.8.1. Схема КСН в моделирующей программе Electronics Workbench

8.1.3. Установить напряжение источника Е1 = U1НОМ. Рассчитать и установить сопротивление нагрузки, обеспечивающее номинальный ток нагрузки. Установить потенциометр R7 в одно из крайних положений, замерить напряжение на нагрузке UH = U2. Повторить опыт для другого крайнего положения потенциометра R7. Убедиться, что возможно регулирование напряжения U2 в обоих направлениях относительно номинального значения.

8.1.4. Потенциометром R7 установить номинальное напряжение U2.

8.1.5. При номинальном входном напряжении Е1 = U1НОМ замерить ток нагрузки, постоянную и переменную составляющие напряжения на нагрузке. Результаты измерений занести в табл.8.1.

8.1.6. Повторить п. 8.1.5. при минимальном U1=U1min=1−δ1U1НОМ и максимальном U1=U1max=1+δ1U1НОМ входном напряжении. Результаты измерений занести в табл.8.1.

8.1.7. Повторить пункты 8.1.5. и 8.1.6. при сопротивлении нагрузки, обеспечивающем половинный ток нагрузки и практически нулевой ток нагрузки. Результаты измерений занести в табл.8.1.

8.1.8. Для всех экспериментальных точек рассчитать коэффициент пульсаций выходного напряжения q2 и коэффициент сглаживания  КС по формулам

q1=2U1≈/U1=, q2=2U2≈/U2=, KC=q1/q2.			(8.2)

8.1.9. Рассчитать коэффициент стабилизации по формуле (8.3). При расчете КСТ использовать пары точек 1, 2; 2, 3; 1, 3; 4, 5; 5, 6; 4, 6; 7, 8; 8, 9; 7, 9 табл.8.1.

8.1.10. При неизменном входном напряжении КСН рассчитать выходные сопротивления по формуле (8.4). При расчете RВЫХ использовать пары точек 1, 4; 4, 7; 1, 7; 2, 5; 5, 8; 2, 8; 3, 6; 6, 9; 3, 9  табл.8.1.

Таблица 8.1

Результаты экспериментального исследования КСН

| № точки | U1= B | U1≈ B | I2 A | U2= B | U2≈ B | q2 | KC | KCT | RВЫХ Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U1min |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | U1ном |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | U1max |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | U1min |  | I1ном/2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | U1ном |  | I1ном/2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | U1max |  | I1ном/2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | U1min |  | I1ном |  |  |  |  |  |  |
| 8 | U1ном |  | I1ном |  |  |  |  |  |  |
| 9 | U1max |  | I1ном |  |  |  |  |  |  |

8.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Компенсационный стабилизатор напряжения (КСН) является схемой стабилизации с отрицательной обратной связью по выходному напряжению. Функциональная схема, пригодная для всех типов КСН приведена на рис.8.2.

Рис.8.2. Функциональная схема КСН

ЭС – элемент сравнения (сумматор),

У – усилитель, РЭ – регулирующий элемент,

ДН – датчик (делитель) напряжения.

«Программа»    «Контрольные вопросы»  «Содержание»

Опорное (задающее) напряжение UОП сравнивается в элементе сравнения с сигналом датчика напряжения ДН равным γU2, который пропорционален выходному напряжению КСН U2. Полученная ошибка усиливается усилителем У и воздействует на регулирующий элемент РЭ таким образом, чтобы свести ошибку к нулю. Из-за конечного коэффициента усиления усилителя и регулирующего элемента ошибка не может быть полностью устранена. Реальные схемы КСН отличаются реализацией усилителя, регулирующего элемента, способа сравнения. Основным требованием к стабилизации напряжения является отрицательный результирующий знак коэффициента передачи сигнала по замкнутому контуру при его значении значительно большем единицы. Напряжение, которое стабилизирует КСН равно U2=UОП/γ.

Ошибка в выходном напряжении связана с наличием возмущений. Основных возмущений два: нестабильность напряжения U1 питающего КСН и изменение тока нагрузки I2. Эффективность КСН в подавления действия возмущений также оценивается двумя параметрами.

Коэффициент стабилизации показывает, во сколько раз снижается относительное отклонение напряжения после стабилизации при неизменном токе нагрузки

KCT=U2dU1U1dU2, при I2 = const.						(8.3)

Выходное сопротивление оценивает влияние тока нагрузки на выходное напряжение КСН

RВЫХ=−dU2/dI2, при U1 = const.					(8.4)

Коэффициент сглаживания оценивает подавление пульсаций

KC=q1/q2.									(8.5)

8.3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

8.3.1. Работа КСН при изменении входного напряжения и тока нагрузки?

8.3.2. Вид внешней характеристики КСН в рабочем диапазоне токов и за его пределами?

8.3.3. Чем ограничен ток короткого замыкания КСН?

8.3.3. Методика экспериментального определения параметров КСН?

8.3.4. Влияние изменения параметров отдельных элементов КСН на общие параметры КСН?

«Программа»  «Методические указания»  «Содержание»

9. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. Опадчий Ю.Ф. и др. Аналоговая и цифровая электроника. (Полный курс): Учебник для вузов / Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глудкин, А.И. Гуров; Под ред. О.П. Глудкина. – М.: Горячая линия – Телеком, 2002. – 768 с.: ил.

9.2. Гусев В.Г. Электроника и микропроцессорная техника: Учеб. для вузов / В.Г. Гусев, Ю.М. Гусев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш.шк., 2004. – 790 с.: ил.

9.3. Лагин В. И., Савёлов Н. С. Электроника. Учеб. пособие. 3-е изд., –Ростов н/Д: изд-во Феникс, 2002. – 576 с.:ил.

9.4. Прянишников В.А. Электроника: Курс лекций. – 2-е изд. исп. и доп. – СПБ.: КОРОНА принт, 2000. – 416 с.: ил.

9.5. Москатов Е.А. Электронная техника. Издание 2. – Таганрог, 2005. –  121 с.: ил.

9.6. Тлостанов Ю.К. Лабораторный практикум по дисциплине "Основы цифровой техники". – Каб.-Балк. ун-т, 2002. – 110 с.