РЕГИСТРЫ

8.1. Общие сведения

Регистр предназначен для хранения многоразрядных двоичных чисел (слов). Поэтому его основу составляют запоминающие элементы -триггеры. В каждом из них хранится цифра разряда числа. Кроме хранения, регистр может осуществлять сдвиг принятого слова, преобразование параллельного кода в последовательный и наоборот, преобразование кода из прямого в обратный (когда 1 заменяются 0, а 0 - 1) и наоборот, и некоторые арифметические и логические операции.

Регистры

Памяти

Сдвиговые

Комбинированные

В соответствии со способом ввода и вывода разрядов числа различают параллельные, последовательные и комбинированные регистры (рис. 8.1).

Рис. 8.1

В параллельном регистре (регистре памяти) ввод и вывод слова осуществляется в параллельной форме — одновременно всех разрядов, в последовательном (сдвиговом) регистре разряды числа вводятся и выводятся последовательно, в комбинированном регистре ввод числа осуществляется в параллельной форме, а вывод в последовательной или наоборот.

8.2. Параллельный регистр

На рис. 8.2,а приведена функциональная схема параллельного регистра (регистра памяти) наRS-триггерах при однофазном способе приема числаxn...x2,x1. Так как сигналы, поступающие только на входы S, не моіуг установить соответствующие триггеры в состояния 0 (из-за чего число будет записано с ошибкой), то перед приемом числа все триггеры регистра обнуляются. Для этого на линию «0» подается лог. 1.

Рис. 8.2

Подготовка к приему новой информации составляет первый такт. Во втором такте по сигналу 1 на линии «П» («Прием») двоичное число всеми разрядами одновременно (параллельно) через конъюнкторы записывается в разряды регистра. Выдача числа в прямом коде осуществляется по сигналу лог. 1 на линии Впр, а в обратном -по сигналу лог. 1 на линии Всбр.

Ввод информации в рассматриваемом регистре может осуществляться и парафазным способом, когда i−й разряд числа на S-вход поступает непосредственно, а наR-вход — через инвертор. Этим исключается необходимость предварительной установки триггеров в 0, так как теперь его состояние целиком определяется сигналами наS-и R-входах, т. е. цифрой в разряде кода. Такая запись числа осуществляется в один такт и производится намного быстрее, чем двухтактная. Параллельный регистр можно реализовать и на других типах триггеров, имеющих информационные входы.

Условное изображение одного из типов параллельного четырехразрядного регистра приведено на рис. 8.2, б, где Q1−Q4-выходы разрядов регистра, D1−D4-входы, с которых в регистр одновременно записываются все разряды заносимого слова при поступлении импульса разрешения на С-вход.

8.3. Последовательный регистр

В последовательных регистрах число вводится и выводится последовательно разряд за разрядом. Разряды такого регистра соединены последовательно. Каждый разряд выдает информацию в следующий и одновременно принимает новую информацию из предыдущего. Для этого каждый разряд должен иметь два запоминающих элемента. В первый элемент передается информация из предыдущего разряда, одновременно второй запоминающий элемент передает свою информацию в последующий разряд; затем информация, принятая первым запоминающим элементом, передается во второй, а первый освобождается для приема новой информации.

Двухступенчатый триггер (например, JK-триггер,D-триггер) представляет совокупность двух запоминающих элементов, поэтому он один может составлять разряд последовательного регистра.

Рис. 8.3

Если в цепи таких триггеров выходы одного триггера соединить со входами другого, то по фронту тактового импульса во входную ступень каждого триггера будет заноситься информация из выходной ступени предыдущего триггера, а по спаду импульса она будет переписываться в выходную ступень. Теперь (по фронту следующего тактового импульса) во входной ступени триггера информация может быть заменена новой (из предыдущего триггера) без опасения, что предыдущая будет потеряна.

Функциональная схема последовательного регистра приведена на рис. 8.3, где, к примеру, левый триггер предназначен для хранения старшего разряда числа, а правый -для хранения младшего разряда. Разряды двоичного числа (высокие и низкие потенциалы), начиная с его младшего разряда, последовательно поступают на входы старшего разряда регистра. Поступление разрядов числа чередуется с поступлением импульсов сдвига, которыми вводимые разряды продвигаются вдоль регистра, пока младший разряд n-разрядного числа не окажется в младшем разряде регистра.

Для выдачи записанного в последовательной форме числа надо на входы старшего разряда регистра податьx1=0,x1=1,а на линию импульсов сдвига — п импульсов. Первый импульс выдвинет из младшего разряда регистра младший разряд числа, на его место передвинется второй разряд числа и т. д. — все число сдвинется вдоль регистра на один разряд. Одновременно с входов в старший разряд регистра будет записан 0. Второй импульс сдвига выдвинет из регистра второй разряд числа и продвинет 0 из старшего разряда регистра в соседний, более младший и т. д. После п импульсов сдвига число будет полностью выведено из регистра, в разряды которого окажутся записанными нули. В соответствии с механизмом перемещения разрядов числа вдоль регистра последовательный регистр называют сдвигающим (сдвиговым). Он может быть однонаправленным (для сдвига числа в сторону младшего разряда — правый сдвиг, в сторону старшего разряда — левый сдвиг), а также реверсивным, обеспечивающим сдвиг в обе стороны.

Рис. 8.4

Схема реверсивного сдвигового регистра изображена на рис. 8.4. ПриV=1 верхний ряд конъюнкторов заблокирован и в регистр сдвиговыми импульсами могут вдвигаться разряды слова слева направо с входаDv.ПриV=0блокируется нижний ряд конъюнкторов и слово может вдвигаться в регистр с входа D2 справа налево.

8.4. Параллельно-последовательный регистр

Параллельно-последовательные регистры используются, в частности, для преобразования параллельной формы кода в последовательную и наоборот. Для решения первой задачи регистр, выполненный по схеме рис. 8.3, должен иметь триггеры с нетактируемыми входамиSиRдля записи слова в параллельном коде. С подачей импульсов сдвига этот код разряд за разрядом будет появляться на выходе триггера младшего разряда. При решении второй задачи число вводится в регистр последовательно разряд за разрядом, которые затем снимаются одновременно с выходов всех триггеров.

Если выходы последнего триггера (см. рис. 8.3) соединить с входами первого, то получится кольцевой регистр сдвига. Записанная в его разряды информация под воздействием сдвигающих импульсов будет циркулировать по замкнутому кольцу. Кольцевой регистр иначе называют кольцевым счетчиком. Его коэффициент пересчета равен числу разрядов п: единица, записанная в один из разрядов, периодически появляется в нем после того, как пройдут n сдвигающих импульсов.

Рассмотрим еще одно применение регистра. Пусть в регистр (см., например, рис. 8.3) записано число так, что его крайние разряды свободны от разрядов числа. При этом сдвиг числа влево (в сторону старших разрядов) увеличивает число вдвое, а сдвиг вправо уменьшает число в два раза. Это легко проследить на примере. Число 00111002=2810. При сдвиге влево оно будет равно01111002=5610, а при сдвиге вправо составит 00011102=1410

Промышленность выпускает много типов регистров в интегральном исполнении. На рис. 8.5 приведено условное изображение 4-разрядного параллельно-последовательного регистра со сдвигом вправо. Выбор режима (последовательный или параллельный ввод числа) определяется сигналом на входеV2:при лог. 0 регистр работает как сдвигающий, а при лог. 1 - как параллельный. Через вход V1в первый разряд регистра последовательно вводятся разряды двоичного числа. Синхроимпульсы, поступающие наC1обеспечивают их сдвиг. По входам D1−D4в регистр может быть занесено двоичное число в параллельной форме всеми разрядами одновременно. Его запись происходит с поступлением синхроимпульса на входC2.

В условных обозначениях регистров со сдвигом влево стрелка обращена в сторону, противоположную изображенной на рис. 8.5, а в реверсивных сдвигающих регистрах она показывается двунаправленной.

Рис. 8.5

На рис. 8.6 показано наращивание разрядов последовательно - параллельного регистра (с последовательным вводом и параллельным выводом числа). По каждому импульсу на входе Сразряды вводимого слова со входаDвдвигаются в регистр. С выхода последнего разряда (Q4) предыдущего регистра разряд снова поступает на входDпоследующего регистра, составляющих как бы непрерывную цепочку последовательно включенных триггеров.

Рис. 8.6

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Какой должна быть минимальная разрядность регистра для записи чисел, десятичный эквивалент наибольшего из которых равен 45?

2. Какое минимальное число разрядов должен иметь сдвиговый регистр, чтобы трехзначное двоичное число можно было увеличить в восемь раз?

ЗАДАЧИ

- Составьте принципиальную схему последовательно- параллельного регистра по одному управляющему входу которого осуществляется переход от параллельной записи к последовательной.

- Составьте принципиальную схему последовательно- параллельного регистра с двумя управляющими входами, один из которых устанавливает параллельный ввод числа, а другой – последовательный.

- Составьте схему регистра памяти при парафазном занесении информации.

ЛИТЕРАТУРА

Зельдин ЕЛ. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной аппаратуре -Л.:

Энергоатомиздат, 1986. с. 236-258.

Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы — М.: Телеком, 2000. С. 126-130.

Потемкин И. С. Функциональные узлы цифровой автоматики. - М • Энергоатомиздат, 1988. С. 206-211, 276-290.

Фролкин В.Т., Попов J1.H.Импульсные и цифровые устройства - М * Радио и связь, 1992. С. 229248.

ГЛАВА 9. СУММАТОРЫ

9.1. Общие сведения

Основным действием над двоичными числами является сложение. Оно используется само по себе, в операциях вычитания, а также составляет основу умножения и деления чисел.

Многоразрядные сумматоры организуются на одноразрядных, суммирующих одноименные разряды чисел.

По принципу обработки разрядов чисел различают последовательные и параллельные сумматоры. В последовательных сумматорах сложение чисел осуществляется поразрядно, последовательно; в параллельных — все разряды обрабатываются одновременно, параллельно. Классификация сумматоров, описанных в данной главе, приведена на рис. 9.1.

Рис. 9.1

9.2. Одноразрядный сумматор

Сложение одноразрядных двоичных чисел осуществляется по следующим правилам:

0101++++001101110

Переполнение разряда – перенос в следующий разряд

Результат сложения двух единиц равен 210 (102), он вдвое превышает «вес» единицы в данном разряде, т. е. равен «весу» единицы в следующем разряде. Поэтому указанный результат переносится в виде 1 в следующий разряд, а в данном разряде записывается 0.

В таблице истинности (табл. 9.1) приведены все случаи сложения одноразрядных двоичных чисел А и В. По таблице можно установить следующие логические выражения, связывающие выходыS(цифра в данном разряде) и Р (единица переноса в следующий разряд) с входами А и В:

S=AB+AB=A⊗B;		(9.1)

P=AB;				(9.2)

Таблица 9.1

| Слагаем |  | Результат в данном разряде(5) | Перенос в следующий разряд (Р) |
| --- | --- | --- | --- |
| А | в |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |

Формула (9.1) представляет собой выражение неравнозначности (функция Исключающее ИЛИ), которая обозначена значком ⊕, а формула (9.2) — конъюнкция одноразрядных чисел А и В. По этим выражениям может быть синтезирован полусумматор — устройство, реализующее сложение двух одноразрядных чисел. В соответствии с выражениями (9.1), (9.2) схема полусумматора содержит шесть элементов. Для ее минимизации прибавим кфункцииSслагаемыеAA иBB, каждое из которых равно 0. При этом

S=AB+AB=AB+AB+AA+BB=

=A(A+B)+B(A+B)=(A+B)(A+B

По теореме де Моргана

A+B=AB

НоAB=P, поэтому S=(A+B)P.

ВыраженияS=(A+B)P и P=ABреализует схема, представленная на рис. 9.2,а. В нее входит на два элемента меньше, чемв схему, составленную непосредственно по выражениям (9.1), (9.2). Условное изображение полусумматора приведено на рис. 9.2, б.

Рис.9.2

Полусумматор не имеет входа, на который можно было бы передавать перенос с предыдущего разряда, поэтому его можно использовать только для суммирования младших разрядов чисел.

9.3. Многоразрядный сумматор

При сложении двух многоразрядных чисел следует учитывать то, что каждый разряд может получать единицу переноса из предыдущего разряда, а также передавать единицу переноса в следующий. С учетом этого составлена таблица истинностиполного одноразрядного сумматора одноименных разрядов двух чисел (табл. 9.2), гдеA1иB1-цифры в одноименных разрядах чисел Аи В;Pi−1- перенос в разряд iиз разрядаi−1;S;Si-результат сложения слагаемых, Pi-перенос из i-го разряда в следующий. По табл. 9.2 можно составить логические выражения, связывающие выходыSiиPiс входамиAvBvP

SI=AIBIPI−1+AiBiPi−1+AiBiPi−1+AiBiPI−1=

=Pi−1(AiBI+AIBI)+Pi−1(AiBi+AiBi).

Таблица 9.2

| Pi−1 | Ai | Bi | Si | Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Выражение в первых скобках представляет собой уравнение функции «Равнозначность», а во вторых скобках -логически противоположная функция «Неравнозначность» (Исключающее ИЛИ- Ai⊕Bi). С учетом этого

Si=Pi−1(AI⊕Bi)+Pi−1(AI⊕Bi)	(9.3)

СчитаяPi−1одной переменной (Pi−1=xi),а Ai⊕Bi-второй переменной (Ai⊕Bi)=x2, можно записать (по аналогии с выражением xix2+xix2=xi⊕x2значение i-го разряда

Si=(Ai⊕Bi)⊕Pi−1			(9.4)

По табл. 9.2 имеем значение переноса из i-го разряда

(9.5)

Полный одноразрядный сумматор (с входным и выходным выводами переноса) можно составить из двух полусумматоров. Действительно, функцию (9.4) можно получить на выходеSполусумматора (по аналогии с выражением (9.1), на один вход которого поступает ,а на другой вход — ,.

Эти входные функции могут формироваться на выходах предыдущего полусумматора (см. выражения (9.1), (9.2)).На выходе переноса второго полусумматора формулируется функция (,)Дизъюнкция их элементом ИЛИ дает требуемое выражение (9.5) (см. рис. 9.3, а).

Условное обозначение полного одноразрядного сумматора показано на рис. 9.3, б).

Суммирование одноименных разрядов многоразрядных чисел может осуществляться параллельно и последовательно. Сумматор параллельного действия (рис. 9.4, а) состоит из полных

Рис. 9.3

одноразрядных сумматоров, количество которых равно числу разрядов складываемых чисел. Ввод слагаемых чисел и вывод результата осуществляется всеми разрядами одновременно в параллельной форме.

Перенос с выхода сумматора одного разряда передается на вход переноса сумматора следующего разряда. Поэтому быстродействие сумматора определяется временем распространения сигнала переноса вдоль цепи одноразрядных сумматоров. Для повышения быстродействия используют, в частности, параллельное формирование переносов в специальном блоке ускоренного переноса.

Условное изображение многоразрядного сумматора приведено на рис. 9.4, б.

Рис. 9.4

При последовательном суммировании каждое число представляется в последовательной форме, и одноименные разряды чисел, начиная с младших, синхронно вводятся в полный одноразрядный сумматор. По тактовым импульсам Ш(рис. 9.5) из сдвигающих регистровRG1иRG2на входы А и В сумматора попарно последовательно поступают разряды чисел.

С выхода Р сигнал переноса запоминается в триггере и задерживается на входе Р0 до поступления следующей пары разрядов, с которой он складывается. Затем новый сигнал переноса заносится в триггер.

Тактовыми импульсами ТИ разряды суммы последовательно вдвигаются в регистр RG3 по входу Д на выходах регистра результат А+В представляется в параллельной форме. Так как до суммирования Р= 0, то суммирование следует начинать с младших разрядов, сумма которых определяется только их значениями. Достоинством сумматора последовательного действия является простота схемы, а недостатком — сравнительно низкое быстродействие.

Рис. 9.5

9.4. Представление двоичных чисел различными формами кодов

Вычитание можно заменить сложением, если соответствующим образом преобразовать вычитаемое. Рассмотрим это сначала на десятичных числах. Пусть, к примеру, вычитаемое равно 17. Представим его в виде -17 = -17 + 100 - 100 = 83 - 100 = 83.

Запись числа в форме 83 показывает, что оно содержит одну отрицательную сотню и 83 положительные единицы. Число 83 можно получить по следующим правилам:

определить дополнение каждой цифры исходного числа 17 до наибольшей в разряде, т. е. до девяти. Результат подобного действия (в данном случае результат равен 82) называют дополнением до девяти, суммирование его с исходным числом дает в

каждом разряде 9;

прибавить к младшему разряду полученного числа единицу. Результат этого действия (в данном случае 83) называют дополнением до десяти, так как сумма каждой пары одноименных разрядов исходного числа (17), этого дополнения (83) и переноса в разряд десятков равна 10.

В соответствии с приведенными правилами записывается любое отрицательное десятичное число: оно представляется дополнением до 10 и знаковым разрядом (выходящим за разрядную сетку исходного числа), содержащим 1:

-4 =; -12 = 188; -126 =1874.

При записи положительного десятичного числа в знаковый разряд заносят 0 (признак отсутствия отрицательного слагаемого), а в цифровые разряды — число в его обычной форме.

Учитывая это представление отрицательных чисел, приведем несколько примеров на вычитание, заменяя его сложением.

Пример 9.1. Определить разность двух чисел А и В, если А = 53, В = 17.Представляя число -17 его дополнением до 10 (т. е. числом 83), имеем

Алоп =|0|53

Влоп =|1|83

[A+B] лоп =  |0|36

В рассматриваемом примере фигурируют числа одинаковой разрядности (двухразрядные). Положительное уменьшаемое (53) представлено в обычной форме и дополнено знаковым разрядом, в котором записан нуль. Последний означает, что за пределами разрядной сетки числа (в данном случае в третьем разряде) не содержится отрицательное число (в данном случае -100). Нуль в знаковом разряде всегда является признаком положительного числа. Отрицательное вычитаемое (-17) представлено своим дополнением (83) и знаковым разрядом, в котором записана единица — признак отрицательного числа. В процессе сложения положительных чисел (53 + 83 = 136) образуется перенос +1 (число +100) в знаковый разряд, которая компенсирует -1 (число -100), поэтому результат оказался положительным (в его знаковом разряде 0). При положительном результате его величина выражается только цифровыми разрядами (в данном случае числом 36).

Как нетрудно заметить, знаковые разряды можно рассматривать как цифровые, их сложение производится по обычным правилам с учетом переноса из предыдущего разряда, но перенос из знакового разряда игнорируется. Действительно:

|0|53

|1|83

Перенос из знакового разряда

1|0|36

Пример 9.2. Определить разность двух чисел Аи В, если А= 158,В = 12:

Алоп =|0|158

Влоп =|1|988			Перенос из знакового разряда

[A+B] лоп =  1|0|146

Перенос из знакового разряда

Особенностью данного примера является то, что фигурирующие в нем числа имеют разную разрядность. Для ее выравнивания число 12 представляется как 012, с учетом чего вычисляется его дополнение (988). Так как сумма [A+B] лоп оказалась положительной (нуль в знаковом разряде), то результат непосредственно выражается цифровыми разрядами(146).

Пример 9.3, Определить разность двух чисел А и В, если А = 12,В= 158:

Алоп =|0|012

Влоп =|1|842

[A+B] лоп =  |1|854

В этом примере осуществляется выравнивание разрядности чисел и по известным правилам определяется результат (854). Он представляется суммой чисел +854 и -1000, т. е. числом -146. Нетрудно заметить, что его абсолютную величину 146 можно получить, определяя дополнение до 1000 числа 854. Это правило распространяется на все числа, в знаковом разряде которых присутствует единица, т. е. на отрицательные числа.

Аналогично десятичным числам 0 и 1 в знаковом разряде представляются положительные и отрицательные двоичные числа. Это очень удобно, когда числа в такой форме обрабатываются компьютером.

Дополнение каждой цифры двоичного числа до наибольшей в разряде (в данном случае до 1) сводится просто к ее инвертированию: дополнением 1 является 0, а дополнением 0—1.Такое представление числа называют его обратным кодом или дополнением до 1.

Прибавлением 1 к младшему разряду обратного кода образуется дополнительный код числа — дополнение до двух. Эквивалентным представлением отрицательного двоичного числа является дополнительный код его абсолютной величины и

1 в знаковом разряде. Так, при A = -1210 = - 11002[A]обр= |1|0011, Алоп = |1|0100Легко проверить, что отрицательное число (-16), соответствующее 1 в знаковом разряде [А]лоп, и положительное число (+4) в цифровых разрядах образуют исходное число (-12)_Аналогично, при

|1|00111

Для положительных чисел прямой, обратный и дополнительный коды совпадают. От изображения самого числа их отличает 0 в знаковом разряде.Так, если числото Поэтому если в результате вычислении получается положительное число (0 в знаковом разряде), то для его изображения в обычной форме цифровые разряды не должны подвергаться никаким преобразованиям, так как в такой форме они уже число представляют.

С введением дополнительного кода вычитание можно заменить сложением. Как и в десятичной системе счисления, здесь знаковые разряды складываются аналогично цифровым, учитывается перенос в них из предыдущего разряда, а перенос из знакового разряда игнорируется.

Пример 9.4.Определить разность двух чисел А и В если А = 1410= 11102, В=910= 10012:

Апр = А обр = А лоп  = |0|1110

Влоп = В обр + 1 = |1|0110 + |0|0001 = |1|0111

А лоп = |0|1110

Влоп =|0|1110

[A+B] лоп =  1|0|0101

Перенос из знакового разряда

Присутствие 0 в знаковом разряде результата указывает на то, что А- В> 0, и результат представлен цифровыми разрядами в окончательном виде: А - В= 01012= 510.

Пример9.5. Определить разность двух чисел А и В, если А= 910= 10012, В= 14ю= 11102:

А лоп = |0|1001

Влоп =|1|0001 +|0|0001 = |1|0010

А лоп = |0|1001

Влоп =|1|0010

|A+B| лоп = |1|1011

Единица в знаковом разряде свидетельствует о том, что разность А-В < 0. Ее абсолютную величину можно найти, определив дополнительный код числа 1011 в цифровых разрядах. Он равен увеличенному на 1 обратному коду: 0100 + 0001 = 0101. Искомая разность А— В=-01012= -510.

Приведем другой вариант решения заданных примеров, представив вычитаемое не в дополнительном, а в обратном коде.

Пример 9.6.Определить разность двух чисел А и В, если А = 1410= 11102, В =91О= 10012:

[А] обр = |0|1110		 [А] обр = |0|1110

[B] обр  = |1|0110 		 [B] обр  = |1|0110

|A+B| лоп = 1|0|0100

Правильный результат (0101) из примера 9.4 можно сформировать из полученного в примере 9.6, если 1 переноса из знакового разряда добавить к младшему разряду результата. Это правило является общим при использовании обратных кодов чисел, когда результат сложения [A+B] обр > 0 (в знаковом разряде 0).

Отметим следующую особенность. Если А >В (А - В> 0), то в процессе определения |A+B| лоп  имеет место перенос в знаковый разряд. Это объясняется тем, что сумма цифровых разрядов B+ [B]обр = 111...1, откуда [B]обр = 111...1 - B,

[A=B] обр = A + (111…1 –B),

т. е. при А>В действительно происходит переполнение разрядной сетки, в которую вписаны цифровые разряды. Аналогичный перенос происходит и при вычислении , если А>В.

Пример 9.7.Определить разность двух чисел А и В, если А = 910=10012, В= 1410= 11102:

[А] обр = |0|1001 		[А] обр = |0|1001

[B] обр  = |1|0001		[B] обр  = |1|0001

|A+B| лоп = |1|1010

Если инвертировать цифровые разряды этой суммы, то получится правильный результат (А - В = - 5 = -01012), т. е. при использовании обратных кодов чисел результат, если он отрицателен, выражен в обратном коде.

Пример 9.8.Определить разность двух чисел А и В, если А=-310= 0112, В= -410= -1002:

[А] обр = |1|100 , [B] обр  = |1|011 ,

[А]лоп= |1|100+|0|001=|1|101,

[А] лоп= |1|001+|0|001=|1|100

Используем обратные коды чисел и учтем отрицательное значение числа В:

Старшие разряды (ап и bп) чисел А и В —знаковые. С помощью инверторов число В представляется в обратном коде . Единица переноса, которая может формироваться на выходе переноса Рп из старшего разряда, соответствует переносу из знакового разряда. Выход Рп соединен со входом переноса Р0 в младший разряд (такой перенос называют циклическим).

Если А>В, то в результате сложения А+  на выходе Рп появляется 1 (Pn= 1, см. пример 9.6), которая поступает на вход Р0, поэтому складываются числа А++ 1 = A + []доп и положительное число А-В> 0 появляется на выходах S1 ,S2… Sn в окончательной форме.

Если А <В, то Рп= 0, поэтому складываются числа А и  и разность А- В < 0 формируется на выходах S1 ,S2… Sn, в обратном коде. Инвертирование разрядоврезультата и формирование знака минус осуществляется в данном случае по сигналу Рп= 0. При Рп= 0 на один из входов каждого элемента «Исключающее ИЛИ» поступает лог. 1, из-за чего сигнал на его выходе St является инверсией сигнала на входеSr

При Pn= 1(А - В> 0) п= 0 и элементы «Исключающее ИЛИ» повторяют сигналы с выхода сумматора.

Вместо инверторов на входах сумматора (см. рис. 9.6) можно установить элементы «Исключающее ИЛИ», на один вход каждого из которых подавать разряды числа В а на другой вход — управляющий сигнал Y. При Y= 0 эти элементы не инвертируют сигналы b1,b2,…, bn устройство работает как сумматор. При Y— 1 осуществляется вычитание чисел.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Найдите разницу двоичных чисел А и В, десятичные эквиваленты которых соответственно равны 18 и 7, выразив их в дополнительном коде.

Сложите двоичные числа А и В, десятичные эквиваленты которых соответственно равны 34 и -15, выразив их в дополнительном коде.

Найдите сумму двоичных чисел А и В, десятичные эквиваленты которых соответственно равны -23 и -12, выразив их в обратном коде.

ЗАДАЧИ

1. Составьте схему полусумматора на элементах базиса И, ИЛИ, НЕ и сравните ее с приведенной в тексте главы.

2. Составьте схему сумматора, способного реализовать сложение и вычитание многоразрядных чисел.

3. Составьте схему вычитателя для младших разрядов чисел.

ЛИТЕРАТУРА

Зельдин ЕЛ Цифровые интегральные микросхемы в информационно- измерительной аппаратуре — Л.: Энергоатомиздат, 1986. С. 123—145.

Потемкин И.С. Функциональные узлы цифровой автоматики — М: Энергоатомиздат, 1988. С. 121—132.

ГЛАВА 10

ЦИФРОАНАЛОГОВЫЕ И АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

10.1. Общие сведения

Напряжение на выходе цифроаналогового преобразователя (ПАП) пропорционально «весу» установленного на входах кода. «Вес» кода на выходах аналого-цифрового преобразователя (АЦП) пропорционален входному напряжению.

Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи являются «перекидными мостами» между аналоговым и цифровым блоками устройства. Так, например, при регулировании температуры напряжение с выхода аналогового термодатчика подается на АЦП, и код с его выходов заносится в микропроцессор. Последний сравнивает его с двумя предварительно занесенными в память кодами, один из которых соответствует нижнему, а другой — верхнему допустимому пределу температуры. Если «температурный» код лежит вне дозволенного диапазона, микропроцессор выставляет на входы ЦАП регулировочный код, и напряжение с выхода ЦАП приводит в действие серводвигатель, который через систему охлаждения/нагрева возвращает температуру в заданные пределы.

Эта же система используется для измерения температуры, для чего код с выходов АЦП преобразуется в код семисегментного индикатора, который высвечивается в привычной десятичной системе счисления. Подробнее это будет рассмотрено в претьей части книги.

Основными параметрами рассматриваемых преобразавателей являются точность, разрешающая способность и быстородействие. На рис. 10.1 приведена классификация ЦАП и АЦП, которые будут рассмотрены в данной главе.

10.2. Цифроаналоговые преобразователи

Цифроаналоговый преобразователь предназначен для преобразования  цифрового сигнала в аналоговый. Иногда его называют преобразавателем  код- аналог.

Напряжение на выходе ЦАП будет наибольшим (Uвых=Umax)когда во всех разрядах входного кода присутствуют лог.1, т.е. когда его «вес» Q максимальный: Qmax=2n-1(n- разрядность кода). Так, при n=4 Qmax=15( код N=11112). Считая зависимость  Uвыхот Q линейной, можно записать приращение выходного напряжения на каждую единицу входного кода (от приращения кода на единицу в младшем разряде)

∆u =Umax/2n - 1

Величину ∆u называют квантом. Если, к примеру, n=3,  то квант ∆u =Umax/7.

По существу диапазон выходного напряжения Umax разбивается входным кодом на ряд одинаковых интервалов, каждый из каторых равен кванту ∆u  Их границами являются квантованные уровни (), о которых говорилось в п. 1.3.

Выходные напряжения «набирается» из квантов так же, как вес тела «набирается» из весовых единиц (например, граммов). Так как квант- наименьшая составляющая  выходного напряжения, то последнее может быть равно только целому числу квантов. За счет этого погрешность квантования нельзя гарантировать меньшей кванта ∆u.

Структура ЦАП обеспечивает передачу на выход стольких квантов, каков «вес» входного кода. Если во всех разрядах кода присутствуют 0, то При наличии 1 только в первом(мледшем) разряде на выход ЦАП выводится один квант ()- минимальное приращение выходного напряжения  ЦАП, вызванного увеличением входного кода на единицу в младшем разряде. При наличии 1 только во втором разряде на выходе передаются  2 кванта,при наличии 1 только в третьем разряде- 4 кванта и т.д. Напряжение на выходе  ЦАПпри наличии 1 в нескольких разрядах входного кода является суммой напряжений, каждое из которых обусловлено 1 в соответствующем  разряде. Величины этих составляющих относятся как «веса» 1 в разрядах кода. Так, примеру, если на входах присутствует код 1011001, то напряжение на выходе ЦАП равно

1(64∆u)+0(32∆u)+1(16∆u)+1(8∆u)+0(4∆u)+0(2∆u)+1∆u =89∆u.

Мгновенное напряжение на выходе ЦАП пропорционально «весу» присутствующего на входах кода, т.е. его десятичному эквиваленту. Сменяющееся входные коды обусловливают изменяющееся напряжения на выходе ЦАП.

Рис.10.2

10.2.1. Цифроаналоговые преобразователи с двоично- взвешенными резисторами

Указонное преобразование можно осуществить, если использовать двоично- взвешенные резистры(20R,21R,22R,…,2n-1R); их сопротивления соотносятся как «веса» единиц в разрядах двоичного кода.

На рис. 10.3 изображена схема инвертирующего сумматора на операционном усилителе с такими резисторами. На подходящих к резистрам линиях имеются электрические потенциалы, соответствующие цифрам в разрядах кода, причем цифре 0 соответствует 0В, а цифре 1- потенциал U’.  Снизить потенциал U0 лог. 0 до нулевого значения можно, установить перед резисторами

Рис.10.3

Матрицы диоды в пропускном направлении с напряжением отпирания, большим U.

К резистру R подходит линия старшего разряда, а к резистору 2n-1R-линия младшего разряда. При наличии 1 в старшем разряде кода ток через резистор R (точка а-«кажущаяся земля»,ее потенциал весьма близок к нулю) равен U1/R ,при наличии 1 в следующем разряде ток через резистор 2R равен U1/(2R) и т.д ,при наличии 1 в младшем разряде ток через резистор2n-1Rравен U1/(2n-1R).

Токи, обусловленные 1 в разрядах кода,суммируются на резисторе R0 и создают на нем напряжение, пропорциональное  R0 и равное в общем случае

Uвых=U1R0/R (an-11+an-2+1/2+an-31/22+…+a011/2n-1), где an-1, an-2, a0-цифры (1 и 0) в разрядах кода,начиная со старшего разряда an-1.Это выражение можно представить иначе:

Uвых=U1R0/R 2(n-1)(an-12(n-3)+an-22(n-2)+…+a121+a0)=2U1R0/2nRN

Здесь N-записанная в скобках сумма-вес код на входе.

Таким образом, напряжение на выходе ЦАП (см.рис 10.3)   «весу» действующего на входе кода.

Достоинством рассмотренного ЦАП является простая и недорогая структура, а недостатком –необходимость тщательного отбора резисторов разных номиналов, с тем чтобы их сопротивления находились в должном соответствии, а также невозможность практически выдержать это соответствие в диапазоне температур.

10.2.2 Цифроаналоговое преобразователи с резисторной матрицей R-2R, суммирующей токи

Матрица такого ЦАП содержит резисторы только двух номиналов (рис.10.4,а), что позволяет изготовлять ее много проще и точнее. На каждый ключ (Кл) действует разряд входного кода an-1, an-2…, a0. Когда  в разряде присутствует 0,ток через ключ замыкается на землю. Если в разряде присутствует 1, то ток проходит к инвертирующему входу операционного усилителя(ОУ) В силу этого правые (по схеме) выводы резисторов 2R имеют нулевой потенциал: через ключи они подключены к земле и инвертирующему входу ОУ ,потенциал которого близок к нулю (U0=0).Поэтому резистивную матрицу можно представить схемой, изображенной на рис 10.4,б.

Рассматривая резистивную матрицу сверху вниз, легко заметить что эквивалентные сопротивление элементов, расположенный выше каждой пары узлов 1-1,2-2,…n-n, равно 2R. Поэтому в каждом узле притекающий к нему ток делится пополам,и токи по ветвям распределяется так,как показано на рис.10.4,б, т.е. они соотносятся как «веса» разрядов двоичного кода.

Если в разрядах кода присутствуют 1,то к ключи коммутируют токи соответствующих ветвей к не инвертируюшему входу ОУ

Рис. 10.4

где они складываются, и на резисторе  R0 (на выходе ЦАП) создают напряжение, эквивалентное "весу" действующего на входе кода. Заметим, что ОУ в данном случае осуществляет преобразование тока и напряжение.

Из схемы, представленной на рис. 10,4, а  следует, что полное сопротивление между источником опорного напряжения Uon и интригующим входом ОУ (точкой, имеющей нулевой потенциал) равно R и не зависит от числа 1 в разрядах кода. Отсюда следует, что ток на входе матрицы I0=Uon/Rкоэффициент  усиления ОУ К=R0/R. Поскольку   в каждом узле ток делится пополам, то через ключ, на который воздействует младший разряд кода, проходит ток (см. рис. 10ю4, а )      I1=I0 /2n  =Uon/(R2n)(п - число разрядов преобразователя). Его вклад в выходное напряжение  ЦАП, т.е. напряжение от 1 в младшем разряде кода

Условное изображение ЦАП с основными выводами приведено на рис. 10.5.

Из выражения (10.1 а)   пропорционально произведению UonN . Если источник  Uonявляется внешним, то  ЦАП можно использовать в перемножающих устройствах, где один сомножитель представляет собой значение опорного напряжения Uon другой - устанавливаемый на входе код  Uon а произведение - выходное напряжение ЦАП. Такие ЦАП называют перемножающими.

По сравнению с ЦАП с матрицей двоично-взвешенных  резисторов (см.рис. 10.3) рассмотренный ЦАП (см. рис. 10.4) характеризуется большей точностью: выдержать соотношение резисторов только двух номиналов (R и 2R) значительно проще, чем п номиналов в сравниваемом преобразователе. При этом из-за наличия прецизионных аналоговых ключей он существенно дороже и структура его сложнее.

Рис. 10.5

10.3 Аналого-цифровые преобразователи

Аналого-цифровой преобразователь преобразует аналоговый сигнал в цифровой. Рассмотрим некоторые типы АЦП.

10.3.1. Аналого-цифровой преобразователь последовательного счета

Принцип работы АЦП последовательно счета сводится к следующему. Счетные импульсы заполняют счетчик, на выходе которого формируется код с нарастающим "весом". Этот код поступает на ЦАП, напряжение на выходе которого увеличивается. Когда оно чуть превысит напряжение, присутствующие в данный момент на входе, доступ импульсов к счетчику прекращается. Код, устанавливающийся при этом на выходах счетчика, является цифровым эквивалентом напряжения выборки входного напряжения Unx.

Схема, реализующая описанный принцип АЦП последовательного  счета, изображена на рис. 10.6 а . Преобразование начинается с обнуления счетчика импульсом генератора тактовых импульсов(ГТИ). Период следования этих импульсов является периодом дискретизации входного аналогового напряжения. После обнуления счетчика напряжение на выходе ЦАП становится равным нулю. При этом на выходе компаратора появляется лог.1, обеспечиваю-

Рис.10.6

щая поступление импульсов от генератора счетных импульсов (ГСИ) через элемент И на счетчик. Когда напряжение на выходе ЦАП станет практически равным Uвх, компаратор переключится и лог. 0 на выходе разъединит ГСИ и счетчик. Таким образом, в промежуток времени с момента окончания импульса ГТИ, обнулившего счетчик, до завершения преобразования осуществляется оцифровка выборки входного напряжения.

Заметим, что поступлением на счетчик каждого импульса (с увеличением выходного кода на единицу) напряжение на выходе ЦАП увеличивается на один квант, так что у  UвхЦАП содержит целое число квантов, которым оно уравновешивает  Uвх. Поэтому нельзя гарантировать, что такое уравновешивание может иметь ошибку, меньшую одного кванта, что соответствует ошибке на единицу в младшем разряде выходного кода.

Условное изображение АЦП приведено на рис.10.6, б, где для общности показаны только входной и выходные выводы.

10.3.2. Времяимпульсный аналого-цифровой преоброзователь

Времяимпульсный метод преобразования заключается в том, что входному напряжению Uвх ставится в соответствие временной интервал, длительность которого пропорционально Uвх. Этот интервал заполняется импульсами стабильной частоты, число которых и представляет цифровой эквивалент преобразуемого напряжения. Схема, реализующая указанный принцип0 изображена на рис.10.7, а. Импульс с выхода генератора таковых импульсов ГТИ (импульсов дискретизации) обнуляет счетчик, запускает генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН) и переключает тригтер в состояние Q=1. Сигналом  Q=1 ГСИ через элемент И подключается к счетчику. Когда нарастающее напряжение ГЛИН станет равным выборке преобразуемого напряжения Uвх, на выходе компаратора появится лог. 1, которая переключит тригтер в состояние Q=0 и прервет связь ГСИ со счетчиком. Код, установившийся на выходе счетчика, - цифровой эквивалент выборки Uвх. Следующая выборка задаст свой код на выходах счетчика.

Чтобы обеспечить линейность нарастания напряжения Uглин, заряд конденсатора в генераторах ГЛИН должен осуществляться током неизменной величины, что обеспечивается специальными схемами стабилизации.

Рис. 10.7

Временные диаграммы, представленные на рис. 10,7, б иллюстрирует описанные процессы. На выходе тригтера формулируется «временные ворота». Начало их соответствует тактовому импульсу с ГТИ, а конец – появление лог. 1 на выходе компаратора, когда наступает равенство напряжений ГЛИН и выборки. Таким образом, длительность «временных ворот» пропорциональна текущему значению входного напряжения. «Временные ворота» заполняются счетными импульсами стабильной частоты, поэтому их число пропорционально значению текущей выборки  Uвх. Только в частном случае во «временные ворота» может точно уложиться целое число периодов Тсч счетных импульсов ГСИ7 Может оказаться, что между последним вышедшим в ворота импульсом и границей ворот будет интервал, почти равный  Тсч, т.е. следующий импульс генератора будет чуть правее конечной границы ворот(см.рис.10.7,б) и не поступит счетчик. Поэтому нужно считаться с тем, что выходной код времяимпульсного преобразователя может иметь погрешность в одну единицу (единицу в младшем разряде).