3.5.2. Счетчики импульсов

Счетчик импульсов — это последовательностное цифровое устройство, обеспечивающее хранение слова информации и выполнение над ним микрооперации счета, заключающейся в изменении значения числа в счетчике на 1. По существу счетчик представляет собой совокупность соединенных определенным образом триггеров. Основной параметр счетчика — модуль счета. Это максимальное число единичных сигналов, которое может быть сосчитано счетчиком. Счетчики обозначают через СТ (от англ. counter).

Счетчики классифицируют:

по модулю счета:

• двоично-десятичные;

• двоичные;

• с произвольным постоянным модулем счета;

• с переменным модулем счета; по направлению счета:

• суммирующие;

• вычитающие;

• реверсивные;

по способу формирования внутренних связей:

• с последовательным переносом;

• с параллельным переносом;

• с комбинированным переносом;

• кольцевые.

Рассмотрим суммирующий счетчик (рис. 3.113, а). Такой счетчик построен на четырех JK-триггерах, которые при наличии на обоих входах логического сигнала «1» переключаются в моменты появления на входах синхронизации отрицательных перепадов напряжения.

На все входы J и К поданы «1»

Рис.3.113

Временные диаграммы, иллюстрирующие работу счетчика, приведены на рис. 3.113, б. Через Кси обозначен модуль счета (коэффициент счета импульсов). Состояние левого триггера соответствует младшему разряду двоичного числа, а правого — старшему разряду. В исходном состоянии на всех триггерах установлены логические нули. Каждый триггер меняет свое состояние лишь в тот момент, когда на него действует отрицательный перепад напряжения. Таким образом, данный счетчик реализует суммирование входных импульсов. Из временных диаграмм видно, что частота каждого последующего импульса в два раза меньше, чем предыдущая, т. е. каждый триггер делит частоту входного сигнала на два, что и используется в делителях частоты.

Микросхема К155ИЕ5 является суммирующим счетчиком с последовательным переносом.

Структура микросхемы и ее условно-графическое обозначение приведены на рис. 3.114.

Рис. 3.114

Данная микросхема содержит четыре счетных триггера, причем первый триггер имеет отдельный вход и прямой выход, а оставшиеся три триггера образуют трехразрядный двоичный счетчик.

При соединении между собой выводов 12 и 1 образуется четырехразрядный суммирующий счетчик с модулем счетчика Кси =16. Установка счетчика в нулевое состояние (сброс триггеров в нулевое состояние, т. е. 0) производится при подаче логической 1 одновременно на два входа установки R. Входы установки объединены по схеме И.

Наличие таких входов установки позволяет строить счетчики с различными модулями счета без использования дополнительных логических элементов. Для этого используют метод управляемого сброса, т. е. формируют сигнал сброса триггеров счетчика появлением на выходе счетчика кода, совпадающего с требуемым модулем счета.

Так, например, на микросхеме К155ИЕ5 можно получить счетчик с модулем счета КСИ = 10, соединяя выводы 9 и 11 с выводами 2 и 3 (рис. 3.115).

Рис. 3.115

Микросхемы К155ИЕ2 и К155ИЕ4 также содержат 4 триггера, причем первый из них отделен от остальных, как в К155ИЕ5, а три оставшихся соединены так, что образуют трехразрядные счетчики с модулем счета 5 в К155ИЕ2 и с модулем счета 6 в К155ИЕ4.

Рассмотрим трехразрядный вычитающий счетчик с последовательным переносом, схема и временные диаграммы работы которого приведены на рис. 3.116. В счетчике используются три ЛГ-триггера, каждый из которых работает в режиме Г-триггера (триггера со счетным входом). На входы /и К каждого триггера поданы логические 1, поэтому по приходу заднего фронта импульса, подаваемого на его вход синхронизации С, каждый триггер изменяет предыдущее состояние. Вначале сигналы на выходах всех триггеров равны 1. Это соответствует хранению в счетчике двоичного числа 111 или десятичного числа 7. После окончания первого импульса F первый триггер изменяет состояние: сигнал Qx станет равным 0, a Q{ — 1.

Рис. 3.116

Остальные триггеры при этом свое состояние не изменяют. После окончания второго импульса синхронизации первый триггер вновь изменяет свое состояние, переходя в состояние 1 (<2, = 0)- Это обеспечивает изменение состояния второго триггера (второй триггер изменяет состояние с некоторой задержкой по отношению к окончанию второго импульса синхронизации, так как для его опрокидывания необходимо время, соответствующее времени срабатывания его самого и первого триггера). После первого импульса счетчик хранит состояние 110. Дальнейшее изменение состояния счетчика происходит аналогично изложенному выше. После состояния ООО счетчик вновь переходит в состояние 111.

Рассмотрим трехразрядный самоостанавливающийся вычитающий счетчик с последовательным переносом (рис. 3.117). После перехода счетчика в состояние ООО на выходах всех триггеров возникает сигнал логического 0, который подается через логический элемент ИЛИ на входы J и К первого триггера, после чего этот триггер выходит из режима T-триггера и перестает реагировать на импульсы F.

Рис. 3.117

Рассмотрим трехразрядный реверсивный счетчик с последовательным переносом (рис. 3.118). В режиме вычитания входные сигналы должны подаваться на вход Тв.

Рис. 3.118

На вход Тс при этом подается сигнал логического 0. Пусть все триггеры находятся в состоянии 111. Когда первый сигнал поступает на вход Тв, на входе Т первого триггера появляется логическая 1, и он изменяет свое состояние. После этого на его инверсном выходе возникает сигнал логической 1. При поступлении второго импульса на вход Тв на входе второго триггера появится логическая 1, поэтому второй триггер изменит свое состояние (первый триггер также изменит свое состояние по приходу второго импульса). Дальнейшее изменение состояния происходит аналогично. В режиме сложения счетчик работает аналогично 4-разрядному суммирующему счетчику. При этом сигнал подается на вход Тс. На вход Тв подается логический 0.

В качестве примера рассмотрим микросхемы реверсивных счетчиков (рис. 3.119) с параллельным переносом серии 155 (ТТЛ):

ИЕ6 — двоично-десятичный реверсивный счетчик;

ИЕ7 — двоичный реверсивный счетчик.

Направление счета определяется тем, на какой вывод (5 или 4) подаются импульсы. Входы 1, 9, 10, 15 — информационные, а вход 11 используется для предварительной записи.

| R | C | +1 | -1 | D1 | D2 | D4 | D8 | Q1 | Q2 | Q4 | Q8 | ≥9, ≥15 | ≤0 | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | * | * | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Установка 0 |
| 1 | * | * | 1 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Установка 0 |
| 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Предустановка |
| 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Предустановка |
| 0 | 0 | 0 | * | 1 | * | * | 1 | Q=D |  |  |  | 0 | 1 | Предустановка |
| 0 | 0 | 1 | * | 1 | * | * | 1 | Q=D |  |  |  | 1 | 1 | Предустановка |
| 0 | 1 |  | 1 | * | * | * | * | Суммирующий |  |  |  | 1 | 1 | Прямой счет |
| 0 | 1 | 1 |  | * | * | * | * | Вычитающий |  |  |  | 1 | 1 | Обратный счет |

Знак * означает любое состояние.

Рис. 3.119

Эти 5 входов позволяют осуществить предварительную запись в счетчик (предустановку). Для этого нужно подать соответствующие данные на информационные входы, а затем подать импульс записи низкого уровня на вход 11, и счетчик запомнит число. Вход 14 — вход установки 0 при подаче высокого уровня напряжения. Для построения счетчиков большей разрядности используются выходы прямого и обратного переноса (выводы 12 и 13 соответственно). С вывода 12 сигнал должен подаваться на вход прямого счета следующего каскада, а с 13 — на вход обратного счета.

3.5.3. Регистры

Регистр — это последовательностное логическое устройство, используемое для хранения «-разрядных двоичных чисел и выполнения преобразований над ними. Регистр представляет собой упорядоченную последовательность триггеров, число которых соответствует числу разрядов в слове. С каждым регистром обычно связано комбинационное цифровое устройство, с помощью которого обеспечивается выполнение некоторых операций над словами.

Типичными являются следующие операции:

• прием слова в регистр;

• передача слова из регистра;

• поразрядные логические операции;

• сдвиг слова влево или вправо на заданное число разрядов;

• преобразование последовательного кода слова в параллельный и обратно;

• установка регистра в начальное состояние (сброс).

Фактически любое цифровое устройство можно представить в виде совокупности регистров, соединенных друг с другом при помощи комбинационных цифровых устройств.

Регистры классифицируются по следующим видам:

• накопительные (регистры памяти, хранения);

• сдвигающие.

В свою очередь сдвигающие регистры делятся:

• по способу ввода-вывода информации на:

— параллельные,

— последовательные,

— комбинированные;

• по направлению передачи информации на:

— однонаправленные,

— реверсивные.

Рассмотрим накопительный регистр с параллельными вводом и выводом информации (рис. 3.120). Основой регистра являются D-триггеры, которые на своих выходах повторяют значения сигналов на входах Х4 (информационные входы) при логическом сигнале 1 на входе синхронизации (т. е. осуществляется параллельный ввод входной информации в регистр).

Рис. 3.120

На четырех двухвходовых элементах «И» реализованы схемы совпадения, входные сигналы которых совпадают с выходными сигналами триггеров в том случае, когда на вход Y2 подана логическая единица. Таким образом осуществляется параллельный вывод информации.

В качестве примера рассмотрим микросхему регистра К155ИР15. Приведем условное обозначение и таблицы внутренних и выходных состояний (рис. 3.121).

Микросхема К155ИР15 представляет собой четырехразрядный параллельный регистр памяти с тремя входными состояниями. Микросхема имеет следующие выводы: Dx—D4 — информационные входы, Q\—Q4 — выходы регистра, С — вход синхронизации, R — вход сброса триггеров регистра в нулевое состояние, входы Е! и Е2 — для управления режимом работы регистра, Ez, и Ez2 — для перевода выходов регистра в высокоимпедансное состояние.

| R | C | E1 | E2 | Di | Qi | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Параллельный ввод |
| 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | Параллельный ввод |
| 0 | * | 1 | * | * | Qin | Хранение |
| 0 | * | * | 1 | * | Qin | Хранение |
| 1 | * | * | * | * | 0 | Установка 0 |

| Выходы регистров | EZ1 | EZ2 | Qi | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Вывод цифр |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Вывод цифр |
| * | 1 | * | Z | Выходы отключ. |
| * | * | 1 | Z | Выходы отключ. |

Знак * означает любое состояние.

Знак  означает передний фронт импульса.

Знак Z означает третье состояние.

Рис. 3.121

При Ej = Е2 = 0 осуществляется параллельный ввод информации со входов DX—DA при воздействии положительного перепада на входе синхронизации С.

Хранение информации осуществляется, если хотя бы на одном из входов Ех или Е2 действует логическая 1.

При подаче 1 на вход R осуществляется сброс триггеров регистра.

Если хотя бы на одном из входов EZX или EZ2 действует логическая 1, то все выходы отключены, т. е. они переведены в высокоимпедансное состояние.

На рис. 3.122 представлен сдвигающий регистр. В исходном состоянии на выходах всех триггеров логический сигнал «О». При подаче логического сигнала «1» младшего разряда числа на вход 1-го триггера он запоминается в нем в момент действия положительного перепада тактового импульса. Состояние же остальных триггеров не меняется, так как на их входах были логические сигналы «О». Во время второго тактового импульса на входе первого триггера действует логический сигнал «О», на входе второго триггера — логический сигнал «1», на входе третьего и четвертого — логические сигналы «О». Эти сигналы запоминаются триггерами, на входе которых они действовали, т. е. осуществляется сдвиг единицы вправо, и т. д. Таким образом, за четыре такта осуществляется последовательный ввод в регистр 4-разрядного двоичного числа.

| № такта | Данные | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Рис. 3.122

В качестве примера приведем микросхему сдвигающего регистра К155ИР13 и его таблицу состояний (рис. 3.123).

| R | С | S1 | S0 | DR | DL | Q1...Q8 | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | * | Q1...Q8 | Параллельный ввод |
| 1 |  | 0 | 0 | * | * | D1...D8 | Хранение |
| 1 |  | 1 | 0 | * | 0 | Q1...Q8 0 | Сдвиг влево |
| 1 |  | 1 | 0 | * | 1 | Q1...Q8 1 | Сдвиг влево |
| 1 |  | 0 | 1 | 0 | * | 0 Q1...Q7 | Сдвиг вправо |
| 1 |  | 0 | 1 | 1 | * | 1 Q1...Q7 | Сдвиг вправо |
| 0 | * | * | * | * | * | 0..0 | Сброс |

Знак * означает любое состояние.

Знак  означает передний фронт импульса.

Рис. 3.123

Микросхема К155ИР13 является универсальным восьмиразрядным реверсивным сдвигающим регистром и может работать в режимах последовательного ввода информации со сдвигом вправо или влево, параллельного ввода информации, хранения информации, сброса (установки нулей).

Микросхема имеет следующие входы:

D1—Щ — для параллельного ввода информации, DR и DL — информационные входы для последовательного ввода информации при сдвиге соответственно вправо или влево, входы 51 и 50 — для выбора режима работы, R — вход сброса триггеров регистра в нулевое состояние и С — вход синхронизации.

Сброс триггеров осуществляется при подаче логического 0 на вход Л

При 51 = 0 и .SO = 1 осуществляется последовательный ввод информации со входа DR в первый разряд регистра со сдвигом вправо.

При 51 = 1, iSO = 0 осуществляется последовательный ввод информации со входа DL в восьмой разряд регистра со сдвигом влево.

При 51 = 50 = 1 осуществляется параллельная запись информации со входов DX—Ш при воздействии положительного перепада на входе синхронизации С.

При 51 = .SO = 0 осуществляется режим хранения информации.