Что такое симметричный диодный тиристор?

Это тиристор со структурой, соответствующей двунаправленному четырехслойному диоду. Из характеристики такого тиристора (рис. 5.9) видно, что его свойства одинаковы при смещении в проводящем и запирающем направлениях.

Рис. 5.8. Типичный вид вольт-ампериой характеристики диодного тиристора

1- ток   выключения;   2 - включенное   (от крытое)  состояние;  3 -запертое  состояние (отсутствие проводимости) ; 4 -лавинный пробой; 5 -напряжение включения; 6 — выключенное (закрытое )состояние.

Рис.5.9.     Характеристика симметричного   диодного ти ристора   (а)   и  его  условное графическое обозначение (б)

Симметричный диодный тиристор, или двунаправленный тиристор, называется также двунаправленным диодным выключателем или дниистором.

Что такое триодный тиристор?

Это полупроводниковый прибор, представляющий собой четы трехслойную структуру, имеющую дополнительный третий вывод, называемый управляющим электродом, соединенный с внутренней областью р-типа (рис. 5.10). Управляющий электрод дает возможность включать тиристор при анодном напряжении, меньшем напряжения включения. Триодный тиристор называется также кремниевым управляемым   выпрямителем или просто тиристором.

Семейство статических характеристик триодного тиристора представлено на рис. 5.11. Вид характеристик зависит от тока управляющего электрода. При положительном смещении анода к отсутствии сигнала управления (Іупр = 0) вид характеристик такой же, как и у диодного тиристора. При подаче на управляющий электрод положительного напряжения переход тиристора во включенное состояние происходит при значениях анодных напряжений, меньших напряжений включения, соответствующего нулевому управляющему току (Іупр=0). Чем больше ток управления Іупр, тем меньше соответствующее ему напряжение включения.

Рис.   5.10.   Структура  триодного     Рис.   5.11.   Статические характеристики

тиристора  (а) и его условное                  триодного триостора в диапозоне

графическое   обозначение                        положительных анодных напряжений

После перехода тиристора во включенное состояние цепь управляющего электрода перестает влиять на анодный ток и «погасить» тиристор (вывести его из включенного состояния) с помощью управляющего электрода невозможно. Тиристор, который удается включить током управляющего электрода, называется незапираемым тиристором. Его выключение возможно путем прерывания протекания анодного тока. Это осуществляется при помощи отключения анодного напряжения, при замыкании цепи анод-катод или при переходе через нуль в случае питания анода синусоидальным напряжением.

Каковы параметры тиристоров?

Тиристоры могут работать в большом диапазоне напряжений, токов и температур, особенно прн дополнительном водяном или воздушном охлаждении. Современные тиристоры работают при напряжениях до нескольких тысяч вольт и токах со средним значением до нескольких сотен ампер. Дифференциальное сопротивление тиристоров во включенном состоянии очень мало но разно 0,01—0,1 Ом. В выключенном состоянии сопротивление тиристоров обычно больше 100 кОм. Время включения в зависимости от конструкции тиристора от 0,1 до нескольких микросекунд, а время выключения значительно больше (5—30 мкс).

Что такое запираемый тиристор?

Это тиристор, структура и вольтамперная характеристика которого такие же, как у триодного тиристора, с той лишь разницей, что с помощью управляющего электрода можно его как включить, так и выключить. Графическое изображение такого тиристора, называемого иногда запираемым (англ. GTO — gate turn-off switch), представлено на рис.  5.12.  Следствием возможности  выключения

Рис.5.12. Условное графическое обозначение запираемого  тиристора с управлением  по аноду (а) и катоду (б)

является значительное увеличение тока управляющего электрода, требуемого для включения, по сравнению с незапираемым тиристором (до 20 мА вместо 30 мкА).

Запираемые тиристоры  выпускаются  в настоящее  время для работы при токах до нескольких ампер н мощности потерь до 20 Вт.

Что такое тетродный тиристор?

Это тиристор с двумя управляющими электродами: анодным и катодным. Структура тетрадного тиристора и его графическое изображение

Рис. 5.13.  Структура тетродного тиристора   (а)   и  его условное  графическое обозначение  (б)

.    5.14.    Вольтамперная    характеристика      симистора   (а)  и его   условное    графическое   обозначение (б); 1-отрицательный     и   2 — положительный второй анод

представлены на рис. 5.13. Анодный управляющий электрод может быть использован как для включения, так и для выключения тиристора. Для включения необходимо подать на управляю1ций электрод импульс отрицательной полярности, для выключения положительной. Тетродиый тиристор часто называют кремниевым управляемым переключателем. Достоинством тетродных тиристоров является меньшее время выключения (около 1—30 мкс), чем у триодиых тиристоров. Выпускаемые в настоящее время тетродные тиристоры работают при токах до нескольких сотни миллиампер при рассеиваемой мощности до 0,5 Вт. Вольтамперные характеристики обоих типов тиристоров имеют одинаковый вид.

Что такое симистор?

Это симметричный тиристор с одним управляющим электродом, который может быть включен как при положительном, так и при отрицательном напряжении смещения анода с помощью положительного или отрицательного импульса, поданного на управляющий электрод. Вид характеристики симистора и его графическое изображение представлены на  рис. 5.14.

Для каких целей используются тиристоры?

Тиристоры широко применяются в управляемых выпрямителях, стабилизаторах напряжения (см. гл. 6) в качестве переключателей, выключателей и основных элементов в технике автоматического регулирования.

Что такое фототиристор?

Это тиристор с одним управляющим электродом и окошком в корпусе, позволяющим освещать один из переходов в р-п-р-п структуре. Включение фототиристора зависит как от тока управляющего электрода, так и от падающего через окошко света. Фототиристора находят широкое применение в схемах регулирования и логических схемах.

Что такое микроэлектроника?

Определение «микроэлектроника» охватывает область электроники, занимающуюся проектирование и изготовлением интегральных микросхем, позволяющих значительно уменьшить (в несколько сотен или даже тысяч раз) размеры электронных устройств.

Что такое интегральные микросхемы?

Это схемы, содержащие в виде одного электронного микроузела ряд основных элементов (резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы), изготовленных в едином технологическом цикле и образующих соответствующую электронную схему выполняющую запланированную и определенную функцию, например усилителя, генератора, триггера, логической схемы, и имеет определенные технические параметры. Составляющие элементы электронной схемы и их межсоединения изготавливаются внутри (в объеме), либо на поверхности общей подложки и образуют неразъемное целое. Интегральная микросхема как микроузел предназначена для непосредственного монтажа в электронных устройствах и образует вместе с корпусом небольшую «таблетку» прямоугольной формы (рис. 5.15) с выводами для пайки. В зависимости от технологии и назначения интегральная микросхема эквивалентна электронной схеме, содержащей обычного

от единиц до нескольких сотен и более отдельных (дискретных) пассивных и активных элементов.

Рис. 5.15. Внешний вид интегральной микросхемы

Что такое интегральные схемы малой и большой степени интеграции?

Интегральные микросхемы, содержащие до 100 пассивных и активных элементов1, принято называть схемами средней степени интеграции (англ. MSI), а схемы, содержащие свыше 100 элементов, — большой степени   интеграции.. Существуют также схемы с малой степенью интеграции, содержащие небольшое количество элементов. Например, типичная схема БИС содержит несколько сотен элементов, выполненных на пластинке размерами (без корпуса)  1,5 X 3 мм.

Какие преимущества дает применение интегральных микросхем?

Применение интегральных микросхем вместо схем, состоящих из дискретных элементов, дает ряд преимуществ, из которых важнейшими являются: уменьшение габаритных размеров (миниатюризация) и массы устройства, увеличение надежности, снижение стоимости изготовления устройств и уменьшение потребления материалов. Введение интегральных микросхем позволило разработать устройства, изготовление которых при использовании дискретных элементов было бы вообще невозможным или неэкономичным.

Применение интегральных микросхем создает также и некоторые неудобства. Ограниченный выбор типов этих схем иногда вынуждает разработчиков «подгонять» свои решения к существующим интегральным микросхемам. Интегральные микросхемы создают также некоторые трудности при монтаже, в частности при пайке. Они крайне чувствительны к искрениям и коротким замыканиям в схеме.

Какие типы интегральных микросхем встречаются в электронике?

Существуют четыре типа интегральных микросхем, отличающихся технологией изготовления и свойствами: полупроводниковые, тонкопленочные, толстопленочные, гибридные. Наиболее распространены полупроводниковые интегральные микросхемы.

1 Степень  интеграции  в  пашен  литературе  принято  характеризовать количеством  активных  элементов   (транзисторов)   на  кристалле. — Прим.  ред.

Интегральные микросхемы можно разделить на две группы с точки зрения условий работы содержащихся в них элементов: цифровые интегральные микросхемы и аналоговые интегральные микросхемы (часто называемые линейными интегральными микросхемами). В цифровых схемах активные элементы выполняют роль переключателей, которые могут принимать два крайних состояния: отпирания и запирания (или включения и выключения). В аналоговых схемах произвольный входной сигнал (в определенном интервале линейной работы) вызывает соответствующий выходной сигнал. К цифровым схемам относятся триггеры, к линейным — усилители.

Что такое полупроводниковые интегральные микросхемы?

Это интегральные микросхемы, все пассивные и активные элементы которых изготовлены в одной пластинке полупроводника (монокристалле кремния). Большую часть пластинки по толщине составляет подложка, и только в тонком приповерхностном слое находятся элементы схемы и соединения между ними, созданные методом диффузионно-планарной технологии. Такая технология позволяет создать в пластинке полупроводника (кремния) области с разным типом проводимости (р и п), а также соединения этих областей с металлическими контактами. Области с разным типом проводимости образуют переходы, выполняющие функции резисторов, конденсаторов, диодов, транзисторов. Тип проводимости определяется концентрацией примеси. Избыток доноров дает область с проводимостью типа п, избыток акцепторов — область с проводимостью типа р. Процесс изменения типа проводимости путем добавления примесей называется  компенсацией.

Атомы примесей вводятся в полупроводник через поверхность с помощью диффузии, например путем помещения полупроводника в смесь паров с атомами примеси при достаточно высокой температуре. Возможно проведение даже тройной диффузии, при которой получают трехслойную структуру, содержащую два перехода; наиболее глубокой является первая диффузия. Ограничение областей, в которых путем диффузии примесей получают изменение типа проводимости, осуществляется с помощью слоев двуокиси кремния, предохраняющих от диффузии участки, покрытые таким слоем. Слой двуокиси кремния на пластинке создается окислением поверхности пластинки при высокой температуре. Вскрытие определенных участков (так называемых окошек) в слое окисла для проведения диффузии осуществляется растворением окисла в плавиковой кислоте. В процессе удаления слоев окисла с определенных участков поверхности пользуются фотомасками, облучаемыми ультрафиолетовыми лучами. Участки полупроводника, покрытые светочувствительной эмульсией и не засвеченные через маску (шаблон), образованную системой прозрачных и непрозрачных участков, вытравливаются. Этот процесс называется фотолитографией. Слой окисла используется также для защиты поверхности полупроводника после окончания производственного процесса от загрязнений и влияния окружающей среды. Это – пассивация  поверхности.

Полупроводниковые интегральные микросхемы являются наиболее распространенным типом интегральных микросхем, обеспечивающих максимальную миниатюризацию и надежность.  При массовом производстве являются наиболее дешевыми. Плотность упаковки в полупроводниковых интегральных микросхемах доходит даже до нескольких тысяч элементов и более на 1 мм2.

Как выполняются диоды и транзисторы в полупроводниковых интегральных микросхемах?

Изготовление диода осуществляется относительно просто. Используется процесс диффузии, создающий один р-п переход. Структура диода в интегральной микросхеме характеризуется плоским (планарным) переходом, например таким, как на рис. 5.16.

Рис.5.16.Структура полупродиода	     Рис.  5.17. Схематическая водникового в  интегральной микросхеме:	               структура  транзистора в интегральной

1 — контакт; 2 — металлизация;	    схеме: 1 – первая, 2- вторая,

3 — двуокись кремния		               3- третья  диффузии

Электрические параметры диффузионного диода зависят от площади перехода, распределения и концентрации примесей. Транзисторы также изготавливаются на основе использования диффузии для получения двух переходов в планарной структуре (рис. 5.17).

Как создаются резисторы в полупроводниковых интегральных  микросхемах?

Рис. 5.18. Структура резистора в полупроводниковой интегральной микросхеме

Сопротивление материала зависит от его удельного сопротивления (сопротивления, определенного на длине 1 см для поперечного сечения этого материала, равного 1 см2), длины, площади и температуры. У полупроводниковых интегральных микросхем резистор создается путем диффузии слоя типа р в полупроводнике типа п или наоборот (рис.5.18). По двум концам созданной таким образом резистивной дорожки располагаются металлические контактные площадки, между которыми и «действует» сопротивление, зависящее от формы канала и количества примесей в нем. Ограничивающий   такой канал переход, естественно, смещен в обратном   направлении.

Описываемым способом получают сопротивления от нескольких ом до нескольких десятков килом. Точность диффузионного резистора невысокая и составляет обычно примерно 20%, однако относительный разброс сопротивлений резисторов для интегральных микросхем одного типа составляет около ±2%.

Как изготавливают конденсаторы в полупроводниковых интегральных микросхемах?

Емкостные элементы создаются путем использования емкости р-п перехода, смещенного в обратном направлении. Заряд в запирающем слое зависит от напряжения смещения. Кроме того, емкость перехода зависит от площади перехода и распределения в нем примесей. Легко получают емкости 100—1000 пФ/мм2. Из-за ограниченной площади перехода возможности получения больших емкостей перехода также ограничены. Недостатками таких конденсаторов являются большая температурная зависимость, а также ограничение амплитуды переменного напряжения, поскольку переход в любых условиях работы должен быть смещен отрицательным напряжением, если он должен представить собой емкость и работа должна происходить н линейном диапазоне.

Как создаются индуктивности в полупроводниковых интегральных микросхемах?

Создание индуктивности в полупроводниковых интегральных микросхемах связано с некоторыми трудностями. В связи с этим при преобразовании классической схемы в схему, предназначенную для интеграции, следует применять RC-элементы и исключать элементы L. Трудности создания индуктивности в полупроводниковых микросхемах оказывают непосредственное влияние на выбор и структуру схем, предназначенных для интегрального исполнения. Приходится заменять схемы, построенные из дискретных элементов и содержащие индуктивности, несколько более громоздкими схемами,  однако без индуктивности.

Некоторое увеличение схемы, предназначенной для интегрального исполнения, однако, имеет второстепенное значение. С этой точки зрения проще создавать схемы цифровой техники, так как они обычно реализуются без индуктивности (триггеры, логические элементы).

Что такое тонкопленочные интегральные микросхемы?

Это схемы, элементы которых совместно с межсоединениями создаются в виде тонких пленок1, (проводящих, резистивных, диэлектрических и  полупроводниковых) разных  материалов,  осажденных на общей стеклянной или керамической подложке. Схемы подобного типа изготавливают напылением в вакууме через соответствующие маски.

Обычно в виде тонкопленочных схем изготавливаются пассивные схемы. В отличие от полупроводниковых конденсаторов с р-п переходом емкость тонкопленочных конденсаторов не зависит от напряжения и может иметь значительно большее значение (например, в виде многослойных конденсаторов). Тонкопленочные резисторы также могут иметь большие сопротивления. Кроме того, их точность может быть очень высокой, а температурная зависимость слабой.

Активные элементы в тонкопленочной технике пока еще недостаточно освоены, поэтому тонкопленочная техника не находит широкого практического применения.

Что такое толстопленочные интегральные микросхемы?

Это схемы, отличающиеся от тонкопленочных прежде всего тем, что они изготовлены путем выжигания окислов1,расположенных на керамической подложке. Их применение ограничено, хотя встречаются чаще чем тонкопленочные схемы. Толстопленочные схемы охватывают лишь пассивные схемы.

Что такое гибридные интегральные микросхемы?

Это схемы, изготовленные путем использования различных технологических методов, чаще всего такие, в которых резисторы, конденсаторы и их межсоединения выполнены с помощью тонкопленочной или толстопленочной технологии на керамической плате, а диоды и транзисторы представляют собой дискретные компоненты, вмонтированные в эту схему. Затем всю сборку заливают изолирующей смолой. В других вариантах пассивные тонкопленочные элементы напыляются на полупроводниковую пластинку, содержащую активные полупроводниковые элементы.

Что такое термистор?

Это нелинейный полупроводниковый резистор, сопротивление которого зависит от температуры, причем рост температуры вызывает уменьшение сопротивления. Изменения температуры в термисторе могут возникать под влиянием изменений внешней температуры или при изменении тока, протекающего через термистор. Рост тока вызывает увеличение температуры, что ведет к убыванию сопротивления, в результате чего напряжение на термисторе может оставаться постоянным в определенном диапазоне изменения тока. Примерный вид характеристик термистора и его графическое изображение представлены на рис. 5.19. Термисторы имеют широкий интервал номиналов сопротивлений. Их применяют для стабилизации напряжения, для компенсации влияния изменений температуры и т. д.

Рис.5.19.Характеристики  термистора   (а)   и  его  условное графическое обозначение  (б)

Что такое варистор?

Это нелинейный полупроводниковый резистор, сопротивление которого зависит от напряжения. Примерный вид характеристики варистора и его графическое изображение представлены на рис. 5.20. Варисторы применяются, в частности, для стабилизации напряжения.

Рис. 5,20.  Характеристика  вари-         Рис.   5.21.   Характеристика тиратрона

стора    (а)    и  его     графическое	          (а) и его условное графическое о

изображение (б)                                          обозначение  (б)

Что такое тиратрон?

Это газонаполненная лампа, являющаяся аналогом тиристора в том смысле, что помимо анода и катода содержит также электрод, используемый для изменения состояния лампы (пропускание или запирание). Примерная характеристика тиратрона и его графическое изображение показаны на рис. 5.21. Тиратроны выпускаются для работы при напряжениях от 100 В до 20 кВ и токах от долей ампера до 1000 А. Тиратроны применяют в схемах выпрямителей.

Какие многосеточные лампы применяются в электронике?

Существует несколько типов многосеточных ламп: лампа с двумя сетками - тетрод, с тремя - пентод, с четырьмя - гексод, с пятью - гептод и с шестью - гептод. Как известно, электронные лампы применяют все реже, особенно в маломощных схемах. Однако встречаются еще схемы с тетродами и пентодами, в основном в устройствах очень большой мощности.

Как работает тетрод и какова его характеристика?

От триода тетрод отличается конструктивно добавлением второй сетки, называемой экранирующей и расположенной в лампе между управляющей сеткой и анодом. На экранирующую сетку подается положительное, но меньшее, чем на анод, напряжение. Присутствие этой сетки значительно уменьшает емкость между управляющей сеткой и анодом, что ведет к уменьшению проникновения сигнала между цепями анода и первой сетки. Введение второй сетки в значительной степени уменьшает влияние анодного напряжения на анодный ток.  Благодаря этому в тетроде роль управляющего электрода играет только первая сетка и изменения анодного напряжения оказывают малое влияние на работу тетрода как усилителя.

Рис. 5.22. Примерный вид характеристик тетрода (а) и его графического обозначение (б)

Принцип действия тетрода состоит в следующем. Излученные катодом электроны ускоряются из-за действия второй сетки, на которую подано положительное по отношению к катоду напряжение. Электроны достигают второй сетки, и большинство их пролетает через нее, попадая на анод. Анодное напряжение, которое больше, чем напряжение второй сетки, почти не влияет на количество электронов, попадающих на анод. Поэтому характеристика Ia=fUa для тетрода (рис. 5.22) при напряжениях Ua > UC2 почти горизонтальна (полога). Сопротивление лампы и ее коэффициент усиления велики. При напряжениях Ua<UC2  электроны, достигающие анода, выбивают из него вторичные электроны, которые двигаются в направлении второй сетки, имеющей большее положительное напряжение, чем анод. Когда число вторичных электронов больше числа первичных, анодный ток изменяет направление (участок АВ на характеристике). В определенном (динатронном) интервале напряжений лампа имеет отрицательное сопротивление и может быть использована для генерирования  колебаний.

Разработаны лучевые тетроды специальной конструкции, у которых на выходной характеристике Ia=fUa нет участка, соответствующего отрицательному сопротивлению.

Как работает пентод и каковы его характеристики?

Пентод по сравнению с тетродом отличается в конструктивном отношении введением третьей сетки, называемой нулевой, защитной или антидинатронной и расположенной между второй сеткой и анодом. Защитная сетка соединена (снаружи или внутри лампы) с катодом лампы. Действие этой сетки заключается в создании нулевого потенциала между анодом и второй сеткой. Выбитые из анода вторичные электроны не попадают на вторую сетку, как это имеет место в тетроде (даже если ее потенциал значительно выше потенциала анода), и возвращаются к аноду и улавливаются им.

Рис. 5.23. Анодные характеристики пентода (а) и его условное графическое обозначение (б)

На характеристике пентода (рис. 5.23) отсутствует участок с отрицательным сопротивлением. Роль анода сводится только к собиранию электронов. В пентоде, так же как и в тетроде, анодное напряжение оказывает очень слабое влияние на анодный ток.

Внутренние емкости пентода во много раз меньше, чем у триода (тысячные доли пикофарад). В то же время по сравнению с триодом пентод имеет  значительно большие  внутреннее сопротивление  (до нескольких мегом), коэффициент усиления и крутизну (до 10— 20 мА/В). Благодаря этим свойствам пентода удается получать большое усиление в диапазоне как низких, так и высоких частот. Коэффициент усиления по напряжению Ku пентода, работающего в качестве усилителя и нагруженного сопротивлением, значительно меньшим, чем внутреннее сопротивление пентода, приближенно равен произведению крутизны S на сопротивление нагрузки RИ:Ku = SRИ. Из-за высокого внутреннего сопротивления пентод в большинстве случаев можно рассматривать как источник, ток которого не зависит от сопротивления нагрузки в широком интервале изменений этого сопротивления, т. е. как источник тока. Недостатком пентода как усилителя являются большие шумы, чем получаемые в случае триода. Это связано со значительно более высоким входным сопротивлением пентода по сравнению с триодом, что в основном следует из того факта, что малая емкость Са.с в пентоде ограничивает обратное влияние с выхода на вход.

Как работает электронно-лучевая трубка?

Электронно-лучевые трубки — это электровакуумные приборы, в которых образуется электронный пучок малого поперечного сечения, причем электронный пучок может отклоняться в желаемом направлении и, попадая на люминесцентный экран, вызывать его свечение (рис. 5.24). Электронно-лучевая трубка является электронно-оптическим преобразователем, превращающим электрический сигнал в соответствующее ему изображение в виде импульсного колебания, воспроизводимого на экране трубки. Электронный пучок образуется в электронном прожекторе (или электронной пушке), состоящем из катода и фокусирующих электродов. Первый фокусирующий электрод, который называют также модулятором, выполняет функции сетки с отрицательным смещением, направляющей электроны к оси трубки. Изменение напряжения смещения сетки влияет на число электронов, а следовательно, на яркость получаемого на экране изображения. За модулятором (в направлении к экрану) расположены следующие электроды, задачей которых является фокусирование и ускорение электронов. Они действуют на принципе электронных линз. Фокусирующе-ускоряющие электроды называются анодами и на них подается положительное напряжение. В зависимости от типа трубки анодные напряжения имеют значения от нескольких сотен вольт до   нескольких десятков киловольт.

Рис. 5.24. Схематическое изображение электронно-лучевой трубки:

1 — катод; 2 — анод Г, 3 — анод II; 4 — горизонтальные отклоняющие пластины; 5 — электронный пучок; 6 — экран; 7 — вертикальные отклоняющие пластины; 8 — модулятор

В некоторых трубках фокусировку пучка производят с помощью магнитного поля путем использования катушек, расположенных снаружи лампы, вместо электродов, находящихся внутри трубки и создающих фокусирующее электрическое поле. Отклонение пучка также осуществляется двумя методами: с помощью электрического или магнитного поля. В первом случае в трубке помещают отклоняющие пластины, во втором — снаружи трубки монтируют отклоняющие катушки. Для отклонения как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях используют пластины (или катушки) вертикального или горизонтального отклонения луча.

Экран трубки покрыт изнутри материалом — люминофором, который светится под влиянием бомбардировки электронами. Люминофоры отличаются различным цветом свечения и разным временем свечения после прекращения возбуждения, которое называется временем послесвечения. Обычно оно составляет от долей секунды до нескольких часов в зависимости от назначения трубки.

Где применяются электронно-лучевые трубки?

Электронно-лучевые трубки в зависимости от их свойств и параметров находят очень широкое применение в измерительных приборах, в частности осциллографах (осциллоскопах), в качестве трубок, воспроизводящих колебания токов и напряжений, в радиолокационной технике и телевидении, в качестве приемных трубок — кинескопов.

Что такое кинескоп?

Это электронно-лучевая трубка, предназначенная для воспроизведения телевизионного изображения, подводимого к трубке в виде электрического сигнала. Электрический видеосигнал, представляющий изображение, подводится к катоду. Он определяет яркость свечения точки на экране в данный момент, а сигналы, подводимые к отклоняющим катушкам (вертикальным и горизонтальным), — положение этой точки в тот же момент времени. Время послесвечения кинескопа подбирается таким, чтобы свечение каждой точки длилось настолько долго, чтобы одновременно наблюдались все поочередно высвечиваемые точки изображения. Впечатление непрерывности структуры изображения и непрерывности свечения на экране является следствием не только соответственно длительного послесвечения, но прежде всего особенности человеческого зрения, его инерционности и ограниченной разрешающей способности.

В кинескопах, предназначенных для телевидения, применяют только магнитное отклонение с помощью катушек, расположенных снаружи трубки. В кинескопах для цветного телевидения, применяют три типа люминофоров с разным цветом свечения Т~зеленым, красным и синим. Такие люминофоры, например в виде очень малых таблеток, размещают в определенном порядке рядом друг с другом на экране трубки. Каждый из трех люминофоров возбуждается пучком электронов, выходящих из отдельной электронной пушки. Значения анодных напряжений в кинескопах для черно-белого телевидения не более 20 кВ, а в трубках, предназначенных для цветного телевидения, не более 30 кВ.

Что такое запоминающие трубки?

Это электронно-лучевые трубки, предназначенные для накопления (запоминания) информации и воспроизведения этой информации по истечении длительного времени (нескольких часов). С этой целью в трубке предусмотрен дополнительный накопительный электрод, на котором электронный пучок образует определенное поверхностное распределение зарядов, представляющее записываемую информацию. В качестве запоминающих трубок используют также электронно-лучевые осциллографические трубки с очень большим временем  послесвечения.

Что такое передающие трубки?

Это преобразователи, заменяющие оптическое изображение соответствующим ему электрическим сигналом. Передающие трубки работают на принципе использования явления фотоэмиссии или фотоэлектрической проводимости. Изображение с помощью объектива проектируется на пластину со светочувствительным материалом. Под влиянием света на пластине (мишени) возникает плоское распределение электрических зарядов, соответствующее распределению света и тени в проецируемом оптическом изображении. Электронный пучок, выходящий из электронной пушки передающей трубки в направлении мишенн, вызывает последовательное преобразование «зарядного изображения» мишеии («изображения», созданного различными электрическими зарядами) в ток, зависящий от этих зарядов, т. е. от света, падающего в данное место мишени. Последовательность преобразования отдельных зарядов в электрический ток задается телевизионной системой.

Существуют различные виды передающих трубок. Чаще всего применяют трубки, называемые видиконами или суперортиконами (или ортиконом изображения).

Что такое декадные счетные лампы?

Декадные лампы (декатроны) — лампы тлеющего разряда (газосветные), предназначенные для счета импульсов в десятичном исчислении1. Типичная лампа такого типа имеет один анод и девять катодов, расположенных по окружности. Под влиянием подводимых к лампе импульсов возникают разряды, переходящие после каждого импульса на следующий катод. Светящееся пятно указывает цифру, соответствующую числу импульсов.

Что такое клистроны и магнетроны?

Это лампы специальной конструкции, используемые в технике сверхвысоких частот для усиления или генерирования колебаний. Их применяют в телевизионных и радиолокационных передающих устройствах большой мощности.

Что такое датчики на эффекте Холла?

Это полупроводниковый прибор, использующий эффект Холла, основанный на том, что в полупроводниковой пластинке, включенной в электрическую цепь и соответствующим образом расположенной в магнитном поле, возникает напряжение, зависящее от этого поля. Датчики на эффекте Холла применяют для измерения напряженности поля, тока и мощности, а также в качестве усилителей и генераторов.

ГЛАВА  6   ВЫПРЯМИТЕЛИ

Что такое выпрямление электрических колебаний?

Это процесс, в результате которого переменное входное электрическое колебание преобразуются в выходное колебание только одного знака (рис. 6.1). Процесс выпрямления используется в устройствах электропитания (блохах питания) и демодуляторах.

Рис. 6.1. Выпрямление синусоидального колебания: а, в — однополупериодное; 6 — двухполупериодное.

На каком принципе осуществляется выпрямление?

Выпрямление всегда осуществляется при использовании нелинейных элементов, обладающих свойством однонаправленного пропускания электрического тока. Благодаря таким свойствам на выходе выпрямляющего элемента  получают ток одного знака.

Какие электронные элементы используют для выпрямления?

Применяют полупроводниковые и вакуумные (кенотроны) диоды, газоразрядные диоды (газотроны), тиратроны, кремниевые и селеновые элементы, тиристоры и другие элементы с «единенными свойствами в зависимости от применения, значений выпрямленных, напряжений и токов, отбираемых нагрузкой. В маломощных электронных устройствах для выпрямления чаще всего применяют полупроводниковые диоды.

Что называется выпрямителем?

Название «выпрямитель» используется прежде всего для схем, преобразующих переменный ток в постоянный. Выпрямителем называется также и сам элемент с однонаправленными свойствами, используемый в процессе выпрямления.

Что называется однополупериодным выпрямителем?

Однополупериодным выпрямителем называется такой выпрямитель, на выходе которого после процесса выпрямления остаются колебания одного знака. Схема однополупериодного выпрямителя, возбуждаемого синусоидальным сигналом, представлена на рис. 6.2.

Диод включен таким образом, что проводит ток только при положительных полупериодах входного колебания, т. е. когда напряжение на его аноде больше потенциала катода. Среднее значение

Рис. 6.2. Схема однополупериодного выпрямителя, управляемого синусоидальным напряжением от трансформатора (а) и внешнего источника (б)

UCp колебания, полученного в результате выпрямления синусоидального напряжения с действующим значением U и максимальным значением   Um   (см.  рис. 4.4),  равно

UСР=2πU=0.45U=0.31UM

Например, при выпрямлении напряжения с действующим значением 0 220 В после выпрямления получаем среднее напряжение 100В  .

В отрицательный полупериод диод не проводит ток и все подведенное к выпрямителю напряжение действует на диоде как обратное напряжение выпрямителя. При изменении направления включения диода он будет проводить в отрицательные полупериоды и не проводить в  положительные.

Рассматриваемая схема выпрямителя называется последовательной. Название связано с тем, что нагрузка включается последовательно с  нелинейным элементом (вентилем).