Основные параметры логических элементов

Динамические параметры. Быстродействие ЛЭ при переключении определяется   электрической    схемой,   технологией изготовления и характером нагрузки. Для идентификации измерений динамических параметров в технической документации на ИС приводятся параметры эквивалентной нагрузки, устанавливаются требования к амплитуде и длительности фронта входного сигнала. Уровни отсчета напряжений для определения динамических параметров устанавливаются относительно выходных пороговых напряжений «1» и «0» (рис. 2.8). Временные зависимости напряжений в зонах выше или ниже указанных на рисунке пороговых уровней не влияют на работу ЛЭ и поэтому не представляют интереса.

Рис. 2.8. Входной  (а) и выходной (б) сигналы

инвертирующего ЛЭ

Основными динамическими параметрами ЛЭ являются задержка распространения сигнала tЗД Р при переключении и длительность положительного (нарастающего) и отрицательного (спадающего) фронтов tФ  выходных  сигналов.

Задержка распространения сигнала при переходе выходного напряжения от «1» к «0» tЗД Р1, 0 (при положительной логике* это соответствует отрицательному фронту, при отрицательной — положительному фронту выходного сигнала) определяется как интервал времени между фронтами входного и выходного сигналов ЛЭ, измеренного по заданному  уровню.

(*Для положительной логики более положительное значение напряжения (высокий уровень) соответствует лог. 1, а менее положительное значение напряжения (низкий уровень) — лог. 0.

Для отрицательной логики менее положительное значение напряжения (низкий уровень) соответствует лог. 1. а более положительное значение напряжения (высокий уровень)  — лог.  0.)

Задержка распространения сигнала при переходе выходного напряжения от «0» к «1» tЗД Р 0, 1 (при положительной логике это соответствует положительному фронту, при отрицательной логике — отрицательному фронту выходного сигнала) определяется как интервал времени между фронтами входного и выходного сигнала ЛЭ, измеренного по заданному уровню. Задержки распространения (tЗД Р 0, 1, tЗД Р1, 0) измеряются, как  правило, по  уровню 0,5 (UВЫХ ПОРВ+UВЫХ ПОРН).

При расчете временной задержки сигнала последовательно включенных ЛЭ используется средняя задержка распространения   сигнала   ЛЭ:

tЗД  Р  СР=(tЗД Р 0, 1+tЗД Р 1,0)2

Длительность фронта выходного сигнала при переходе напряжения из «1» в «0» (tΦ1, 0) для положительной логики соответствует отрицательному фронту, для отрицательной логики — положительному фронту.

Длительность фронта выходного сигнала   при  переходе  напряжения  из  0 в 1 (tΦ 0,1) для положительной логики соответствует положительному фронту, для отрицательной логики — отрицательному фронту. Иногда в технической документации на ИС tΦ 0,1, tΦ1, 0 — обозначаются соответственно τΦ 0,1, τΦ1, 0. Длительности положительных и отрицательных фронтов измеряют по уровням 0,1 и 0,9 (см. рис. 2.8).

Статические параметры определяют условия формирования и значения напряжений высокого и низкого уровней на выходе ЛЭ, его нагрузочную способность, потребляемую мощность при заданных напряжении питания, нагрузке и температуре   окружающей   среды.

К статическим параметрам ЛЭ относятся:

выходные и  входные  напряжения   лог.0 и 1 (Uвых0,Uвых1,Uвх0,Uвх1);

входные и выходные пороговые напряжения лог. 0 и 1 (Uвх пор0, Uвх пор1, Uвых пор0, Uвых пор1);

входные  и  выходные   токи  лог.  0 и   1(Iвх0,Iвх1,Iвых0, Iвых1);

токи  потребления  в  состоянии  лог.   0  и 1  (Iпот0,Iпот1);

потребляемая   мощность (Pпот).

Выходное пороговое напряжение лог. 0 Uвых пор0 есть   максимальное     или   минимальное (в зависимости от типа логики) выходное напряжение лог. 0, определяемое пороговой точкой амплитудной передаточной характеристики в области лог. 0, в которой дифференциальный коэффициент усиления по напряжению КU = 1 для неинвертирующего ЛЭ и КU = -1 для инвертирующего   ЛЭ   (см.   рис.   2.1).

Выходное пороговое напряжение лог. 1 Uвых пор1 есть минимальное или максимальное (в зависимости от типа логики) выходное напряжение лог. 1, определяемое пороговой точкой амплитудной передаточной характеристики в области лог. 1, в которой КU = 1 для неинвертирующего ЛЭ,   КU = -1   для   инвертирующего  ЛЭ.

Порог зоны переключения лог. 0 Uвх пор0 есть пороговое напряжение лог. 0, определяемое пороговой точкой амплитудной передаточной характеристики в области лог. 0, в которой КU = 1 для неинвертирующего ЛЭ и КU = -1 для инвертирующего ЛЭ (см.  рис.  2.1).

Порог зоны переключения лог. 1 Uвх пор1 есть пороговое напряжение лог. 1, определяемое пороговой точкой амплитудной передаточной характеристики в области лог. 1, в которой КU = 1 для неинвертирующего ЛЭ и КU = -1 для инвертирующего ЛЭ.

Входной ток ЛЭ задается для неблагоприятного режима работы в пределах допустимых температур окружающей среды и напряжения   питания   как  для  уровня лог. 0 (Iвх0), так и для уровня лог. 1 (Iвх1). Выходные токи Iвых0, Iвых1 характеризуют нагрузочную способность ЛЭ. (Втекающие токи имеют положительный знак, вытекающие токи — отрицательный знак.) Помехоустойчивость определяется относительно этих токов. Поэтому увеличение коэффициента разветвления приводит к снижению    помехоустойчивости.

Входной ток лог.1 Iвх1 определяется как входной ток при напряжении лог. 1 на входе ЛЭ.

Iвх0 — входной ток лог. 0 определяется как входной ток при напряжении лог. 0 на   входе ЛЭ.

Iвых1— выходной ток лог. 1 определяется как выходной ток при напряжении лог.   1   на  выходе  ЛЭ.

Iвых0— выходной ток лог. 0 определяется как выходной ток при напряжении лог. 0 на выходе ЛЭ.

Ток, потребляемый от источника (источников) питания ЛЭ (Iпот), зависит от типа ЛЭ. Для ЛЭ ЭСЛ он почти постоянен (если не принимать во внимание нагрузку) и не зависит от его логического состояния, для ЛЭ ТТЛ ток имеет разные значения для состояния «0» (Iпот0) и «1» (Iпот1). Кроме того, ЛЭ ТТЛ имеют выбросы тока во время переходных процессов при переключении ЛЭ, что приводит к существенному увеличению тока потребления на высоких частотах. Амплитуда и длительность выброса зависят от характера и величины нагрузки, схемотехники выходного каскада ЛЭ  ТТЛ,  длины  линии   связи   и   пр.

Мощность, потребляемая ЛЭ от источников питания Рпот=i=0nUiIi,

где Ui — напряжение i-го источника питания; Ii — ток в соответствующей цепи питания.

Если потребляемая мощность зависит от выходного напряжения лог. 0 (Рпот0) или 1 (Рпот1), то в качестве основного параметра используют среднюю потребляемую мощность Рпот ср = (Рпот0+Рпот1)/2. Для ЛЭ, потребляющих значительную мощность при переключении, средняя потребляемая мощность в технической документации задается в виде зависимости Рпот ср =  f (Fимп) , где Fимп — частота следования    импульсов.

Интегральные параметры отражают уровень развития технологии и схемотехники и качество цифровых ИС. Основными интегральными параметрами ИС являются энергия переключения Рτ и уровень интеграции   N.

Рис. 2.9.  Изменение   основных параметров цифровых интегральных схем:

Δ — минимальный топологический размер компонентов, мкм;

NЛЭ — степень интеграции ЛЭ; NЗУ  — число бит памяти на кристалле

Энергия переключения Рτ=Pпот ср×τзд р ср. Как правило, при определении энергии переключения используют типовые значения задержки распространения и потребляемой мощности. (Если потребляемая мощность выражается в милливаттах,  а задержка распространения  — в наносекундах, то энергия переключения имеет размерность пикоджоуль.) По мере совершенствования технологии и схемотехники и уменьшения размеров элементов на кристалле энергия переключения Рτ непрерывно снижается — примерно на полтора порядка за десятилетие (рис. 2.9). При заданных технологии и схемотехнике, или при заданной энергии переключения (Рτ=const), можно создавать различные серии ИС, обладающие либо высоким быстродействием (малым значением τзд р) и большой потребляемой мощностью, либо низким быстродействием и малой потребляемой мощностью. По этому параметру в настоящее время производят оценку уровня развития цифровой микроэлектроники и сравнение различных типов ИС.

Степень интеграции N логических цифровых микросхем определяется числом простейших эквивалентных ЛЭ — обычно двухвходовых вентилей — на кристалле (см. рис. 2.9 и табл. 2.1). Иногда степень интеграции микросхем измеряют числом элементов (резисторов, транзисторов, диодов) на кристалле, но при этом совершенно не учитывается специфика логических цифровых ИС, где межэлементные связи занимают существенную часть площади кристалла. Функциональную сложность ИС запоминающих устройств, имеющих регулярную структуру, можно оценивать числом бит памяти  на  кристалле.

Таблица 2.1

| Условное обозначение | Число вентилей на кристалл | Число бит памяти на кристалл |
| --- | --- | --- |
| ИС | До 10 | До 102 |
| СИС | 102 | 103 |
| БИС | 103 | 104 |
| СБИС | 104 | 105 |
| СБИС более высокой степе- ни интеграции | 105 | 106 |
|  | 106 | 107 |