Условные обозначения серий цифровых микросхем

По конструктивно-технологическому исполнению все цифровые ИС делятся на группы. По характеру выполняемых функций в аппаратуре ИС подразделяются на подгруппы (например, логические элементы, триггеры и т. д.) и виды внутри подгрупп (например, триггеры универсальные, счетные, с задержкой и т. д.). Разделение цифровых ИС на подгруппы и виды по функциональному назначению приведено в табл.  2.2.

Таблица 2.2

| Подгруппа и вид ИС | Обозначение |
| --- | --- |
| Формирователи: |  |
| импульсов прямоугольной формы | АГ |
| импульсов специальной формы | АФ |
| прочие | АП |
| Схемы вычислительных средств: |  |
| схемы сопряжения с магистралью | ВА |
| схемы синхронизации | ВБ |
| схемы управления вводом — выводом (схемы интерфейса) | ВВ |
| контроллеры | ВГ |
| микро-ЭВМ | BE |
| специализированные схемы | ВЖ |
| времязадающие схемы | ВИ |
| комбинированные схемы | ВК |
| микропроцессоры | ВМ |
| схемы управления прерыванием | ВН |
| прочие | ВП |
| функциональные расширители (в том числе расширители разрядности данных) | ВР |
| микропроцессорные секции | ВС |
| схемы управления памятью | ВТ |
| схемы микропрограммного управления | ВУ |
| функциональные преобразователи информации (арифметические, тригонометрические, логарифмические, быстрого преобразования Фурье и др.) | ВФ |
| Генераторы: |  |
| прямоугольных сигналов | ГГ |
| сигналов специальной формы | ГФ |
| Схемы арифметических и дискретных устройств: |  |
| арифметическо-логические устройства | ИА |
| шифраторы | ИВ |
| дешифраторы | ИД |
| счетчики | ИЕ |

Продолжение табл. 2.2

| Подгруппа и вид ИС | Обозначение |
| --- | --- |
| комбинированные | ИК |
| полусумматоры | ИЛ |
| сумматоры | ИМ |
| прочие | ИП |
| регистры | ИР |
| Коммутаторы и ключи: |  |
| напряжения | КН |
| прочие | КП |
| тока | КТ |
| Логические элементы: |  |
| элемент И — НЕ | ЛА |
| элемент И — НЕ/ИЛИ — НЕ | ЛБ |
| расширители | ЛД |
| элемент ИЛИ — НЕ | ЛЕ |
| элемент И | ЛИ |
| элемент И — ИЛИ — НЕ/И — ИЛИ | ЛК |
| элемент ИЛИ | ЛЛ |
| элемент ИЛИ — НЕ/ИЛИ | ЛМ |
| элемент НЕ | ЛН |
| прочие | ЛП |
| элемент И — ИЛИ — НЕ | ЛР |
| элемент И — ИЛИ | ЛС |
| Преобразователи сигналов: |  |
| уровня (согласователи) | ПУ |
| код — код | ПР |
| Схемы запоминающих устройств (ЗУ): |  |
| ассоциативные ЗУ | РА |

Окончание табл. 2.2

| Подгруппа и вид ИС | Обозначение |
| --- | --- |
| матрицы постоянных ЗУ | РВ |
| постоянные ЗУ (масочные) | РЕ |
| матрицы оперативных ЗУ | РМ |
| прочие | РП |
| постоянные ЗУ с возможностью | РР |
| многократного электрического |  |
| перепрограммирования |  |
| постоянные ЗУ с возможностью | РТ |
| однократного программирования |  |
| оперативные ЗУ | РУ |
| постоянные ЗУ с ультрафиолетовым стиранием и электрической записью информации | РФ |
| Триггеры: |  |
| универсальные (типа JK) | ТВ |
| динамические | ТД |
| комбинированные | ТК |
| Шмитта | ТЛ |
| с задержкой (типа D) | ТМ |
| прочие | ТП |
| с раздельным запуском (типа RS) | ТР |
| счетные (типа Т) | ТТ |
| Многофункциональные схемы: |  |
| цифровые | ХЛ |
| комбинированные | ХК |
| Цифровые матрицы | ХМ |
| Прочие | ХП |

| Таблица 2.3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип логики | Серия | Параметры логического элемента (вентиля) |  |  | Степень интеграции | Функциональный аналог |
|  |  |  | P, мВт | , пДж |  |  |
| ТТЛ | К155 | 10 | 10 | 100 | ИС, СИС | SN74 |
|  | КМ155 |  |  |  |  |  |
| ТТЛШ | К531 | 3 | 20 | 60 | ИС, СИС | SN74S |
|  | КР1531 | 3 | 4 | 12 | ИС, СИС | SN74F |
|  | К555 | 10 | 2 | 20 | ИС, СИС | SN74LS |
|  | КМ555 |  |  |  |  |  |
|  | КР1533 | 4 | 2 | 8 | ИС, СИС | SN74ALS |
|  | К589 | 5 | 8 | 40 | МП БИС | 13000 |
|  | КР1802 | 5 | 4 | 20 | МП БИС | — |
|  | К1804 | 5 | 4 | 20 | МП БИС | Ат2900 |
| ЭСЛ | К500 | 2 | 25 | 50 | ИС, СИС | мсюк |
|  | К1500 | 0,75 | 40 | 30 | ИС, СИС | F100K |
|  | К1800 | 1,5 | 20 | 30 | МП БИС | МС10800 |
|  | К1520ХМ1 | 0,8 | 12 | 10 | МаБИС | F200 |
|  | К1520ХМ2 | 1 | 10 | 10 | МаБИС | — |

По принятой системе ГОСТ 17021—75 обозначение ИС должно состоять из четырех элементов. Первый — цифра (1, 5, 7), обозначающая конструктивно-технологическое исполнение ИС; второй — цифры, обозначающие порядковый номер серии микросхемы от 000 до 999 либо от 00 до 99. Первые два элемента определяют номер серии ИС. Третий элемент — две буквы, соответствующие подгруппе и виду по функциональному назначению, четвертый — порядковый номер ИС по функциональному признаку в данной серии. Буквы К, KM, KP перед условным обозначением микросхем характеризуют условия их  приемки  на заводе-изготовителе и особенности конструктивного исполнения. Иногда в конце условного обозначения добавляется буква, определяющая технологический разброс электрических параметров данного типономинала.

Например, запись КР1533ЛАЗ обозначает, что имеем микросхему широкого применения (К), в пластмассовом корпусе (Р), полупроводниковую (1), серии 533, выполняющую функцию логического элемента И—НЕ, порядковый номер в подгруппе — 3.

В табл. 2.3 приведены условные обозначения и основные параметры серий биполярных цифровых ИС и БИС, рассматриваемых  в  данном  справочнике.