Ячейка, адрес, команда, программа. В основу работы ЭВМ положен принцип работы программного управления. Машине заранее необходимо указать, какие операции надо выполнить и в какой последовательности. Указания по выполнению одной из элементарной операции формируют содержание команды. Информация (числовая или символьная), а также команды вводятся в запоминающее устройство машины, которое состоит из ячеек. Каждая ячейка имеет свой номер, называемый адресом. Содержимым ячейки является слово. Чтобы записать слово в память машины или выбрать его из памяти, следует указать адрес ячейки.

Команда содержит код операции (КОП) и адреса ячеек, в которых хранятся операнды. В зависимости от количества адресов команды бывают трех-, двух- и одноадресные. Последовательность команд по выполнению операций, необходимых для решения задачи, называется машинной программой. Рассмотрим порядок составления  машинной программы на следующем примере.

Пример. Составить фрагмент  программы вычисления выражения

y=mn(a−b)m+n

для ЭВМ с трехадресной системой команд. Для того чтобы вычислить значение у, необходимо задать машине числовые значения исходных данных и указать последовательность операций над ними. Определим последовательность арифметических операций по вычислению заданного выражения:

Вычитание - (a−b)=B1

умножение  - n(a−b)=B2

умножение  - m⋅n(a−b)=B3

сложение  - (m+n)=B4

деление- mn(a−b)m+n=y

Пусть исходные данные записаны в ячейках 00200023:  0020→m;  0021→n;  0002→a; 0023→b;  команды хранятся 0100, 0101, 0102, ...;  промежеточные данные – в ячейках 0300, 0301..;  результат поместить в ячейку с адресом 1000. Коды операций: сложение  - 01, вычитание – 02, учножение – 03, деление – 04.

Фрагмент программы в этом случае будет иметь следующий вид:

| Адрес команды | КОП | А1 | А2 | А3 | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0100 0101 0102 0103 0104 | 02 03 03 01 04 | 0022 0021 0020 0020 0300 | 0023 0300 0300 0021 0301 | 0300 0300 0300 0301 1000 |  |

Пользователь записывает программу на алгоритмическом языке, но ЭВМ работает под управлением программы, переведенной на машинный язык, т.е.в кодах машины.

Основные устройства ЭВМ. Программа, а также исходная информация, зафиксированные на машинных носителях, вводятся в машину через устройство ввода (Увв), которое преобразует закодированную информацию в электрические сигналы и передает их в запоминающие устройства. Запоминающие устройства служат для хранения программ, данных. В ЭВМ имеется не менее двух  типов запоминающих устройств: оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), обладающее сравнительно высоким быстродействием при малой  емкости, и внешнее запоминающее устройство (ВЗУ), имеющее ограниченное быстродействие при большей емкости.

Арифметическо – логическое устройство (АЛУ) предназначено для выполнения арифметических и логических преобразований чисел и команд. Устройство управления (УУ), реализующее программный принцип управления, вместе с арифметико – логическим устройством образует процессор. Результаты решения задачи передаются из машины с помощью устройства вывода (Увыв).

Современная модель ЭВМ состоит из центральных устройств (процессоры, оперативная память, каналы ввода - вывода), периферийных устройств (устройства ввода – вывода, внешние запоминающие устройства, устройства непосредственной связи опреатора с ЭВМ) и систем телеобработки данных. Важное значение имеют унифицированные каналы вода – вывода, которые обеспечивают связь между центральным процессором и периферийными устройствами. Каналы делятся на селекторные  - быстрые и мультиплексные – медленные. Селекторный канал связан с внешним запоминающим устройством, мультиплексный канал связан с внешним запоминающим устройством, мультиплексный служит для подключения к процессору медленно действующих устройств ввода – вывода.