Д. Метод эквивалентного генератора.

Преобразование источников. Принцип взаимности

1.57. Для схемы рис. 1.59, а методом эквивалентного генератора напряжения найти ток в ветви с сопротивлением r1 если E1 = 18 в, Е2 = 21 в, r10 = 1 ом, r1= 2 ом, r20 = 2 ом, r2 = 7 aw, r3 = 6 ом

Рис.1.59

Решение. Обозначим положительное направление искомого тока I1 на исходной схеме (см. рис. 1.59,, а). Рассмотрим часть схемы, подключенную к исследуемой первой ветви (обведенную штриховой линией), в качестве эквивалентного генератора напряжения с э. д. с. Еr и сопротивлением rr. Нарисуем эквивалентную электрическую схему с эквивалентным генератором напряжения (рис. 1.59, б).

На схеме произвольно выбрано положительное направление э. д. с.' эквивалентного генератора Еr к точке р. Это позволяет записать для режима холостого хода эквивалентного генератора с отключенной первой ветвью (рис. 1.59, в)

Развернутая схема эквивалентного генератора в режиме холостого хода показана, на рис. 1.59, г. Во внутренних ветвях генератора ток

Напряжение холостого хода определяет э. д. с. генератора:

Найдем сопротивление rr эквивалентного генератора.

Для подсчета сопротивления генератора преобразуем его схему (см. рис. 1.59, г), заменив источник напряжения E2 короткозамкнутым участком (рис. 1.59, д). Входное сопротивление последней схемы является сопротивлением эквивалентного генератора

Возвращаясь к схеме рис. 1.59, б, находим искомый ток по закону Ома:	.

1.58. Методами эквивалентного генератора напряжения и эквивалентного генератора тока найти ток в ветви r5, если Е1= Е2 = 20 в,  r1 =r2 =40 ом,r3 = 10 ом,

r4 = 160 ом, r5 = 20 ом (рис. 1.60, а).

Решение.  Расчет методом ЭГН. Отключим ветвь с r5 (рис. 1.60, 6) и найдем параметры  ЭГН  с э. д. с. Еr, т. е. напряжение Uab x x холостого хода между точками а и b и rr — сопротивление схемы рис. 1.60, в между точками а и & в режиме холостого хода при закороченных э. д. с. Е1 и Е2.

Рис. 1.60

Схема эквивалентного генератора напряжения приведена на рис. 1.60 г. Э. д. с. эквивалентного генератора и его сопротивление равны:

Искомый ток согласно формуле (1.24)

При расчете методом ЭГТ ветвь r5 закорачиваем (рис. 1.60, д). Ток Iк.з проходящий по закороченной ветви ab,  является током эквивалентного генератора тока (Iк. 3 = J) Найдем его. Это можно сделать, рассчитав двухузловую схему рис. 1.60, д методом узловых потенциалов. Приняв потенциал точек а и b равным нулю (&a=&b = 0), найдем

Для определения тока Iк. 3 = J вычисляем I1 и I2 и по первому закону Кирхгофа находим

Сопротивление эквивалентного генератора тока rr равно сопротивлению эквивалентного генератора напряжения; однако его можно найти по (1.25):

Из схемы эквивалентного генератора тока (рис. 1.60, е) по формуле (1.26) находим искомый ток:

Получили тот же результат, что и по методу ЭГН.

1.59. Методом ЭГН найти ток I5 (рис. 1.61, а), проходящий через сопротивление r5, если Е = 120 в, r1 = 60 ом, r2 = 15 ом, r3 = 90 ом, r4 = 60ом, r5 = 12 ом. Тем же методом определить ток в сопротивлении r4.

Решение. Обозначим на схеме рис. 1.61, а произвольное положительное направление искомого тока I5. Часть схемы (внешнюю к исследуемой ветви r5) рассмотрим	в виде некоторого генератора напряжения Еr ,rr . Стрелку э. д. с.	Еr произвольно направим к точке с (рис. 1.61,6). Таким образом, э. д. с. генератора определится напряжением холостого хода:

На развернутой схеме генератора в режиме холостого хода (рис. 1.61, в) обозначим токи в ветвях  I0х.х, I1 х.х,I3х.х

Рис. 1.61

По закону Ома,

Таким образом, э. д. с. эквивалентного генератора напряжения

Найдем сопротивление ЭГН двумя способами:

1. Путем непосредственного расчета по схеме. Для этого в схеме рис. 1.61, в источник напряжения заменим короткозамкнутым участком. После этого схему рис. 1.61, в нарисуем в виде рис. 1.61, г.

Сопротивление генератора гг равно сопротивлению цепи между точками cud:

2. Путем вычисления отношения э. д. с. эквивалентного генератора к току короткого замыкания. Для этого надо в схеме рис. 1.61, в замкнуть точки cud накоротко, вычислить ток Iк.3, протекающий через короткозамкнутый участок (рис. 1.61, д), и найти сопротивление короткого замыкания по формуле (1.25). Источник напряжения Е в короткозамкнутой схеме рис. 1.61, д нагружаем на эквивалентное сопротивление

Ток источника напряжения

Токи в ветвях:

Отсюда

Сопротивление генератора

Значения сопротивления генератора, полученные этими способами, одинаковы.

Возвращаясь к схеме рис. 1.61, б, находим искомый ток /6 по закону Ома:

Таким образом, ток в сопротивлении r5 течет от точки d к точке с и равен 0,4 а.

Расчет тока в сопротивлении I4 методом эквивалентного генератора напряжения проводится аналогично. Заменяем часть схемы, подключенную к точкам d и b ветви с сопротивлением I4, эквивалентным генератором Er', rr' (рис. 1.61, с). Э. д. с. генератора совпадает с напряжением в режиме холостого хода:

Для определения этого напряжения рассчитываем вначале токи I3 и I0' в развернутой схеме генератора в режиме холостого хода (рис. 1.61, ж):

Отсюда находим э. д. с.  генератора:

Для определения сопротивления генератора рассмотрим соответствующую пассивную схему (в схеме генератора источник напряжения заменен короткозамкнутым, отрезком), показанную на рис. 1.61, з, Для ясности эта схема показана в виде рис. 1.61, и.

Сопротивление генератора, равное входному сопротивлению последней схемы относительно зажимов dub,

Наконец находим искомый ток /4 по схеме эквивалентного генератора (см. рис. 1.61, е):

- По данным задачи 1.58 для схемы рис. 1.60 методом ЭГН иди ЭГТ найти ток в ветви с сопротивлением г3.

- Считая зажимы aub входными клеммами схем (рис. 1.62, а—д), определить параметры Ет и гг соответствующих эквивалентных генераторов (рис. 1.62, е).

Рис. 1.62

1.62. Для экспериментального исследования двухполюсника собрана схема рис. 1.63. Требуется найти э. д. с. и сопротивление генераторов, эквивалентных исследовавшимся двухполюсникам, по данным двух опытов (для каждого двухполюсника):

1) U1 = 20 в; 11 = 2 a; U2 = 30 в\ I2 = 3 а;

2) U1 = 20 в; I1 = 12 а; U2 = 30 в; I2 == 14 а;

3) U1 = 20 I1== З а; U2 = 30 в; I2 == 5 а.

1.63. Определить ток I3 в ветви с сопротивлением r3 = 12 ом (рис. 1.64, а). Э. д. с. генераторов напряжения Ег = 120 в, 100 в, их внутренние сопротивления r1 = 6 ом, r2 = 4 oм.

Решение. Задачу решаем двумя способами: 1) методом ЭГТ и 2) методом преобразования.

Рис. 1.64

1. Часть схемы, подключенную к зажимам тип ветви с сопротивлением r3 (на рис. 1.64, а обведена штриховой линией), можно рассматривать в виде эквивалентного генератора тока J, rr (на рис. 1.64, б обведен штриховой линией). Ток генератора        J определяется по опыту короткого замыкания (рис. 1.64, в).

На развернутой схеме генератора (рис. 1,64, г)

а внутреннее сопротивление генератора тока равно сопротивлению пассивной цепи между зажимами т к п при разомкнутой ветви г3 (рис. 1.64, д);

По схеме эквивалентного генератора тока, представленной на рис. 1.64, б, находим искомый ток:

2. При решении методом преобразования заменяем генераторы напряжения схемы рис. 1.64, а эквивалентными генераторами тока (рис. 1.64, е). Токи генераторов:

Преобразуем полученную схему, заменив параллельные сопротивления r1 и r2 , эквивалентным сопротивлением

и параллельные источники тока J1 и J2 -одним эквивалентным источником тока J; получим схему рис. 1.64,6, причем

Ток J последней схемы разветвляется по сопротивлениям rr и r8

Рис. 1.65

1.64. Два генератора тока соединены в цепь рис. 1.65, а. Ток первого генератора J1 = 3Ma1 его внутренняя проводимость g1 = 0,05 сим, второго генератора = 2 ма, g2 = 0,01 сим. Сопротивления r3 = 5 ом, r4 = 30 ом. Определить ток, проходящий через сопротивление г4.

Решение 1. Преобразуем генераторы тока в эквивалентные генераторы напряжения (рис. 1.65,б). Э. д. с. и внутренние сопротивления генераторов напряжения находим по формулам  (1.4);

Далее любым способом находим искомый ток. Выберем метод узловых потенциалов. Обозначим находим:

2. Решим задачу методом эквивалентного генератора тока. Для этого заменим всю цепь, за исключением ветви с г4, эквивалентным генератором тока (рис. 1.65, в). Для определения его параметров Jэ и gэ сначала исключим ветвь с r4, а точки а и b закоротим (рис. 1.65, г).

Найдем ток короткого замыкания, равный Jэ. Для этого предварительно определим токи I3 и I2 (рис. 1.65, д):

Следовательно, ток эквивалентного генератора тока

Определим внутреннюю проводимость эквивалентного, генератора тока, gэ между точками а и Ь.

Для этого исключим генераторы тока и оставим лишь их внутренние проводимости (рис. 1.65, е):

В искомой ветви (см. рис. 1.65, в) ток

1.65. Вычислить ток в ветви с r5 задачи 1.40 (см. рис. 1.45), пользуясь преобразованием схем с источниками тока в эквивалентные схемы с источниками напряжения, и наоборот.

Решение 1. Для ясности перерисуем схему рис. 1.45 в виде рис. 1.66, а. Эквивалентность исходной и новой схем очевидна: к соответствующим узлам обеих схем подходят одинаковые токи. В частности, результирующий ток, подводимый к узлу а, равен нулю. Преобразуем генераторы тока J последней схемы в генераторы с э. д. с. E1 и Е3 (рис. 1.66, б):

Складывая последние элементы ветвей, приводим рис. 1.66, б к виду рис. 1.66, в, для которого:

Рис. 1.66

Преобразуем схему рис. 1.66, в в схему с источниками тока

(рис. 1.66, г):

В ветвь г5 ответвляется часть тока Iэ, равная

2.Метод ЭГТ. Определим ток Jэ эквивалентного генератора тока, который равен току Iк.3 при замыкании накоротко сопротивления r5 (рис. 1.66, е). Ток Iк.з можно вычислить различными способами, например методом контурных токов:

Подставляя числовые значения и решая эти уравнения, найдем:

Затем рассчитаем внутреннюю проводимость генератора тока. Она равна проводимости пассивной цепи между зажимами а и Ь при разомкнутой ветви с г5 (рис. 1.66, ж)\ ветвь, содержащая генератор тока, показана разомкнутой, так как внутреннее сопротивление идеального генератора тока бесконечно велико:

На рис. 1.66, д приведена схема эквивалентного генератора тока относительно зажимов а и b. Из нее находим искомый ток:

3. Преобразуем треугольник сопротивлений г3/4гб в эквивалентную звезду (рис. 1.66,з). Ее сопротивления [см. формулы (1.21)] равны:

Полученная схема содержит всего два узла 0 и с. Приняв потенциал узловой точки 0 равным нулю (ср0 = 0), вычислим потенциал точки с [см. формулу (1.14)]:

Обращаем внимание на то, что в знаменателе последнего выражения отсутствует слагаемое, учитывающее сопротивление rd, это связано с тем, что сопротивление источника тока бесконечно велико и прибавление к нему конечного сопротивления rd не изменило бы бесконечно большое сопротивление ветви источника тока.

По закону Ома найдем токи:

и напряжение между точками а и Ь:

INCLUDEPICTURE "../../AppData/Local/Temp/FineReader11/media/image1.png" \* MERGEFORMAT

Наконец находим искомый ток

1.66  Для цепи рис. 1.49 по данным задачи 1.46 наити ток в r4, пользуясь преобразованиями генераторов тока в генераторы напряжения, и наоборот.

1.67  Цепь рис. 1.67, содержащая два генератора тока (J1 = 30 ма, g1=1•10-3 сим,

J2 = 20 ма, g2 = 1,5 • 10-3 сим) и генератор напряжения (Е3 — 45 в, r3 = 100 ом), включена на нагрузочное сопротивление rH— 20 ом. Определить ток Iн.

Рис. 1.67                                          Рис. 1.68

1.68  Три генератора напряжений, э. д. с. которых Е1 = 48 в, Е2=45 в, Е3 = 45 в, а внутренние сопротивления r1 = 1,2 ом, r2 = = 1 ом,r3=1,5ом, работают параллельно на общую нагрузку, сопротивление которой r = 4,2 ом (рис. 1.68). Произвести замену заданных генераторов напряжений одним эквивалентным, определив его э. д. с. и внутреннее сопротивление. Чему равны токи, протекающие через каждый генератор и нагрузку?

Решение. Значения э. д. с. и внутреннего сопротивления эквивалентного генератора напряжения могут быть определены по формулам (1.27):

Ток в нагрузке

Напряжение на нагрузке

Таково же напряжение на каждой из параллельных ветвей. Ток в каждой из ветвей найдем по формуле (1.29):

Проверка показывает, что ток в нагрузке I равен сумме токов I1, I2 и I3.

1.69.. Воспользовавшись принципом взаимности, найти показания амперметров

А4 и As (рис. 1.69). Даны: E = 30 в, r1 = 6 ком, r2 = = 4 ком, r3 — 8 ком, r4 = r5 = 2 ком.

Рис. 1.69                               Рис. 1.70

  - В схеме рис. 1.70 простейшим способом вычислить токи. Даны: Е1 = 100 в, Е2 = 80 в, Е3 = 40 в, r1 = r2= 10 ом, r3 = 20 ом, r4 = 15 ом.

  - По данным задачи 1.50 (см. рис. 1.53) методом эквивалентного генератора определить - ток в сопротивлении r4.

Е. Условие выделения максимальной мощности в нагрузке

1.72  В схеме рис. 1.71, а известны: Е = 100 в, гг = 10 ом, г2 = 40 ом, г3 = 12 ом. При каком значении нагрузочного сопротивления г„ в нем выделится максимальная мощность и чему она равна?

Рис. 1.71

Определить отношение мощности, расходуемой в г, к доставляемой источником. Вычислить коэффициент передачи, т. е. отношение напряжения на rн к э. д. с. Е.

Решение. 1. Рассчитаем ток проходящий через сопротивление rн и расходуемую в нем мощность Рн:

Для расчета максимальной мощности, выделяемой в нагрузке, возьмем производную от Рн по rн и приравняем ее нулю. В результате получим

Подставляя найденное значение г„ в (2), получим искомую величину максимальной мощности:

Вычислим мощность Р, доставляемую источником э. д. с.:

Искомое отношение мощностей

Напряжение на нагрузочном сопротивлении

Коэффициент передачи

2. Часть схемы левее зажимов ab заменим эквивалентным генератором напряжения с э. д. с. Еr и сопротивлением rr (рис. 1.71,6). Найдем Еr и rr. Для вычисления Еr отключим ветвь rн (рис. 1.71, в) и определим напряжение Uаbх.х между точками а и b в режиме холостого хода, которая численно равна Еr :

Сопротивление rr равно сопротивлению цепи между зажимами а и b при закороченном источнике э. д. с. Е (рис. 1.71, г):

INCLUDEPICTURE "../../AppData/Local/Temp/FineReader11/media/image1.png" \* MERGEFORMAT

Как известно, в схеме, эквивалентной заданной (см. рис. 1.71,6), максимальная мощность выделится, если сопротивление нагрузки rн будет равно внутреннему сопротивлению генератора, т. е. при rн = rr = 20 ом. Следовательно, получено то же значение, которое было найдено. Максимальная мощность

INCLUDEPICTURE "../../AppData/Local/Temp/FineReader11/media/image2.png" \* MERGEFORMAT

1.73  К зажимам 1-Г цепи рис. 1.14, а и Ь подведено напряжение Ul = 72 в. При какой величине сопротивления r2, подключенном к зажимам 2-2', в нем выделится максимальная мощность и чему она равна? Определить отношение мощностей, расходуемой в сопротивлении r2 к доставляемой источником. Вычислить коэффициент передачи, т. е. отношение напряжения на r2 к подведенному.

Ж. Входные и взаимные проводимости ветвей

1.74  Определить входные и взаимные проводимости ветвей схемы рис. 1.72, а, необходимые для вычисления токов, если r1= 15 ом, r2 = 12 ом, r3 = 10 ом, r4 = 40 ом, r5 = 20 ом, E1 = 25 б, E2 = 20 в, E3 = 50 в. Используя найденные значения проводимостей, вычислить все токи.

Вычислить входное (относительно зажимов ab) и взаимные (передаточные) сопротивления между первой и остальными ветвями.

Решение. Для определения входной проводимости g1 и взаимных проводимостей gn1(n = 1, 2, ... , 5) между первой и остальными ветвями исключим все заданные э.д.с. и положим, что в ветвь с r1 включена э.д.с., равная 1 в (рис. 1.72, б) и направленная, как э.д.с. Е1, при этом вычислим токи, вызванные ею в каждой из ветвей. Фактически расчет проще проводить методом пропорциональных величин, задавшись током в крайней первой ветви. В результате расчета получим, что I1=0,04 a,I2 = 0,02 а, I3 = =0,616 а, I4 = 0,004 а, I5 = 0,02 а. Их числовые значения равны соответствующим проводимостям, поэтому g1=I1= 0,04 сим, g21 = I2 = 0,02 сим, g31 = I3 = 0,016 сим, g41 = I4 = 0,004 симч g51 = I5=  0,02 сим.

Затем вычисляем входную проводимость g22 и взаимные проводимости между второй и остальными ветвями. Для этого аналогично предыдущему исключим все э.д.с., а в ветвь с r2 вводим э.д.с., равную 1 в (рис. 1.72, в) и имеющую направление э.д.с. E2, и вычислим токи, созданные ею в каждой из ветвей.

В результате получим: I’’2 = 0,035, a; I’’1=0,02 а; I’’3 = 0,028 а; I’’4 = 0,007 а, I’’5 =

= 0,015 а, а соответствующие входная и взаимные g22 (n = 1, 3, 4, 5) проводимости будут:

g22 = 0,035 сим, g12 = 0,02 сим, g32 = 0,028 сим, g42 = 0,007 сим, g52 = 0,015 сим.

Рис. 1.72

Аналогично, введя в третью ветвь э.д.с., равную \в и направленную, как и э.д.с. Е3 (рис. 1.17, г), получим; I"4 = 0,0424 I"1 =  0,016 а; I"2 = 0,028 а; I"4 =0,0144 а;

I5=0,012 а и соответствующие входную и взаимные gn3(n=1, 2, 4, 5) проводимости:

g33 = 0,0424 сим, g13 = 0,016 сим, g23 = 0,028 сим, g43 = 0,0144 сим, g53 = 0,012 сим.