### Основные понятия теории цепей   1.1. Основные определения

!Совокупность устройств, образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий тока и напряжения называется электрической цепью.

!Отдельные устройства, входящие в электрическую цепь, называют элементами электрической цепи. Часть электрической цепи, содержащую выделенные в ней элементы, называют участком цепи.Элементы цепи, предназначенные для генерирования электрической энергии, называются источниками питания, а элементы, использующие электрическую энергию, - приемниками электрической энергии.

Механическая (генераторы)

Химическая (гальванические элементы и аккумуляторы)

Тепловая (термоэлементы)

Лучистая (фотоэлементы)

источники

Электрическая энергия

Механическая (электродвигателях)

Химическая (аккумуляторах)

Тепловая (нагревательные приборы)

Лучистая (осветительные приборы)

приемники

Рис 1.1  !Передающие элементы цепи являются звеном, связывающим источники и приемники. Кроме электрических проводов в это звено могут входить приборы контроля и управления, а также преобразующие устройства (трансформаторы, выпрямители и др.), в которых электрическая энергия доводится до такого состояния, когда её становится удобно передавать на расстояния и распределять между приемниками.Элементы цепи выполняют своё назначение, когда цепь замкнута и в ней имеет место направленное движение носителей электрических зарядов – электрический ток.

!Сила электрического тока определяется количеством электричества (зарядом), проходящего сквозь поверхность, равную поперечному сечению проводника, в единицу времени.Электрический ток, величина и направление которого остаются неизменными, называют постоянным током и обозначают буквой I  Если за t секунд прошло q кулонов электрического заряда, то сила постоянного тока

Рис 1.2

I=qt;		 q=I⋅t.!Электрический ток, величина или направление которого не остаются постоянными, называют переменным током. Значения переменного тока в рассматриваемый момент времени называются мгновенными значениями и обозначают строчной буквой i. Ток i связан с зарядом q и временем t соотношением

i=dqdt.  За промежуток времени от 0 до t изменяющийся ток переносит зарядq=0ti⋅dt.

Формы кривых и изменяющихся токов весьма разнообразны. В основном это периодические токи, мгновенные значения которых повторяются через равные промежутки времени. !Наименьший промежуток времени, по истечении которого мгновенные значения тока повторяются, называется периодом T. Число периодов в одну секунду называется частотой  f=1T Гц.

| Токи, изменяющиеся по гармоническому закону, называются синусоидальными токами. Наибольшее значение синусоидального тока называют амплитудой и обозначают Im. Существует также несинусоидальный ток. |  | Рис 1.3 |
| --- | --- | --- |
| Рис 1.4 | Постоянные или переменные токи возникают в электрических цепях под действием э.д.с., возбуждаемых в источниках в процессе преобразования в них какого-либо вида энергии в электрическую энергию. Э.д.с. и напряжения в соответствии с законом изменения их мгновенных значений называют постоянными, переменными, синусоидальными и несинусоидальными. |  |

В зависимости от того, для какого тока предназначается электрическая цепь, её называют соответственно: “электрическая цепь постоянного тока”, “электрическая цепь переменного тока” и т.д.

!Элементы цепей, характеристики (например: ВАХ) которых линейны, называют линейными элементами. Электрическую цепь, состоящую из линейных элементов, называют линейной цепью.

!Условное графическое изображение электрической цепи называется схемой электрической цепи. В радиоэлектронике встречаются различные типы схем: структурные, принципиальные и схемы замещения.

!Структурная схема электрической цепи – условное графическое изображение реальной цепи, отражающее только важнейшие функциональные части цепи и основные связи между ними.

!Принципиальная схема электрической цепи представляет собой графическое изображение реальной цепи, на котором с помощью условных графических обозначений показаны два элемента цепи и соединения между ними. Каждому реальному элементу электрической цепи соответствуют условное изображение и буквенное обозначение, определенные действующими стандартами.

!Схемой замещения или эквивалентной схемой электрической цепи называется условное графическое изображение моделирующей цепи, т.е. цепи, составленной из идеализированных элементов, замещающей исследуемую реальную цепь в рамках решаемой задачи. Схема замещения цепи может быть получена из принципиальной схемы путем замены каждого изображенного на ней реального элемента его схемой замещения. В зависимости от требуемой точности расчета, диапазона исследуемых частот и т.п., каждому элементу электрической цепи могут быть поставлены в соответствие различные моделирующие цепи и различные схемы замещения, в частности: схемы замещения цепи по постоянному и переменному токам, для высоких и низких частот и т.п.

1.2. Идеализированные пассивные элементы

!Каждый элемент электрической цепи обладает свойствами поглощать электрическую энергию из цепи и преобразовывать её в другие виды энергии, создавать свои магнитное и электрическое поля, энергии которых могут накапливаться и при определенных условиях возвращаться обратно в цепь. Чтобы характеризовать эти свойства, вводят понятие параметров элементов.Резистивный элемент

!Резистивным элементом или идеальным резистором называют идеализированный пассивный элемент, в котором электрическая энергия необратимо преобразуется в другие виды энергии, например в тепловую, световую или механическую. Запасание энергии электрического или магнитного поля в резистивном элементе не происходит. По своим свойствам к резистивному элементу наиболее близки реальные элементы электрической цепи – резисторы. Важнейшей характеристикой резистора, которая определяет меру преобразования электрической энергии в тепловую, является его сопротивление.

Рис 1.8

!Вольт-амперная характеристика (ВАХ) резистора, т.е. зависимость тока от напряжения на его зажимах u=u(i) или i=i(u), в общем случае имеет не линейный характер. Соответствующие зависимости, полученные для постоянных токов и напряжений, или, точнее, для случая бесконечно медленно изменяющихся токов и напряжений, получили название статистических вольт-амперных характеристик.

Используя статистические ВАХ резистора, можно определить его статическое дифференциальное сопротивления. !Статическое сопротивление – это отношение напряжения и тока на зажимах резистора: Rст=URiR. Дифференциальное сопротивление резистора определяется производной напряжения на его зажимах по току: Rдиф=dURdiR.

!В общем случае дифференциальное сопротивление резистора не равно статическому, причем значения обоих величин зависят от положения рабочей точки, т.е. от выбора пары значений U1 и i1 на характеристике U=U(i) или i=i(U), при которых производится определение Rст и Rдиф. Рассмотрим рисунок.

Рабочая точка i=i1, u=U1.Значение Rст пропорционально tg α, т.е. тангенсу угла наклона прямой, проведенной из начала координат в рабочую точку. Значение Rдиф пропорционально tg β, т.е. тангенсу угла наклона касательной к кривой u=u(i), в точке i=i1, u=u(i). Для рассматриваемого случая Rст>Rдиф.

Рис 1.10

В зависимости от выбора рабочей точки значение Rдиф может быть как больше, так и меньше нуля, в то время как значение Rст всегда больше нуля. Когда зависимость между напряжением и током на зажимах резистора имеет линейный характер, значения Rст и Rдиф не зависят от выбора рабочей точки и равны между собой Rст=Rдиф=R, где R-сопротивление резистора.

Рис 1.11

Зависимость между током и напряжением на зажимах линейного сопротивления подчиняется закону Ома:  UR=RiR или iR=GUR,   где G=IR– проводимость. Сопротивление выражают в омах (Ом), а проводимость – в сименсах (См).

### Емкостной элемент

!Емкостным элементом, идеальным конденсатором или емкостью называется идеализированный элемент электрической цепи, обладающий свойством запасать энергию электрического поля, причем запасание энергии магнитного поля или преобразование электрической энергии в другие виды энергии в нем не происходит. По свойствам к емкостному элементу наиболее близки реальные элементы электрической цепи – конденсаторы. Основной особенностью конденсатора является его способность запасать энергию электрического поля, однако в отличие от емкостного элемента в конденсаторе имеют место потери энергии в диэлектрике и обкладках, т.е. преобразование электрической энергии в другие виды, а также происходит запасание энергии магнитного поля.

Рис 1.12

!Зависимость заряда q, накопленного в емкостном элементе, от напряжения Uс, называемая кулон-вольтной характеристикой, имеет в общем случае нелинейных характер. Количественно зависимость накопленного заряда от напряжения оценивают значениями статической и дифференциальной емкостей:Cст=qU и Cдиф=dqdU.   В общем случае дифференциальная емкость не равна статической, причем обе величины зависят от выбора рабочей точки на характеристике q=q(u). Если зависимость заряда, накопленного в емкости, от напряжения имеет линейный характер, то значения дифференциальной и статической емкостей равны и не зависят от напряжения: Сдиф=Сст=С. Емкость выражают в фарадах (Ф).

Найдем зависимость между мгновенными значениями тока и напряжения на зажимах линейной емкости. Всякое изменение напряжения Uс на зажимах емкости должно привести к изменению заряда q. Производная заряда по времени определяет ток емкости iC=dqdt=dqdUC⋅dUCdt.  Учитывая, что для линейной емкости производная заряда по напряжению равна С и не зависит от напряжения Uc: C=dqdUC=qUC, получаем iC=CdUCdt.  Т.е. ток емкости пропорционален скорости изменения приложенного к ней напряжения. Если напряжение на зажимах емкости не изменяется во времени, то ток емкости равен нулю. Таким образом, сопротивление емкости постоянному току бесконечно велико.

Зависимость напряжения емкости от тока Uc=1C−∞ticdt.

Интегрирование ведется начиная с момента времени t=-∞ для того, чтобы учесть все возможные изменения заряда емкости и, следовательно, напряжения UС, причем предполагается, что в момент времени t=-∞ напряжение на зажимах емкости равно нулю.

### Лекция  3 Индуктивный элемент

Индуктивным элементом, идеальной индуктивной катушкой или индуктивностью называют идеализированный элемент электрической цепи, в котором происходит запасание энергии электрического поля или преобразование электрической энергии в другие виды энергии в индуктивном элементе не происходит. Наиболее близким по своим свойствам к индуктивному элементу является реальный элемент электрической цепи – индуктивная катушка. В отличие от индуктивного элемента в индуктивной катушке имеют место также запасание энергии электрического поля и преобразование электрической энергии в другие виды энергии, в частности в тепловую.

Связь между напряжением и током в индуктивной катушке определяется законом электромагнитной индукции, из которого следует, что при изменении магнитного потока, пронизывающего индуктивную катушку, в ней наводится электродвижущая сила e,  пропорциональная скорости изменения потокосцепления катушки Ψ и направленная таким образом, чтобы вызываемый ею ток стремился воспрепятствовать изменению магнитного потока: e=−dΨdt.

Рис 1.13.

Потокосцепление катушки равно алгебраической сумме магнитных потоков Фi, пронизывающих её отдельные витки:

Ψ=i=1NФi,

где N – число витков катушки. Магнитный поток и потокосцепление выражают в веберах (Вб).

Магнитный поток Ф, пронизывающий каждый виток катушки, в общем случае может содержать две составляющие: магнитный поток самоиндукции ФСН и магнитный поток внешних полей ФВП: Ф=ФСН+ФВП.

Первая составляющая представляет собой магнитный поток, вызванный протекающим по катушке током; вторая определяется магнитным полем, существование которых не связано с током катушки - магнитным полем Земли, магнитными полями других катушек и постоянных магнитов. Если вторая составляющая магнитного потока вызвана магнитным полем другой катушки, то её называют магнитным потоком взаимоиндукции.

Потокосцепление катушки: Ψ=ΨСН+ΨВП.

Наведенная в индуктивной катушке ЭДС: e= eСН+eВП.

Если магнитные потоки внешних относительно индуктивной катушки полей равны нулю и катушку пронизывает только поток самоиндукции, то в катушке наводится только ЭДС самоиндукции

e=eСН=−dΨСНdt.

Потокосцепление самоиндукции ΨСН  зависит от протекающего по катушке тока iL.Эта зависимость, называемая вебер-амперной характеристикой индуктивной катушки, в общем случае имеет нелинейный характер. Количественно зависимость потокосцепления самоиндукции от тока определяется статической Lст и дифференциальной Lдиф индуктивностями катушки:

Lст=ΨснiL, Lдиф=dΨснdiL.

Значения Lст и Lдиф в общем случае не равны между собой и зависят от выбора рабочей точки. При линейной зависимости потокосцепления самоиндукции от тока статическая и дифференциальная индуктивности катушек равны между собой и не зависят от выбора рабочей точки: Lст = Lдиф =L. Индуктивности выражают в генри (Гн).

Для катушек с линейной индуктивностью

e=−dΨснdt=−dΨснdiL⋅diLdt=−ΨснiL⋅diLdt=−LdiLdt.

Так как наводимая в индуктивной катушке ЭДС e препятствует всякому изменению тока катушки, для прохождения через катушку изменяющегося тока iL=iL(t) необходимо, чтобы напряжение UL,приложенное к зажимам катушки, уравновешивало наводимую в ней ЭДС 	UL=−e=LdiLdt.

Для линейной индуктивности напряжение UL на её зажимах пропорционально скорости изменения тока iL. Если ток через индуктивность не изменяется во времени, то напряжение на её зажимах равно нулю, следовательно, сопротивление индуктивности постоянному току равно нулю.

iL=1L−∞tULdt.      Схемы замещения реальных элементов электрических цепей

При описании идеализированных пассивных элементов электрических цепей подчеркивалось, что каждый из этих элементов отражает только одну существенную особенность электромагнитных процессов, имеющих место в реальных элементах электрических цепей. Каждый из рассмотренных идеализированных элементов имеет в качестве прототипа реальный пассивный элемент: резистор, индуктивную катушку или конденсатор. Однако, процессы в реальных элементах сложнее, чем в идеализированных. Наряду с основными имеют место также другие, так называемые паразитные процессы.

R – сопротивление токонесущего слоя;

Рис 1.14

Rиз – сопротивление изоляции;

LR – индуктивность токонесущего слоя;

RK – сопротивление контактов;

LB – индуктивность выводов;

RB – сопротивление выводов;

CB – емкость между выводами.

Вид схемы замещения и параметры входящих в неё идеализированных элементов существенным образом зависят от конструкции реального элемента, технологии его изготовления и особенностей применяемых материалов. Чем выше требуемая точность расчетов, тем больше число факторов должно быть принято во внимание и тем более сложный вид будет иметь схема замещения каждого элемента. Схемы замещения одного и того же элемента могут иметь различный вид в зависимости от рассматриваемого диапазона частот.

| а | б | в | а | б | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рис 1.15. Упрощенные схемы замещения резистора (а), конденсатора (б) и индуктивной катушки (в) |  |  | Рис 1.16. Схема замещения конденсатора для низких (а), средних (б) и высоких (в) частот |  |  |

### Идеализированные активные элементы   Схемы замещения источников электрической энергии постоянного тока

Источники электрической энергии с известными значениями э.д.с. E и внутренним сопротивлением r могут быть представлены  схемой замещения с источником э.д.с. или схемой замещения с источником тока. Такие схемы  состоят из трех идеальных элементов:

идеального источника э.д.с.

идеального источника тока резистивного элемента

!Идеальным источником э.д.с. называют источник, величина э.д.с. которого не зависит от тока нагрузки E=const, а внутреннее сопротивление r=0.

Напряжение U на его внешних зажимах также не зависит от тока нагрузки и равно э.д.с. U=E.

!Идеальным источником тока называют источник, величина тока которого не зависит от напряжения и равна току току короткого замыкания Iк источника питания.

Для реальных источников электрической энергии с э.д.с. E, внутренним сопротивлением r и током короткого замыкания Iк схемой замещения с источником э.д.с. называют схему, состоящую из последовательно соединенных идеализированных источников э.д.с. и резистивного элемента, сопротивление r которого равно внутреннему сопротивлению источника.

Рис 1.19		 Рис 1.20.

!Схемой замещения с источником тока называют схему, состоящую из параллельно соединенных идеального источника тока и резистивного элемента, сопротивление r которого равно внутреннему сопротивлению источника.

### Управляемые источники тока и напряжения

Идеальные источники тока и напряжения могут быть неуправляемыми либо управляемыми. Неуправляемый источник представляет собой идеализированный элемент с одной парой выводов, параметр которого (ток или напряжение) не зависит ни от каких других токов или напряжений, действующих в цепи. Управляемый источник – это идеализированный активный элемент, параметр которого является определенной функцией тока или напряжения некоторого участка цепи. Различают четыре типа управляемых источников:

- источник напряжения, управляемый напряжением;

- источник напряжения, управляемый током;

- источник тока, управляемый напряжением;

- источник тока, управляемый током.

Наибольшее распространение получили линейно управляемые источники, параметр которых y прямопропорционален управляющему воздействию x: y=Kупр x. Линейно управляемые источники не могут отдавать энергию в отсутствие управляющего воздействия.        1.4. Топология цепейСхемы электрических цепей

!Схема электрической цепи – это условное графическое изображение электрической цепи. Способ изображения идеализированных активных и пассивных элементов и их взаимное расположение на схеме не оказывают влияния на характер электрических процессов в исследуемой цепи. С этой точки зрения приведенные на рисунке различные варианты изображения схемы участка электрической цепи совершенно равноценны.

Рис. 1.21. Варианты изображения схемы участка электрической цепи

!Внешние выводы отдельных участков моделирующей цепи, по аналогии с внешними выводами реальных элементов электрической цепи, называют полюсами. В зависимости от числа полюсов участки цепей делят на двухполюсники и многополюсники.

!В зависимости от характера соединения идеализированных элементов различают неразветвленные и разветвленные цепи. В неразветвленной цепи один и тот же ток замыкается через все элементы цепи.

Рис. 1.22

Соединение группы идеализированных элементов, при котором через них замыкается один и тот же ток, называется последовательным. Причем iR=iL=iC.

В разветвленных цепях токи через различные элементы могут иметь различные значения. Соединение группы элементов, при котором все элементы находятся под одним и тем же напряжением, называется параллельным. Причем UR=UL=UC.

Рис. 1.23

Комбинация последовательного и параллельного соединений элементов называется смешанным соединением.

Рис. 1.24

В ряде случаев соединение между входящими в цепь элементами не может быть отнесено ни к последовательному, ни к параллельному, ни к смешанному. К числу таких соединений относят соединение треугольником и звездой.

Рис. 1.25

!Характер соединений между идеализированными элементами цепи определяет её топологические (структурные) свойства, для описания которых используют понятие ветви, узла и контура. Ветвь представляет собой участок электрической цепи, вдоль которого замыкается один и тот же ток.

!Место соединения ветвей между собой называется узлом, причем  место соединения двух ветвей называется устранимым узлом (при соединении двух ветвей токи через них имеют одинаковые значения, поэтому две такие ветви могут быть заменены одной).Ветви электрической цепи нумеруют арабскими цифрами, начиная с единицы. Узлы электрической цепи нумеруют, начиная с нуля.

!Любой замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям цепи так, что ни одна ветвь и ни один узел не встречаются дважды, называют контуром.Контур характеризуют направлением обхода (порядком пересечения ветвей, которое выбирают произвольно и указывают изогнутой стрелкой.

### Закон Ома для участка цепи   Не содержащего источника э.д.с.

Устанавливает связь между током и напряжением на участке.

Рис. 1.28

Uab=IR или I=UabR=ϕa−ϕbR.

Содержащего источник э.д.с.

Из уравнения      I=Uac−ER=ϕa−ϕc+ER

Уравнение математически выражает закон Ома для участка цепи, содержащего э.д.с.

### Компонентные уравнения   Компонентные уравнения (уравнения ветвей) представляют собой математические модели соответствующих ветвей и выражают ток или напряжение каждой ветви через параметры элементов этой ветви. Число этих уравнений равно числу ветвей, а вид каждого из них зависит только от состава ветви, т.е. от входящих в нее идеализированных элементов. Компонентные уравнения составляются на основании закона Ома.

По виду компонентных уравнений ветви электрической цепи делятся на вырожденные и невырожденные. Компонентные уравнения невырожденной ветви устанавливают связь между её током и напряжением и могут быть записаны в двух формах:

1) ток ветви определяется через напряжение ветви;

2) напряжение ветви находится через ток. Компонентное уравнение вырожденной ветви задает напряжение или ток ветви, но не позволяет по известному напряжению ветви найти её ток или по заданному току определить напряжение.

Ветви, составленные только из идеализированных пассивных элементов, а также ветви, состоящие из идеализированных пассивных элементов и источников напряжения, являются невырожденными. Ветви, составленные только из идеальных источников напряжения, и ветви, содержащие источник тока, являются вырожденными.

### Законы Кирхгофа   Первый закон Кирхгофа

Рис. 1.30

- Алгебраическая сумма токов, подтекающих к любому узлу схемы, равна нулю.

- Сумма подтекающих к любому узлу токов равна сумме утекающих от узла токов.

I1-I2-I3-I4=0	I1=I2+I3+I4	(уравнение баланса токов)

Физически первый закон Кирхгофа означает, что движение зарядов в цепи происходит так, что ни в одном из узлов они не скапливаются.

Второй закон Кирхгофа

1) алгебраическая сумма падений напряжений в любом замкнутом контуре равняется алгебраической сумме э.д.с. вдоль того же контура:

IR=E		(уравнение баланса напряжений)

2) алгебраическая сумма напряжений вдоль любого замкнутого контура равна нулю:

Uк=0      Топологические уравнения

Топологические уравнения устанавливают связь между токами или напряжениями различных ветвей, причем вид и число топологических уравнений не зависит от того, какие именно элементы входят в состав ветвей цепи. К топологическим уравнениям относятся, в частности, уравнения, составленные на основании первого и второго законов Кирхгофа.

Для контуров, в которых есть источники тока, уравнения баланса напряжений составляют по общему правилу, причем напряжение источника тока учитывается в левой части уравнения.

Так как вид и число уравнений, составленных на основании законов Кирхгофа, не зависят от того, какие элементы входят в состав цепи, а определяются только её топологическими особенностями, то уравнение баланса токов и напряжений можно принять для математического описания процессов в цепях, составленных из элементов любого типа (как линейных, так и нелинейных) при любой форме токов и напряжений независимых источников.

Графы схем электрических цепей Граф цепи строят по её схеме замещения. При этом каждую ветвь цепи заменяют отрезком произвольной длины и формы – ветвью графа, а каждый узел цепи преобразуется в узел графа.

Рис. 1.32

!Свойства графа не зависят от формы и длины ветвей, а также от взаимного расположения узлов графа на плоскости и определяется только числом ветвей p, числом узлов q и способом соединения ветвей между собой.

Связанный граф – это граф, между любыми двумя узлами которого существует, по крайней мере, один путь.

!Деревом связанного графа называется связанный подграф, включающий все узлы графа, но не содержащий ни одного контура. Ветви графа, вошедшие в дерево, называются ветвями дерева, ветви не вошедшие в дерево, называются связями (главными ветвями). Каждое из деревьев графа, содержащего p ветвей и q узлов, имеет m=q-1 ветвей деревьев и n=p-q+1 главных ветвей.

Добавление к дереву графа любой главной ветви образует контур. Контуры, образованные поочередным добавлением к дереву графа его главных ветвей, называются главными.

Рис. 1.33

!Каждому дереву соответствует своя система из n=p-q+1 главных контуров, причем главные контуры, соответствующие определенному дереву, отличаются один от другого по крайней мере одной ветвью, а именно главной ветвью, входящей в каждый из главных контуров.

! Сечением связанного графа называется минимальная совокупность ветвей графа, при удалении которых граф распадается на две изолированные части, одна из которых может быть узлом. Для нахождения ветвей, образующих сечение, граф рассекают на две части замкнутой линией - линией сечения, построенной таким образом, что ни одна из ветвей графа не пересекается этой линией дважды. !Совокупность ветвей {1, 2, 3, 4}, {1, 2, 5, 7}, {3, 4, 6}, пересекаемых линиями a, b, c, образуют сечение, потому что при удалении каждой из этих совокупностей ветвей графа распадается на две части. Ветви, пересекаемые линией d, не образуют сечение, так как при удалении этих ветвей граф распадается более чем на две части.

!Главным сечением графа называется такое сечение, в которое входит только одна ветвь выбранного дерева.

Определение числа независимых узлов и контуров

Для определения числа независимых узлов и независимых контуров электрической цепи и, следовательно, числа независимых уравнений, составляемых на основании законов Кирхгофа, воспользуемся тем обстоятельством, что для линейной независимости системы уравнений достаточно, чтобы каждое из входящих в систему уравнений отличалось от остальных хотя бы одной переменной.

Общее число линейно независимых уравнений, которые можно составить для произвольной цепи на основании законов Кирхгофа, оказывается равным числу ветвей рассматриваемой цепи:

m+n=(q-1)+(p+q-1)=p.  Уравнение электрического равновесия цепей  Основные задачи теории цепей  Любую электрическую цепь можно рассматривать как систему с одним или несколькими входами и одним или несколькими выходами.

В зависимости от исходных данных и конечной цели исследования в теории цепей различают две группы задач: задачи анализа и задачи синтеза.   Задача анализа цепи состоит в определении реакции цепи s(t) на заданное внешнее воздействие x(t).  Задача синтеза цепи заключается в нахождении цепи по заданной реакции цепи s(t) на некоторое внешнее воздействие x(t).

В частном случае задача анализа может сводиться к нахождению соотношений между реакциями цепи на отдельных выходах sj(t) и воздействиями  xi(t), приложенным к определенным входам. Такие соотношения называются характеристическими (системными функциями, функциями) цепи. В зависимости от того, какая величина - частота или время - является аргументом в выражениях, описывающих соотношения между откликом и внешним воздействием, различают частотные и временные характеристики цепи. Понятие об уравнениях электрического равновесия

Математически задача анализа электрической цепи сводится к составлению и решению системы линейно независимых уравнений, в которых в качестве неизвестных фигурируют токи и напряжения ветвей исследуемой цепи. Уравнения, решение которых, позволяет определить токи и напряжения ветвей электрической цепи, называются уравнениями электрического равновесия цепи. Число уравнений электрического равновесия должно быть равно числу неизвестных токов и напряжений. На практике для анализа цепей используют различные методы составления уравнений электрического равновесия, в частности методы токов ветвей, напряжений ветвей, контурных токов, узловых напряжений, переменных состояния.