Взаимная проводимость ветвей к и l — отношение тока  Iк в ветви с номером к к вызывающей его э.д.с. El в ветви l (при отсутствии других источников энергии):

gkl=IkEl. 				(1.35)

Если ток Ik создается единичной э.д.с. El ,== 1 в, то взаимная проводимость gkl числено равна току Ik.

Если э.д.с. некоторых ветвей цепи не равны нулю, взаимная проводимость ветвей к и l может быть рассчитана по изменению тока ∆ I к ветви к, вызванному изменением э.д.с. ∆Et ветви l, по формуле:

gkl=ΔIkΔEl. 				(1.36)

Пример приведен в задаче 1.74.

Взаимное сопротивление ветвей к и l есть отношение напряжения U к на ветви к к величине создающего его тока Jl, (предполагается. что в ветви l включен источник тока Jl, а все другие источники энергии в схеме отсутствуют):

rkl=UkJl.				(1.37)

Пример приведен в задаче 1.74.

- Принцип взаимности. В линейной электрической цепи, составленной из сопротивлений, источников напряжения и источников тока, соответственные взаимные проводимости glk = gkl, равны. Из принципа взаимности следует: если э.д.с. Е, находящаяся в ветви аb сколь угодно сложной цепи, вызывает ток I в другой ветви cd этой же цепи, то при переносе этой э.д.с. в ветвь cd она вызовет в ветви ab такой же ток I.

- Линейные соотношения. При изменении параметра одного из элементов линейной электрической цепи (одного сопротивления или одной э.д.с., или тока одного из источников тока) связь между любыми двумя напряжениями Ui и Ul, любыми двумя токами Il, и Ik, между любым током Iк и произвольным напряжением Ui является линейной с постоянными коэффициентами ai, bi, аl, …

Например,

Ui=ai+biUi;

Ii=ai+biIk;

Ik=ak+bkUi;и т.д.							(1.38)

Пример приведен в задаче 1.76.

- Баланс мощностей. Для любой замкнутой электрической цепи сумма мощностей Ри, развиваемых источниками электрической энергии, равна сумме мощностей Рп, расходуемых в приемниках энергии:

PИ=Рn или (EkIk+UkJk)=Ik2rk,	             (1.39)

где ∑ EkIk — алгебраическая сумма; здесь положительны те из слагаемых, для             которых направления действия э.д.с. Ek и соответствующего тока Iк совпадают, в противном случае слагаемое отрицательно;

∑UkIk – алгебраическая сумма; здесь положительны те из слагаемых, для которых напряжение на источнике тока Uk (оно определяется расчетом цепи внешней по отношению к зажимам источника тока) и его ток Jk совпадают по направлению (как, например, на рис. 1.3), в противном случае слагаемое отрицательно;

∑ I2k rk — арифметическая сумма; здесь должны быть учтены как внешние сопротивления, так и сопротивления самих источников энергии.

Примеры приведены в задачах 1.21, 1.32, 1.34 и 1.40.

УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАЧИ

А. Расчет эквивалентных сопротивлений

1.1. Для цепи рис. 1.12 найти эквивалентные сопротивления между зажимами а и b, с и d, d и f, если r1 = 6 ом, r2 = 5 ом, r3 = 15 ом, r4 = 30 ом и r5= 6 ом.

Рис. 1.12

Решение. Расчет сопротивления rab. Эквивалентное сопротивление соединенных параллельно сопротивлений r4 и r5 найдем по формуле (1.16):

r45=r4r5r4+r5=30⋅630+6=5Ом

Оно соединено последовательно с r2. Их общее сопротивление r' =r2+r45 =5+ 5 = =10 ом.

Сопротивление цепи состоит из сопротивления r1 последовательно с которым соединены два параллельных сопротивления r' и r3:

rab=r1+r'r3r'+r3=6+10⋅1510+15=12Ом

Расчет сопротивления rcd. Сопротивления r4 и r5 теперь соединены параллельно друг другу; сопротивление r3 к ним включено последовательно:

r''=r3+r4r5r4+r5=15+5=20Ом

Сопротивление rcd  состоит из двух параллельно соединенных сопротивлений r2, и r и равно

rrd=r2r''r2+r''=5⋅205+20=4Ом

Расчет сопротивления rdf. Эквивалентное сопротивление цепи между точками d и f состоит из трех параллельно соединенных сопротивлений r5,  r4 и r2 + r3 и может быть определено из формулы (1.15):

1rdf=1r5+1r4+1r5+r3=16+130+120=14,

откуда rdf = 4 ом.

1.2. Определить эквивалентное сопротивление цепи между точками а и b при разомкнутом и замкнутом ключе К (рис. 1.13, а).

Даны: r1 = r2 = r3 = r4 = r5 = r6 = r7  = 10 ом.

Решение. При разомкнутом ключе заданная схема может быть изображена согласно рис. 1.13,б.

а)					б)					в)

Рис. 1.13

Искомое сопротивление

rab=r1r3r1+r3=r5+r6+r4r7r4+r7r3r5+r6+r4r2r4+r7=5+25⋅1035=12,1Ом.

При замкнутом ключе заданная схема может иметь также вид, изображенный на рис. 1.13, в.

Сопротивление цепи r'аb равно сумме двух сопротивлений:

r'=r4r3r4+r3=10⋅1020=5Ом

и r", определяемого из формулы

1r''=1r4+1r7+1r2,

Откуда r" = 3,33 ом.

Таким образом,

r'ab'=r'+r''=5+3,33=8,33Ом

1.3. Определить сопротивление каждой из цепей (рис. 1.14, а – г) между зажимами 1-1' при холостом ходе (точки 2 и 2' разомкнуты) и при коротком замыкании (точки 2 и 2'  закорочены). Сопротивления в омах даны на схеме

а)						б)

в)						г)

Рис. 1.14

1.4. Найти сопротивление между зажимами а и b для схемы рис. 1.15, а. Значения сопротивлений в омах даны на схеме.

а)						б)

в)

Рис. 1. 15

Решение. От данной схемы можно перейти к более простым схемам, изображенным на рис. 1.15, б и в.

Искомое сопротивление

rab=240180+300⋅450750240+180+300⋅450750=144Ом.

Б. Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощностей

1.5. Источник с э.д.с. Е = 100 в, внутренним сопротивлением r0 = 1 ом замкнут на внешнее сопротивление r, которое меняется от нуля до бесконечности (рис. 1.16, а). Определить в функции этого сопротивления: ток I; напряжение на зажимах источника U; мощность, отдаваемую источником во внешнюю цепь, Рвнеш; мощность, затрачиваемую в самом источнике, Рвн; общую мощность Робщ; к.п.д.  η. При каком внешнем сопротивлении мощность Рвнеш будет максимальной? Чему оно равно?

Построить кривые: I  = F1(r), U = F2(r), Рвнеш=F3(r), Рвн= F4(r), Робщ= F5(r),η = F6(r).

Написать уравнения и построить кривые зависимостей U, Рвнеш, Рвн, Робщ и η в функции тока I.

а)

б)

Рис.1.16(а,б)

Решение.

I=Er+r0=100r+1;

U=rl=Err+r0=100rr+l;

Pвнеш=I2r=E2rr+r02=10000rr+l2;

Pвн=I2r0=E2r0r+r02=10000rr+l2;

Pобщ=EI=I2r+r0=Er+r0=10000r+1

Рис. 1. 16 (в)

η=PвнешРобщ=rr+r0=rr+1.

Определим r, при котором Рвпеш будет максимально. Для этого вычислим производную от Рвнеш по r и приравняем ее нулю:

dPвнешdr=Er+r02−2r+r0rr+r02=0

Взяв вторую производную, можем убедиться, что она отрицательна. Это соответствует условию максимума.

Отсюда найдем, что r = r0, т. е. при внешнем сопротивлении, равном внутреннему сопротивлению, мощность, поступающая во внешнюю цепь, максимальна. При этом по уравнению для η к.п.д. равен 0,5.

Величина максимальной мощности, поступающей во внешнюю цепь при r=r0,

Pвнешmax=E24r0=2500вт.

По написанным выше уравнениям на рис. 1.16, в построены кривые. Искомые уравнения зависимостей в функции тока I:

U=E−Ir0;

Pвнеш=EI−I2r0;

Pвн=I2r0;Pобщ=EI;η=1−Ir0E.

По этим уравнениям на рис. 1.16, в построены кривые.

1.6. В неразветвленной цепи рис. 1.17 э.д.с.

E1 = 120 в, Е2 = 40в, а сопротивления r1 = 12 ом, r2=8ом. Определить напряжение между точками а и b.

Рис. 1.17

Решение. Задавшись положительным направлением тока по часовой стрелке, на основании закона Ома [см. формулу (1.7)] ток

I=E1−E2r1+r2=120−4012+8=4a.

Так как результат оказался положительным, то истинное направление тока совпадает с выбранным. Напряжение между точками а и b можно найти по закону Ома [см. формулу (1.6)], примененному к участку amb:

I=Uab−E2r2,

откуда

Uab=E2+r2l=40+4⋅8=72в.

Такой же результат можно получить, если применить ту же формулу к участку bna:

I=Uba+E1r1,или Uba=r1I−E1=4⋅12−120=−72в,

а, следовательно. Uab = 72 в.

Замечание. Если на участке цепи, содержащем э.д.с. и сопротивление, ток и э.д.с. совпадают по направлению, то напряжение на зажимах участка меньше э.д.с. на величину падения напряжения в сопротивлении участка, а если направление тока противоположно направлению э.д.с., то напряжение на зажимах участка больше э.д.с. на величину падения напряжения в рассматриваемом участке.

1.7. Определить показание вольтметра (рис. 1.18), сопротивление которого весьма велико по сравнению с r1, и r2.

1.8. Построить график изменения потенциала вдоль цепи, изображенной на рис. 1.19, а, при замкнутом и разомкнутом ключе, предполагая в обоих случаях, что точка а заземлена (φa = 0). В схеме найти точку, равнопотенцнальную точке а. Определить, потенциал какой точки следует принять равным нулю, чтобы потенциалы всех остальных точек были положительны (при замкнутом ключе).		    Рис. 1. 18

б)

Рис. 1.19

Э.д.с. равны: E1, = 25 в, Е2 — 5в, Е3 = 20 в, E4 = 35 в. Внешние сопротивления: r1 = 8 ом, r2 = 24 ом, r3 = 40 ом и r4 = 4 ом. Внутренние сопротивления источников электрической энергии: r10 = 2 ом, r20 = 6 ом, r30 = =2ом и r40 = 4 ом.

Решение. 1. Ключ замкнут. Задавшись положительным направлением тока по часовой стрелке, на основании закона Ома [см. формулу (1.7)] найдем

I=E1+E2−E3+E4r1+r10+r2+r20+r3+r30+r4+r40=4590=0,5a.

Пользуясь формулами (1.5) и (1.6), вычислим потенциалы всех точек, обходя контур тока по часовой стрелке:

ϕа=0

ϕb=ϕa−r1I=−0,5⋅8=−4в;

ϕС=ϕb+EI−r10I=−4+25−0,5⋅2=20в;

ϕd=ϕC−r2I=20−0,5⋅24=8в;

ϕf=ϕd+E2−r20I=8+5−0,5⋅6=10в;

ϕg=ϕf−r3I=10−0,5⋅40=−10в;

ϕh=ϕg−E3−r30I=−10−20−0,5⋅2=31в;

ϕh=ϕh−r4I=−31−0,5⋅4=−33в;

ϕa=ϕh−E4−r4I=−33+35−0,5⋅4=0.

На рис. 1.19, б начерчен потенциальный график. По оси абсцисс отложены величины сопротивлений отдельных участков цепи, а по оси ординат - значения потенциалов в отдельных точках цепи.

Найдем точку, равнопотенциальную точке а. Из графика видно, что искомая точка т находится на участке сопротивления fg, так как в этой точке прямая падения потенциалов пересекает ось абсцисс, потенциал которой равен φm = 0. Обозначая участок сопротивления между точками f и т через rfm и применяя к участку abcdfm формулу закона Ома (1.6) и учитывая, что φa = φm найдем

I=ϕa−ϕ+E1+E2r1+r10+r2+r20+rfm,	или 	0,5=3040+rfm,

откуда rfm = 20 ом, т.е. точка т находится на середине сопротивления r3.

Для нахождения точки, потенциал которой следует принять равным нулю при условии, чтобы потенциалы всех остальных точек были положительны, следует обратиться к потенциальному графику, из которого видно, что такой точкой является точка k.

2. Ключ разомкнут. Тока в цепи нет, поэтому точки а и b равнопотенциальны, т. е. φa = φb = 0. Потенциал точки с превышает потенциал точки b на величину э.д.с. E1 и φс = 25 в; рассуждая аналогично, найдем:

ϕd=ϕC=25в,	ϕf=ϕd+E2=30в,

ϕh=ϕg−E3=10в,		ϕk=ϕh=10в,	ϕl=ϕk+E4=10+35=45в.

Используя полученные результаты, на рис. 1.19,б построен график изменения потенциала при разомкнутом ключе.

1.9. Для схемы рис. 1.20 построить потенциальные графики 0abcdfghkl при разомкнутом и замкнутом ключе.

1.10. Определить токи в ветвях цепи рис. 1.21, а и показание вольтметра, включенного между точками с и d, считая, что его сопротивление во много раз превышает сопротивление каждого из элементов цепи.

Рис. 1.20

а)					б)

Рис. 1.21

Чему равно показание амперметра, включенного между точками с и d, сопротивление которого считать равным нулю? Сопротивления элементов цепи: r1 = 10 ом, r2 = r3 = r5 = 25 ом и r4 = 50ом, а приложенное к ней напряжение U = 120 в.

Решение. Расчет показания вольтметра. Из условия вытекает, что его включение не оказывает влияния на распределение токов в цепи. Для расчета токов сначала определяем эквивалентное сопротивление всей цепи рис. 1.21, а:

r=r1+r2+r4r3+r5r2+r4+r3+r5=10+75⋅50125=40Ом.

В неразветвленной части цепи протекает ток

I1=Ur=12040=3a.

Токи, протекающие через сопротивления r1 + r4, r3 + r5 , можно найти различными способами.

1. В параллельных ветвях токи распределяются обратно пропорционально их сопротивлениям [см. формулу (1.19)]:

I2=I1r3+r5r2+r4+r3+r5=350125=1,2a;

I3=I1r2+r4r2+r4+r3+r5=375125=1,8a.

2. Найдем напряжение на зажимах параллельных ветвей:

Uab=I1+r2+r4r3+r5r2+r4+r3+r5=375⋅50125=90в.

Токи в ветвях с сопротивлениями r1 + r4, r3 + r5 равны:

I2=Uabr2+r4=9075=1,2a;	I3=Uabr3+r5=9050=1,8a.

Напряжение на зажимах параллельных ветвей может быть найдено как разность между приложенным напряжением и падением напряжения на сопротивлении r1 : Uab = U — r1I1

Найдем показание вольтметра, равное напряжению между точками с и d:

UV=Ucd=−I2r2+I3r3=−1,2⋅25+1,8⋅25=15в.

Наконец, вычислим ток, проходящий через амперметр; он равен току короткого замыкания I’cd  (рис. 1.21, б). Для его нахождения вычислим токи:

I1'=Ur1+r2r3r2+r3+r4r5r4+r5=14447a;

I2'=I1'r3r2+r3=7247a;	I4'=I1'r5r4+r5=4847a;

Искомый ток, проходящий через амперметр,

IA=Icd'=I2'−I4'=2447=0,51a.

1.11. Для измерения тока применены амперметры, пределы измерений которых равны 5 и 2,5 а, и шунт, сопротивление которого неизвестно. Первый амперметр, включенный с шунтом в некоторую цепь, показал 3,6 а, второй—с тем же шунтом показал в той же цепи ток 2а. Сопротивления амперметров: r1 =

= 0,002 ом и r2 = 0,004 ом. Чему равен ток в цепи?

1.12. Для цепей рис. 1.22, а и б определить отношение напряжения на выходе U2 (выходные зажимы цепи разомкнуты к напряжениям на входе цепи U1. Сопротивления отдельных ветвей цепи в омах указаны на схеме.

а)						б)

Рис. 1.22

1.13. Каким сопротивлением в схеме рис. 1.22, а надо нагрузить выходные

зажимы (зашунтировать сопротивление 30 ом), чтобы получить отношение U2  : U1 =1:24?

1.14. В схеме рис. 1.23 найти сопротивление rх, если I1 = 2,6 а, I3 = 0,6 а,  r1 = 0,5 ом, r2 = 1,4 ом, r3 = 3 ом, r4 = 2,5 ом. Найти э. д. с. батареи Е, если ее внутреннее сопротивление r0 = 0,1 ом.

Рис. 1.23

Решение. На основании первого закона Кирхгофа

I2=I1=I3=2,6−0,6=2a.

По закону Ома, примененному к участку цепи, содержащему сопротивление r2,

Uab=r2I2=2⋅1,4=2,8в.

Применяя закон Ома к участку цепи ab, содержащему э. д. с. E и сопротивления r1 и r0, найдем искомую э. д. с.:

E=Uab+r1+r0I1=2,8+0,6⋅2,6=4,36в.

Теперь найдем напряжение на параллельных ветвях с сопротивлениями r4 и rх и точки в них:

Uac=Uab−r3I3=2,8−0,6⋅3=1в;

I4=Uacr4=12,5=0,4a,

IX=I3−I4=0,6−0,4=0,2a.

Искомое сопротивление

1.15. В схеме моста (рис. 1.24) известны сопротивления r1 = 1300ом, r2 =800 ом, r3 = 400ом. Сопротивление гальванометра rr = 600 ом. Через сопротивление r1 протекает ток I1 = 1 ма. К мосту приложено напряжение U = 2,5 в. Найти сопротивление r4.

Рис. 1.24			  Рис. 1.25			            Рис. 1.26

1.16. В цепи рис. 1.25 найти и E1 и rх, если Ег = 3в, rl = r2 = 1 ком, r3 = 4 ком, r4 = 2 ком, r5=1 ком. Амперметр А1 показывает  4 ма, a A4  - 3 ма полярности приборов показаны на схеме, а их сопротивлениями можно пренебречь.