Программа Sprint-Layout содержит инструменты для рисования контактных площадок (пятачков), дорожек, многогранников, надписей и так далее, лупу для выбора удобного масштаба просмотра чертежа, а также имеет библиотеку компонентов (макросов). Файлы чертежей имеют расширение lay, а файлы библиотеки компонентов (макросы) – lmk. Окно программы Sprint-Layout 4.0 Rus с загруженным файлом печатной платы показано на рис.1.

На рис. 3 изображены Строка меню и Панель стандартных инструментов. Назначение первых девяти значков Панели стандартных инструментов понятны каждому пользователю Windows. Поэтому назначения элементов этой панели подписаны только начиная с десятого значка. Основные команды меню из Строки меню дублируются командами Контекстного меню (см. рис. 4), которое вызывается нажатием на правую кнопку мыши, если курсор расположен на рабочем поле.

Рисунок 3

Рисунок 3

Непосредственно для разводки плат используется Набор специальных инструментов, который расположен в левой части окна программы (рис. 1). Назначение инструментов (кнопок) этого набора показано на рис. 5.

Самую нижнюю строку окна программы Sprint-Layout 4.0 Rus (рис. 1) в графических редакторах обычно называют Информационной строкой. Ее состав изображен на рис. 6. Над этой строкой можно увидеть закладку чертежа печатной платы. Если проект содержит несколько печатных плат, то чертежей, а значит и закладок, может быть несколько.

Если Вы уважаемый читатель имеете некоторый опыт работы с любым графическим редактором, то освоить далее работу с программой Sprint-Layout можно самостоятельно за полчаса экспериментов. Поэтому дальнейшее описание программы и работы с ней рассчитано в первую очередь на тех, кто не имеет подобного опыта, хотя оно будет полезно и опытному пользователю.

Выбор активного слоя, просмотр слоев (некоторые ошибки русской версии программы Sprint-Layout)

Сразу хочу отметить, что в русской версии программы Sprint-Layout 4.0 Rus так же, как и в предыдущей русской версии этой программы (Sprint-Layout 3.0R), попутаны названия строк Показать и Активн. (см. рис. 6). Верхняя строка должна называться Показать (sichtbar в немецкой версии программы, visible в английской версии), а нижняя строка Активн. (aktiv в немецкой версии программы и active в английской версии).

При первом включении программы Sprint-Layout 4.0 Rus по умолчанию активируется, для редактирования, слой Ф2 и показываются, для просмотра, все четыре слоя (под рабочим полем в строке Активн. выделены жирным синим шрифтом Ф1, жирным красным – М1, жирным зеленым – Ф2 и жирным желтым – М2, а в строке Показать точка стоит под М2, что говорит о том, что этот слой активен и рисование и другие операции мы производим именно в этом слое). Выключение, а затем включение, какого-либо слоя для просмотра (показа) осуществляется кликом левой кнопки мыши по соответствующей разноцветной букве. При выключении показа слоя шрифт этой буквы становится обычным, а при включении – жирным точнее полужирным.

Активация какого-либо слоя для редактирования осуществляется кликом по соответствующему белому кругу-окошечку в строке Показать. При этом точка исчезает из круга ранее активированного слоя и появляется в круге, в котором был произведен клик. Управлять активацией и показом слоев чертежа можно еще двумя способами. Первый из них это использование команд меню Стороны, но наличие множества ошибок в этом меню заставило меня отказаться от его использования. Один из самых удобных способов активации и показа слоев – это использование функциональных клавиш клавиатуры, назначение которых будет следующим:
· F1 – активация слоя Ф1;
· F2 – активация слоя М1;
· F3 – активация слоя Ф2;
· F4 – активация слоя М2;
· F5 – показ слоя Ф1;
· F6 – показ слоя М1;
· F7 – показ слоя Ф2;
· F8 – показ слоя М2.

Работа с макросами. Создание и удаление макросов

Запустим программу Sprint-Layout 4.0 Rus и активируем библиотеку компонентов (макросов), если последняя операция не происходит по умолчанию. Включение (активирование) и выключение библиотеки макросов осуществляется предпоследней кнопкой Панели стандартных инструментов, которая имеет вид микросхемы с красной буквой М по середине или выбором строки Библиотека Макросов в меню Опции. При активировании библиотеки макросов рабочее поле окна программы укорачивается и с правой стороны появляется надпись “Макросы”, под которой расположена кнопка в виде папки, которая используется для вызова окна выбора диска и папки с необходимыми макросами. Следует заметить, что при первом включении обычно наблюдается “глюк”. Выбранная папка может не открыться, вместо нее открывается окно с запросом: “Повторите команду еще раз”. После повторного выбора необходимой папки с макросами, она открывается нормально. Под кнопкой в виде папки (см. рис. 1) расположены два окна. Верхнее из этих окон показывает содержимое выбранной папки и используется для выбора необходимого макроса (файла элемента схемы). В нижнем окне демонстрируется внешний вид избранной детали. Для переноса этой детали из окна на рабочее поле необходимо навести курсор мыши на изображение детали в окне, и, нажав левую кнопку, перетянуть ее мышью в нужное место рабочего поля. В окне с макросом есть подсказка “Нажми и перетяни” (см. рис. 7). Над этим окном расположена небольшая панель с инструментами редактирования макросов. Она содержит пять кнопок. Первая позволяет сохранить нарисованный и выделенный на рабочем поле объект как файл макроса. Клик по второй кнопке обеспечит удаление выбранного в верхнем окне макроса. Кнопка 3 (рис. 7) – эта кнопка команды металлизации отверстий на чертеже макроса. Кнопка 4 зеркально отображает макрос по горизонтали, а кнопка 5 переносит чертеж макроса на другую сторону платы.

Если нужна вторая деталь подобная ранее перетянутой на рабочее поле, то можно повторить эту операцию, но есть и другие способы “размножения” деталей на чертеже. Для этого необходимо выделить деталь, а затем набрать комбинацию Ctrl+D, или щелкнуть по ?2 на Панели стандартных инструментов, или выбрать команду Дубликат меню Действия. При этом на рабочем поле под курсором появится второй чертеж дублируемого элемента, который необходимо перетянуть в нужное место и кликнуть левой кнопкой мыши. Клик правой кнопкой отменяет операцию. Для удаления какого-либо элемента чертежа необходимо выделить этот элемент и нажать кнопку Del (Delete) на клавиатуре или выбрать строку Удалить в меню Действия или щелкнуть левой кнопкой мыши по значку в виде цилиндра (мусорного бачка) на Панели стандартных инструментов.

Давайте самостоятельно создадим чертеж какой-нибудь детали и сохраним его как макрос. Выберем для этого любую микросхему в стандартном корпусе SOT157. В этот корпус “запаковываются” мощные микросхемы кадровой развертки, УМЗЧ и импульсных блоков питания. Корпус SOT157 имеет 9 выводов, которые расположены с одной стороны с шагом 2,54 мм и изогнуты так, что впаиваются в плату в шахматном порядке с расстоянием между рядами 5,4 мм.

Все это будем учитывать при вычерчивании. Проверим и, если необходимо, установим сторону ячейки сетки рабочего поля равной 2,54 мм. Это осуществляется соответствующей кнопкой (в виде координатной сетки) Набора специальных инструментов, открывающей меню, в котором непосредственно производится выбор размера стороны ячейки сетки. Теперь выберем в Наборе специальных инструментов строку (меню) Пятачок, а в этом меню строку Круг. По умолчанию внешний диаметр пятачка (контактной площадки) – 1,8 мм, а внутренний – 0,6 мм (см. рис. 5). Сместим курсор мыши в нужное место рабочего поля и щелкнем левой кнопкой. Пятачок установиться точно на пересечении линий сетки. Привязка элементов чертежа к линиям координатной сетки – эта очень важное и удобное свойство программы Sprint-Layout. Переместив курсор в другую точку рабочего поля, и щелкнув левой кнопкой мыши мы установим новую контактную площадку и т.д. После установки последней площадки (см. рис. 8) для выхода из режима установки площадок, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши.

Для полноты картинки вычертим приблизительно границы самого корпуса. Для этого выберем клавишей F2 или мышью Показ слоя М1, а затем – инструмент Проводник. Толщину линий желательно установить равной 0,1 мм. Далее установим курсор в нужное место рабочего поля. Нажав левую кнопку мыши и удерживая ее, начертим прямоугольник. Он будет вычерчен красной линией. В результате получим полный чертеж, показанный на рис. 8. Для изменения толщины линий или размеров контактных площадок необходимо подвести курсор к кнопке в виде двух вертикальных параллельных отрезков перед индикатором соответствующей величины (см. рис.5 внизу). При этом курсор превратятся в двунаправленную вертикальную стрелку, вверху которой расположен знак “+”, а внизу – знак “–”. Если нажимать на левую кнопку мыши, то соответствующий параметр будет расти, а если на правую, то – уменьшаться. Изменять эти параметры можно также, набрав цифровыми клавишами в соответствующем индикаторном поле (окне) нужную величину.

Что бы случайно не нарушить взаимное положение элементов чертежа (контактных площадок и корпуса) при дальнейшей работе, сгруппируем их, т.е. сделаем так, что бы программа воспринимала все их как единое целое. Для этого необходимо выделить все элементы, которые необходимо сгруппировать, обведя их в режиме Указка мышиным курсором с нажатой левой кнопкой мыши, а затем в меню Правка платы выбрать строку Сгруппировать, или на Панели стандартных инструментов выбрать значок в виде закрытого замка, или нажать клавиатурную комбинацию Ctrl+G. Теперь при выделении любого элемента группы выделится вся группа. Если необходимо, разгруппировать элементы группы, нужно предварительно выделить эту группу, и воспользоваться одним из четырех способов:
      · командой Разгруппировать из меню Правка платы,
      · щелчком по значку в виде открытого замка на Панели стандартных инструментов,
      · клавиатурной комбинацией Ctrl+U,
      · командой Разгруппировать из контекстного меню, которое вызывается нажатием на правую кнопку мыши, если курсор расположен на рабочем поле (в контекстном меню есть также предыдущая команда – Сгруппировать).

Созданный таким образом компонент можно сохранить для использования в других проектах в виде отдельного файла (макроса). Для этого необходимо щелкнуть мышью по кнопке 1 рис 7, имеющей вид дискеты синего цвета. При этом откроется диалоговое окно Сохранение, в котором надо набрать название добавляемого (сохраняемого) файла (макроса) и щелкнуть мышью по кнопке Сохранить.

Вычерчивание (набор) компонентов чертежа печатной платы

Для получения успешного результата при освоении программы, разработаем вместе простенькую печатную плату. Например, плату для сборки индикатора импульса RESET (сброса), описание которого представлено в [5]. Адаптированная принципиальная схема этого индикатора показана на рис. 9.

Рисунок 9

Для удобства дальнейшей работы установим сторону ячейки сетки рабочего поля равной 1,27 мм. Перетащим на рабочее поле чертежи всех необходимых деталей схемы. Нам понадобятся всего три детали:

· резистор длиной (вместе с выводами) 7,5 мм,

· конденсатор с расстоянием между выводами 5 мм,

· микросхема в корпусе DIP14. Файл (макрос) этого корпуса DIL-14.lmk находится в папке Dil.

Соответствующие линейные размеры деталей закодированы в названии файла (макроса). Например, R (RM7,5).LMK обозначает, что это макрос резистора с расстоянием между выводами приблизительно 7,5 мм, а El-cap (RM5) – это макрос бочкообразного оксидного (электролитического) конденсатора с расстоянием между выводами около 5 мм. Именно эти файлы и файл светодиода диаметром 5 мм (LED_5MM.LMK) нам необходимо найти, выделить и перетянуть на рабочее поле. Макросы транзистора КТ315И и тиристора КУ101Б отсутствуют в штатной библиотеке макросов, но их легко вычертить самостоятельно так, как это описано выше.

При необходимости чертеж любого элемента можно повернуть на угол кратный 90°. Для этого нужно выделить этот элемент, щелкнув по нему левой кнопкой мыши. Для поворота его на 90° можно воспользоваться одним из трех способов:
· щелкнуть левой кнопкой мыши по красной круглой стрелке на Панели стандартных инструментов,
· выбрать команду Поворот на 90° в меню Правка платы,
· или нажать на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R.

Пользуясь принципиальной схемой, предыдущим опытом разработки печатных плат и изложенным в первой части этой статьи, расставим детали. Получился вид со стороны монтажа (см. рис. 10). Сторона фольги на этом рисунке будет отображаться зеркально.

Было бы очень удобно, если детали промаркировать в соответствии со схемой, и на плате написать ее название и назначение. Рассмотрим, как это сделать.

Надписи. Автонумерация

В Наборе специальных инструментов имеется инструмент Текст, использующий шрифт, который генерируется программой Sprint-Layout. Этот шрифт имеет только латинский алфавит. Он имеет одно неоспоримое достоинство: его можно зеркально отображать так же, как любой иной элемент чертежа. Подпишем на чертеже позиционные номера деталей схемы так, чтобы они вытравились на плате. Для этого необходимо активировать слой Ф2. Выберем в Наборе специальных инструментов инструмент Текст. Откроется диалоговое окно Настройка “Текст” (см. рис. 11). В окошке Высота выставим 1,8…2,2 мм (это, на мой взгляд, наиболее удобная высота шрифта для нумерации деталей). В окошке Текст наберем надпись: “Indicator of RESET”. Выберем значение Норма для параметров Толщина и Интервал. Для параметра Поворот выберем значение 90°, а для параметра Зеркально – значение Горизонт. Щелкнув мышью по кнопке ОК диалогового окна, мы войдем в режим установки надписей. Диалоговое окно закроется и возле мышиного курсора появится ранее набранная зеркальная повернутая надпись, перемещающаяся за курсором, как привязанная. Подведем ее к свободному месту внизу справа. Причем надпись перемещается дискретно с минимальным шагом в одну ячейку сетки. При необходимости можно “отвязать” надпись от сетки и перемещать ее плавно. Для этого нужно при перемещении мышиного курсора нажать и удерживать кнопку Ctrl на клавиатуре. Далее щелкнем левой кнопкой мыши. Надпись установится в выбранном месте и вновь откроется диалоговое окно рис. 11.

Выберем значение параметра Поворот равным 0°. Установим “галочку” в окошке Текст + Номер и цифру 1 в окошке Начать с №. В окошко Текст впишем букву R. Щелкнув мышью по кнопке ОК, войдем в режим автонумерации резисторов. За курсором будет “волочиться” зеркальная надпись R1, которую надо подвести к соответствующей детали на плате и установить, нажав левую кнопку мыши. При этом к курсору “привяжется” следующий позиционный номер (R2). После его установки, можно проставить номера остальных резисторов. Для выхода из этого режима достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши. Как видно, автонумерацией удобно пользоваться, проставляя позиционные номера деталей идущие по порядку. Установка позиционных номеров других деталей производится аналогично и может быть начата с любого номера. В результате получим промежуточный чертеж (Рис. 12).

Теперь можно приступать непосредственно к рисованию проводников печатной платы

Разводка печатных проводников (дорожек)

Клавишей F3 активируем слой Ф2. Выбираем инструмент Дорожка из Набора специальных инструментов и в окошке Ширина дорожек или линии круга устанавливаем толщину линий 0,8 мм. Подводим курсор мыши к контактной площадке обозначенной как (2) и кратковременно нажимаем на левую кнопку мыши. При дальнем перемещении мыши за курсором будет тянуться от этой площадки по линиям сетки или по диагонали зеленая линия-проводник. Эту дорожку надо дотянуть до 14 вывода микросхемы DD1. Если проводник в какой-либо точке должен повернуть, то, доведя его до этой точки надо щелкнуть левой кнопкой мыши и далее продолжить его вести его до следующего поворота или контактной площадке. Если необходимо закончить вычерчивание проводника, то после щелчка левой кнопкой необходимо произвести щелчок правой кнопкой мыши. Аналогично вычерчиваются и остальные проводники платы. Если какой-то проводник проведен неверно, то его можно удалить тем же способом, каким удаляются любые иные элементы чертежа (см. выше). В результате получится полный чертеж (рис. 13). Заметим, что дорожки будут нарисованы в привязке к линиям координатной сетки. Если необходимо, то можно “отвязать” дорожки от сетки. Для этого нужно при вычерчивании дорожек нажать и удерживать кнопку Ctrl на клавиатуре.

Установка размеров платы

На последних рисунках видно, что все детали устройства уместились на плате размером 35?33 мм. Выставим эти размеры на чертеже платы. Для этого щелкнем по кнопке-индикатору Размер платы 160 х 100 мм в Информационной строке или выберем строку Установка размеров меню Плата. В открывшемся диалоговом окне установим необходимую ширину и высоту, а, при желании, поменяем название (закладку) чертежа платы, и щелкнем в этом окне по кнопке ОК, чтобы закрыть его. На этом разработку платы можно закончить. Полученный чертеж (рис. 13) необходимо сохранить, присвоив ему произвольное имя (способ сохранения стандартный).

Полезные комментарии

Собственно на рис. 13 совмещены два чертежа:

· Чертеж печатных проводников в зеркальном отображении (слой Ф2);

· Чертеж расположения деталей на плате (слой М1).

Если активировать и выбрать для показа в этом чертеже только слой М1, то мы получим чертеж расположения деталей (см. рис.14), а если – только слой Ф2, то мы получим чертеж печатных проводников в зеркальном отображении. Как получить этот чертеж проводников в обычном виде?

Для этого надо выделить только слой Ф2 и все элементы чертежа в этом слое, набрав клавиатурную комбинацию Ctrl+А или выбрав строку Выделить все в меню Действия, а затем отобразить весь чертеж зеркально по горизонтали одним из трех способов:

· щелкнуть мышью по значку Зеркало по горизонтали (см. рис. 3) на Панели стандартных инструментов,

· набрать клавиатурную комбинацию Ctrl+Н,

· выбрать строку Зеркало по горизонтали в меню Правка платы.

В результате получим обычный чертеж печатных проводников платы (рис. 15).

А теперь вернемся к сохраненному чертежу (рис. 13), что можно сделать, выполняя обратные действия или закрыв, а затем опять открыв этот файл.

Печать чертежей

Для вхождения в режим печати и вывода на принтер чертежа, необходимо щелкнуть левой, кнопкой мыши по значку принтера на Панели стандартных инструментов или выбрать в меню Файл строку Печать. При этом откроется окно рис. 16.

Давайте разберемся в основных установках этого окна. Верхние четыре строчки позволяют выбрать одну или несколько слоев чертежа печатной платы для последующего вывода на печать. Если галочку установить только в квадратике Ф2, то на печать будут выводиться печатные проводники и надписи, выполненные в слое этих проводников. Если галочку установить только в квадратике М1, то на печать будет выводиться расположение деталей. Активация строк Маска и Сверловка необходима для распечатки чертежей шаблонов для пайки и сверловки. Галочка в квадратике Зеркально, обеспечит зеркальное преобразование чертежа при печати. При установке галочки в квадрат Кресты, в углах чертежа платы будут печататься реперные кресты. При установке галочки в квадрат Рамка, по периметру чертежа платы будет печататься рамка.Щелчок мышью по кнопке Наст-ка вызовет стандартное окно настройки вашего принтера. А теперь сделаем пробный отпечаток чертежа печатной платы или расположения деталей. Для этого щелкнем мышью по кнопке Печать. После чего измерим размеры платы на полученном отпечатке. Если они совпадают с расчетными, то дополнительной настройки не требуется. Если размеры платы на отпечатке не совпадает с расчетными, то необходимо рассчитать и ввести коэффициент поправки (масштабирования). Для расчета коэффициента масштабирования воспользуемся формулой:

n = lотпечатка /l, где n – коэффициент поправки, lотпечатка – длина (ширина) платы на отпечатке, а l – расчетная длина (ширина) платы.

Причем, возможны случаи, когда коэффициенты поправки по горизонтали и по вертикали не совпадают. Для установки поправки при печати необходимо воспользоваться меню Поправка и в открывшемся окне установить значения горизонтального и вертикального коэффициентов поправки, которые должны быть в пределах 0,8…1,2 (по умолчанию 1,0).По умолчанию выбран масштаб печати 1:1. Именно для этого масштаба печати предусмотрены описанные выше коррекции. При желании можно печатать увеличенные и уменьшенные чертежи, активировав строку Выборочно и выставив нужный коэффициент масштабирования от 10 до 1000% с помощью прокрутки, которая расположена под этой строкой. Если платы небольшие и на одном листе необходимо напечатать несколько чертежей, то нужно щелкнуть мышью по кнопке Колич-во и в открывшемся окне выставить количество чертежей (или как они названы в этом окне – страниц) по горизонтали и вертикали, а также величину зазора между ними. После этого можно произвести печать. Кроме того, есть еще две полезные возможности: напечатать негатив чертежа и фоновый рисунок (задний план). Для этого имеются кнопки Негатив и Задний план (см. рис. 16). О том, что такое задний план смотри раздел “Хитрые возможности программы Sprint-Layout” этой статьи.

Некоторые дополнительные возможности программы

Весьма полезны инструменты Закраска и Многогран. из Набора специальных инструментов. Активируются эти инструменты, как и остальные, щелчком мыши по соответствующей кнопке Набора. Внешне Закраска работает так же, как Дорожка, но после того как вычерчена замкнутая линия, по щелчку правой или левой кнопки мыши, внутренняя часть рабочего поля, ограниченная этой замкнутой линией, окрасится в цвет активированного слоя.

При активации инструмента Многогран. открывается меню Генератор Многогранников, в котором необходимо выставить его параметры (количество углов, радиус, толщина линии и смещение). Если многогранник внутри должен быть закрашен, то необходимо установить галочку в квадратик Закрасить. После щелчка мышью на кнопку ОК, установка многогранников ничем не отличается от установки пятачков.

Инструмент Перемычки из того же Набора, позволят устанавливать на чертеже навесные перемычки. Раздел Помощь программы предлагает для памяти перед разводкой печатных проводников соединить элементы перемычками (рис. 17).

Далее дорожки можно развести в ручную, а можно воспользоваться новой функцией – автотрассировкой, нажав кнопку Автотрасса на панели Набора специальных инструментов. При этом активируется этот режим (о чем говорит надпись АВТО прицепившаяся к курсору) и откроется окно Автотрассировка (рис. 18), в котором можно выставить ширину дорожек и минимальный зазор между ними.

Для автотрассировки в Sprint-Layout необходимо поочередно наводить курсор на контактные площадки, между которыми установлены перемычки. Одна из этих перемычек будет выделяться для контроля пурпурным цветом. При щелчке левой кнопкой мыши автоматически будет вычерчиваться дорожка соответствующая выделенной перемычке. Начертив все печатные проводники, следует щелкнуть мышью по значку Удаление ненужных перемычек на Панели стандартных инструментов (см. рис. 3) или выбрать в меню Правка чертежа строку с таким же названием. При этом удалятся перемычки, которые дублированы печатными проводниками и останутся перемычки между теми деталями, печатные соединения, между которыми мы не смогли или забыли провести. Очень удобное напоминание. Дорожки, вычерченные программой в режиме автотрассировки по перемычкам (рис. 17), показаны на рис. 19.

Файлы других форматов

Если необходимо использовать чертежи, выполненные в программе Sprint-Layout 4.0, для отчетов или как рисунки для статьи, то программа позволяет экспортировать их в графические форматы *.bmp, *.gif, *.emf. Для этого в меню Файл необходимо выбрать подменю (строку) Экспорт файла, а в нем одну из строк Формат *.bmp, Формат *, gif или Формат *. emf. Что делать дальше подскажет открывшееся диалоговое окно. Кстати, экспорт файла возможен в форматы Gerber и Excellon (Сверловка), используемые профессиональными производителями печатных плат.

Хитрые возможности программы Sprint-Layout

В годы студенческой юности автору этих строк приходилось передирать (копировать) чертежи на просвет, используя толстое стекло и настольную лампу, а также вносить определенные изменения в эти чертежи. Этот процесс чем-то напоминает еще одну оригинальную возможность программы Sprint-Layout 4.0.

Если необходимо на базе чертежа печатной платы из журнала или Интернет создать новый несколько иной, необходимо перевести файл чертежа этой печатной платы в формат *.bmp (при необходимости сканировав чертеж), а затем поместить его как фон на рабочем поле программы Sprint-Layout (см. рис. 21). Для этого, после открытия окна программы с чистым рабочим полем, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по значку Фоновый рисунок на Панели стандартных инструментов (см. рис. 3) или выбрать строку с тем же названием в меню Опции. При этом откроется двухстраничное окно Фоновый рисунок см. рис. 20.

Каждой странице этого окна соответствует одна сторона печатной платы. Это значит, что для каждой стороны платы можно создать свой фон. Чтобы выбрать bmp-файл для фона необходимо щелкнуть мышью по кнопке Открыть Файл и в открывшемся окне выбрать файл обычным для Windows способом. После этого в окне Фоновый рисунок под кнопкой Открыть Файл появится название выбранного файла, а в квадратике Показать рисунок самоустановится галочка. При этом фон может пока не измениться. Для того чтобы установить фоновый рисунок и выставить его оптимальный размер, необходимо изменять разрешение этого рисунка кнопками прокрутки в окошке Разрешен (рис. 20). Кнопками прокрутки в окошках Сдвиг-X и Сдвиг-Y можно сместить рисунок в нужное место рабочего поля, а, щелкнув мышью по квадратику Цвет, мы откроем окно с палитрой для изменения цвета фонового рисунка (по умолчанию цвет фонового рисунка серый). После установки параметров в окне Фоновый рисунок необходимо щелкнуть мышью по кнопке ОК.

По контурам фонового рисунка, используя инструменты программы Sprint-Layout легко скопировать всю плату или ее отдельные фрагменты, а также внести в ее чертеж необходимые изменения. На рис. 21 можно увидеть, что процесс копирования уже начат (установлен корпус DIP-14).

При изготовлении плат для высокочастотных устройств, или просто для экономии раствора при травлении плат, в чертеже можно автоматически закрасить неиспользованные области платы (см. рис. 22). Они не будут вытравливаться и могут использоваться как экран. Это осуществляется щелчком мыши по значку Общая шина (автоматический режим вычерчивания общей шины) внизу окна программы (см. рис. 6) или выбором строки Общая шина (масса) в меню Опции.

Клавиатурные комбинации программы Sprint-Layout

Клавиатурные комбинации, которые уже встречались в этой статье, опытные пользователи используют для быстрого выполнения той или иной команды. Правда, есть одна проблема – их надо запомнить. Для этого клавиатурные комбинации программы Sprint-Layout 4.0 сведены мной в таблицу 1. Они выполняются одинаково как при английской, так и при русской раскладке клавиатуры.