Контрольная работа

Задание1

Рассчитайте методами узловых потенциалов и контурных токов токи, протекающие по электрической цепи, состоящей из 3 ветвей, включенных параллельно. Первая ветвь содержит 3 резистора r1, r2, r3, включенных последовательно и три источника ЭДС Е1, Е2, Е3 с внутренними сопротивлениями, стремящимися к нулю, включенных последовательно друг за другом попарно одноименными полюсами. Остальные ветви содержат по 3 резистора, включенных параллельно r4, r5, r6, r7, r8, r9 и по 3 ЭДС  Е4, Е5, Е6, Е7, Е8, Е9, включенных последовательно друг за другом.

1 Таблица

| Номер варианта | r1 Ом | r2 Ом | r3 Ом | r4 Ом | r5r6 Ом | r7r8 Ом | r9 Ом | E1 В | E2 В | E3 В | E4 В | E5 В | E6 В | E7 В | E8 В | E9 В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 13 | 14 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 13 | 14 15 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3 | 10 | 8 | 7 | 12 | 14 10 | 16 18 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 5 | 20 10 | 25 | 16 | 17 | 19 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 5 | 12 | 14 | 18 | 20 | 18 10 | 20 5 | 10 | 18 | 19 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
| 6 | 14 | 12 | 20 | 10 | 12 5 | 12 10 | 10 | 20 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 7 | 15 | 12 | 10 | 10 | 20 10 | 15 5 | 15 | 5 | 20 | 14 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 |
| 8 | 16 | 10 | 10 | 8 | 8 5 | 12 5 | 14 | 16 | 22 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 12 |
| 9 | 18 | 8 | 8 | 10 | 12 5 | 14 10 | 12 | 12 | 16 | 14 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 |
| 10 | 20 | 4 | 6 | 8 | 10 5 | 2 10 | 4 | 6 | 14 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 16 | 8 |

Задание 2

Рассчитайте токи, протекающие по цепи состоящей из 3 ветвей, включенных параллельно. Первая ветвь состоит из 3 резисторов r1, r2, r3, включенных последовательно и 3 ЭДС  Е1, Е2, Е3, включенных друг за другом попарно одноименными полюсами. Остальные ветви состоят из двух резисторов r4, r5 и  r6, r7, включенных параллельно и 3 ЭДС  Е4, Е5, Е6 с внутренними сопротивлениями r04, r05, r06, включенных последовательно.

Используя метод Кирхгофа, рассчитайте токи в цепи. Используя метод суперпозиции, рассчитайте действительные токи в ветвях. Используя метод узловых потенциалов, рассчитайте все протекающие токи I1, I2, I3.

| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r1(ом) | r2(ом) | r3(ом) | r4(ом) | r5(ом) | r6(ом) | r7(ом) | Е1(в) | Е2(в) | Е3(в) | Е4(в) | Е5(в) | Е6(в) | r01(ом) | r02(ом) | r03(ом) | r04(ом) | r05(ом) | r06(ом) |
| 1 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 10 | 10 | 15 | - | 20 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 2 | 10 | - | 15 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | - | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | 10 |
| 3 | 15 | 20 | - | 25 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | - |
| 4 | 20 | 25 | 30 | - | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 5 | 25 | 10 | 30 | 5 | - | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 6 | 20 | 15 | 35 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 7 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 |
| 8 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | - | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 9 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 20 | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 | - | 7 | 1 | 9 | 1 |
| 10 | 25 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 5 | 3 | 7 | - | 9 | 7 | 11 |

Задание 3

Последовательная цепь синусоидального тока с частотой ωсодержит генератор и следующие элементы: резисторы r1,r2,r3,индуктивности L1,L2,L и емкости C1,C2,C3.

- Постройте векторную диаграмму для активной и реактивной составляющих напряжения и определите ток в цепи.

- Постройте треугольник сопротивлений и определите сдвиг фаз между током и напряжениями через функции косинуса и тангенса.

- Используя векторную диаграмму напряжений определите величины индуктивной и емкостной составляющих напряжения и напряжение на активных элементах.

- Нарисуйте схему и выведите условия резонанса для исследуемой цепи.

- Постройте график зависимости тока от частоты и рассчитайте величину резонансной частоты. Данные приведены в таблице

Таблица 3.

| № варианта | r1 | r2 | r3 | Напряжение Генератора U | L1 мГн | L2 мГн | L3 мГн | C1 мКф | C2 мКф | C3 мКф | Частота ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 20 | 30 | 100 В | - | 15 | 20 | 5 | 10 | 10 | 50 гц |
| 2 | 20 | 30 | 0 | 120 В | 20 | - | 25 | 5 | - | 15 | 500 гц |
| 3 | 0 | 20 | 30 | 140 В | 5 | 10 | - | 20 | 10 | - | 1000 гц |
| 4 | 15 | 25 | 35 | 160 В | - | 5 | 25 | 15 | - | 35 | Гц |
| 5 | 0 | 15 | 25 | 180 В | 30 | - | 5 | 10 | 20 | 20 | 104 гц |
| 6 | 15 | 25 | 0 | 200 В | 20 | 30 | - | 20 | 30 | 30 | 5⋅104гц |
| 7 | 15 | 20 | 35 | 220 В | 5 | 30 | 10 | - | 5 | 35 | гц |
| 8 | 20 | 0 | 35 | 250 В | 10 | 10 | 20 | 45 | - | 10 | 5⋅105гц |
| 9 | 20 | 0 | 0 | 270 В | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | - | 106гц |
| 10 | 15 | 0 | 0 | 300 В | - | 25 | 25 | 5 | 5 | 30 | 5⋅106гц |

Эадание 4Нарисуйте схему, состоящую из последовательно соединенных резисторов r1, r2, r3, r4 и генераторов постоянного напряжения Е1, Е2, Е3 с внутренними сопротивлениями r01, r02, r03  соответственно. Рассчитайте потенциалы в точках b, c, d, e, f, g, h, j относительно заземленной точки а и постройте потенциальную диаграмму последовательной цепи. Данные о параметрах элементов цепи приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Номер варианта | r1 Ом | r2 Ом | r3 Ом | E1 В | Е2 В | Е3 В | r01 Ом | r02 Ом | r03 Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 10 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 |
| 2 | 30 | - | 20 | 5 | 15 | 20 | 2,5 | 2,5 | 5 |
| 3 | 10 | 5 | - | 30 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2,5 |
| 4 | 5 | 20 | 15 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | - | 2,5 | 7,5 | 2,5 |
| 6 | 15 | 20 | 25 | 10 | 10 | 5 | - | 7,5 | 2,5 |
| 7 | 15 | 15 | 25 | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 2,5 | 2,5 |
| 8 | 15 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 5 | 2,5 |
| 9 | 5 | 20 | 30 | 10 | 10 | 15 | 7,5 | 5 | 5 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 15 | 7,5 | 7,5 | 5 |

Задание 5

Батарея, составленная из резисторов, содержит три ветви, включенные параллельно. Первая ветвь содержит 3 резистора, включенных параллельно и 3 последовательно. Вторая ветвь – 3 последовательно включенных резистора, третья ветвь – 3 резистора, включенных последовательно и 2 – параллельно. Рассчитайте, пользуясь данными из таблицы 5, эквивалентное сопротивление батареи резисторов.

Таблица № 5

| Номер варианта | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | r10 | r11 | r12 | r13 | r14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | - | 22 | 24 | 28 |
| 2 | 4 | - | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | - | 28 | 30 |
| 3 | 1 | 3 | - | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | - | 23 |
| 4 | 3 | 5 | 7 | - | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 23 | 25 | 27 | 29 | - |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | - | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 |
| 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | 11 | 15 | 18 | 19 | 20 | 28 |
| 9 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | - | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |
| 10 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | - | 19 | 20 | 21 | 25 |

Задание 6

Электрическая цепь синусоидального тока содержит пять катушек индуктивности L1, L2, L3, L4, L5, четыре емкости С1, С2, С3, С4 и три сопротивления r1, r2, r3, включенных последовательно. Пользуясь данными таблицы, постройте векторную диаграмму цепи. Рассчитайте ток в цепи и падение напряжения на каждом элементе цепи, если генератор вырабатывает напряжение U с частотой гармонических колебаний w. Выведите условие резонанса напряжения в цепи.

Таблица № 6

| Номер В-та | r1 | r2 | r3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | C1 | C2 | C3 | C4 | Напряжение На генераторе | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 7 | 6 | 10 | 20 | 30 | 5 | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 100 | 103 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 2 | 4 | 8 | 5 | 80 | 103 |
| 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 2 | 10 | 8 | 5 | 70 | 104 |
| 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 15 | 10 | 25 | 20 | 2 | 15 | 4 | 5 | 60 | 104 |
| 5 | 2 | 8 | 1 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 4 | 10 | 15 | 20 | 50 | 105 |
| 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 8 | 10 | 15 | 15 | 40 | 105 |
| 7 | 2 | 6 | 9 | 5 | 15 | 10 | 25 | 20 | 4 | 10 | 15 | 20 | 30 | 106 |
| 8 | 3 | 4 | 7 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 106 |
| 9 | 7 | 9 | 1 | 5 | 15 | 10 | 25 | 30 | 4 | 10 | 15 | 20 | 10 | 103 |
| 10 | 5 | 4 | 3 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 2 | 10 | 15 | 20 | 20 | 103 |

Задание 7

Неоднородная замкнутая цепь состоит из 5 источников ЭДС   Е1, Е2, Е3, Е4, Е5 с внутренними сопротивлениями r01, r02, r03, r04, r05, включенных последовательно друг за другом попарно одноименными полюсами и пяти резисторов r1, r2, r3, r4, r5, включенных последовательно произвольным образом. Постройте потенциальную диаграмму, используя данные таблицы 7, рассчитайте потенциал в каждой точке цепи, величину тока и проводимости

Таблица 7

| Номер варианта | r1 Ом | r2 Ом | r3 Ом | r4 Ом | r5 Ом | E1 В | E2 В | E3 В | E4 В | E5 В | r01 Ом | r02 Ом | r03 Ом | r04 Ом | r05 Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | 9 | 10 | 14 | 16 | 18 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 5 | 10 | 10 | 10 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 11 | 12 | 14 | 18 | 20 | 15 | 5 | 10 | 20 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | 8 | 10 | 12 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 15 | 20 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | 5 | 15 | 10 | 25 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 15 | 20 | 5 | 10 | 25 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |

Задание 8

Электрическая цепь постоянного тока состоит из нагрузки и трех источников ЭДС  Е1, Е2, Е3, с внутренним сопротивлением r01, r02, r03, включенных последовательно в произвольном порядке с резисторами r1, r2, r3, r4. Рассчитайте полную мощность, выделяемую в цепи, полезную и максимальную мощность, выделяемую на каждом резисторе, мощность, выделяемую на внутреннем сопротивлении источника с ЭДС   Е1. Составьте баланс мощностей и рассчитайте коэффициент полезного действия η.

| Номер вариана | r1 Ом | r2 Ом | r3 Ом | r4 Ом | Е1 В | Е2 В | Е3 В | r01 Ом | r02 Ом | r03 Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 20 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 25 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | 20 | 5 | 20 | 20 | 10 | 5 | 25 | 4 | 5 | 1 |
| 4 | 25 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 25 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 20 | 6 | 3 | 2 |
| 6 | 10 | 20 | 25 | 10 | 5 | 15 | 20 | 7 | 1 | 2 |
| 7 | 15 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 8 | 20 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 1 | 5 | 4 |
| 9 | 25 | 10 | 5 | 5 | 20 | 25 | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | 30 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 |

Тестовые задания:

1. Определите силу тока в цилиндрическом проводнике, если количество электричества, прошедшее через поперечное сечение проводника за 15 секунд равно 15 мкКл.

А) І= 1мка

B) І=2мка

C) І=4мка

D) І =3мка

E) І= 5мка

2. Определите количество электричества, прошедшее через поперечное сечение проводника за 15 секунд, если сила постоянного тока равна 2мка.

А) q=30 мкКл

B) q=45 мкКл

C) q=75 мкКл

D) q=105 мкКл

E) q=135 мкКл

3. Рассчитайте, за какое время через поперечное сечение проводника проходит количество электричества равное 1Кл, если сила тока, протекающая в этом проводнике равна 2 А.

А) t=0,5 c

B) t=2 c

C) t=4,5 c

D) t=37,5 c

E) t=42,5 c

4. Рассчитайте, на сколько процентов изменится сила тока в цилиндрическом проводнике, если количество электричества, прошедшее через поперечное сечение проводника за 10 сек., увеличится в 2 раза.

А) увеличится на 100%

B) увеличится на 200%

C) увеличится на 400%

D) увеличится на 600%

E) увеличится на 800%

5. Рассчитайте, на сколько процентов изменится сила тока в цилиндрическом проводнике, если количество электричества, прошедшее через поперечное сечение проводника за 5 секунд уменьшилось в 2 раза.

А) уменьшится на 50%

B) уменьшится на 66,67%

C) уменьшится на 75%

D) уменьшится на 80%

E) уменьшится на 87,5%

6. Определите, во сколько раз изменится плотность электрического тока в проводнике, если сила тока в этом проводнике увеличится на 50%.

А) увеличится в 1,5 раза

B) увеличится в 1,75 раза

C) увеличится в 1,95 раза

D) увеличится в 2,25 раза

E) увеличится в 2,5 раза

7. Рассчитайте, какую часть от первоначального значения составит плотность электрического тока в проводнике, если сила тока в этом проводнике уменьшится на 10%.

А) 910

B) 810

C) 710

D)  610

E) 510

8. Рассчитайте на сколько процентов изменится плотность электрического тока, если при неизменной величине тока в проводнике площадь его поперечного сечения увеличится в 2 раза.

А) уменьшится на 50%

B) уменьшится на 66,67%

C) уменьшится на 75%

D) уменьшится на 80%

E) уменьшится на 87,4%

9. Определите, во сколько раз изменится сопротивление однородного проводника, если при неизменной площади сечения его длину увеличить на 50%.

А) увеличится в 1,5 раза

B) увеличится в 1,75 раза

C) увеличится в 2,25 раза

D) увеличится в 2,5 раза

E) увеличится в 2,75 раза

10. Рассчитайте, какую часть от первоначального значения составит сопротивление однородного цилиндрического проводника, если при неизменной площади поперечного сечения, его длину уменьшить на 10%.

А) 910

B) 810

C) 710

D)  610

E) 510

11. Рассчитайте, какую часть от первоначального значения составит сопротивление однородного цилиндрического проводника, если площадь его поперечного сечения увеличить в 4 раза, а длину увеличить в 2 раза.

А) 12

B) 610

C) 710

D)  810

E) 910

12. Определите, во сколько раз изменится сопротивление однородного цилиндрического проводника, если площадь его поперечного сечения увеличить в 2 раза, а длину увеличить в 3 раза.

А) увеличится в 1,5 раза

B) увеличится в 2 раза

C) увеличится в 2,5 раза

D) увеличится в 3,5 раза

E) увеличится в 4,5 раза

13. Определите, во сколько раз изменится сопротивление однородного цилиндрического проводника, если площадь его поперечного сечения уменьшить в 2 раза, а длину увеличить в 1,25 раза.

А) увеличится в 2,5 раза

B) увеличится в 2,7 раза

C) увеличится в 3,1 раза

D) увеличится в 5,5 раза

E) увеличится в 5,7 раза

14. Рассчитайте, на сколько процентов изменится сопротивление однородного цилиндрического проводника, если площадь его поперечного сечения уменьшить в 2 раза, а длину увеличить в 1,25 раза.

А) увеличится на 150%

B) увеличится на 170%

C) увеличится на 210%

D) увеличится на 450%

E) увеличится на 470%

15. Рассчитайте на сколько процентов изменится сопротивление однородного цилиндрического проводника, если площадь его поперечного сечения увеличить в 2 раза, а длину увеличить в 3 раза.

А) увеличится на 50%

B) увеличится на 100%

C) увеличится на 150%

D) увеличится на 250%

E) увеличится на 350%

16. Рассчитайте, во сколько раз изменится проводимость однородного цилиндрического проводника, если площадь его поперечного сечения увеличить в 2 раза, а длину увеличить в 3 раза.

А) уменьшится в 1,5 раза

B) уменьшится в 2 раза

C) уменьшится в 2,5 раза

D) уменьшится в 3,5 раза

E) уменьшится в 4,5 раза

17. Рассчитайте, во сколько раз изменится проводимость однородного цилиндрического проводника, если площадь его поперечного сечения уменьшить в 2 раза, а длину увеличить в 1,25 раза.

А) уменьшится в 2,5 раза

B) уменьшится в 2,7 раза

C) уменьшится в 3,1 раза

D) уменьшится в 5,5 раза

E) уменьшится в 5,7 раза

18. Рассчитайте, на сколько процентов изменится проводимость вещества проводника, если его площадь сечения возрастёт в 5 раз, а длина проводника увеличится в 10 раз.

А) уменьшится на 50%

B) уменьшится на 66,67%

C) уменьшится на 75%

D) уменьшится на 80%

E) уменьшится на 90%

19. Определите, на сколько процентов должно изменится сопротивление проводника, чтобы его проводимость изменилась в 1,5 раза.

А) увеличится на 50%

B) увеличится на 75%

C) увеличится на 85%

D) увеличится на 95%

E) увеличится на 115%

20. Рассчитайте, на сколько процентов должно изменится сопротивление проводника, чтобы его проводимость увеличилась в 2 раза.

А) уменьшится на 50%

B) уменьшится на 33%

C) уменьшится на 20%

D) уменьшится на 67%

E) уменьшится на 75%

Задания тест-тренинга

Сопротивление проводников

39.1. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из четырех одинаковых резисторов, включенных последовательно, если сопротивление трех резисторов уменьшить в 2 раза.

А) в 5/8 раза;

В) в 1/2 раза;

С) в 7/16 раза;

D) в 2/5 раза;

Е) в 3/8 раза;

**********

39.2. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из четырех одинаковых резисторов, включенных последовательно, если сопротивление трех резисторов уменьшить в 3 раза.

А) в 5/8 раза;

В) в 1/2 раза;

С) в 7/16 раза;

D) в 2/5 раза;

Е) в 3/8 раза;

**********

39.3. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из четырех одинаковых резисторов, включенных последовательно, если сопротивление трех резисторов уменьшить в 4 раза.

А) в 5/8 раза;

В) в 1/2 раза;

С) в 7/16 раза;

D) в 2/5 раза;

Е) в 3/8 раза;

**********

39.4. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из четырех одинаковых резисторов, включенных последовательно, если сопротивление трех резисторов уменьшить в 5 раз.

А) в 5/8 раза;

В) в 1/2 раза;

С) в 7/16 раза;

D) в 2/5 раза;

Е) в 3/8 раза;

**********

39.5. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из четырех одинаковых резисторов, включенных последовательно, если сопротивление трех резисторов уменьшить в 6 раз.

А) в 5/8 раза;

В) в 1/2 раза;

С) в 7/16 раза;

D) в 2/5 раза;

Е) в 3/8 раза;

**********

39.6. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из четырех одинаковых резисторов, включенных последовательно, если сопротивление трех резисторов уменьшить в 7 раз.

А) в 5/14 раза;

В) в 11/32 раза;

С) в 1/3 раза;

D) в 13/40 раз;

Е) в 5/16 раз;

**********

39.7. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из четырех одинаковых резисторов, включенных последовательно, если сопротивление трех резисторов уменьшить в 8 раз.

А) в 5/14 раза;

В) в 11/32 раза;

С) в 1/3 раза;

D) в 13/40 раз;

Е) в 5/16 раз;

**********

39.8. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из четырех одинаковых резисторов, включенных последовательно, если сопротивление трех резисторов уменьшить в 9 раз.

А) в 5/14 раза;

В) в 11/32 раза;

С) в 1/3 раза;

D) в 13/40 раз;

Е) в 5/16 раз;

**********

39.9. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из четырех одинаковых резисторов, включенных последовательно, если сопротивление трех резисторов уменьшить в 10 раз.

А) в 5/14 раза;

В) в 11/32 раза;

С) в 1/3 раза;

D) в 13/40 раз;

Е) в 5/16 раз;

**********

39.10. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из четырех одинаковых резисторов, включенных последовательно, если сопротивление трех резисторов уменьшить в 12 раз.

А) в 5/14 раза;

В) в 11/32 раза;

С) в 1/3 раза;

D) в 13/40 раз;

Е) в 5/16 раз;

**********

39.11. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 2 равные части и соединить их параллельно.

А) уменьшится в 4 раза

В) уменьшится в 9 раз

С) уменьшится в 16 раз

D) уменьшится в 25 раз

Е) уменьшится в 36 раз

**********

39.12. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 3 равные части и соединить их параллельно.

А) уменьшится в 4 раза

В) уменьшится в 9 раз

С) уменьшится в 16 раз

D) уменьшится в 25 раз

Е) уменьшится в 36 раз

**********

39.13. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 4 равные части и соединить их параллельно.

А) уменьшится в 4 раза

В) уменьшится в 9 раз

С) уменьшится в 16 раз

D) уменьшится в 25 раз

Е) уменьшится в 36 раз

**********

39.14. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 5 равных частей и соединить их параллельно.

А) уменьшится в 4 раза

В) уменьшится в 9 раз

С) уменьшится в 16 раз

D) уменьшится в 25 раз

Е) уменьшится в 36 раз

**********

39.15. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 6 разные части и соединить их параллельно.

А) уменьшится в 4 раза

В) уменьшится в 9 раз

С) уменьшится в 16 раз

D) уменьшится в 25 раз

Е) уменьшится в 36 раз

**********

39.16. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 8 разные части и соединить их параллельно.

А) уменьшится в 64 раза

В) уменьшится в 100 раз

С) уменьшится в 225 раз

D) уменьшится в 121 раз

Е) уменьшится в 144 раз

**********

39.17. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 10 разные части и соединить их параллельно.

А) уменьшится в 64 раза

В) уменьшится в 100 раз

С) уменьшится в 225 раз

D) уменьшится в 121 раз

Е) уменьшится в 144 раз

**********

39.18. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 15 разные части и соединить их параллельно.

А) уменьшится в 64 раза

В) уменьшится в 100 раз

С) уменьшится в 225 раз

D) уменьшится в 121 раз

Е) уменьшится в 144 раз

**********

39.19. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 11 разные части и соединить их параллельно.

А) уменьшится в 64 раза

В) уменьшится в 100 раз

С) уменьшится в 225 раз

D) уменьшится в 121 раз

Е) уменьшится в 144 раз

**********

39.20. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 12 разные части и соединить их параллельно.

А) уменьшится в 64 раза

В) уменьшится в 100 раз

С) уменьшится в 225 раз

D) уменьшится в 121 раз

Е) уменьшится в 144 раз

**********

39.21. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 3 части и одну из частей соединить  параллельно остальным  частям, включенными последовательно

А) изменится в 2/9

В) изменится в 3/16

С) изменится в 4/25

D) изменится в 5/36

Е) изменится в 6/49

**********

39.22. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 4 части и одну из частей соединить  параллельно остальным  частям, включенными последовательно

А) изменится в 2/9

В) изменится в 3/16

С) изменится в 4/25

D) изменится в 5/36

Е) изменится в 6/49

**********

39.23. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 5 части и одну из частей соединить  параллельно остальным  частям, включенными последовательно

А) изменится в 2/9

В) изменится в 3/16

С) изменится в 4/25

D) изменится в 5/36

Е) изменится в 6/49

**********

39.24. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 6 части и одну из частей соединить  параллельно остальным  частям, включенными последовательно

А) изменится в 2/9

В) изменится в 3/16

С) изменится в 4/25

D) изменится в 5/36

Е) изменится в 6/49

**********

39.25. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 7 части и одну из частей соединить  параллельно остальным  частям, включенными последовательно

А) изменится в 2/9

В) изменится в 3/16

С) изменится в 4/25

D) изменится в 5/36

Е) изменится в 6/49

**********

39.26. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 8 части и одну из частей соединить  параллельно остальным  частям, включенными последовательно

А) изменится в 7/64

В) изменится в 8/81

С) изменится в 9/100

D) изменится в 10/121

Е) изменится в 11/144

**********

39.27. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 9 части и одну из частей соединить  параллельно остальным  частям, включенными последовательно

А) изменится в 7/64

В) изменится в 8/81

С) изменится в 9/100

D) изменится в 10/121

Е) изменится в 11/144

**********

39.28. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 10 части и одну из частей соединить  параллельно остальным  частям, включенными последовательно

А) изменится в 7/64

В) изменится в 8/81

С) изменится в 9/100

D) изменится в 10/121

Е) изменится в 11/144

**********

39.29. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 11 части и одну из частей соединить  параллельно остальным  частям, включенными последовательно

А) изменится в 7/64

В) изменится в 8/81

С) изменится в 9/100

D) изменится в 10/121

Е) изменится в 11/144

**********

39.30. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 12 части и одну из частей соединить  параллельно остальным  частям, включенными последовательно

А) изменится в 7/64

В) изменится в 8/81

С) изменится в 9/100

D) изменится в 10/121

Е) изменится в 11/144

**********

39.31. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 3 равные части, одну из которых соединить последовательно к остальным частям, включенным параллельно между собой

А) изменится в 1/2 раза

В) изменится в 1/3 раза

С) изменится в 1/4 раза

D) изменится в 1/5 раза

Е) изменится в 1/6 раза

**********

39.32. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 4 равные части, одну из которых соединить последовательно к остальным частям, включенным параллельно между собой

А) изменится в 1/2 раза

В) изменится в 1/3 раза

С) изменится в 1/4 раза

D) изменится в 1/5 раза

Е) изменится в 1/6 раза

**********

39.33. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 5 равные части, одну из которых соединить последовательно к остальным частям, включенным параллельно между собой

А) изменится в 1/2 раза

В) изменится в 1/3 раза

С) изменится в 1/4 раза

D) изменится в 1/5 раза

Е) изменится в 1/6 раза

**********

39.34. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 6 равные части, одну из которых соединить последовательно к остальным частям, включенным параллельно между собой

А) изменится в 1/2 раза

В) изменится в 1/3 раза

С) изменится в 1/4 раза

D) изменится в 1/5 раза

Е) изменится в 1/6 раза

**********

39.35. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 7 равные части, одну из которых соединить последовательно к остальным частям, включенным параллельно между собой

А) изменится в 1/2 раза

В) изменится в 1/3 раза

С) изменится в 1/4 раза

D) изменится в 1/5 раза

Е) изменится в 1/6 раза

**********

39.36. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 8 равные части, одну из которых соединить последовательно к остальным частям, включенным параллельно между собой

А) изменится в 1/7 раза

В) изменится в 1/8 раза

С) изменится в 1/9 раза

D) изменится в 1/10 раза

Е) изменится в 1/11 раза

**********

39.37. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 9 равные части, одну из которых соединить последовательно к остальным частям, включенным параллельно между собой

А) изменится в 1/7 раза

В) изменится в 1/8 раза

С) изменится в 1/9 раза

D) изменится в 1/10 раза

Е) изменится в 1/11 раза

**********

39.38. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 10 равные части, одну из которых соединить последовательно к остальным частям, включенным параллельно между собой

А) изменится в 1/7 раза

В) изменится в 1/8 раза

С) изменится в 1/9 раза

D) изменится в 1/10 раза

Е) изменится в 1/11 раза

**********

39.39. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 11 равные части, одну из которых соединить последовательно к остальным частям, включенным параллельно между собой

А) изменится в 1/7 раза

В) изменится в 1/8 раза

С) изменится в 1/9 раза

D) изменится в 1/10 раза

Е) изменится в 1/11 раза

**********

39.40. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его разрезать на 12 равные части, одну из которых соединить последовательно к остальным частям, включенным параллельно между собой

А) изменится в 1/7 раза

В) изменится в 1/8 раза

С) изменится в 1/9 раза

D) изменится в 1/10 раза

Е) изменится в 1/11 раза

**********

39.41. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его растянуть, увеличив длину в 2 раза

А) увеличится в 4 раза

В) увеличится в 9 раз

С) увеличится в 16 раз

D) увеличится в 25 раз

Е) увеличится в 36 раз

**********

39.42. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его растянуть, увеличив длину в 3 раза

А) увеличится в 4 раза

В) увеличится в 9 раз

С) увеличится в 16 раз

D) увеличится в 25 раз

Е) увеличится в 36 раз

**********

39.43. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его растянуть, увеличив длину в 4 раза

А) увеличится в 4 раза

В) увеличится в 9 раз

С) увеличится в 16 раз

D) увеличится в 25 раз

Е) увеличится в 36 раз

**********

39.44. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его растянуть, увеличив длину в 5 раза

А) увеличится в 4 раза

В) увеличится в 9 раз

С) увеличится в 16 раз

D) увеличится в 25 раз

Е) увеличится в 36 раз

**********

39.45. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его растянуть, увеличив длину в 6 раза

А) увеличится в 4 раза

В) увеличится в 9 раз

С) увеличится в 16 раз

D) увеличится в 25 раз

Е) увеличится в 36 раз

**********

39.46. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его растянуть, увеличив длину в 7 раза

А) увеличится в 49 раза

В) увеличится в 64 раз

С) увеличится в 81 раз

D) увеличится в 100 раз

Е) увеличится в 121 раз

**********

39.47. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его растянуть, увеличив длину в 8 раза

А) увеличится в 49 раза

В) увеличится в 64 раз

С) увеличится в 81 раз

D) увеличится в 100 раз

Е) увеличится в 121 раз

**********

39.48. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его растянуть, увеличив длину в 9 раза

А) увеличится в 49 раза

В) увеличится в 64 раз

С) увеличится в 81 раз

D) увеличится в 100 раз

Е) увеличится в 121 раз

**********

39.49. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его растянуть, увеличив длину в 10 раза

А) увеличится в 49 раза

В) увеличится в 64 раз

С) увеличится в 81 раз

D) увеличится в 100 раз

Е) увеличится в 121 раз

**********

39.50. Определите во сколько раз изменится сопротивление проводника, если его растянуть, увеличив длину в 11 раза

А) увеличится в 49 раза

В) увеличится в 64 раз

С) увеличится в 81 раз

D) увеличится в 100 раз

Е) увеличится в 121 раз

**********

Соединение резисторов

40.1.Определите во сколько раз изменится сопротивление батареи из двух одинаковых резисторов, включенных параллельно, если их включить последовательно.

A) увеличится в 4 раза

В) увеличится в 9 раз

С) Увеличится в 16 раз

D) увеличится в 25 раз

Е) увеличится в 36 раз

**********

40.2. Определите во сколько раз изменится сопротивление батареи из трёх одинаковых резисторов, включенных параллельно, если их включить последовательно.

A) увеличится в 4 раза

В) увеличится в 9 раз

С) Увеличится в 16 раз

D) увеличится в 25 раз

Е) увеличится в 36 раз

**********

40.3. Определите во сколько раз изменится сопротивление батареи из четырёх  одинаковых резисторов, включенных параллельно, если их включить последовательно.

A) увеличится в 4 раза

В) увеличится в 9 раз

С) Увеличится в 16 раз

D) увеличится в 25 раз

Е) увеличится в 36 раз

**********

40.4. Определите во сколько раз изменится сопротивление батареи из пяти  одинаковых резисторов, включенных параллельно, если их включить последовательно.

A) увеличится в 4 раза

В) увеличится в 9 раз

С) Увеличится в 16 раз

D) увеличится в 25 раз

Е) увеличится в 36 раз

**********

40.5. Определите во сколько раз изменится сопротивление батареи из шести одинаковых резисторов, включенных параллельно, если их включить последовательно.

A) увеличится в 4 раза

В) увеличится в 9 раз

С) Увеличится в 16 раз

D) увеличится в 25 раз

Е) увеличится в 36 раз

**********

40.6. Определите во сколько раз изменится сопротивление батареи из восьми одинаковых резисторов, включенных параллельно, если их включить последовательно.

А) увеличится в 64 раза

В) увеличится в  100 раз

С) увеличится в 144 раза

D) увеличится в 225 раз

Е) увеличится в 400 раз

**********

40.7.  Определите во сколько раз изменится сопротивление батареи из десяти  одинаковых резисторов, включенных параллельно, если их включить последовательно.

А) увеличится в 64 раза

В) увеличится в  100 раз

С) увеличится в 144 раза

D) увеличится в 225 раз

Е) увеличится в 400 раз

**********

40.8.  Определите во сколько раз изменится сопротивление батареи из двенадцати одинаковых резисторов, включенных параллельно, если их включить последовательно.

А) увеличится в 64 раза

В) увеличится в  100 раз

С) увеличится в 144 раза

D) увеличится в 225 раз

Е) увеличится в 400 раз

**********

40.9. Определите во сколько раз изменится сопротивление батареи из пятнадцати  одинаковых резисторов, включенных параллельно, если их включить последовательно.

А) увеличится в 64 раза

В) увеличится в  100 раз

С) увеличится в 144 раза

D) увеличится в 225 раз

Е) увеличится в 400 раз

**********

40.10. Определите во сколько раз изменится сопротивление батареи из двадцати  одинаковых резисторов, включенных параллельно, если их включить последовательно.

А) увеличится в 64 раза

В) увеличится в  100 раз

С) увеличится в 144 раза

D) увеличится в 225 раз

Е) увеличится в 400 раз

**********

40.11. Рассчитайте на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из двух одинаковых резисторов, включенных параллельно, если их включить последовательно

А) увеличится на 300%

В) увеличится на 800%

С) увеличится на 1500%

D) увеличится на 2400%

Е) увеличится на 3500%

**********

40.12. Рассчитайте на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из трёх одинаковых резисторов, включенных параллельно, если их включить последовательно

А) увеличится на 300%

В) увеличится на 800%

С) увеличится на 1500%

D) увеличится на 2400%

Е) увеличится на 3500%

**********

40.13. Рассчитайте на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из четырёх одинаковых резисторов, включенных параллельно, если их включить последовательно

А) увеличится на 300%

В) увеличится на 800%

С) увеличится на 1500%

D) увеличится на 2400%

Е) увеличится на 3500%

**********

40.14. Рассчитайте на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из пяти  одинаковых резисторов, включенных параллельно, если их включить последовательно

А) увеличится на 300%

В) увеличится на 800%

С) увеличится на 1500%

D) увеличится на 2400%

Е) увеличится на 3500%

**********

40.15. Рассчитайте на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из шести одинаковых резисторов, включенных параллельно, если их включить последовательно

А) увеличится на 300%

В) увеличится на 800%

С) увеличится на 1500%

D) увеличится на 2400%

Е) увеличится на 3500%

**********

40.16. Рассчитайте на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из восьми одинаковых резисторов, включенных параллельно, если их включить последовательно

А) увеличится на 6300%

В) увеличится на 990%

С) увеличится на 14300%

D) увеличится на 22400%

Е) увеличится на 39900%

**********

40.17. Рассчитайте на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из десяти одинаковых резисторов, включенных параллельно, если их включить последовательно

А) увеличится на 6300%

В) увеличится на 9900%

С) увеличится на 14300%

D) увеличится на 22400%

Е) увеличится на 39900%

**********

40.18. Рассчитайте на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из двенадцати одинаковых резисторов, включенных параллельно, если их включить последовательно

А) увеличится на 6300%

В) увеличится на 9900%

С) увеличится на 14300%

D) увеличится на 22400%

Е) увеличится на 39900%

**********

40.19. Рассчитайте на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из пятнадцати одинаковых резисторов, включенных параллельно, если их включить последовательно

А) увеличится на 6300%

В) увеличится на 9900%

С) увеличится на 14300%

D) увеличится на 22400%

Е) увеличится на 39900%

**********

40.20. Рассчитайте на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из двадцати одинаковых резисторов, включенных параллельно, если их включить последовательно

А) увеличится на 6300%

В) увеличится на 9900%

С) увеличится на 14300%

D) увеличится на 22400%

Е) увеличится на 39900%

**********

40.21. Определите, во сколько раз изменится сопротивление батареи из двух одинаковых резисторов, включенных последовательно, если их включить параллельно.

А) уменьшится в 4 раза

В) уменьшится в 9 раз

С) уменьшится в  16 раз

D) уменьшится в 25 раз

Е) уменьшится в 36 раз

**********

40.22.Определите, во сколько раз изменится сопротивление батареи из трёх одинаковых резисторов, включенных последовательно, если их включить параллельно.

А) уменьшится в 4 раза

В) уменьшится в 9 раз

С) уменьшится в  16 раз

D) уменьшится в 25 раз

Е) уменьшится в 36 раз

**********

40.23.Определите, во сколько раз изменится сопротивление батареи из четырёх одинаковых резисторов, включенных последовательно, если их включить параллельно.

А) уменьшится в 4 раза

В) уменьшится в 9 раз

С) уменьшится в  16 раз

D) уменьшится в 25 раз

Е) уменьшится в 36 раз

**********

40.24.Определите, во сколько раз изменится сопротивление батареи из пяти  одинаковых резисторов, включенных последовательно, если их включить параллельно.

А) уменьшится в 4 раза

В) уменьшится в 9 раз

С) уменьшится в  16 раз

D) уменьшится в 25 раз

Е) уменьшится в 36 раз

**********

40.25.  Определите, во сколько раз изменится сопротивление батареи из шести  одинаковых резисторов, включенных последовательно, если их включить параллельно.

А) уменьшится в 4 раза

В) уменьшится в 9 раз

С) уменьшится в  16 раз

D) уменьшится в 25 раз

Е) уменьшится в 36 раз

**********

40.26. Определите, во сколько раз изменится сопротивление батареи из семи одинаковых резисторов, включенных последовательно, если их включить параллельно.

А) уменьшится в 49 раз

В) уменьшится в 64 раза

С) уменьшится в  100 раз

D) уменьшится в 225 раз

Е) уменьшится в 400 раз

**********

40.27. Определите, во сколько раз изменится сопротивление батареи из восьми одинаковых резисторов, включенных последовательно, если их включить параллельно.

А) уменьшится в 49 раз

В) уменьшится в 64 раза

С) уменьшится в  100 раз

D) уменьшится в 225 раз

Е) уменьшится в 400 раз

**********

40.28. Определите, во сколько раз изменится сопротивление батареи из десяти одинаковых резисторов, включенных последовательно, если их включить параллельно.

А) уменьшится в 49 раз

В) уменьшится в 64 раза

С) уменьшится в  100 раз

D) уменьшится в 225 раз

Е) уменьшится в 400 раз

**********

40.29. Определите, во сколько раз изменится сопротивление батареи из пятнадцати одинаковых резисторов, включенных последовательно, если их включить параллельно.

А) уменьшится в 49 раз

В) уменьшится в 64 раза

С) уменьшится в  100 раз

D) уменьшится в 225 раз

Е) уменьшится в 400 раз

**********

40.30. Определите, во сколько раз изменится сопротивление батареи из двадцати одинаковых резисторов, включенных последовательно, если их включить параллельно.

А) уменьшится в 49 раз

В) уменьшится в 64 раза

С) уменьшится в  100 раз

D) уменьшится в 225 раз

Е) уменьшится в 400 раз

**********

40.31.Определите, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из двух одинаковых резисторов, включённых последовательно, если их включить параллельно.

А) уменьшится на 75%

В) уменьшится на 88,9%

С) уменьшится на 93,75%

D) уменьшится на 96 %

Е) уменьшится на 97,33%

**********

40.32. Определите, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из трёх одинаковых резисторов, включённых последовательно, если их включить параллельно.

А) уменьшится на 75%

В) уменьшится на 88,9%

С) уменьшится на 93,75%

D) уменьшится на 96 %

Е) уменьшится на 97,33%

**********

40.33. Определите, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из четырёх одинаковых резисторов, включённых последовательно, если их включить параллельно.

А) уменьшится на 75%

В) уменьшится на 88,9%

С) уменьшится на 93,75%

D) уменьшится на 96 %

Е) уменьшится на 97,33%

**********

40.34. Определите, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из пяти одинаковых резисторов, включённых последовательно, если их включить параллельно.

А) уменьшится на 75%

В) уменьшится на 88,9%

С) уменьшится на 93,75%

D) уменьшится на 96 %

Е) уменьшится на 97,33%

**********

40.35. Определите, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из шести одинаковых резисторов, включённых последовательно, если их включить параллельно.

А) уменьшится на 75%

В) уменьшится на 88,9%

С) уменьшится на 93,75%

D) уменьшится на 96 %

Е) уменьшится на 97,33%

**********

40.36. Определите, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из семи одинаковых резисторов, включённых последовательно, если их включить параллельно.

А) уменьшится на 97,96%

В) уменьшится на 98,44%

С) уменьшится на 99%

D) уменьшится на 99,56 %

Е) уменьшится на 99,75%

**********

40.37. Определите, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из восьми одинаковых резисторов, включённых последовательно, если их включить параллельно.

А) уменьшится на 97,96%

В) уменьшится на 98,44%

С) уменьшится на 99%

D) уменьшится на 99,56 %

Е) уменьшится на 99,75%

**********

40.38. Определите, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из десяти одинаковых резисторов, включённых последовательно, если их включить параллельно.

А) уменьшится на 97,96%

В) уменьшится на 98,44%

С) уменьшится на 99%

D) уменьшится на 99,56 %

Е) уменьшится на 99,75%

**********

40.39. Определите, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из пятнадцати одинаковых резисторов, включённых последовательно, если их включить параллельно.

А) уменьшится на 97,96%

В) уменьшится на 98,44%

С) уменьшится на 99%

D) уменьшится на 99,56 %

Е) уменьшится на 99,75%

**********

40.40. Определите, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из двадцати одинаковых резисторов, включённых последовательно, если их включить параллельно.

А) уменьшится на 97,96%

В) уменьшится на 98,44%

С) уменьшится на 99%

D) уменьшится на 99,56 %

Е) уменьшится на 99,75%

**********

40.41. Определите на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из трёх одинаковых резисторов, включенных параллельно, если один из резисторов включить последовательно.

А) увеличится на 350%

В) увеличится на 433,3%

С) увеличится на525%

D) увеличится на 620%

Е) увеличится на 716,6%

**********

40.42. Определите на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из четырёх одинаковых резисторов, включенных параллельно, если один из резисторов включить последовательно.

А) увеличится на 350%

В) увеличится на 433,3%

С) увеличится на525%

D) увеличится на 620%

Е) увеличится на 716,6%

**********

40.43. Определите на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из пяти одинаковых резисторов, включенных параллельно, если один из резисторов включить последовательно.

А) увеличится на 350%

В) увеличится на 433,3%

С) увеличится на525%

D) увеличится на 620%

Е) увеличится на 716,6%

**********

40.44. Определите на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из шести одинаковых резисторов, включенных параллельно, если один из резисторов включить последовательно.

А) увеличится на 350%

В) увеличится на 433,3%

С) увеличится на525%

D) увеличится на 620%

Е) увеличится на 716,6%

**********

40.45. Определите на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из семи одинаковых резисторов, включенных параллельно, если один из резисторов включить последовательно.

А) увеличится на 350%

В) увеличится на 433,3%

С) увеличится на525%

D) увеличится на 620%

Е) увеличится на 716,6%

**********

40.46. Определите на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из восьми одинаковых резисторов, включенных параллельно, если один из резисторов включить последовательно.

А) увеличится на 814,2%

В) увеличится на 912,5%

С) увеличится на 1011,1%

D) увеличитсяна 1209%

Е) увеличится на 1507%

**********

40.47. Определите на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из девяти одинаковых резисторов, включенных параллельно, если один из резисторов включить последовательно.

А) увеличится на 814,2%

В) увеличится на 912,5%

С) увеличится на 1011,1%

D) увеличитсяна 1209%

Е) увеличится на 1507%

**********

40.48. Определите на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из десяти одинаковых резисторов, включенных параллельно, если один из резисторов включить последовательно.

А) увеличится на 814,2%

В) увеличится на 912,5%

С) увеличится на 1011,1%

D) увеличитсяна 1209%

Е) увеличится на 1507%

**********

40.49. Определите на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из двенадцати одинаковых резисторов, включенных параллельно, если один из резисторов включить последовательно.

А) увеличится на 814,2%

В) увеличится на 912,5%

С) увеличится на 1011,1%

D) увеличитсяна 1209%

Е) увеличится на 1507%

**********

40.50. Определите на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из пятнадцати одинаковых резисторов, включенных параллельно, если один из резисторов включить последовательно.

А) увеличится на 814,2%

В) увеличится на 912,5%

С) увеличится на 1011,1%

D) увеличитсяна 1209%

Е) увеличится на 1507%

**********

41.1. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из четырёх резисторов, включенных параллельно, если два из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится в 10 раз

В) увеличится в 29,16 раз

С) увеличится в 11,66 раз

D) увеличится в 13,5 раз

Е) увеличится в 15,4 раз

**********

41.2. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из четырнадцати резисторов, включенных параллельно, если два из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится в 10 раз

В) увеличится в 29,16 раз

С) увеличится в 11,66 раз

D) увеличится в 13,5 раз

Е) увеличится в 15,4 раз

**********

41.3. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из пяти резисторов, включенных параллельно, если два из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится в 10 раз

В) увеличится в 29,16 раз

С) увеличится в 11,66 раз

D) увеличится в 13,5 раз

Е) увеличится в 15,4 раз

**********

41.4. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из шести резисторов, включенных параллельно, если два из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится в 10 раз

В) увеличится в 29,16 раз

С) увеличится в 11,66 раз

D) увеличится в 13,5 раз

Е) увеличится в 15,4 раз

**********

41.5. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из семи резисторов, включенных параллельно, если два из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится в 10 раз

В) увеличится в 29,16 раз

С) увеличится в 11,66 раз

D) увеличится в 13,5 раз

Е) увеличится в 15,4 раз

**********

41.6. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из восьми резисторов, включенных параллельно, если два из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится в 17,33 раз

В) увеличится в 19,28 раз

С) увеличится в 21,25 раз

D) увеличится в 25,2 раз

Е) увеличится в 31,15 раз

**********

41.7. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из девяти резисторов, включенных параллельно, если два из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится в 17,33 раз

В) увеличится в 19,28 раз

С) увеличится в 21,25 раз

D) увеличится в 25,2 раз

Е) увеличится в 31,15 раз

**********

41.8. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из десяти резисторов, включенных параллельно, если два из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится в 17,33 раз

В) увеличится в 19,28 раз

С) увеличится в 21,25 раз

D) увеличится в 25,2 раз

Е) увеличится в 31,15 раз

**********

41.9. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из двенадцати резисторов, включенных параллельно, если два из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится в 17,33 раз

В) увеличится в 19,28 раз

С) увеличится в 21,25 раз

D) увеличится в 25,2 раз

Е) увеличится в 31,15 раз

**********

41.10. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из пятнадцати резисторов, включенных параллельно, если два из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится в 17,33 раз

В) увеличится в 19,28 раз

С) увеличится в 21,25 раз

D) увеличится в 25,2 раз

Е) увеличится в 31,15 раз

**********

41.11.Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из пяти одинаковых резисторов, включенных параллельно, если три из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится в 17,5 раз

В) увеличится в 46,25 раз

С) увеличится в 20 раз

D) увеличится в 22,75 раза

Е) увеличится в 25,6 раз

**********

41.12. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из пятнадцати одинаковых резисторов, включенных параллельно, если три из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится в 17,5 раз

В) увеличится в 46,25 раз

С) увеличится в 20 раз

D) увеличится в 22,75 раза

Е) увеличится в 25,6 раз

**********

41.13. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из шести одинаковых резисторов, включенных параллельно, если три из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится в 17,5 раз

В) увеличится в 46,25 раз

С) увеличится в 20 раз

D) увеличится в 22,75 раза

Е) увеличится в 25,6 раз

**********

41.14. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из семи одинаковых резисторов, включенных параллельно, если три из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится в 17,5 раз

В) увеличится в 46,25 раз

С) увеличится в 20 раз

D) увеличится в 22,75 раза

Е) увеличится в 25,6 раз

**********

41.15. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из восьми одинаковых резисторов, включенных параллельно, если три из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится в 17,5 раз

В) увеличится в 46,25 раз

С) увеличится в 20 раз

D) увеличится в 22,75 раза

Е) увеличится в 25,6 раз

**********

41.16. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из десяти одинаковых резисторов, включенных параллельно, если три из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится в 31,42 раз

В) увеличится в 37,33 раз

С) увеличится в 43,27 раза

D) увеличится в 60 раз

Е) увеличится в 76,13 раз

**********

41.17. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из двенадцати  одинаковых резисторов, включенных параллельно, если три из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится в 31,42 раз

В) увеличится в 37,33 раз

С) увеличится в 43,27 раза

D) увеличится в 60 раз

Е) увеличится в 76,13 раз

**********

41.18. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из четырнадцати одинаковых резисторов, включенных параллельно, если три из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится в 31,42 раз

В) увеличится в 37,33 раз

С) увеличится в 43,27 раза

D) увеличится в 60 раз

Е) увеличится в 76,13 раз

**********

41.19. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из двадцати одинаковых резисторов, включенных параллельно, если три из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится в 31,42 раз

В) увеличится в 37,33 раз

С) увеличится в 43,27 раза

D) увеличится в 60 раз

Е) увеличится в 76,13 раз

**********

41.20. Рассчитайте, во сколько раз изменится полное сопротивление батареи из двадцати пяти одинаковых резисторов, включенных параллельно, если три из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится в 31,42 раз

В) увеличится в 37,33 раз

С) увеличится в 43,27 раза

D) увеличится в 60 раз

Е) увеличится в 76,13 раз

**********

41.21.Рассчитайте во сколько раз уменьшится полное сопротивление батареи из шести одинаковых резисторов, включенных параллельно, если четыре из них включены последовательно к остальным.

А) увеличится в 27 раз

В) увеличится в 30,33 раза

С) увеличится в 34 раза

D) увеличится в 37,5 раза

Е) увеличится в 41,66 раза

**********

41.22. Рассчитайте во сколько раз уменьшится полное сопротивление батареи из семи одинаковых резисторов, включенных параллельно, если четыре из них включены последовательно к остальным.

А) увеличится в 27 раз

В) увеличится в 30,33 раза

С) увеличится в 34 раза

D) увеличится в 37,5 раза

Е) увеличится в 41,66 раза

**********

41.23. Рассчитайте во сколько раз уменьшится полное сопротивление батареи из восьми одинаковых резисторов, включенных параллельно, если четыре из них включены последовательно к остальным.

А) увеличится в 27 раз

В) увеличится в 30,33 раза

С) увеличится в 34 раза

D) увеличится в 37,5 раза

Е) увеличится в 41,66 раза

**********

41.24. Рассчитайте во сколько раз уменьшится полное сопротивление батареи из девяти одинаковых резисторов, включенных параллельно, если четыре из них включены последовательно к остальным.

А) увеличится в 27 раз

В) увеличится в 30,33 раза

С) увеличится в 34 раза

D) увеличится в 37,5 раза

Е) увеличится в 41,66 раза

**********

41.25. Рассчитайте во сколько раз уменьшится полное сопротивление батареи из десяти одинаковых резисторов, включенных параллельно, если четыре из них включены последовательно к остальным.

А) увеличится в 27 раз

В) увеличится в 30,33 раза

С) увеличится в 34 раза

D) увеличится в 37,5 раза

Е) увеличится в 41,66 раза

**********

41.26. Рассчитайте во сколько раз уменьшится полное сопротивление батареи из двенадцати одинаковых резисторов, включенных параллельно, если четыре из них включены последовательно к остальным.

А) увеличится в 49,5 раза

В) увеличится в 57,4 раза

С) увеличится в 65,33 раза

D) увеличится в 73,28 раза

Е) увеличится в 81,25 раза

**********

41.27. Рассчитайте во сколько раз уменьшится полное сопротивление батареи из четырнадцати одинаковых резисторов, включенных параллельно, если четыре из них включены последовательно к остальным.

А) увеличится в 49,5 раза

В) увеличится в 57,4 раза

С) увеличится в 65,33 раза

D) увеличится в 73,28 раза

Е) увеличится в 81,25 раза

**********

41.28. Рассчитайте во сколько раз уменьшится полное сопротивление батареи из шестнадцати одинаковых резисторов, включенных параллельно, если четыре из них включены последовательно к остальным.

А) увеличится в 49,5 раза

В) увеличится в 57,4 раза

С) увеличится в 65,33 раза

D) увеличится в 73,28 раза

Е) увеличится в 81,25 раза

**********

41.29. Рассчитайте во сколько раз уменьшится полное сопротивление батареи из восемнадцати одинаковых резисторов, включенных параллельно, если четыре из них включены последовательно к остальным.

А) увеличится в 49,5 раза

В) увеличится в 57,4 раза

С) увеличится в 65,33 раза

D) увеличится в 73,28 раза

Е) увеличится в 81,25 раза

**********

41.30. Рассчитайте во сколько раз уменьшится полное сопротивление батареи из двадцати одинаковых резисторов, включенных параллельно, если четыре из них включены последовательно к остальным.

А) увеличится в 49,5 раза

В) увеличится в 57,4 раза

С) увеличится в 65,33 раза

D) увеличится в 73,28 раза

Е) увеличится в 81,25 раза

**********

41.31. Рассчитайте, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из четырёх резисторов, включенных параллельно, если два из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится на 900%

В) увеличится на 2816,6%

С) увеличится на 1066,6%

D) увеличится на 1250%

Е) увеличится на 1540%

**********

41.32. Рассчитайте, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из четырнадцати  резисторов, включенных параллельно, если два из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится на 900%

В) увеличится на 2816,6%

С) увеличится на 1066,6%

D) увеличится на 1250%

Е) увеличится на 1540%

**********

41.33. Рассчитайте, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из пяти резисторов, включенных параллельно, если два из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится на 900%

В) увеличится на 2816,6%

С) увеличится на 1066,6%

D) увеличится на 1250%

Е) увеличится на 1540%

**********

41.34. Рассчитайте, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из шести резисторов, включенных параллельно, если два из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится на 900%

В) увеличится на 2816,6%

С) увеличится на 1066,6%

D) увеличится на 1250%

Е) увеличится на 1540%

**********

41.35. Рассчитайте, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из семи резисторов, включенных параллельно, если два из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится на 900%

В) увеличится на 2816,6%

С) увеличится на 1066,6%

D) увеличится на 1250%

Е) увеличится на 1540%

**********

41.36. Рассчитайте, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из восьми резисторов, включенных параллельно, если два из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится на 1633,3%

В) увеличится на 1828,5%

С) увеличится на 2025%

D) увеличится на 2420%

Е) увеличится на 3015,3%

**********

41.37. Рассчитайте, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из девяти резисторов, включенных параллельно, если два из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится на 1633,3%

В) увеличится на 1828,5%

С) увеличится на 2025%

D) увеличится на 2420%

Е) увеличится на 3015,3%

**********

41.38. Рассчитайте, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из десяти резисторов, включенных параллельно, если два из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится на 1633,3%

В) увеличится на 1828,5%

С) увеличится на 2025%

D) увеличится на 2420%

Е) увеличится на 3015,3%

**********

41.39. Рассчитайте, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из двенадцати резисторов, включенных параллельно, если два из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится на 1633,3%

В) увеличится на 1828,5%

С) увеличится на 2025%

D) увеличится на 2420%

Е) увеличится на 3015,3%

**********

41.40. Рассчитайте, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из пятнадцати резисторов, включенных параллельно, если два из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится на 1633,3%

В) увеличится на 1828,5%

С) увеличится на 2025%

D) увеличится на 2420%

Е) увеличится на 3015,3%

**********

41.41. Рассчитайте, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из пяти одинаковых резисторов, включенных параллельно, если три из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится на 1650%

В) увеличится на 4525%

С) увеличится на 1900%

D) увеличится на 2175%

Е) увеличится на 2460%

**********

41.42. Рассчитайте, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из пятнадцати одинаковых резисторов, включенных параллельно, если три из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится на 1650%

В) увеличится на 4525%

С) увеличится на 1900%

D) увеличится на 2175%

Е) увеличится на 2460%

**********

41.43. Рассчитайте, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из шести одинаковых резисторов, включенных параллельно, если три из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится на 1650%

В) увеличится на 4525%

С) увеличится на 1900%

D) увеличится на 2175%

Е) увеличится на 2460%

**********

41.44. Рассчитайте, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из семи одинаковых резисторов, включенных параллельно, если три из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится на 1650%

В) увеличится на 4525%

С) увеличится на 1900%

D) увеличится на 2175%

Е) увеличится на 2460%

**********

41.45. Рассчитайте, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из восьми одинаковых резисторов, включенных параллельно, если три из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится на 1650%

В) увеличится на 4525%

С) увеличится на 1900%

D) увеличится на 2175%

Е) увеличится на 2460%

**********

41.46. Рассчитайте, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из десяти одинаковых резисторов, включенных параллельно, если три из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится на 3042%

В) увеличится на 3633%

С) увеличится на 4227%

D) увеличится на 5900%

Е) увеличится на 7513%

**********

41.47. Рассчитайте, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из двенадцати одинаковых резисторов, включенных параллельно, если три из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится на 3042%

В) увеличится на 3633%

С) увеличится на 4227%

D) увеличится на 5900%

Е) увеличится на 7513%

**********

41.48. Рассчитайте, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из четырнадцати одинаковых резисторов, включенных параллельно, если три из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится на 3042%

В) увеличится на 3633%

С) увеличится на 4227%

D) увеличится на 5900%

Е) увеличится на 7513%

**********

41.49. Рассчитайте, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из двадцати одинаковых резисторов, включенных параллельно, если три из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится на 3042%

В) увеличится на 3633%

С) увеличится на 4227%

D) увеличится на 5900%

Е) увеличится на 7513%

**********

41.50. Рассчитайте, на сколько процентов изменится полное сопротивление батареи из двадцати пяти одинаковых резисторов, включенных параллельно, если три из них включить последовательно к остальным.

А) увеличится на 3042%

В) увеличится на 3633%

С) увеличится на 4227%

D) увеличится на 5900%

Е) увеличится на 7513%

**********