ТЕСТИРОВАНИЕ ТЭЦ

Запищите в каких единицах и каким прибором измеряется

A) I; U; r; ω; γ; T; P; QL; QC; S; q; A; XL; LnP1P2; C; L;  LgP1P2; g; bL; bc;

B) Определите сопротивление и проводимость идеальных амперметра, вольтметра, Омметра.

C) Определите сопротивление и проводимость идеальных источника ЭДС и источника  тока.

D)Запишите формулу для определения величины: I; U; r; ω; γ; T; P; QL; QC; S; q; A; XL; LnP1P2; C; L;  LgP1P2; g; bL; bc;

*********************************************

Рассчитайте линейный ток и напряжение в трехфазной симметричной цепи при соединении нагрузкой звездой, если:

A) Uф = 127В		Iф=1А

B) Uф =220В		Iф=2А

C) Uф =380В		Iф=3А

D) Uф = 660В		Iф=4А

E) Uф  = 38В		Iф=5А

Рассчитайте фазный ток и напряжение в трехфазной симметричной цепи при соединении нагрузкой звездой, если:

A) Uл = 660В		Iл=6А

B) Uл =380В		Iл=3А

C) Uл =220В		Iл=2А

D) Uл =  127В		Iл=1А

E) Uл  = 22В		Iл=0,2А

Расчитайте линейный ток и напряжение в трехфазной симметричной цепи при соединении нагрузки треугольником, если:

Uф =   100В		Iф=127А

Uф =	200В		Iф=220А

Uф =	300В		Iф=380А

Uф =  400В		Iф=660А

Uф  =  30В		Iф=38А

Рассчитайте фазный ток и напряжение в трехфазной симметричной цепи при соединении нагрузки треугольником, если:

Uл =   600В		Iл=660А

Uл =	300В		Iл=380А

Uл =	200В		Iл=220А

Uл =   30В		Iл=38А

Uл  =  20В		Iл=22А

Определите линейный ток и напряжение при  соединении нагрузки треугольника если фазное напряжение в  симметричной трехфазовой цепи равны соответственно

Uф = 220В    и     Iф = 4А

Uф = 380В           Iф = 2А

Uф = 127В           Iф = 1А

Uф = 38В              Iф = 2А

Uф = 12,7В           Iф = 1А

2) Определите активную, реактивную и полную мощность в симметричной трехфазовой цепи при соединений нагрузки в треугольник, если ϕ=π3 а фазное напряжение Uф и фазный ток Iф соответственно  равены

Uф = 380В           Iф = 2А

Uф = 127В           Iф = 1А

Uф=220В             Iф = 4А

**************************************************

Определите активную, реактивную и полную мощность в симметричной трехфазовой цепи при соединений нагрузки в треугольник, если ϕ=π6фазное напряжение Uф и фазный ток Iф  соответственно равны

Uф = 380В           Iф = 2А

Uф = 127В           Iф = 1А

Uф = 12,7В           Iф = 1А

Uф=220В             Iф = 4А

Uф=22В                Iф = 4А

**************************************************

3 Определите линейный ток и напряжение при соединении нагрузки звездой  если фазное напряжение и ток в симметричной трехфазной цепи равны

Uф = 220В           Iф = 4А

Uф = 380В           Iф = 2А

Uф = 38В           Iф = 2А

Uф = 127В           Iф = 1А

Uф = 660В           Iф = 1А

**************************************************

4 Определите активную, реактивную и полную мощность в симметричной трехфазовой цепи при соединений нагрузки в звезду, если сдвиг фаз между током и напряжением  ϕ=π3, а фазное напряжение

Uф = 38  В           Iф = 2А

Uф = 66  В           Iф = 1А

Uф = 220В           Iф = 4А

Uф = 380В           Iф = 2А

Uф = 660В           Iф = 1А

**************************************************

4 Определите активную, реактивную и полную мощность в симметричной трехфазовой цепи при соединений нагрузки в звезду, если сдвиг фаз между током и напряжением  ϕ=π2, а фазное напряжение

Uф = 380В           Iф = 2А

Uф = 660В           Iф = 1А

Uф = 220В           Iф = 4А

Uф = 38  В           Iф = 2А

Uф = 66  В           Iф = 1А

**************************************************

Рассчитайте эквивалентную индуктивность двух параллельно включенных индуктивностей:

L1 =1мГн		L2=9мГн

L1 =2мГн		L2=8мГн

L1 =3мГн		L2=7мГн

L1 =4мГн		L2=6мГн

L1  =5мГн		L2=3мГн

Рассчитайте эквивалентную емкость двух последовательно включенных конденсаторов:

С1 =1мкФ		С2=19мкФ

С1 =2мкФ		С2=18мкФ

С1 =3мкФ		С2=17мкФ

С1 =4мкФ		С2=16мкФ

С1  =5мкФ		С2=15мкФ

Определите эквивалентную емкость двух последовательно включенных конденсаторов:

С1 =1мкФ		С2=9мкФ

С1 =2мкФ		С2=8мкФ

С1 =3мкФ		С2=7мкФ

С1 =4мкФ		С2=6мкФ

С1  =5мкФ		С2=5мкФ

Определите эквивалентную емкость трех параллельно включенных конденсаторов:

С1 =1мкФ		С2=9мкФ 	С3  =3мкФ

С1 =2мкФ		С2=8мкФ 	С3  =4мкФ

С1 =3мкФ		С2=7мкФ	С3  =5мкФ

С1 =4мкФ		С2=6мкФ	С3   =6мкФ

С1  =5мкФ		С2=5мкФ	С3  =7мкФ

Определите проводимость цепи, сопротивление которой равно:

r=0,5 Ом

r=2 Ом

r=2,5 Ом

r=5 Ом

r=10 Ом

Рассчитайте полное эквивалентное сопротивление цепи из двух параллельных резисторов:

r1=18 Ом	r2=2 Ом

r1=11 Ом	r2=9 Ом

r1=12 Ом	r2=8 Ом

r1=13 Ом	r2=7 Ом

r1=14 Ом	r2=6 Ом

Определите эквивалентное сопротивление  трех последовательно включенных сопротивлений:

r1=1 Ом	r2=9 Ом	r3=3 Ом

r1=2 Ом	r2=8 Ом	r3=4 Ом

r1=3 Ом	r2=7 Ом	r3=5 Ом

r1=4 Ом	r2=6 Ом	r3=6 Ом

r1=5 Ом	r2=5Ом	r3=7 Ом

Комплексные числа

Запишите закон Ома для неразветвленной синусоидальной цепи в комплексной форме содержащей R1,R2,C1,L1  ,L2

Запишите закон Ома для неразветвленной синусоидальной цепи в комплексной форме содержащей R1,C,С2  ,L1

Запишите закон Ома для неразветвленной синусоидальной цепи в комплексной форме содержащей С,C2,L,L2

Запишите закон Ома для неразветвленной синусоидальной цепи в комплексной форме если  R = 5, C = 2, L = 4, ω=50;

Запишите закон Ома для неразветвленной синусоидальной цепи в комплексной форме если R1= 2; R2 = 3; C1= 2; C2= 1; L = 3; ω=50;

Запишите выражение для полного сопротивления неразветвленной цепи в комплексной форме и рассчитайте его: если R = 8; ХL = 13; ХC = 7;

Запишите выражение для полного сопротивления неразветвленной цепи в комплексной форме и рассчитайте его: если R = 8; ХL = 13; ХC = 7;

Запишите выражение для полного сопротивления неразветвленной цепи в комплексной форме и рассчитайте его: если R1= 2; R2 = 1; ХL1 = 5; ХL2 = 6; ХC = 7;

Запишите выражение для полного сопротивления неразветвленной цепи в комплексной форме и рассчитайте его: если R = 3; ХL = 16; ХС1 = 5; ХС2 = 7;

Синусоидальный ток

Запишите формулу и рассчитайте: Емкостное сопротивление для RC цепи, если С = 250 мкФ, ω = 100 Гц

Запишите формулу и рассчитайте:  индуктивное сопротивление для цепи, если L = 25 мГн,               ω = 50 Гц

Запишите формулу и рассчитайте: Полное сопротивление RCL цепи, если ra= 20 Ом; С = 400 мкФ;                 L = 25 мГн; ω = 50

Запишите формулу и рассчитайте: из треугольника сопротивлений двумя способами сдвиг по фазе                 между полным направлением UO и тоном, если ra = 5 Ом; ХL = 2 Ом; ra = 6 Ом; ХC = 3 Ом; ra = 4 Ом; ХC = 2 Ом; ХL = 4 Ом;

Запишите формулу и рассчитайте: полное сопротивление цепи, если ra = 8 Ом;ХL = 6 Ом;

Запишите формулу и рассчитайте: полное сопротивление цепи  еслиra = 6 Ом; ХC = 4 Ом; ХL = 12 Ом;

Запишите формулу и рассчитайте:  полное сопротивление цепи ra = 3 Ом; ХC = 4 Ом;

Запишите формулу и рассчитайте:  полное сопротивление цепи ra = 4 Ом; ХC = 6 Ом; ХL = 10 Ом;

2=1.413=1.73

11. Запишите форму формулу и  определите резонансную чистоту последовательной  RCL  цепи L=20мГн     С=0,25мкф

L=20мГн     С=0,5мкф

L=25мГн     С=0,4мкф

L=50мГн     С=0,2мкф

*********************************************

1 Запишите формулу и рассчитайте емкостное сопротивление для  К гармоники если с=2мкф, ω=100Гц,К=2,3,4,5,7.

2 Запишите формулу и рассчитайте индуктивное сопротивление для  К гармоники если L=25мГн, ω=100Гц,К=2,3,4,5,7.

3 Полное сопротивление для К гармоники, если Ra=2; c=400мкф L=2мГн, ω=50Гц, К=2,3,4,5,7.