8  Методические указания к изучению дисциплины

«Теория электрических цепей»

В настоящее время в любой области человеческой деятельности необходимы глубокие практические знания в области современных компьютерных технологий, которые позволяют автоматизировать процессы управления и принятия решений, обработку и поиск информации.

Теория электрических цепей  является вузовским компонентом из цикла специальных дисциплин. Возникшая в связи с потребностью практики, она является неотъемлемой частью общенаучной подготовки специалистов по вычислительной технике и программному обеспечению. При изучении курса необходимо прежде всего ознакомиться с программой, приобрести учебную литературу и тщательно продумать календарный рабочий план самостоятельной учебной работы, согласуя его с учебным графиком и планами по другим учебным дисциплинам семестра. В этом плане дисциплине ТЭЦ следует уделить особое место, учитывая, что наряду с изучением теории необходимо приобрести практические навыки работы по каждой теме курса и выполнить задания СРС.

Курс рассчитан на изучение основных компонентов  электрических цепей  компьютера  с физической точки зрения, т.е. рассмотрение физических параметров и принципов работы каждого из устройств .

В ходе изучения курса студент должен:

- познакомиться с устройством и функционированием элементов ;

- получить знания о совместимости различных систем;

- научиться проводить профилактику неисправностей элементов;

- приобрести знания, необходимые для модернизации старых и приобретения новых систем ;

- получить понятие о системных функциях  системы и научиться использовать их на практике.

При изучении дисциплины следует придерживаться следующих методических указаний:

- Дисциплину «Теория электрических цепей   » нужно изучать строго последовательно и систематически. Перерывы в занятиях, а также перегрузки нежелательны.

- Выданный на лекциях материал и самостоятельно подготовленный материал должен быть глубоко усвоен. Следует избегать механического запоминания теоретической части. Такое запоминание непрочно. Студент должен разобраться в теоретическом материале и уметь применить его как общую схему к выполнению практических заданий.

При изучении того или иного материала курса не исключено возникновение у студента ложного впечатления, что все прочитанное им хорошо понято, что материал прост и можно не задерживаться на нем, идти дальше.

- Очень большую помощь в изучении курса оказывает хороший конспект учебника и аудиторных лекций, где записываются основные положения изучаемой темы и краткие пояснения алгоритмов решения задач. Такой конспект поможет глубже понять и запомнить изучаемый материал. Он служит также справочником, к которому приходится часто прибегать, сопоставляя все темы курса в единой взаимосвязи.

Каждую тему курса следует прочитать дважды. При первом прочтении учебника глубоко и последовательно изучается весь материал темы. При повторном прочтении темы рекомендуется вести конспект, записывая в нем основные моменты. В конспекте надо указать ту часть пояснительного материала, которая плохо сохраняется в памяти и нуждается в частом повторении. При подготовке к экзамену конспект не может заменить учебник.

- В курсе «Теория электрических цепей» необходимо глубокое и всестороннее постижение основных положений теории. Прежде чем приступить к решению задач, надо понять ее условие, четко представить себе алгоритм реализации программы.

- Основательная проверка знаний студента может быть проведена им же самим в процессе выполнения индивидуального домашнего задания. На коллоквиуме студент должен поставить себя в такие условия, какие бывают на экзамене.

- Если в процессе изучения курса у студента возникли трудности, которые он не в состоянии разрешить самостоятельно, студент должен обратиться на кафедру «Электроники и вычислительной техники» за консультацией. Студент-заочник должен поддерживать самую тесную связь с преподавателем по всем вопросам, связанным с изучением учебной дисциплины.

- Выполнив все задания СРС, практические работы, пройдя рубежный контроль, студент допущен к экзамену. На экзамене студенту предлагается решить одну задачу и ответить на два теоретических вопроса.

Тема № 1 Элементы схемотехники. Параметры электрических цепей. Источники электрической энергии

Цель: Научить изображать схемы простейших электрических однородных и неоднородных цепей с линейными и нелинейными элементами.

План:

1.1 Устройства и  элементы электрической цепи

1.2 Элементы схемотехники электрических цепей. Простейшие цепи, схемы

1.3 Физические явления в цепях постоянного тока. Закон Ома

1.4 Источники тока, напряжения, основные свойства, параметры.

Ток в цепи с несколькими ЭДС

•

•

•

•

φa

a

φ

φ'

r2

φb

c1

c2

I

b

Рис.1.1

Пусть на концах проводника ab разность потенциалов ϕa−ϕb поддерживается внешним генератором, между с1 и с2 действует вторая ЭДС, повышающая потенциал с φ до φ'. На участке ac1 ϕa−ϕ, а на участке c2b – разность потенциалов ϕ'−ϕb. Для участка ac1 ток I=ϕa−ϕr1. Для c2b - I=ϕ−ϕbr2, где r1 и r2 – сопротивления соответствующих участков. Так как в неразветвленной цепи ток одинаков на всех участках – I-const, получим тождество I=ϕa−ϕr1=ϕ'−ϕbr2 или I=ϕa−ϕ+ϕ'−ϕbr1+r2=ϕa−ϕb+ϕ'−ϕr1+r2=ϕa−ϕb−ϕ−ϕ'r1+r2 т.к. ϕ−ϕ'=E между точками с1 и с2, получим I=ϕa−ϕb±Er1+r2=ϕa−ϕb±Er. При действии нескольких 
ЭДС: I=ϕa−ϕb±Er; I=ϕa−ϕb±Er0+r. Е>0, если потенциал φ повышается.

Литература: 5, с.18

Контрольные вопросы

- Расскажите о линейных и нелинейных элементах электрической цепи, приведите их графическое изображение.

- Какие воздействия оказывает ток, протекающий по проводнику? Пишите физические процессы, проходящие при этом.

- Охарактеризуйте различные типы источников электроэнергии.

- Сформулируйте закон Ома для участка цепи.

- Покажите на примере применение закона Ома.

Тема 2 Эквивалентные преобразования в электрических цепях. Соединения «треугольник» и «звезда».

Цель: Развить навыки преобразования электрических цепей в эквивалентные и расчета режимов цепи.

План:

2.1 Преобразование последовательных и параллельных цепей в простейшие соединения. Смешанное соединение.

2.2 Преобразование схемы «звезда» в соединение «треугольником».

Сопротивление сложных цепей.

2.1 Смешанное соединение.

•

•

•

•

a

r1

c

r2

d

b

r3

Рис. 2.1 Схема смешанного соединения сопротивлений

•

•

•

•

a

c

r1

d

b

r3

r2

Рис. 2.2 Схема смешанного соединения сопротивлений

1rcd=1r2+1r3; rcd=r2r3r2+r3; r=r1+rсd=r1+r2r3r2+r3; r=r1(r2+r3)r1+r2+r3.

Практика 2 Мощность электрического тока

2.2. Преобразование схемы треугольника в схему звезды

а

r3

в

r1

r2

c

Рис. 2.3 Схема соединения «треугольник»

Треугольник: 1raв=1r3+1r1+r2; rав=r3(r1+r2)r1+r2+r3

rb

•

•

•

•

c

в

rc

ra

a

0

Рис. 2.4 Схема соединения «звезда»

Звезда: rав=ra+rв⇒ra+rв=r3(r1+r2)r1+r2+r3.

rв+rc=r1(r2+r3)r1+r2+r3; rс+ra=r2(r1+r3)r1+r2+r3⇒ra=r2r3r1+r2+r3rв=r3r1r1+r2+r3

(ra−rb)+(rc+ra)−(rb+rc)=(r3r1+r3r2)+(r2r1+r2r3)−(r1r2+r1r3)r1+r2+r32ra=2r2r3r1+r2+r3

2.3

Пример 2. Определить токи в цепи Рис. 2.1 при Uав=20 В, r1=4 Ом, r2=15 Ом, r3=10 Ом.

rcd=r2r3r2+r3=15⋅1015+10=6Омr=r1+rcd=4+6=10ОмI1=Ur=2010=2 aUcd=Ircd=2⋅6=12ВI2=Ucdr2=1215=0,8АI3=Ucdr3=1210=1,2АI1=I2+I3=0,8+1,2=2А

Литература:5, с.44-50

Контрольные вопросы

- Какие зхаконы используются при выводе законов последовательного и параллельного соединения резисторов?

- Сколько схем можно составить из трех резисторов, соединяя их различными способами?

- Во сколько раз изменяется полное сопротивлениецепи из трех последовательно соединенных одинаковых резисторов, если их соеденить параллельно?

- Во сколько раз измениться сопротивление вольфрамового проводника, если его разрезать на 4 части и соеденить их параллельно?

- Во сколько раз измениться сопротивление медного провода, если его растянуть, увеличив длину в 3 раза?

Тема 3 Закон Ома для участка цепи. Обобщенный закон Ома

Цель: Научить применять закон Ома для расчета режимов неоднородных замкнутых цепей, участков цепей, режима короткого замыкания

План:

  - Закон Ома для участка цепи

  - Применение обобщенного закона Ома

  - Расчет работы сторонних сил

Электродвижущая сила и напряжение генератора

Генератор и приемник составляют замкнутую цепь для движущихся зарядов.

- Сопротивление источника энергии называется внутренним r01.

- Эквивалентным называется величина r сопротивления приемника, которым можно заменить несколько соединенных приемников.

- Для поддержания тока в цепи, содержащей ЭДС Е с внутренним сопротивлением r0 и нагрузкой r, необходимо напряжение Ir на внешней цепи и напряжение Ir0 внутри источника. Следовательно

E=Ir+Ir0=I(r+r0)⇒I=Er+r0.

- Падение напряжения во внешней цепи равно напряжению у зажимов генератора U=Ir⇒E=U+Ir0⇒U=E−Ir0.

- Ток, вырабатываемый генератором при сопротивлении нагрузки r=0 называется током короткого замыкания Iкз.

I=εr0

Если внешняя цепь состоит из ряда последовательных приемников энергии, то

I=Er0+r=Er0+r1+r2+...+rn=Er

Рассмотрим последователь включенные r1 и r2 и Е1, Е2. Запишем выражения для потенциалов всех точек соединения, выбрав положительное направление тока от  а к е.

•

•

•

•

•

a

Е2

b

c

r2

е

r1

Е1

d

Uae=U

Ued=ϕe−ϕd=E2⇒ϕe=ϕd+E2

Ubc=ϕb−ϕc=E1⇒ϕc=ϕb−E1

Ucd=ϕc−ϕd=r2I⇒ϕd=ϕc−r2I

Uab=ϕa−ϕb=r1I⇒ϕb=ϕa−r1I

Исключив потенциалы точек b, c  и d методом последовательной подстановки, определим разность потенциалов ϕa−ϕe=Uae=E1−E2+(r1+r2)Iae⇒I=Iae=Uae−E1+E2r1+r2.

Обобщенный закон Ома: I=U−Er.

Литература: 5, с.18-32

Контрольные вопросы

- Изобразите электрическую схему замкнутой неоднородной цепи и запишите для неё закон Ома.

- Выведите закон Ома неоднородной замкнутой цепи в режиме короткого замыкания.

- Раскройте физический смысл работы сторонних сил в электрической цепи.

- Покажите на примере применение обобщенного закона Ома.

Тема 4 Первое и второе правило Кирхгофа.

Понятие напряжения как работы сторонних сил.

Цель: Научить рассчитывать режимы сложных электрических цепей с помощью правил Кирхгофа.

План:

  - Законы сохранения заряда и энергии

  - Изучение правил Кирхгофа и правил знаков

  - Алгоритм решения задач методом Кирхгофа

  - Применение законов Кирхгофа для расчетов электрических цепей.

Алгоритм

- Для составления уравнений необходимо выбрать произвольно положительные направления  токов во всех ветвях цепи.

- Применяя I закон Кирхгофа для узлов цепи необходимо иметь ввиду, что число независимых уравнений на единицу меньше общего числа узлов I, т.е. нужно составить I-1 уравнений. Действительно при составлении уравнений для всех I узлов ток каждой ветви войдет дважды в уравнения для узлов, т.к. ветвь соединяет два узла с, причем с противоположными знаками. При суммировании левых частей уравнений получается тождественно нуль.

- При составлении уравнений по II закону Кирхгофа необходимо получить независимую систему. Это достигается, если выбрать контуры так, чтобы каждый следующий содержал хотя бы одну ветвь, не вошедшую в контур для которых уже составлены уравнения.

- Такие контуры называются независимыми так как их уравнения взаимно независимы.

Число неизвестных токов равно числу ветвей в. Для определения этих токов необходимо составить в независимых уравнений. Так как по I закону Кирхгофа составляется (y-1) независимых уравнений то на основании второго должно быть составлено в-(y-1) уравнений.

После решения системы независимых уравнений определяют токи в ветвях. Если получено отрицательное значение, то это означает, что действительное направление этого тока противоположно выбранному положительному направлению.

  - Алгоритм расчета неоднородной цепи.

- На схеме обозначить полюсы всех источников а также истинное или предполагаемое направление токов.

- На заданном участке 1-2 ток считается положительным, если он направлен от т.1 к т.2.

- ЭДС считается положительной на участке 1-2, если она повышает потенциал в направлении от т.1 к т.2, т.е. при движении вдоль пути 1-2 сначала встречается отрицательный полюс источника, а затем положительный.

Литература: 5, с.18-32

Контрольные вопросы

- Сформулируйте первое правило Кирхгофа и соответствующее правило знаков.

- Сформулируйте второе правило Кирхгофа и соответствующее правило знаков.

- Расскажите алгоритм решения задач методом Кирхгофа.

- На примере раскройте применение метода Кирхгофа.

Тема 5 Работа электрического тока.

Мощность. Закон Джоуля-Ленца

Цель: Научить применять законы для расчета работы и мощности последовательных и параллельных цепей.

План:

5.1 Применение теории для расчета работы и  мощности в сложных электрических цепях.

5.2 Использование закона Джоуля-Ленца для расчета режимов цепей.

5.1 Работа, совершаемая при перемещении положительного заряда Q вдоль некоторого неразветвленного участка электрической цепи, не содержащего источников энергии от т. a до т. b равна произведению этого заряда на напряжение Uab=U между концами участка: А=Q×U.

Q=It⇒A=UIt Дж=В⋅А⋅СI=Ur=gU⇒Pr=UI=rI2=gU2

- Баланс мощностей: алгебраическая сумма мощностей всех источников энергии равна арифметической сумме мощностей всех приемников энергии

UистIист=rI2r			Pист=Pr

- Полезная мощность источника Uи×Iи меньше развиваемой источником полной мощности Е×Iи на мощность потерь rвнутI2ист.

- Мощность источника следует считать положительной и записывать в уравнение баланса мощностей со знаком плюс, если положительное направление тока Iист совпадает с направлением действия ЭДС.

Для цепи  (рис.5.1 ) E1I1+E2I2+E3I3=r1I12+r2I22+r3I32+r4I42+r5I52+r6I62.

r4

E3

r3

E2

r2

I3

I5

I4

r5

I1

I2

r1

E1

r6

I6

Рис. 5.1

5.2 Условие передачи максимальной мощности приемнику

По закону Джоуля-Ленца

Pн=rнI2=rнE2(r0+rн)2dPнdrн=E2(r0+rн)2−rн(2r0+2rн)(r0+rн)4=0(r0+rн)2−2rнr−2rн2=0⇒rн=r0Pнmax=r0E2r2=E24r0

Литература: 5, с.62-63

| 7 Список рекомендуемой литературы |  |
| --- | --- |
| Основная | 1. Белецкий А.Ф. Теория линейных электрических цепей.-М.: Радио и связь, 1986.- 544 с. 2. Бакалов В.П., Воробиенко П.П., Крук Б.И. Теория электрических цепей. М.: Радио и связь, 1998.- 440 с. 3. Бакалов В.П., Игнатов А.Н., Крук Б.И. Основы теории электрических цепей и элетроники.- М.: Радио и связь, 1989.-528 с. |
| Дополнительная | 4. Шебес М.Р. Теория линейных электрических цепей в упражнениях и задачах: Учеб. пособие ДЛЯ ВУЗОВ.- 4-е ИЗД., перераб. и ДОП.-М.: Высшая школа, 1990.-544 с. 5. Бессонов Л.Л. Теоретические основы электротехники. М.: В.Ш 2002. |