Занятие №5 – 6. «Сигналы и спектры.  Дискретные каналы»

Решение индивидуальных заданий по теме СРПС, основываясь на материалы лекционных и практических занятий. Проверка изученного по материалам  самостоятельной работы тем 1 - 5 (таблица 7).

Примерные задачи:

Задача №1.

Датчик температуры через дискретные интервалы времени t=1 мин выдает значения температуры в пределах 16°... ... 36°. Сколькими уровнями К можно отобразить (квантовать) шкалу температур, чтобы погрешность квантования  не превысила по модулю 0,5°? Сколько различных сообщений может выдать такой дискретный во времени и квантованный по уровням источник, если длительность каждого сообщения T=4 мин?

Задача№2.

Определить, во сколько раз емкость телевизионного сигнала превосходит емкость радиовещательного сигнала (при одинаковой их длительности), если FТВ=6,5МГц, и FPB=12кГц. (Динамические диапазоны телевизионного и радиовещательного сигналов следует считать одинаковыми.)

Задача №3.

Амплитудно-модулированный сигнал Uам(t)=Um(1+msint)cos0t предполагается передать по каналу с объемом Vк=105. Найти допустимый коэффициент глубины  модуляции m, если полоса частот сигнала Fc=100 Гц, а его длительность Tc = 10c.

Задача №4.

Дискретный двоичный источник выдает последовательности из трех символов A(t1), А(t2), A(t3). Возможные реализации источника имеют вероятности P1=P(01 02 03)=0,1; P2=P(01 02 03)=0,2; P3=P(11 02 03)=0,05; P4=P(11 12 03)=0,15; P5=P(01 02 13)=0,15; P6=P(01 12 13)=0,05; P7=P(11 02 13)=0,2; P8=P(11 12 13)=0,1.

Найти: вероятности появления 2-символьных реализаций P(аi1аi2) и P(аi2аi3); безусловные вероятности P(аi1), P(аi2), P(аi3); условные вероятности переходов P(аi3│аi1аi2), P(аi1аi2│ai3), P(аi2│аi1), P(аi3│аi2).

Задача №5.

Определить вероятность ошибочного приема q символов в последовательности из n символов, передаваемой по двоичному однородному симметричному каналу без памяти и стирания, если вероятность ошибочного приема элементарного символа р0.

Задача №6.

В дискретном канале переданная двоичная последовательность B[8]=11000111, а вектор ошибки E[8] = 10101010. Написать принимаемую последовательность B[8]. Чему равен вес вектора ошибки? Для какого канала характерен такой вектор ошибки: для канала с памятью (с группированием ошибок) или для канала без памяти?

Задача №7.

Найти отношение сигнал-шум ρ в полосе сигнала, полагая, что сигнал — узкополосный процесс со средним квадратом значения огибающей A2,   а флуктуационный шум порожден тепловым движением электронов при абсолютной температуре проводника Т.

Список рекомендуемой литературы

- Теория электрической связи: Учебник для ВУЗов./ Зюко А.Г., Кловский Д.Д. – М:Радио и связь, 1999

- Скляр Б. Цифровая связь.  М., Санкт-П, Киев: Изд. дом «Вильямс», 2003.

Занятие №7 – 8. «Кодирование речи»

Проверка изученного по материалам  самостоятельной работы тем 5, 7, 9 (таблица 7).

Подготовка реферата с соблюдением требований СМК. Минимальный объем основной части не менее 4 стр. Доклад с презентацией  в PowerPoint не менее 3 слайдов.

Примерный перечень тем рефератов:

- Принципы работы широкополосных систем

- Использование в подвижной связи методов многостанционного доступа

- Методы передачи данных (дуплексный, симплексный, полудуплексный)

- Конкуренции за доступ канала

- Расчет скорости модема

- Типы модемов

- Шум квантования

- Адаптивное предсказание

- Преобразующее кодирование

- Многополосные кодирования

- Кодирование Хаффмана для факсимильные передачи

- Сигма дельта модуляция. Неравномерная передача

- Синтетическая (аналитическая) кодирование

- Векторная квантование

- Метод Гаусса

- Закон аддитивной информации, Формула Хартли

- Импульсно-кодовая модуляция. Кодер с ИКМ

- Избыточность речи (пример казахский язык)

- Компандирование

- Кодеры Д-ИКМ (дифференциальные ИКМ)

- Кодирование с развитием на поддиапазоны

- Вокодеры. Канальные вокодеры

- Кодирование с линейным предсказанием

- Качество речи стандартных алгоритмов кодирования

- Стандарты кодирования МСЭ

Список рекомендуемой литературы

- Цифровая телефония: Беллами Дж.,  Пер. с англ./ Под ред. А.Н.Берлина, Ю.Н.Ченышева.- М.:Эко-Трендз, 2004. – 640с.: илл.

- Прокис Дж. Цифровая связь. - М.: Радио и связь, 2000.

- Передача дискретной информации: Учебник для ВУЗов / Г. А. Емельянов, В. О. Шварцман - М.: Радио и связь, 1982-240 с.

- Шелухин О.И., Лукьянцев Н.Ф. Цифровая обработка и передача речи. М.: Радио и связь, 2000.

- Лагутенко О.И. Современные модемы.  Эко-Тредз, 2002.

- Гаранин М.В., Журавлев, Кунегин С.В. Системы и сети передачи информации.  М.: Радио и связь, 2001.

Занятие №9 – 10. «Кодирование источника»

Решение индивидуальных заданий по теме СРПС, основываясь на материалы лекционных и практических занятий. Проверка изученного по материалам  самостоятельной работы тем 6 - 10 (таблица 7).

Примерные задачи:

Задача №1.

Источник сообщений выдает символы из ансамбля А = {аi} (здесь i=1, 2, 3, 4) с вероятностями Р(а1)=0,2; Р(а2) = 0,3; Р(а3)= 0,4; Р(а4) =0,1. Найти количество информации, содержащееся в каждом из символов источника при их независимом выборе (источник без памяти). Вычислить энтропию и избыточность заданного источника.

Задача №2.

Найти пропускную способность m-ичного симметричного канала без памяти и стирания

Задача №3.

Закодировать кодом Хаффмана символы источника, по известным вероятностям. Построить кодовое дерево, вычислить среднюю длину кодовой комбинации и сравнить её с энтропией сообщения.

Задача №4.

Построить код Шеннона - Фано по известным вероятностям. Вычислить среднюю длину кодовой комбинации и сравнить её с энтропией сообщения.

Задача №5.

По гауссовскому каналу связи с полосой f0±0.5F передается сигнал s(t), имеющий спектральную плотность мощности G0(f)=A exp[-β2(f-f0)] (β=1,83·10-3 c, A=48·10-9 Вт/Гц, F=3,1·103 Гц). В канале действует белый шум со спектральной плотностью мощности N0=10-9 Вт/Гц.

Определить максимально возможный объем информации, который может быть передан по данному каналу, если время использования канала Tк=1 ч.

Задача №6.

Чему равна пропускная способность канала, если средняя мощность сигнала 1мкВт, а помехой является тепловой шум приемного утройства с полосой 10кГц. Приемник работает при температуре 200С.

Список рекомендуемой литературы

- Передача дискретных сообщений: Учебник для ВУЗов / В. П. Шувалов, Н. В. Захарченко, В. О. Шварцман и др.; Под ред. В. П. Шувалова. – М.: Радио и связь, 1990 - 464 с.

- Теория электрической связи: Учебник для ВУЗов./ Зюко А.Г., Кловский Д.Д. – М:Радио и связь, 1999

- Гаранин М.В., Журавлев, Кунегин С.В. Системы и сети передачи информации.  М.: Радио и связь, 2001.

- Основы кодирования: Учебник для Вузов./М.Вернер. – М.Техносфера, 2004

- Передача дискретной информации: Учебник для ВУЗов / Г. А. Емельянов, В. О. Шварцман - М.: Радио и связь, 1982-240 с.

Занятие №11 – 12. «Стандарты МККТТ для кодирования источника»

Проверка изученного по материалам  самостоятельной работы тем 6-8, 10 (таблица 7).

Подготовка реферата с соблюдением требований СМК. Минимальный объем основной части не менее 4 стр. Доклад с презентацией  в PowerPoint не менее 3 слайдов.

Примерный перечень тем рефератов:

- Азбука Морзе (код Морзе)

- Код Бодо

- Свойства кодов источника

- Кодирование Хаффмана для факсимильной связи

- Стандарты МККТТ

- Модифицированный код Хаффмана

- Коды ZIP

- Сжатия LZ77

- Сжатия LZW

- Сжатия UNICES

- Аудиосжатие

- Сжатия изображения

- JPEG

- Стандарт MPEG. Уровни 1, 2, 3 стандарта MPEG

- МР3

- Архиватор RAR

- Вейвлет: преобразования для сжатия изображения

- Методы кодирования в виде изображения

- Алгоритм с фиксированной таблицей CCIT

- Стандарт DIVX

- Стандарт XVID

- Стандарт WMV. Стандарт WMA

- Стандарт PCM

- Стандарт AVI

- Стандарт GIF

Список рекомендуемой литературы

- Ватолин Д.С. Алгоритмы сжатия изображений.  М.: МГУ, 1999.

- Лагутенко О.И. Современные модемы.  Эко-Тредз, 2002.

- Шелухин О.И., Лукьянцев Н.Ф. Цифровая обработка и передача речи. М.: Радио и связь, 2000.

- Скляр Б. Цифровая связь.  М., Санкт-П, Киев: Изд. дом «Вильямс», 2003.

- Цифровая телефония: Беллами Дж.,  Пер. с англ./ Под ред. А.Н.Берлина, Ю.Н.Ченышева.- М.:Эко-Трендз, 2004. – 640с.: илл.

- Прокис Дж. Цифровая связь. - М.: Радио и связь, 2000.

- Захарченко И.Б. и др. Основы передачи дискретных сообщений. -М.: Радио и связь, 1990.

Занятие №13 – 14. «Канальное кодирование. Циклический код»

Решение индивидуальных заданий по теме СРПС, основываясь на материалы лекционных и практических занятий. Проверка изученного по материалам  самостоятельной работы тем 11 - 13 (таблица 7).

Примерные задачи:

Задача №1.

Составить структурную схему  кодера для циклического кода заданного производящим полиномом p(x)=x4+x3+x+1. Найти комбинацию проверочного кода для информационной последовательности 10011 математическим способом и путем «прогона» через кодер.  Пояснить процесс кодирования.

Задача №2.

Составить структурную схему  декодера с обнаружением ошибки для циклического кода заданного производящим полиномом p(x)=x4+x3+x+1. Пришедшая информационная последовательность имеет ошибку в 4 разряде. Показать наличие ошибки в кодовой комбинации математическим способом и путем «прогона» через декодер.  Пояснить процесс декодирования и обнаружения.

Задача №3.

Составить структурную схему  декодера с исправлением ошибки для циклического кода заданного производящим полиномом p(x)=x4+x3+x+1. Поступившая информационная последовательность имеет ошибку в 5 разряде. Показать наличие ошибки в кодовой комбинации математическим способом и путем «прогона» через декодер.  Пояснить процесс исправления ошибки.

Список рекомендуемой литературы

- Скляр Б. Цифровая связь.  М., Санкт-П, Киев: Изд. дом «Вильямс», 2003.

- Передача дискретных сообщений: Учебник для ВУЗов / В. П. Шувалов, Н. В. Захарченко, В. О. Шварцман и др.; Под ред. В. П. Шувалова. – М.: Радио и связь, 1990 - 464 с.

- Макаров А.А., Прибылов В.П. Помехоустойчивое кодирование: Монография/СибГУТИ - Новосибирск, 2005

- Основы кодирования: Учебник для Вузов./М.Вернер. – М.Техносфера, 2004

- Питерсон У., Уэлдон Э. Коды, исправляющие ошибки. - М.: Мир, 1976.

Занятие №15 – 16. «Канальное кодирование. Линейные блочные коды»

Проверка изученного по материалам  самостоятельной работы тем 11 – 13 (таблица 7).

Подготовка реферата с соблюдением требований СМК. Минимальный объем основной части не менее 5 стр. Доклад с презентацией  в PowerPoint не менее 4 слайдов.

Примерный перечень тем рефератов:

- Поле Галуа

- Групповые линейные коды

- Мажоритарно декодируемые коды

- Блочные коды

- Итеративные коды

- Каскадные коды

- Синдромное декодирование

- Порождающая и проверочная матрица. Код Хэмминга

- Расширенные коды Хэмминга

- БЧХ коды

- Систематические циклические коды

- Декодер Меггита

- Код Голея

- Турбокоды

- CRC коды

- Декодирование циклических кодов

- Укороченные коды

- Перемежение

- Многопороговый декодер

- Недвоичные многопороговые декодеры

- Кодирование и декодирование CIRC

- Кодирование для CD дисков

- Коды с чередованием

- Канальное кодирование в GSM

- Пороговое декодирование

Список рекомендуемой литературы

- Скляр Б. Цифровая связь.  М., Санкт-П, Киев: Изд. дом «Вильямс», 2003.

- Передача дискретных сообщений: Учебник для ВУЗов / В. П. Шувалов, Н. В. Захарченко, В. О. Шварцман и др.; Под ред. В. П. Шувалова. – М.: Радио и связь, 1990 - 464 с.

- Макаров А.А., Прибылов В.П. Помехоустойчивое кодирование: Монография/СибГУТИ - Новосибирск, 2005

- Основы кодирования: Учебник для Вузов./М.Вернер. – М.Техносфера, 2004

- Питерсон У., Уэлдон Э. Коды, исправляющие ошибки. - М.: Мир, 1976.

- Купинов Ю.П. и др. Основы передачи дискретных сообщений -М.: Радио и связь, 1992.

- Коржик В.И. и др. Расчет помехоустойчивости систем передачи дискретных сообщений. Справочник, - М.: Радио и связь, 1981

Занятие №17 – 18. «Канальное кодирование. Сверточный код»

Решение индивидуальных заданий по теме СРПС, основываясь на материалы лекционных и практических занятий. Проверка изученного по материалам  самостоятельной работы тем 13 - 14 (таблица 7).

Примерные задачи:

Задача №1.

Построить структурную схему  кодера сверточного кода (2.1.3) заданного производящим полиномами p1(x)=x2+x+1 и p2(x)=x+1. Провести кодирование информационной последовательности 111. Пояснить процесс кодирования.

Задача №2.

Декодировать последовательность, полученную в предыдущей задаче с помощью алгоритма Витерби. Пояснить процесс декодирования.

Список рекомендуемой литературы

- Скляр Б. Цифровая связь.  М., Санкт-П, Киев: Изд. дом «Вильямс», 2003.

- Макаров А.А., Прибылов В.П. Помехоустойчивое кодирование: Монография/СибГУТИ - Новосибирск, 2005

- Основы кодирования: Учебник для Вузов./М.Вернер. – М.Техносфера, 2004

- Питерсон У., Уэлдон Э. Коды, исправляющие ошибки. - М.: Мир, 1976.

- Коржик В.И. и др. Расчет помехоустойчивости систем передачи дискретных сообщений. Справочник, - М.: Радио и связь, 1981

Занятие №19 – 20. «Канальное кодирование. Коды Рида-Соломона, коды с чередованием»

Проверка изученного по материалам  самостоятельной работы тем 11 – 14 (таблица 7).

Подготовка реферата с соблюдением требований СМК. Минимальный объем основной части не менее 5 стр. Доклад с презентацией  в PowerPoint не менее 4 слайдов.

Примерный перечень тем рефератов:

- Алгоритм декодирования Витерби

- Рассеяние ошибок – использование перемежения

- Коды Рида-Соломона

- Последовательные алгоритмы декодирования

- Каскадные схемы декодирования

- Канальное кодирование в CDMA

- Декодирование по минимальному расстоянию (Правило максимального правдодобия)

- Код Файера

- Пороговое декодирование сверточных кодов

- Самоортогональные коды

- Код Рида Малера

- Хеширование

- Алгоритм MD5

- Алгоритм SHA-2

- Сверточное кодирование в GSM

- Сверточное кодирование в спутниковой связи

- Коды Берлекэмпа- Препарата- Месси

- Код Уолша

- Код Ивадаре

- Коды, исправляющие пакеты ошибок и случайные ошибки

- Итерационные алгоритмы порогового декодирования

- Теоретико-графовые коды

- Низкоплотностные коды

- Коды, получаемые с помощью матриц Адамара

- Низкоскоростные коды

Список рекомендуемой литературы

- Скляр Б. Цифровая связь.  М., Санкт-П, Киев: Изд. дом «Вильямс», 2003.

- Макаров А.А., Прибылов В.П. Помехоустойчивое кодирование: Монография/СибГУТИ - Новосибирск, 2005

- Основы кодирования: Учебник для Вузов./М.Вернер. – М.Техносфера, 2004

- Питерсон У., Уэлдон Э. Коды, исправляющие ошибки. - М.: Мир, 1976.

- Купинов Ю.П. и др. Основы передачи дискретных сообщений -М.: Радио и связь, 1992.

- Цифровая телефония: Беллами Дж.,  Пер. с англ./ Под ред. А.Н.Берлина, Ю.Н.Ченышева.- М.:Эко-Трендз, 2004. – 640с.: илл.

Занятие №21 – 22. «Алгоритмы цифрового кодирования. Полосовая модуляция и демодуляция»

Проверка изученного по материалам  самостоятельной работы тем 15 – 22 (таблица 7).

Подготовка реферата с соблюдением требований СМК. Минимальный объем основной части не менее 7 стр. Доклад с презентацией  в PowerPoint не менее 5 слайдов.

Примерный перечень тем рефератов:

- Скремблирование данных

- NRZ код. Преобразование уровней

- Биполярное кодирование. Код АМI

- Биполярный код с заменой N нулей

- Парно-селективный троичный код

- Код 2B1Q

- N-hash

- Передача сигналов методом частичного отклика

- Абсолютный двухфазный (манчестерский) код

- Минимальная ширина полосы пропускания по Найквисту

- Системы с ограничениями без кодирования

- Системы с ограничениями с кодированием

- Манипуляция с минимальным сдвигом

- Модуляция в каналах с ограниченной полосой

- Кодирование в каналах с ограниченной полосой

- Модуляция с решетчатым кодированием

- Амплитудно-фазовая модуляция с подавлением несущей

- Квадратурная амплитудная модуляция с частичным откликом

- Модуляция с несколькими несущими

- Вероятность ошибки для М-арых систем

- Цифровой согласованный фильтр

- Когерентное детектирование сигналов MPSK

- Некогерентное детектирование сигналов FSK

- Квадратурная реализация модулятора

- М-арная передача сигналов

Список рекомендуемой литературы

- Скляр Б. Цифровая связь.  М., Санкт-П, Киев: Изд. дом «Вильямс», 2003.

- Цифровая телефония: Беллами Дж.,  Пер. с англ./ Под ред. А.Н.Берлина, Ю.Н.Ченышева.- М.:Эко-Трендз, 2004. – 640с.: илл.

- Шелухин О.И., Лукьянцев Н.Ф. Цифровая обработка и передача речи. М.: Радио и связь, 2000.

- Теория электрической связи: Учебник для ВУЗов./ Зюко А.Г., Кловский Д.Д. – М:Радио и связь, 1999

Занятие №23 – 24. «Согласование спектра. Перекодирование. Модуляция с эффективным использованием полосы частот»

Решение индивидуальных заданий по теме СРПС, основываясь на материалы лекционных и практических занятий. Проверка изученного по материалам  самостоятельной работы тем 17 - 24 (таблица 7).

Примерные задачи:

Задача №1.

Напишите выражение для сигнала в системе ФМ – AM. Определите ширину полосы частот сигнала, если  f1 = 100 кГц, Fмакс = 4 кГц, а индекс ФМ β1 = 15.

Задача №2.

Определите полосу частот, необходимую для передачи сигнала при импульсной модуляции, если считать, что несущая образована последовательностью прямоугольных импульсов длительностью τ = 1мкс, а ширина спектра определяется тремя первыми лепестками функции (Sin τfπ)/ τfπ.

Задача №3.

Приемник по одному отсчету выносит решение в пользу символа b1 если отсчет принимаемой реализации z(t) больше порога U0 в противном случае выносится решение в пользу символа b2. Определить пороговое значение U0 для приемника, оптимального по критерию минимума средней вероятности ошибки, если передаваемым двоичным символам b1 и b2, имеющим априорные вероятности Р(b1) и Р(b2), соответствуют канальные сигналы s1 = a и s2 = -а, а в канале без памяти имеется гауссовский стационарный шум с дисперсией σ2.

Задача №4.

Определить, какой выигрыш в отношении сигнал-шум может дать фильтр, согласованный с сигналом, заданный двоичной последовательностью 1011.

Задача №5.

При КАМ используется 4 градации фазы сигнала, так что образуются два независимых канала связи, синфазный и квадратурный, в каждом из которых используется L амплитудных значений сигнала ( L/2 положительной полярности и L/2 отрицательной полярности), итого M=L2. При L=2 получаем известную ФМ-4. Требуется определить скорость передачи в канале тональной частоты.

Список рекомендуемой литературы

- Скляр Б. Цифровая связь.  М., Санкт-П, Киев: Изд. дом «Вильямс», 2003.

- Цифровая телефония: Беллами Дж.,  Пер. с англ./ Под ред. А.Н.Берлина, Ю.Н.Ченышева.- М.:Эко-Трендз, 2004. – 640с.: илл.

- Теория электрической связи: Учебник для ВУЗов./ Зюко А.Г., Кловский Д.Д. – М:Радио и связь, 1999

Занятие №25 – 26. «Синхронизация. Адаптивные системы»

Проверка изученного по материалам  самостоятельной работы тем 25 – 28 (таблица 7).

Подготовка реферата с соблюдением требований СМК. Минимальный объем основной части не менее 7 стр. Доклад с презентацией  в PowerPoint не менее 5 слайдов.

Примерный перечень тем рефератов:

- Частотная синхронизация

- Фазовая синхронизация

- Символьная синхронизация

- Синхронизация при модуляциях без разрыва фазы

- Кадровая синхронизация

- Сетевая синхронизация

- Причины нестабильности генератора, управляемого напряжением

- Эластичная память

- Неточности синхронизации при проскальзывании

- Асинхронное мультиплексирование

- Принципы синхронизации цифровых сетей

- Эквилизация с помощью решающей обратной связи

- Эхо-компенсации с адаптивным фильтром

- Абонентская линия ISDN

- Технология xDSL

- Адаптивная система с заранее определенным коэффициентом затухания

- Уравнения состояния для систем с обратной связью

- Адаптивные системы управления АТС

- Классификация систем с обратной связью

- Выбор кода для системы с переспросом

- Системы с переспросом в дискретном канале

- Системы с переспросом в непрерывном канале

- Система с передачей проверочных символов по обратному каналу

- Система с обратной проверкой и повторением

- Адаптивные методы кодирования и декодирования

Список рекомендуемой литературы

- Передача дискретных сообщений: Учебник для ВУЗов / В. П. Шувалов, Н. В. Захарченко, В. О. Шварцман и др.; Под ред. В. П. Шувалова. – М.: Радио и связь, 1990 - 464 с.

- Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие. В 3-х томах. Том 1 – Современные технологии/ под ред. Шувалова В.П. – М.Телеком: 2005 – 647с. :ил.

- Скляр Б. Цифровая связь.  М., Санкт-П, Киев: Изд. дом «Вильямс», 2003.

- Теория электрической связи: Учебник для ВУЗов./ Зюко А.Г., Кловский Д.Д. – М: Радио и связь, 1999

- Теория передачи дискретных сообщений. / Финк Л. М. – М: Советское радио,1970 -  731с.

Занятие №27 – 28. «Поэлементная синхронизация. Системы с РОС»

Решение индивидуальных заданий по теме СРПС, основываясь на материалы лекционных и практических занятий. Проверка изученного по материалам  самостоятельной работы тем 25 - 28 (таблица 7).

Примерные задачи:

Задача №1.

Коэффициент нестабильности задающего генератора устройства синхронизации и передатчика k=10-6. Исправляющая способность приёмника μ=40%. Краевые искажения отсутствуют. Постройте зависимость времени нормальной работы (без ошибок) приёмника от скорости передачи после выхода из строя фазового детектора устройства синхронизации. Будут ли возникать ошибки спустя минуту после отказа фазового детектора, если скорость B= 9600 Бод.

Задача №2.

В системе передачи данных используется устройство синхронизации без непосредственного воздействия на частоту задающего генератора. Скорость модуляции равна B=1000. Шаг коррекции должен быть не менее δk=0,01. Определить частоту задающего генератора и число ячеек делителя частоты, если коэффициент деления каждой ячейки равен двум.

Задача №3.

Рассчитать параметры устройства синхронизации без непосредственного воздействия на частоту задающего генератора со следующими характеристиками: время синхронизации не более 1 с.; время поддержания синфазности не менее 10 с.; погрешность синхронизации не более 10% ед. интервала τ0. Среднеквадратичное значение краевых искажений σ=10%τ0, исправляющая способность приёмника μ=45%, коэффициент нестабильности генератора k=10-6. Скорость передачи B=600Бод.

Задача №4.

Определить, реализуемо ли устройство синхронизации без непосредственного воздействия на частоту задающего генератора, обеспечивающее погрешность синхронизации ε=2.5% при условиях: среднеквадратичное значение краевых искажений σ=10%τ0, исправляющая способность приёмника μ = 45%, коэффициент нестабильности генератора k=10-6. Скорость передачи B=600Бод.

Задача №5.

В системе передачи данных использовано устройство синхронизации без непосредственного воздействия на частоту задающего генератора с коэффициентом нестабильности k=10-5. Коэффициент деления делителя m=10, ёмкость реверсивного счётчика S=10. Смещение значащих моментов подчинено нормальному закону с нулевым математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением равным σкр.и.=15% длительности единичного интервала. Рассчитать вероятность ошибки при регистрации элементов методом стробирования без учёта и с учётом погрешности синхронизации. Исправляющая способность приёма считать равной 50%.

Задача №6.

Скорость телеграфирования В=1000 Бод. На какую величину сместится стробирующий импульс при перерыве связи на время t1=1 мин., t2=8 мин.  Коэффициент нестабильности генератора k=2× 10-5 .

Задача №7.

Построить временные диаграммы для системы с РОС-ОЖ (ошибки в канале независимы).  В канал передаются кодовые комбинации 1,2,3,4,5,6. Искажена 2 кодовая комбинация.  На 3-ей кодовой комбинации ДаНет (искажение сигнала подтверждением).

Задача №8.

Рассчитать скорость передачи информации для системы РОС-ОЖ.
Ошибки в канале не зависимы Pош=10-3. Построить графики зависимости R(R1,R2,R3) от длины блока. Найти оптимальную длину блока. Если время ожидания tош=0,6tбл (при k=8). Блок передаваемый в канал имеет значения: k=8,16,24,32,40,48,56. Число проверочных элементов: r=6. Длина блока в канале определяется по формуле n=ki+r.

Задача №9.

Определить вероятность неправильного приема в системе с РОС-ОЖ в зависимости от длины блока и построить график. Ошибки в канале считать независимыми. Вероятность ошибки на элемент Pош=10-3.

Список рекомендуемой литературы

- Передача дискретных сообщений: Учебник для ВУЗов / В. П. Шувалов, Н. В. Захарченко, В. О. Шварцман и др.; Под ред. В. П. Шувалова. – М.: Радио и связь, 1990 - 464 с.

- Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие. В 3-х томах. Том 1 – Современные технологии/ под ред. Шувалова В.П. – М.Телеком: 2005 – 647с. :ил.

- Скляр Б. Цифровая связь.  М., Санкт-П, Киев: Изд. дом «Вильямс», 2003.

- Теория электрической связи: Учебник для ВУЗов./ Зюко А.Г., Кловский Д.Д. – М: Радио и связь, 1999

Занятие №29 – 30. «Методы комммутации. Телеграфные службы. Модель ВОС. Типы компьютерных сетей»

Проверка изученного по материалам  самостоятельной работы тем 29 – 32 (таблица 7).

Подготовка реферата с соблюдением требований СМК. Минимальный объем основной части не менее 7 стр. Доклад с презентацией  в PowerPoint не менее 7 слайдов.

Примерный перечень тем рефератов:

- Протокол X-25

- Frame Relay

- TCP/IP

- X-modem

- Z-modem

- Мультимедиа-модемы

- Кабельные модемы

- Радиомодемы

- Модемы для сетей сотовой связи

- Модемы в системах спутниковой связи

- Принцип коммутации с использованием  техники виртуальных каналов

- Режимы передачи данных

- Маршрутизация в модели ВОС

- Модель IEEE Project 802. Расширение модели OSI.

- Требования, предъявляемые к телефонным службам

- Сети общего пользования

- Сеть абонентского телеграфирования

- Службы документальной электросвязи

- Факсимильная служба

- Международные стандарты на аппаратные средства компьютерных сетей

- Международные стандарты на программные средства компьютерных сетей

- Методы доступа к среде передачи в локальных сетях

- Физическая среда передачи в локальных сетях

- Технологии ЛВС

- Телефонная связь по компьютерным сетям

Список рекомендуемой литературы

- Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие. В 3-х томах. Том 1 – Современные технологии/ под ред. Шувалова В.П. – М.Телеком: 2005 – 647с. :ил.

- Лагутенко О.И. Современные модемы – М.Эко-Трендз, 2002 – 343 с.

- Передача дискретных сообщений: Учебник для ВУЗов / В. П. Шувалов, Н. В. Захарченко, В. О. Шварцман и др.; Под ред. В. П. Шувалова. – М.: Радио и связь, 1990 - 464 с.

- Цифровая телефония: Беллами Дж.,  Пер. с англ./ Под ред. А.Н.Берлина, Ю.Н.Ченышева.- М.: Эко-Трендз, 2004. – 640с.: илл.

- Скляр Б. Цифровая связь.  М., Санкт-П, Киев: Изд. дом «Вильямс», 2003.