Раздел 1. Элементы систем цифровой связи.

Лекция №1. Информация. Характеристики дискретных сообщений. Цифровые сигналы данных и их основные параметры. Структурная схема ПДС.

Основная литература:

- Скляр Б. Цифровая связь.  М., Санкт-П, Киев: Изд. дом «Вильямс», 2003.

- Передача дискретных сообщений: Учебник для ВУЗов / В. П. Шувалов, Н. В. Захарченко, В. О. Шварцман и др.; Под ред. В. П. Шувалова. – М.: Радио и связь, 1990 - 464 с.

- Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие. В 3-х томах. Том 1 – Современные технологии/ под ред. Шувалова В.П. – М.Телеком: 2005 – 647с.:ил.

Дополнительная литература:

- Гаранин М.В., Журавлев, Кунегин С.В. Системы и сети передачи информации.  М.: Радио и связь, 2001.

- Мирманов А.Б.  Курс лекций по дисциплине «Технология цифровой связи» -  Астана: КазАТУ, 2009. (электронный)

Ключевые слова: Информация, сообщение, сигналы, дискретный, непрерывный, количество информации, энтропия, цифровой сигнал данных (ЦСД), система передачи дискретных сообщений (СПДС).

Рассматриваемые вопросы:

- Определение информации и сообщения.

- Характеристики источника дискретных сообщений.

- Основные характеристики канала ПДС.

- Виды сигналов.

- Основные определения, относящиеся к цифровому сигналу данных.

- Структура системы передачи дискретных сообщений.

Тезисы к лекции

Информация, сообщения

Информация - это сведения, являющиеся объектом передачи, распределения, преобразования, хранения или непосредственного использования.

Сообщение является формой представления информации.

Характеристики источника дискретных сообщений

Сообщение поступает от источника дискретных сообщений, который характеризуется алфавитом передаваемых сообщений А = {а1, а2, .... аk}.

Алфавит – есть совокупность всех возможных (различных) сообщений (знаков) данного источника.

Объем алфавита – число различных символов алфавита К.

Каждое сообщение алфавита появляется с некоторой вероятностью.

Вероятность выдачи символа (сообщения) ai – p(ai).

Количество информации в сообщении (символе) определяется вероятностью его появления (1.1). Чем меньше вероятность появления того или иного сообщения, тем большее количество информации мы извлекаем при его получении.

I(ai)=log21p(ai)=−log2p(ai)						      (1.1)

Энтропия. Среднее количество информации Н(А), которое приходится на одно сообщение, поступающее от источника без памяти, получим, применяя операцию усреднения по всему объему алфавита

НA=−i=1Kp(ai)log2p(ai)							     (1.2)

Один бит - это количество информации, которое переносит один символ источника дискретных сообщений в том случае, когда алфавит источника состоит из двух равновероятных символов.

Среднее количество информации, выдаваемое источником в единицу времени, называют производительностью источника

H(A)=H(A)tcp, [бит/с]							     (1.3)

где tcp - среднее время, отводимое на передачу одного символа (сообщения).

Основные характеристики канала ПДС.

Скорость передачи информации по каналу R определяется количеством бит, передаваемых в секунду. Максимально возможное значение скорости передачи информации по каналу называется пропускной способностью канала и обозначается С.

Пропускная способность непрерывного канала с белым гауссовским шумом определяется известной формулой Шеннона

C=Flog21+PcPш	 							    (1.4)

Сигнал – форма сообщения для передачи по каналу связи.

Виды сигналов.

Различают четыре вида сигналов: непрерывный непрерывного времени, непрерывный дискретного времени, дискретный непрерывного времени и дискретный дискретного времени.

Непрерывные сигналы непрерывного времени называют сокращенно непрерывными (аналоговыми) сигналами. Они могут изменяться в произвольные моменты, принимая любые значения из непрерывного множества возможных значений.

Непрерывные сигналы дискретного времени могут принимать произвольные значения, но изменяться только в определенные, наперед заданные (дискретные) моменты.

Дискретные сигналы непрерывного времени отличаются тем, что они могут изменяться в произвольные моменты, но их величины принимают только разрешенные (дискретные) значения.

Дискретные сигналы дискретного времени (сокращенно дискретные)  в дискретные моменты времени могут принимать только разрешенные (дискретные) значения.

Основные определения, относящиеся к ЦСД.

Сигналы, формируемые на выходе преобразователя дискретного сообщения, называют цифровыми сигналами данных (ЦСД).

Представляющий (информационный) параметр сигнала данных - параметр сигнала данных, изменение которого отображает изменение сообщения.

Элемент ЦСД - часть цифрового сигнала данных, отличающаяся от остальных частей значением одного из своих представляющих параметров.

Значащая позиция - фиксируемое значение состояния представляющего параметра сигнала.

Значащим моментом (ЗМ) - момент, в который происходит смена значащей позиции сигнала.

Значащим интервалом времени - интервал времени между двумя соседними значащими моментами сигнала.

Единичный интервал - минимальный интервал времени, которому равны значащие интервалы времени сигнала.

Единичный элемент (е.э.) - элемент сигнала, имеющий длительность, равную единичному интервалу времени.

Различают изохронные и анизохронные сигналы данных.

Изохронные сигналы это сигналы, для которых любой значащий интервал времени равен единичному интервалу или их целому числу.

Анизохронными называются сигналы, элементы которых могут иметь любую длительность, но не менее чем τmin. Кроме того, анизохронные сигналы могут отстоять друг от друга на произвольном расстоянии.

Структура системы передачи дискретных сообщений

Структурная схема системы ПДС изображена на рисунке 1.1 Источник и получатель сообщений вместе с преобразователем сообщения в сигнал в состав системы ПДС не входят.

Рисунок 1.1. Структурная схема системы передачи

дискретных сообщений

Кодер источника. Сообщение, поступающее от источника сообщений, в ряде случаев содержит избыточность. Задачу устранения избыточности на передаче в СПДС выполняет кодер источника.

Кодер канала. С целью повышения верности передачи используется избыточное кодирование, позволяющее на приеме обнаруживать или даже исправлять ошибки. Часто кодер и декодер канала называют устройствами защиты от ошибок (УЗО).

Устройство преобразования сигнала. С целью согласования кодера канала и декодера канала с непрерывным каналом связи используются на передаче и приеме устройства преобразования сигналов (УПС).

Непрерывный канал. Это канал связи предназначенный для передачи непрерывных (аналоговых) сигналов.

Дискретный канал. Совместно с каналом связи УПС образуют дискретный канал, то есть канал, предназначенный для передачи только дискретных сигналов (цифровых сигналов данных).

Расширенный канал. Дискретный канал в совокупности с кодером и декодером канала (УЗО) называется расширенным дискретным каналом (РДК).

В системе ПДС иногда выделяют дискретный канал непрерывного времени. На выходе полунепрерывного канала сигнал является дискретной функцией непрерывного времени.

Контрольные вопросы по теме:

- Дайте определение понятиям “Информация” и “сообщение”.

- Перечислите основные характеристики источника дискретных сообщений.

- Чем определяется количество информации с дискретном сообщении.

- Что такое энтропия источника и как она определяется.

- Как определить производительность дискретного источника.

- Дайте определение основным параметрам цифровых сигналов данных.

- Какие сигналы называются изохронными и анизохронными.

- Нарисуйте структурную схему системы передачи дискретных сообщений.

- Поясните назначение и основные функции каждого блока структурной схемы.

- Перечислите, какие каналы выделяются в составе общей структурной схемы