Методы и устройства помехоустойчивого кодирования.

СРОП поточный№3 Основные принципы обнаружения и исправления ошибки. Кодовое расстояние и корректирующая способность кода. Коды Хемминга.

Основная литература:

- Скляр Б. Цифровая связь.  М., Санкт-П, Киев: Изд. дом «Вильямс», 2003.

- Передача дискретных сообщений: Учебник для ВУЗов / В. П. Шувалов, Н. В. Захарченко, В. О. Шварцман и др.; Под ред. В. П. Шувалова. – М.: Радио и связь, 1990 - 464 с.

- Теория электрической связи: Учебник для ВУЗов./ Зюко А.Г., Кловский Д.Д. – М:Радио и связь, 1999

Дополнительная литература:

- Макаров А.А., Прибылов В.П. Помехоустойчивое кодирование: Монография/СибГУТИ - Новосибирск, 2005

- Питерсон У., Уэлдон Э. Коды, исправляющие ошибки. - М.: Мир, 1976.

- Мирманов А.Б.  Курс лекций по дисциплине «Технология цифровой связи» -  Астана: КазАТУ, 2009. (электронный)

Ключевые слова: Корректирующие коды, разрешенные и запрещенные кодовые комбинации, расстояние Хемминга, кодовое расстояние, простой код, обнаруживающая и исправляющая способности.

Рассматриваемые вопросы:

  - Понятие о корректирующих кодах.

  - Определение разрешенных и запрещенных кодовых комбинаций.

  - Определение простого кода.

  - Расстояние Хемминга.

  - Способность кода обнаруживать и исправлять ошибки.

  - Коды Хемминга.

Тезисы к лекции

От СПДС обычно требуется не только передавать сообщения с заданной скоростью передачи информации, но и обеспечивать при этом требуемую достоверность.

Помехи, действующие в канале, как известно, приводят к возникновению ошибок. Исходная вероятность ошибки в каналах связи обычно не позволяет достичь высокой степени достоверности без применения дополнительных мероприятий. К таким мероприятиям, обеспечивающим защиту от ошибок, относят применения корректирующих кодов.

В общей структурной схеме СПДС задачу защиты от ошибок выполняет кодер и декодер канала, который иногда называют УЗО.

Понятие о корректирующих кодах

Пусть имеется источник сообщений с объемом алфавита К.

Поставим в соответствие каждому сообщению n - элементную двоичную последовательность. Всего последовательностей из n - элементов может быть Hреалx≤l.

Если K=N0, то все последовательности (или кодовые комбинации) будут использоваться для кодирования сообщений, т.е. будут разрешенными.

Полученный таким образом код называется простым, он не способен обнаруживать и исправлять ошибки.

Для того, что бы код мог обнаруживать и исправлять ошибки необходимо выполнение условия K>N0, при этом неиспользуемые для передачи комбинации (N0-K) называют запрещенными.

Появление ошибки в кодовой комбинации будет обнаружено, если передаваемая разрешенная комбинация перейдет в одну из запрещенных.

Расстояние Хемминга – характеризует степень различия кодовых комбинаций и определяется числом несовпадающих в них разрядов.

Перебрав все возможные пары разрешенных комбинаций рассматриваемого кода можно найти минимальное расстояние Хемминга d0.

Минимальное расстояние d0 - называется кодовым расстоянием

Кодовое расстояние определяет способность кода обнаруживать и исправлять ошибки.

У простого кода d0=1 – он не обнаруживает и не исправляет ошибки. Так как любая ошибка переводит одну разрешенную комбинацию в другую.

В общем случае справедливы следующие соотношения

для обнаруживающей способности: tоб=d0−1

d02−1, для четных

для исправляющей способности   tиОШ=

d0−12, для нечетных

Коды Хемминга

Кодом Хемминга называется групповой (n,k) код, исправляющий одиночные  ошибки и обнаруживающий двукратные ошибки.

Для построения кода, обеспечивающего передачу К сообщений и исправление t-кратной ошибки требуется:

  - Найти число информационных разрядов k и кодовое расстояние d0

  - Построить производящую матрицу на основе единичной матрицы путем добавления проверочных разрядов по следующим правилам:

- Число единиц среди дописываемых элементов должно быть не менее d0 -1

- Группы дописанных элементов должны отличаться друг от друга не менее, чем в d0 - 2 элементах.

  - После построить проверочную матрицу. Для построения проверочной матрицы транспонируем подматрицу, содержащуюся в производящей матрице. По столбцам этой матрицы можно будет в дальнейшем определить, в каком элементе во время передачи произошла ошибка.

Контрольные вопросы по теме:

- Назначение корректирующих кодов.

- Что такое разрешенные и запрещенные кодовые комбинации.

- Какой код относиться к простым кодам.

- Что называется расстоянием Хемминга.

- Дайте понятие кодового расстояния и как его определить.

- Как связано кодовое расстояние с исправляющей и обнаруживающей способностью кода.

- Какой код называется кодом Хемминга.

- Поясните алгоритм построения кода Хемминга.